关于对经开区瀛上村金达莱污水处理站噪音扰民信访件的调查处理报告

南昌市微信环保举报平台：

一、交办信访件事项

编号：220411360111010344

投诉内容：经开区污水处理器噪声很大，严重影响居住，离农民房200米距离不到。

二、被举报对象基本情况

投诉人反映的污水处理器是经开区瀛上村靠近乌沙河临时修建的金达莱污水处理站，该处理站位于经开区瀛上村靠近乌沙河，由经开区出资建设，每天处理生活污水5000吨。

三、调查核实情况

5月6日，我支队执法人员前往现场调查，该污水处理站共有10罐体，由经开区出资，金达莱公司建设的临时生活污水处理站，该站主要处理瀛上村部分生活污水，污水主处理系统采用一体化兼氧FMBR膜技术污水处理器，设备地埋式，生物处理不进行厌氧反应，日常运行不排有机污泥，罐体封盖密闭，池内设有曝气前处理设施，无恶臭散发，处理后废水排入旁边的乌沙河，其中有4个罐体距离瀛上村居住地不到100米，走近时有一定的噪音产生。

四、存在问题

1、由于前期疫情影响，巡检工作人员无法进入污水处理站进行巡检，导致部分易损设施无法及时更换；

2、罐体还有部分未做隔音设施。

五、处理整改情况

1、我支队执法人员现场通知污水处理站负责人员，必须对噪音进行整改，立即建设降噪设施。污水处理站负责人员已同意尽快整改。

2、我支队执法人员现场也告知了经开区生态环境局相关人员，加强对金达莱临时污水处理站的监管；

3、我支队将加强对该区域的环境监管。

六、反馈情况

我支队执法人员已将调查情况告知了投诉人，投诉人对我们的处理情况表示满意。

南昌市生态环境保护综合执法支队

2022年5月6日