
建设项目基本情况

	项目名称
	英雄大道（庐山北大道至下庄湖路）提升改造工程项目

	建设单位
	南昌经济技术开发区投资控股有限公司

	法人代表
	潘贤林
	联系人
	熊江涛

	通讯地址
	江西省南昌经济技术开发区榴云路商业街A幢4楼

	联系电话
	18679952600
	传   真
	/
	邮政编码
	/

	建设地点
	项目位于南昌市经济技术开发区英雄大道，西起庐山北大道，东至下庄湖路

	立项审批部门
	南昌市经济技术开发区经济贸易发展局
	批准文号
	洪经经计字[2016]39号

	建设性质
	新建 改扩建√ 技改  
	行业类别

及代码
	市政道路工程建筑E4813

	占地面积

（m2）
	428087（约642.13亩）
	绿化面积

（m2）
	127000

	总投资

（万元）
	39796
	其中：环保投资（万元）
	269.7
	环保投资占总投资比例
	0.68%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2018年12月 

	工程内容及规模：

一、项目来源

英雄大道位于南昌市昌北组团中的经开区，英雄大道的提升改造将大大改善乐化组团（儒乐湖新城）、经开核心区、新建区、望城产业区的交通联系，促进核心区北部区域发展，因此，南昌经济技术开发区投资控股有限公司拟投资39796万元对英雄大道（庐山北大道至下庄湖路）进行提升改造。

本项目为市政工程，道路等级为城市主干路，工程性质为改扩建。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定和精神，项目需进行环境影响评价。

为此，南昌经济技术开发区投资控股有限公司委托南昌市环境科学研究院有限公司进行本项目环境影响报告表的编制工作，环评单位接受委托后，开展了详细的现场调查、资料收集工作，在依照《环境影响评价技术导则》的要求，对本项目所在区域的环境现状和可能造成的环境影响进行分析，编制完成了本环境影响报告表。
[image: image42.jpg]


二、项目建设概况

1、项目现有情况

根据现场调查，部分老路面破损严重，路面存在翻浆、破碎板块以及积水等现象。

根据对沿线环境敏感目标的声环境和大气进行现状监测得到的数据可知，敏感点噪声环境和大气环境质量均符合对应的标准要求，现有项目对周边环境造成的影响在可控范围之内。
2、道路概况

（1）道路经济技术指标

工程位于南昌市经济技术开发区英雄大道，英雄大道西起庐山北大道（桩号K0+000），东至下庄湖路（K6+400），本次提升改造路段为西起英雄一路（桩号K0+820），东至下庄湖路（K6+400）。道路等级为城市主干路，道路全长约5580m（约5600m）（桩号K0+820~K6+400），道路宽度70m，路面为沥青砼路面，道路经济技术指标详见表1。

表1  道路经济技术指标

技术指标

道路等级

城市主干路
路幅形式

道路标准横断面70m，车行道宽38.5m，两侧人行道各宽3.25m（局部路段根据实际控制条件有调整）。
设计速度

主路60km/h，辅路40km/h
荷载等级
城-A级（构筑物）

路面荷载
BZZ-100KN

路面结构设计年限
20年
路面类型
沥青混凝土路面
建筑界限
车行道净高≥4.5m，人行道净高≥2.5m
抗震标准

抗震设防烈度VI度

设计基本加速度值

0.05g

（2）工程所在地现状
根据现场踏勘，现状为绿化空地和道路用地。

2、工程建设内容
本项目为改扩建项目，全长约5580m。本次工程主要包括路基工程、路面工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程/交通设施工程等。
（1）道路平、纵、横设计

道路线位大体上为一直线，路线总长约5580m。

道路纵断面设计主要控制点为：跨京九铁路桥标高、昌九高速公路标高及相交既有路路口标高。

道路标准横断面设计：3.25m（人行道）+2.5m（非机动车道）+7.5m（辅道）+5m（侧分带）+11.75m（快车道）+10m（中央分隔带）+11.75m（快车道）+5m（侧分带）+7.5m（辅道）+2.5m（非机动车道）+3.25m（人行道）=70m（红线宽）。
[image: image1.jpg]Afmi" L bk chR B L L P AT





图1  道路标准横断面布置图
道路交叉口平面布置按道路转弯半径和停车视距三角形要求双控制，并满足行车安全、舒适要求。道路交叉口均采用红绿灯控制进行组织交通。
（2）路基设计

路基修筑前，应先排主干路基范围内积水，清除路基范围内淤泥和地表土壤，后压实土基（淤泥清除后应先晾晒，再压实），路基基底压实度≥90%，路基填土高度小于路床厚度（80cm）时，基底的压实度≥94%。基底松散土层厚度大于30cm时，应翻挖再回填分层压实。

填方路基边坡坡率1:1.5；挖方第一级边坡坡率1:1，第二级边坡坡率1:1.25，路基边坡均采用植草皮防护。
（3）路面设计

路面采用沥青砼路面，按标准轴载BZZ-100设计，设计年限为20年，机动车道设计年末累计标准轴载为2.0×106次，路面设计弯沉L=0.39mm。

a)快车道路面结构
细粒式沥青混凝土(AC-13C) 厚4cm；乳化沥青粘层（0.3～0.5Kg/m2）；中粒式沥青混凝土(AC-20C) 厚6cm；乳化沥青粘层（0.3～0.5Kg/m2）；粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 厚8cm；1cm 乳化沥青封层（0.9～1.0Kg/m2）；乳化沥青透油层（0.7～1.5Kg/ m2）；水泥稳定碎石(5%) 厚20cm；水泥稳定碎石(3.5%) 厚20cm；级配碎石垫层厚20cm。
b)辅道路面结构

细粒式沥青混凝土(AC-13C) 厚4cm；乳化沥青粘层（0.3～0.5Kg/m2）；粗粒式沥青混凝土(AC-25C)厚7cm；1cm乳化沥青封层（0.9～1.0Kg/m2）；乳化沥青透油层（0.7～1.5Kg/m2）；水泥稳定碎石(5%)厚18cm；水泥稳定碎石(3.5%)厚18cm；级配碎石垫层厚18cm。
c)非机动车道

细粒式沥青混凝土(AC-13C)厚4cm；乳化沥青粘层（0.3～0.5Kg/m2）；中粒式沥青混凝土(AC-20C)厚5cm；1cm乳化沥青封层（0.9～1.0Kg/m2）；乳化沥青透油层（0.7～1.5Kg/m2）；水泥稳定碎石(5%)厚15cm；水泥稳定碎石(3.5%)厚15cm；级配碎石垫层厚15cm。
d)人行道

透水砖人行道板厚6cm；中粗砂厚3cm；C15素混凝土厚15cm。
（2）桥梁设计

英雄大道在K3+359.000 处跨越幸福水渠，水渠一般段水面宽约为14m，河底高程20.87m。桥梁跨径布置为1×25m后张预应力砼空心板梁桥，桥长为30.08m。桥梁标准宽度为17.25m 与12.75m。桥梁位于道路直线段，沟渠中心与道路中线交角约为75°，桥梁采用斜交斜做，总面积1804.8m2。桥梁修筑起点桩号为：K3+343.960，桥梁修筑终点桩号为：K3+374.040。

本项目工程组成详见下表2所示。

表2  项目组成表

项目名称

项目内容

规模

可能产生的环境问题

施工期

营运期

主体工程

路线工程

路线总长度

5580m

噪声、扬尘、固废；水土流失

地表径流污水，危险品运输风险事故，交通噪声及尾气排放

宽度

70m

占地面积

428087m2
路基工程

挖方

343728m3
填方

386694m3
借方

42966m3
路面工程

快车道路面

/
辅道路面

非机动车道层

人行道

桥梁工程

桥梁长度

30.08m

交叉工程

平面交叉

14处
交通工程

全路段白漆标线、设置指路牌

配套工程

沿线给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通设施工程等等
辅助工程

施工营地

民工租住民房，不另设施工营地

生活污水

/

环境保护工程

沿线路进行带状区域性绿化，加强环保交通管理

水土流失

对破坏的植被予以补偿

三、道路交通量

1、 道路特征年交通量预测

根据工程可行性研究报告，本项目计划于2018年2月动工建设，2018年12月竣工通车，施工期为10个月。运营期为2019年，营运期评价时段参考《公路建设项目环境影响评价规范》，选择营运后的第1、7、15年，分别代表营运近、中、远期进行预测评价。即本次环评评价时段为2019年（近期）、2025年（中期）、2033年（远期）。本次评价以可研交通量预测为基础，计算近期、中期、远期预测交通量，见表3。并参照《公路环评噪声预测的交通量换算方法》（卢喜林）把可研预测交通量折算成环评交通量，环评噪声预测交通量见表4。

表3  本项目各预测年综合交通量预测(pcu/d)

年份

道路

2019
2025
2033
英雄大道交通量

主道

14825 
16697 

24248 

辅道

4941 

5565 

8082 

表4  项目环评噪声预测交通量（辆/h）

路段

2019年

2025年

2033年

小车

中车

大车

小车

中车

大车

小车

中车

大车

主道

昼间

289 
223 

100 

326 

251 

113 

473 

364 

164 

夜间

72 

56 

25 

82 

63 

28 

118 

91 

41 

辅道

昼间

96 
74 

33 

109 

84 

38 

158 

121 

55 

夜间

24 

19 

8 

27 

21 

9 

39 

30 

14 

根据调查结果，项目道路的车型比见表5。

表5  项目道路的车型比（%）

车型

道路

大型车

中型车

小型车

英雄大道
52
40

18

四、筑路材料及运输条件

1、材料供应情况

筑路材料的供应在市域范围较为充足，路用砂砾、碎石、片石、石灰石均有供应。本项目距赣江不远，赣江沿线有大量的河沙、砾石材料，贮藏丰富，采取方便；昌北梅岭山麓下有符合设计要求的碎石材料；地方水泥制造业发达，南昌市水泥工业较发达，质量良好，随时供应各种标号的水泥；各类建筑材料均可就近购置。

2、运输条件

施工工地临近昌北大道、英雄四路，日修路等。交通便利，施工中若需外购材料可由临近道路运入工地，但必须服从交警部门的城市交通管制要求。

工地处于南昌经济技术开发区，施工用电、用水均可就近引入。

综上所述，项目材料供应充足，交通便利，本工程筑路材料及运输条件较好。

五、其他工程

1、料场、搅拌站设置情况

本项目位于南昌经济技术开发区，目前该区域城市公共交通基础设施（道路）已经建设完成并投入使用，施工输运完全可以利用周边道路，因此本项目不设置施工便道。同时，本项目所需沥青、混凝土等均采用外购成品产品，施工现场不设固定料场、搅拌站等，筑路材料根据项目施工进度在道路红线范围内临时堆存，堆存时间不超过1天。

2、取弃土场设置情况

根据工程可行性研究报告，项目不设置取弃土场，按照有利于保护生态、多利用少弃方、经济合理和节约用地的原则，综合考虑取土运距、运输条件和对环境的影响，对项目建设土石方进行平衡调配。

3、施工营地及施工便道

本项目处于城市建成区内，各项配套设施较为完善，施工人员均在周边租房居住，无需设置施工营地。拟建道路沿线地势平坦，本工程不需修建施工便道。

4、辅助工程
（1）排水系统

排水体制根据规划要求采用雨污分流制。项目所在区域周边道路路网较为成熟，项目沿线雨污水均可通过雨水管道和污水管道分别汇入周边已建成道路雨水和污水管道。
1)雨水系统

雨水收集系统以“分散收集、就近排放”为原则，雨水通过市政道路下雨水管道排入赣江。

雨水管道按双排管布置，分别位于道路的非机动车道，距离沿石1.5m，设计管径DN1000。

2)污水系统

本项目污水通过市政道路下污水管道排入白水湖污水处理厂，最终排入赣江。

本次道路污水管道埋设于非机动车道下，距离隔离带0.5m，设计管径DN800。

（2）照明工程

根据《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2006）中推荐的道路标准，本工程道路照明的有关标准如下： 

a. 平均照度不低于10LX；

b. 平均亮度不低于0.75cd/m2； 

c. 照度均匀度不低于0.3； 

d. 亮度均匀度不低于0.3； 

e. 选用半截光型灯具；

f. 机动车交通道路的照明功率密度值为0.55（W/m2）；

g. 道路照明设施应有良好的诱导性； 

h．眩光限制阀值增量T1(%)最大初始值：15； 

项目照明灯杆沿道路布置，这种方式可以在需要照明的场所任意设置灯杆，而且可以根据道路线型变化而配置照明灯具，使道路亮度高，均匀度高而眩光却很少。由于每个照明灯具都能有效地照亮道路，所以不仅可以减少灯的光通量，灯泡容量较小，比较经济，而且能在弯道上得到良好的诱导性。 

布灯采用“两列对称布置”的方式，道路照明灯具灯杆高度为12m，道路交叉口采用中杆灯加强交叉口的照明。

（3）道路绿化工程

道路绿化以行道树为主。
在树种选择上以乡土树种为主，采用在当地四季变化、树枝茂密、树冠广展、绿荫蔽日的树种广玉兰作为行道树。色叶树种采用黄金槐、龟甲冬青，红叶石楠，开花植物选择花期长晚樱、紫薇、紫叶桃。

（4）供电电源及控制

规划区10KV电力线路全部以电缆形式埋地敷设，规划区内高压线路应下地敷设。

规划区用地电信属于南昌经济技术开发区电信邮政局服务范围，弱点线路：电信、移动、联通、交警、有线电视等弱点实行同沟共井。
六、投资估算及施工安排

项目总投资39796万元，计划于2018年2月动工建设，2018年12月建成通车。

七、产业政策

本项目为城市道路改造项目。不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修改）中限制类或淘汰类，属于鼓励类项目。因此该项目符合国家产业政策。
八、规划一致性分析

①与《南昌市城市总体规划（2003年-2020年）》符合性分析

根据《南昌市城市总体规划（2003年-2020年）》，在南昌市城市整体发展思路上提出“西进、东拓、北控、南延”的原则。本项目的实施完善了南昌经济技术开发区路网结构，提高该地区的交通效能，项目建设符合南昌市城市总体规划、交通发展规划和国家产业政策的要求。
②与《南昌经济技术开发区规划》符合性分析

根据南昌经济技术开发区规划，规划总体上形成“一带、双核、三轴、五区、蓝带绿网”的城市基本格局。一带：城市形象带，沿昌九大道形成城市形象带；双核：商业服务核心和片区核心；三轴：港口大道城市发展轴、昌西-英雄大道城市发展轴、玉屏大街城市发展轴；五区：南部经开区核心区、西部临空产业区、东部研发产业区、北部规划配套区、梅岭生态涵养区；蓝带绿网：由梅岭——下庄湖绿化通廊、梅岭——儒乐湖绿化通廊、港口大道绿化通廊为骨架，结合主要道路两侧的绿化形成的绿网。规划产业主要分为产业制造以及仓储物流两大板块。西部产业组团：以二类和一类工业为主，重点发展交通运输设备制造业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业，以先进制造业为主导产业；核心区产业组团：以一类工业为主，重点发展软件服务外包产业，以信息传输、计算机服务和软件业为主导产业；南齿产业组团：以二类工业为主，重点发展先进制造业，以汽车制造业为主导，并同时发展汽车产业的周边产业链为主导；白水湖产业组团：以三类工业为主，重点发展化工、能源、轻工以及日用化工为主导，以接纳南昌市区该类产业的退城入郊为主；临空产业组团：以二类工业为主，重点发展现代物流业，以新业态商业和高附加值流通加工企业为补充；临空产业起步区：以二类工业为主，重点发展软件服务外包产业，以信息传输、计算机服务和软件业为主导产业。

本工程位于经开区的东部研发产业区，产业组团为白水湖产业组团，所在区域分布有枫林居住区、英雄居住区和白水湖居住区，该区域功能定位为特色制造业中心、港口物流配送基地，本项目道路工程为现有道路提升改造，属于经开区市政基础设施工程，可进一步完善该区域的道路基础设施，有效的提高道路通行能力，加快了开发区内的人流和物流的沟通和交流，从而使得经开区更好地为各企业和居民服务，因此工程的建设符合南昌经济技术开发区产业发展定位。

③与经开区交通运输发展规划符合性分析

本项目位于经开区规划区内现有英雄大道，该片区主要道路有双港大道、白水湖大道、玉屏东大街、双港大道、枫林大道等主要干道以及海棠路、瑞香路等次一级道路，除上述道路外，部分道路按规划修建但未全线贯通，比如梅林大街、蛟桥路、日修路等。

随着经开区的不断发展，现有英雄大道已逐渐不能满足其交通输送的要求。经开区、儒乐湖新城区域是省内唯一的“铁公机”综合交通枢纽，分布有众多大型交通设施。向北接昌北国际机场；铁路西环线、京九铁路穿境而过；英雄大道北部儒乐湖新城区有乐化铁路物流园；英雄大道北侧靠近赣江分布有国际集装箱码头；福银高速以北还分布有龙头港港区、空港物流园等重大交通设施。随着经开核心区产业的外迁，经开区产业用地将与北部区域乐化产业用地一体化发展，英雄大道作为连结两个产业片区的重要廊道，将承担重要的交通转换和联通功能。

另外，英雄大道沿线以工业用地为主，是经开区重要的货运廊道之一。经开核心区的产业外迁使得英雄大道的货运功能更为突出。同时，北部地区乐化组团、临空片区等产业区的发展将与经开区产业形成一体化发展，英雄大道将主要承担产业园区之间货运交通的快捷联通功能。

本项目为针对现有英雄大道的提升改造，可创造更好更便利的内外部交通条件，因此，项目建设符合经开区交通运输发展规划。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为道路提升改造工程，项目改造前所在区域主要环境问题为汽车尾气和车辆噪声影响。机动车废气排放对沿线敏感点的环境空气质量造成影响。声环境现状监测表明：昼间沿线各监测点均可满足声环境功能区划要求，项目所在区域声环境质量现状良好。

本项目为道路改造工程，待项目整体工程实施完毕后，将有利于改善路面路况，可在一定程度上改善交通噪声影响。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

项目位于南昌市经济技术开发区，北起英雄南路，南至昌北大道，起点N28°46′55.91″，E115°50′55.93″，终点N28°46′55.25″，E115°54′20.38″。具体地理位置及周边环境敏感点详见附图一、附图二。

南昌位于东经 115°27′～116°35′，北纬28°09′～29°11′，处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，滨临我国第一大淡水湖——鄱阳湖。南昌北邻九江市，东毗上饶市，南接抚州市，西连宜春市，地理位置优越，交通便利，历为“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”之地。市郊向塘有98股道的全国第二大货运编组站，是我国铁路交通的一个重要枢纽。公路全部成网，所有乡村均通公路，是105、316、320三条国道的交汇处，已开通昌九和梨温高速公路，赣粤高速纵贯南北。水路可通赣江、抚河、锦江和鄱阳湖沿岸城镇及长江各口岸。民航已开辟国内30多个城市的航线，2004年，至新加坡国际航线正式通航，昌北机场成功晋升为国际航空港。从南昌出发，旅客可以在新加坡转程33个国家的近60个国际城市。
二、地质地貌

项目所在地位于赣抚冲积平原南缘的残丘垄岗上，地形起伏不平，地貌类型划分属赣抚冲击平原Ⅲ级阶地，阶面标高30~54m，主要形成于中、上更新世，其岩性结构自上而下依次为：亚砂土层、砂层、砂砾石层、砾卵石层，土质结构稳定，下伏地基为第三条红色岩系。地下水层属第四系含水层，为砂、砾石层，厚度为20m，其富水性较强。该地区为小于Ⅵ度地震烈度区，区域稳定性好。

三、气候及气象

南昌市属亚热带季风气候区，四季分明、日照充足、雨量充沛、温暖湿润、温差较大。夏季受太平洋副热带高压控制，盛暑酷热，绝对最高气温41.2℃、最热月7月平均气温29.7℃；冬季受西伯利亚或蒙古冷高压影响，气候寒冷，绝对最低气温-9.3℃，最冷月1月平均气温4.9℃；年平均气温17.5℃。年平均降雨量为1045.2mm，年最大降雨量为2365mm，年平均最小降雨量为1045.2mm。4-6月为雨季，约占全年降雨量的52%，最大一日降雨量为200.6mm，最大一小时暴雨量为57.8mm。多年平均蒸发量为1263.7mm，7月蒸发量最大，最高达288.1mm。年平均相对湿度为78%。全年无霜期277天。降雪较少，多年平均降雪6.9天，最大积雪厚度160mm，多年平均结冰日为21天。

多年平均日照时数为1723-1820h。7-8月最大约为265小时；2月最小，约为90小时；常年主导风向为北风和北北东风，多发生在冬季和秋季；夏季7-8月多为西南风；年平均风速2.3m/s；静风多在1、2、4、8月份，夏季偶有台风侵袭。

四、水文

赣江为江西省境内第一大河流。它是由发源于赣闽交界的武夷山黄竹岭的贡江和发源于大余县聂都水，并由章江在赣州市汇合而成。它自南向北贯穿全省，干流全长439km。南昌位于赣江的下游。赣江在新八一桥以下进入尾闾地区，它首先被裘家洲、扬子洲分成东、西两河。东河在蛟溪头又分成南支和中支两汊，南支绕过南昌市区向东北流经45公里入鄱阳湖，中支流经30km在朱港入鄱阳湖。西河在芦洲头分为主支和北支两汊。北支经下堡闵家再分成官港河和沙叉河两汊，在朱港农场入鄱阳湖。主支流在吴城镇与修水汇合后出诸溪口入鄱阳湖。本项目收纳水体为赣江，据调查赣江枯水流量131m3/s，水位15.79m。
五、地表水

赣江是江西省境内第一大河流。赣江是由发源于赣闽交界的武夷山黄竹岭的贡江和发源于大余县聂都水，并由池江和上犹江汇合而成的章江在赣州市城北汇合而成。赣江由南向北纵穿全境，流经赣州、万安、泰和、吉安、峡江、新干、樟树、丰城等十个县市到达南昌市，干流全长439km。赣江在八一桥以下进入尾闾地区，它首先被裘家洲、杨子洲分成东西两河。东河在蛟溪又分成南支和中支两汊。南支绕过南昌市区向东北流经45km入鄱阳湖。中支流经30km在朱港入鄱阳湖。西河在芦洲头分为主支和北支两汊。北支经下堡闵家再分成官港河和沙叉河两汊，在朱港农场入鄱阳湖。主支流经樵舍、昌邑在吴城镇与修河汇合后出诸溪口入鄱阳湖，是通长江的主航道。赣江南昌河段，进入尾闾地区，上自丁家渡，下至赣江铁路桥，全长15km，河段外型顺直微弯，河槽宽窄相间。

六、地下水及水文地质条件

按照岩石建造类型及其孔（裂）隙性、含水性、地下水动力条件的差异，将区内地下水划分为松散岩类孔隙水，红层溶隙裂隙水和基岩裂隙水三大类型。

含水层厚度自西向东(八一桥5m，南昌大学17m，太子殿一带达28m)和自南向北(青云谱10m，龙王庙14m，江纺20m，南新乡30m)逐渐增厚。赣江沿岸及以东的广大地区单井涌水量为1016～4916m3/d，渗透系数一般为53～160.9m/d，漫滩、心滩渗透系数为260～360m/d。八一桥以下的赣江南支、中支、南支河间地块为极强富水，单井涌水量5486～9776m3/d，渗透系数一般为23.4～149.0m/d。

区内地下水一般为无色透明、无嗅、无味，仅在滨湖地区松散岩类孔隙地下水局部具泥、铁腥味。赣、抚冲积平原的全新统，上更新统冲积层，地下水交替条件较好，一般为HCO3-Ca·K+Na型水，沿江局部地段及中更新统分布区，一般为HCO3-Cl·Na·Ca型水。南昌降漏斗区受红层地下水的越流补给，致使矿化度和SO42-离子含量增高。红谷滩地区和八一桥以下赣江支流的滨湖地区，地势低洼，地下水运动缓慢，并且处于地下水渗流交替缓慢的弱还原地球化学环境，第四系孔隙地下水中铁锰质含量普遍较高。

西部岗间沟谷冲积层和残坡积层，地下水交替条件好，地下水水质为HCO3-Ca型水。

第四系之下的红层溶隙裂隙水，地下水交替缓慢，岩层中富含易溶于水的钙盐，地下水Ca2+、SO42-含量普遍增高，形成SO4-K+Na·Ca型水。

区内西北部基岩分布区，基岩裸露地表，地下水主要随着循环介质中岩石可溶种类的变化而变化。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

2015年，全年实现地区生产总值（GDP）4000.01亿元，按可比价格计算，比上年增长9.6%。其中GDP超600亿元县区1个，为南昌县，完成609.06亿元；超500亿元县区1个，为青山湖区，完成501.1亿元；超400亿元县区2个，为高新开发区、西湖区，分别完成454.53亿元、430.05亿元。全市三次产业结构调整为4.3：54.5：41.2。人均生产总值75879元，增长8.3%。在全市生产总值中，非公有制经济实现增加值2155.03亿元，增长9.7%。

全年财政总收入727.20亿元，比上年增长13.9%。其中，地方公共财政预算收入389.22亿元，增长13.7%。从收入完成情况看，地方公共财政预算收入中，完成增值税35.06亿元，增长14.9%；营业税120.79亿元，增长7.6%；企业所得税39.96亿元，增长13.7%;个人所得税16.32亿元，增长26.3%。县域财力显著增强，全年财政总收入超10亿元的县区12个，其中南昌县超100亿元，西湖区、红谷滩新区、高新开发区超70亿元，东湖区、青山湖区超50亿元。全年地方公共财政预算支出547.50亿元，比上年增长15.7%。其中，教育支出85.51亿元，增长4.3%；社会保障和就业支出61.75亿元，增长33.3%；医疗卫生与计划生育支出56.59亿元，增长23.7%；农林水事务支出38.96亿元，增长9.8%；文化体育与传媒支出5.45亿元，增长16.4%。全年居民消费价格总水平（CPI）比上年上涨2.3%。其中，消费品价格上涨2.2%，服务价格上涨2.6%，商品零售价格上涨1.3%。工业生产者出厂价格99.46%，工业生产者购进价格99.60%。

2015年全年城镇新增就业8.32万人，城镇登记失业率3.5%；安置“4050”等困难群体0.93万人；新增转移农村劳动力4.73万人。
项目位于南昌经济技术开发区，南昌经济技术开发区是经国务院批准的第一批国家级经济技术开发区之一，是南昌市、乃至江西省对外开放的重要区域，全区面积229平方公里（含临空直管区），下辖一镇两处、一个桑海医药产业园，总人口40万，常住人口30.39万。经过20多年的开发建设，基本形成了一个集工业生产、高等院校、生态居住为一体的宜业、宜居的产业之城、创新之城和和谐新城。截至2015年，经开区在交通运输、生态环境、教育资源、城市功能和经济等方面取得了长足的发展和进步。
交通运输。经开区处在中国长三角、珠三角、闽东南三角三个经济圈连线中心。境内水、陆、空、铁现代综合立体交通全覆盖。南昌经开区与７条高速公路相连通，与京九、浙赣、皖赣等铁路线相连接，有江西最大铁路货运中心和国际型综合保税物流中心。赣江黄金水道装载能力达到1000吨、远洋装载能力5000吨，区内现有国际集装箱码头一期10万标箱，二期将新增10万标箱，昌北机场作为中国内陆枢纽性国际航空把南昌带向国际。公路、铁路、水运、空运“四位一体”现代综合立体交通体系，造就了该区域是江西人流、物流、资金流、信息流最为通畅、繁忙的地方，构筑起江西最大的开放开发平台。

生态环境优美。南昌经开区背山面水（背靠梅岭山，面朝赣江），坐西北朝东南。229平方公里范围内有1/3是湖泊和森林、绿地。有国家级梅岭风景区，赣江生态廊道，紧靠鄱阳湖生态湿地，是江西省首批生态工业园区，已经申报并通过全国生态工业园论证。我区不仅是一个功能完善的新型生态工业园区，也是一座绿色宜居的滨江新城。

人才资源丰富。区内有江西财经大学、华东交通大学、江西农业大学、东华理工大学等普通高校17所，科研机构19所，技工学校6所，每年有一大批科研成果诞生。有近20万的技术性人才从事机械、软件、管理及教育类工作，区内企业人力资源和创新智力资源能得到有效保障。

城市功能完善。区内建有电力总容量达36万千伏安的变电站、月供水量达18万吨的自来水厂和日处理能力达20万吨的污水处理厂，实现雨污分流管网、通迅管道全覆盖。宾馆、酒店、大卖场、医院、学校、银行等服务设施完善。同时，园区还享有国家级开发区的特殊支持，拥有市级管理权限和一级财政，有为企业一站式服务的快速政府通道。

服务体系完备。致力打造服务企业的“三张名片”：构建扶持大项目大企业的“管家式服务”机制；构建服务中小企业的“企情收处”机制；构建全覆盖、常态化的“企业大走访”机制。搭建了信息服务平台、科技创新平台、物流服务平台、创业孵化平台、产业融资平台等“五大平台”，进一步畅通联系服务渠道，优化服务企业工作机制。

发展势头强劲。南昌经开区牢牢把握昌九一体化、三区合一和核心增长极建设三大机遇，牢牢把握“强产业是立区之本、改革之的、考评之基”的总体要求，大力推进“产业强区、融城兴区”发展战略，全区经济社会发展亮点纷呈。主要经济指标实现了“十大突破”。 工业主营业务收入突破千亿，达到1012.83亿元；新登记注册企业达到900户；固定资产投资突破500亿元，达到546.55亿元；GDP突破300亿元，达到327.06亿元；规模以上工业增加值突破260亿元，达到262.92亿元；金融机构存款余额突破200亿元，达到234.14亿元；实际利用内资突破200亿元，达到200.63亿元；社会消费品零售总额突破100亿元，达到104.47亿元；财政收入突破50亿元，达到50.18亿元；出口总额突破10亿美元，达到10.35亿美元。

产业基础雄厚。园区现有企业2641家，产值过亿的170多家，落户我区的世界500强企业13家，国内500强企业12家，台湾100大企业2家，上市公司15家。已初步形成了一个两百亿级产业集群和三个百亿级产业集群。以桑海制药、杏林白马、立健药业、诚志股份、双汇、润田和顶津为代表的医药食品产业，以欧菲光、海派为核心等为代表的电子信息产业，以江铃新能源、百路佳和格特拉克等为代表的汽车机电产业，以晨鸣纸业、硬质合金、洪都钢厂和江钨等为代表的新材料产业，以南昌海立、奥克斯等为代表的家电产业，带动了一大批配套企业相继落户投产，进一步夯实了产业基础。目前，拥有一个国家级产业基地和四个省级产业基地，分别是南昌国家生物医药产业基地、江西省家电产业基地、江西省汽车及零部件产业基地、江西省光电产业基地和江西省装备制造业产业基地。
目前该区域无文物古迹和国家重点保护单位，无已探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源。区域人口密度不高，环境敏感度一般。人群健康状况良好，近年来没有流行性地方病的发生记录。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、大气环境质量现状

本评价引用《南昌经济技术开发区规划环境影响评价报告书》中委托江西省环境监测中心站于2015.3.15～2015.3.21在南昌理工大学英雄校区处设的监测点的监测数据进行进行环境空气质量现状评价。南昌理工大学英雄校区监测点位位于本项目东南侧约160m处，评价因子为：SO2、PM10、NO2，具体评价结果见表6。

表6  环境空气现状及评价结果表  （单位：mg/m3）

评价

因子

监测点

名称

浓度值

（mg/m3）

评价指数

标准

(mg/m3)

超标倍数
SO2
南昌理工大学英雄校区

日均值

0.026-0.033

0.17-0.22

0.15

0

NO2
0.025-0.044

0.31-0.55

0.08

0

PM10
0.057-0.138

0.38-0.92

0.15

0

注：执行标准为GB3095-2012中二级标准。

从表6中可以反映出，环境空气现状监测因子SO2、NO2和PM10可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。
二、水环境质量现状

本项目污水主要为施工废水及地面径流，本次地表水环境质量评价主要评价区域地表水体的水质现状。区域受纳水体主要为赣江，本次评价引用《2015年南昌市环境质量报告书》中南昌市环境监测站位于赣江北支西河段例行监测点2015年数据进行评价。

监测布点：赣江北支西河段。

监测项目：pH、BOD5、氨氮、CODcr、石油类。

监测结果：地表水监测结果统计见表8。

表7  赣江北支西河段断面水质现状评价结果表  单位：mg/L，pH无量纲
监测

断面

赣江北支西河段
监测值

标准值

评价结果

pH

7.10
6～9

0.05
CODcr

13.0
20
0.65
BOD5
1.8
4
0.45
氨氮

0.326
1.0
0.326
石油类

未检出

0.05
/

由表7可知，赣江北支西河段各项监测指标都在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定的Ⅲ类水体标准之内，未出现超标现象。

三、声环境质量现状

为了解道路沿线所有敏感点的声环境质量现状，本次评价委托江西洪泰检测有限公司对本项目沿线所有敏感点进行了现状监测，监测时间为2017年11月13~14日，噪声监测结果见下表8：

表8  项目声环境监测结果  单位：dB(A)

序号

名称

测点位置

时段

监测值

标准值

2017.11.13

2017.11.14

N1

领秀公馆
临道路第一排建筑（非商业）

昼

56.5

54.7

60

夜

47.8

46.6

50

N2

南昌理工学院
临道路第一排建筑

昼

53.7

52.9

60

夜

46.7

41.2

50

N3

金牛企业集团经济适用房
临道路第一排建筑

昼

54.1

55.2

70

夜

45.7

45.1

55

N4

五联村
临道路第一排建筑

昼

58.4

58.1

70

夜

49.1

48.1

55

敏感点内僻静处

昼

49.7

50.4

60

夜

43.6

42.7

50

N5

五联花园
临道路第一排建筑

昼

58.6

56.8

60

夜

48.6

47.3

50

本项目沿线敏感点声环境执行2类区标准。由上表8可以看出，本项目昼间、夜间各监测点均可满足声环境功能区划要求，区域声环境质量现状良好。 
四、生态现状

至环评人员现场踏勘时，项目尚未开始施工。主要植被有道路两侧和中间的景观绿化带、青草、车前草、蒿草及其他杂草，项目所在地未发现被列入国家动植物保护名录及国家濒危动植物保护名录的受保护动植物，区域生态系统敏感程度较低。

评价区域人为活动频繁，建设地块多为常见的动物。

（1）两栖类：地块以林地和荒地为主，海拔较低，两栖类以青蛙、蟾蜍为主。

（2）昆虫类：主要为蜜蜂、苍蝇、蟑螂等，种群数量不大。

（3）鸟类：常见鸟有喜鹊、麻雀等。

（4）兽类：本次评价范围内动物种类多为鼠类等普通野生小动物，对于生长环境要求较宽，对人为影响适应性较强。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据区域规划的环境功能以及道路建成后可能造成的影响范围，确定本项目的环境保护目标，具体情况见附图二、表9。

表9  英雄大道道路沿线环境敏感保护目标一览表

环境保护目标名称

相对道路位置

距道路中心线最近距离

距道路红线最近距离

规模

大气环境和声环境保护目标

领秀公馆

K0+000，右
130m

95m

984户

南昌理工学院

K0+920，左

160m

125m

师生约3万人
金牛企业集团经济适用房

K1+180，右
180m

145m

108户
五联村

K1+840，右K2+520，左

50m

15m

49户

五联花园

K2+840，右
60m
25m
1300户
水环境保护目标

赣江北支

东南

3.3km

/

Ⅲ类水体

施工期主要环境保护目标

一、对施工活动和施工现场布局合理安排，减小施工噪声对周围环境的影响。

二、施工扬尘预防为主，减轻对周围环境空气的影响。

三、施工弃渣要及时收集清运，维护城市环境卫生。

营运期主要环境保护目标

一、合理控制车流量及车速，特别是沿线居住区和办公区所处地段；加强交通管理，保证行车通畅。

二、加强过往车辆管理，限制尾气排放不合格的车辆上路行驶，减轻对周围环境空气的影响，确保评价范围内环境空气质量满足二类标准要求。

三、采取行之有效的降噪隔声措施，降低道路对于相邻居民区的影响。



评价适用标准

	环境质量标准
	表10  环境质量标准

项目

标准

级别

评价标准值

环境空气

GB3095-2012

二级

时段

SO2
PM10
NO2
年均值

0.06

0.07

0.04

日均值

0.15

0.15

0.08

1小时值

0.50

--

0.20

地表水

GB3838-2002

Ⅲ类

BOD5
CODcr

pH

NH3-N

石油类

4
20

6-9

1.0
0.05

声环境

GB3096-2008

昼间

夜间

备注

2类

60

50

道路两侧40m外区域
3类

65
55
4a类

70
55
道路两侧40m内区域
*注：①环境空气单位为mg/m3；②地表水单位为mg/L；③声环境单位为dB(A)。

	污染物排放标准
	表11 污染物排放标准

阶段

项目

标准

评价标准值

施工期

废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监测浓度限值

颗粒物

NOx

沥青烟

1.0

0.12

不得有明显无组织排放

废水
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准
CODcr
BOD5
SS

NH3-N

500

300

-

45

噪声

《建筑放工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间

夜间

70

55

*注：①废气单位为mg/m3；②废水单位为mg/L；③噪声单位为dB(A)；④营运期区域及环境保护目标声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），见表11。

	总量控制指标
	本项目为生态影响类项目，不设总量控制指标。




建设项目工程分析

	工艺流程简述：

 一、道路施工工艺介绍


图例：废气    废渣       噪声    废水

工艺说明：

平整、敷设管道、管线过程中主要污染为施工扬尘、施工噪声。路面施工后恢复交通标线，完善交叉指示牌及交通信号设施、安装路灯过程中基本无污染产生，项目在营运通车后会产生汽车扬尘及尾气和噪声。

二、桥梁施工工艺介绍

项目跨越的水体为邓家坊水渠，拟采用的施工工艺如下:

（1）水上桥施工工艺

水上桥梁施工工序一般为：搭建施工平台→桥梁基础施工→桥梁上部构造施工。施工流程如下：

①钻孔灌注桩

平整场地→施工放样→埋设护筒→稳钻机→挖泥浆池和排污池→钻孔至设计标高→检查桩长、桩径、地质情况是否与设计吻合→清孔→下钢筋骨架→下导管→水下砼灌注→制作砼试件→破桩头→做无破损检测及钻芯检验→合格后进行下道工序施工。

②承台

挖基及排水→放样→破桩头→绑扎钢筋→支立模板→砼拌制运输→浇筑砼→拆模、养生。

③墩柱或台身

平整场地→支立脚手架→绑扎墩柱钢筋骨架→支立钢模板→校正位置及测量高程→砼浇筑→拆除模板、养生。

④盖梁

墩盖梁：安装工字钢梁托架及木方→铺底模→绑扎钢筋→支立侧模→浇筑盖梁砼→浇注支座垫石及挡块混凝土→养生→拆除侧模→拆除底模。

台盖梁：分层填筑锥坡至盖梁底标高→检查压实度、横坡、平整度→铺油毡底模→绑扎钢筋→支立侧模→浇筑盖梁砼→浇注支座垫石及挡块混凝土→养生→拆除侧模。

⑤T梁预制

预制场→校正底模→制作钢筋骨架→钢筋骨架入模→布设波纹管→支立侧模→浇筑混凝土→制备砼试件→养生→拆除端侧模→张拉→移梁存放→压浆。

⑥梁板安装

盖梁及梁体砼强度达100%→测量放样→粘支座→梁板检验→预制场龙门架吊装箱梁入平车→拼装导梁→门架拼装→梁板运输至安装孔→腿门架由外侧边梁起依次逐片安装→检查箱梁与支座接触是否密实→导梁前移→导梁处主梁就位→铺轨道→托架移架桥机至下孔→再进行下一孔安装。

盖梁及梁体砼强度达100%→测量放样→粘支座→梁板检验→预制场龙门架吊装箱梁入平车→运至安装孔→汽车吊起吊→梁板就位→检验合格后安装下一片。

以上施工环节中，可能对水体产生影响的是桥梁基础施工过程。在桥基水中施工过程中，可能造成局部的河底扰动、使扰动地表土石进入水体，使局部水体中泥砂等悬浮物增加。桥梁水下部分构造采用桩柱式桥墩，钻孔灌注桩基础。

（2）钻孔灌注桩施工工艺

在采用围堰法施工，钻孔灌注桩主要施工工序为：

①钻孔前准备工作：场地整理、埋设护筒、泥浆制作、钻机就位；

②钻孔工艺：冲击钻钻孔工艺、回转钻钻孔工艺；

③监测孔深、倾斜度、直径和清孔；

④泥浆排放；

⑤钢筋笼制作和吊装就位；

⑥灌注混凝土；

⑦清理桩头。

钻孔灌注桩施工对水体影响最大的潜在污染物是钻渣，即泥浆排放。灌桩出浆排入沉砂池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环利用，沉淀下来的土石即为钻渣需要定期清理。在钻进过程中，钻渣与泥浆混合物从孔内被砂石泵吸出，经过过滤砂滤去颗粒较大的钻渣或中、细砂颗粒后流入排浆槽内，从排浆槽流入沉淀池中，通过沉淀池对泥浆进行自然沉淀后，经沉淀池与储浆池的连接口中流入储浆池，再从储浆池利用泥浆泵送入泥浆旋流器中，滤掉特细的粉细砂颗粒，然后返回孔内。

桥梁施工产生的钻渣泥浆处置不当会造成施工水渠的淤塞及水质降低，因此必须严格按照交通部有关规范规定，将钻渣运出河区存放并采取一定的防护措施。钻渣选择临时堆积在桥两岸永久占地范围，运送存放过程必须有环保人员监督，不允许随意丢弃钻渣，以便最大限度地保护下游水体水质。

	主要污染工序：

本项目对环境的影响主要包括以下几个方面：

一、施工期的施工废水、施工废气（扬尘、沥青烟）、施工固废（生活垃圾及弃土方）

二、营运期交通噪声影响沿线两侧的声环境；

三、汽车尾气的排放影响环境空气质量；

四、路面雨污水对沿线附近地表水的影响；

同时还涉及社会经济、交通运输方式、生态环境等。

本项目建设期和营运期环境影响因子识别见表12。

表12  本项目环境影响因子一览表

污染类别

来源

污染物种类

影响对象

废气

施工期
道路施工（粉尘、沥青烟）
周边环境空气

营运期
汽车尾气（CO、氮氧化物）

废水

施工期

道路施工（CODcr、BOD5、氨氮、SS）

受纳水体

营运期

地表径流（CODcr、BOD5、氨氮、SS）

受纳水体

噪声
施工期

道路施工（施工机械噪声）

周围声环境

营运期

交通噪声

周围声环境

固废

施工期

生活垃圾和弃土方

内部及周边环境卫生

营运期

来往车辆垃圾

主要污染源强分析：
一、施工期

1、施工大气污染

（1）施工车辆产生的扬尘

在施工过程中，车辆行驶产生扬尘量占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

[image: image2.png]085 p

Q=023 (3)(2)" (Syer




式中：Q——汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆

V——汽车速度   km/hr

W——汽车载重量  ，t

P——道路表面粉尘量， kg/m2
表14为一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越大，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表14  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘量    单位：kg/km·辆

P

车速

0.1（kg/m2）

0.2（kg/m2）

0.3（kg/m2）

0.4（kg/m2）

0.5（kg/m2）

1.0（kg/m2）

5(km/h)

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10(km/h)

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15(km/h)

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20(km/h)

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

筑路材料的运输、装卸机对方过程中有大量的粉尘散落到周围环境空气中，材料堆放期间由于风吹会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重。施工场地等临时工程的开挖施工，在干燥的天气条件下容易产生扬尘。

除车辆行驶产生扬尘外，还有灰土拌和场的扬尘、储料场扬尘和材料运输漏散产生的扬尘，根据类比资料可知，石灰和水泥等散体材料储料场在风力作用下产生的扬尘基本上集中在下风向50m范围内，正在施工的道路要小于拌和场的扬尘污染。

本工程为线性施工，施工时产生的扬尘主要有局部性、流动性和短时性的特点。

（2）施工场地扬尘

施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工时一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少施工点表层土壤的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。本项目扬尘较小，局部可实施喷洒降尘，可以大大减少对周围敏感点的影响。

表15  不同粒径尘粒的沉降速度

粉尘粒径（μm）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粉尘粒径（μm）

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粉尘粒径（μm）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表15可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据南昌市气象资料，南昌市全年主导风向为NE，因此施工场地扬尘主要影响西南区域。施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。另外，根据气象资料，全年静风出现频率较高，扬尘特别可能出现在秋、冬二季，雨水偏小又多风的情况下，因此本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，做好扬尘防护管理工作，制定必要的防止措施，以减少施工场地扬尘对周围环境的影响。

考虑到项目施工现场土壤湿度大，大颗粒在大气中会很快沉降地面等特点，在采取适当防护措施后，施工区域PM10浓度将在50m以内超标，若不采取防护措施，施工扬尘超标影响范围为150m，项目昼夜施工均会对道路两侧的环境敏感点产生一定影响。

（3）路面施工产生的沥青烟

本项目路面铺筑时均采用成品沥青，施工过程中无沥青熬炼工序。但在沥青摊铺过程中仍有极少量的沥青烟气产生。

2、施工噪声

建筑噪声是施工工地主要的污染因素，主要是设备噪声和机械噪声。本工程为城市道路路面施工工程，施工设备主要为自推土机、装载机等设备的发动机噪声及，参考有关资料，各施工阶段主要施工机械和设备的声功率级见表16。

表16  施工期主要噪声源声级值范围

序号

机械设备

测距/m

声级/dB(A)

备注

1

挖掘机

5

84

液压式

2

推土机

5

86

3

装载机

5

90

轮式

4

搅拌机

2

90

5

铲土机

5

93

6

平地机

5

90

7

压路机

5

86

振动式

8

卡车

7.5

89

卡车的载重越大噪声越大

9

振捣机

15

81

10

夯土机

15

90

11

自卸机

5

82

在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，混凝土振捣器、装载机和打桩机等噪声值均较高，在90dB以上。

3、施工废水

项目施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水和施工废水、桥梁桩基水域施工废水。
（1）生活污水

生活污水主要来源于施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便污水，主要含油脂、洗涤剂等各种有机物。

据相关资料施工人员每人每天排放的生活污水量约0.09t。施工高峰期工作人员为50人/天，则高峰期时施工营地产生的生活污水产生量约4.5t。施工期预计为5个月，施工期产生的污水量为675t。生活污水中CODcr浓度值最高约250mg/L、BOD5约100mg/L，SS约100 mg/L、氨氮约25mg/L，污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。

（2）施工废水

工程施工时产生的主要废水是机械冲洗废水以及混凝土养护水。本区域年平均降水量为1600～1800mm，雨季多集中在七、八月份，占全年降水量的60%～65%。施工机械跑、冒、漏的污油以及露天机械被雨水冲刷后产生的污油会流入沟渠或市政管网，而污染周边水体水质。如果管理不善，机械污油将会沿市政雨水管道排入水体影响水质，并可能污染土壤，对沿线卫生环境造成恶化。尽管目前区域内用地主要为城市待开发用地，受影响人口较小，且施工期影响具有暂时性特点，但未经处理的含油污水任意排放对局部区域水环境质量的影响仍是较明显的。因此，必须加强环境管理，尽可能减少油污及物料的流失量，减轻施工期对周边水体的污染程度。

本项目施工废水采用临时隔油沉砂池处理后回用或用于施工期间洒水抑尘，生活废水经化粪池处理后纳入市政污水管网进入白水湖污水处理厂处理，严禁将废水任意排入周边水体。
（3）桥梁桩基水域施工废水

本项目新建跨河桥梁1 座。桥梁桩基的水域施工会对河流底泥进行扰动，造成施工区域附近水中SS 浓度增高，影响水体水质。本项目桥梁桩基的水域施工采取围堰法，桩基施工过程在围堰内完成，对围堰外水域的影响较小，对水体的扰动仅发生在安装和拆除围堰的过程。根据同类工程类比分析，围堰施工时，局部水域的SS浓度在80-160mg/L之间，但施工点下游100m范围外SS增量不超过50mg/L。

4、固体废物

项目施工期固体废物主要为筑路垃圾和施工人员的生活垃圾。
（1）生活垃圾

生活垃圾主要组成为有机物等食品或饮料包装。由于生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生。

（2）施工弃土
根据建设单位提供的资料，本项目为城市道路工程，根据工程可行性研究报告，项目弃土全部运往周边的工地，不需设置弃土场。

（3）建筑垃圾

施工区的垃圾，包括废弃的建材、包装材料等，临时堆放在道路红线范围内，每天清运，分类回收，既杜绝了浪费，又避免了乱堆乱放导致的环境污染，不可利用部分统一收集后由市容部门清运。

二、运营期

1、废气污染

营运期废气主要来源于曲轴箱漏气、燃料系统挥发和排气筒排放的汽车尾气。主要污染物为THC、NOX及CO。NO2产生有过量空气（O2和NO2）的高温高压气缸内，2000年我国已全面使用无铅汽油，因此，道路的建设对环境空气的影响较小。

参考交通部《公路建设项目环境评价规范（试行）》中推荐的车辆排放污染物源强度计算公式，气态污染物排放源强计算公式如下：

[image: image3.png]3
N
)




式中：Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/（s·m）

Ai——i型车预测年的小时交通量 辆/h

Eij——汽车专用公路运行工况下 i型车j类排放物在预测年的单车排放因子（推荐值见附录表D1），mg/（辆·m）
根据交通预测量可计算出各年份本项目污染物排放源强如表17。

表17  各年份汽车尾气污染物排放源强

污染物

预测年

排放源强

主路

辅路

英雄大道

CO(mg/m·s)

2019年

0.448 
0.149 
2025年

0.083 

0.028 

2033年

0.050 

0.016 

NOx(mg/m·s)

2019年

0.505 

0.169 

2025年

0.094 

0.031 

2033年

0.056 

0.019 

THC(mg/m·s)

2019年

0.732 

0.244 

2025年

0.136 

0.045 

2033年

0.081 

0.027 

2、噪声污染

在道路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态噪声源，其主要影响特点是干扰长、污染面广、噪声级也较高，其来源如下：

（1）车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声，另外，行驶中轮胎与路面的摩擦、排气系统等也会产生噪声。

（2）由于路面平整度等原因而使行驶的汽车产生整车噪声

（3）汽车鸣笛、喇叭时的噪声

参考《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）有关平均辐射声级的计算方法，可以计算出本项目路面行驶各种机动车的平均辐射声级，在行车线7.5m处的平均噪声级与车速之间的关系如下表和计算结果见表18。
表18  本项目各类机动车平均辐射声级

车型

平均速度（km/h）

平均辐射声级dB(A)

平均辐射声级与车速关系

主路

辅路

主路

辅路

2019年昼间

小车

50.2 
33.8 
71.7 
65.7 

[image: image4.wmf]路面

L

Vs

L

OS

D

+

+

=

lg

73

.

34

6

.

12



[image: image5.wmf]纵坡

L

V

L

M

OM

D

+

+

=

lg

48

.

40

8

.

8



[image: image6.wmf]纵坡

L

V

L

L

oL

D

+

+

=

lg

32

.

36

0

.

22


中车

36.2 

23.7 

71.9 

64.4 

大车

36.1 

23.7 

78.6 

71.9 

2019年夜间

小车

50.9 

34.0 

71.9 

65.8 

中车

35.1 

23.2 

71.4 

64.1 

大车

35.2 

23.3 

78.2 

71.7 

2025年昼间

小车

50.1 

33.8 

71.6 

65.7 

中车

36.4 

23.7 

72.0 

64.4 

大车

36.2 

23.7 

78.6 

71.9 

2025年夜间

小车

50.9 

34.0 

71.9 

65.8 

中车

35.1 

23.2 

71.4 

64.1 

大车

35.2 

23.4 

78.2 

71.7 

2033年昼间

小车

49.4 

33.6 

71.4 

65.6 

中车

36.8 

24.0 

72.2 

64.7 

大车

36.6 

23.9 

78.8 

72.1 

2033年夜间

小车

50.8 

33.9 

71.8 

65.7 

中车

35.4 

23.3 

71.5 

64.2 

大车

35.4 

23.4 

78.3 

71.7 

3、废水污染

营运期，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土及人类活动残留物、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随雨水径流进入水体，其中主要的污染物有：石油类、有机物和SS。这些污染物随着天然降雨过程产生的径流通过雨水管网进入水体，将对水体产生一定的污染。
路面径流污染物主要是悬浮物、油和有机物，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等等，因此具有一定程度的不确定性。根据目前国内对路面径流浓度测试的结果，通常降雨初期到形成地面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40～60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。本项目路面径流经市政道路下雨水管道最终排入赣江。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	施工期
	施工场地
	施工扬尘
	少量无组织排放
	少量无组织排放

	
	
	路面摊铺
	沥青烟
	少量无组织排放
	少量无组织排放

	
	营运期
	汽车尾气
	CO
	近期
	无组织排放
	1.193mg/m·s

	
	
	
	NOx
	
	
	0.221mg/m·s

	
	
	
	THC
	
	
	0.132mg/m·s

	
	
	
	CO
	中期
	
	1.344mg/m·s

	
	
	
	NOx
	
	
	0.249mg/m·s

	
	
	
	THC
	
	
	0.148mg/m·s

	
	
	
	CO
	远期
	
	1.953mg/m·s

	
	
	
	NOx
	
	
	0.363mg/m·s

	
	
	
	THC
	
	
	0.216mg/m·s

	水污染物
	施工期
	施工人员生活污水
	CODcr
	250mg/l，1.13kg/d
	175mg/l，0.79kg/d

	
	
	
	BOD5
	100mg/l，0.45kg/d
	80mg/l，0.36kg/d

	
	
	
	SS
	100mg/l，0.45kg/d
	50mg/l，0.23kg/d

	
	
	
	氨氮
	25mg/l，0.11kg/d
	20mg/l，0.09kg/d

	
	
	施工废水
	CODcr、SS
	沉砂池处理后回用于抑尘

	
	营运期
	路面雨水
	CODcr、SS、

石油类、氨氮
	进入赣江

	固体废物
	施工期
	施工固废
	生活垃圾
	当地环卫部门统一收集运送城市垃圾填埋场处理

	
	
	
	施工弃土
	全部运至周边工地。

	
	
	
	建筑垃圾
	统一收集后由市容部门清运。

	噪声
	施工期
	施工设备噪声
	施工期噪声污染主要来自施工机械，

如挖掘机、推土机、压路机等，

施工噪声在20m范围内为75-90dB（A）。

	
	营运期
	车辆交通噪声
	近期、中期、远期交通噪声经过敏感点面向道路一侧建筑物隔声降噪后，可以达到标准要求

	主要生态影响(不够时可附另页)

一、施工期生态环境影响分析

1、破坏植被

本项目为城市道路工程，不涉及征地和拆迁工程，施工过程中会对原有植被进行破坏，待施工完毕后，通过路边植树、种草，可使破坏的植被有所恢复。 

2、水土流失

由于本项目施工期的挖方343728万m3，填方约386694m3，需借方42966m3，均通过南昌经济技术开发区其它建筑工地调配。因此，工程建设过程中造成的水土流失量主要因项目建设需开挖、扰动、破坏地表等造成原地貌水土保持功能降低甚至丧失，导致土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量，即直接流失量。由于项目挖方较小，因开挖裸露地表带来的水土流失量较小。

二、营运期生态环境的影响

1、工程对城市生态结构的影响

本项目完成后，城镇基础设施条件大大改善，空间得到拓展，土地利用格局趋于合理，环境质量得到提高，人民的生活质量也得到改善，城市功能得到完善，促进了当地发展，因此本工程对城市生态环境影响是有利的。

2、汽车尾气对生态的影响

道路建成后，汽车尾气是环境空气污染物的主要来源，污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型以及汽车运行的工况有关。主要污染物包括NOx、CO等污染物，随着交通量的增长，汽车尾气排放的污染物NO2的影响也增长。由表17可知，汽车尾气排放量较小，基本不会对周边环境产生明显的影响，对周围环境影响较小。

3、工程运营对生态的影响

本项目工程完成后，绿化面积由原来无序杂乱的生态环境和现有景观绿化带，建设为景观绿化，因此将大大的改善城市面貌，对美化城市环境、营造园林城市起到积极作用。



	施工期环境影响简要分析

一、施工废气

1、施工扬尘

根据工程分析中的分析结果，在施工期中对于场地、公路扬尘不采取任何处理措施则对于周边环境会有较大的影响，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70％左右，其抑尘效果是显而易见的。洒水抑尘试验结果见表19。

表19  施工场地洒水抑尘试验结果

距离（m）

5

20

50

100

TSP小时浓度

（mg/Nm3）

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

试验结果显示，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4～5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围。建议建设单位加强对施工、道路扬尘的管理，设置屏障或大气围栏，同时进行洒水抑尘以减少施工、道路扬尘对周边环境的影响。

同时，本次环评还要求：

（1）项目施工过程中应制定科学的施工计划，从加强施工管理着手，提倡文明施工。加强运输管理，做好材料运输和使用过程中的防散失、防泄漏措施；

（2）易散失的物料运输车辆采用封闭式车辆或加盖篷布，物料运输不堆尖、不满出车厢，中速行驶，防止沿途散失和尘土飞扬；且进出场地时车速要小于5km/h；

（3）粉料应设置简易工棚储存，严禁露天堆放；建筑垃圾做到合理堆放，及时清运，对干燥建筑垃圾进行洒水，减轻装卸和运输过程产生的扬尘污染；

（4）风速大于4m/s时，禁止进行存在起尘隐患的施工作业；且施工现场地面保持一定的湿度，地面干化后需立即进行喷水抑尘，特别是在大风天，每天地面洒水量不得小于4～5次;

（5）在作业区土方及道路洒水，或定期清理道路积土，以减少施工扬尘对周围环境空气的影响，使施工期环境空气影响降至最小；

（6）车辆驶出时需对车槽、车身、轮胎进行及时清洗，防止施工尘土带出对沿路空气质量和道路清洁产生影响。

（7）路基填筑时，应及时分层压实，并根据材料压实的需要洒水；施工单位还必须在材料压实后经常洒水，以保证材料不起尘。

通过采取以上防治措施后，可使扬尘影响降至最小范围。

2、路面施工产生的沥青烟影响

本工程所需的沥青混凝土均向南昌当地的厂家购买成品沥青混凝土，可有效避免沥青混凝土拌和站的废气污染问题，仅在沥青摊铺过程中有极少量的沥青烟气产生，以无组织形式存在，由于沥青烟排放属临时性质且产生量极少，因此对周围大气环境影响很小。

二、施工噪声

1、预测模式

施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

LP=LPO—20lg（r/r0）

式中：

LP——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)；

LPO——距声源r0米处的参考声级，dB(A)；

r0——LPO噪声的测点距离（5m或1m），m。

2、预测结果

运用上式对道路施工中施工机械噪声影响进行预测计算，其结果见表20。

表20  各种施工机械在不同距离处的噪声预测值   dB(A)

序号

机械名称

衰减距离

5m

10m

40m

80m

150m

200m

300m

1

装载机

90.0

84.0

71.9

65.9

60.5

58.0

54.4

2

压路机

86.0

80.0

67.9

61.9

56.5

54.0

50.4

3

推土机

86.0

80.0

67.9

61.9

56.5

54.0

50.4

4

平地机

90.0

84.0

71.9

65.9

60.5

58.0

54.4

5

挖掘机

84.0

78.0

65.9

59.9

54.5

52.0

48.4

6

混凝土

搅拌机

89.6

83.6

71.5

65.5

60.1

57.6

54.0

3、施工期噪声预测分析

由于项目不设置固定施工场地等临时工程，施工设备根据施工进度移动式运行，施工设备均位于道路红线内，本评价以主要施工设备靠近红线布置，并对多源进行叠加后得到施工设备运行噪声贡献值，叠加环境保护目标声环境背景进行预测，预测结果见表21。
表21  各种施工机械对各敏感点的影响情况  dB(A)

机械名称

领秀公馆

南昌理工学院

金牛企业集团经济适用房

五联村

五联花园

距离（与道路中心线）

130m
160m
180m
50m
60m
贡献值

装载机

61.7 

59.9 

58.9 

70.0 

68.4 

压路机

53.7 

51.9 

50.9 

62.0 

60.5 

推土机

64.7 

62.9 

61.9 

73.0 

71.4 

平地机

61.7 

59.9 

58.9 

70.0 

68.4 

挖掘机

57.7 

55.9 

54.9 

66.0 

64.4 

搅拌机

64.2 

62.4 

61.4 

72.5 

70.9 

多源叠加

69.7 

67.9 

66.9 

78.0 

76.4 

背景值

昼间

55.3

57.2

55.3

57.2

55.3

夜间

48.5

45.3

48.5

45.3

48.5

预测值

昼间

69.9 

68.3 

67.2 

78.0 

76.4 

夜间

69.7 

67.9 

67.0 

78.0 

76.4 

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工工地场界环境噪声排放限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。从表20和表21可知：

（1）由表20可知，在不采取噪声防护措施的情况下，昼间施工机械噪声在距施工场地52m以外地方符合标准限值，夜间距施工场地300m处符合标准限值，由此可见在不采取噪声防护措施的情况下，施工工地场界处（以道路红线为界）难以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）工程施工工作量大，机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。

（3）由表21可知，在不采取噪声防护措施的情况下，项目昼、夜施工噪声对沿线敏感点有不同程度的影响，特别是夜间影响较大，在不采取噪声防护措施的情况下，敏感点处噪声难以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。

建议采取以下措施对施工噪声进行防治。

① 合理布局建设区内施工设备，如将声源较强的振捣棒放置于远离环境保护目标的位置；

② 鉴于施工期噪声对环境产生的影响，建设单位应该合理的安排施工时间和施工规划，尽量避免高噪声源设备同时使用，在必要时应该设置移动隔声屏障；

③ 施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，夜间禁止施工。如根据工况要求必须连续作业，必须得到当地环保部门的许可方可施工。且在施工现场，采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的围幕；

④ 根据《江西省环境污染防治条例》，本项目建设应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天（除中午12:00～14:00）使用，夜间禁止使用高噪声设备（20:00-8:00）；

⑤ 引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生；

⑥ 制定合理的运输线路，车辆运输应尽量避开居民区。结合本项目周边敏感点的分布情况，在施工期安排比较合理的运输路线。汽车途径敏感区应减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭；

⑦ 与施工单位签订控噪协议，督促和监督其施工控噪工作的有效实施；

建设单位落实以上防治措施后，可使噪声对周边影响降至最小。施工结束，影响即消失，不会对周边环境造成大的影响。

三、施工废水

（1）桥梁施工

①桥梁下部结构作业对水体的影响

钻孔灌注桩施工方法为：施工准备→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。施工中泥浆反复循环利用，在桩位埋设护筒，在河道保护区外，工程占地范围内设泥浆池、沉淀池，钻渣泥浆通过管道流入沉淀池沉降，分离出的泥浆循环利用，钻渣置于沉淀池固化处理。

A、钻孔准备阶段 

桥墩采取围堰施工，在采用钢板桩围堰工艺时，当将钢板桩逐根或逐组插到稳定深度与设计深度时（其深度据河床土质而定，一般为3～9m），会对打入钢板处河底产生扰动，使局部水域的混浊度提高，但围堰工序完成后，这种影响亦不复存在。
B、钻孔 

钻孔泥浆由水、黏土（或膨涧土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量约为孔中泥浆量的0.1%～0.4%；羧基纤维素、掺入量普遍在0.1%以下）制成。在钻孔时，为了回收泥浆和减少环境污染，均应设置泥浆循环净化系统，设置泥浆沉淀池。

钻机设在围堰上的工作平台，钻孔仅限制在孔口护筒内进行，不与围堰外的河水发生关系。钻进过程中假如遇有钻孔漏浆时，应采取增加护筒沉埋度适当减小水头高度或采取加稠护筒泥浆等措施，施工过程中应注意应急措施，漏浆将会对局部水域水质产生影响，使局部水域的混浊度与pH值升高而影响水质。 

C、清孔 

钻孔达到要求深度和满足质量要求后，应立即进行清孔。所清的钻渣均不得倾入河水中。假如清孔的钻渣有泄漏现象发生，也是限制在钢板桩围堰内不会对流动的河水产生污染。

本工程不涉及到饮用水源保护区，工程占地范围内设泥浆池、沉淀池，钻渣泥浆通过管道流入沉淀池沉降，分离出的泥浆外运。

D、吊放钢筋骨架 

将符合工程质量要求的整体制作或分节制作的钢筋骨架，用机械设备吊放进已经清孔的钻孔内。此道工序也是限制在钻孔内进行，而钻孔又限制在围堰内，因此，对河水水质不会产生负面影响。

E、灌注水下混凝土 

将符合设计配合比要求的混凝土拌和物，通过刚性导管进行灌注。在灌注过程中，应将井孔内溢出的泥浆引流至岸上处理，防止污染环境与河流水质。

在灌注水下混凝土的过程中，可能会有少量混凝土浆漏出，但仅限制在围堰之内，对河水水质产生污染的可能性不大。

据类比资料分析，采用围堰法施工，施工处下游100m～200m范围外SS增量一般不超过50mg/L，对下游100m～200m范围外水域水质不产生污染影响。随着施工期的结束，该类污染将不复存在。

综上所述，桥梁下部结构施工期，主要工序是在围堰内进行的，对桥墩所在地表水体影响有限。

 ②桥梁上部结构作业对水体的影响
桥梁的上部施工方法以预制装配为主，在表面铺建过程中，会有大量的建筑垃圾和粉尘不可避免地掉入沿线水体，造成水质污染，因此需要采取一定的保护措施，对施工人员进行严格的管理，严禁乱撒乱抛废弃物，建筑垃圾要集中堆放并送至制定地点，从而最大限度地减少对河流水质造成的污染。

③桥桩施工对防洪泄洪的影响分析

桥梁建设中，施工时河道水流会被围堰分流，但可以流通，应选择枯水期施工，因此，桥桩施工对防洪泄洪不会有影响。

综上，在桥梁施工过程中一定要加强对桥梁施工泥浆、废水、废料的收集与管理，杜绝任意排放，使桥梁施工对河道水质的影响降低到最低程度。桥梁施工对河道水质的影响是短期的，施工完成后，影响随之消失。

（2）施工物料流失对水体的影响

施工期由于建筑材料的堆放、管理不当，特别是易流失的物资如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将可能被冲刷进入水体。尤其是在桥梁施工和靠近河道路段施工中容易发生物料流失。同时桥梁工程的建设需要大量的建材，建材的运输量非常大，因此建材在运输过程中的散落，也会随雨水进入附近的河道。只要施工单位对运输、施工作业严加管理，物料的流失量可以尽量地减少。因此，建议在物料临时堆场的边沿应设导水沟，堆场上增设覆盖物，石灰等物质不能露天堆放贮存，并做好用料的安排，减少建材的堆放时间。在桥梁施工和近河道路段施工中，堆场与河道距离应尽量远，则施工期物料流失对水环境的影响是比较小的。

（3）雨污水对水环境的影响

雨污水随地表径流进入水体，使水中的悬浮物、油类、好氧类物质增加，影响地表水质。特别是路面铺设阶段，各种含沥青的雨污水还会使水体中的苯并芘等致癌物质的增加，造成水体的污染。

施工期要注意文明施工，沥青路面施工遇雨应及时停止供料，除已铺好的沥青混合料应快铺快压，其余不得继续铺设，尽量减少对水环境的影响。

（4）施工期车辆冲洗废水、砂石料冲洗废水等

项目施工期生产废水主要砂石料冲洗废水、车辆冲洗废水和混凝土浇筑废水经隔油沉淀澄清处理后回用于场地洒水抑尘，可将施工期污水产生的环境影响降至最低。
（5）施工期生活废水

施工人员的生活污水排放量随施工期不同阶段施工人数的不同而不同，本工程施工期高峰施工员约100人，施工人员生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入白水湖污水处理厂处理达标后外排至赣江。

建设单位在落实以上污水防治措施之后，可将施工期污水产生的环境影响降至最低。

在施工过程中还需采取以下措施：

1、在施工过程中，人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理，运浆容器等用具尽量集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉砂池；

2、在施工堆场四周设截流沟，减少施工物质的流失；

3、机械设备及运输车辆的维修保养集中于专门的维修点进行，以方便含油污水的收集，不在本项目沿线设置维修点；

4、在不可避免跑、冒、滴、漏的施工过程中尽量采用固体吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固体物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到地面的油污应及时利用刮削装置收集封存。
四、固体废弃物

施工期固体废物主要为弃土、施工人员生活垃圾、建筑垃圾。弃土全部用于回填，不外运；生活垃圾属于一般性固体废物，可委托当地环卫部门处理；建筑垃圾由市容部门集中处理，不得随意丢弃。
由于本项目道路施工土石方开挖量不大，按照“临时弃土少占地，就近回填”的原则，道路施工过程中开挖的土石方就近堆放于施工红线内，临时堆土应采取防水防风措施。因此，本项目不设置临时堆土场，临时堆土位置将由施工单位结合工程进度在道路红线范围内布置，暂存后全部用于回填和外运至其它工地。
施工区的垃圾，包括废弃的建材、包装材料等，临时堆放在道路红线范围内，每天清运，分类回收，既杜绝了浪费，又避免了乱堆乱放导致的环境污染。

另外，针对剥离下来的表土，在施工时，应将路基范围内的表土进行剥离后集中堆放在地面道路红线范围内，剥离表土总量为3443.8m3，表土临时堆放位置位于道路终点附近，周边200m范围内分布有多个敏感点。在临时堆土时，堆土高度小于3m，边坡坡比控制在1:1.5以内；边坡坡脚采用装土草袋挡土墙临时拦挡，裸露面采用苫布敷盖。施工结束后，剥离的表土用于中央分隔带和路侧绿化。综上所述，在针对表土临时堆场采取了水土保持措施后，其对沿线各敏感点的影响较小，选址基本可行。
五、水土保持措施

（1）水土保持植物措施所选种植地块的立地条件应符合相应的树草种的要求，种草密度要达到设计要求；采用经济价值高、保土能力强的适生优良树草种，当年出苗率与成活率在 90%，三年保存率在 95%以上；

（2）施工前进行表土剥离和堆存，并采取保护措施，施工结束后，剥离的表土用于中央分隔带和路侧绿化；

（3）路基范围内的雨水经雨水井收集，通过雨水管汇入现有市政雨水排水管网。路基范围内的污水经污水井收集，通过污水管最终排入白水湖污水处理厂。雨水管和污水管采用分段施工方案，土方开挖、管道敷设、土方回填依次推进，尽可能减少施工过程中的水土流失。排水工程施工中产生的开挖土方集中堆放在管道一侧，遇暴雨时应采用苫布覆盖；

（4）布置在区内的施工场地周边布设排水沟，排水沟出口处布设沉沙池，以沉降径流中的泥沙，雨季雨水经沉沙池沉淀后排入市政排水管网。

（5）地面道路绿化以中央分隔带绿化和路侧绿化为主，地面道路范围内部分路基边坡坡高小于2m，采用人字形骨架植草护坡。选择适合当地环境和气候条件的抗性强、易养护、景观效果好的乔灌木，如樟树、棕榈、雪松、桂花、紫薇、杜鹃、红花继木、山茶、红叶石楠、八角金盘、栀子花、洒金珊瑚等，孤植、片植或丛植，高低错落，层次分明。

（6）施工结束后，表土回填、覆土绿化。
（7）施工单位要合理安排施工，严格控制施工过程中的水土流失，尽可能减少对直接影响区的水土流失影响。

六、监督管理方案

1、施工单位必须认真遵守有关环保法规，依法履行防治污染，保护环境的各项义务。

2、施工单位必须加强施工人员的文明教育，禁止夜晚在施工现场发生大声喧哗、野蛮作业等人为的噪声干扰。

3、施工单位要有专人负责场地的环保工作，检查、落实有关防止扬尘、噪声措施。

施工结束后，上述不利的环境影响随之消失。

营运期环境影响简要分析：

一、营运期影响因素

项目建成后，交通噪声将成为最主要环境影响因素。其影响识别见表22。

表22  本项目营运期环境影响识别

环境要素

主 要

影响因素

影响性质

污染环节及污染因子

大气环境

汽车尾气

长期、不可逆、不利

机动车废气排放对沿线敏感点的

环境空气质量造成影响。

声环境

车辆噪声

长期、不可逆、不利

交通噪声对沿线一定范围内

居民区造成影响。

生态环境

整个工程

长期、有利

本工程建设后有利于南昌市城市物流、能流、人流、信息流的交换，对区域发展有积极、

正面的促进作用。

社会环境

整个工程

长期、有利

改善南昌经济技术开发区交通状况，

对地区经济发展有促进作用。

二、营运期影响分析

1、交通噪声影响分析

（1） 预测内容

本评价根据导则模式预测出道路近、中、远期昼、夜间交通噪声。

（2） 预测模式

本评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中道路（公路）交通运输预测模式对项目交通噪声进行预测，模式如下。

① 第i类车等效声级的预测模式


[image: image7.wmf]
[image: image8.wmf](

)

(

)

16

]

2

1

lg[

10

]

5

.

7

lg[

10

]

lg[

10

-

D

+

Y

+

Y

+

+

+

=

L

r

T

V

N

L

h

L

i

i

i

OE

i

eq

p


式中：


[image: image9.wmf](

)

i

eq

h

L

——第i类车的小时等效声级，dB(A)；


[image: image10.wmf]i

0

)

E

L

（

——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB（A）；

Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测；

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如下图所示：

[image: image11.jpg]



上图：有限路段的修正函数，A-B为路段，P为预测点


[image: image12.wmf]L

D

——由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算：


[image: image13.wmf]L

D

=
[image: image14.wmf]L

D

1

—
[image: image15.wmf]L

D

2

+
[image: image16.wmf]L

D

3



[image: image17.wmf]L

D

1

=
[image: image18.wmf]坡度

L

D

+
[image: image19.wmf]路面

L

D



[image: image20.wmf]L

D

2

=Aatm+ Agr+Abar+ Amisc
式中：

[image: image21.wmf]L

D

1

——线路因素引起的修正量，dB(A)；

[image: image22.wmf]纵坡

L

D

——公路（公路）纵坡修正值，dB(A)；


[image: image23.wmf]路面

L

D

——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；


[image: image24.wmf]L

D

2

——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；


[image: image25.wmf]L

D

3

——由反射等引起的修正量，dB(A)。

②总车流等效声级为：


[image: image26.wmf])

10

10

10

lg(

10

)

T

(

L

eq(h)

1

.

0

eq(h)

1

.

0

eq(h)

1

.

0

eq

小

中

大

L

L

L

+

+

=


③敏感点环境噪声预测模式

[image: image27.wmf][

]

背

交

环

Lep

Lep

eq

L

1

.

0

1

.

0

10

10

lg

10

+

=


式中：

[image: image28.wmf]环

eq

L

——预测点的环境噪声值，dB；

[image: image29.wmf]交

eq

L

——预测点的公路交通噪声值，dB；

[image: image30.wmf]背

eq

L

——预测点的背景噪声值，dB。

（3） 模式参数的确定

从预测模式可见，公路营运期交通噪声取决于交通量、车型比、车速、车辆辐射的声功率以及公路纵坡和公路粗糙度等因素。

①车速

本项目车速按按设计车速40km/h计算。

②各类型车的平均辐射声级(Lw，i)

各类型车的平均辐射声级Lw,i按下式计算：

小型车    
[image: image31.wmf]路面

L

Vs

L

OS

D

+

+

=

lg

73

.

34

6

.

12


中型车    
[image: image32.wmf]纵坡

L

V

L

M

OM

D

+

+

=

lg

48

.

40

8

.

8


大型车    
[image: image33.wmf]纵坡

L

V

L

L

oL

D

+

+

=

lg

32

.

36

0

.

22


式中：右下角标注的S、M、L，分别表示小、中、大型车；


[image: image34.wmf]i

V

——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

本工程不同类型车辆在参照点（7.5m处）噪声源强详见表19。

③ [image: image35.wmf]路面

L

D


路面引起的交通噪声源强修正取值见表23，但仅对小车型修正，大车型和中车型不作修正。

表23  常规路面修正值的取值

路面

沥青混凝土路面

水泥混凝土路面

[image: image36.wmf]路面

L

D


0

+1～2

由于本项目全线路面均为沥青路面，故修正值取0。

④ [image: image37.wmf]纵波

L

D


公路纵坡引起的交通噪声源强修正值计算按表24取值，但仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。

表24  路面纵坡噪声级修正值

序号

纵坡（%）

噪声级修正值（dB）

1

≤3

0

2

4～5

+1

3

6～7

+3

4

＞7

+5

⑤[image: image38.wmf]L

D


公路弯曲或有限长中段引起的交通噪声修正量[image: image39.wmf]L

D

的计算式如下：

               [image: image40.wmf]0

180

lg

10

q

=

D

L


式中：[image: image41.wmf]q

――为预测点向公路两视线间的夹角（0）。

（4） 预测结果

① 公路噪声预测

根据预测模式和选择的有关参数，项目建成后沿线交通噪声预测结果及达标距离见表25。同时绘制2019年、2025年和2033年昼夜间噪声等值线图。详见图4-图9。
表25  营运期交通噪声贡献值  单位：dB（A）

路段

营运期

时段

距离路中心不同水平距离处的交通噪声贡献值：dB(A)

10m

20m

40m

60m

80m

100m

120m

140m

160m

200m

英雄大道

2019

昼间

70.6 
67.6 

64.5 

62.7 

61.4 

60.3 

59.5 

58.8 

58.1 

57.1 

夜间

64.4 

61.3 

58.3 

56.4 

55.1 

54.1 

53.3 

52.5 

51.9 

50.8 

2025

昼间

71.2 

68.1 

65.1 

63.2 

61.9 

60.9 

60.0 

59.3 

58.7 

57.6 

夜间

64.9 

61.8 

58.8 

56.9 

55.6 

54.6 

53.7 

53.0 

52.4 

51.3 

2033

昼间

72.9 

69.8 

66.8 

64.9 

63.6 

62.6 

61.8 

61.0 

60.4 

59.3 

夜间

66.6 

63.6 

60.5 

58.7 

57.4 

56.4 

55.5 

54.8 

54.2 

53.1 

根据本项目道路所在区域的声环境功能分区，项目所在区域村庄、学校等声环境敏感点执行2类标准（其中工业企业执行3类），即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。因此，英雄大道道路沿线敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。
对照表25交通噪声预测结果，本项目英雄大道交通噪声各区域达标距离见表26。

表26  交通噪声距离达标一览表（距离道路中心线）  单位：m

路段

2019年

2025年

2033年

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

4a类区
12
87
13
98
20
148
由上述结果可知：按4a类区标准，英雄大道沿线交通噪声昼间近、中、远期达标距离分别为距路中心线12m、13m、98m；夜间近、中、远期达标距离分别为距路中心线87m、98m、148m。建议规划部门不批准在沿线临街一侧新建学校、医院、敬老院和居民住宅区等环境敏感目标，如果项目建成后出现违规建设的现象，则其声环境保护措施应由违规建设单位或个人自行解决。
② 敏感点噪声预测

本项目评价范围内的居民区等声环境敏感建筑，其室外昼间按2类区标准执行。在对声环境敏感点交通噪声预测时综合考虑敏感点处的建筑物隔声。经过计算，各敏感点环境噪声预测值见表27。
表27  拟建工程运营后交通噪声对敏感点影响预测结果  单位：dB(A)

序号

保护

目标

距离m

时段

噪声

标准

背景值

近期

中期

远期

中心线

红线
贡献值

预测值

超标值

贡献值

预测值

超标值

贡献值

预测值

超标值

1

领秀公馆

130

95
昼间

60

56.5

53.8 
58.4 
/
54.3 

58.5 
/
56.0 

59.3 
/
夜间

50

47.8

47.5 

50.7 
0.7 
48.0 

50.9 
0.9 
49.8 

51.9 
1.9 
2

南昌理工学院

160

125
昼间

60

53.7

53.3 
56.5 
/
53.8 

56.8 
/
55.5 

57.7 
/
夜间

50

46.7

47.0 

49.9 
/
47.5 

50.1 
0.1 
49.3 

51.2 
1.2 
3
金牛企业集团经济适用房
180

145
昼间

60

54.1

52.7 
56.5 

/
53.2

56.7

/
54.9

57.5

/
夜间

50

45.7

46.5 

49.1 

/
46.9

49.4

/
48.7

50.5

0.5

4
五联村

50

15
昼间

60

58.4

62.7 
64.1 
4.1 
63.2 

64.4 
4.4 
64.9 

65.8 
5.8 
夜间

50

49.1

56.4 

57.1 
7.1 
56.9 

57.6 
7.6 
58.6 

59.1 
9.1 
5
五联花园
60

25
昼间

60

58.6

61.8 

63.5 
3.5 
62.3 

63.8 
3.8 
64.0 

65.1 
5.1 
夜间

50

48.6

55.6 

56.4 
6.4 
56.0 

56.7 
6.7 
57.8 

58.3 
8.3 
由表27可知：

道路营运近期各敏感点昼间除领秀公馆、南昌理工学院和金牛集团经济适用房不超标外，其它敏感点昼间均超标，超标量为3.5~4.1dB，各敏感点夜间除南昌理工学院、金牛集团经济适用房不超标外，其它敏感点均超标，超标量为0.7~7.1dB；

道路营运中期各敏感点昼间除领秀公馆、南昌理工学院和金牛集团经济适用房不超标外，其它敏感点昼间均超标，超标量为0.3~4.4dB，各敏感点夜间除金牛集团经济适用房不超标外，其它敏感点均超标，超标量为0.1~7.6dB；
道路营运远期各敏感点昼间除领秀公馆、南昌理工学院和金牛集团经济适用房不超标外，其它敏感点昼间均超标，超标量为5.1~5.8dB，各敏感点夜间均超标，超标量为0.5~9.1dB；
因此，为防止项目交通噪声对沿线部分敏感点有影响，依据《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号），除采用低噪声路面措施外，还应采取以下治理措施，进一步减缓交通噪声对敏感点的影响。

A、加强道路沿线的合理规划和建筑布局

根据我国环境保护的“预防为主、防治结合、综合治理”的基本原则，加强工程两侧区域的环境规划，防患于未然，具有极其重要的意义。对于临街噪声环境敏感点建议规划为非噪声敏感的使用功能；由于建设方的原因要在噪声防护距离内新建居民住宅等敏感点时，应责令业主依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，采取建筑隔声或其他降噪措施，使得环境质量满足功能要求。

B、对应敏感点的噪声治理方案

本工程沿线分布有环境敏感点，根据本评价预测结果：各敏感点均有不同程度的超标，拟采取安装通风隔声窗的方式降噪。如果日后规划的第一排建筑无法达到相关声环境标准要求，应自行承担噪声防治费用。
表9.1-3  建设项目沿线声环境敏感点噪声污染防治措施表

序号

敏感点

声环境执行标准

受影响户数或人数
营运中期夜间噪声值[dB（A）]

超标量[dB（A）]

降噪措施
投资额

（万元）

1

领秀公馆

2类

492户
50.9

0.9

加强绿化
4
2

南昌理工学院
2类

650人
50.1

0.1

加强绿化
8.2
4
五联村
2类

49户
57.6

7.6

隔声窗
24.5
5
五联花园
2类

390户
56.7

6.7

隔声窗
195
合计

/
/
/

/
/

231.7
注：隔声窗价格按5000元/户。
2、路面废气影响分析

机动车尾气排放污染物的过程十分复杂，与多种因素有关，对机动车尾气排放系数的确定是十分困难和复杂的。行驶车辆排放源按连续污染线源计算，线源的中心线即路线中心线。
各预测年CO、NOx污染源强随道路运营年限的增加，交通流量逐渐增大，污染源强也逐渐增大，对沿线环境空气的污染也随之增强，对道路沿线两侧的敏感点的影响逐步扩大。

据同类道路的类比调查，在本项目远期最大交通量的情况下，距路肩10m处CO、NO2、TSP日均浓度预测值可满足《环境空气质量标准》二级标准值的要求。根据本工程沿线环境敏感点分布情况看，道路最近敏感点距离路肩的距离一般要大于10m，因此评价认为道路营运期近期、中期及远期汽车排放尾气对道路沿线区域不会产生NO2、TSP和CO超标污染影响。

另外道路上行驶汽车的轮胎接触路面，使路面积尘扬起，会产生二次扬尘污染。在运送散装含尘物料时，由于散落、风吹等原因，也会使物料产生扬尘污染。

只要严格执行本项目污染防治措施，对周围环境影响较小。

3、路面径流影响分析

工程营运期对附近水域产生的污染途径主要表现为路面径流，在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经雨水管道进入下游地表水体，造成石油类和CODcr的污染影响。

路面径流污染物浓度取决于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素是多种多样的，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性高，很难得出一般规律。国家环保部华南环科所曾对南方地区路面径流污染情况进行过试验，试验方法为：采用人工降雨方法形成路面径流，两次人工降雨时间段为20天，车流和降雨是已知，降雨历时为1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间采集水样，最后测定分析路面污染物变化情况见表28。
表28  路面径流中污染物浓度测定值

项目

5～20min

20～40min

40～60min

均值

SS（mg/L）

231.42～158.52

185.52～90.36

90.36～18.71

100

BOD5（mg/L）

7.34～7.30

7.30～4.15

4.15～1.26

5.08

石油类（mg/L）

22.30～19.74

19.74～3.12

3.12～0.21

11.25

根据试验有关资料可知，在降雨量已知的情况下，降雨初期到形成路面径流的20min，雨水径流中的悬浮物和油类物质浓度较高，SS和石油类含量可达158.5～231.4mg/L、19.74～22.30mg/L；20min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，pH值相对较稳定。降雨历时40min后，路面基本被冲刷干净，污染物含量较低。

建议加强道路管理，对运输黄沙、泥土等车辆规定要严密封闭，覆盖率要达到100%，对车辆跑冒滴漏现象均要及时得到纠正；并由环卫部门配有专门清运队伍每天对道路进行扫水清扫，所以在运输过程中洒落在道路上的固体废弃物能及时得到清除；工程排水系统良好，对于暴雨产生的路面径流，均能通过道路雨水排水系统排入天然水系，最终排入赣江。道路运营后，降雨产生的路面径流对周围水域中各类污染物的贡献极小，不会改变现有水质类别。

4、社会环境

本项目为城市公共交通道路工程，项目实施后，不仅有利于当地的经济快速、健康发展，而且有助于沿线人民生活水平的不断提高，为促进当地经济发展、社会和谐打下了坚实的基础。

5、地下水环境

本工程为城市公共交通道路工程，地表开挖土壤较浅，同时项目运营过程中产生的水污染主要为地表径流，渗透量相对较少，因此，本项目基本不会对地下水造成污染影响。

三、运营期污染防治措施

1、噪声防治措施

（1）加强交通管理，在项目起点和终点处设置限速、禁鸣等标志等，以控制交通噪声污染；

（2）保持路面平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸引起交通噪声增大。

（3）种植绿化带不仅给乘车者和路线两侧的民众带来良好的视觉感受和心理作用，还具有一定的降噪作用。根据前文分析，本项目沿线环境敏感目标未出现超标现象，在采取道路绿化措施后，可进一步减轻交通噪声对沿线敏感点的影响。

2、环境空气污染防治措施

（1） 加强绿化措施，有针对性地优化绿化树种、绿化结构和层次，提高绿化防治效果，减少气态污染物对周围环境的影响。

（2） 加强交通管理，规定车速范围，保持车流畅通，减少事故发生。

（3） 加装汽车排气净化装置，降低各类污染物的单车排放因子。

（4） 路面应及时清扫，防止固体废物随风飞扬造成大气污染。

（5） 采用无铅汽油、汽油中掺入添加剂、改变燃料成分、采用绿色燃料、提高燃油的燃烧率等措施减少汽车尾气排放量。

3、水环境保护措施

（1）本项目受纳水体为赣江，本评价建议禁止漏油、不安装防护帆布的货车和超载车上路，以防止道路上车辆漏油和货物洒落在道路上，造成沿线地表水体污染和安全事故隐患；装载煤、石灰、水泥等容易起尘散落物料时，必须加蓬覆盖才能上路，防止物料散落随径流污水影响水质。同时作好桥梁加强型防撞栏设计，以防止及降低运输事故的污染风险。

（2）加强路面日常维护管理，保证雨水收集及污水处理系统等处于良好的工作状态。

4、固体废物防治措施

营运期固体废物主要为来往车辆产生的生活垃圾，统一收集后交由环卫部门处理。

四、工程设计环境合理性分析

1、取弃土场合理性分析

本项目不设取、弃土场，弃方部分用于本项目回填，所需借方可通过南昌经济技术开发区其它建筑工地调配。

2、砂料场设置合理性分析

本项目沿线筑路材料丰富，质量较好，能满足工程需要。本项目所用的筑路材料全部采用外购形式由建设单位统一购买，因此拟建项目施工现场不设固定料场、搅拌站等，不新增临时占地，筑路材料根据项目施工进度在道路红线范围内临时堆存，堆存时间不超过1天。
3、施工营地及施工便道

项目不设施工营地，道路沿线地势平坦，且不设取弃土场，本工程不需修建施工便道。

综上所述，项目不设置取弃土场与施工营地，仅在项目终点附近设置临时堆土场，在采取了遮盖等措施后，对周边敏感点影响较小，工程环境设计基本合理。

五、环境风险分析

从2004年10月起，南昌市公安交通管理局对危险化学品在道路上的运输加强了交通安全管理，划定了南昌市化学品运输车辆禁止通行区域。

南昌市划定的危险化学品运输车辆24小时禁止通行区域为：庐山南大道以西（不含庐山南大道），丰和大道以南（不含丰和大道），南昌大桥北引桥以东区域（不含南昌大桥北引桥）；洪城路、解放西路以北（不含洪城路、解放西路），洪都中、北大道以西（不含洪都中、北大道），富大有堤、沿江北路以南（含富大有堤、沿江北路），沿江中大道以东区域（含沿江中大道）；八一大桥。

本项目线路不在南昌市划定的危险化学品运输车辆24小时禁止通行区域范围内，因此存在危险品运输风险。故项目运营期环境风险主要是危险化学品运输风险。

本工程中道路建有完善的排水系统，当发生车辆碰撞引起化学品泄漏事故时：若泄漏量较少，且毒性、腐蚀性不大的化学品，可采用现场清理和地面冲洗相结合的方法进行处理；若泄漏量较大，或有毒、有腐蚀性的化学品，此时必须在泄漏地点以及雨水管上下游进行封堵，避免化学品进入雨水管，然后对路面和现场进行清扫和冲洗，冲洗废水应予以收集后单独处理。所以，一旦发生突发性事故，只要处理得当，可以减轻因事故引起的有毒、有腐蚀性化学品泄漏对周围地表水体造成的不利影响程度。

1、交通事故率计算

本评价选取项目道路运营近、中、远期危险品运输车辆交通事故率，具体计划方法如下：

危险品运输车辆交通事故次数计算模式为：Pij＝（A×B×C×D×E）/F

式中

Pij—在拟建道路全段或其江河大桥段某预测年危险品运输车辆交通事故率，次/a。

A—在基年交通事故率，次/百万车.km，取2.0次/百万车.km。

B—在基年运输车辆中从事危险品运输车辆所占的比重，其危险品运输车辆较少，本评价取0.22％。

C—预测年拟建道路全段年均交通量，百万辆/a，取值见表29。

D—考核路段长度，km，取值见表29。

E—在可比条件下，可能降低交通事故率比重，50％。

F—危险品运输车辆交通安全系数，取为1.5。

根据上述计算模式和选取的相关参数，各特征年英雄大道道路发生危险品运输车辆交通事故次数见表29。
表29  危险品运输车辆交通事故次数（次/a）

预测年

事故次数，次／a
A

B

C

D

E

F

2019年

0.088 
2

0.0022

10.72 

5.58

0.5

1.5

2025年

0.099 

2

0.0022

12.08 

5.58

0.5

1.5

2033年

0.144 

2

0.0022

17.55 

5.58

0.5

1.5

由表29可见，当道路通车后，年危险品运输车辆的交通事故概率很小，所以因危险品运输对环境造成严重影响的可能性很小。

当发生车辆碰撞引起化学品进入环境空气或发生火灾、爆炸等事故时，可能会对泄漏点附近居民、行人造成身体上的伤害，此时必须采取相应措施：封堵泄漏源，可接触水的物质则用水灭火、不可接触水的物质则用砂土等物质灭火，同时紧急疏散周边群众，待环保、消防等部门确认无危险后方可返回。

随着我国近年对交通安全管理力度的加大，上述环境风险产生的几率越来越小，另外，道路建设并不是产生这种突发性风险的直接原因，而且路面质量与路况愈好，发生风险的可能性愈小。

2、风险防范措施

为了确保危险品的运输安全，国家及有关部门已制定了相关法规，主要有：

（1）国务院发布的《化学危险品安全管理条例》；

（2）《汽车危险货物运输规则》；

（3）《江西省公路管理局危险品运输管理办法》。

依据以上有关法规，中国现行危险品运输管理模式如下：

①由地市交通局建立本地区危险货物运输调度和货运代理网络；

②由地方交通局对货运代理和承运单位实行资格认证。各生产、销售、经营、物资、仓储、外贸及化学危险货运代理和承运单位，应向地市交通局报送运输计划和有关报表。

③化学危险货物运输实行“准运证”、“驾驶员证”、“押送员”制度。所有从事化学危险货物的车辆须使用专业标记的统一行车路单。各公安、交通管理检查站负责监督检查。

④由公安交通管理部门、公安消防部门以及建设单位对化学危险货物运输车辆指定行驶区域路线。运输化学危险货物的车辆必须按指定车场停放。

⑤凡从事长途危险货物运输的车辆须使用专业标记的统一行车路单。各公安、交通管理检查站负责监督检查。

就本项目而言，道路管理部门应对运输危险品车辆实行申报管理制度。车主需填写申报表，主要内容有：危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等。一般应安排危险品车辆在交通量较少时段（如夜间）通行，并派警车跟随监督。在气候不好的条件下，应禁止上路。

总之，项目营运期对危险品运输应采取严格的管理措施，加以防范。

3、风险应急方案

（1）应急救援组织。建设单位应成立应急救援指挥领导小组。负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作。

（2）现场事故处置

火灾处理方法：迅速对起火点采取隔离措施，并采用灭火剂进行灭火。转移火场周围的易燃物质，以防扩大火源。

（3）对于正在发生的大小事故，应有紧急应对措施

对于正在发生的事故，及时与消防、环保等有关部门联系，应设有抢险车辆，并对有关人员配有联络电话，30分钟内赶到指定地点，对于相应的抢险工具、材料应放在指定地点。

六、环保投资概算

本工程环保设施投资269.7万元，占总投资39796万元的0.68%，详见表30。

表30  环保设施投资估算表

措施说明

金额（万元）

声环境

施工期

设置临时声屏障
5
营运期

绿化、通风隔声窗、限速和禁止鸣笛标志、定期养护道路等

231.7
环境空气

施工期

洒水、加盖篷布等费用

5
营运期

加强道路清扫
3
水环境

施工期

设置临时隔油沉淀池
4
营运期

道路沿线雨污排水工程（纳入工程主体投资）；维护雨污排水设施正常运行
8
绿化

13
合计

269.7
七、三同时验收清单

本工程属于生态类项目，根据《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》（国家环保总局令第13号）规定，建设单位须委托环境保护行政主管部门批准有相应资质的环境监测站进行环境保护验收调查并提交环境保护验收调查报告。

环境保护竣工验收内容具体见表31。

表31  本工程环境保护竣工验收一览表

项目
措施内容
执行标准或验收要求

声环境
1.加强绿化；

2.正常养护道路，道路平整无破损，降低噪声；

3.设置限制车辆行驶速度标志牌；
4、设置通风隔声窗。

运营期道路红线内执行4a类标准，红外居民区、医院和学校等区域执行2类标准。

环境空气

加强道路清扫，保持道路整洁，遇到路面破损及时修补，减少道路扬尘。

保护沿线环境空气目标

水环境

区域排水采取雨污分流，维护雨污排水设施系统正常运行。

保护周边水体环境

事故应急计划
严格执行危险品运输有关规定。制定应急方案，一旦发生事故，迅速采取应急措施。
验收措施落实情况




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	施工场地
	施工扬尘
	加强施工管理、设置屏障或围栏、洒水抑尘
	对大气环境影响较小

	
	营

运

期
	汽车尾气
	CO

NOx

THC
	道路两旁植树绿化，进行路面维护。
	对大气环境影响较小

	水

污

染

物
	施

工

期
	设备清洗废水
	COD、机油、SS
	施工废水沉淀处理后循环使用，不外排。
	做到废水不外排，不会对地表水体造成污染。

	
	营

运

期
	路面雨水
	COD、SS
	通过排水系统进入赣江
	对当地水环境影响较小

	噪声
	施

工

期
	施工机械
	机械噪声
	合理安排施工时间、设置移动声屏障，选用低噪声设备，加强设备维护
	施工噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	营运期
	车辆通行
	交通噪声
	根据实际情况加强绿化措施并加强交通管制，汽车禁止鸣笛，及时维护路面状况等降低噪声、设置通风隔声窗。
	参照质量标准执行，使得各声环境区域达标

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：

道路两侧应营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，种植对汽车尾气NOX污染物有较强的抗性，并对噪声有一定的吸附、净化作用的植物种。推荐的植物种类有广玉兰、黄金槐、龟甲冬青，红叶石楠、樱、紫薇、紫叶桃。




结论与建议

	一、结论

南昌经济技术开发区投资控股有限公司拟投资39796万元在南昌经济技术开发区对英雄大道进行提升改造工程项目。工程全长约5580m，工程内容主要包括路基工程、路面工程、排水工程和绿化工程等工程。本工程计划于2018年2月动工建设，2018年12月建成通车。
1、项目与产业政策的相符

本项目为道路改造项目。不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修改）中限制类或淘汰类，属于鼓励类项目。因此该项目符合国家产业政策。

2 项目与南昌市城市总体规划一致

根据《南昌市城市总体规划（2003年-2020年）》，在南昌市城市整体发展思路上提出“西进、东拓、北控、南延”的原则。本项目的实施完善了红角洲片区路网结构，提高该地区的交通效能，项目建设符合南昌市城市总体规划、交通发展规划和国家产业政策的要求。
3、环境质量现状评价

(1)大气环境：根据监测结果，环境空气现状监测因子SO2、NO2和PM10可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准。
(2)水环境：项目所在区赣江水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

(3)声环境：由监测结果可知，本项目昼间、夜间各噪声监测点均可满足声环境功能区划要求，区域声环境质量现状良好。

（4）生态环境：至环评人员现场踏勘时，项目尚未开始施工。主要植被有道路两侧和中间的景观绿化带、青草、车前草、蒿草及其他杂草，项目所在地未发现被列入国家动植物保护名录及国家濒危动植物保护名录的受保护动植物，区域生态系统敏感程度较低。评价区域人为活动频繁，建设地块多为常见的动物。
4、项目建设环境影响评价

（1） 声环境影响

根据营运期噪声预测结果，营运后本项目周围的敏感点受本项目交通噪声影响较小，本环评建议采取以下措施：

A、加强道路两侧绿化；

B、加强交通管制，设置禁鸣标志；
C、设置通风隔声窗
经过以上降噪措施后，项目交通噪声对周围环境的影响较小。

（2） 大气环境

本项目采用沥青混凝土路面，扬尘产生量较小。运营期项目对大气环境的影响主要表现为汽车尾气的排放。随着车流量的不断增大，汽车尾气排放量随之增多，通过道路的绿化等措施可使项目外排汽车尾气对大气环境影响降低。

（3） 水环境影响

本项目营运期废水主要来自于降水和路面冲洗产生的路面径流，通过加强管理和采取积极的控制措施，可有效改善径流水质，保护沿线地表水体。此外，建议相关部门制订有毒有害物质外泄的应急处理措施及应急处理方案，避免有毒有害物质进入地面水体而造成污染事件。

（4） 社会环境影响

本项目属城市交通基础设施建设工程，项目实施后，不仅有利于当地的经济快速、健康发展，而且有助于沿线人民生活水平的不断提高，为促进当地经济发展、社会和谐打下了坚实的基础。同时，本项目的建设还将区域污水与雨水分类收集统一处理，有利用区域环境的良好发展。

（5） 环境风险

禁止各种超载车上路，对载运危险品的车辆应进行严控，制定应急计划，防止发生事故。

5、项目采取的环保措施有效性

营运期通过控制通行车辆种类和车辆运行工况，落实事故风险防范措施，可避免营运期对环境空气、声环境和地表水环境的影响。本评价认为营运期采取的污染防治措施可以满足环境保护要求。

6、环保投资

本项目作为城市道路工程，环保投资总计269.7万元，占项目总投资的0.68%，所需环保投资满足环境保护要求。

7、可行性结论

综上所述，本评价认为，本项目符合国家相关产业政策，符合当地总体规划，项目的建设对改善区域基础设施状况，加速当地经济发展，促进和谐社会的构造等都是十分有益的。本项目采取“三废”及噪声的治理措施经济技术可行、措施有效，工程实施后不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响，能维持(或改善)当地环境功能要求。从环境保护角度，该项目在此建设是可行的。

二、建议

针对本项目的排污情况和所存在的环境问题，本评价做出以下几点建议：

1、建议在营运期建立环境监测制度，营运期不定期监测道路扬尘，噪声。

2、建设单位应严格执行《2010年南昌市建筑施工安全管理工作要点》中的各项要求。

综上所述，该项目的建设对地区生态环境类型及特征无明显影响；施工期对沿线地区的生活环境为轻度影响。只要认真实施本环评报告中提出的各项防护措施，道路沿线地区的生产、生活环境可得到保护，土壤侵蚀影响可得到控制，水体环境可得到有效保护。且项目沿线无自然保护区，对南昌市饮用水源地也不会产生影响，因此，在做好本环评提出的各项污染防治措施的前提下，该项目建设不存在重大的环境制约因素，从环境保护角度而言项目建设是可行的。




	预审意见：                                          

    本报告表按“环境影响评价技术导则”编制，表中数据、参数基本符合建设项目的情况。对报告表提出的各项污染防治处理措施，一定按要求进行管理和实施。

                                     公  章

 经办人：                                    年   月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                公  章

经办人：                                年    月    日

审核人：  


	审批意见：

公  章

经办人：                                        年       月       日

注  释

一、本报告表应附以下附图、附件：

附图
附图1  项目地理位置图及地表水、环境空气监测点位图

附图2  拟建道路路线走向图及周边环境分布图

附图3  污水处理厂接管范围图
附图4  项目周边水系图

附图5  工程师现场踏勘照片
附件
附件1  项目委托书

附件2  项目建议书批复
附件3  项目执行标准函
附件4  项目规划许可证

附件5  环境空气和噪声监测报告

附件6  建设项目环境保护审批登记表




路面施工





完善交通标线、信号





竣工通车





敷设管道管线





平整





图3  道路施工工艺流程图








- 32 -

_1234567897.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.unknown

_1234567915.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

