| 应急预案编号： | 号 |
| --- | --- |
| 应急预案版本号： | 2018年第（1）版 |

江西西林科股份有限公司异地搬迁扩建工程项目（一期）

突发环境事件应急预案

编制单位：江西西林科股份有限公司

江西华正环境检测技术有限公司

编制时间：2018年11月

《江西西林科股份有限公司异地搬迁扩建工程项目（一期）突发环境事件应急预案》

编制工作组成员名单

| 编制单位： | 江西西林科股份有限公司 |
| --- | --- |
| 协助单位： | 江西华正环境检测技术有限公司 |
| 编制组成员： | 主 编——任广义 副主编——罗 健 成 员——赵卫东 胡德龙 范红标 刘凡 邹文彬程洪鹏 林长亮 王政勇 朱东明 |
| 协助编制人员： | 万永仙 吴彩钱 |

批 准 页

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，建立健全江西西林科股份有限公司环境安全应急体系，确保在发生突发环境事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免和最大程度的减轻突发事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，制定本《江西西林科股份有限公司异地搬迁扩建工程项目（一期）突发环境事件应急预案》。

本预案经公司领导办公会议讨论通过，现批准发布，自发布之日起实施。

本厂内所有部门均应严格遵守执行。全体职工要认真组织学习，定期组织演练，提出完善建议，不断修订预案，保持预案的针对性、实用性、科学性、有效性和应急救援能力，保证我厂生产安全稳定运行。

批准人（盖章）：

年    月   日

- 前言

江西西林科股份有限公司（原江西西林科实业有限公司）成立于2004年，是一家专业致力于汽油抗爆剂甲基环戊二烯三羰基锰（MMT）等石油加工专用化学品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司MMT产品拥有自主知识产权，是国内唯一进行其产品8万公里以上行车试验的企业。2008年12月2日，被认证为高新技术企业。2009年7月MMT产品（M-98）成功入选首届江西省自主创新产品。

由于南昌经济技术开发区建设用地规划调整，江西西林科股份有限公司用地在调整范围之列，且随着公司的不断发展，公司产能规模在持续扩大，现有的建设用地无法满足日益增长的生产需要和新产品的开发需要。因此江西西林科股份有限公司须易地搬迁扩建。建设地址位于江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园。

公司易地搬迁扩建项目分两期建设，搬迁扩建后设计生产规模为年产1500吨/年MMT(包括自用600吨/年一氧化碳)、3000吨/年MCPD（自用1600吨/年）、5000吨/年高纯氯化锰（自用1200吨/年）、40000吨/年柴油抗磨剂、20000吨/年硝酸异辛酯（十六烷值改进剂），50000吨/年醋酸仲丁酯、2000吨/年超高纯硝酸镍、5000吨/年炼油催化剂。一期已建设MMT生产车间(包括一氧化碳生产车间)、高纯氯化锰生产车间、硝酸异辛酯生产车间、办公综合大楼、中控分析大楼及公用工程、环保工程等。

公司于2013年9月取得南昌市环境保护局批复（洪环审批[2013]242号），其中一期工程（1500t/aMMT、600t/a一氧化碳、5000t/a高纯氯化锰和20000t/a硝酸异辛酯）于2018年2月通过环保竣工验收。

根据2014年修订的《中华人民共和国环境保护法》第四十七条，“企业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案”，以及环境保护部第34号令《突发环境事件应急管理办法》第十三条，“企业事业单位应当按照国务院环境保护主管部门的规定，在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上制定突发环境事件应急预案，并按照分类分级管理的原则，报县级以上环境保护主管部门备案。”因此，江西西林科股份有限公司进行本厂区突发环境事件应急预案的编制工作。

通过收集整理我公司设计方案、环境影响报告书、建设项目竣工环境保护验收监测报告，并现场核实厂区建设情况以及周边环境敏感目标的分布情况，结合企业的生产工艺流程、生产设备、原辅料消耗情况及储存情况、产排污情况，根据相关标准要求，于2018年11月编制完成了《江西西林科股份有限公司异地搬迁扩建工程项目（一期）突发环境事件应急预案》，现交由南昌市环境保护局备案。

目录

1、总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1有关环境保护法律、法规、技术规范及标准	1

1.2.2标准、技术规范	1

1.2.3其它参考资料	2

1.3适用范围	2

1.4工作原则	2

1.5事故分级	3

1.6应急预案体系	6

1.6.1本项目应急预案组成	6

1.6.2风险应急预案的衔接	6

1.6.3风险防范措施的衔接	7

2、事故风险描述	8

2.1风险识别	8

2.2可能发生的突发环境事件及其后果分析	8

3、应急组织机构及职责	10

3.1组织体系	10

3.2指挥机构主要职责	11

3.2.1应急指挥中心职责	11

3.2.2总指挥职责	11

3.2.3副总指挥职责	11

3.3环境应急工作组职责	12

3.3.1环境应急工作组职责	12

3.3.2环境应急工作组人员	12

4、预防与预警	14

4.1预防	14

4.1.1管理措施	14

4.1.2技术措施	15

4.2预警	18

4.2.1预警级别	18

4.2.3事故初判	20

4.2.4预警方式	20

4.2.5预警报告程序	20

4.3预警发布与解除	21

4.3.1预警发布	21

4.3.2预警解除	21

4.3.3预警措施	21

5、信息报告与通报	23

5.1公司内部信息报告	23

5.2信息上报	23

5.3报告内容	23

5.4信息报告	23

5.4.1信息通报内容	23

5.4.2信息通报的联络方式	24

6、应急响应与措施	25

6.1分级响应机制	25

6.1.1一级响应	25

6.1.2二级响应	25

6.1.3三级响应	25

6.2应急措施	26

6.2.1突发环境事件现场应急措施	26

6.2.1.1化学品泄露事故	27

6.2.1.2火灾事故	28

6.2.1.3污染治理设施异常事故	30

6.2.2危险区的隔离应急措施	30

6.2.3人员紧急疏散和撤离应急措施	30

6.2.4受伤人员现场救护、救治与医院救治	31

6.3应急监测	31

6.3.1应急监测布点原则	31

6.3.2应急监测布点采样方法及监测频次	32

6.3.3应急监测方案	33

6.4应急终止	34

6.4.1应急终止条件	34

6.4.2应急终止程序	34

6.4.3跟踪监测和评估	34

6.5应急终止后的行动	34

6.5.1善后处置	34

6.5.2调查与评估	34

6.5.3次生灾害防护	35

6.5.4秩序恢复重建	35

6.6新闻发布	35

6.6.1新闻发言人	35

6.6.2新闻发布原则	35

6.6.3新闻发布原则	35

6.6.4新闻发布内容	35

7、应急培训和演练	36

7.1培训	36

7.1.1部门级培训	36

7.1.2装置级培训	36

7.1.3指挥级培训	36

7.2演练	37

7.2.1桌面推演	37

7.2.2功能演练	37

7.2.3实战演练	37

7.2.3.1演练内容	37

7.2.3.2演练的组织	37

7.2.3.3演练的安全保障	38

7.2.3.4演练评估	38

7.2.3.5演练总结	38

7.2.3.6演练频次	38

8、责任与奖惩	39

8.1责任	39

8.2奖励	39

8.3惩处	39

9、保障措施	40

9.1通信保障	40

9.2应急物质保障	40

9.3应急队伍保障	40

9.4经费保障	41

9.5医疗卫生保障	41

9.6交通运输保障	41

9.7技术保障	41

10附则	- 42 -

10.1名词与术语	- 42 -

10.1.1突发环境事件	- 42 -

10.1.2环境风险	- 42 -

10.1.3环境风险物质及临界量	- 42 -

10.1.4环境风险单元	- 42 -

10.1.5环境风险受体	- 42 -

10.1.6清静下水	- 42 -

10.1.7事故排水	- 42 -

10.1.8应急救援	- 43 -

10.2预案的修订	- 43 -

10.3应急预案的备案	- 43 -

10.4预案的实施	- 43 -

10.5预案解释	- 43 -

11、附图与附件	- 44 -

1、总则

1.1编制目的

为建立健全江西西林科股份有限公司突发环境事件应急机制，针对可能发生的突发环境事件，确保江西西林科股份有限公司能迅速、有序、高效的开展应急处置、控制、减轻和消除环境危险，减少人员伤亡和经济损失，促进全面、协调、可持续发展，特制订本预案。

1.2编制依据

### 1.2.1有关环境保护法律、法规、技术规范及标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年修订，2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2015年8月29日修订，2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》，（2016年11月7日修订实施）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，（2007年11月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国消防法》，（2009年5月1日修订实施）；

（7）《危险化学品安全管理条例》，（国务院令第591号，2011年12月1日）；

（8）《突发事件应急预案管理暂行办法》（国办发[2013]101号）；

（9）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，（环发[2010]113号）；

（10）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（11）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]11号）；

（12）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

（13）《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4号）；

（14）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号），2015年6月5日起实施；

（15）《危险化学品名录》（2015版）；

（16）《危险货物品名表》（GB 12268-2012）；

（17）《国家危险废物名录》（2016版本）。

### 1.2.2标准、技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

（2）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（3）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），自2009年12月1日起施行；

（5）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（6）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（7）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（8）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（9）《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）；

（10）《工作场所有害因素职业接触限值》第1部分：化学有害因素（GBZ 2.1-2007）；

（11）《化学品分类和危险性公示 通则》（GB 13690-2009）；

### 1.2.3其它参考资料

（1）《江西西林科股份有限公司异地搬迁扩建工程项目环境影响报告书》，江西省环境环境科学研究院，2013年8月；

（2）《江西西林科股份有限公司异地搬迁扩建工程项目（一期）竣工环境保护验收监测报告书》；

（3）江西西林科股份有限公司其他资料。

1.3适用范围

本预案适用于江西西林科股份有限公司由于各类事故、自然灾害造成的废气、废水、固废、危险化学品、有毒有害化学品等环境污染、破坏事件；在生产、经营、贮存、运输（厂内）、使用和处置过程中发生的爆炸、火灾、大面积泄漏等事故；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故。

本预案适用于公司全厂范围内现有生产能力为5000t/a高纯氯化锰、600t/a一氧化碳、1500t/a甲基环戊二烯三羰基锰和20000t/a硝酸异辛酯的生产线及配套设施发生突发环境事件的情景，不适用于厂内后期增加的项目。如果公司生产场址发生变化、产品规模和产品方案发生变化、生产工艺和技术发生重大变化，则不适用本预案，而应及时进行修订并重新向环保行政部门备案。

1.4工作原则

（1）救人第一、环境优先

①员工和救援人员的安全优先：应急救援行动应把保障公众健康和生命安全作为首要任务。凡是可能造成人员伤亡的突发公共事件发生前，要及时采取人员避险措施；突发公共事件发生后，要优先开展抢救人员的紧急行动；要加强抢险救援人员的安全防护，最大程度地避免和减少突发公共事件造成的人员伤亡和危害。

②保护环境优先：应急救援过程中应将环境保护放在优先的位置加以考虑，当环境保护和社会利益发生冲突的情况下，应当优先考虑环境保护，满足环境保护的需要，做出有利于环境保护的救援决定。防止事故扩展优先：

（2）先期处置，防止危害扩大

在保障好公众健康和生命安全后，应急救援行动应以防止事故扩展为优先原则。采取最大救援力量，防止事故扩大。切实履行企业的社会责任，加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事件的发生，消除或减轻环境污染事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（3）快速响应、科学应对

加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。采取科学合理的方法，迅速、有序、高效的开展应急处置，控制、减轻和消除环境危害，减少人员伤亡和经济损失，将事故损失最大限度地降低。

（4）应急工作与岗位职责相结合

预案应根据厂区实际情况，结合周边环境及各事件影响大小，划分突发环境事件等级。事件发生时，及时确定突发环境事件级别并及时启动相应的应急方案，充分发挥各应急部门专业优势，使应急工作与岗位职责相结合，采取的措施与突发环境污染事件造成的危害范围和社会影响相适应，最大限度的减少突发环境事件造成的影响。

1.5事故分级

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）事件分级要求，按照事件严重程度，突发环境分为特别重大、重大、较大和一般四级，具体分级标准见表1-1。

表1-1 突发环境事件分级标准一览表

| 类别 | 具体情形 |
| --- | --- |
| 特别重大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； （3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； （5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| 重大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； （5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件 |
| 较大突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； （4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； （5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； （6）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件 |
| 一般突发环境事件 | （1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； （2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； （3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； （4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； （5）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的 |

鉴于表1-1中的分类依据主要从经济损失及社会影响角度考虑，事件级别的判定往往需待事件发展到一定程度甚至消除之后才能进行，不利于事件前期的应急处置。

现应建设单位要求，为方便公司对突发环境事件进行积极响应及管理，结合本公司实际情况，参考《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部 第17号部令），按照发生事故的可控性、严重程度及应急预案所需动用的资源，将事故分为厂外级（一级，特别重大和重大环境事件，需借助外部资源）、厂区级（二级，较大环境事件，需借助厂区综合资源），车间级（三级，一般环境事件，需借助车间内部资源）。

1、涉及公司外环境级（一级事件）

严重危害、威胁着公司及周围人员安全，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入公司外围环境，需要政府部门统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。

凡符合下列情形之一的，为一级环境事件：

（1）生产车间、危险化学品仓库、储罐区、危险废物仓库发生大面积火灾、爆炸事故，造成含有毒有害物质的消防废水满溢至厂区外，有毒有害气体扩散至厂区外的；

（2）生产车间、危险化学品仓库发生危险化学品大量泄漏，有毒有害物质泄漏溢出厂区范围，可能危害到厂区外环境事件；

（3）储罐区中的盐酸、硫酸、硝酸等各类储罐损坏，大量的酸液发生泄漏，产生有毒有害气体。

（4）废气处理装置发生故障或喷淋失效、布袋破损时，造成大量有毒有害气体未经处理直接排放至空气中，影响周边环境空气质量并对周公村等周边敏感点产生影响。

（5）厂区污水处理系统发生故障停止运转、处理药剂失效，导致废水未经处理而直接超标排放，或造成废水满溢至厂界外，最终造成袁河污染事件。

（6）危险废物因管理不善，人为等原因发生泄漏。

（7）其它会影响到厂外环境，凭厂区力量无法处理的环境事件。

2、公司级（二级事件）

对生产影响较大的，对厂区内有较大影响，但不会危及到厂外环境的事件或凭厂区内部力量可以处理的事件。凡符合下列情形之一的，为二级环境事件：

（1）生产车间、危化品仓库、储罐区、危废暂存间发生大面积火灾、爆炸事故，内部消防力量可控制事态，涉及重金属、氰化物的消防废水可控制在污水处理设施风险事故池内，不外排至厂区外；其它一般消防废水可以控制在厂区风险事故池内，不外排至厂区外；

（2）储罐区中的盐酸、硫酸、硝酸等各类储罐发生较大泄漏（如输送管道、接口处发生破裂），短时间无法控制；泄漏产生的有毒有害气体对大气环境造成一定影响，但未造成重大污染。

（3）废气排放浓度大幅度上升，出现超标排放，并对厂区环境造成一定的影响，但未造成重大污染。

（4）厂区综合污水处理系统故障、管道破损，总排放口出现超标排放，废水可暂存于综合污水处理站调节池、风险应急水池内，不外排至厂区外；

（5）危险废弃物未及时收集处理，任意堆放在厂区，长时间对厂区环境造成影响的突发环境事件。

（6）其他会影响到全厂正常生产，凭厂区力量无法处理的事件。

3、车间级（三级事件）

对生产车间有较大影响，但不会危及到厂区环境的事件或凭厂区内部力量可以处理的事件。

（1）各生产车间化学品区发生少量泄漏、小型火灾，可及时采取补救措施的；

（2）危化品仓库发生少量泄漏、小型火灾，可及时采取补救措施的；

（3）储罐区盐酸、硫酸等各类储罐发生少量泄漏（如输送管道、接口处出现小的漏洞）、小型火灾，现场人员及时发现并采取补救措施，未对大气环境造成影响；

（4）危险废物暂存间废液罐发生少量泄漏、小型火灾，可及时采取补救措施的；

（5）废气处理系统发生故障或效率降低，废气排放浓度逐渐上升；废气处理系统出现喷淋的酸液、碱液泄漏。

（6）综合污水处理系统运行故障或效率降低，总排放口出水浓度呈上升趋势；

（7）其他会影响到车间正常生产，凭厂区力量可以处理的事件。

1.6应急预案体系

### 1.6.1本项目应急预案组成

为应对江西西林科股份有限公司可能发生的突发环境事件，采取相应的应急准备措施，并在发生紧急状态后作出响应，以减少环境影响，制定了本应急预案，主要内容包括：总则、事故风险描述、应急组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、应急培训和演练、责任奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、预案的实施和生效时间。

### 1.6.2风险应急预案的衔接

（1）应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，公司疏散隔离和通讯联络组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向公司应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

（2）应急救援保障的衔接

公共援助力量：厂区还可以联系南昌市人民政府、南昌经济技术开发区消防大队、武南昌市环境保护局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

（3）应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合南昌市经济技术开发区、南昌市、江西省开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与南昌市经济技术开发区、南昌市应急组织取得联系。

（4）公众教育的衔接

企业对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和区相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散人群、防护污染。

（5）与上下级应急预案的衔接

项目应急预案与厂内专项预案及上级预案之间的衔接关系如图1-1所示。

图1-1 江西西林科股份有限公司应急预案体系图

### 1.6.3风险防范措施的衔接

（1）消防及火灾报警系统的衔接

厂内消防设施与生产车间配套；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至厂内消防负责人，必要时报送至南昌经济技术开发区消防大队。

（2）应急救援物资的衔接

当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心或市应急中心协调下向其他企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从市内调度，对其他单位援助请求进行帮助。

2、事故风险描述

2.1风险识别

结合项目风险评估报告第7.2章节总结结果，项目突发大气环境事件风险等级为“重大[重大-大气（Q3-M3-E1）]”，突发水环境事件风险等级为“较大[较大-水（Q3-M2–E3）]”。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本项目突发环境事件等级最终表征为重大[重大-大气（Q3-M3-E1）+较大-水（Q3-M2–E3）]。

2.2可能发生的突发环境事件及其后果分析

结合《江西西林科股份有限公司异地搬迁扩建工程项目（一期）突发环境事件风险评估报告》及本文1.5节中事故分级的界定情形，将项目可能发生的风险事故种类、发生的可能性大小、严重程度及影响范围列于表2-1。

表2-1 项目事故风险描述一览表

| 序号 | 突发事件类型 | 事故成因 | 发生可能性 | 严重 程度 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染治理设施故障事故 | （1）酸性废气处理塔、碱性废气处理塔系统故障；（2）污水处理站设施故障。 | 较大 | 厂外级 | 废气未经处理直接排出厂外，对局部大气环境造成影响；废水未经处理直接排入市政污水管网，并对下游白水湖污水处理厂进水水质造成冲击负荷。 |
| 2 | 危险化学品泄漏事故 | （1）危险化学品罐体破裂导致危险化学品大量泄漏；高压CO储罐破裂导致有毒可燃气体大量泄漏。 | 小 | 厂外级 | 硝酸属于强酸性液体，泄漏的液体及洗消过程产生的废水经排水沟进入市政管网，对下游白水湖污水处理厂进水水质造成冲击负荷；硝酸具有很强的挥发性，挥发会产生大量氮氧化物，氮氧化物气体和CO气体会对人体造成伤害，并影响周围大气环境。 |
|  |  | （2）储罐阀门、接头损坏导致少量泄漏。 | 较大 | 厂区级 | 发生管道或阀门滴漏泄漏的废液量较小，且管道、阀门主要分布在车间内，车间地面采取了防渗处理，及时发现并处理，可把污染控制在厂区内，对环境基本无影响。 |
|  |  | （3）化学品仓库中危险化学品的储存桶破损导致危险化学品泄漏，或人为操作失误导致危险化学品撒漏 | 一般 | 车间级 | 仓库中化学品都以储桶保存，单桶储存量较少，发生泄漏地点处于化学品仓库中，仓库内配备有细沙石等防渗漏应急物资，及时发现并处理，可把污染控制在发生地点。 |
| 3 | 火灾 事故 | 因人为失误、电气短路过载、不相容的化学品混触放热点燃易燃物等原因导致原材料仓库中易燃物质起火引起火灾、爆炸。 | 小 | 厂外级 | 燃烧爆炸事故会在一定范围内属于死亡半径，威胁周边工作人员的人身安全，而且可燃物燃烧产生的烟尘及其他废气严重影响工厂周边空气环境。 |
| 4 | 危险废物环境污染事故 | 危险废物在搬运、贮存过程中有散落、泄漏或盛装危废容器破裂、渗漏，致使危险废物外泄。 | 小 | 厂区级 | 未按要求贮存的危废在雨水的长期渗透、扩散作用下，污染水体和土壤，降低地区的环境功能等级，而且危险废物易引起燃烧、爆炸等危险性事件。 |
| 5 | 自然 灾害 | 本地区最有可能出现的自然灾害为暴雨，其主要影响为造成厂区被淹，危险废物、危险化学品等物质溶于水，进而随水流直接流出厂外。 | 一般 | 厂外级 | 厂区内的场地排水通过厂区的雨水沟汇集，统一排出厂外，如果发生厂区被淹，则危险废物、危险化学品等物质溶于水，进而随水流直接流出厂外，造成环境污染事故。 |

注：表中“发生可能性”主要以江西西林科股份有限公司实际运行统计资料进行划分，“严重程度”参照事故等级进行划分。

3、应急组织机构及职责

3.1组织体系

江西西林科股份有限公司已结合厂内可能发生的突发环境事件类型、现有应急能力配备及人员配置情况成立了应急组织机构，机构设置情况见图3-1。

江西西林科股份有限公司

应急指挥中心

总指挥 毛爱国

副总指挥 任广义

应急抢险组  宋心怡 范红标

生产处置组  胡德龙 王政勇

环境监测组  林长亮 李福生

物资供应组  杨进辉 康禄平

医疗救护组  曹少勇 陈晓明

通讯联络组  罗健 罗闯

疏散警戒组  苏宇 石涛

图3-1 项目应急救援机构组织关系图

备注：（1）如遇到紧急情况，由各部门负责人直接指挥和协调各项工作，如不在岗位时，则按照顺序代理上岗，直接指挥其工作；

（2）指挥领导手机应保持24小时内进行待机状态，以便应急时随时联系；

（3）企业其他人员必须服从指挥，随时听候加入救援行动，及时主动到有关场所提取灭火器材等；

（4）必要时请求工业园区相邻单位的援助；

（5）政府救援单位包括南昌经济技术开发区消防大队、南昌市环境环保局等单位。

3.2指挥机构主要职责

### 3.2.1应急指挥中心职责

（1）应急救援办公室负责公司“应急救援预案”的评审、修改；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查监督好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作（包括医疗用具、灭火设备、救援人员个人防护用品等）；

（2）分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定响应级别；

（3）决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各相关部门进行应急救援行动；

（4）批准启动现场抢救方案；

（5）报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况；

（6）评估事态发展程度，决定升高或降低应急救援级别；

（7）根据事态发展，决定请求外部援助；

（8）督查应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全；

（9）决定救援人员、员工、家属从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离；

（10）协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面全力支持救援工作；

（11）宣布应急恢复、应急结束；

（12）决定并监督公司各类事故应急救援演练。

### 3.2.2总指挥职责

（1）组织制定突发环境事件应急预案；

（2）组建突发环境事件应急救援队伍；

（3）负责掌握突发环境事件状况，根据突发环境事件的发展，确定是否启动应急响应和应急响应的级别；

（4）视突发环境事件状况和可能演化的趋势，判定是否需要外部救援或资源，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

（5）组织内部和对政府的报告，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

### 3.2.3副总指挥职责

副总指挥的职责是协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。

3.3环境应急工作组职责

### 3.3.1环境应急工作组职责

环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小组之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故（事件）发生，果断控制或切断事故灾害链。

提前组织相关人员对环境安全事故应急预案的培训学习。通过认真学习演习，了解熟知应急的程序、内容、操作方法等，使各个小组成员熟悉掌握环境污染事故应急预案的作用与职责，熟识企业污染物类型、环境危险源的位置、发生事故的可能性，并能鉴别异常情况的危险性，及各类污染物的危害性；了解周围环境敏感点的位置、数量、类型，及污染事故可能对其产生的影响；掌握生产工艺过程中可能出现的环境污染事故的解决方案；掌握控险、排险、堵漏、转输的基本方法，防止污染物扩散；熟悉主要消防器材、防护设备等的位置及使用方法；熟知如何正确报警及常用内、外部报警电话，编制内、外部电话清单并张贴在醒目的位置；了解熟知应急人员的基本任务及责任、污染治理设施的运行要求、可能产生的环境污染事故等方面的内容。

### 3.3.2环境应急工作组人员

（1）应急抢险组

具体制定并实施防止事故扩大的安全防范措施，迅速查明事故的性质、类别、影响范围等基本情况，制定救援方案，指挥部审定后实施统一指挥施救队伍，组织指挥现场抢险救灾、伤员救治及转送工作。对危险部位及关键设施进行抢（排）险救灾，扑救初起火源，控制环境事件，减少环境事件及灾害损失。

（2）生产处置组

负责与经营管理处、生产运行处落实生产经营计划调整方案；针对突发事件提出技术处置建议和方案，协调和维持生产平衡。跟踪并详细了解事件发展动态及现场处置情况，联系各应急工作组，及时向应急指挥中心汇报、请示并落实指令。

（3）疏散警戒组

负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却及事后对污染区域的洗消工作；布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域；与现场事件管理人员和关键岗位的人员配合，指挥环境风险源现场的人员撤离。

（4）通讯联络组

准确了解事故的性质和规模等初始信息，保证迅速、准确地向报事故人员询问事故现场的信息，接到事故通知后应迅速向指挥部发出事故通知，以采取相应的行动。

（5）医疗救护组

负责应急救援工作中伤员的救护工作，发生重大事故时，设立临时救护点。负责将受重伤的伤员送到厂区附近有能力医治的医院。

（6）物资供应组

负责调配工厂内外应急救援物资；保证救援物资供应；组织人员、车辆运送抢险物资；负责组织应急处理所需物资的供应，组织车辆运送污染防治物资。外围工作区域规划、现场秩序维护、安全管理工作。人员清点及物资统计、善后工作。

（7）环境监测组

遇突发事故时，按指挥部指示检测事故现场或指定周边环境场所的大气环境、水环境相关的内容。

4、预防与预警

4.1预防

### 4.1.1管理措施

⑴企业已经建立、健全各级、各类人员安全生产责任制，主要包括主要负责人安全生产责任制，分管责任人安全生产责任制、安全生产管理人员安全生产责任制、职能部门安全生产责任制度、岗位安全生产责任制。

⑵企业已经建立、健全各项安全管理制度，至少应包括安全教育制度、安全培训制度、劳动保护用品(具)发放制度、保健食品发放制度、安全设施设备管理制度、作业场所防火管理制度、作业场所防爆制度、作业场所防毒制度、职业卫生管理制度、安全检查制度、隐患整改制度、事故调查处理制度、安全奖惩制度。

⑶企业每年定期召开安委会，一般每年二次，有重大事情临时召集；公司每月召开安全例会。组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾。

⑷仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

⑸对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。

⑹仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。

⑺危险化学品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质 和灭火方法。仓库内不准存放私人物品，保管员不准私自收存商品、物资。

⑻危险化学品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和 物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。 搬运、装卸化学危险品时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉，倾斜和滚动。

⑼装卸危险化学品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

⑽进入危险化学品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的。

⑾针对本企业事故危害时间短暂、事故危害区域较小的特点，事故应急对策主要应为：一旦发生泄漏或爆炸事故，应立即向领导和安全部门报告组 织事故抢救工作、及时通知医务人员进行救护工作、通知与组织非救险人员紧急疏散到上风向或及时紧闭门窗与戴上防毒器具，避过短暂的浓度高峰期。

### 4.1.2技术措施

⑴防泄漏措施

①设备选型选用密闭设备，并设计设置温度、压力、液位等检测、报警 仪表，以便操作过程中严格控制反应温度、压力、液位，在可能泄漏有毒气体的主要危险源设置相应的有毒气体检测报警器（MMT 生产车间设有毒气体报警及可燃气体报警、氯化锰生产车间设可燃气体报警、CO 生产装置车间、 CO 压缩厂房设有毒气体报警），报警信号输送至中控楼中控室。

②输送物料采用输送泵管道输送，管道连接采用焊接，与设备连接部位采用法兰连接，并根据物料性质及操作条件选择合适的垫片。管道材质根据输送的物料特性选用碳钢、不锈钢、衬搪瓷、衬四氟等材质，其中工艺水、 真空输送管道选用PP 材质。

③原料贮罐、产品贮罐、缓冲罐、计量罐等均设置有液位计，液位与泵进行连锁，液位过高时报警，并关闭进料泵电机，防止原料在装卸、输送时发生过满溢出事故。

④完善操作工艺和操作规程，定期对装置进行全面检验，通过预防性地更换改进零部件、密封件，消除泄漏隐患，现状输送管道保温不严密，存在跑冒滴漏等现象，要求完善对物料输送管道及反应釜的保温措施。

⑤项目生产过程涉及到部分危险废物的放料，该过程需在密闭条件下进行，操作过程要求严格控制液位，预防放料过程中溢出情况的出现。

⑵防火、防爆措施

①甲、乙类生产车间所采用防爆电器，厂房及设备进行防雷防静电接地，生产区设置火灾报警系统。MMT、CO、硝酸异辛酯、氯化锰生产车间设置火灾报警系统，氯化锰、MMT、一氧化碳车间设置可燃气体泄漏检测报警仪，并在装置开车及设备检修时，对易燃易爆装置采用氮气置换，以防形成火灾爆炸气体。

②MMT生产车间、CO压缩厂房、CO生产装置车间、氯化锰生产车间 均设手动火灾报警按钮、火灾自动报警器，C99生产装置车间、C99制备车间各层设火灾自动报警器、手动火灾报警按钮和火灾自动报警器，冷冻空压厂房、消防泵房、锅炉房、仓库一（放置：脱硫脱氧剂、固体碳酸氢钠）、仓库二（放置：高纯度氯化锰）均设手动火灾报警按钮、火灾自动报警器，中 控楼设手动火灾报警按钮、火灾自动报警器，钠仓库二设手动火灾报警按钮、火灾自动报警器。报警信号输送至中控楼中控室。火灾报警控制系统设主电源和备用电源。消防控制室、消防水泵、火灾应急照明及火灾自动报警按二类负荷的要求供电。

③在生产装置工艺设计方面，采取密闭生产工艺及防泄漏措施，以减少可燃物料泄漏造成的火灾爆炸事故。车间主要反应釜及各贮槽均设置尾气管或放空管或真空泵排气管，要求将该尾气管、放空管、真空泵排气管接至尾气处理装置或集中通过阻火器放空，有效的减少了易然气体在车间的集聚造成火灾爆炸事故。

④当发生火灾爆炸事故时，应第一时间通知昌北油库，做好油库喷淋降温等应对工作，或与昌北油库建立连锁报警系统，当车间反应釜温度或压力过高可能引起爆炸时，昌北油库能及时受到报警信号，提前做好应对工作。

⑤本项目涉及的硝化属于首批重点监管的危险化工工艺，根据《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》要求： 硝化反应应将硝化反应釜内温度与釜内搅拌、硝化剂流量、硝化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系，在硝化反应釜处设立紧急停车系统，当硝化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障，能自动报警并自动停止加料，分离系统温度与加热、冷却形成联锁，温度超标时，能停止加热并紧急冷却，硝化反应系统应设有泄爆管和紧急排放系统。

⑶防尘、防毒、防腐措施

生产装置设置了安全联锁DCS控制系统及SIS安全独立仪表系统，控制事故的发生，并设置有毒气体泄漏检测报警仪。生产场所配备劳动防护器材及用品，配备泄漏事故应急处理器材，生产设施检修时，应可靠切断有毒气体来源，并将有毒气体吹净，检测合格后，方可进入设施内部检修。 盐酸、烧碱等具有强腐蚀性，设备管线长期运行后，物料在装置、容器、管道、法兰、接头、泵、阀内流动或存放，将对内表层产生腐蚀，特别是金属部分。此外环境气体也将对设备设施、管线等产生腐蚀作用。腐蚀破坏往往不容易被察觉，一旦设备管线被腐蚀破坏，物料泄漏可能导致事故发生。因此应对设备管线定期检查、检测，防止腐蚀破坏。作业过程操作人员应按规定穿戴好劳动防护用品，防止人体接触造成化学灼伤。发现设备破损，应及时修复。定期更换仪器、仪表、设备容器、管线等，坚决杜绝设备带病运转，超期服役和超负荷运行。

⑷物料的装卸、运输和储存安全措施

①本项目罐区原料通过输送泵经管道直接输送至车间内反应釜或贮罐，设置流量计，控制合理流速和流量，水、盐酸通过计量罐，控制合理流速和流量流入釜内。

②本项目仓库的固体原材料通过叉车搬运至生产车间使用点。同时为了加强对公司危险化学品运输的安全管理，防止发生危险化学品泄漏、丢失等事故。须制定危险化学品运输管理制度；

③由于锰粉、金属钠、一氧化碳等具有易燃易爆的特性，在贮存过程中应小心谨慎，熟知每种物料的性质和贮存注意事项。因此贮存区和危险化学品库房的贮放应达到《危险化学品管理条例》及《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-95）的要求。储罐要安装液位、温度、压力超限报警设施，贮存区、车间需安装气体泄漏检测报警装置和火灾报警系统。

⑸仓储管理对策措施

①仓库存放的货物品种较多，需分类存放，合理布局，互有不良影响的物料应分别存放，有标牌清楚表明货物的各种标识。存放不得过密，留有过道。先入库的货物先发用，轻装轻卸，防止撞击，破损容器及时处理。

②锰粉等易燃物储存于阴凉、通风良好的仓库四内（甲类），远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃，防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具

③金属钠需使用煤油封存于桶内，储存于阴凉、通风良好的钠仓库内， 远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。

④硫酸、盐酸为第三类易制毒化学品。一氧化碳为重点监管的危险化学品，97%硝酸、金属钠为易至爆化学品，一氧化碳、锰粉为高毒物品。上述物品的日常管理（采购、储存等）应符合《易制毒化学品管理条 例》、《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》要求，采取可靠措施，防止发生安全事故。

⑤健全和规范仓库管理制度，有完善的入库和出库记录。做好生产和库存的调度计划，尽量减少库存，及时运输和周转。入库时应严格检查商品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的保养措施，在储存期内定期检查。发现问题及时处理。

⑥仓库应在避雷设施的保护范围内，防止遭受雷击事故。有严格的禁火、禁烟制度。配备多种有效的灭火器材、应急水源。配备合适的劳动防护用品和急救药物。运货车辆进厂必须装设防火、阻火措施，按指定路线到达仓库，货物不卸在道路上，保持道路畅通。

⑦危险化学品应委托具备相应资质单位承运，确保合法、安全运输。

⑧危险化学品必须入库储存，不得储存在空置房、停用车间内。

⑹采取的其他安全措施

①在生产区域、仓库区设置消防沙、灭火毯等简易实用的灭火设施。

②企业在日常的安全管理中应重视清洁工作，防止地面油腻和积水、积泥等。

③车间、仓库的地面污水以及消防灭火过程中产生的废水在斜坡底的浅沟收集后，进入厂区的污水池、事故应急池中进行集中处理。

④危险化学品的使用、储存场所，按要求张贴危险化学品安全周知卡。

⑤设置可靠、便利的通讯联系系统，与消防、医院必须有快捷、有效的 通讯联系。

4.2预警

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

### 4.2.1预警级别

本公司突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生或已经发生环境突发事件时，怎样在第一时间内将危险信息传送给公司所有人员和周边涉及人员，以及怎样准备及进行应急救援工作，将人员伤害和经济损失降至最低。结合前文1.5章节中的事故分级情况，按照发生事故的影响范围、严重程度及应急响应所需动用的资源，项目突发环境事件被分为厂外级、厂区级、车间级，对应的预警级别由高到低也可分为三级，各级预警对应的警示颜色依次为红色（一级）、橙色（二级）、黄色（三级）。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。江西西林科股份有限公司异地搬迁扩建工程预警情况见表4-1。

表4-1 江西西林科股份有限公司预警情况一览表

| 预警级别 | 警示颜色 | 事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 一级预警 | 红色 | （1）废气处理系统故障，酸、碱废气未经有效净化处理直接排至厂外大气环境中，对局部大气环境造成污染影响；污水处理站设施故障，废水未经有效处理导致废水出水指标超标，超标废水排入市政污水管网，对白水湖污水处理厂进水水质造成冲击负荷。 （2）硝酸、硫酸罐体、CO高压储罐破裂导致强酸大量泄漏，泄漏的液体及洗消过程产生的废水经排水沟进入市政管网，对白水湖污水处理厂进水水质造成冲击负荷；泄漏的CO，挥发产生大量氮氧化物气体飘至厂外大气环境中，对厂外大气环境造成污染影响。 （3）原材料仓库中包含锰粉、重金属钠等易燃物质起火引起火灾爆炸，不完全燃烧产生的烟尘废气、挥发的有毒有害气体局部大气环境造成污染影响；灭火及洗消过程中产生的废水经市政污水管网对白水湖污水处理厂进水水质造成冲击负荷。 （4）暴雨造成厂区被淹，危险废物、危险化学品等物质溶于水，进而随水流直接流出厂外，造成环境污染。 |
| 二级预警 | 橙色 | （1）废气处理系统故障，酸、碱废气未经有效净化处理直接排放并及时发现采取措施后，能将事故废气控制在厂区内；污水处理站设施故障，废水未经有效处理导致废水出水指标超标，超标废水能控制在厂区内。 （2）管道及阀门多设置在车间内，因阀门、接头损坏导致泄漏的危险化学品主要分布于车间内地面上，车间地面铺设有防渗材料，并配备有防渗漏的应急物资，污染物及时处理后泄漏的化学品可控制在厂区内，对外环境影响不大； （3）危险废物在搬运、贮存过程中有散落、泄漏或盛装危废容器破裂、渗漏，致使危险废物外泄。项目危险废物产生量不大，泄漏的废物通过及时处理，可把污染控制在厂区内，对外环境影响不大。 （4）仓库区危险化学品发生泄露，产生的有毒气体或者小规模火灾产生的不完全燃烧有毒有害燃烧产物可控制在厂区内。 |
| 三级预警 | 黄色 | （1）外排的废水、废气中部分指标变大，但仍满足排放标准要求，或经过及时维修便可恢复达标排放； （2）化学品仓库中危险化学品的储存桶破损导致危险化学品泄漏，或人为操作失误导致危险化学品撒漏，及时采取补救措施，即可消除其影响，从而将影响控制在事故地点。 （3）危险废物储存于危废暂存间内，泄漏的液体及时发现后易于收集处理，可及时采取补救措施，即可消除其影响，可控制在危废间内； （4）废气泄漏导致车间废气浓度超标，可及时采取补救措施，即可消除其影响，可控制在车间内。 |

当企业通过安全生产监控室、罐体液位监控装置、厂区可燃气体报警监控和有毒气体报警监控、日常巡查管理和现场操作人员报告的方式，发现表中所列事故后，发现人员应当立即向应急指挥部报告情况。值班人应立即通知车间/区域负责人组织人员对故障点进行核实、维护、抢修和处置并及时上报现场情况。当应急指挥部判断事件符合发布预警条件时，应在规定范围发布不同级别的预警信息，即进入相应级别的预警状态。有关当事部门收到预警信息后应当分别采取如下措施：

黄色预警（三级）：

值班人员检查落实相应车间/区域的应急物质准备是否充分，围堰阀门、应急装备等应急设施是否正常、应急人员是否能够及时到岗等，做好随时启动三级应急响应的准备工作。

橙色预警（二级）：

值班人立即向应急指挥部副指挥长报告情况。应急指挥部副指挥长组织相关部门人员对事故点进行抢修和处置，通知应急后勤保障组人员检查落实厂区应急物质准备是否充分，事故应急池、雨水排口控制闸阀等应急设施是否正常，事故应急组人员是否已待命，是否有专人对企业污水/雨水排口、厂界内外沟渠进行巡查、三级响应措施是否已落实等，做好随时启动二级应急响应的准备工作。

红色预警（一级）：

值班人立即向应急指挥部指挥长报告情况。应急指挥部指挥长组织指挥事故应急组进行抢险和处置，及时向当地环保局报告事故处置进展情况，向敏感点社区负责人通报情况。指派专人专人对企业污水/雨水排口、厂界内外沟渠进行巡查并配合专业环境检测机构进行监测，检查二级响应措施是否落实，做好随时启动一级应急响应的准备。

### 4.2.3事故初判

如果发生以上情形之一时，由公司生产部部长：胡德龙 13767075718初步判定事态发展趋势以及可能发生的事故，并与公司的应急领导小组及时沟通，以便事故发生时及时启动相应的应急响应。

### 4.2.4预警方式

项目突发环境事故从最初发现到发布预警信息往往有两条途径：

（1）巡视人员在日常巡视过程中发现异常情况，并将相应情况以口头、警铃、电话的形式通告办公室，由办公室来通知总指挥发布预警信息；

（2）厂内设置有监控摄像头，门卫室通过监控可以及时发现异常，并将异常情况通告办公室，由办公室来通知总指挥发布预警信息。

### 4.2.5预警报告程序

预警方式依据初步判断的预警级别，采用以下报告程序：

（1）事故的最先发现者或现场人员应立即将事故情况向应急指挥部汇报事故概况；

（2）现场指挥在接到事故报告后，应立即采取措施，组织进行抢救，并根据现场情况，做出妥善的工艺处理以免事态扩大；

（3）联络组负责人（安环部部长：罗健 18770638488）接到事故报告后，如需组织内部消防、医疗力量参与救护，应及时与医疗救护组、抢险救援组取得联系，通知相关人员迅速赶赴现场，参与救护。如发生火灾、人员中毒需外部消防、医疗救护力量帮助时，现场人员应迅速通知厂内环保部，拨打119、120火警、急救电话，请求支援；

（4）分管环保的领导到现场后，根据事故的严重性，判断是否启动上位应急预案；

（5）公司领导根据事故的严重性，决定是否启动突发环境事故应急预案，如发生一般突发性环境污染事件，公司领导应赴现场组织指挥，并启动环境事故应急预案，成立指挥部，组织事故处理，力争将事故损失降低到最小程度；

（6）根据事态发展，一旦事故超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动更高一级应急预案。

报告流程见图4-1。

图4-1 事故报告程序

4.3预警发布与解除

### 4.3.1预警发布

预警信息由厂内巡视人员或生产部反馈给办公室，办公室将相关情况通报给指挥长，指挥长批准发布预警信息。

### 4.3.2预警解除

污染事故得到控制，应急救援指挥部下达预警警报解除命令。组织关闭警报，通过电话、对讲机等通讯方式宣布预警解除命令，通知内部各部门解除警戒，进入善后处理阶段。

预警解除后，应急救援指挥部应继续履行职能，做好应急组织和善后处置。

### 4.3.3预警措施

应急状态下的报警通讯联系方式：

江西西林科股份有限公司 副总指挥任广义 13879205260；

火警：119；

环保热线：12369；

南昌市环境保护：龚鹏 15797893952。

收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。进入预警状态后，应当采取的措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各应急救援队伍进行应急状态，立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行动和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

5、信息报告与通报

5.1公司内部信息报告

（1）事故发生后，事故现场人员应当立即向有关负责人报告，按照事故发现人、办公室值班人员、公司领导顺序逐级上报；

（2）发生生产环保事故、自然灾害事故造成人员伤亡，事故部门负责人应在第一时间内向当班班长、应急指挥中心、公司分管领导进行汇报；

（3）公司应急预案救援信号主要通过电话报警，应急指挥部通过电话或对讲机发布救援指令；

（4）发生未遂事故，在现场处置结束后，事故部门、安全部应及时将事故情况向公司领导、有关部门进行通报，发布取消应急状态指令；

（5）江西西林科股份有限公司副总指挥：任广义 13879205260。

5.2信息上报

突发环境事件已经或可能对外环境造成影响时，应当立即向南昌市环境保护局、南昌市经济技术开发区环保局报告。

由企业管理办公室根据应急领导小组如实进行报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报；

环保热线：12369；

南昌经济技术开发区环保局：张晓东 13907001323；

南昌市环境保护局电话：龚鹏 15797893952。

5.3报告内容

（1）突发环境事件发生的时间、地点以及类型；

（2）发生事故时正在进行的生产工序、可能涉及的危险化学品的种类，

（3）排放污染物的种类、数量、人员伤亡情况、直接经济损失；

（4）突发环境事件已经对大气、水域及土壤外部环境造成影响的范围、潜在的危害程度，事件可能的转化方式及趋向；

（5）已经采取的应急措施；

（6）可能受影响的区域及采取的措施建议；

情况紧急时，事故现场人有关人员可以直接向南昌市环境保护局报告。

5.4信息报告

### 5.4.1信息通报内容

对可能受到事故影响的单位，应在事故发生后进行及时通报，通报内容包括：

（1）突发事件的性质；

（2）突发环境事件对人体健康的影响；

（3）自我保护的措施及注意事项；

（4）决定疏散时，应告知公众疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地。

### 5.4.2信息通报的联络方式

信息通报的部门和联系方式见下表5-1。

表5-1 信息通报部门和联系方式一览表

| 部门类别 | 部门 | 联络方式 | 联络人 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上级部门 | 南昌市安监局 | 电话联系 | 杨鹏 | 15170015021 |
|  | 南昌市环境保护局 | 电话联系 | 龚鹏 | 15797893952 |
|  | 南昌经济技术开发区安监局 | 电话联系 | 刘斌 | 18779707011 |
|  | 南昌经济技术开发区环保局 | 电话联系 | 张晓东 | 13907001323 |
| 外部救援 | 南昌经济技术开发区医院 | 电话联系 |  | 120 |
|  | 南昌经济技术开发区消防大队 | 电话联系 |  | 119 |
|  | 南昌市应急救援中心 | 电话联系 |  | 87830825 |
| 邻近企业和居民区 | 佳因光电材料有限公司 | 电话联系 | 胡君平 | 13755632257 |
|  | 昌北油库 | 电话联系 | 董伟 | 13870953237 |
|  | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 电话联系 | 张家宣 | 18701688242 |
|  | 苏克尔新材料有限公司 | 电话联系 | 胡君平 | 13755632257 |
|  | 江西大众重工有限公司 | 电话联系 | 王金花 | 13647000742 |
|  | 南昌双港供水有限公司 | 电话联系 | 毛鹏鸣 | 13979129613 |
|  | 港口新村 | 电话联系 | 曹木同 | 13576117672 |
|  | 白水湖管理处 | 电话联系 | 裘名清 | 15870684183 |

6、应急响应与措施

6.1分级响应机制

结合本预案前文第1.5章节“事故分级”和第4.2.1章节“预警级别”，对应的将本项目事故应急响应分为一级响应（厂外级事件）、二级响应（厂区级事件）、三级响应（车间级事件）。

### 6.1.1一级响应

适用于发生大面积泄漏事故，造成有毒、有害或易燃易爆污染物大量泄漏并已扩散到周边环境中，周边区域环境面临重大威胁，需要全体人员疏散撤离的事件。事故已超过公司自身处理能力，需要上级部门统一协调才能进行有效处置的重大突发环境事件。发生重大环境事故后，公司应急指挥部发布相应的厂外级警报，并报请南昌市应急中心处置。

（1）指挥调度程度：当发生重大环境污染事故时，企业必须立即按照预案进行处置，并在第一时间内向应急指挥部报警，积极组织企业应急力量紧急处置。应急指挥部接警后，迅速派出消防、治安、医疗等方面的应急人员赶赴现场，并立即通知其周边厂区员工和周边地区群众做好紧急安全防护工作。

邀请应急咨询专家组到应急中心开会，分析情况，提出现场监控、救援、污染处置、环境恢复的建议，为相关专业应急机构提供技术支持。并根据专家的建议，派出相关应急救援力量和专家赶赴现场，参加、指导现场应急救援。

（2）处置流程：当发生重大环境污染事故时，由企业应急力量予以先期处置。由市有关方面领导、专家组成总指挥部，并派出应急力量到达现场处置事故，协助解决问题。

### 6.1.2二级响应

适用于事故危害有扩大趋势，对公司内部环境造成较大影响，周边环境、企业事业单位、公众面临威胁，应急处置无法有效控制事态发展的情形。较大环境污染事故发生后，相应的发布厂区级警报，由企业自主决定，并报管理部门备案。

（1）指挥调度程度：当发生较大环境污染事故时，企业必须立即按预案进行处置，应急指挥部接警后，视情况派出消防或治安、医疗等方面的应急人员赶赴现场，并向南昌市应急中心报告。

（2）处置流程：当发生较大环境污染事故时，由现场应急人员予以先期处置，应急指挥部派出应急力量达到现场后，协助处置事故。

### 6.1.3三级响应

适用于有毒有害污染物少量泄漏，公司内部区域环境面临威胁，不会对外部造成影响，不会发生人员伤亡情况。车间级突发环境事故发生后，相应的发布车间级警报，由企业自主决定。

（1）指挥调度程度：当发生一般环境事故时，企业必须立即按预案进行处置，并向企业应急指挥部报告。企业事故救援指挥部接报后，通知消防或治安、医疗方面的应急人员做好准备。

（2）处置流程：当发生一般环境事故时，应急处置原则上由企业自行处置，由企业事故救援指挥部视情况通知有关应急力量待命。

江西西林科股份有限公司突发环境事件应急响应程序见下图6-1。

南昌市环境保护局

图6-1 江西西林科股份有限公司突发环境事件应急响应程序图

6.2应急措施

### 6.2.1突发环境事件现场应急措施

突发环境事件发生后，公司要立即采取措施，果断控制污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。必要时迅速组织各应急队伍实施现场救援，减少人员伤亡和财产损失。

同时，根据环境事件程度决定是否上报，如达到一级突发事件程度，必须迅速报告南昌市环保局，配合环境应急监测分队实施监测、对相关信息汇总，进一步加强先期处置措施。在采取上述措施时，如有必要立即向毗邻单位应急救援指挥机构发请求支援信息。

（1）发生环境突发事故或其他重大灾害时，第一事故发现人应立即向应急总指挥报警，并说明事故地点、事故类型等事故概况。事故较为严重时，根据需要拨打110、119等报警电话。

（2）报完警后，公司应急总指挥立即启动应急预案，通知应急救援办公室组织各小组所有成员到达事故现场。应急小组成员以及其他员工接到通知后，立即赶往事故现场。

（3）如果事故发生在夜间或节假日，值班人员接到报警，并了解清楚事故详情后，立即向应急小组所有成员通知事故情况，根据事故情况判断是否需要要求所有成员赶到事故现场。

（4）在公司应急救援办公室领导到来之前，事故现场由在场的最高领导指挥救援；当上一级应急指挥赶到现场时，及时汇报情况并移交指挥权。

结合《江西西林科股份有限公司异地搬迁扩建工程项目（一期）突发环境事件风险评估报告》及本预案第2章“事故风险描述”中的事故成因分析，项目突发环境事故按其影响发生机理，主要可分为化学品泄露事故、火灾事故、危险废物泄漏和污染治理设施异常事故，具体应急措施如下：

### 6.2.1.1化学品泄露事故

（1）处置原则：

A.泄漏量较少时，当班值长应根据现场实际情况，按以下步骤组织抢修工作。

①设置隔离带，防止非工作人员进入事故区，并及时通知相关抢修人员。

组织抢修人员在穿戴好相关防护装备后，对泄漏源进行抢修工作。

②若一个小时泄漏事故还不能被阻止，当值班长应马上向应急控制中心总指挥报告。

③泄漏量较大时或抢修不成功，应马上向应急控制中心总指挥报告。

B.应急小组成员马上到现场确认，封锁事故现场，同时通知全厂员工，让其做好随时撤离的准备。

①若短时间内抢修成功，则重新恢复厂内的正常运行，事故应急解除。

②若短时内无法抢修成功，且泄漏量巨大，则总指挥必须停止生产撤离厂内工作人员，同时通知附近居民，并通知消防救援单位。继续对泄漏设施进行抢修，直至抢修成功。

（2）具体处理措施：

A、盐酸储罐泄漏处理

①穿戴好防护手套、防酸碱工作服、戴自给正压式呼吸器等应急防护用品；

②切断、阻止一切火源，设置警戒线；

③尽量采取堵住泄漏口等方式，防止继续大量泄漏，然后进行包装桶倒换处理。包装桶倒换处理必须移至库外进行，被倒换装入桶必须是原盛有同样物料（或清洗后）的空桶。

④少量泄漏时：用沙土、干燥石灰或苏打灰混合后铺撒至泄漏在地面，然后收集运至废物处理场所处置；或者用大量水冲洗，经稀释的洗水收集至废水处理站处理。

大量泄漏时：利用围堤收容，然后用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。

B、硫酸泄漏事故

①穿戴好防护手套、防酸碱工作服、戴自给正压式呼吸器等应急防护用品；

②切断、阻止一切火源，设置警戒线；

③尽量采取堵住泄漏口等方式，防止继续大量泄漏。或者进行倒罐处理；

④泄漏处理措施：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

C、硝酸泄漏事故

①穿戴好防护手套、防酸碱工作服、戴自给正压式呼吸器等应急防护用品；

②切断、阻止一切火源，设置警戒线；

③尽量采取堵住泄漏口等方式，防止继续大量泄漏。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

④喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。勿使水进入包装容器内。

⑤泄漏处理措施：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用农用石灰（CaO）、碎石灰石（CaCO3）或碳酸氢钠（NaHCO3）中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

D、其他危险化学品储桶破损以及人的操作失误导致危险化学品泄漏事故

①穿戴好防护手套、防毒口罩或空气呼吸器等应急防护用品；

②打开仓库门窗进行通风或采用机械通风；

③泄漏量不大时，可直接用砂土或棉纱布吸附泄露的危险化学品，并将吸附有溶剂的砂土或棉纱布装入备用固废专用桶中；

④吸附完毕后，用清水冲洗或用洗把拖洗地面，并将清洗污水排入污水管网；

⑤尽量将泄漏物控制在仓库房间内，减少环境影响。

### 6.2.1.2火灾事故

（1）处置原则：

①火灾事故应急处理应本着抓住有利时机，第一时间扑灭小火；

②先控制、后灭火；先冷却保护着火部位及周围受影响的设备设施，后集中力量统一歼灭；

③先外围、后中间；先上风、后下风；

④救人第一，救人与灭火同时进行；

⑤灭火时，人员应在上风方向，不要呆在低洼地带，穿戴好防护用具”的原则进行处理。

（2）具体处理措施：

①发现火情后，现场值班人员应保持冷静，明辨方向和火势大小，迅速使用起火现场的灭火器、消防栓、消防枪等各种消防器材在第一时间灭火，力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与到灭火和报警，并将事故报告给应急指挥部及现场主管人员；

②总指挥（副总指挥）接到火灾事故报告后，令拉响警报器；

③在岗职工听到警报器鸣响，首先将本岗位生产处理至安全状态，其他职工立即赶赴紧急集合点集合待命；

④总指挥（副总指挥）根据火势情况令灭火现场指挥率灭火组与应急组人员赴事故现场增援，参加灭火；

⑤总指挥（副总指挥）同时令疏散警戒和应急抢险组、医疗救护和环境监测组等部门进入各自岗位开展工作；

⑥安全警戒疏散组和应急救援组向起火部门员工发出通报，迅速地指导人员疏散撤离，对送风、电源作出处理，停止其运行或部分停止使用。疏散组成员在罐区中心周围50米处拉警戒带、放置警戒标志划分警戒区，若火灾较大需及时通知并协助疏散项目邻近居民区居民和邻近企业员工，同时在迎接和引导消防车辆进入火灾现场。严格保护火灾现场，并严防趁火打劫。救护组成员对火灾现场伤员进行护理，对重伤者要立即送往医院。紧急抢救、包扎伤员、协助医务救护人员到场救护。由医疗救护组人员负责，运送伤员工作由医疗救护组负责。

⑦灭火期间如有人员受伤，应以先抢救伤员为主；火灾扑灭后，应留有人员观察现场情况，防止复燃；

⑧物资供应组负责保障救火过程的物资保障，本着“特事特办、手续从简”的原则，及时将救援物资运送到事故现场。

⑨经认真检查确认火灾已彻底扑灭后，总指挥（副总指挥）宣布火灾事故警报解除，进入事故调查与生产恢复阶段（因需要保留现场暂不能恢复生产的除外）。

### 6.2.1.3污染治理设施异常事故

项目污染治理设施有酸性废气处理塔设施、碱性废气处理塔设施、污水处理站设施。

（1）处理原则：

当污染治理设施发生故障时，根据事故发展历程，公司在总体上应按以下原则进行应急响应。

①污染治理设施由专业人员维护管理。若发现污染治理设施异常，工作人员应马上向当班值长报告。

当班值长根据异常情况，推测设施出现故障的部位。

负责人马上组织该部门人员对各个处理设施进行检查，尽快查出故障所在，并进行检修和应急处置。

若污染治理设施故障在1小时内检修成功，则重新恢复处理设施的运行。事故应急解除。

②若在1小时内无法检修成功，负责人马上向应急中心总指挥报告。

应急控制中心人员马上到现场确认，污染治理设施停机检修，同时用广播通知全厂员工，让其做好随时停止生产的准备。

若处理设施故障短时间内抢修成功，则事故应急解除。

若短时内无法抢修成功，则总指挥必须停止生产。继续对处理设施进行抢修，直至抢修成功。

（2）具体处理措施：

值班员发现污染治理设施异常，立即通知当班值长，当班值长组织技术人员对污染治理设施各部位进行排查，查出有问题部位后，若能马上处理恢复正常，则可以继续生产，若不能则应马上通知生产部长，部长应组织抢修人员针对有问题部位进行抢修，同时停止生产，直至废气浓度在达标的前提下保证稳定后完毕。

### 6.2.2危险区的隔离应急措施

事故应急救援组根据事故、火灾的情况和指挥部的要求，设定紧急隔离危险区的距离，紧急隔离危险区边界警戒线为黄黑带，划分疏散区、下风向疏散区，在事故现场周围设防，加强警戒和巡逻；对在紧急隔离危险区内的交通道路进行管制，劝服通行车辆和人员绕道而行。

### 6.2.3人员紧急疏散和撤离应急措施

事故应急救援组到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生事故场所设施及周围情况依据现场环境监测结果引导和疏散现场无关人员至安全区域，在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式方法，要做的主要工作有：

（1）清点事故现场人员是否为事故发生前人数；

（2）紧急疏散非事故现场人员至安全区；

（3）作出抢救人员撤离前、撤离后的报告；

（4）通知周边居民、小区疏散撤离并告知方式方法。

### 6.2.4受伤人员现场救护、救治与医院救治

疏散人员：在疏散时，使受伤人员有次序的撤离火场。

（1）寻找人员的方法和地点：

进入室内主动呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪儿有呼救声、喘息声、呻吟声，要注意搜寻出口（如门窗、走廊等处）；在车间、实验室寻人时，注意机器和设备附近。

（2）救人的方法：

对于神志清醒，但在烟雾中辨不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出；

当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出；

遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借助消防水枪开辟出救人通道，并做好掩护；抢救人员也可以用浸湿的衣服等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

6.3应急监测

事态监测与评估在应急决策中起着重要作用。事故状态下的监测方案，包括监测泄漏、压力集聚情况，气体发生的情况，阀门、管道或其他装置的破裂情况，以及污染物的排放情况等。有关信息必须提供给应急人员，以确定选择合适的应急装备和个人防护设施。

发生事故以后，组织应急测量组及时检测分析现场环境的易燃易爆气体浓度，提供可靠的技术参数，分析事故的原因和特点，根据发生事故的类型和现场检测的数据，采取相应的对策措施。现场由总指挥统一调配，密切配合公安消防部门进行抢救，严禁冒险蛮干。努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。

### 6.3.1应急监测布点原则

由于环境污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同、因此，采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。

一般应急监测的布点原则是：

采样断面（点）的设置一般以突发性环境化学污染事故发生地点及其附近为主时必须注意人群和生活环境，考虑对饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况，反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

对被突发性环境化学污染事故所污染的地表水、地下水、大气和土壤均应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

### 6.3.2应急监测布点采样方法及监测频次

1、布点采样方法

（1）环境空气污染事故

应尽可能在事故发生地就近采样（往往污染物浓度最大，该值对于采用模型预测污染范围和变化趋势极为有用），并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、盛行风向及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同高度采样同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

（2）地表水环境污染事故

监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。采样器具应洁净并应避免交叉污染，现场可采集平行双样，一份供现场快速测定，另一份现场立刻加入保护剂，尽快送至实验室进行分析。若需要，可同时用专用采泥器（深水处）或塑料铲（浅水处）采集事故发生地的沉积物样品。

（3）地下水环境污染事故

①应以事故发生地为中心，根据本地区地下水流向采用网格法或辐射法在周围2km内布设监测井采样，同时视地下水主要补给来源，在垂直于地下水流的上方向，设置对照监测井采样；在以地下水为饮用水源的取水处必须设置采样点。

②采样应避开井壁，采样瓶以均匀的速度沉入水中，使整个垂直断面的各层水样进入采样瓶。

③若用泵或直接从取水管采集水样时，应先排尽管内的积水后采集水样。同时要在事故发生地的上游采集二个对照样品。

（4）土壤污染事故

应以事故地点为中心，在事故发生地及其周围一定距离内的区域按一定间隔圆形布点采样，并根据污染物的特性在不同深度采样，同时采集先受污染区域的样品作为对照样品、必要时，还应采集在事故地附近农作物样品。在相对开阔的污染区域采取垂直深10cm的表层土。将多点采集的土壤样品除去石块，草根等杂物，现场混合后取1-2kg样品装在塑料袋内密封。

（5）固定污染源和流动污染源

对于固定污染源和流动污染源的监测、布点，应根据现场的具体情况，在产生污染物的不同工况（部位)下或不同容器内分别布设采样点。

（6）环境化学污染事故

对于化学品仓库火灾、爆炸以及有害废物非法丢弃等造成的环境化学污染事故，由于样品基体往往极其复杂，此时就需要采取合适的样品预处理方法。

对于所有采集的样品（包括大气样品，水样品和土壤样品），应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的公司，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

2、监测频次的确定

为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。

### 6.3.3应急监测方案

当厂内发生突发环境事件造成大气、水环境污染时，应委托有资质单位对事发区域进行现场监测；当发生厂外突发环境事件造成周边环境大气、水环境污染时，事故处理完毕后应委托南昌县环境监测站进行事故处理验收监测，监测达标后方可解除预警。针对不同事故类型，制定各类环境监测方案。本公司基本应急监测方案见表6-1。

表6-1 厂内事故应急监测方案一览表

| 突发事件 类型 | 监测项目 | 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 事故 | 大气 | CO | 事故区，厂界无组织排放点，周边环境敏感点 | 事故前期间隔1小时一次随事故控制减弱，适当减少监测频次 |
| 泄漏事故 | 大气 | HCl、硫酸雾、NOx、CO、VOCs | 事故区，厂界无组织排放点，周边环境敏感点 |  |
| 污染治理设施故障事故 | 地表水 | pH、COD、氨氮、SS、BOD5 | 事故区域污水排放口和污水排入袁河处 |  |
|  | 大气 | HCl、硫酸雾、NOx、CO、VOCs | 事故区，厂界无组织排放点，周边环境敏感点 |  |

6.4应急终止

### 6.4.1应急终止条件

符合下列所有条件后，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事件产生的条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

除已启动上级应急预案需由上级政府决定应急结束外，环境污染事故应急结束由江西西林科股份有限公司环境污染事故应急指挥部实施。

### 6.4.2应急终止程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事故责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

### 6.4.3跟踪监测和评估

应急状态终止后，根据事故等级，由江西西林科股份有限公司、南昌市环境保护局环保局根据实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

6.5应急终止后的行动

### 6.5.1善后处置

善后处理组（由抢险组、医疗组、事故调查组、物质供应组组成）负责事故伤亡人员医疗救治组织和对外协调，善后处理组在接到人员伤亡的报告后第一时间赶到事发现场或医院，了解受伤人员状况，及时组织协调医院进行抢救治疗，并负责与工伤保险经办部门联系，报告工伤情况。督促安排好受伤人员的生活及陪护工作，协助做好家属安抚工作。

发生重、特大环境事件时，应组织专家对本次突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的环境进行恢复的建议。

### 6.5.2调查与评估

在事故得到控制后，善后处理组进入现场进行摄像、拍片等取证工作，开展事故调查。

应急领导小组在事故处理结束后，应编制环境应急总结报告，组织对抢险过程、应急能力等进行总结评估，找出应急预案及抢险过程中存在的不足，加强应急管理并对预案进行修订。

### 6.5.3次生灾害防护

在事故处理取证结束后，应立即对事故现场进行洗消，清洗事故现场残留物及污染物。残留物要放在指定地点保管，待事故调查结束后再行处理；污染物残液应注意收集，严禁直接排出厂界外，废水应经过污水处理站处理后汇入市政污水管网，最终进入白水湖污水处理厂。洗消工作包括现场洗消和参加救援人员的洗消。

### 6.5.4秩序恢复重建

在现场洗消结束后，由现场指挥组组织对事故中损坏的设备、设施、场所进行修复，逐步恢复正常工作。

6.6新闻发布

### 6.6.1新闻发言人

（1）江西西林科股份有限公司对外新闻发言人由应急指挥中心指定；

（2）现场对外新闻发言人由现场应急指挥部指定。

### 6.6.2新闻发布原则

在新闻发布过程中，应遵循以下原则：

（1）遵守国家法律、法规；

（2）实事求是，客观公正；

（3）发布及时，内容详实。

### 6.6.3新闻发布原则

新闻发布形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会，向媒体提供新闻稿件等。

### 6.6.4新闻发布内容

（1）内容框架

突发事件的基本情况；应急处置工作进展情况，下一步的工作计划，需要说明的有关问题。

（2）发布材料的认可

新闻发布材料由江西西林科股份有限公司应急指挥中心认可，现场新闻发言材料经现场应急指挥部认可。

7、应急培训和演练

7.1培训

公司内部应急培训分三个层次进行。

### 7.1.1部门级培训

部门级培训是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重点环节，同时也是事故早发现、早报告的关键，一般危险化学品、有毒化学品在这一层次能够及时处理而避免。

部门级培训每年开展两次，培训内容：

（1）针对可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急处理，避险、报警方法等；

（2）针对岗位可能导致的人身伤害类别，现场进行紧急救护方法；

（3）针对岗位可能发生的事故，如何采取有效控制事故和避免事故扩大化；

（4）针对岗位可能发生的事故，学会如何选择、使用防护装备和消防器材；

（5）掌握本岗位可能接触的危险化学品、有毒化学品、职业危害、急救方法。

### 7.1.2装置级培训

以设备和设施为单位，对设备和设施负责人、专业工程师、部分负责人进行培训，使每个成员熟练使用现场装备，熟悉应急救援及事故处理基本路程和方法，对事故进行可靠控制。

装置级培训每年开展两次，培训内容：

（1）包括部门培训的内容；

（2）本设备、设施各类专项应急救援预案，事故时按照预案有条不紊组织应急救援；

（3）针对设备、设施实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故扩大或失控；

（4）针对可能启动一级应急响应救援程序时，本设备、实施需采取的各类响应措施（如组织人员疏散、撤离、警戒、隔离、向中心报警等）；

（5）如何启动本设备、设施应急救援响应的程序；

（6）事故控制洗消方法。

### 7.1.3指挥级培训

应急领导小组成员及各职能组负责人，每年进行一次，培训内容包括：

（1）熟悉公司应急预案；

（2）如何启动公司应急救援预案程序；

（3）依据应急救援的职责和分工，如何组织本部门（专业组）负责的应急救援，如何与其他部门（专业组）配合；

（4）如何组织应急救援物资；

（5）申请外部救援的报警方法，以及发布事故消息、组织周边社区、村庄、政府部门的疏散方法；

（6）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场清消方法。

7.2演练

### 7.2.1桌面推演

公司应急管理办公室组织桌面推演每季度一次，参加人员为总指挥、副总指挥、指挥部各专业组应急管理人员，检验指挥员和各专业组应急管理人员应急管理职责是否明确，是否熟悉本部门以及管理业务，检验指挥部应变、协调、处置能力，预案的可行性，同时检验培训效果。

### 7.2.2功能演练

针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动。主要作用是针对应急响应功能检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力。例如指挥和控制功能演练。其目的是检测、评价多个政府部门在紧急状态下实现指挥与控制和响应能力，演练地点可选在应急指挥中心举行。

### 7.2.3实战演练

由应急指挥中心办公室策划组织实战演练，具体负责人为：总指挥（毛爱国18000214841），参加人员为总指挥、副总指挥、指挥部各专业组应急管理人员、各相关单位及应急队伍，检验预案的可实施性，检验指挥员和各专业组应急管理人员贯彻执行预案的能力，检验各种施救手段、措施、设施是否有效完好，能否满足实战需要，同时检验培训效果。

### 7.2.3.1演练内容

演练前应制定预案的演练方案，内容应包括：

（1）事故应急抢险，现场救护，危险区域隔离，交通管制，人员疏散；

（2）应急救援人员进入事故现场的防护指导；

（3）通讯和报警讯号的联络，报警与接警；

（4）与上级公司进行协调演练；

（5）新闻发布和向政府、友邻单位的通报；

（6）事故的善后处理；

（7）当时当地的气象情况对周围环境对事故危害程度的影响。

### 7.2.3.2演练的组织

（1）召开预案演练联席会，发放演练方案，讨论修改，并确定。

（2）召开预案演练指挥部成员会议，进行分工，明确职责。

（3）召开演练人员大会，进行分组、分工，明确职责，发放资料，并提出要求：

①演练人员必须按时到位，不得无故请假、迟到、早退或中途放弃；

②要求参与人员思想和精力必须高度集中，听从指挥和调度；

③要熟知自己所演练的角色及职责

④演练中要认真对待，尽心尽力，力求真实，达到预案演练的目的。

⑤搞好协调配合，做好演练工作。

### 7.2.3.3演练的安全保障

（1）指派专人负责演练中的安全保障，预测可能出现的安全问题；

（2）每一个现场，都要指定专人负责现场安全管理；

（3）做好演练中突发事故的应急准备。

### 7.2.3.4演练评估

每一次演练后都要对应急救援预案的演练内容进行检查、评价，找出其中的不足并加以改进，检查主要包括以下内容：

（1）通讯指挥系统能否正常运行；

（2）生产岗位处理步骤是否安全、有效；

（3）应急救援步骤是否安全、有效；

（4）应急救援物质是否储备充足、品种齐全、保管完好；

（5）应急救援设备、设施是否处于完好备用状态；

（6）应急救援人员是否对应急预案是否完全掌握等。

### 7.2.3.5演练总结

演练结束后应做好总结，总结内容应包括：

（1）参加演练的公司、人员和演练地点；

（2）起止时间及演练项目和内容；

（3）演练过程中的环境条件；

（4）演练动用设备、物资；

（5）演练效果及持续改进的建议；；

（6） 演练过程记录的文字、音像资料等。

### 7.2.3.6演练频次

全厂每年组织一次综合预案演练。

8、责任与奖惩

8.1责任

依照《江西西林科股份有限公司异地搬迁扩建工程项目（一期）突发环境事件应急预案》要求对应急处置工作实行行政领导责任制和责任追究制。

8.2奖励

（1）对事故应急救援工作中做出积极贡献的专业组或个人予以奖励；

（2）及时发现事故或事故隐患的专业组或个人予以奖励；

（3）能迅速投入抢险救援工作，对减少损失、防止事故扩大化的专业组和个人予以奖励；

（4）其他有利于应急救援工作表现的专业组或个人予以奖励。

具体奖励办法由企业根据具体情况予以决定。

8.3惩处

（1）未按规定采取预防措施，应急反应迟缓、应急物资不充分、应急组成员严重不足等情况予以处罚；

（2）专业技术水平不高，未能积极有效的进行事故应急救援工作的专业组或个人予以处罚；

（3）未按规定及时采取处置措施，或处置不当造成事故扩大化的专业组或个人予以处罚；

（4）迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息，或应急工作中有其他失职、渎职行为的，未按规定及时发布事故警报的队伍或个人予以处罚；

（5）其他

具体处罚办法由企业根据具体情况予以决定。

9、保障措施

9.1通信保障

（1）公司内部各生产部门或岗位均设有内线电话，岗位之间可内线通过，一般情况下可满足应急救援通讯需要；

（2）应急人员还应配备对讲机、手机等多种通讯方式，如在事故中通讯线路破坏，应立即使用其他通讯方式进行联系，公司应急组织机构成员名单及电话见附件1；

（3）在突发环境事件后，信息联络组立即赶赴现场，保证通信畅通；

（4）应急行动小组成员一律保持24小时可通讯联络状态，确保能够及时沟通信息，对讲机需防爆，以利于指挥人员与消防、抢修、抢险人联系。

（5）各生产部门、各应急救援小组配备的对讲机应经常检查，充足电，保证事故状态下使用；

（6）如果所有通讯工具出现故障，信息联络组迅速以办公室为主组成联络组，保证总指挥、应急指挥办公室、各专业救援组之间的信息畅通；

（7）公司建立有通讯广播，当发生突发事件时，可第一时间通过广播向工厂内所有员工传达危险警示，并指导有序疏散。

9.2应急物质保障

江西西林科股份有限公司应急物资见附件3。

为保障救援工作及时有效，各应急救援队伍必须根据工作职责和针对危险目标需要，准备好抢险抢修、个体防护、防堵防漏、医疗救援、通讯联络等器材，确保配备齐全，平时应有专人维护、保管、定期检查、检测。保证各项救援器材处于完好状态，确保发生紧急事件时可用、实用、好用。

9.3应急队伍保障

（1）设应急抢险组、通讯联络组、疏散警戒组、物资供应组、医疗救护组、生产处置组、应急监测组共7个小组，各组长负责本组的日常管理、建设。一旦发生事故，企业的各应急救援队员可紧急集合，参与救援。

（2）组织应急培训，切实提高应急能力。应急人员的培训，以内部培训为主。由公司应急指挥办公室组织实施、另外公司应根据需要对部分员工进行急救、消防等外部培训。

（3）组织应急演练。应急指挥办公室根据工作需要组织相应的应急演练。通过演练指挥、练协作、练技术、练战法，检验应急程序的科学性、指挥体制的合理性、人员编制的整体性、组织接口的协调性，以及某些重大技术问题。

9.4经费保障

应急救援经费应按国家相关法律法规文件等按一定比例从江西西林科股份有限公司安全生产费用中列支，安全费用不够时从成本中列支。江西西林科股份有限公司财务部在事故状态下必须保证应急救援所需的经费，经费的使用由江西西林科股份有限公司管理部门共同监督使用。

9.5医疗卫生保障

为保证医疗救护，江西西林科股份有限公司应与南昌经济技术开发区医院等建立协作关系，组建医疗救护队负责应急救援中医疗卫生工作。

9.6交通运输保障

江西西林科股份有限公司应至少配备1台车辆及驾驶员，在应急救援时可以作为人员运输、应急物资运输工具。

9.7技术保障

（1）江西西林科股份有限公司各部门应加强应急监测和应急处置的能力，保证环境污染突发事件的有效处置；

（2）在应急响应状态下，应急救援应与当地政府配合，得到当地环保、公安、医疗、交通、气象等部门的技术支持。

10附则

10.1名词与术语

### 10.1.1突发环境事件

指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危机人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的时间。

### 10.1.2环境风险

指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

### 10.1.3环境风险物质及临界量

指《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A规定的某种（类）化学物质及其数量。

### 10.1.4环境风险单元

指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

### 10.1.5环境风险受体

指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

### 10.1.6清静下水

指装置区排出的未被污染的废水，如间接冷却水的排水、溢流水等。

### 10.1.7事故排水

指事故状态下排出的含有泄漏物、以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

### 10.1.8应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

10.2预案的修订

厂内应急预案总指挥负责本预案的修订和管理，江西西林科股份有限公司应每三年对本预案进行一次修订，此外，有下列情形之一的，应当及时对本预案就行修订：

（1）单位名称、隶属关系、经济性质、法人代表等发生变化的；

（2）单位工作职责、产品方案和工艺流程、涉及环境风险物质的种类或数量、环境风险防范措施发生变化的；

（3）应急组织体系发生变化或者应急工作职责进行调整的；

（4）外部环境、可能受影响的环境受体、区域环境规划或环境功能区域发生变化的；

（5）有关环境保护和环境风险应急管理法律、法规、规章、标准或规范性文件发生变化的；

（6）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（7）突发环境事件应急处置过程中发现响应程序存在问题的；

（8）应急演练评估报告提出要求修订的；

（9）当地政府或上级主管部门要求修订的。

10.3应急预案的备案

按照环境保护部文件《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）和《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）要求，在预案报送备案前组织专家对本预案进行评估，待专家审查通过后，由江西西林科股份有限公司呈报南昌市环境保护局备案。

10.4预案的实施

本预案为首次发布，自发布之日起实施.

10.5预案解释

本预案由江西西林科股份有限公司负责解释。

11、附图与附件

建设项目所在地

附图1：企业地理位置图

附图2：企业平面布置图

附图3：企业周边敏感点分布图

附图4：企业紧急疏散示意图

附件1：项目内部应急救援指挥成员名单

| 专业分工 | 姓名 | 应急指挥职责 | 日常职务 | 手机 | 办公室电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指 挥部 | 毛爱国 | 总指挥 | 总经理 | 18000214841 | 83872165 |
|  | 任广义 | 副总指挥 | 常务副总经理 | 13879205260 | 83872617 |
| 应急抢 险组 | 宋心怡 | 组长 | 副总经理 | 13803503056 | 83872708 |
|  | 范红标 | 组长 | 工程部长 | 18170838982 | 83872627 |
|  | 徐科根 | 组员 | 维修班长 | 15879158100 |  |
|  | 刘凡 | 组员 | 101车间副主任 | 18702593859 | 83872167 |
|  | 何景法 | 组员 | 101车间副主任 | 13387097288 | 83872167 |
|  | 邹文彬 | 组员 | 102车间主任助理 | 15170053399 |  |
|  | 程洪鹏 | 组员 | 104车间副主任 | 18720082039 |  |
|  | 程真海 | 组员 | 101车间安全员 | 13755779134 |  |
|  | 刘立新 | 组员 | 101车间安全员 | 13767030739 |  |
|  | 毛忠德 | 组员 | 102车间安全员 | 17370508922 |  |
|  | 杜春华 | 组员 | 104车间安全员 | 15350218990 |  |
|  | 陈土金 | 组员 | 101车间班长 | 13065103687 |  |
|  | 黄东云 | 组员 | 101车间班长 | 13576991073 |  |
|  | 梁孙华 | 组员 | 101车间班长 | 15387738870 |  |
|  | 陈奎红 | 组员 | 101车间班长 | 13970877418 |  |
|  | 胡贤华 | 组员 | 101车间班长 | 13677910625 |  |
|  | 邹石安 | 组员 | 102车间班长 | 15270334356 |  |
|  | 谈建明 | 组员 | 102车间班长 | 15970493132 |  |
|  | 周庆涛 | 组员 | 102车间班长 | 15870608208 |  |
|  | 戚家发 | 组员 | 102车间班长 | 15180138267 |  |
|  | 鄢全球 | 组员 | 104车间班长 | 15179162396 |  |
|  | 林伟 | 组员 | 104车间组长 | 13767436621 |  |
|  | 戴伟 | 组员 | 104车间组长 | 15579134584 |  |
|  | 陈海宾 | 组员 | 104车间班长 | 15970433920 |  |
|  | 吴越强 | 组员 | 104车间组长 | 13576065931 |  |
|  | 黎光老 | 组员 | 104车间组长 | 13767074926 |  |
| 生产处 置组 | 胡德龙 | 组长 | 生产部部长 | 13767075718 |  |
|  | 王政勇 | 组长 | 生产部副部长 | 18720983161 |  |
|  | 何友桥 | 组员 | 生产部班长 | 15979168936 |  |
|  | 李星 | 组员 | 工程部主管 | 18397913692 |  |
|  | 徐英生 | 组员 | 101车间主任 | 18070073234 |  |
|  | 熊征宾 | 组员 | 102车间主任 | 13576120451 |  |
|  | 罗循柏 | 组员 | 104车间主任 | 15170496231 |  |
| 疏散警 戒组 | 苏宇 | 组长 | 副总经理 | 13601051098 | 83809360 |
|  | 石涛 | 组长 | 总经办主任 | 18970984148 |  |
|  | 赵卫东 | 组员 | 安环部副部长 | 13970020372 |  |
|  | 熊龙伟 | 组员 | 总经办 | 18970875890 |  |
|  | 杨宇飞 | 组员 | 工会 | 18979192316 |  |
|  | 邹紫辉 | 组员 |  | 13184578767 |  |
| 通讯联 络组 | 罗健 | 组长 | 安环部部长 | 18770638488 | 83872737 |
|  | 罗闯 | 组长 |  | 13755775864 |  |
| 医疗救 护组 | 曹少勇 | 组长 | 副总经理 | 13330127320 | 83809365 |
|  | 陈晓明 | 组长 | 工会主席 | 13879199909 |  |
|  | 唐建华 | 组员 | 财务部 | 15979052119 |  |
|  | 朱琪 | 组员 | 财务部 | 13755767867 |  |
|  | 周卫民 | 组员 | 司机班 | 13576236658 |  |
| 物质供 应组 | 杨进辉 | 组长 | 副总经理 | 13807911506 | 83805523 |
|  | 康禄平 | 组长 | 市场部部长 | 15979009512 |  |
|  | 张敏军 | 组员 | 安环部安全员 | 13133849081 |  |
|  | 邓锦龙 | 组员 | 仓库主管 | 15007008615 |  |
| 环境监 测组 | 林长亮 | 组长 | 质管部部长 | 13870931557 |  |
|  | 李福生 | 组长 | 质管部主管 | 13177838595 |  |
|  | 朱东明 | 组员 | 安环部安全员 | 13576125048 |  |
|  | 黄超 | 组员 | 104车间工艺员 | 15979194037 |  |
|  | 倪小苗 | 组员 | 污水班 | 18970081980 |  |

附件2：外部应急联系单位一览表

| 部门类别 | 部门 | 联络方式 | 联络人 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上级部门 | 南昌市安监局 | 电话联系 | 杨鹏 | 15170015021 |
|  | 南昌市环境保护局 | 电话联系 | 龚鹏 | 15797893952 |
|  | 南昌经济技术开发区安监局 | 电话联系 | 刘斌 | 18779707011 |
|  | 南昌经济技术开发区环保局 | 电话联系 | 张晓东 | 13907001323 |
| 外部救援 | 南昌经济技术开发区医院 | 电话联系 |  | 120 |
|  | 南昌经济技术开发区消防大队 | 电话联系 |  | 119 |
|  | 南昌市应急救援中心 | 电话联系 |  | 87830825 |
| 邻近企业和居民区 | 佳因光电材料有限公司 | 电话联系 | 胡君平 | 13755632257 |
|  | 昌北油库 | 电话联系 | 董伟 | 13870953237 |
|  | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 电话联系 | 张家宣 | 18701688242 |
|  | 苏克尔新材料有限公司 | 电话联系 | 胡君平 | 13755632257 |
|  | 江西大众重工有限公司 | 电话联系 | 王金花 | 13647000742 |
|  | 南昌双港供水有限公司 | 电话联系 | 毛鹏鸣 | 13979129613 |
|  | 港口新村 | 电话联系 | 曹木同 | 13576117672 |
|  | 白水湖管理处 | 电话联系 | 裘名清 | 15870684183 |

附件3：应急物资配备一览表

企业现有应急物资及消防设施情况一览表

| 类型 | 名称 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥设备 | 对讲机 | 12 | 应急仓库和各车间 |  |
|  | 便携式可燃气体报警器 | 10 | 应急仓库和各车间 |  |
|  | 便携式照明灯 | 10 | 应急仓库 |  |
|  | 应急车辆 | 2 | 车库 |  |
|  | 隔离警示带 | 20 | 应急仓库 |  |
|  | 风向标 | 6 | 各建筑物 |  |
| 应急防护设备 | 防护服 | 8 | 应急仓库和各车间 |  |
|  | 空气呼吸器 | 11 | 应急仓库和各车间 |  |
|  | 防毒面具 | 20 | 应急仓库和各车间 |  |
|  | 防护眼镜 | 20 | 应急仓库 |  |
|  | 防护手套 | 20 | 应急仓库 |  |
|  | 耐酸碱雨鞋 | 10 | 应急仓库 |  |
|  | 安全帽 | 20 | 应急仓库 |  |
| 消防设施 | 干粉灭火器 | 346 | 各建筑物 |  |
|  | 消防水泵 | 2 | 消防泵房 |  |
|  | 消火栓 | 186 | 全公司 |  |
|  | 安全绳 | 10 | 应急仓库 |  |
|  | 消防服 | 6 | 中控室 |  |
|  | 消防沙 | 2m3 | 储罐区 |  |
| 泄漏控制设备 | 堵漏器材（专用扳手、密封用带、铁箍、堵头、盲板等） | N个 | 五金仓库 |  |
|  | 抽水泵 | 2 | 五金仓库 |  |
|  | 吸油毯 | N块 | 五金仓库 |  |
| 医疗救护仪器药品 | 急救箱 | 6 | 应急仓库和各车间 |  |
|  | 洗眼器 | 18 | 各车间及罐区 |  |
|  | 氧气呼吸器 | 4 | 101、104车间 |  |
|  | 担架 | 2 | 应急仓库 |  |
| 监测和检测 设备 | COD水质检测仪 | 1 | 质管部 |  |
|  | 总磷水质检测仪 | 1 | 质管部 |  |
|  | PH检测仪 | 1 | 质管部 |  |
|  | 红外线温枪 | 5 | 各车间 |  |

本项目拟增加的应急物资一览表

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 雨季堵漏、排渍、抢险设施 | 若干 | 按需配置 |
| 粘贴式堵漏工具 | 若干 | 管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业，无火花材料 |
| 消防沙、灭火器等灭火物资 | 若干 | 使用之后应及时补充，确保所有生产设施、储存单元附近的灭火器材随时可用 |
| 便携式气象仪 | 1 | 快速检测气象参数 |

附件4：重点岗位应急处置卡

| 岗位名称 |  |  | 硫酸浓缩脱硝岗位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位存在的危险性分析 |  | 应急处置措施 |  |  |  |  |
|  |  | 1、停止作业：判断发生事故的原因，作出事故处理的大致概念，确定是全面停车或部分停车，厂区内正在进行的动火或高处等作业，应立即停止，并迅速告知车间负责人。 2、人员救护：吸入酸雾应立即脱离现场，休息，半直立体位，必须进行人工呼吸和医务护理；皮肤接触后应脱去污染的衣服，用大量水迅速冲洗，并给予医疗护理；误服后漱口，大量饮水，不要催吐，并给予医疗护理。 3、人员撤离：在出现险情并无法控制时立即通知周围所有人员迅速撤离，人员疏散时一定要向上风向或侧风向进行(避免横穿危险区域)，快速转移至安全区域。 4、现场处置（1）如果硫酸在脱硝釜脱硝过程中出现真空度慢慢下降，立即关闭进蒸汽阀停止升温，并迅速打开冷却水进水阀降温，当真空度消失过快，并且压力继续上升到正压时，迅速打开紧急排空阀，立即通知周围所有人员迅速撤离到安全地方。（2）如果脱硝釜底阀或管道有漏，所有升温或加热装置立即停止升温或加热，并迅速打开冷却水进水阀降温，做好收集泄漏硫酸的准备工作，防止污染环境(如果是连续脱硝釜有漏，并停止硫酸泵进料。然后关闭有漏装置的进料阀，打开硫酸应急釜进料阀，慢慢打开脱硝釜放空阀，让泄漏脱硝釜的硫酸快速转入硫酸应急釜)。（3）如果事故只是爆破喷料泄漏——撤离危险区域，待釜内压力泄完确定安全情况下，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱工作服；切断泄漏源，防止进入下水道，及时清洗被喷酸的设备、设施及地面，防止损坏设备、设施及地面。且及时收集废酸和废水，可将泄漏液收集在可密闭容器中或用沙土、干燥石灰混合后回收，回收物应安全处置，可加入片碱—消石灰溶液中和；大量泄漏应构筑围堤或挖坑收集，用泵转移至槽车内，残余物回收运至废物处理场所安全处置，防止污染环境。 |  |  |  |  |
| 1.中毒、灼伤：硫酸泄漏 2、火灾、爆炸：浓硫酸与易燃物质混存 |  |  |  |  |  |  |
| 配备的劳动防护用品 |  |  |  |  | 应急物资 |  |
| 防酸碱工作服、安全帽、防酸手套、防酸面罩、防护眼镜、防酸胶靴等。 |  |  |  |  | 干粉灭火器；正压自给式呼吸器等；担架、氧气袋、酸灼伤用烫伤膏等应急药品若干；抢修用工具，如活动扳手、管钳等。 |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 内部 | 生产副总 |  |  | 生产副部长 |  | 车间主任 |
|  | 任广义 13879205260 |  |  | 胡德龙 13767075718 |  | 熊征兵 13576120451 |
| 外部 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |  | 报警电话 |
|  | 119 |  |  | 120 |  | 110 |

| 岗位名称 |  |  | 硝酸异辛酯反应岗位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位存在的危险性分析 |  | 应急处置措施 |  |  |  |  |
|  |  | 1、停止作业：当现场出现事故情况时，应立即停止作业。 2、事故报告：应立即报告班长或者车间主任。 3. 人员疏散：将无关人员和受伤人员撤离至安全区域，同时指导员工做好个人防护。 4. 应急措施：（1）根据液体和烟气流动扩散的影响区域划定警戒区，一定要把握住风向。如有皮肤接触者，立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。眼睛接触者，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。吸入者，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。食入者，用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。（2）应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。（3）喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。勿使水进入包装容器内。（4）小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物（5）大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用飞尘或石灰粉吸收大量液体。用农用石灰(CaO)、碎石灰石(CaCO3)或碳酸氢钠(NaHCO3)中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |
| 异辛醇、混酸或C99 泄漏、腐蚀、灼烧 |  |  |  |  |  |  |
| 配备的劳动防护用品 |  |  |  |  | 应急物资 |  |
| 自吸过滤式防毒面具(全面罩)、化学安全防护眼镜、适当的防护服、防护眼镜、橡胶耐酸碱手套、防酸胶靴等。 |  |  |  |  | 干粉、二氧化碳灭火器；空气呼吸器、防酸服、防酸手套、防毒面罩、防护眼镜、防酸胶靴等；担架、氧气袋、酸灼伤用烫伤膏等应急药品若干等。 |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 内部 | 生产副总 |  |  | 生产副部长 |  | 车间主任 |
|  | 任广义 13879205260 |  |  | 胡德龙 13767075718 |  | 熊征兵 13576120451 |
| 外部 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |  | 报警电话 |
|  | 119 |  |  | 120 |  | 110 |

| 岗位名称 |  |  | CO造气岗位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位存在的危险性分析 |  | 应急处置措施 |  |  |  |  |
|  |  | 1、停止作业：当现场出现CO泄漏或火灾后，应立即停止作业。 2、事故报告：应立即报告班长或者车间主任。 3、人员疏散：应立即将无关人员或受伤人员撤离至安全区域。 - 4、应急措施:（1）当CO泄漏后，未着火，应立即停止产生CO气体的作业，关闭相应的阀门，疏散泄漏污染区人员至上风向，并隔离直至气体散尽，切断火源。应急人员穿防护服，戴呼吸器，喷雾状水稀释、溶解、抽排（室内）或强力通风（室外）。（2）若有中毒人员，则应立即将其撤离现场至安全区域，呼吸困难时给输氧，呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术，待专业医护人员来后处置。（3）如引起火灾后，则使用湿草（麻）袋、黄泥、专用灭火器灭火，涉及或危及电器着火，应立即切断电源。若一氧化碳着火引导设备烧红，应逐步喷水降温，切忌大量喷水骤然冷却，以防设备变形，加大恢复难度，遗留后患。一氧化碳设施着火时，应逐渐降低一氧化碳压力，通入大量氮气，严禁突然关闭一氧化碳阀门，以防回火爆炸。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。如果事故造成人员伤亡或引起火灾、爆炸、泄漏等二次事故，按公司事故应急预案处置。如事故超出公司控制范围，应当撤离所有人员，由当地消防机构及专业应急队伍处置。 |  |  |  |  |
| 1.中毒：CO泄漏引起中毒 2、火灾、爆炸：CO泄漏后遇明火发生火灾、爆炸 |  |  |  |  |  |  |
| 配备的劳动防护用品 |  |  |  |  | 应急物资 |  |
| 防护服、工作服、安全帽、防护用具、防毒面具、呼吸保护装置、防护眼镜等。 |  |  |  |  | 湿草（麻）袋、黄泥、干粉灭火器等专用灭火器；水泵、排水管；正压隔绝式呼吸机、防毒面罩等；担架、氧气袋、急救医药箱等。 |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 内部 | 生产副总 |  |  | 生产副部长 |  | 车间主任 |
|  | 任广义 13879205260 |  |  | 胡德龙 13767075718 |  | 罗循柏 15170496231 |
| 外部 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |  | 报警电话 |
|  | 119 |  |  | 120 |  | 110 |

| 岗位名称 |  |  | CO压缩岗位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位存在的危险性分析 |  | 应急处置措施 |  |  |  |  |
|  |  | - 停止作业：当现场出现事故时，应立即停止作业。 2、事故报告：应立即向班长或者车间主任报告。 3. 人员疏散：应立即将无关人员和受伤人员撤离至安全区域， 4、应急措施：（1）当操作过程中出现事故情况时，应立即按停机程序停机，待维修。 |  |  |  |  |
| 1.压缩机有剧烈的敲击声和冲击声 2.当某一级压力大大提高并继续上升时 3.进出水温度上升超过规定值时 4.各级安全阀跳开时 5.压力表不正常时 |  |  |  |  |  |  |
| 配备的劳动防护用品 |  |  |  |  | 应急物资 |  |
| 安全帽、防护手套、防尘口罩、防毒口罩、防毒面具等。 |  |  |  |  | 消防栓、干粉灭火器等；防毒面具或空气呼吸器、防毒面罩等；担架、氧气袋、急救医药箱等；抢修用工具等。 |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 内部 | 生产副总 |  |  | 生产副部长 |  | 车间主任 |
|  | 任广义 13879205260 |  |  | 胡德龙 13767075718 |  | 罗循柏 15170496231 |
| 外部 | 火警电话 |  |  | 急救电话 |  | 报警电话 |
|  | 119 |  |  | 120 |  | 110 |

附件5：与会人员签到表

附件6：应急预案评审表

附件7：应急预案评审意见