江西铃格有色金属加工有限公司

突发环境事件应急预案批准页

| 编制： |  | 余云霞 |
| --- | --- | --- |
| 复核： |  | 黄文俊 |
| 审核： |  | 黄小华 |
| 批准： |  | 刘建龙 |

江西铃格有色金属加工有限公司

突发环境事件应急预案发布令

公司全体同仁：

为贯彻以人为本，预防为主的方针，提高公司应对突发环境事件和险情的处置能力，提升公司应急管理水平，保证员工生命财产安全，保护生态环境和资源，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》、《危险化学品名录》、《国家危险废物名录》等法律、法规及相关文件，本公司制定了突发环境事件应急预案。

公司突发环境事件应急预案是公司应急管理工作纲领性文件，明确了公司应急机构及职责，建立了应急指挥系统及应急响应程序，是指导应急管理工作指南，各部门要认真贯彻和学习，确保公司应急管理工作得到有效落实。

本突发环境事件应急预案，于批准发布日期起实施。

江西铃格有色金属加工有限公司

总经理（签字）：

目录

第一部分：突发环境事件综合应急预案	1

1 总则	2

1.1 编制目的	2

1.2 编制依据	2

1.3 适用范围	6

1.4 事件分级	6

1.5 工作原则	7

1.6 应急预案体系	8

1.7 预案衔接	9

2 基本情况	11

2.1 企业概况	11

2.2 污染源及其防治措施	12

2.3 环境概况	15

3 环境风险辨识	18

3.1 环境风险物质	18

3.2 生产工艺与环境风险控制水平	19

3.3 环境风险受体	19

3.4 环境风险等级	20

3.5 环境风险分析	20

4 组织机构和职责	21

4.1 组织机构	21

4.2 职责	21

5 预防、预警	24

5.1 预防	24

5.2 预警	25

6 信息报告与通报	29

6.1 内部报告	29

6.2 信息上报	31

6.3 事故报告内容	33

7 应急响应	34

7.1 响应分级	34

7.2 响应程序	35

7.3 应急处置	36

7.4 应急终止	44

8 信息公开	48

8.1 信息发布主要内容	48

8.2 公开方式	48

8.3 公开程序及负责人	48

8.4 通报原则	49

9 后期处置	50

9.1 善后处置	50

9.2 调查与评估	51

9.3 恢复重建	52

10 保障措施	53

10.1 应急通信与信息保障	53

10.2 应急队伍保障	53

10.3 应急装备保障	53

10.4 其他保障	54

11 预案管理	57

11.1 培训	57

11.2 演练	62

11.3 责任与奖惩	64

11.4 评估及修订	65

11.5 备案	66

11.6 签署发布	67

11.7 预案实施	67

12 附则	68

12.1 术语、符号和代号	68

附图1 企业地理位置图	69

附图2 厂区平面布置图	70

附图3 周边大气环境风险受体分布图	71

附图4 企业风险单元分布图	72

附图5 公司应急疏散路线图	73

附图6 应急物质分布图	74

附件1 环评批复	75

附件2 应急指挥部成员组成及联系方式	81

附件3 公司外部救援机构联系电话	82

附件4 应急物质清单	83

附件5 公司突发环境事件信息通告表	84

附件6 应急预案培训考核表	85

附件7 应急预案修改说明表	86

第二部分：突发环境事件专项应急预案	87

火灾爆炸事故专项应急预案	88

1 事故风险分析	88

2 应急机构及职责	88

3 处置程序	88

3.1 信息报告与通知	88

3.2 信息上报	88

3.3 响应分级	89

3.4 响应程序	89

3.5 应急指挥和救援	89

3.6 扩大应急响应	90

4 处置措施	91

4.1 应急处置基本原则	91

4.2 应急处置措施	92

危化品泄漏事故专项应急预案	95

1 事故风险分析	95

2 应急机构及职责	95

3 处置程序	95

3.1 信息报告与通知	95

3.2 信息上报	95

3.3 响应分级	96

3.4 响应程序	96

3.5 应急指挥和救援	96

3.6 扩大应急响应	97

4 处置措施	98

4.1 应急处置基本原则	98

4.2 应急处置措施	99

第三部分：突发环境事件现场处置方案及处置卡	102

现场处置方案	103

应急处置卡	105

铝灰遇水引起氨气中毒	105

第四部分：突发环境事件应急预案编制说明	107

1 编制目的	108

2 编制原则	108

3 编制过程概述	108

4 重点内容说明	110

5 桌面推演情况说明	110

5.1 演练目的	110

5.2 演练安排	111

5.3 演练内容	111

5.4 救援基本原则	111

5.5 组织机构及组成人员	111

5.6 指挥部有关人员职责	111

5.7 演练程序	111

5.8 总指挥讲话	113

5.9 演练结束	113

5.10 演练工作要求	113

6 评审况说明	115

第五部分：突发环境事件风险评估报告	116

1 前言	117

1.1 工作由来	117

1.2 评估程序	118

1.3 环境风险评估的一般要求	119

1.4 术语与定义	120

2 总则	121

2.1 编制原则	121

2.2 编制依据	121

3 资料准备与环境风险识别	126

3.1 企业基本信息	126

3.2 企业周边环境风险受体情况	132

3.3 涉及环境风险物质情况	135

3.4 生产工艺及评估	137

3.5 安全生产管理	142

3.6 现有环境风险防控与突发环境事件发生情况	144

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	149

4 突发环境事件及后果分析	150

4.1 突发环境事件情景分析	150

4.2 突发环境事件情景源强分析	151

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	152

4.4 突发环境事件危害后果分析	158

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	160

5.1 环境风险管理制度	160

5.2 环境风险防控与应急措施	161

5.3 环境应急资源	161

5.4 历史经验教训总结	161

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	162

6 完善环境风险防控和应急措施的建议与实施计划	163

7 企业突发环境事件风险等级	165

7.1 突发大气环境事件风险分级	166

7.2 突发水环境事件风险分级	169

7.3 企业突发环境事件风险等级确定与调整	171

第六部分：突发环境事件应急资源调查报告	173

1 编制目的	174

2 突发环境事件类型及所需应急资源配置	175

2.1 环境风险物质及环境风险源	175

2.2 突发环境事件类型及扩散途径	175

2.3 所需应急资源配置	175

3 环境应急人力资源调查	176

3.1 企业内部应急队伍	176

3.2 外部救援人力资源	179

4 环境应急设施装备调查	181

5 环境应急相关保障调查	182

5.1 经费保障	182

5.2 交通运输保障	183

5.3 治安保障	183

5.4 技术知识保障	183

5.5 医疗保障	183

5.6 后勤保障	184

6 结论	185

6.1 现状	185

6.2 存在问题	185

6.3 需补充、完善应急物资及装备	185

第七部分：突发环境事件应急预案评审意见	186

# 第一部分：突发环境事件综合应急预案

总则

编制目的

环境应急预案是指针对本企业生产的特点，为了加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染、放射性污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

本次应急预案编制目的为：

1、有效提高本公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制；

2、切实加强和规范环境风险源的监控和环境污染事件应急的措施，全面控制和消除污染，维护自然生态环境，保障人民身心健康，确保社会稳定和环境安全；

3、预防重大污染事故的发生，对已发生的污染事故能迅速、有效、妥善处理，防止重大污染事故的发生，减少事故危害、损失和影响。

编制依据

法律法规、规章

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（6）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日实施）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年6月5日施行）；

（8）《中华人民共和国特种设备安全法》（2014年1月1日施行）；

（9）《突发环境事件调查处理办法》（2015年3月1日施行）；

（10）《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办[2014]118号，2014年12月31日）。

（11）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日）；

（13）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日实施）；

（14）《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日施行）；

（15）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日施行）。

（16）《国务院关于加强应急管理工作的意见》（国发[2006[24号，2006年6月15日发布）；

（17）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日发布）；

（18）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013[101号，2013年10月25日发布）；

（19）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；

（20）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）（环发[2015]4号，2015年1月8日施行）；

（21）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号，2015年3月1日施行）；

（22）《江西省突发环境事件应急预案》；

（23）《江西省突发事件应对条例》（2013年7月27日发布）；

（24）《江西省环境污染防治条例》（2009年1月1日施行）；

（25）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）

（26）《南昌市突发公共事件总体应急预案》；

（27）《南昌市突发环境事件应急预案》。

标准、规范性文件

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（2）《国家危险废物名录》（中华人民共和国环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行）；

（3）《危险货物品名表》（GB 12268-2012）；

（4）《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）；

（5）《危险废物鉴别标准急性毒性初筛》（GB 5085.2-2007）；

（6）《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）；

（7）《危险废物鉴别标准易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）；

（8）《危险废物鉴别标准反应性鉴别（GB 5085.5-2007）；

（9）《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6-2007）；

（10）《危险废物鉴别标准通则（GB 5085.7-2007）；

（11）《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T 298-2007)；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)；

（13）《环境空气质量标准》（GB3 095-2012）；

（14）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（15）《工业企业设计卫生标准》(TJ 36-79)；

（16）《地下水质量标准》(GB/T 14848-2018)；

（17）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（18）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（19）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（20）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求；

（21）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求：

（22）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.2-2007）；

（23）《危险化学品名录（2015版）》（2015年5月1日起实施）；

（24）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）（2011年1月1日起实施）;

（25）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）.

其他文件

（1）《江西铃格有色金属加工有限公司年产100万套DCT及AMT变速箱壳体建设项目环境影响报告书》（2015年6月）；

（2）《江西省环境保护厅关于江西铃格有色金属加工有限公司年产100万套DCT及AMT变速箱壳体建设项目环境影响报告书的批复》（赣环评字〔2015〕85号）

（3）其他资料。

适用范围

本预案适用于本公司在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的人为或自然因素造成的废气、废水、固废、危险化学品、有毒化学品等环境污染、破坏事件以及发生的火灾、泄漏等事故及所造成的伴生或者次生环境污染事故。

事件分级

为了有效处置各类环境应急事故，依据应急事故可能造成的危害程度、波及范围、影响力大小、人员及财产损失等情况，本公司应急事故划分为：重大（Ⅰ级）、较大（Ⅱ级）和一般（Ⅲ级）。

一般事故（Ⅲ级）：主要指造成直接经济损失50万以下，未造成人员受伤中毒、中毒或者重伤，未造成人员死亡，或事故危害在厂区范围内，经自救或组织救援能予以控制，并无进一步发展趋势；或未对环境造成危害。

较大事故（Ⅱ级）：主要指造成直接经济损失在50万元以上200万以下，造成人员轻度伤害，未造成人员受伤中毒、中毒或者重伤的，未造成人员死亡，或事故危害在厂区范围内，经自救或组织救援能予以控制，并无进一步发展趋势；或未对环境造成危害。

重大事故（Ⅰ级）：主要指造成直接经济损失在200万元以上；或造成人员受伤中毒、中毒或者重伤；或造成人员死亡；或对环境造成危害。

表 1-1企业突发性环境事件的等级划分

| 等级 | 预警 等级 | 响应 等级 | 人员伤亡情况 | 财产损失情况 | 疏散转移人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般事故 | III级 | III级 | 无人员受伤或死亡 | 直接经济损失50万以下 | 不需要转移人员 |
| 较大事故 | II级 | II级 | 有人员受伤（轻度伤害）但无死亡 | 直接经济损失50万以上200万以下 | 需要转移人员超过公司总人数的1/4 |
| 重大事故 | I级 | I级 | 有人员受伤（中毒或重伤）但无死亡 | 直接经济损失200万以上 | 需要转移人员超过人员总人数的2/3 |

注：因环境污染而致人死亡，不同于普通安全生产，是较严重的后果，因此，死亡人数的等级划分较安全生产相对严格。

工作原则

突发环境事件应对工作坚持预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，企业自救、属地管理，整合资源、联动处置的原则。突发环境事件发生后，公司各负责人及小组成员坚持自救为主，以人为本的基本原则，立即自动按照职责分工和相关预案开展应急处置工作。

1、预防为主，减少危害。

增强忧患意识，高度重视突发环境事件，居安思危，常抓不懈，防患于未然。坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，作好应对突发环境事件的思想准备、预案准备、组织准备以及物资准备等。

2、统一领导，分级负责。

在南昌市生态环境局和公司应急指挥部的统一领导下，公司应急指挥中心负责现场指挥突发环境事件的应急救援工作。公司有关部门按照各自职责和权限，负责事故的应急处置工作。突发环境事件发生后，当地立即自动按照职责分工和相关预案开展应急处置工作。

3、企业自救，属地管理。

企业自身积极做好应对突发环境事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本公司和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

4、整合资源，联动处置。

整合现有突发环境事件的监测、预测、预警等信息系统，建立网络互联、信息共享、科学有效的防范体系；整合现有突发环境事件应急指挥和组织网络，建立统一、科学、高效的指挥体系；整合现有突发环境事件应急处置资源，建立分工明确、责任落实、常备不懈的保障体系。建立和完善联动协调制度，加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。

应急预案体系

公司按照上级环保部门要求，认真学习了《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》、《江西省突发公共事件总体应急预案》、《江西省突发环境事件应急预案》、《南昌市突发公共事件总体应急预案》、《南昌市突发环境事件应急预案》制订了公司突发环境事件应急预案体系。根据环境风险等级评估结果，本公司为较大风险企业，因此需要编制综合应急预案、专项应急预案和现场应急处置方案。

事故发生后，立即启动我公司应急预案采取切断或者控制污染源以及其他防止危害扩大的必要措施，及时通报可能受到危害的单位和居民，同时上报政府和主管部门，部门预案、政府预案启动后，公司各部门无条件服从政府总指挥部调动，提供各方面的支持。

综合预案是总体、全面的预案，主要阐述公司应急救援的方针、应急组织机构及相应的职责、应急行动的总体思路和程序，作为我公司应急救援工作的基础和总纲，对没有预料的突发危险情况也起到应急指导作用。

综合应急预案

综合预案是总体、全面的预案，主要阐述公司应急救援的方针、应急组织机构及相应的职责、应急行动的总体思路和程序，作为我公司应急救援工作的基础和总纲，对没有预料的突发危险情况也起到应急指导作用。

专项应急预案

主要针对某种特定或具体的事故、事件的应急处置而制定的专项救援预案。我公司制定的专项应急预案有：

1）危险化学品泄漏专项应急预案；

2）火灾、爆炸事故专项应急预案；

现场处置方案及处置卡

现场处置方案，体现“应急处置”的核心，指导事故现场的设备、装置及岗位人员的应急操作。我公司针对性的现场处置方案及处置卡有：

1）废水超标排放现场处置方案；

2）废气超标排放现场处置方案；

3）危险废物处置卡。

预案衔接

突发环境事件发生时必然会伴随着突发安全事故，在落实完善突发环境事件措施的同时，必须考虑到安全事故的处置，二者相互配合，相互支撑，将事故伤害降到最低。同时，与《江西省突发环境事件应急预案》、《南昌市突发环境事件应急预案》、《南昌市突发公共事件总体应急预案》、生产安全应急预案互相配合。

基本情况

企业概况

江西铃格有色金属加工有限公司由江铃汽车集团公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、江西力鼎实业有限公司合资成立。2015年5月江西铃格有色金属加工有限公司在江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园内新建年产100万套DCT及AMT变速箱壳体建设项目。根据建设单位在江西省的投资规划，江西铃格有色金属加工有限公司于2016年9月开始动工建设，2017年6月完成年产60万套DCT变速箱壳体建设项目。

江西铃格有色金属加工有限公司基本信息详见下表 2-1。

表 2-1企业基本信息

| 企业名称 |  | 江西铃格有色金属 加工有限公司 |  |  | 法人代码 | 91360108322283154U |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 刘建龙 |  | 邮政编码 | 330000 | 厂区面积 | 102000平方米 |
| 联系人 |  | 黄文俊 |  | 电话 | 13879119967 | 电子邮箱 | / |
| 单位地址 |  | 江西南昌市经济开发区白水湖工业园内 |  |  |  |  |  |
| 所在工业园区 |  | 南昌市经济开发区白水湖工业园 | 地理坐标 |  | 经度：115°52′56.83″ 纬度：28°46′57.74″ |  |  |
| 年运行天数（天） |  | 330 | 主要业务 |  | 60万套DCT变速箱壳体 |  |  |
| 登记注册类型 |  | 有限公司 |  |  | 企业规模 | ○大型 ●中型 ○小型 |  |
| 投产时间 |  | 2017年6月 |  |  | 最新改扩建时间 | / |  |
| 废水排放量（吨） |  | 200m³/d |  |  | 废水排放去向 | 工业废水集中处理厂 |  |
| 环境事故发生情况 |  | 无 有，其中火灾次数： 爆炸次数： 泄漏次数： |  |  |  |  |  |
| 近三年突发环境事件发生情 | 发生时间 | 事故维持时间（小时） | 发生工段 |  | 事件描述（损失、伤亡、影响范围、处置措施、整改措施） |  | 原因及经验教训 |
|  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 日常管理情况 |  | 是否已编制环境应急预案 |  |  |  |  | ○是 ●否 |
|  |  | 年环境安全培训次数（次/年） |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 年环境应急演练次数（次/年） |  |  |  |  | 2 |

污染源及其防治措施

废水

废水包括：含脱模剂废水、清洁废水、地面冲洗废水、喷淋废水和生活污水。废水进入厂区自建的污水处理系统处理，处理达标后排入市政管网。

含脱模剂废水：是压铸过程中，脱模剂与水以1:100比例混合产生的废水，主要污染物为COD、BOD5、石油类、SS。

清洗废水：是项目工件清洗包括机械加工中间清洗产生的废水，主要污染物为COD、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂。

地面冲洗废水：是车间清洗地面产生的废水，主要污染物为COD、BOD5、石油类、SS。

喷淋废水：是打磨工序、抛光工序的水喷淋装置排放的废水，该部分废水循环使用，定期排放，主要污染物为SS。

生活污水：主要来自办公及生产人员，主要污染物为为COD、BOD5、氨氮、动植物油、SS等。

表 2-2废水情况一览表

| 污染物类型 | 来源 | 主要污染项目 | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含脱模剂废水 | 压铸 | COD、石油类、SS、BOD5 | 调节池、隔油池、沉淀池、厌氧池、生化池、终沉池 | 园区污水管网 |
| 清洗废水 | 清洗机械 | COD、石油类、阴离子表面活性剂、BOD5 |  | 园区污水管网 |
| 地面冲洗废水 | 部分车间 | COD、石油类、SS、BOD5 |  | 园区污水管网 |
| 喷淋废水 | 水喷淋装置 | SS |  | 园区污水管网 |
| 生活污水 | 生活区 | COD、石油类、SS、氨氮、总磷、BOD5 |  | 园区污水管网 |

废气

有组织废气包括：熔化炉烟气、铝灰分离废气、打磨废气、抛光废气、抛丸废气、浇铸废气。

熔化炉烟气：2台熔炉以天然气为燃料，燃烧产生主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，废气经2套布袋除尘器废气治理系统处理，处理后通过1根高20m的排气筒外排。

铝灰分离废气：熔铝炉渣在铝灰分离机上进行分离，分离过程中会产生粉尘，粉尘经引风机作用，于熔化炉烟气也一并进入1套布袋除尘器废气治理系统处理，处理后通过1根高20m的排气筒外排。

打磨废气：打磨过程中产生的主要污染物为粉尘，工序上设置集气罩，粉尘经收集后通过湿式除尘器净化后，分别通过3根15m高排气筒排放。

抛光废气：抛光过程中产生的主要污染物为粉尘，抛光车间设置集气罩，粉尘经收集后通过湿式除尘器净化后，通过1根15m高排气筒排放。

抛丸废气：钢丸强烈地喷向金属制品表面，利用磨料强力的撞击对金属制品进行打磨，打磨过程中会产生废气，废气的主要污染物为金属氧化粉尘。抛丸废气经湿式除尘器除尘后通过1根15m高排气筒排放。

浇铸废气：浇铸过程中产生的浇铸废气经湿式除尘器净化后，通过1根15m高排气筒排放。

无组织废气主要包括：未能完全收集的熔化车间废气、压铸脱模剂挥发产生的废气（以非甲烷总烃计）、平整过程产生的粉尘。

表 2-3废气情况一览表

| 污染物类型 | 来源 | 主要污染项目 | 治理设施 | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔化炉烟气 | 熔炉 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 布袋除尘 | 高空排放 |
| 铝灰分离废气 | 铝灰分离机 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 高空排放 |
| 打磨废气 | 打磨工序 | 粉尘 | 湿式除尘器 | 高空排放 |
| 抛光废气 | 抛光车间 | 粉尘 | 湿式除尘器 | 高空排放 |
| 抛丸废气 | 喷丸室 | 粉尘 | 湿式除尘器 | 高空排放 |
| 浇铸废气 | 浇铸设备 | 粉尘 | 湿式除尘器 | 高空排放 |

噪声

噪声污染主要来源于机加工、压铸等生产设备及冷却塔、空压机等辅助设备噪声。

该项目选用低噪声的生产设备、加强设备维护管理、对设备做减震处理，能够有效的减少噪声对周边环境的影响。

固体废弃物

固体废物主要是熔铝炉渣、压铸过程产生边角料、机械加工过程中产生的金属碎屑、铝金属边角料、次品、废乳化液、废矿物油以及废水处理油泥、布袋除尘收集的粉尘、水喷淋装置残渣、生活垃圾和呋喃树脂砂。

熔铝炉渣经分离机分离后废铝返回熔炉利用，铝灰为一般工业固废，暂存在一般固废暂存库暂存，外售处置；

机械加工过程中产生的金属碎屑为一般工业固废，可收集后出售；

铝金属边角料、次品为一般工业固废，可收集后返回熔炉利用可返回熔炉利用；

布袋除尘收集的粉尘为一般工业固废，暂存在一般固废暂存库暂存，外售处置；

水喷淋装置残渣为一般工业固废，可收集后出售；

废乳化液是切削液部分物质发生氧化或分解后变质、发臭而产生的，属于危险废物，收集后暂存在危险废物暂存库暂存，交由有资质单位处置；

废矿物油是设备检修和更换润滑油产生的危险废物，暂存在危险固废库房内，定期交由有资质的单位外运处置；

含油废水处理设施产生的油泥属于危险废物，暂存在危险固废库房内，定期交由有资质的单位外运处置；

生活垃圾主要为纸屑、塑料袋，交环卫部门统一收集处理；

呋喃树脂砂：经清理后回用。

表 2-4固废情况一览表

| 名称 | 设计产生量（t/a） | 实际产生量 （t） | 固废编号 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔铝炉渣 | 348 | 211.2 | 一般固废 | 收集后回炉利用 |
| 铝灰/粉尘 |  | 8.8 | 一般固废 | 收集、暂存后外售处置 |
| 边角料、次品 | 582 | 348 | 一般固废 | 返回熔化炉利用 |
| 水喷淋残渣 | 144 | 82 | 一般固废 | 收集后出售 |
| 金属碎屑 | 114 | 66 | 一般固废 | 收集后出售 |
| 含油废水油泥 | 6.61 | 3.8 | HW08 | 收集、暂存后交由有资质的单 位处理，矿物油循环使用，废弃量较少 |
| 废乳化液 | 10 | 6 | HW09 |  |
| 废矿物油 | 100 | 0.8 | HW08 |  |
| 生活垃圾 | 156 | 120 | 一般固废 | 交环卫部门统一收集处理 |
| 呋喃树脂砂 | / | 48 | 一般固废 | 清理后回用 |

环境概况

功能区划、环境质量标准

（1）地表水环境功能区划

按环境地表水质量功能区分类，本项目附近地表水为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）地下水环境功能区划

项目所在地地下水水质保护目标为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）大气环境功能区划

按环境空气质量功能区分类，评价区属二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

（4）声环境功能区划

按环境声质量功能区分类，项目所在区域为声环境为3类区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准。

（5）区域环境功能区划属性

本项目所在区域环境功能属性表见下表。

表 2-5项目所在区域环境功能属性表

| 编号 | 项 目 | 属 性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 地表水水体评价区为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 |
| 3 | 声环境功能区 | 项目所在区域为声环境为3类区，评价区域内环境噪声标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准。 |
| 4 | 是否饮用水源保护区 | 否 |
| 5 | 是否自然保护区 | 否 |
| 6 | 是否风景名胜区 | 否 |
| 7 | 是否森林公园 | 否 |
| 8 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 9 | 是否风景名胜保护区、特殊保护区（政府颁布） | 否 |
| 10 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 11 | 是否生态敏感与脆弱区 | 否 |
| 12 | 是否人口密集区 | 否 |
| 13 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 15 | 是否污水厂集污范围 | 否 |
| 16 | 是否两控区 | 否 |

周边环境敏感点

1、大气环境风险受体

根据环评报告及对周围环境的调查统计公司厂址周围5000m范围内大气环境风险受体一览表，大气环境风险受体分布详见附图3。

表 2-4大气环境风险受体一览表

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 方位 | 距厂界最近距离（m） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 港口新村曹家村 | S | 620 | 150户，500人 |
|  | 北山村 | S | 200 | 570户，2000人 |
|  | 南昌监狱 | E | 1600 | 116人 |
|  | 花桥头 | NE | 1400 | 10户，35人 |
|  | 五联村 | W | 1100 | 100户，380人 |
|  | 高椅山 | NW | 1200 | 35户，100人 |
|  | 南昌理工学院 | NW | 2100 | / |
|  | 华东交通大学 | N | 3500 | / |
|  | 江西理工大学（南昌校区） | N | 4200 | / |
|  | 江西农业大学南昌商学院 | NW | 4300 | / |
|  | 江西艺术职业学院 | NW | 3700 | / |

2、水环境风险受体

公司雨、污水分流排放，雨水经雨水管网收集后直接排入厂外雨水管网；本公司雨、污水分流排放，废水经污水站处理后纳入园区管道进入园区污水处理站。环境保护目标为外排废水的受纳水体——赣江北支入鄱阳湖段。新昌电厂取水口为工业取水口，白水湖污水处理厂排污口至赣江北支入鄱阳湖段无其他饮用水取水口。

表 2-6水环境风险受体一览表

| 水环境对象 | 方向和距离 | 水质 |
| --- | --- | --- |
| 赣江北支 | SE，距离2300m | GB3838-2002Ⅲ类水质 |
| 新昌电厂取水口 | NE，排口下游14km | GB3838-2002Ⅲ类水质 |

环境风险辨识

环境风险物质

风险物质识别

从公司生产全过程识别环境风险物质，包括原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅料、“三废”污染物等。按照《危险化学品重大危险源识别》（GB 18218-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）编制突发环境事件风险物质及临界量清单，本公司涉气风险物质和涉水风险物质情况详见下表。

表 3-1风险物质一览表

| 名称 | CAS号 | 最大储存量w（t） | 贮存方式 | 临界量W（t） | w/W | 涉气风险物质 | 涉水风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 68334-30-5 | 5 | 储罐/管道 | 2500 | 0.002 | 是 | 是 |
| 天然气（甲烷） | 74-82-8 | 0.011 | 管道 | 10 | 0.0011 | 是 | 否 |

根据危险废物名录，公司在生产过程中产生的危险废物为：含油废水油泥、废乳化液、废矿物油。厂区设置危险废物暂存库，定期交由有资质的单位外运处置，同时在危废转移过程中严格执行转移联单制度。

风险单元识别

环境风险单元是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存风险物质的一个（套）装置、设施或场所，或同属一个企业的且边缘距离小于500米的几个（套）装置、设施或场所。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。企业生产设施风险识别情况如下：

表 3-2风险单元一览表

| 系统 | 子系统 | 装置单元 | 风险类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 天然气使用 | 熔炼炉 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 贮运系统 | 天然气输送 | 厂内天然气埋地管道 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 贮运系统 | 柴油储罐 | 备用发电机、 厂内机动叉车（柴油） | 泄漏、火灾、爆炸 |

生产工艺与环境风险控制水平

具体评估详见风险评估报告。

生产工艺分析

根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）中表1，企业生产工艺过程评估依据及得分为10。

环境风险控制水平

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中表2，对企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估。对各项评估指标分别平分，计算总和，评估结果为10。对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中表6，对企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估。对各项评估指标分别平分，计算总和，评估结果为16。

环境风险受体

企业周边5000米范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、公园等，人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数500人以上参照《企业突发环境事件风险分级方法》表4，大气环境风险受体敏感程度类型划分，本公司大气环境风险受体为E1型。

经调查雨水、污水排口下游10公里范围内不涉及《企业突发环境事件风险分级方法》表7中类型1和类型2的情况，故本公司水环境风险受体为E3型。

环境风险等级

根据环境风险评估结果，分江西铃格有色金属加工有限公司突发大气环境事件风险等级为一般，突发水环境事件风险等级为一般，确定江西铃格有色金属加工有限公司突发环境事件风险等级为一般。

表征为“一般[一般-大气（Q0-M1-E1） + 一般-水（Q0-M1-E3）]”。

环境风险分析

表 3-3企业可能发生的环境风险事件

| 序号 | 突发环境风险事件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险物质泄漏 | 柴油泄露 | 运输、储存过程中因操作不当或输油管线、阀门、法兰等破损、腐蚀，出现跑、冒、滴、漏等突发环境事件 |
| 2 |  | 天然气爆炸 | 天然气与空气的混合比例达到爆炸下限浓度时，遇火花即能爆炸，从而引发管道内火灾 |
| 5 | 其他化学品泄漏 |  | 运输化学品的货车一旦在运输过程中发生了事故，其所运输的化学品发生泄漏，会对环境造成不利的影响 |
| 6 | 废气废水系统故障 |  | 废水处理装置发生故障，造成废水超标排放，引发水环境污染事件；废气发生故障导致废气直排，引发大气环境污染事件 |

组织机构和职责

组织机构

江西铃格有色金属加工有限公司已按要求成立了应急救援指挥部，为公司应急管理工作的最高领导机构。应急组织体系由应急救援指挥部、3个专业应急组组成。应急组织体系图见下图。

图 4-1应急救援指挥部组织机构图

应急救援指挥体系内部人员详细名单见附件。

职责

应急组织机构职责

应急小组组成：应急总指挥，应急副总指挥，应急办公室，应急小分队，救援小分队，后勤小分队，各车间应急小组。

总指挥：一般由总经理担任；

副总指挥：一般由制造副总担任；

应急办公室：一般由安环部门担任；

应急小分队：队长由制造部长担任；

救援小分队：队长由分管安全环保部门的领导担任，小分队成员制造工程部人员担任；

后勤小分队：队长由人企管理部长担任，小分队成员由保安担任；

所有应急小分队成员名单和联系方式及时进行更新。

应急组织机构成员职责

总指挥、副总指挥的主要职责

（1）平时职责

①负责预案审核及演练的监督指导工作；

②负责抢险设备购买的审批工作

（2）紧急情况下职责

①根据灾情的发展，指挥事故处理，组织人员疏散；

②视事故状况和可能演化的趋势，判断是否需要外部救援；

③下达作业回复命令；

④向上级行政主管部门报告。

应急小分队职责：

（1）平时职责

①负责救援知识及相关法规学习的组织工作；

②负责预案演练的组织及整改工作；

（2）紧急情况职责

①负责对事故进行处理

②向应急总指挥及时汇报情况

③通知内（外）部人员撤出事故发生地至安全地带。

救援小分队职责：

（1）平时职责

①熟知人员救组专业知识及相关法规；

②熟悉掌握人员搜救的各种专业知识；

③组长负责组织学员进行人员救组的各种技能方法的学习和训练工作；

（2）紧急情况职责

①搜救伤员，将伤员抬出事故发生区域；

②对事故点进行抢险。

后勤小分队职责：

（1）平时职责

①熟知人员救组专业知识及相关法规；

②熟悉掌握人员搜救的各种专业知识；

③组长负责组织学员进行人员救组的各种技能方法的学习和训练工作；

（2）紧急情况职责

①控制现场人员进出；

②限制人员及车辆进入灾区；

③对救援小组进行支援。

预防、预警

预防

环境风险监控

建立健全危险源监控制度，划分为环境危险源监控点，建立健全危险源监控体系，及时掌握危险源的情况，对风险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，具体工作内容包括以下两个方面：

一、监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率。

二、监控人员、物资配备：监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频）、监控设施、化验药品配备齐全，并且落实到位。

预防措施

项目各个风险源的主要监控和预防措施见下表：

表 5-1风险源监控和预防措施

| 危险源 | 主要监控措施 | 主要预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 罐区 | 人工巡检和工业电视监控 | 按巡检制度进行巡检，检查生产装置 |
| 生产区 | 人工巡检和可燃气体报警器监测、工业电视监控、DCS数据远传监控报警 | 按巡检制度进行巡检，检查生产装置、有毒有害气体报警器等是否运行正常，DCS控制联锁，独立安全仪表系统（SIS） |
| 废水处理系统 | 人工巡检、工业电视监控、DCS数据远传监控报警 | 设专人监管，严格按巡检制度进行巡检，检查内容主要为各管道、阀门、防护设施的状况，并做好记录。事故池是否清空，是否有废水异常排放等。 |
| 废气处理系统 | 人工巡检和可燃气体报警器监测、工业电视监控、DCS数据远传监控报警 | 设专人监管，严格按巡检制度进行巡检，检查内容主要为管道、阀门、风机、药剂投加等关键点，并做好记录。 定期巡检废气处理装置，重点巡视阀门、管道连接处是否有损坏、堵塞、跑冒滴漏等现象，及时更换损坏部件，加强检修及管理维护。 |
| 应急 物资 | 定期检查 | 应急物资，安排专人定期进行检查，正常情况下，一周两次，检查内容主要为应急物资是否齐全，数量是否满足事故应急，应急物资是否完好且有效。 |

预警

分级预警

根据公司突发环境事件分类与分级情况和环境风险预测分析结果，对可能发生的突发事件进行预警。预警级别依据突发环境事件的紧急程度和可能造成的危害程度，将预警级别由重到轻分为红、橙、蓝三级：

表 5-2突发环境事件预警分级表

| 预警级别 | 可能发生的突发环境事件 | 预警级别特征 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 蓝色预警 （车间级） | ①风险物质未发生泄露，少量化学品跑冒滴漏； | 主要是突发环境事件尚未发生，或有可能发生，但不是很紧迫，有足够时间进行准备的情况。 |
|  | ②废水处理系统发生故障，事故废水未排放出厂，很快修理正常； |  |
| Ⅱ级 橙色预警 （公司级） | ①风险物质发生泄露，报警装置响应，但能处理，影响生产； | 针对的突发事件在有限的扩散范围，可预料在较短时间内得到处置控制，或者消除污染源后影响很快就会消除，不会对外界环境产生长期或累积性影响。 |
|  | ②废水处理系统发生故障，事故废水未排放出厂，短时间内（30分钟内）可修复的；废气收集处理系统故障或者处理效率不达标导致废气超标外排； |  |
| Ⅰ级 红色预警 （社会级） | ①废气处理系统故障或者处理效率不达标导致废气超标外排引发大气污染事故；废水处理系统废水事故排放出厂 | 突发事件已经进入厂外，情况十分紧迫，需要一定时间才能得到处置控制，如果不采取措施，将会严重影响到外部环境。 |
|  | ②风险物质发生泄露，报警装置响应，但已泄漏量大可能引起厂区发生火灾事故、爆炸事故、中毒事故 |  |
| 备注：可能发生不同等级突发环境事件时，取较高等级。 |  |  |

预警的方式、方法

1、公司I级预警在半小时内通过电话上报给南昌经开区管委会和南昌市生态环境局，并根据环保部门和公司应急指挥部组成的临时应急指挥部的指示通过电话通知可能受到影响的敏感目标，使之转移到事故发生点的上风向区域；公司内部通过对讲机、电话联络；

2、公司II级预警和III级预警通过对讲机、电话联络。

预警发布方式及流程

现场发现者发现事故发生时，应根据事故情况及时向有关单位和有关人员报告。当事故影响的范围只涉及一个车间或一个部门时，安全环保主管单位负责指挥，启动III级预警程序；当事故影响的范围涉及多个车间或部门，影响整个公司时，安全环保主管单位应上报给应急指挥部，启动II级预警程序；对于能威胁到人员生命安全、构成较大环境污染、影响到其它单位生产的较大事故，应急指挥部应迅速启动I级预警程序，同时根据实际情况将事故情况上报给 南昌经开区管委会和南昌市生态环境局。

III级预警事件预警信息，由安全环保主管单位通过电话负责发布和解除。

II级预警事件预警信息，由应急指挥部负责发布、降级或解除，经应急指挥部批准后由安全环保主管单位通过厂内电话发布和解除。

I级预警事件预警信息，由环保部门和公司应急指挥部组成的临时应急指挥部发布，向可能受到事故影响的村庄和单位发布、降级或解除。相应流程图见图 5-1。

应急救援指挥部

图 5-1突发环境事件预警流程图

预警行动

当出现下列情况之一，发布环境污染预警信息：

（1）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；

（2）污水处理站污染治理设施异常，污水处理系统发生警报，废水在线监测排放不达标；

（3）厂区内池体泄漏时；

（4）发生生产安全事件可能次生突发环境事件时。

收集到的有关信息证明环境风险源即将发生环境污染事故或者发生的可能性增大，对人员生命和设备财产安全构成威胁时，按照相关的突发环境事件预警程序执行。

应急指挥部接到可能突发环境事件信息后，应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知有关部门、车间采取有效措施预防事故发生；当应急指挥部认为事故较大，有可能超出公司处置能力时，要及时向南昌经开区管委会和南昌市生态环境局报告，及时研究应对方案，采取预警行动。

发生I级环境预警事件时，临时应急指挥部要通知可能受到事故影响的敏感目标向事件发生点的上风向转移，转移的同时采取用湿布捂鼻的保护措施。发生II级、III级环境预警事件时临时应急指挥部要通知可能受到事故影响的工作人员撤离现场。

预警措施

针对不同预警级别，应采取以下预警措施，见下表。

表 5-3预警相应措施

| 预警级别 | 预警措施 |
| --- | --- |
| 蓝色预警（车间级） | ①后勤小分队应准备相应物资； ②疏散预警车间及附近工作人员以免造成人员伤害； ③对隐患位置进行观察巡视，尽可能采取补救措施避免事故的发生。 |
| 橙色预警（公司级） | ①后勤小分队应准备相应物资； ②各成员单位按照职责分工，随时保持通信联络畅通； ③疏散预警部位附近工作人员，以免造成人员伤亡； ④对隐患位置进行观察巡视，尽可能采取补救措施以避免事故的发生。 |
| 红色预警（社会级） | ①后勤小分队应准备相应物资； ②各成员单位按照职责分工，随时保持通信联络畅通； ③及时疏散附近工作人员及附近居民以免造成人员伤亡； ④对隐患位置进行观察巡视，尽可能采取补救措施以避免事故的发生； ⑤发现企业无法自救时，立即上报上级环境应急机构。 |

信息报告与通报

内部报告

内部报告的程序

1、现场操作人员或最先发现者立即向当班班长或直接向安全环保主管单位报警，同时在做好自身防护的情况下，进行自救、互救；

2、安全环保主管单位判断突发环境事件为III级时，现场指挥负责事故现场的应急救援工作；

3、安全环保主管单位判断突发环境事件分级为II级时要立即向突发环境事件应急指挥部报告，由应急指挥部负责事故现场的应急救援工作。突发环境事件信息报告流程见图 6-1。

南昌经开区管委会、

南昌市生态环境局

应急指挥部

图 6-1突发环境事件信息报告流程

内部报告的主体

1、突发环境事件部门应急办公室为逐级责任报告部门；事故风险源的岗位员工或第一发现者以及事故风险源负责人为逐级责任报告人。

2、任何部门和个人都有义务向公司突发环境事件应急办公室或应急指挥部报告突发环境事件，有权举报不履行或者不按照规定履行突发环境事件应急处理职责的部门及个人。

内部报告原则

按照“早发现、早报告、早处置”的原则，一旦发现突发环境事件，事故发生地岗位员工或第一发现者立即报告生产班长或安全环保主管单位，安全环保主管单位视突发环境事件可能造成的影响和危害程度，及时逐级上报信息。

内部报告时限

1、发生任何突发环境事件后，现场操作人员或最先发现者要立即向当班班长或直接向安全环保主管单位报警。

2、安全环保主管单位接到报警后根据事件的紧急程度和严重性，在5分钟内上报应急指挥部。

3、应急指挥部立即向总指挥报告。

内部报告内容

公司内突发环境事件内部报告内容详见表 6-1。

表 6-1突发环境事件内部报告内容一览表

| 序号 | 突发环境事件内部报告内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事件概述 |  |
| 2 | 事件时间 |  |
| 3 | 事件地点 |  |
| 4 | 初步原因 |  |
| 5 | 污染物泄漏量 |  |
| 6 | 污染影响范围 |  |
| 7 | 人员伤亡情况 |  |
| 8 | 人员救治情况 |  |
| 9 | 设施损坏情况 |  |
| 10 | 财产损失情况 |  |

信息上报

信息上报分类

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

1、初报是从发现事件后立即上报；

2、续报是在查清事件基本情况后或事故升级、危害扩大时随时上报；

3、处理结果报告是在事件处理完毕后立即上报。

信息上报程序

1、初报

情况紧急时，初报可用电话直接报告，但应及时补充书面报告。初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、可能受影响的村庄、学校、企业等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

2、续报

续报必须是书面报告，可通过网络或传真等报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。

续报在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

3、结果报告

处理结果报告采用书面报告。

处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或间接的危害及损失、应急监测结果、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

信息报告流程

在得知突发环境事件发生后，应急指挥部应当立即派人赶赴现场调查了解情况，采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大，对突发环境事件的性质和类别作出初步认定，并把初步认定的情况及时上报南昌经开区管委会和南昌市生态环境局。

1、一般突发环境事件（Ⅲ级），应急指挥部应在发现或得知突发环境事件后半小时内，公司领导报告。

2、较大突发环境事件（Ⅱ级），应急指挥部应在发现或得知突发环境事件后半小时内，向南昌经开区管委会和报告。

3、重大突发环境事件（Ⅰ级），应急指挥部应在发现或得知突发环境事件后半小时内，向南昌经开区管委会和报告；南昌经开区管委会和应当同时上报南昌市生态环境局。

4、当突发环境事件发生初期无法按突发环境事件分级标准确认等级时，报告上应注明初步判断的可能等级。随着事件的续报，可视情核定突发环境事件等级并报告应报送的部门。

紧急情况下，可越级上报。

事故报告内容

1、泄露事件基本内容

1）单位名称、地址；

2）泄露发生地点、物质特性与污染面积；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）报警人姓名与联系电话；

2、内部报告基本内容

1）事件地点、时间以及设备设施；

2）事件类型：爆炸、泄漏等；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）已采取的应急措施。

3、外部报告基本内容

1）单位名称、事故发生时间、装置、设备；

2）事故类型：火灾爆炸、泄漏等；

3）事故伤亡情况、严重程度，有无被困人员；

4）己采取的应急措施和将要采取的措施；

5）事故可能的原因和影响范围；

6）需要增援和救援的需求。

应急响应

响应分级

本预案将突发环境事件的应急响应由高到低分为三级，红色响应、橙色响应、蓝色响应。响应对象分别为将公司突发环境事件从重到轻依次分为重大环境事件（I级）、较大环境事件（Ⅱ级）和一般环境事件（Ⅲ级）。

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、单位内部（车间、企业）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，且按照分级响应的原则，明确应急响应级别，指挥调度应急救援工作和开展应急救援响应。

表 7-1事故应急响应分级表

| 响应分级 | 突发环境事件 | 应急响应 | 响应人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色响应 （I级） | ①废气处理系统故障或者处理效率不达标导致废气超标外排引发大气污染事故；废水处理系统废水事故排放出厂； ②风险物质发生泄露，报警装置响应，但已泄漏量大可能引起厂区发生火灾事故、爆炸事故、中毒事故 | （1）启动并实施本应急预案，并在第一时间内向区环保局应急办报告并请求支援，然后由当地政府视事故情况逐级向市、省人民政府或环保部门报告并请求支援； （2）启动本公司应急指挥机构； （3）根据应急预案或外部的有关指示，协调组织应急救援力量开展应急救援工作； （4）外部应急、救援力量到达现场后，同本公司一同处置事件； （5）如遇政府成立现场应急指挥部时，公司的应急指挥小组应移交政府指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。 | 全公司、政府部门、周边企业和社会力量等人员 |
| 橙色响应 （Ⅱ级） | ①风险物质发生泄露，报警装置响应，但能处理，影响生产； ②废水处理系统发生故障，事故废水未排放出厂，短时间内（30分钟内）可修复的；废气收集处理系统故障或者处理效率不达标导致废气超标外排； | （1）启动并实施本公司应急预案，并在第一时间内向区环保局应急办报告； （2）启动本公司应急指挥机构； （3）协调组织应急救援力量开展应急救援工作； （4）需要其他应急救援力量支援时，向区环保局应急办提出支援的请求。 | 一线关键人员、环保人员、安全员、各职能部门负责人、副总经理、总经理等全公司人员 |
| 蓝色响应 （Ⅲ级） | ①风险物质未发生泄露，少量化学品跑冒滴漏； ②废水处理系统发生故障，事故废水未排放出厂，很快修理正常； | （1）启动并实施本公司应急预案，必要时向区环保局应急办报告； （2）启动本公司应急指挥机构； （3）协调组织应急救援力量开展应急救援工作。 | 一线关键人员、应急办公室、安全及环保人员 |

响应程序

突发环境事件应急响应程序见图 7-1。

图 7-1突发环境事件应急响应程序

发生任何突发环境事件后，现场操作人员或最先发现者在通知安全环保部门的同时立即向当班班长汇报或直接向应急办公司报警。应急办公司接到报警后根据事件的紧急程度和严重性判断事件为II级以上突发环境事件时立即上报应急救援指挥部。

应急救援指挥部接到报警后，立即根据当前所发生事故的状态和实际情况，判断启动应急救援预案的响应级别，以便明确调配应急物资，信息网络开通、协调组织应急行动、工程抢险、警戒与交通管制。倘若发生I级突发环境事件时，必须启动公司级应急预案和外界救援时，立即组织无关人员疏散，现场有受伤人员时还应紧急医疗救护、扩大应急等。请求社会援助时应注意：应明确告之事故发生的地点，事故介质和行走路线；应派人在指定地点等候，负责联络引导；应详细告之事故的具体情况和安全注意事项；社会救援队伍参与救援时，应统一指挥，明确信号。

应急处置

对公司范围内发生的各类突发事件，无论级别高低、规模大小、损伤轻重，各部门要迅速调度力量，尽快判明事件性质和危害程度，及时采取相应的应急处置措施，全力控制事态发展，减少财产损失和社会影响，并及时通过电话报告。应急值守人员在接到报警电话后，应立即通知公司应急救援指挥部和有关应急人员及时投入抢险和初期应急处理，防止事故扩大和蔓延。

扩大应急基本条件及原则：

1、当先期处置难以有效控制事态，出现大面积或可能发展为严重事件的态势时，立即转入扩大应急状态。在公司应急指挥部统一领导下，扩大抢险救灾资源使用、调用的范围和数量，必要时，依法动用一切可以动用的资源；

2、当突发事件造成的危害程度十分严重，超出公司自身控制能力，需要上级提供援助和支持时，公司应急指挥部应立即上报南昌经开区管委会和南昌市生态环境局、应急管理部门等政府部门，请求地方政府应急救援。

在应急救援过程中，应急救援人员首先要确保自身人身安全，才能保证顺利采取应急救援措施。应急救援过程中，以救人为主，抢救财产损失为次。

火灾、爆炸事故现场处置措施

主要风险物质为柴油、天然气。事故类型为天然气爆炸、柴油火灾。

1、事故预防措施

（1）制订化学品使用、储存管理制度和安全操作规程，加强对员工的安全教育，相关人员应持证上岗。

（2）加强对化学品使用、储存的安全检查，发现问题及时组织整改。

（3）按相关的安全技术规程的要求，定期检测，健全相关管理制度，落实安全管理责任。

（4）采用优质的材料和设备，加强施工质量的监管力度，确保储罐、阀门的密封，加强对各类设施的维护与管理，减少“跑、冒、滴、漏”现象。

（5）严格按照操作规程进行物料运输、装卸操作及生产单元操作，防止人为失误造成物料泄漏。装卸过程中轻拿轻放。

2、具体响应程序

（1）应急小分队接到报警后迅速确认人员报警情况、化学品泄漏发生场所、影响区域危险源状况、人员中毒、伤亡、监控录像等情况，上报应急指挥中心。通过电话、对讲机等通讯手段与事故现场指挥人员保持联络。

（2）应急指挥中心掌握化学品泄漏状况并分析原因，根据应急响应级别启动应急程序。划定泄漏发生警戒隔离区域，管制人员出入，安排各应急响应小组人员和相关部门行动，防止事故扩散。同时指示紧急救施者正确穿戴劳防用品。根据人员中毒、伤亡情况组织实施救助。响应过程中可根据事故发展状况确定提高或降低响应等级。

（3）化学品泄漏事故可能向公司外部扩散等必要时，应急指挥中心应对生产中断等重要决定事项进行判断，并做出指示，请求环保部门、医院等政府部门协助。

（4）控制泄漏源，切断危险源、电源，检查雨水管网阀门，确保是关闭状态，防止二次事故；疏散引导，确认有无人员伤亡等；掌握未疏散人员情况，确认被救助人员健康状态并联系医院；提供泄漏事故所需的应急物资；确认生产设备系统等是否异常等。

3、初期应急措施

（1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，救援人员必须配备必要的防护工具。应急处理时严禁单独行动，需有监护人。

（2）泄漏化学品浓度较大时可能造成窒息，应使用防护服和防毒面具。根据有毒物监测情况，设定隔离区，封闭事故现场。根据风向，撤离至指定的安全地点后清点人数。

（3）控制泄漏源，防止次生灾害发生。实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（4）如发生化学品中毒时，应急救援人员必须佩戴防毒面具进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移空气新鲜处，保持患者呼吸道通畅，根据受伤情况进行现场急救，并拨打电话120，直到医务人员赶到，视实际情况将受伤、中毒人员送往医院抢救。

4、警戒、隔离

（1）建立警戒区域。泄漏事故发生后，应根据化学品泄漏扩散所涉及到的范围建立警戒区，如事故较大，可要求交警协助在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

（2）将警戒区域划分为重危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情况设立隔离带；组织事故处理小组人员将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以免引起不必要的人员伤亡。迅速将现场其他物品转移到安全区，防止接触反应的二次污染及其他事故发生。

（3）除消防、应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区。

（4）警戒区域内严禁火种。

5、切断危险源

（1）在确保人员安全的前提下，转移其余化学品。

（3）生产车间、化学品储存间和废弃物存放站等风险单元的主要环境风险物质一旦泄漏，需做到：

——截留：第一时间利用地面沟、槽、围挡等将物质拦截，防止其流入土壤或水体；

——稀释与覆盖：用泡沫、黄沙或其他覆盖物（化学吸附毯）覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，阻隔其与空气的接触。

——收集：小量泄漏时可用吸附材料（如吸附棉）、黄沙等吸附材料吸收，大泄漏时可用泵将泄漏的物料抽入容器内，作为危险废物在厂内废弃物存放站内。将沾有泄漏化学品的吸附材料放入铁桶或其他盛装容器类。

泄露事故现场处置措施

主要风险物质为废机油等，事故类型为废机油泄漏、化学品泄漏事故。

1、事故预防措施

（1）制订化学品使用、储存管理制度和安全操作规程，加强对员工的安全教育，相关人员应持证上岗。

（2）加强对化学品使用、储存的安全检查，发现问题及时组织整改。

（3）按相关的安全技术规程的要求，定期检测，健全相关管理制度，落实安全管理责任。

（4）采用优质的材料和设备，加强施工质量的监管力度，确保储罐、阀门的密封，加强对各类设施的维护与管理，减少“跑、冒、滴、漏”现象。

（5）严格按照操作规程进行物料运输、装卸操作及生产单元操作，防止人为失误造成物料泄漏。装卸过程中轻拿轻放。

2、具体响应程序

（1）应急小分队接到报警后迅速确认人员报警情况、化学品泄漏发生场所、影响区域危险源状况、人员中毒、伤亡、监控录像等情况，上报应急指挥中心。通过电话、对讲机等通讯手段与事故现场指挥人员保持联络。

（2）应急指挥中心掌握化学品泄漏状况并分析原因，根据应急响应级别启动应急程序。划定泄漏发生警戒隔离区域，管制人员出入，安排各应急响应小组人员和相关部门行动，防止事故扩散。同时指示紧急救施者正确穿戴劳防用品。根据人员中毒、伤亡情况组织实施救助。响应过程中可根据事故发展状况确定提高或降低响应等级。

（3）化学品泄漏事故可能向公司外部扩散等必要时，应急指挥中心应对生产中断等重要决定事项进行判断，并做出指示，请求环保部门、医院等政府部门协助。

（4）控制泄漏源，切断危险源、电源，检查雨水管网阀门，确保是关闭状态，防止二次事故；疏散引导，确认有无人员伤亡等；掌握未疏散人员情况，确认被救助人员健康状态并联系医院；提供泄漏事故所需的应急物资；确认生产设备系统等是否异常等。

3、初期应急措施

（1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，救援人员必须配备必要的防护工具。应急处理时严禁单独行动，需有监护人。

（2）泄漏化学品浓度较大时可能造成窒息，应使用防护服和防毒面具。根据有毒物监测情况，设定隔离区，封闭事故现场。根据风向，撤离至指定的安全地点后清点人数。

（3）控制泄漏源，防止次生灾害发生。实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（4）如发生化学品中毒时，应急救援人员必须佩戴防毒面具进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移空气新鲜处，保持患者呼吸道通畅，根据受伤情况进行现场急救，并拨打电话120，直到医务人员赶到，视实际情况将受伤、中毒人员送往医院抢救。

4、警戒、隔离

（1）建立警戒区域。泄漏事故发生后，应根据化学品泄漏扩散所涉及到的范围建立警戒区，如事故较大，可要求交警协助在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

（2）将警戒区域划分为重危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情况设立隔离带；组织事故处理小组人员将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以免引起不必要的人员伤亡。迅速将现场其他物品转移到安全区，防止接触反应的二次污染及其他事故发生。

（3）除消防、应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区。

（4）警戒区域内严禁火种。

5、切断危险源

（1）在确保人员安全的前提下，转移其余化学品。

（3）生产车间、化学品储存间和废弃物存放站等风险单元的主要环境风险物质一旦泄漏，需做到：

——截留：第一时间利用地面沟、槽、围挡等将物质拦截，防止其流入土壤或水体；

——稀释与覆盖：用泡沫、黄沙或其他覆盖物（化学吸附毯）覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，阻隔其与空气的接触。

——收集：小量泄漏时可用吸附材料（如吸附棉）、黄沙等吸附材料吸收，大泄漏时可用泵将泄漏的物料抽入容器内，作为危险废物在厂内废弃物存放站内。将沾有泄漏化学品的吸附材料放入铁桶或其他盛装容器类。

废气超标排放事故现场处置措施

断源：对于废气产生单元进行控制，减少废气的产生。必要时，进行停产，避免产生废气。

根据废气事故排放实际情况通知相关人员，做好疏散工作。

污水处理站（废水超标排放）事故现场处置措施

（1）断源

根据事故原因，对废水处理效果进行控制。并制定监测方案，对进水和出水水质进行监测，做好数据统计，企业有化验室的可以同时采样水质至化验室进行现场不可及时监测的其他指标检测。

（2）截流

堵住废水排口，减少废水排放，并将需要排放的废水引入到事故应急池或企业可进行存储的设施中暂存，待处理合格后再排放。

（3）污染消除

做好恢复废水处理系统出水水质的相关工作。

在出现超标情况时，及时向当地环保部分进行汇报，并根据要求开展应急抢险工作。

应急监测

突发环境事件时，环境应急机构应迅速组织监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。

公司本身不具备应急监测的条件，应与当地环境监测站或第三方环境监测机构等具备应急监测能力的单位签订协议，一旦发生突发环境事件，委托单位应立即前往现场开展应急监测工作。目前公司暂定与委托自行监测的第三方环境监测机构达成了合作意向。

应急监测的原则

（1）根据企业应急指挥部的指示，建立全场应急监测网络，组织制定全厂突发环境事件应急监测方案。

（2）根据不同形式的环境事故，确定监测对象。

（4）根据事态的变化，在企业应急指挥部的指导下适当调整监测方案。

（5）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因、提出预防措施、进行追踪监测。

物料泄漏可能造成大气污染

大气监测点位：针对泄漏事故，大气污染监测主要考虑在发生事故的生产装置或贮罐的最近厂界或上风向设对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。

大气监测因子：监测项目根据泄漏物料种类的不同而不同，主要是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃等。

大气监测频次：监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时。

物料泄漏、火灾爆炸产生废水或废水处理设施出现故障

在生产装置区或贮藏区发生物料泄漏事故、生产事故废水，或者在废水处理装置出现故障导致废水不能达到接管标准，以及厂内发生火灾爆炸事故或其他事故时，首先将事故废水排入到厂内相应的事故水池中，在分析事故废水水质浓度后，采取回收物料或按浓度调节、逐步加入到污水处理系统进行处理的方法，将事故废水逐步处理。

废水监测点位即监测因子：在产生上述事故废水后，在离事故装置区最近管网出口、出现超标的排放口或污水处理装置的尾水排放口，视事故不同情况，分别设置事故废水监测点和监测因子，可能的废水监测因子包括：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、悬浮物、阴离子表面活性剂等。

废水监测频次：检测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时。

应急终止

事件现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事件隐患消除后，经事件现场应急指挥机构批准后，现场立即结束。

应急终止的条件

符合下列条件，即满足终止条件：

1、事故现场得到控制，泄漏物质妥善处置，污染面清洗完毕，事件条件已经消除；

2、污染源的泄漏或释放已降到规定的限值之内；

3、事件所造成的灾害已彻底消除，无继发可能；

4、事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

应急终止的程序

各小组完成救援任务后，及时反馈信息，应急指挥部根据反馈信息，确认救援结束：

1、III级突发环境事件由应急办公室决定终止救援，由应急办公室下达终止命令；

2、II级突发环境事件由应急救援指挥部决定终止救援，发布终止命令。应急救援指挥部向应急办公室下达应急救援终止命令，再由应急办公室向各救援小组转达应急救援终止命令；

3、I级突发环境事件由南昌经开区管委会和南昌市生态环境局共同决定终止救援，由临时指挥部向应急办公室下达救援终止命令。再由应急办公室向各救援小组和周围受影响的敏感目标转达救援终止命令。

突发环境事件应急终止的程序详见图 7-2。

南昌经开区管委会、南昌市生态环境局

图 7-2突发环境事件应急终止程序

应急终止后的行动

1、事故处理完毕后，应急救援指挥部要及时将环境危险已解除的情况通报给公司相关部门和根据临时指挥部的指示通知周边单位、社区和社会关注区事件危险已解除，以恢复他们正常的工作和生活。

2、由应急办公室负责采用照相和录像的方法保存事故现场资料。

3、应急办公室负责组织对现场中暴露的工作人员、应急行动人员进行身体检查和受污染设备、事故现场进行清洁净化、整理、分类回收；

4、对工艺流程、设备进行全面检查，排除故障和不安全因素。

5、应急办公室负责调查事故的原因，经济损失，认定事故的责任者；

6、突发环境污染事故应急处理结束后，应急办公室应组织公司相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改完善；

7、应急办公室组织各职能小组对应急计划和实施程序的可行性、应急装备的有效性、应急人员的素质和反应速度作出评价，并提出对应急预案的修改意见和建议。

8、如有需要，应急办公室可组织环境监测、环境评价人员及相关部门专家进行跟踪监测，并对事故进行污染损失评估。弄清楚污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事故污染的经济损失进行评估，评价报告报南昌经开区管委会和南昌市生态环境局应急办作为事故处理的依据。

报告一般包括如下几个方面：

（1）自然资源和能源流失的损失；

（2）人员生命、健康和劳动力的损失

（3）事故清污费用及其他事故处理费用

（4）事故环境恢复措施及相关监测费用

（5）其他相关费用。

跟踪监测与评估：事故现场经过处置后，为检验其处置效果，同时为掌握事故影响的程度和范围，还应做好跟踪监测，直到污染物达到排放标准和环境质量标准为止。

信息公开

信息发布主要内容

突发环境事件发生后，企业及外部应急组织迅速采取应对行动，争取在最短事件内将事件影响降低至最小。根据突发事件处置程序规范，当发生重大环境事件（I级）、较大环境事件（Ⅱ级）、和一般环境事件（Ⅲ级）时，企业事件处置完成后自行及时向外界进行信息公开。信息公开的主要内容包括：事件发生的具体时间、事件类型、影响程度及范围、主要处置过程、最终调查结论等。

公开方式

突发环境事件处置完成后，根据实际情况，发生重大环境事件（I级）时，信息发布方式由政府应急办决定；发生较大环境事件（Ⅱ级）和一般环境事件（Ⅲ级）时，企业应急指挥部组织相关人员详细总结事件相关材料，事件材料经企业领导和环保部门网站公开（在主管部门认为有必要的情况下还可在当地报纸和媒体上发布）。同时，企业总经理或其委托代理人逐个向厂区周边可能受影响的企业、村庄、城镇等通报事故相关情况，并张贴公告。

公开程序及负责人

当由企业公开发布信息时，公开程序如下：

（1）公开程序

①对事件的发生、处置及善后进行总结；

②总结材料经企业应急指挥中心审查无误；

③事件总结材料报送上级环保主管部门和相关部门审查；

④根据总结材料，将事件信息在网站公布；

⑤企业总经理或其委托代理人将事件真实信息向周边企业、村庄、城镇等单位通报。

（2）责任人

企业应急指挥中心主要负责事件信息的公开和通报，企业主任为主要责任人，主任的部分职责可由其委托代理人代为执行。

通报原则

事件处置结束，应急终止后，事件相关信息通报遵循以下原则：

（1）及时的原则

事件处置结束后，迅速向上级主管部门汇报，然后第一时间将事件相关信息在相关部门网站公开，然后同步向周边企业、村庄及城镇等通报。

（2）实事求是的原则

信息通报遵循实事求是的原则，绝不虚报、瞒报，不隐瞒事件真相和影响程度和范围，对上和对周边居民、企业等通报信息内容一致。

（3）确保信息通报到位

信息通报过程中做好相应的记录，确保信息通报到位，特别是要确保厂区周边每个可能受影响的单位知晓相关信息

后期处置

善后处置

事故现场处理

突发环境事件处置结束后，在应急中未能及时、彻底清除的有害污染物，事故受控后进行清理。现场遗留区域可以采用以下几种方法进行处理。

1、清洗：用水、清洁剂、清洗液对污染区域进行清洗，清洗水不可排入雨水管道；

2、吸附：化学试剂、高浓度化学品等用吸附材料吸收污染物，吸附材料作为危废处理；

3、清扫：固态物质及时清扫，放入危废桶中暂存。

清理具体工作程序中产生的危险废物应按公司危险废物相关的管理和处置规定进行回收、处置。

现场秩序恢复

当应急抢险各队伍任务完成，事故现场得到妥善处置，无发生二次灾害的危险后，由应急指挥中心总指挥宣布解除紧急状态，安全集合点的员工可返回各相应的工作区域。

办公室对现场使用的应急物资进行清点、记录并及时购置补充。

公司生产及部门管理人员及时对生产设备进行检查检测，确保各类设备设施能正常运转时恢复生产。

受灾人员的安置及损失赔偿

突发环境事件结束后，应急指挥中心承担善后处置任务，具体负责处置现场清理、人员安置和赔偿、污染物收集、清理与处置等善后工作。各部门对所负责的善后工作制定严格的处置程序，尽快恢复事故发生区的正常工作。突发环境事件结束后，由财政部联系保险机构开展相关的保险受理和赔付工作。

坚持以人为本的原则，从职工切身利益出发，严格执行有关法律法规，妥善安置受灾人员。不适合在原岗位工作的，另择合适岗位安排。并对受灾人员按照相关规定进行相应的补偿。对因工负伤的职工，按照国家规定执行伤残补贴，支付经济补偿金。

为妥善照顾已疏散人群，根据政府安排，组织已疏散人群至安全的临时安置场所，并保障其基本生活需求。

应急预案的修订

事故善后处置工作结束后，应急指挥部要专门针对本预案进行总结，主要总结内容包括：预案对突发环境事件的评估是否准确、应急救援决策是否准确有效、应急救援资源调配是否合理、应急救援行动是否协调、通信是否畅通，评估本预案不适之处，应及时提出修改意见并更新出新版本的应急预案。

调查与评估

突发环境事件结束后，应急指挥中心组织对环境事件的处理情况进行调查和评估，主要内容主要包括事件概况、突发原由、现场处理情况、受害人群救治情况、经济损失、应急处理过程存在的问题和取得的经验，在事故调查结束后1周内编制事故调查评估报告，分析原因，制定纠正预防措施，并向应急指挥中心提交事故调查评估报告。事故调查评估报告需经应急指挥中心讨论，强调“四不放过”，即必须坚持事故原因分析不清不放过，责任人员未受到严肃处理不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过。以起到教育和预防的作用。

应急指挥中心积极配合安全、环境、卫生和消防等部门对公司开展的环境污染损害评估及中长期评估工作。

事故调查评估报告经应急指挥中心评估后，在全公司各部门发布，进行学习教育，若有需要，在规定时间内上报南昌市政府。

恢复重建

事故善后完成后，必须由应急指挥中心进行事故善后及现场设备设施的验收，确认事故隐患消除并且无连锁损害和潜在影响后，方可批准进行生产恢复。生产恢复初期，应急指挥中心和部门负责人必须在应急岗位，密切监控生产安全、环境情况，确保恢复正常。

积极开展环境恢复与重建工作。明确环境恢复对象（土壤、大气、水体），确定系统边界；诊断分析环境损害系统，确定恢复目标，进行环境恢复的自然-经济-社会技术可行性分析。提出环境重建实施方案，后续进行监测、评价与反馈。

保障措施

应急通信与信息保障

应急指挥中心应协调有关部门建立稳定、可靠、便捷的通讯手段，明确处置突发事件参与部门、单位和有关人员的通讯联系方式，定期对通讯系统进行检查和维护。指挥中心各负责人必须24小时开通个人手机，值班电话24小时保持通畅，节假日安排人员值班，确保通讯畅通。

发生、发现事故或紧急情况，通过手机、内线电话等方式报告相关部门。

应急队伍保障

公司各部门都建立了应急响应责任人员名单，确保不论是何时发生事故，都有应急响应人员能第一时间出现在现场。公司加强了各应急救援抢险队伍的业务培训和应急演练，整合公司范围内现有应急资源，建立联动协调机制，提高装备水平；加强广大员工应急能力培训和教育；积极参与突发事件的应急救援工作，不断提高公司应急抢险救助队伍综合素质。确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。同时公司应确保应急救援组织机构的完整，一旦出现人事流动，及时调整、培训，确保应急队伍在发生突发事件时能快速有效遏制时间发展。

应急装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全公司应急物资储备系统。公司厂内必须配备一定的应急设备和防护用品，事故应急抢险救援需要，落实配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等。各类所需应急抢险装备器材，以便在发生安全事故是能迅速、正确的投入到应急救援行动中。所有应急设备、器材应有专人管理，保证完好、有效、随时可用。

制定巡检制度，对应急物资进行例行常规检查，确保在有效期内，发生环境事故时各类应急物资能正常使用。及时对失效物资进行更换，对缺少的物资进行补充。在应急状态下，应急物资由公司应急指挥中心统一调配使用。

其他保障

资金保障

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的重要保障，可靠的资金渠道和充足的经费才能保证有效开展应急救援工作和维护应急管理系统的正常运转，为此公司制定了应急救援专项经费保障措施，具体如下。

1、建立应急经费保障机制

企业严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定“第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。” 建立安全生产专项帐户，专门用于应急救援、善后处置以及完善和改进企业安全生产条件的专项资金。专项资金统一由总公司建立，由应急管理部门监管，一旦发生事故，由公司安环部门申请启用此项资金。经费保障管理小组即成为应急救援经费管理中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。

2、建立可靠的资金保障体系

企业要建立一定规模的应急资金。每年在制定安全生产投入计划时要预留应急资金，并列入企业预算。

3、强化经费保障监管

健全完善救灾经费管理办法，使经费监管工作有章可循。监管工作覆盖经费筹措、申请划拨、采购支付全过程。

医疗卫生保障

及时有效的现场急救和转送医院治疗是减少事故现场人员伤亡的关键。针对企业可能发生的重大事故，为现场急救、伤员运送、伤员治疗等所做的准备和安排包括以下几项。

1)明确急救医院、救护车和急救人员联系方式。

2)明确抢救药品、医疗器械、消毒和解毒药品等的企业内、外来源和供给。

3)建立与上级或当地医疗机构的联系与协调，包括危险化学品应急抢救中心、毒物控制中心等。

4)针对企业主要的危险，为急救人员和医疗人员提供培训的安排和要求，保证其掌握正确的消毒和治疗的方法，以及个人安全措施。

5)保障现场急救和医疗救护人员个人安全的措施。

医疗救护人员必须了解企业主要的化学危险，并经过培训，掌握对危险化学品受伤害人员进行正确消毒和治疗的方法。医疗救护一般由企业医疗小组人员承担，但认为企业医疗小组人员救护力量不足时，应事先与当地医院签订救助协议。医疗救护包括现场抢救及医院救治。

①现场救治。到达现场的医疗救护人员要及时将伤员转送出危险区，并按照“先救命后治伤、先治重伤后治轻伤”的原则对伤员进行紧急抢救。现场抢救的主要措施是保持呼吸道通畅、心肺复苏、抗休克、止痛和其他对症处理。

②医院救治。医院对接收的伤员进行早期处理，包括清创、止血、抗休克、抗感染，对有生命危险的伤员实施紧急处理。

治安维护

本预案中现场治安组负责在突发环境事故发生时保护现场，划定并设立现场警戒区域及布置警戒，防止无关人员及车辆进入事故现场，并引导人员疏散撤离以及现场治安等任务，必要时可请当地公安机关协助。

交通运输保障

在应急响应时，利用现有的交通资源，请求交通部门提供交通支持，保证及时调用有关应急救援人员、装备和物质。

技术保障

我公司与相关医疗机构均保持联系，一旦发生事故，可在第一时间赶到现场。罐区泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区．并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止其进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏时用泵转移至槽车或专门收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

后勤保障

后勤管理部门负责应急救援期间的后勤保障，必要时及时上报寻求社会支援、政府及相关部门支持。

预案管理

培训

对公司员工进行培训，防止突发性环境事件的发生，并能在事件发生后，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援。应急救援培训的目的：

1、提高公司员工的安全意识和对突发事故的思想重视程度。

2、提高公司特殊岗位和参与应急响应人员的岗位操作水平和应急技能。

3、了解并掌握原辅料及各类危险废弃物的特性和危害。

4、提高对企业危险目标、潜在风险的预防、控制能力和水平。

5、熟悉理解“事故应急预案”的内容和要求，正确作出应急响应。

培训组织

培训的实施：

1、全体员工分别按培训计划参加培训；

2、师资以专兼职结合，内请外聘解决；

3、培训过程中，应急办公室负责检查培训进度和培训质量；

4、各类培训做好培训记录，培训考试试卷由应急办公室保存；

5、特殊工种参加法定的持证上岗培训。

培训计划和内容

根据受培训人员的不同情况，选择不同侧重点，制定切实可行的培训计划，确定培训内容。

1、应急指挥部的培训

1、组织制订与更新突发环境事件应急预案；

2、应急预案的启动与终止；

3、负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

4、事故现场的协调工作；

5、突发环境事件信息的上报工作；

6、组织应急预案的演练；

2、应急小组的培训

培训包括基本应急培训、专业应急培训、厂区及周边人群的应急知识宣传。

1）基本应急培训

基本应急培训是针对各岗位人员的培训，内容包括：预案的作用；本工作区域可能发生事故的类型；事故的预防措施；本岗位（人）在应急行动中的职责、任务；如何启动紧急报警系统；发生事故时各岗位的应急措施以及疏散线路；防护器材的使用,自救与互救知识。

2）专业应急培训

现场指挥人员的培训，内容包括：应急救援组织机构的职责分工、事故现场的平面图和实际位置、区域布局、撤离路线、危险源的位置、指令传达方式与上级联络方法等。

操作人员的培训,内容包括：

全部应急处置方案知识培训、异常情况的鉴别方法、各种异常情况处置的具体方法、各种工具器具的使用、自救与互救方法、报警方法及与上级联络方法。

应急救援、救护人员的培训，内容包括：

严格组织管理加强业务训练、深入可能发生事故的地域熟悉情况、救护器材的布置储存情况、自救互救教育、掌握救灾设施、器材的使用方法、使用范围。

3）社区及周边人群

社区及周边人群的应急知识宣传，内容包括：本区域可能发生的事故类型及可能带来的危害、发生事故时的应对措施、自救与互救知识、疏散路线。

3、部分培训内容示例

（一）、灭火器的使用方法

将灭火器提到起火地点附近，站在火场的上风头，

（1）拔下保险销；

（2）一手握紧喷管；

（3）另一手捏紧压把；

（4）喷嘴对准火焰根部扫射。

（二）、事件发生后知何开展自救和互救

（1）必须确保在做好个人防护的前提下，才能进入事件现场；

（2）必须要两人以上同时进入事件现场。

（三）、事件发生后的撤离和疏散方法

事件发生后除了应急救援人员外，其余人员应按照紧急疏散线路示意图，向公司门口进行疏散，详见附图6。

（四）、消防废水泄漏应急处置措施

（1）火灾、爆炸事故发生时抢险抢修组及时启动雨水阀门，堵住雨水外排口，防止消防废水流出厂外，污染地表水；

（2）在事故发生点周围产生的消防废水沿着排水沟自流入集水池内；

（3）穿戴个人防护用品，做好个人防护工作后，进入事故现场抢救或搜寻可能的受伤、被困人员，转移现场可燃或易燃物品；

（4）联系环保局对周边的环境进行监测；

（5）安技保卫部要迅速的引导监测站找到应急监测的点位，同时将监测的数据及时反馈给临时应急指挥部，供领导做出及时的判断，指导应急救援工作。

（6）因灭火产生的消防废水应收集进事故水池，严禁消防废水漫流，污染地表水、土壤和地下水。

（五）、人员急救

a．人工呼吸

首先确认呼吸道是否通畅；

（1）以耳靠近病人的鼻和口，以听或感觉是否有气流（也可观察棉花或纸条）。

（2）观察病人的胸廓是否有起伏，判断呼吸是否停止。

（3）然后清除呼吸道内的异物或分泌物，利用托下颌或将头部后仰可消除舌后缀引起的气道梗阻。

（4）再进行口对口人工呼吸法：抢救者用手捏住患者的鼻孔，以每分钟16-20次的速度向患者口中吹气，也可进行心脏按压法。

b．按压术

针对心跳骤停者，方法：患者平躺在硬地上或木板床上，抢救者用双手挤压患者胸骨下端略靠左方，每分钟挤压60-70次，挤压时不要用力过猛，防肋骨骨折，心跳恢复的可靠指征是颈动脉或股动脉搏动恢复，血压复升，听诊有心音。

c．现场外伤止血方法

外伤止血方法有肢体抬高法和止血带止血法。肢体抬高法：抬起并保持出血的肢体高于胸部。一般用于四肢远端的出血，一般不单独用；止血带止血法：四肢大动脉的出血可用一米长的橡皮带或手帕、领带、长袜、丝巾等折叠成带状，宽度5厘米以上。先将伤肢抬高，然后将代用止血带缠绕在伤口近心端（先垫好衬垫）并用力勒紧至伤口无血，打结或用笔杆、筷子等插入其中，一提、二缚、三固定。每隔一小时（寒冷季节半小时）松开1-2分钟，以防肢体坏死。

一般情况下出血分类分为以下几种情况：

外出血：血液从皮肤向体外流出。

内出血：血液从破裂的血管流入组织，脏器或体腔内。

静脉出血：颜色暗红，流出缓慢，呈持续性。

动脉出血：颜色鲜红，血流急，呈喷泉状或一汩汩涌出。

培训要求

应急培训的基本要求：

1、每位应急人员应有坚强的意志和作风，健康的体能，临场处置各种突变事故的能力，有自救和互救的能力。

2、正确使用各种防护设施、通讯装备。

3、熟练使用各种救护器材、工具，明确自己的救援任务。

4、预案涉及人员明确各自的职责和应急应对能力。

5、外部公众的培训，根据疏散、个体防护等需要进行。需要时向周边群众进行宣传，使事故波及到区域的外部公众都能对危险废弃物事故应急救援的基本程序、采取的措施等内容有全面了解。

6、培训频次：公司应急办公司每年向公司申请专项资金、聘请或抽调专业人员开展两次对应急救援人员根据专业分工不同进行危险废弃物火灾或泄漏事故的专业性培训，重点掌握危险废弃物物理化学性质、扑救处置方法和注意事项，不断提高应急救援队伍的整体素质和救援专业水平。

7、应急办公司应对培训的计划、内容、方式、考核等予以记录归档。

培训考核

应急培训结束后，公司应急办公司对参与培训的人员进行考核。考核结果由公司应急救援办公室备案。

考核对象：主要是公司管理人员、生产人员。

考核方法：采取试卷问答、现场提问、实际操作演练三种相结合的方式进行考核。

考核结果：考核结束后，由公司应急救援办公室将考核结果予以公布，对考核不合格的人员进行再培训。应急救援人员培训考核不合格的，由应急救援办公室在公司范围内进行通报批评。应急预案培训考核表见附件7。

演练

通过预案演练来考察应急预案的完善性和可操作性，考察应急设备设施性能的可靠性，考察和锻炼应急人员的应急能力，培养应急指挥人员对事故预警的判断能力和公司员工的自救能力。

应急演练的组织

1、应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；

2、部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、环保、技术及相关部门派员观摩指导；

3、公司级演练由公司应急指挥小组组织进行，各相关部门参加；

4、与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

应急演练的准备

1、演练应制订演练方案，报同级演练应急抢救指挥长审批后执行，同时上报公司安委会备案；

2、演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

3、演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

应急演练的方式、范围和频次

应急演练的方式：根据实际情况，可采用桌面推演，模拟演练、仿真演练等方式。

演练的范围：根据演练的方式，本着节俭、实用的原则，确定演练的范围，可根据需要进行全面演练、也可针对重点进行局部演练。

演练频次：每年公司组织一次应急预案演练。

应急演练的内容

厂区内应急事件处理；事故进一步扩大所采取的措施；厂区内洗消；事故区清点人数及人员控制；各种标志布设及由于危害区域的变化布设点的变更；交通控制及交通道口的管制；居民及无关人员的撤离以及有关撤离工作的演习；向上级报告情况及向友邻单位通报情况。

应急演练的评价和总结

1、做好演练的策划与实施，演练结束后应当对演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，报告内容应包括：参加演练的单位、部门、人员和演练的地点；起止时间；演练项目和内容；演练过程中的环境条件；演练动用设备、物资；演练效果和存在问题；持续改进的建议；演练过程记录的文字、音像资料等。可以从以下几方面进行评价：

①演练方案制定的合理性；

②应急预案以及应急响应程序内容是否完善，是否与演练结果有冲突之处，是否有需要修订之处；

③应急预案相关参加人员素质是否能满足应急响应的要求，是否需要进一步培训；

④应急响应资源能否满足，如通讯器材、报警设施、消防器具等是否需要添置或更新。

2、演练应留有相应的演练记录并归档。

责任与奖惩

（1）奖励

在突发性环境污染事件应急救援工作中，有下列表现之一的单位和个人，依据公司有关规定给予奖励。

①出色完成应急处置任务，成绩显著的。

②防止或抢救事件灾难有功，使公司的财产免受损失或者减少损失的。

③对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

④有其他特殊贡献的。

（2）责任追究

在突发性环境污染事件应急工作中有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情和危害后果，由办公室给予行政处分；属于违反治安管理行为的，由公司提交公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

①不按照规定制定事件应急预案，拒绝履行应急准备义务的。

②不按照规定报告、通报事件灾难真实情况的。

③拒不执行安全生产事件灾难应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

④盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

⑤阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

⑥散布谣言，扰乱社会秩序的。

⑦有其他危害应急工作行为的。

评估及修订

预案的评审

邀请环保专家组成应急预案评估小组对应急预案草案进行评估。环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。应急预案编制人员根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

预案的修订

（1）预案修订方式及时限

由企业应急指挥部根据应急演练的结果以及其他相关信息，组织有关部门或聘请专家对应急预案至少每三年进行一次评审，以确保预案的持续适宜性、有效性和科学性。评审时间和评审方式依具体情况而定。

（2）预案修订的要求

预案经批准后，应分发给有关部门，并建立发放登记，记录发放时间、发放分数、接受部门、接受时间、签收人等有关信息。

应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应当及时进行修订：

（1）企业生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环保主管部门或者企事业单位认为应适时修订的其他情形。

备案

企业编制的事故应急救援预案，首先在企业内部组织相关部门进行广泛的讨论，形成初稿后，然后聘请相关专家对预案进行评审。事故应急预案经专家评审符合要求后报环保主管部门再备案。以及在备案后存在重大变更时，也应及时再备案。

企业环境应急预案首次备案，办理时应当提交下列文件：

1、《突发环境事件应急预案备案申请表》；

2、环境应急预案及编制说明的纸质文件和电子文件，环境应急预案包括：环境应急预案的签署发布文件、环境应急预案文本；编制说明包括：编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明；

3、环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；

4、环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；

5、环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》规定：“环境风险等级为重大的企业事业单位的突发环境事件应急预案，应在本单位主要负责人签发之日起60日内报所在地区/县、市及省级环境保护行政主管部门备案。环境风险等级为较大的企业事业单位的突发环境事件应急预案，应在本单位主要负责人签发之日起45日内报所在地区/县、市级环境保护行政主管部门备案。环境风险等级为一般的企业事业单位的突发环境事件应急预案，应在本单位主要负责人签发之日起30日内报所在地区/县级环境保护行政主管部门备案。”

江西铃格有色金属加工有限公司环境风险等级为一般，自本预案签发30日内报属地环境保护主管部门备案，同时分别报送企业主管部门备案。

签署发布

本预案由江西铃格有色金属加工有限公司签署，签发时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。本应急预案由江西铃格有色金属加工有限公司负责解释。

预案实施

本预案自发布之日起实施。

附则

术语、符号和代号

1、突发环境事件

突发环境事件是指因事件或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

2、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

环境风险：环境风险是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

危险源：危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

环境敏感点：环境敏感点，参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”定义。

应急演练：应急演练，是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

# 附图1 企业地理位置图

# 附图2 厂区平面布置图

# 附图3 周边大气环境风险受体分布图

# 附图4 企业风险单元分布图

# 附图5 公司应急疏散路线图

出入口

# 附图6 应急物质分布图

# 附件1 环评批复

# 附件2 应急指挥部成员组成及联系方式

| 组织 | 成员 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急总指挥 | 刘建龙 | 总经理 | 13970049197 |
| 应急副总指挥 | 黄小华 | 制造副总 | 13870962027 |
| 应急小分队 | 黄文俊 | 安全主管 | 13879119967 |
|  | 杨亮 | 一众制造部长 | 13870982361 |
|  | 周辉 | 压铸工厂主管 | 15270809043 |
|  | 张双红 | 设备工程师 | 13320017209 |
|  | 晏小星 | 领班 | 13970929394 |
|  | 万国平 | 领班 | 13707918009 |
|  | 吴庆荣 | 领班 | 13879158276 |
|  | 余云霞 | 安全工程师 | 13501213228 |
| 救援小分队 | 伍兆安 | 工厂厂长 | 151791070077 |
|  | 卢昊 | 机加厂长 | 13970101397 |
|  | 胡新灵 | 工厂安全员 | 13879192528 |
|  | 胡健生 | 工厂领班 | 15170030191 |
| 后勤小分队 | 王还森 | 工会主席 | 13870058527 |
|  | 陈焕云 | 人事部长 | 13732939556 |
|  | 胡胜华 | 人企干事 | 13870975639 |

# 附件3 公司外部救援机构联系电话

| 职能部门 |  | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 消防大队 |  | 119 |
| 公安局 |  | 110 |
| 医院 |  | 120 |
| 南昌市应急管理局 |  | 0791-83986158 |
| 南昌市生态环境局 |  | 0791-86356022 |
| 南昌经济技术开发区管理委员会 |  | 0791-83805600 |
| 南昌经济技术开发区消防大队 |  | 0791-83873119 |
| 南昌经济技术开发区公安分局 |  | 0791-83831053 |
| 南昌经济技术开发区环保分局 |  | 0791-87951576 |
| 南昌经济技术开发区安全生产监督局 |  | 0791-87630097 |
| 企业 | 联系人 | 联系电话 |
| 江西万青年水泥厂 | 唐总 | 13607003996 |
| 江西一众有限公司 | 万胜 | 18170833028 |

# 附件4 应急物质清单

| 应急设备和物资名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全帽 | 防砸 | 若干 | 生产车间入口 | 车间安全员 |
| 防酸碱手套 | / | 若干 | 仓库 | 仓管 |
| 防化服 | / | 3 | 仓库 | 仓管 |
| 高筒雨靴 | / | 2 | 生产车间入口 | 车间安全员 |
| 护目镜 | / | 若干 | 仓库 | 仓管 |
| 急救箱 | / | 4 | 车间员工室 | 车间安全员 |
| 手电筒 | / | 4 | 生产车间入口 | 车间安全员 |
| 消防箱 | / | 若干 | 各车间 | 车间安全员 |
| 灭火器 | 推车式 | 6 | 压铸车间 | 车间安全员 |
| 灭火器 | 手提式 | 若干 | 各车间 | 车间安全员 |
| 安全带 | / | 2 | 设备 | 设备管理员 |
| 绝缘手套 | / | 3 | 设备 | 设备管理员 |
| 绝缘鞋 | / | 3 | 设备 | 设备管理员 |
| 尖锹 | / | 2 | 仓库 | 仓管 |
| 手机 | / | 若干 | 各部门管理人 | 各部门管理人 |
| 抽水机 | OIL-220 | 1 | 设备 | 设备管理员 |
| 抽风机 | / | 6 | 各车间 | 设备管理员 |
| 微型消防站 | / | 1 | 压铸车间 | 车间安全员 |
| 编织袋 | / | 若干 | 仓库 | 仓管 |
| 消毒液 | 20L | 1 | 仓库 | 仓管 |

# 附件5 公司突发环境事件信息通告表

| 江西铃格有色金属加工有限公司突发环境事件信息通告表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 污染物名称 |  | 污染类型 |  |
| 危险等级 |  | 人员伤亡情况 |  |  |  |
| 受影响范围 |  |  |  |  |  |
| 事件过程及善后措施 单位签章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 附件6 应急预案培训考核表

填表日期：   年   月   日                   编号：

| 姓名 |  | 所属部门 |  | 职务 |  | 工作 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训 时间 |  | 培训项目 |  |  | 所属应急 救援组织 |  |  |
| 考核内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 口述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 笔试： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实操： |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 （口述占30％，笔试占30％，实操占40％，） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主考部门综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急救援指挥办公室 |  |  |  | 应急救援指挥中心 |  |  |  |
| 主任（签字）： |  |  |  | 总指挥（签字）： |  |  |  |

# 附件7 应急预案修改说明表

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 明确企业内部预警信息发布和信息通报的责任人及联系方式，明确应急监测单位 | 已明确企业内部预警信息发布和信息通报的责任人及联系方式，明确应急监测单位 | 详见综合应急预案，章节7 |
|  | 废水超标排放事故现场处置方案写到：废水超标事故由污水总排口处在线监测设备发出警报，核实污水总排口是否设置了在线监测设备 | 已核实污水总排口已设置了在线监测设备 | 详见综合应急预案，现场处置方案 |
|  | 细化污水管线设计（管径、坡度），确保事故状态下废水能自流入进入事故池（含废水处理设施失效时超标排放状态），不进入外部环境 | 企业已核实了污水管线设计，确保事故状态废水能自流进入事故池，不进入外部环境 | 详见风险评估报告，章节3.6 |
|  | 核实油罐区是否设置了围堰等风险防范措施 | 已核实油罐区设置了围堰等风险防范措施 | / |
|  | 综合应急预案应以预案关系图的形式，说明本预案的组成及其组成之间的关系，与生产安全事故预案等其他预案的衔接关系、与地方人民政府环境应急预案的衔接关系 | 已补充预案关系图，说明本预案的组成及其组成之间的衔接关系 | 详见综合应急预案，章节1.7 |
|  | 综合应急预案根据风险物质的种类及事故类型，有针对性地完善事故预防与处置措施；完善废水监测因子（补充LAS、SS等因子） | 已完善事故预防处置措施，完善废水监测因子 | 详见综合应急预案，章节7.3 |
|  | 补充编制过程征求意见情况说明（含周边环境风险受体的外部意见），给出意见清单 | 已补充意见清单 | 详见编制说明，章节5.11 |
|  | 进一步完善危害后果分析，明确环境风险物质的影响范围和程度；完善应急预案关系图，应急处置卡注重实用性 | 已完善危害后果分析，应急预案关系图，应急处置卡 | 详见风险评估，章节4 |
|  | 明确公司所在地突发环境污染事件的应急管理部门、指挥平台机构，说明环境事故发生时本案与区域（地方人民政府等）环境风险应急预案的联动、衔接方案，完善政府及外部救援力量联系方式 | 已明确应急管理部门、指挥平台机构，完善完善政府及外部救援力量联系方式 | 详见应急资源调查报告，章节3 |
|  | 细化应急联络、信息报告，确保信息传递的方式、方法及内容简明扼要具有可操作性；调查核实应急监测单位，紧急联系人、电话等信息 | 已细化应急联络、信息报告，核实应急监测单位，紧急联系人、电话等信息 | 详见综合应急预案，章节7 |
|  | 核实应急救援指挥机构图，文字描述与图示不符，明确控制室在指挥机构中的地位作用并在图中标识 | 已核实应急救援指挥机构图，明确控制室即为应急办公室 | 详见综合应急预案，相应章节 |
|  | 明确P12抛丸、浇铸废气除尘器的除尘方式；P16排污口至湖口水厂取水口距离表述错误；P31中6.2.3信息报告流程：第3点文字表述有误 | 已明确抛丸、浇铸废气除尘器为湿式除尘器方式；取水口为工业取水口；文字表述错误已修改 | 详见综合应急预案，相应章节 |

# 第二部分：突发环境事件专项应急预案

- 火灾爆炸事故专项应急预案

- 事故风险分析

公司生产中涉及的天然气为易燃气体，具有燃烧、爆炸性，因此可能发生火灾、爆炸事故；压力容器、压力管道可能发生物理爆炸事故；生产车间可能由于反应以及操作控制不当发生化学爆炸、物理性爆炸事故。

严重程度与影响范围：天然气管网一旦发生火灾爆炸事故将造成事故现场储罐损坏或倒塌、设备损坏、人员伤亡等财产损失，严重影响到周边50米范围内区域。造成连带次生和衍生事故发生。

应急机构及职责

详见综合应急预案组织机构和职责。

处置程序

信息报告与通知

本企业24小时应急报警值守电话，突发应急事故发生后，事故现场人员应立即向24小时值守保卫科报告或本企业控制室值守电话报告。以确保有关领导能够第一时间采取有效地措施控制事态的发展，和减少事故造成的损失，同时按照本应急预案“应急指挥中心和应急救援工作组名单及联系方式表”（附件2）通知有关人员立即到应急救援指挥中心待命。

信息上报

事故发生后，事故发生单位应立即将事故情况上报应急办公司，应急办公司按照有关规定上报或越级上报应急救援指挥中心报警。应急救援指挥部根据事故现场情况，达到上报南昌经开区管委会和应急管理部门时，指挥部依照综合预案上报程序，在1小时内向南昌市生态环境局、应急管理部门等相关管理部门报告

响应分级

应急救援总指挥部总指挥接到事故报警后，参照“综合应急预案”，迅速作出判断，确定警报和响应级别。如果事故较小，不足以启动企业安全事故应急预案，则发出“预警”警报，密切关注事态发展变化；如果事故较大，预计事故单位难以控制，则立即发出“现场应急”警报，决定成立应急救援现场总指挥部，下达启动企业级应急救援预案的命令或启动请求政府援助。

响应程序

1）启动应急救援预案后，总指挥应立即发布命令，按“应急预警信息发布流程图”（综合应急预案），通知总指挥部成员和各专业组人员立即到应急指挥中心集合，通知有关抢救抢险队伍立即赶赴事故现场。

2）总指挥部全体成员接到通知后迅速赶到应急指挥中心，听取事故简单情况介绍，接受总指挥命令，分头开始行动。

3）应急启动后，要求尽快做到应急救援人员到位，开通信息与通讯网络，调配救援所需的应急资源，派出现场指挥协调人员和专家技术组赶赴事故现场。如需紧急疏散或转移人员，报警通知企业员工家属（可采用“公司内部微信群”与“电话”相结合的方式）。

应急指挥和救援

专项现场处置主要依靠当班人员力量。事故灾难发生后，各部门按照应急预案迅速采取相应措施。

1）发生一般性事故，发现者立即报告班组长或部门负责人，事故单位负责人立即按程序指挥救援，穿戴好防护用品，不可蛮干，并有二人以上操作，指派有经验的监护人密切观察事态的发展，一旦发现危及人身安全或事态扩大时，应撤出人员并立报告企业应急救援指挥部。

2）企业主要负责人到达现场听取事故汇报后，启动应急预案，立即组织事故现场应急救援指挥部，到达现场实施抢险救援工作。

3）根据从现场掌握的各种情况和信息指挥部分析决定内容：事故的性质、现场破坏程度，是否会发生爆炸，可能影响的范围；决定如何尽快撤出人员；尽快通知有关人员或单位参加救灾，制订抢险救灾具体方案，超出企业应急救援处置能力时，及时报请上一级应急救援机构启动上一级应急救援预案。

4）救护队到达后立即探明事故地点、范围和性质，按救灾方案部署抢救人员。

5）物资保障组立即启用就近的应急物资，并向企业应急指挥部报告，随时作好调用企业应急物资的准备，如灾情扩大，及时与周边应急协作单位及当地政府应急办联系，随时调用外援物资。

6）为确保抢险救灾工作的顺利实施，根据现场情况需要，指挥部可下设协调指挥小组，指挥部实行全天24小时工作制，对制定的灾害处理措施，做到有安排、有落实、有监督、有汇报，以保障灾害处理工作的有序进行。

扩大应急响应

根据从现场掌握的各种情况和信息指挥部分析决定内容：事故的性质、现场破坏程度，是否会发生爆炸，可能影响的范围；超出本企业应急救援处置能力时，及时报请上一级应急救援机构启动上一级应急救援预案。

①发生事故后，1小时内应急救援指挥部及时电话报告 南昌经开区管委会报告。并在24小时内将所上报材料报南昌市生态环境局，重大事故不超过2天

报告事故应当包括下列内容：

a、事故发生单位概况

b．事故发生的时间、地点以及事故现场情况

c．事故的简要经过

d．事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失

e．已经采取的措施；

f．其他应当报告的情况。

②通知相邻单位或周围社区，做好预防和救援工作，对企业内外道路进行管制。

③组织人员到有关路口引导社会救援队伍。

④社会救援队伍到达事故现场时，指挥部应告知事故类型，事故发生的时间、地点、事故现场情况及安全注意事项。

处置措施

应急处置基本原则

（1）以人为本，减少危害

切实把保障员工健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发事故造成的人员伤亡和危害。

（2）居安思危，预防为主。

高度重视安全稳定工作，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，坚持“宣散不宜聚、宜疏不宜激、宜快不宜迟”的原则，做好应对突发事件的各项准备工作。

（3）快速反应，协同应对。

充分发挥单位各部门的作用，依靠员工总体的力量，形成统一指挥、反应灵敏、有序、运转高效的应急管理机制。

应急处置措施

事态监测与评估

由事故现场应急指挥负责对火灾事故的发展势态及影响及时指定专人进行动态的监测，事故现场应借助生产部人员汇报、现场查看和监测，对监测信息做出初步评估。根据相关作业指导书执行现场工作流程，将各阶段的事态监测和初步评估的结果快速反馈给现场应急指挥，指定专人将评估的结果及时反馈企业应急指挥部，为灭火的应急决策提供依据。

应急人员安全措施

（1）事故抢险过程中，应防止危险品火灾、爆炸以及燃烧产生的有毒有害气体等对应急人员安全措施人体产生烧伤、炸伤、电击、室息、中毒等伤害。应急人员应按规定穿戴好安全防护用品。进人事故现场必须戴安全帽、戴绝缘手套、穿绝缘鞋等，且工作服必须是棉质的，禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料工作服，以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。

（2）如火灾事故较大时，应先初步观察、判断后从安全入口进入事故现场。

（3）应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火、泡沫灭火器等灭火。

（4）进入罐区内消防员（应急扑救人员）应使用正压式消防空气呼吸器。

（5）应急人员应注意身体情况，如感觉身体严重不适，应立即休息或接受救治。

警戒与治安

事故发生后，应急小分队负责对事故现场警戒，警戒与治安的职责是维护事故现场秩序，保障抢险、救护车辆畅通，加强对火灾事故重要部位、防火重点部位的保护工作，及时传达执行指挥部的命令，现场人员将完成情况及时报指挥部。与救援、抢险无关的人员，未经应急人员同意不得进入事故现场。

人群疏散与安置

如危险品爆炸或着火规模扩大，人力无法控制时，应组织好人员紧急撤退和疏散。对撤出人员应及时清点人数。

现场处置

（1）储罐发生初期火灾时，抢险组人员迅速关闭排污阀门，迅速开启着火储罐和邻近储罐的喷淋管线阀门、泡沫管线阀门，同时迅速关闭其他储罐管线的阀门。

（2）消防救援组人员迅速穿戴好消防战斗服，及时赶到着火储罐区制定位置，先控制，后灭火，运用水炮、泡沫炮，先消灭地面火灾，再扑灭储罐火灾的方法扑灭火灾。

（3）对燃烧储罐有可能会发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都能看到或听到，并应经常演练）。

（4）消防救援组人员（消防泵房警消员）接到报警后，启用降温系统，立即启动消防泵机，迅速将冷却水管道和泡沫液管道加至规定压力，确保水源充足，压力足够。

（5）消防救援组人员迅速对着火罐及相邻储罐进行喷水冷却。

（6）警戒组人员根据火灾范围划分警戒区域并设立警戒标志，疏散现场无关人员，引导司机将车辆迅速驶离罐区，保持消防通道的通畅，引导消防车辆进库灭火。封锁事故现场，设立警戒区域，禁止无关人员进入。外援消防队赶赴现场后，主动引导消防人员进行扑救，避免火灾扩大。

（7）如果有疏散可能，在人身安全确有可靠保障的条件下，应立即组织力量及时观察和阻止燃烧油品流向，设置隔离带。防止燃烧油品到处蔓延。尽量大限度地将着火储罐内的油料转移至备用罐。

（8）当设备、管线发出尖哨音时，应立即向现场指挥报告，现场指挥应迅即作出准确判断，确有发生再次爆炸征兆或危险时，应立即下达撤退命令。灭火人员看到或听到撒退信号后，应迅速撤至安全地带，来不及撤退时，应就地卧倒。

（9）火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调査，协助公安消防监督部门和应急管理部门调査火灾原因，统计火灾损失，未经公安消防监督部门和应急管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

后勤保障

火灾事故发生后，后勤保障组要迅速调集应急物资到火灾现场，保障救援人员的餐饮供应。如有人员受伤时，依照人员伤害程度启动相应的人身伤亡事故应急预案。

现场恢复

事故处理完成后，公司主要负责人、各部门负责人核实事故现场处理情况，仔细查看事故现场有无再次发生事故的可能，确认安全后，应急人员清理并撤出现场，拆动除安全措施、标志及遮栏等。检修人员负责恢复损坏设备修复或更换。

应急结束

事故处理完毕后，应急指挥中心办公室人员做好事故处理记录。应急指挥宣布应急结東。

- 危化品泄漏事故专项应急预案

- 事故风险分析

本公司生产使用中涉及的化学品种类主要有柴油、废矿物油等，当储存设备密封不严或发生泄漏，这些物质将扩散至作业环境中，当泄漏量达到一定密度或者碰到点火源之后，就可能会引发火灾爆炸事故、以及中毒、烫伤、窒息等事故。

应急机构及职责

详见综合应急预案组织机构和职责。

处置程序

信息报告与通知

本企业24小时应急报警值守电话，突发应急事故发生后，事故现场人员应立即向24小时值守保卫科报告或本企业控制室值守电话报告。以确保有关领导能够第一时间采取有效地措施控制事态的发展，和减少事故造成的损失，同时按照本应急预案“应急指挥中心和应急救援工作组名单及联系方式表”（附件2）通知有关人员立即到应急救援指挥中心待命。

信息上报

事故发生后，事故发生单位应立即将事故情况上报应急办公司，应急办公司按照有关规定上报或越级上报应急救援指挥中心报警。应急救援指挥部根据事故现场情况，达到上报南昌经开区管委会和应急管理部门时，指挥部依照综合预案上报程序，在1小时内向南昌市生态环境局、应急管理部门等相关管理部门报告

响应分级

应急救援总指挥部总指挥接到事故报警后，参照“综合应急预案”，迅速作出判断，确定警报和响应级别。如果事故较小，不足以启动企业安全事故应急预案，则发出“预警”警报，密切关注事态发展变化；如果事故较大，预计事故单位难以控制，则立即发出“现场应急”警报，决定成立应急救援现场总指挥部，下达启动企业级应急救援预案的命令或启动请求政府援助。

响应程序

1）启动应急救援预案后，总指挥应立即发布命令，按“应急预警信息发布流程图”（综合应急预案），通知总指挥部成员和各专业组人员立即到应急指挥中心集合，通知有关抢救抢险队伍立即赶赴事故现场。

2）总指挥部全体成员接到通知后迅速赶到应急指挥中心，听取事故简单情况介绍，接受总指挥命令，分头开始行动。

3）应急启动后，要求尽快做到应急救援人员到位，开通信息与通讯网络，调配救援所需的应急资源，派出现场指挥协调人员和专家技术组赶赴事故现场。如需紧急疏散或转移人员，报警通知企业员工家属（可采用“公司内部微信群”与“电话”相结合的方式）。

应急指挥和救援

专项现场处置主要依靠当班人员力量。事故灾难发生后，各部门按照应急预案迅速采取相应措施。

1）发生一般性事故，发现者立即报告班组长或部门负责人，事故单位负责人立即按程序指挥救援，穿戴好防护用品，不可蛮干，并有二人以上操作，指派有经验的监护人密切观察事态的发展，一旦发现危及人身安全或事态扩大时，应撤出人员并立报告企业应急救援指挥部。

2）企业主要负责人到达现场听取事故汇报后，启动应急预案，立即组织事故现场应急救援指挥部，到达现场实施抢险救援工作。

3）根据从现场掌握的各种情况和信息指挥部分析决定内容：事故的性质、现场破坏程度，是否会发生爆炸，可能影响的范围；决定如何尽快撤出人员；尽快通知有关人员或单位参加救灾，制订抢险救灾具体方案，超出企业应急救援处置能力时，及时报请上一级应急救援机构启动上一级应急救援预案。

4）救护队到达后立即探明事故地点、范围和性质，按救灾方案部署抢救人员。

5）物资保障组立即启用就近的应急物资，并向企业应急指挥部报告，随时作好调用企业应急物资的准备，如灾情扩大，及时与周边应急协作单位及当地政府应急办联系，随时调用外援物资。

6）为确保抢险救灾工作的顺利实施，根据现场情况需要，指挥部可下设协调指挥小组，指挥部实行全天24小时工作制，对制定的灾害处理措施，做到有安排、有落实、有监督、有汇报，以保障灾害处理工作的有序进行。

扩大应急响应

根据从现场掌握的各种情况和信息指挥部分析决定内容：事故的性质、现场破坏程度，是否会发生爆炸，可能影响的范围；超出本企业应急救援处置能力时，及时报请上一级应急救援机构启动上一级应急救援预案。

①发生事故后，1小时内应急救援指挥部及时电话报告 南昌经开区管委会报告。并在24小时内将所上报材料报南昌市生态环境局，重大事故不超过2天

报告事故应当包括下列内容：

a、事故发生单位概况

b．事故发生的时间、地点以及事故现场情况

c．事故的简要经过

d．事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失

e．已经采取的措施；

f．其他应当报告的情况。

②通知相邻单位或周围社区，做好预防和救援工作，对企业内外道路进行管制。

③组织人员到有关路口引导社会救援队伍。

④社会救援队伍到达事故现场时，指挥部应告知事故类型，事故发生的时间、地点、事故现场情况及安全注意事项。

处置措施

应急处置基本原则

（1）以人为本，减少危害

切实把保障员工健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发事故造成的人员伤亡和危害。

（2）居安思危，预防为主。

高度重视安全稳定工作，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，坚持“宣散不宜聚、宜疏不宜激、宜快不宜迟”的原则，做好应对突发事件的各项准备工作。

（3）快速反应，协同应对。

充分发挥单位各部门的作用，依靠员工总体的力量，形成统一指挥、反应灵敏、有序、运转高效的应急管理机制。

应急处置措施

事态监测与评估

由事故现场应急指挥负责对火灾事故的发展势态及影响及时指定专人进行动态的监测，事故现场应借助生产部人员汇报、现场查看和监测，对监测信息做出初步评估。根据相关作业指导书执行现场工作流程，将各阶段的事态监测和初步评估的结果快速反馈给现场应急指挥，指定专人将评估的结果及时反馈企业应急指挥部，为灭火的应急决策提供依据。

应急人员安全措施

（1）事故抢险过程中，应防止危险品火灾、爆炸以及燃烧产生的有毒有害气体等对应急人员安全措施人体产生烧伤、炸伤、电击、室息、中毒等伤害。应急人员应按规定穿戴好安全防护用品。进人事故现场必须戴安全帽、戴绝缘手套、穿绝缘鞋等，且工作服必须是棉质的，禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料工作服，以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。

（2）如火灾事故较大时，应先初步观察、判断后从安全入口进入事故现场。

（3）应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火、泡沫灭火器等灭火。

（4）进入罐区内消防员（应急扑救人员）应使用正压式消防空气呼吸器。

（5）应急人员应注意身体情况，如感觉身体严重不适，应立即休息或接受救治。

警戒与治安

事故发生后，应急小分队负责对事故现场警戒，警戒与治安的职责是维护事故现场秩序，保障抢险、救护车辆畅通，加强对火灾事故重要部位、防火重点部位的保护工作，及时传达执行指挥部的命令，现场人员将完成情况及时报指挥部。与救援、抢险无关的人员，未经应急人员同意不得进入事故现场。

现场处置

（1）当发现泄露后，应立即控制泄漏源，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处，防止次生灾害发生。同时向应急救援办公室报告。

（2）第一时间利用地面沟、槽、围挡等将泄露物拦截，防止其流入土壤或水体。

（3）用泡沫、黄沙或其他覆盖物（化学吸附毯）覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，阻隔其与空气的接触。

（4）化学品小量泄漏时可用吸附材料（如吸附棉）、黄沙等吸附材料吸收，大量泄漏时可用泵将泄漏的物料抽入容器内。吸收泄漏物所产生的废物集中送到危险废物仓库按危险废物处置。

（5）泄漏事故发生后，应根据化学品泄漏扩散所涉及到的范围建立警戒区。警戒区域内严禁火种。除消防、应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区。

（6）如发生人员受伤时，应急救援人员必须佩戴防护用具进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移空气新鲜处，保持患者呼吸道通畅，根据受伤情况进行现场急救，并拨打电话120，直到医务人员赶到，视实际情况将中毒人员送往医院抢救。

人群疏散与安置

如危险品爆炸或着火规模扩大，人力无法控制时，应组织好人员紧急撤退和疏散。对撤出人员应及时清点人数。

后勤保障

火灾事故发生后，后勤保障组要迅速调集应急物资到火灾现场，保障救援人员的餐饮供应。如有人员受伤时，依照人员伤害程度启动相应的人身伤亡事故应急预案。

现场恢复

事故处理完成后，公司主要负责人、各部门负责人核实事故现场处理情况，仔细查看事故现场有无再次发生事故的可能，确认安全后，应急人员清理并撤出现场，拆动除安全措施、标志及遮栏等。检修人员负责恢复损坏设备修复或更换。

应急结束

事故处理完毕后，应急指挥中心办公室人员做好事故处理记录。应急指挥宣布应急结東。

# 第三部分：突发环境事件现场处置方案及处置卡

- 现场处置方案

| 废水超标排放事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  | 适用地点： 污水处理站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件类别：事故灾难 自然灾害□ 公共卫生□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 |  | 废水 |  |  | 应急物资 |  | 具体应急救援物资详见物质调查报告 |  |
| 危险性分析 |  | 废水超标排放：污染地表水，间接造成土壤的污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 事故原因分析 |  | - 废水处理装置出现故障。 - 现场操作人员违规操作。 |  |  | 事故征兆 | 1、污水总排口处的在线监测设备发出警报； 2、出水色度异常； 3、其他异常情况。 |  |  |
| 应急组织机构（具体人员见附件2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急职务 | 对应部门及人员 |  | 主要职责 |  |  |  |  |  |
| 组长 | 部长 |  | 及时了解掌握现场事件发生和发展情况，指挥现场应急救援小组组织现场抢救、及时上报事故等； |  |  |  |  |  |
| 副组长 | 主管、工程师 |  | 协助组长实施现场应急措施；人群疏散，现场监护，抢救。 |  |  |  |  |  |
| 组员 | 现场员工 |  | 负责在保证自身安全的前提下，根据应急处置方案对现场的紧急情况第一时间进行现场抢救等； |  |  |  |  |  |
| 应急处置 | （1）当在线监测设备发现污水处理站出水严重超标时，立即通知运行人员关闭污水排放口阀门，并将废水引进事故应急池；同时向应急救援办公室报告。 （2）通知运行人员关闭污水进水口阀门，停止废水处理。 （3）抢修人员对出现故障的废水处理装置进行抢修。 （4）抢修后将事故应急池中废水送至污水处理站处理，化验室设点取样化验水质数据，直至达标； |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生。 2、事件处理后，组织人员对现场进行认真检查，防止再次造成事件的发生。 3、设备需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意触电、高处坠落或机械伤害等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂内24小时电话： |  |  |  | 生效日期： |  |  |  |  |

| 废气超标排放事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |  |  | 适用地点： 废气处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发事件类别：事故灾难 自然灾害□ 公共卫生□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害物 |  | 废气 |  |  | 应急物资 |  | 具体应急救援物资详见物质调查报告 |  |
| 危险性分析 |  | 废气超标排放：污染大气，间接造成水体和土壤的污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 事故原因分析 |  | - 废气处理设施发生故障； - 现场操作人员违规操作。 |  |  | 事故征兆 | 1、操作人员违规作业； 2、其他异常情况。 |  |  |
| 应急组织机构（具体人员见附件2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急职务 | 对应部门及人员 |  | 主要职责 |  |  |  |  |  |
| 组长 | 部长 |  | 及时了解掌握现场事件发生和发展情况，指挥现场应急救援小组组织现场抢救、及时上报事故等； |  |  |  |  |  |
| 副组长 | 主管、领班 |  | 协助组长实施现场应急措施；人群疏散，现场监护，抢救。 |  |  |  |  |  |
| 组员 | 现场员工 |  | 负责在保证自身安全的前提下，根据应急处置方案对现场的紧急情况第一时间进行现场抢救等； |  |  |  |  |  |
| 应急处置 | （1）当工作人员发现经废气处理设施处理后的废气严重超标时，现场工作人员立即停止生产作业。同时向应急救援办公室报告。 （2）安全警戒人员负责引导危险区域员工、群众撤离，疏散到风险源的上风向和侧风向安全区域。 （3）抢险救援人员迅速调查清楚超标原因并对出现故障的废气处理装置进行抢修。 （4）抢修完成之后恢复生产作业，确认废气达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 | 1、进入现场进行处理时，应注意安全防护，救援人员必须配备必要的防护用具。 2、人员撤离时向上风向或横风向撤离，切勿进入低洼区。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂内24小时电话： |  |  |  | 生效日期： |  |  |  |  |

- 应急处置卡

危险废物泄露应急处置卡

| 过程描述 | 涉及文件 | 授权人及批准权限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 铝灰遇水引起氨气中毒 |  |  |
| 紧急应变准备与维护 |  |  |  |
| 所有应急响应人员应进行应急预案培训和再培训或更新培训，其培训频率如下： 1） 每年一次的再培训：铝灰遇水引起氨气中毒事故应急演练； 2） 当紧急应变程序修改或更新时，及时对相关员工进行培训； 3） 每两年一次的培训：急救培训。 确保全公司员工熟悉公司的紧急应变计划，特别是管理阶层； |  |  |  |
| 每月对紧急救援设备进行一次检查，若发现损坏或丢失或消耗，应及时修复、更新或补充。 |  |  |  |
| 事故的发生 |  |  |  |
| 当事故发生时，发现人应立即按照“安全、环境事故或紧急情况响应处理流程图”(见附录一) 报告制造部、人企管理部（必要时立即报120），同时报告安全环保部门，发现者应采取临时措施，如关闭电源、关闭阀门、抢救伤员等，以尽可能减少危害。 |  | 各班组 |  |
| 事故控制 |  |  |  |
| 当员工受伤害较重时，应立即就近送入医院进行治疗，并对事故现场进行调查。当总指挥、副总指挥到达现场后应立即组织人员，通知停止生产，视事故状况和可能演化的趋势，判定是否需要通知外部救援和社区内人员疏散，指挥事故处理并向行政主管部门汇报事故情况； 当后勤小组到达现场后应立即做好事故区域警戒，禁止无关人员、车辆进入事故影响区域，并对救援小组进行支援，协助对伤员的紧急救助； |  |  |  |
| 事故恢复 |  |  |  |
| 只有当如下条件都具备时，员工方可允许重新进入事故发生区域： 1）外部授权机构宣布可以重新进入； 2）应急总指挥在与所有小组确认所有危险都已消除，宣布可以重新进入时。 注：以上两个条件之一不具备时，任何人都不 得擅自进入受影响的区域。 所有使用过的紧急应变设备，均应进行清点、清理、归回原位，并回复至原状态（例如：使用过的灭火器须重新灌充）；如有任何变动，须重新填写紧急应变设备清单。 |  |  |  |
| 安全环境影响评估 |  |  |  |
| 紧急情况得到控制后，制造物流科应组织对其造成的安全与环境影响进行评估，确定其近期和远期影响，以利于进行善后处理。 |  | 制造部 |  |
| 善后处理 |  |  |  |
| 紧急情况得到控制后，制造物流部、相关部门、事故发生部门应对其设备及应变设备的损坏、人员财物的伤害等进行善后处理（按Q/JX50601《事故处理管理程序》执行），并提出紧急情况处理报告。 处理紧急情况对相关方造成的影响。 对安全环保设备及应急设备进行彻底检查，恢复其备用状态。 处理紧急情况造成的人员财物的伤害。 | 《事故处理管理程序》 | 制造部、相关部门、紧急情况发生部门 |  |
| 纠正预防措施 |  |  |  |
| 紧急情况处理完后，制造部应组织相关部门及时研讨事故的纠正预防措施，并随同事故调查报告一起报公司主管安全领导审批。经公司主管安全领导批准后立即实施纠正预防措施，并及时完善应急预案和《潜在事故或紧急情况一览表》，具体执行《事故、事件、不符合，纠正和预防措施程序》，对其中涉及文件的更改执行《文件控制程序》。 | 《事故、事件、不符合，纠正和预防措施程序》 《文件控制程序》 | 制造部 |  |
| 资料保存 |  |  |  |
| 应急响应准备和紧急情况发生后处理过程中产生的相应的记录应按规定保存期保存，按《记录控制程序》执行。 | 《记录控制程序》 | 各部门 |  |
| 应急预案演练 |  |  |  |
| 制造部按照潜在事故或紧急情况的不同类别每年组织一次应急演练，以保证应急预案的有效性。演练过程中发现应急预案存在问题时，应及时完善更新应急预案，并更新现场应急预案。 制造部应负责确定岗位和职责以响应各种紧急情况，包括参加有潜在影响的紧急响应，或者参加紧急响应系统的测试。 | 演练计划 | 制造部 |  |

# 第四部分：突发环境事件应急预案编制说明

- 编制目的

为规范和加强公司对突发环境污染事故的综合处置能力，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，促进公司应急预案体系建设，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，切实提高公司的应急处置能力，明确公司各个部门的应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，提高应急救援反应速度，确保迅速有效地处理各类环境污染事故，实现应急救援“快速、有序、有效”，将事故对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地减少对环境的影响，达到防止和控制对空气、土壤、地表水及地下水的污染，制定本预案。

编制原则

本应急预案严格参照《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发［2015］4号）、《江西省突发环境事件应急预案管理办法的通知》（赣府厅发［2013］30号）等相关文件规定进行。

以国家环境保护和污染防治相关法律、法规、规章、技术政策和规划为依据，预案编制主要遵循以人为本、预防为主，统一领导、分级负责，企业自救、快速上报，整合资源、联动处理的原则。力求有较强的针对性、实用性和可操作性。

编制过程概述

为确保公司应急预案编制工作顺利实施，特成立了以总经理担任总指挥，成员由各职能部门负责人组成的应急预案编制小组，并对编制小组成员制定了明确的职责和工作计划。

编制小组为确保编制内容的真实、有效，首先对公司存在的环境风险源、周边环境状况及环境保护目标的基本情况进行了全面的调查，具体的内容包括：公司的主要产品及公司原材物料的年消耗量；公司的生产工艺流程及各节点污染物排放种类、目前的控制措施；主要生产设备，雨、清、污水收集、排放管网，应急设施（备）平面布置；公司主要排放污染物及污染治理设施处理后废物产量；公司周边5公里范围内人口集中居住区名称、联系方式、人数；周边企业、重要基础设施、道路等基本情况；周边环境敏感点与公司的距离和方位图；公司产生污水排放去向，接纳水体情况及执行的环境标准，区域地下水执行的环境标准；公司下游水体河流及饮用水源保护区情况，区域空气执行的环境标准等内容。

通过对公司及周边情况调查，确定了公司的环境风险源有以下几个方面，公司在生产及原材物料的储存过程中，将产生废气、废水、固废、噪声以及突发环境事件造成污染物排放等。对公司及附近的生态环境与人群生活有一定影响，根据公司生产工艺流程，生产过程中主要有水污染，火灾、中毒和泄漏等污染事故。

根据环境风险源辨识结果，和目前公司现有应急能力的评估结果，公司成立了突发环境事件应急救援指挥机构和应急救援小组。明确了应急指挥机构和各救援小组的应急职责，建立了预警机制，并根据突发环境事故的严重性、紧急程度和可能涉及的范围，将突发环境事故的预警级别分为三级，预警级别由高到低，依次为社会级、公司级、车间级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。

预案编制小组在建立了预警机制后，根据可能发生的环境突发事故的严重程度和紧急程度，将突发环境事件分为三级。并根据事件的等级制定了相应的应急响应流程、应急处置措施、危险区域的隔离与安全区的设定。关于事故的报告，编制组根据事故的影响范围，确定了等级上报程序及在什么情况下需要向公司周边环境风险受体进行通报。

为确保整个事故救援过程顺利、有效的开展，编制组在预案中明确了公司的整个保障体系，具体包括：通讯与信息保障、应急队伍保障、应急物资装备保障、交通运输保障、救援医疗保障、治安保障等。预案的主要内容编制完成后，编制组为确保预案达到编制目的，降低事故损失，对预案的培训和演练做了详细的规定。

预案编制完成后以总经理为组长的应急预案编制小组对预案的主要内容进行了内部审核，对审核中提出的问题，预案编制组对其进行了完善。同时邀请外部专家对预案进行评审，并对意见及采纳情况进行记录。编制组在完善各项修改意见的基础上编制完成该预案。

重点内容说明

本预案在企业环境风险评估和应急物资调查的基础上形成。环境风险评估过程中对企业周边的环境风险受体进行了调查，对企业涉及的环境风险物质进行了筛选，根据环境风险物质数量与临界量比值（Q）的计算及M值及E值的统合判定，结果判定企业为较大环境风险等级。针对本企业可能发生的火灾爆炸等突发环境事故，明确了相应的应急措施，查找了现有环境风险防控和应急措施的差距，给出了完善环境风险防控和应急措施的实施计划。调查了企业应急物质的配备情况，明确了应急组织机构的设置情况及职责。

桌面推演情况说明

演练目的

为提高公司突发环境事故应急管理救援水平和全体员工的安全意识以及发生突然事故时的应急响应与处理能力，进一步贯彻落实国家环保部要求，在发生火灾及泄漏紧急情况时能做到快速处理、正确救助，将事故损失和环境影响降低至最小程度，最大限度的减少人员伤亡和财产损失；同时，为后期不影响环境污染事件为目的，特编制应急演练脚本。

演练安排

在公司一楼会议室召开应急救援指挥部成员和应急救援小组负责人会议，落实演练人员的分工任务，要求各部门按演练方案进行准备并布置落实到位，演练方案传达到员工，对相关参演人员先进行基础性训练。

演练内容

主要演习专业救援队伍防护器材的使用，泄漏的控制，现场环境状况测定，受伤人员的现场救援，人员疏散、撤离及安全警戒区的设立等。

救援基本原则

应急救援本着“安全第一，预防为主；自救为主，外援为辅；统一指挥，分工负责”的原则，公司组织应急救援和车间自行应急救援相结合，公司事故应急救援的启动和部门应急预案的实施同时展开。

组织机构及组成人员

成员：应急小分队、救援小分队、后勤小分队。

指挥部有关人员职责

总指挥负责审查批准演练实施方案的启动，指挥应急救援队伍开展工作。

副总指挥负责应急救援演练总体部署、组织协调工作和应急救援演练工作的具体实施，负责事故现场的现场协调指挥工作。

演练程序

第一项（14:30-15:00）：由后勤小分队做好演练的准备工作并根据模拟事故的发生点和当天的天气情况确定消防灭火演练地点。要求靠近模拟出事地点，在足够安全距离之外，选择事故点的上风向，设置明显的指挥部标志。

第二项（15:00-15:20）：演练人员及观摩人员到达现场并进入指定的区域。

第三项（15:20-15:40）：总指挥主持演练，讲述当前安全环保工作形势，危化品管理的重要性，演练达到的目的和效果。

第四项（15:40-16:00）：副指挥讲解公司泄漏物的理化性质，对人体的危害，可能引起的连锁事故，现场的堵漏的要点，泄漏物的消解方法，以及防止二次污染的要点。

第五项（16:00-16:10）：总指挥下达命令：“按指定的方案，开始演练”。（通过模拟在泄漏事故时实施应急救援，确定发生事故时做什么，谁来做，怎么做，来验证应证现场处置方案可行性及缺陷并及时修改）

第六项（16:10-16:20）：后勤小分队对发生泄漏事故的管理岗位进行预处理，其他相邻岗位做好紧急停车处理工作，无关人员撤离事故现场。

第七项（16:20-16:30）：报警

（1）公司领导得到部门发生事故的报告后立即命令：“启动事故应急救援演练预案实施自救”。

（2）现场指挥向总指挥报告：“报告，发现我公司罐区发生泄漏事故，可能引起人员中毒和环境污染事故，具体情况不明，现急需组织人员抢修切断泄漏源，现场切断火源，并建议启动紧急停车程序，请指示。”

第八项（16:30-17:30）：启动应急救援演练方案

（1）总指挥命令“立即启动公司应急救援演练方案，以最快的速度查明事故原因并立即组织人员抢俢切断泄漏源，现场切断火源，同时启动紧急停车程序，严密关注事故情况，如事态扩大，向上级汇报启动公司应急救援预案。

（2）现场指挥立即传达指挥命令。现场下达救援命令，命令应急小分队迅速赶赴事故现场。

（3）接到命令约3分钟后应急小分队赶到现场，应急小分队现场负责人向现场指挥报到。现场指挥命令：“应急小分队按照任务分工，分别展开救援，要在最短的时间内与车间班组搞好衔接，迅速抢救受伤人员，疏散人群，保护物资，控制事故蔓延，将事故损失降到最低”。

（4）应急小分队迅速紧张有序地实施展开救援活动。当应急小分队组接到现场指挥分配的任务后，与部门班组衔接，简单了解现场情况。应急小分队按任务分工方案实施救援活动。

（5）救援小分队对事故现场进行实施有效的控制、切断泄露源。

（6）抢修完成，救援小分队向现场指挥报告：“救援小分队抢修完毕，泄漏物没有进入下水道”。现场指挥命令：“清理现场原地待命”。

（7）现场指挥统一下达命令各应急小分队清点人员，清理现场，用石灰对现场泄露物进行吸收清理，吸收后收集装桶送危险废物仓库。

（8）救援结束，各救援队伍集合于指定区域等候。现场指挥向总指挥报告：“报告总指挥，现在抢俢控制工作已全部结束，凡是参加抢俢的人员全部平安无事，现在现场清理完毕，环境检测完全符合国家大气标准要求，请指示”。

（9）总指挥发布解除应急救援演练命令：“救援工作已结束，立即通知各部门恢复正常工作秩序。”

总指挥讲话

参与演练的队伍人员和观摩人员在指定区域排好队伍等待领导讲话，观摩人员为公司员工。

演练结束

演练区域内的人员依次撤离。安全环保处负责召集相关人员对本次演练进行总结，指出不合格项和整改项，对公司应急救援预案进一步完善。

演练工作要求

1、按照公司演练方案的要求，各参加演练的部门要积极配合制定各环节具体实施方案，各小组确定一名现场负责人，落实参与应急救援人员的具体任务，确保本次演练规范有序、反应灵敏、衔接及时。

2、所有参与演练的部门必须在总指挥和现场指挥的统一指挥下开展应急救援。各组长负责协调好小组人员、设备的配备，其他指挥人员应按各自职责和任务负责做好各自应急救援小组的具体工作，各救援小组现场负责人统一佩戴袖标以便现场识别。

3、所有车辆和人员进入厂区必须听从现场指挥的命令，厂区外服从安全警戒组的统一指挥。

暴露问题清单及解决措施

为确保《预案》的编制更加全面、具体，在进行预案编制和内部审核时，邀请了员工代表和当地居民参与到编制和审核的工作中，并征求了他们的意见和建议。编制小组对提出的建议进行了汇总，主要集中在以下几点如下表。

编制小组对以上建议进行了认真的梳理和反复的研究，决定对所有建议予以采纳并编制到预案中。

表 5-1暴露问题清单

| 序号 | 内审意见 | 修改说明 | 索引 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完善应急指挥体系、应急指挥部成员及联系方式、外部救援联系方式、预警流程图、信息报告流程图等 | 已完善应急指挥体系、应急指挥部成员及联系方式、外部救援联系方式、预警流程图、信息报告流程图等 | 第一部分章节4.1、5.2.3、6.1.1 |
|  | 按现有产能设备评估企业生产工艺 | 已按现有产能设备评估企业生产工艺 | 第五部分章节3.4 |
|  | 重新确认事故池容积、各物质储罐容积及罐区各物质储量等数据 | 已重新确认事故池容积、各物质储罐容积及风险物质储量等数据 | 第五部分章节3.6.2.2 |
|  | 完善企业风险源监控和预防措施 | 已完善企业风险源监控和预防措施 | 第一部分章节5.1.2 |

评审况说明

江西铃格有色金属加工有限公司于2020年04月09日邀请了有关专家代表对应急预案进行函审。专家代表认真审阅了应急预案等相关材料，经认真讨论与评议，出具了评估意见，专家组一致同意该应急预案经修改完善后可上报备案。

# 第五部分：突发环境事件风险评估报告

- 前言

工作由来

为贯彻落实“十二五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，有必要实施环境风险评估。

环境风险评估的指标，大致分为产品、工艺、污染防治设施等硬件以及管理、人员、制度等软件两方面；主要检查企业的关键生产装置、危险化学品储罐区和仓库是否配备事故状态下防止污染事件的围堰、防火堤等设施及其维护情况；在建、新建化工企业设计方案中有关环境风险的内容及应对措施；分析各企业的生产工艺，并结合厂区附近环境敏感目标进行考察，对可能产生的环境后果进行预测；在评估报告中提出整改建议等。实践证明，组织进行环境风险评估，能够及时发现隐患，有效避免环境突发事故的发生。

为贯彻落实“十二五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部于2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办〔2014〕34号），2018年2月5日发布了《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。

江西省人民政府于2016年1月25日转发环保部办公厅《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（赣府厅字〔2016〕14号），要求各级环保部门督促重大及较大环境风险企业编制企业突发环境事件风险评估报告。

我公司为认真落实省、市环保部门的相关要求，组成编制领导小组，对公司的生产、储存、运输等全过程进行排查，找出可能突发环境事件的风险源，提出环境风险防控措施及应急措施，找出现有环境风险防控措施及应急资源的不足，提出整改措施等，并按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的技术要求编制《江西铃格有色金属加工有限公司突发环境事件风险评估报告》。

通过开展突发环境事件风险评估，编制《江西铃格有色金属加工有限公司突发环境事件风险评估报告》可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施及应急措施，为企业编制《突发环境事件应急预案》、环境风险管理奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件、减少对周围环境的污染，保护人民生命财产安全。同时有利于各级环保部门对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

评估程序

企业环境风险评估，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

图 1-1突发环境事件风险评估程序

环境风险评估的一般要求

有下列情况之一时，我公司将及时重新划定环境风险等级，编制或修订本企业的环境风险评估报告：

1、未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

2、涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

3、发生突发环境事件并造成环境污染的；

4、有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。

术语与定义

1、突发环境事件：指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

2、突发环境事件风险：指企业发生突发环境事件的可能性及可能造成的危害程度。

3、突发环境事件风险物质：指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。简称“风险物质”。

4、风险物质的临界量：指根据物质毒性、环境危害性以及扩散特性，对某种或某类突发环境事件风险物质规定的数量。

5、环境风险单元：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存风险物质的一个（套）装置、设施或场所，或同属一个企业的且边缘距离小于500米的几个（套）装置、设施或场所。

6、环境风险受体：指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态功能的单位或区域等。

7、清净废水：指未受污染或受较轻微污染以及水温稍有升高，不经处理即符合排放标准的废水。

8、事故排水：指事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

总则

编制原则

本报告按照“以人为本”的宗旨，预防和减少突发环境事件的发生、提高突发环境事件控制水平，控制和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急处置、管理工作合理保障人民群众的身体健康、公众生命安全和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

（2）环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

（3）认真排查企业的环境风险，严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》制定整改方案；

（4）评估报告的内容和形式必须符合《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求。

编制依据

法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）；

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日发布）；

（8）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号，2010年9月28日）；

（9）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）；

（10）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）；

（11）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日实施）；

（12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日发布）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日实施）；

（14）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日实施）；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号，2015年1月8日实施）；

（16）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号，2014年12月29日发文）；

（17）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第79号修订，2015年7月1日实施）；

（18）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第89号修订，2017年3月6日）；

（19）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2015年7月1日实施）；

技术指南

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014，环境保护部）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（3）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（6）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）

标准规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（2）《危险货物品名表》（GB 12268-2012）；

（3）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

（4）《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）；

（5）《国家危险废物名录》（2016年）

（6）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB 20576-GB 20602）；

（7）《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

（8）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG-21-2016）；

（9）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号，2005年10月1日）；

（10）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准，Q/SY1190-2013）；

（11）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准，Q/SY1310-2010）；

（12）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（13）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（14）《地下水质量标准》(GB/T 14848-2018)；

（15）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（16）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（17）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.2-2007）；

（18）《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)；

（19）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（20）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求；

（21）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。

（22）《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）；

（23）《危险化学品名录（2015版）》（2015年5月1日实施）；

（24）《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）。

其他文件

（1）《江西铃格有色金属加工有限公司年产100万套DCT及AMT变速箱壳体建设项目环境影响报告书》（2015年6月）；

（2）《江西省环境保护厅关于江西铃格有色金属加工有限公司年产100万套DCT及AMT变速箱壳体建设项目环境影响报告书的批复》（赣环评字〔2015〕85号）

（3）其他资料。

环境风险评估范围

本次风险评估范围仅限于本公司在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的人为或自然因素造成的废气、废水、固废、危险化学品、有毒化学品等环境污染、破坏事件以及发生的火灾、泄漏等事故及所造成的伴生或者次生环境污染事故。

资料准备与环境风险识别

企业基本信息

基本信息

江西铃格有色金属加工有限公司由江铃汽车集团公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、江西力鼎实业有限公司合资成立。2015年5月江西铃格有色金属加工有限公司在江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园内新建年产100万套DCT及AMT变速箱壳体建设项目。根据建设单位在江西省的投资规划，江西铃格有色金属加工有限公司于2016年9月开始动工建设，2017年6月完成年产60万套DCT变速箱壳体建设项目。

江西铃格有色金属加工有限公司基本信息详见下表 2-1。

表 3-1企业基本信息

| 企业名称 |  | 江西铃格有色金属加工 有限公司 |  |  | 法人代码 | 91360108322283154U |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 刘建龙 |  | 邮政编码 | 330000 | 厂区面积 | 102000平方米 |
| 联系人 |  | 黄文俊 |  | 电话 | 13879119967 | 电子邮箱 | / |
| 单位地址 |  | 江西南昌市经济开发区白水湖工业园内 |  |  |  |  |  |
| 所在工业园区 |  | 南昌市经济开发区白水湖工业园 | 地理坐标 |  | 经度：115°52′56.83″ 纬度：28°46′57.74″ |  |  |
| 年运行天数（天） |  | 250 | 主要业务 |  | 60万套DCT变速箱壳体 |  |  |
| 登记注册类型 |  | 有限公司 |  |  | 企业规模 | ○大型 ●中型 ○小型 |  |
| 投产时间 |  | 2017年6月 |  |  | 最新改扩建时间 | / |  |
| 废水排放量（吨） |  | 200m³/d |  |  | 废水排放去向 | 工业废水集中处理厂 |  |
| 环境事故发生情况 |  | 无 有，其中火灾次数： 爆炸次数： 泄漏次数： |  |  |  |  |  |
| 近三年突发环境事件发生情 | 发生时间 | 事故维持时间（小时） | 发生工段 |  | 事件描述（损失、伤亡、影响范围、处置措施、整改措施） |  | 原因及经验教训 |
|  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 日常管理情况 |  | 是否已编制环境应急预案 |  |  |  |  | ○是 ●否 |
|  |  | 年环境安全培训次数（次/年） |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 年环境应急演练次数（次/年） |  |  |  |  | 2 |

主要产品方案

企业产品及规模如下。

表 3-2主要产品及生产规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCT变速箱壳体 | 万套 | 60 |

主要设备

主要设备如下。

表 3-3主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 吨压铸机 | DCC3000 | 台 | 1（2700吨） |
| 2 | 2500 吨压铸机 | DCC2500 | 台 | 1 |
| 3 | 2000 吨压铸机 | DCC2000 | 台 | 3 |
| 4 | 1600 吨压铸机 | DCC1600 | 台 | 5 |
| 5 | 1250 吨压铸机 | DCC1250 | 台 | 1 |
| 6 | 800 吨压铸机 | DCC800 | 台 | 2 |
| 7 | 630 吨压铸机 | DCC630 | 台 | 1 |
| 8 | 400 吨压铸机 | DCC400 | 台 | 4 |
| 9 | 集中快速燃气化铝炉 | ATM2500 型 | 台 | 2 |
| 10 | 砂带抛光机 | DY-3B | 台 | 3 |
| 11 | 抛丸清理机 | Q378 吊钩式 | 台 | 1 |
| 12 | 立卧式砂带机 | M ㎡ 420A | 台 | 1 |
| 13 | 带锯床 | GY5340 立式 | 台 | 4 |
| 14 | 立式铣床 | X5040 | 台 | 2 |
| 15 | 外/内圆磨床 | M1532-520 | 台 | 2 |
| 16 | 金属分析仪 | 550 ㎡ | 台 | 1 |
| 17 | 卧式加工中心 | HCN5000-II | 台 | 26 |
| 18 | 立式加工中心 | FZ 15K W | 台 | 3 |
| 19 | 立式加工中心 | MYNX-545 | 台 | 1 |
| 20 | 立式加工中心 | NM-415 | 台 | 1 |
| 21 | 清洗机 | BE-N-S-U4001H | 台 | 1 |
| 22 | 水平浇注机 |  | 台 | 1 |
| 23 | 底压浇注机 |  | 台 | 1 |
| 24 | 立式制芯机 |  | 台 | 2 |
| 25 | 卧式制芯机 |  | 台 | 2 |

原辅料及能源情况

主要原辅材料及能源消耗情况。

表 3-4主要原辅料一览表

| 序号 | 名称 | 设计年用量 | 实际年用量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金锭 | 15797 | 9510 | t/a | AD12 | 外购 |
| 2 | 压铸模脱模剂 | 300 | 150 | t/a | 622B | 外购 |
| 3 | 润滑油 | 100 | 81 | t/a | L-G68 | 外购 |
| 4 | 乳化液 | 10 | 8 | t/a |  | 外购 |
| 5 | 柴油 | 40 | 10 | t/a | 0号 | 外购 |
| 6 | KCl | 87 | / | t/a | 固体 | 外购 |
| 7 | NaCl | 87 | / | t/a | 固体 | 外购 |
| 8 | 压铸模具 | 62 | 36 | t/a | H13 | 外购 |
| 9 | 天然气 | 252 | 155 | 104Nm3 |  | 园区管道 |
| 10 | 呋喃树脂砂 | / | 220 | t/a |  | 外购 |

自然环境概况

（1）地质、地貌

南昌沿赣江两侧而建，依水而作，南昌整体区域内山塘湖泊星布，地貌分异显著，西北依梅岭山麓，中部为侵蚀剥蚀岗地，沿赣江分布为河谷平原。

除梅岭山地外，南昌整体区域内地势相对平坦，整地上地势由西向东，由南向北倾斜，境内有两条梅岭山系泄洪沟渠自西向东穿越，将用地大致划分成三高两低地形，沿江的白水湖、黄家湖、碟子湖、孔目湖地区地势相对较低。平均标高在15.0~27.0m（黄海高程，下同）左右，处丘陵地带平均标高均在30.0m以上，其中南部地势最高处标高达63.0m。

南昌市区及周边出露的地层有前震旦系，上白垩系，第三系和第四系，晋宁期，喜山期岩浆岩。南昌地处扬子地块与华南地块接合带北侧、扬子地块的南缘，地质构造复杂，断裂及其裂陷盆地均很发育。古近纪渐新世喜山运动兴起，地壳运动区域上以持续上升为主，于上新世，又隆起则处“陆蚀”时期。进入第四纪，新构造运动衣差异性升降和运动性端丽为主导特征，形成本区现今地貌、构造格局。区内大致以赣江为界，西部以抬升作用为主，基岩出露，地形切割较深，残坡积层发育。据长江水利委员会二等水准测量资料，昌北东化地区1955至1977年间，平均上升速率为+0.105毫米每年。东部以震荡性差异升降作用为主，赣江、抚河河床往复迁移，在不同地段，不同标高堆积了不同时期的第四纪沉积物。挽近地壳运动仍以缓慢升降为主要特征。

据第四纪地质、地貌、浅层地震勘探和航卫片解释资料，南昌市第四纪以来的活动性断裂有北东向瀛上——西河砖瓦厂和北北西向象湖东断裂和杨家洲——蛟溪等断裂，它们可能分别属于区域活动断裂新建——古县渡，湖口——清江，湖口——清江，莲塘——抚州深大断裂的一部分，具有一定的继承性。但活动强度似乎明显减弱。目前在第四系中更新残积网纹红土中发育一组北东向压剪性断裂构造形迹，断层中有泥质充填物且有网纹化特征。其形成时间应晚于中更新世。在晚更新世和全新世地层中没有发现其沉积厚度或岩相突变地段，也未见断裂活动的明显迹象。

白水湖工业园建设用地主要分布于白水湖湖区和李家洲区域，紧邻赣江，为赣江下游滨湖尾闾区的低洼地带，地势西北高而东南低。西北部为山冈低丘地带，地面高程一般在25~40m之间；东南部为频临赣江的白水湖和李家洲，地面高程一般在15~17m之间。白水湖为季节性湖泊，每年汛期汪洋一片，水面面积达1.6km以上，汛末湖滩出露，一般用于栽种一晚或二晚水稻。李家洲地面高程约16m，现状主要为水田和鱼塘。

该地区属于鄱阳湖湖积冲击平原的赣江阶地，由第四系河流冲积层组成。上部为3.62~10.10m厚的砂、压粉土、轻亚粘土；下部为10.75~11.63m厚的砂、圆砾及卵石层，下伏基岩为第三系红层岩系。尚未发现有断层等不良的地质现象。按《中国地震烈度区化图》（1990）划分，该区域的地震基本烈度为Ⅵ度。

（2）气候、气象

项目所在地为亚热带湿润气候区，雨量充沛，光照充足，常年气温较高，气候温暖湿润。多年平均气温17.5℃，极端最高及最低气温分别为40.6℃和-9.3℃，年平均日照率为43%，达1888.5h。年无霜期达270d左右，且光照长而强，其辐射量为417.8~477.2kJ/cm。年平均降雨量1627mm，且分布不均。春夏两季的降雨量为全年的72.1%，秋冬季分别我14.3%和13.6%。全年相对湿度变化范围为72%~84%，年平均相对湿度为78%。

（3）地表水概况

南昌区域内水系发达，境内分布有多条河流、干渠以及众多的山塘湖泊。本项目主要涉及水体为赣江和白水湖。

赣江是江西省内第一大河流，是由贡江和章江在赣州市城北汇合而成。赣江由南向北纵穿全境，流经赣州、万安、泰和、吉安、峡江、新干、樟树、丰城等十个县市到达南昌市，干流全厂439km。赣江在八一桥以下进入尾闾地区，河道先被裘家洲、扬子洲分成东西两河。东河在蛟溪又分成南支和中支两叉。南支绕过南昌市区向东北流经45km入鄱阳湖。中支流经30km在朱港农场入鄱阳湖。西河在芦洲头分为主支和北支两叉。北支经下堡闵家再分成官港河和沙叉河两河，在朱港农场入鄱阳湖。北支流经樵舍、昌邑在吴城镇与修河汇合后出诸溪口入鄱阳湖，是桶长江的主航道。赣江南昌河段，进入尾闾地区，上自丁家渡，下至赣江铁路桥，全厂15km，河段外型顺直微弯，河槽宽窄相间。赣江流域面积广阔，水量丰沛。南昌市外洲湖以上面积达80948km2，占江西省面积48.49%，约占鄱阳湖流域面积的一半，占长江流域面积4.48%，据外洲站1950年至1989年的四十年实测水文资料分析结果，年最大径流量236.7亿m2（1962年6月20日），最小日均流量172m3/s（1963年11月30日），40年平均流量为2110m3/s。

白水湖水系主流蛟桥水发源于梅岭山脉的法水岭，经枫景、大港，蛟桥，至栗家山后汇入白水湖。1986年当地沿白水湖南北两岸的山脚自西向东开挖导排渠，将蛟桥水等来导排入赣江西河。沿白水湖南岸的梅岭山系泄洪沟渠—幸福后港（又名后港河），起于北山林场拦水坝，经刘家、邹家，在河下村附近注入赣江西河；北山林场以下幸福后港全长3.2km，集水面积9.17km2。

环境质量现状

（1）地表水环境功能区划

按环境地表水质量功能区分类，本项目附近地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）地下水环境功能区划

项目所在地地下水水质保护目标为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）大气环境功能区划

按环境空气质量功能区分类，评价区属二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

（4）声环境功能区划

按环境声质量功能区分类，项目所在区域为声环境为3类区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准。

（5）区域环境功能区划属性

本项目所在区域环境功能属性表见下表。

表 3-5项目所在区域环境功能属性表

| 编号 | 项 目 | 属 性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 地表水水体评价区为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 |
| 3 | 声环境功能区 | 项目所在区域为声环境为3类区，评价区域内环境噪声标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准。 |

企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括：居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括：饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

大气环境风险受体

公司厂址周围5000m范围内大气环境风险受体详见表 3-6，大气环境风险受体分布详见附图3。

表 3-6大气环境风险受体一览表

| 序号 | 环境 要素 | 环境保护目标 | 方位 | 距厂界最近距离（m） | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境 空气 | 港口新村曹家村 | S | 620 | 150户，500人 |
|  |  | 北山村 | S | 200 | 570户，2000人 |
|  |  | 南昌监狱 | E | 1600 | 116人 |
|  |  | 花桥头 | NE | 1400 | 10户，35人 |
|  |  | 五联村 | W | 1100 | 100户，380人 |
|  |  | 高椅山 | NW | 1200 | 35户，100人 |
|  |  | 南昌理工学院 | NW | 2100 | / |
|  |  | 华东交通大学 | N | 3500 | / |
|  |  | 江西理工大学（南昌校区） | N | 4200 | / |
|  |  | 江西农业大学南昌商学院 | NW | 4300 | / |
|  |  | 江西艺术职业学院 | NW | 3700 | / |

企业周边5000米范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、公园等，人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数500人以下。参照《企业突发环境事件风险分级方法》表4（即表 3-7），大气环境风险受体敏感程度类型划分，本公司大气环境风险受体为E1型。

表 3-7企业周边大气环境风险受体情况划分

| 类别 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 1、企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上； 2、或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。 |
| 类型2（E2） | 1、企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下； 2、或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下。 |
| 类型3（E3） | 1、企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下。 |

水环境风险受体

公司雨、污水分流排放，雨水经雨水管网收集后直接排入厂外雨水管网；本公司雨、污水分流排放，废水经污水站处理后纳入园区管道进入园区污水处理站。环境保护目标为外排废水的受纳水体——赣江北支入鄱阳湖段。项目排口所在水域下游最近的取水口是新昌电厂取水口，项目排污口至湖口水厂取水口距离约14 km。

表 3-8水环境风险受体一览表

| 水环境对象 | 方向和距离 | 水质 |
| --- | --- | --- |
| 赣江北支 | SE，距离2300m | GB3838-2002Ⅲ类水质 |
| 新昌电厂取水口 | NE，排口下游14km | GB3838-2002Ⅲ类水质 |

经调查雨水、污水排口下游10公里范围内不涉及《企业突发环境事件风险分级方法》表7（即表 3-9）中类型1和类型2的情况，故本公司水环境风险受体为E3型。

表 3-9企业周边水环境风险受体情况划分

| 类别 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 1、企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)：农村及分散式饮用水水源保护区； 2、废水排入水体后24小时流经范围(按受纳河流最大日均流速计算)内涉及跨国界的。 |
| 类型2（E2） | 1、企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； 2、企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； 3、企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况。 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准。 |  |

涉及环境风险物质情况

风险识别范围

风险识别范围包括本项目所涉及的生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

（1）生产设施风险识别范围包括：本项目所涉及的主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

（2）物质风险识别范围包括：本项目所涉及的主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等

风险类型

根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

本项目生产过程和储存中这三种风险类型均会出现，因此考虑由此造成的污染物事故排放，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险

风险识别内容

本项目进厂主要原料为铝合金锭，最终产品为变速箱壳体，项目燃料天然气，且天然气是易燃物质。本公司涉气风险物质和涉水风险物质情况详见下表。

表 3-10风险物质一览表

| 名称 | CAS号 | 最大储存量w（t） | 贮存方式 | 临界量W（t） | w/W | 涉气风险物质 | 涉水风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 68334-30-5 | 5 | 储罐/管道 | 2500 | 0.002 | 是 | 是 |
| 天然气（甲烷） | 74-82-8 | 0.011 | 管道 | 10 | 0.0011 | 是 | 否 |

（1）物资理化特性

表 3-11天然气特性一览表

| 名称 | 天然气 | 分子式 | CH4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 外观气味 | 无色无味 |  |
|  | 爆炸极限 | 在空气中浓度为5%~15%的范围内遇明火即发生爆炸 |  |
| 稳定性和危险性 | 危险性：极易燃，在空气中极易挥发，达到一定浓度时，遇明火即爆炸，爆炸在瞬间产生高压、高温，其破坏力和危险性大 |  |  |
| 毒理学资料 | 本质上是对人体无害的，不过如果天然气处于高浓度的状态，并使空气中氧气不足以维持生命的话，可以致人死亡 |  |  |

表 3-12柴油特性一览表

| 名称 | 柴油 | 英文名 | Diesel oil |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 稍有粘性的浅黄至棕色液体 | 相对密度 | 0.84~0.9 |
| 毒性 | 对皮肤粘膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎 |  |  |
| 闪点 | 65℃ | 自燃点 | 350~380℃ |
| 危害 | 遇明火、高热或氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |

（2）危险废物

根据危险废物名录，公司在生产过程中产生的危险废物为：含油废水油泥、废乳化液、废矿物油。厂区设置危险废物暂存库，定期交由有资质的单位外运处置，同时在危废转移过程中严格执行转移联单制度。

风险单元识别

环境风险单元是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存风险物质的一个（套）装置、设施或场所，或同属一个企业的且边缘距离小于500米的几个（套）装置、设施或场所。

本项目生产设施潜在危险单元包括：主要生产装置、贮运系统、环保设施等。主要潜在风险类别为泄漏。

表 3-13环境风险单元一览表

| 系统 | 子系统 | 装置单元 | 风险类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 天然气使用 | 熔炼炉 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 贮运系统 | 天然气输送 | 厂内天然气埋地管道 | 泄漏、火灾、爆炸 |
| 贮运系统 | 柴油储罐 | 备用发电机 | 泄漏、火灾、爆炸 |

油罐等设备本身设计部合格，或者制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或者在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作的情况，也易诱发火灾、爆炸事故。

生产工艺及评估

生产工艺

1、原料准备：由原料供应商提供铝合金锭，以及生产过程产生的边角料和次品。

2、熔化：采用2台集中快速燃气熔铝炉，熔化能力为2.5吨/小时·台，每天24小时运行。熔化过程中随着炉料温度的升高，气体在这时候很容易侵入，造成内部金属的进一步氧化。所以为了防止金属进一步氧化或减少进入熔体中的氧化膜，在炉料软化下塌时，应适当向金属表面撒上一层粉状熔剂覆盖，这样也可以减少熔化过程中的金属吸气。铝锭熔化时，氧化铝和氢氧化铝分解生成的〔H〕会进入铝液中，造成铝制品的内在针孔缺陷，严重影响其质量。本项目在铝液中通入氮气以除去氢气，采用电磁搅拌方式。

3、压铸：将保温炉内液态铝注入压铸机，控制操作温度约630℃，液铝在钢模具内被压铸成所需形状的制品毛坯件。

压铸机在工作时，缸体会发热，为此需用冷却水冷却，2台冷却塔提供冷却水；压铸机上压铸模具经预热后，每一压铸循环由自动喷雾机对型腔进行脱模剂喷涂，再合模浇注（铝液浇注温度 630-640℃）。铸件冷至室温后，人工掰去附着在上面的边。

4、清理打磨：铸件自模具内取出，去浇口后放入工位器具，由叉车或传送 带转入下工序，用人工和砂带机进行飞边毛刺的去除和打磨抛光。

5、表面抛丸：将铸件悬挂于挂架上，送入抛丸机抛丸室内，通过不锈钢丸以一定速度击打在铸件表面上，以使铸件获得均匀美观的亚光表面。

6、气密性检测：对有气密要求的铸件，进行耐压试验。将铸件密封固定于专用夹具上并沉入水箱中，向铸件内腔通入规定压力的压缩空气并保持规定时间后，观察铸件表面是否有气泡冒出。

7、矫正整形：通过人工或矫正机对易变形铸件的变形部位进行纠正。

8、检验：对毛坯实施的外观缺陷检查，挑出不合格件，合格产品入毛坯库或转机加工序。

9、合格毛坯入库：经过终检合格的铸件开具合格证并入毛坯库，等待机加工序领用。

10、CNC加工：从毛坯库领出铸件，装夹到加工中心工作台上，按图编程进行自动切削加工。

11、尺寸检测：采用三坐标测量机和相关专用检具，对加工完成的工序尺寸或全尺寸进行检测。

12、气密性试验：对加工完成的产品进行耐压泄漏量测试，将成品密封固 定于专用夹具上，向成品内腔通入规定压力的压缩空气并保持规定时间后，以挑出渗漏量超标的产品。

13、清洗：对判定合格的加工完成产品进行清洗，以去除表面油污、铝屑等污染物。

14、成品入库：对清洗后产品包装入库并开具合格证。

图 3-1压铸工艺流程及产污图

图 3-2浇铸工艺流程及产污图

生产工艺评估

根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）中表1，企业生产工艺过程评估依据及得分情况见下表。

表 3-14企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 说明 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | 0 |  |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 2套燃气化铝炉 | 10 |  |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 不涉及 | 0 |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | 0 |  |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |
| 注：该指标最高得分为30分 |  |  |  |  |

安全生产管理

1、安全生产管理机构

企业依据《中华人民共和国安全生产法》第19条的规定，根据企业生产人员自身的特点，成立了安全生产领导机构。安全生产管理委员会贯彻“谁主管，谁负责”的原则，企业第一负责人为安全生产管理委员会的第一责任人，对全公司的安全生产负有第一责任。安全生产管理委员会由各个部门的安全生产责任人组成，部门负责人对本部门负有日常的劳动卫生安全生产管理工作的责任。

2、岗位责任制

公司实行了安全工作责任制度，明确规定了各级负责人的责任义务和奖罚条件，制订了各岗位安全生产责任制度。

3、安全生产管理制度

制订了各项安全生产管理制度，包括：安全生产法律法规制度、安全生产会议管理制度、安全生产费用管理制度、安全生产奖惩管理制度、管理制度评审和修订制度、安全培训教育制度、特种作业人员管理制度、管理部门、基层班组安全活动管理制度、风险评价制度、隐患排查治理制度、重大危险源管理制度、变更管理制度、事故管理制度、防火防爆管理制度、消防管理制度、仓库、罐区安全管理制度、关键装置、重点部位安全管理制度、生产设施管理制度、监视和测量设备管理制度、安全作业管理制度、危险化学品安全管理制度、检维修管理制度、生产设施拆除和报废管理制度、承包商管理制度、供应商管理制度、职业卫生管理制度、劳动防护用品（具）和保健品管理制度、作业场所职业危害因素检测管理制度、应急救援管理制度、安全检查管理制度等制度。

4、安全生产操作规程

根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》的要求，流编制了设备设施、作业场所、作业人员的安全技术操作规程。

5、日常安全管理

（1）公司安全教育执行公司、部门、班组三级安全教育制度，岗位操作人员进行了专门的安全知识和技术培训，经过考试合格后发给安全操作证，职工持证上岗，特殊工种操作人员按规定进行专业培训和考核取证，持双证上岗。公司不定期开展日常安全教育和安全活动，对职工进行了防火、防爆、急救等安全知识和安全技能的培训。安全教育、作业证发放、特种作业人员教育、特种作业人员作业证取证等建立了管理台帐。

（2）事故管理严格执行“四不放过”原则，并建立了相应的事故台帐。

（3）根据各岗位的特点配发相关的劳动保护用品和个人防护用品。劳动保护用品如工作服、工作鞋、手套等，按国家标准发放；特殊工种的特殊劳动保护用品，如电工绝缘鞋、安全带等，根据有关规定发放；制定了劳动保护用品管理使用规定。

（4）建立安全生产费用提取和使用管理制度。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

现有环境风险防控与突发环境事件发生情况

环境风险防控与突发大气环境事件发生情况

毒性气体泄漏紧急处置装置及监控预警措施

1、依据《企业突发事件风险评估报告编制指南（试行）》，本公司无有毒有害气体，具备易燃易爆气体（天然气）泄露监控预警系统。

2、公司主道路和存储区等重点及关键部位都安装了摄像头监控。

符合防护距离情况

本公司环评报告及环评批复要求公司的防护距离为100米，符合要求。

近3年内突发大气环境事件发生情况

本公司近3年内未发生过突发大气环境事件。如若发生突发大气环境事件，立即启动公司应急预案，指挥中心做好事件报警、通报及处置工作。向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急救援、救援知识等；根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口，并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

环境风险防控与突发水环境事件发生情况

截留措施

涉及化学物质储存、使用的场所单元主要有主要生产车间、污水处理区、危废间，柴油储罐等各环境风险单元的详细截流措施见下表。

表 3-15截流措施情况汇总

| 环境风险单元名称 | 该场所防护措施 | 该场所收集措施 | 该截留措施配置及管理情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 防渗漏、防腐蚀地面 | 清污分流 | 专人负责 |
| 污水处理区 | 防渗漏、防腐蚀地面 | 清污分流 | 专人负责 |
| 危废间 | 防渗漏、防腐蚀地面 | 清污分流 | 专人负责 |
| 柴油储罐 | 防渗漏、防腐蚀地面 | 清污分流 | 专人负责 |

事故废水收集措施

项目建设1个与消防池一起共用的容积200m3的事故废水收集池。当厂区发生火灾产生消防废水时，打开事故池截止阀，关闭污水处理站截止阀，防火堤内的事故废水通过管网进入应急事故池内，待事故解除后，事故废水分批泵送至污水处理站处理。当污水处理系统出现故障时，关闭排入市政污水管网的阀门，打开与事故池相连阀门，将未处理废水泵送至应急事故池内，待污水处理系统维护完毕可正常运行后，再将事故废水分批泵送污水处理站处理，达标后纳管。

清净废水系统风险防控措施

本项目不涉及清净废水。

雨水排水系统风险防控措施

厂区实行雨污分流，在厂区设置雨水、排水系统并做好相应的防渗措施。同时在厂区内严格管理，禁止进行分散的地面漫流冲洗。

生产废水处理系统风险防控措施

生产废水由厂区内污水处理站进行处理，正常运营情况下，能够保证废水达标排放。同时，厂区内配置污水提升泵，将事故池、污水处理装置与污水管道连通。

厂区内配置污水提升泵，将事故池、废水处理系统与污水管道连通，可以控制事故废水从事故池通向废水处理系统或从废水处理系统通向事故池的流动去向。

废水排放去向

本公司雨、污水分流排放，废水经厂区污水站处理后纳入市政管道后再进入园区污水处理厂。

厂区危险废物环境管理

本公司运营期间产生的危险废物主要是含油废水油泥、废乳化液、废矿物油。厂区设置危险废物暂存库，定期交由有资质的单位外运处置，同时在危废转移过程中严格执行转移联单制度。

近3年内突发水环境事件发生情况

本公司近3年内未发生过突发水环境事件。如若发生突发水环境事件，立即启动公司应急预案，指挥中心做好事件报警、通报及处置工作。

环境风险防控措施评估

大气环境风险防控措施评估

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中表2，对企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估。对各项评估指标分别平分，计算总和，评估结果详见下表。

表 3-16大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估表

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 评分分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的。 | 0 | 0 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 | 25 |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复防护距离要求的 | 0 | 0 |
|  | 不符合环评及批复防护距离要求的 | 25 |  |
| 近3年内突发大气环境事件情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气事件的 | 20 | 0 |
|  | 发生过较大等级2突发大气事件的 | 15 |  |
|  | 发生过一般等级突发大气事件的 | 10 |  |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 0 |  |
| 合计 |  |  | 0 |

水环境风险防控措施评估

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中表6，对企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估。对各项评估指标分别平分，计算总和，评估结果详见表 3-17。

表 3-17水环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估表

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 评分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 事故排水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |
| 清净下水系统防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的。 | 8 |  |
| 雨排水系统防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |
| 废水排放去向 | 无产生废水或外排 | 0 | 6 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |
|  | 1）直接进入海域，或进入江、河、湖、库等水环境；或 2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或在进入海域；或 3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施。 | 0 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施。 | 10 |  |
| 近3年内突发水环境事件情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 | 0 |  |
| 合计 |  |  | 6 |
| 注：本表中相关规范具体指GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH 3015 |  |  |  |

现有应急物资与装备、救援队伍情况

本公司现有应急物资与装备、救援队伍情况详见第五部分《江西铃格有色金属加工有限公司突发环境事件应急资源调查报告》。

突发环境事件及后果分析

突发环境事件情景分析

国内外同类企业突发环境事件资料

根据企业行业特点，本报告经查询，列出与本行业有关环境事故的典型案例，主要是油品泄漏而引起的火灾、爆炸事故。

表 4-1典型案例

| 序号 | 时间 | 地点 | 引发原因 | 泄漏物 | 事件影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011年8月29日 | 中石油辽阳石化原油储罐 | 清罐作业时原油储罐中的烃类可燃物达到爆炸极限，遇到接入原油储罐的非防爆普通照明灯产生的电火花发生爆燃事故 | 原油 | 5人死亡，5人受伤 |
| 2 | 2011年8月29日 | 中石油大连石化柴油储罐 | 事故储罐送油造成液位过低，浮盘与柴油液面之间形成气相空间，造成空气进入；同时，上游装置操作波动，进入事故储罐的柴油中轻组分含量增加，在浮盘下方形成爆炸性混合气他，加之进油流速过快，产生大量静电无法及时导出产生放电，引发爆炸着火 | 柴油 | 10人受伤 |
| 3 | 2002年 | 广安市天然气公司 | 因管材本体质量问题导致天然气泄漏后窜至20余米外的下水道内，遇明火后导致暴躁 | 天然气 | 3人重伤，1人死亡 |
| 4 | 2002年12月12日 | 长春市东天街滨河西路205栋居民楼 | 地下室天然气总阀门铜芯脱落，导致天然气泄漏发生爆炸 | 天然气 | 3人死亡，26人受伤 |
| 5 | 2004年8月3日 | 广州地铁五号线黄浦区港湾路和大沙东交接处 | 施工单位在下钻勘察时把煤气管道钻破，造成煤气泄漏 | 煤气 | 万人疏散 |

企业突发环境事件情景分析

通过开展公司现场调研及环境风险单元的风险识别，结合装置及防控措施综合分析，得出公司可能发生的突发环境事件情景、以往案例经验等，设定以下可能发生的突发环境事件情景，具体如下。

表 4-2企业突发环境事件情景分析

| 编号 | 情景类型 | 典型事件 | 事故发生几率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 情景1 | 泄漏事件 | 如：柴油、天然气、废机油泄漏等 | 公司存储、使用的柴油、天然气等均为环境风险物质，可能发生泄漏事故，有毒物料泄漏物料径流至水体，造成地表水体污染；泄漏的有毒物料挥发分进入大气，污染大气环境。故本情景下发生环境风险事件的可能性较大 |
| 情景2 | 火灾、爆炸等生产安全事故可能引起的环境事件 | 如：柴油、天然气泄漏引发火灾、爆炸事故 | 柴油蒸气与空气形成爆炸混合物，遇明火、高热能、引起燃烧爆炸。与氧气剂能发生剧烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。天然气泄漏向上空散发聚集，当与空气混合到一定比例，达到5%~15%的浓度时，遇火种即会燃烧或爆炸。本情景下发生环境风险事件的可能性较大。 |
| 情景3 | 中毒事件 | 危废铝灰遇水 | 当铝灰遇水事故一旦发生时，产生大量氨气呛鼻中毒，本情景下发生环境风险事件的可能性较小。 |
| 情景4 | 非正常工况 | 如：设备非正常运行等 | 企业在生产装置开工前，先行运行对应的废气处理装置，然后再投入设备的运转生产；生产装置停工后，保持废气处理装置继续运转，待工艺废气排出后再停止。确保设备在开、停工阶段排出的污染物得到有效处理，污染物的排放不超出正常生产时的排放情况。另外，本公司定期有专人对设备进检查和维修作业，因此本情景下发生环境风险事件的可能性比较小 |
| 情景5 | 污染处理设施非正常运行 | 如：废水处理系统停运 | 公司废水处理系统非正常运行可能导致废水泄露，设置应急事故池，防止废水泄露污染环境，因此事件发生可能性比较小 |
| 情景6 | 通讯或运输系统故障 | 如：通讯中断 | 公司对通讯设备要求不高，本情景发生环境风险事件的可能性较小 |
| 情景7 | 停电、断水、停气等 | 如：停水、停气等 | 公司主要生产过程中不需要用水、用气。但是停电可能会影响工作效率，发生环境风险事件的可能性较小 |

通过上述分析，公司在情景1、情景2的情况下易突发环境风险事件。

突发环境事件情景源强分析

柴油泄漏

本项目导致柴油泄漏事故的可能原因有：1）罐体腐蚀破裂，2）罐体焊缝开裂，3）罐体与线接头密封损坏或螺丝松动，4）进料口阀门密封不严或螺丝松动。这些原因中，1）2）项由于设备质量、焊缝质量造成设备开裂的情况，可以在安装设备前通过对设备质量的严格检查使其发生可能性降至最小。3）4）项均与设备相互连接处的密封有关，也是工艺装置在生产中最容易出现事故的方面，其中以输送管线接头破裂可能性较大。

天然气泄漏

本项目天然气管线埋地铺设，距离短，属于低压管网，便于控制管理，发生事故机率相对较低。

释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

释放环境风险物质的扩散途径分析

发生物料泄漏事故时，将会产生污染扩散或燃爆事故；而对环境构成污染事故的主要是环境扩散，物料泄漏后环境扩散途径示意图如下。

图 4-1物料泄露后环境扩散途径示意图

厂区内有毒有害化学品一旦发生泄漏并遇明火引发火灾、爆炸事故，灭火过程产生的消防废水含有油性物质，如未得到有效的截留、收集，直接进入雨排水系统，将对周边河道造成污染。

涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

环境风险防控与应急措施

（1）选址、总图布置安全防范措施

根据相关规范，选址地区应具备满足生产、消防、生活所需的水源和电源的条件，还应具备排水的条件。经调查，本项目对上述条件均能满足。

总平面布置应进行功能分区，分区内部和相互之间保持一定通道和间距；易燃易爆危险品生产设施的布置应保证生产人员安全操作及疏散方便；仓库或堆场应按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件；厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求；建构筑物之间的防火间距应符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的有关规定；无电力线路跨越装置区。

企业应全面核查厂区总平面布置是否符合《石油化工企业厂区总平面布置设计规范》（SH/T3053-2002）要求：危险化学品贮存区与生产装置区、生产装置区与控制室等防火间距是否符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）。总图布置在满足防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，尽量采用露天化、集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中，便于安全生产和检修管理，实现本质安全化。

（2）道路

根据《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）：厂区道路应根据交通、消防和分区和要求合理布置，力求顺通。危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。本项目在主要危险源生产和储存区周围均设置了环行通道，便于消防、急救车辆通行，符合要求。

（3）建筑

建筑物、构筑物的构件，应采用非燃烧材料，其耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定。同一建筑物内，布置有不同火灾危险性类别的房间时，其中间隔墙应为防火墙。建筑物的安全疏散门，应向外开启。甲、乙、丙类房间的安全疏散门，不应少于两个，厂房的设置宜采用敞开或半敞开式。一幢建筑物用防火墙分隔成多个房间时，每个房间的生产污水管道，应有独立的排出口并设水封。建（构）筑物应按抗震设防烈度为6度进行设计、建设。

危险化学品贮运安全防范措施

1、运输过程安全防范措施

本项目主要原辅材料运输方式为汽运。危险货物在运输过程中，从装卸、运输到保管，工序长，参与人员多、运输范围广、行程长；气温、压力、干湿变化范围大，这些复杂的众多外界因素是运输中造成风险的诱发条件。

针对危险货物本身的危险特性，运输危险货物首先要进行危险货物包装，以减少外界环境如雨雪、阳光、潮湿空气和杂质等的影响；减少运输过程中受到的碰撞、震动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态；减少货物泄漏、挥发以及性质。

相悖的货物直接接触造成事故。危险货物运输过程的风险分析见下表。

表 4-3运输过程风险分析

| 序号 | 过程 | 项目 | 风险类型 | 风险分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装 | 腐蚀性物品包装 | 环境危害 | 水体污染、土壤污染和生态污染 |
| 2 | 运输 | 物品危险品法规 | － | 重大风险事故 |
|  |  | 运输包装法规 | － | 重大风险事故 |
|  |  | 运输包装标准法规 | － | 重大风险事故 |
| 3 | 装卸 | 腐蚀性物品包装类 | 环境危害 | 水体污染、土壤污染和生态污染 |

危险货物在其运输过程中托运－仓储－装货－运货－卸货－仓储－收货过程中，装卸、运输和仓储三个环节中均存在造成事故、对环境造成风险的概率。

（1）运输过程风险防范应从包装着手。包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应；包装标志严格执行《危险货物包装标志》（GB190-85）和《危险货物运输图示标志》（GB191-85）。

（2）运输过程也要严格按国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）等。运输易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材。在运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，要求采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案（具体可以由建设单位聘请相关有资质单位进行编写）。危险化学品在运输中，由于经受多次搬运装卸，因温度、压力的变化；重装重卸，操作不当；容器多次回收利用，强度下降，桶盖垫圈失落没有拧紧，安全阀开启，阀门变形断裂等原因，均易造成气体扩散、液体滴漏、固体散落，出现不同程度的渗漏，甚至可能引起火灾或污染环境等事故。对这类事故的应急，按照应急就近的原则，运输操作人员首先采取相应的应急措施，进行渗漏处理，防止危险物质扩散至环境。

（3）危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风和清扫干净。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。

2、储存过程安全防范措施

（1）厂区危险品贮存量比较大，对危险化学品的贮存须引起特别重视。应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）等标准、规范的要求。本项目在柴油桶放于防泄漏托盘上，能有效防止桶体泄露产生的影响。

（2）公司应加强成品仓库的安全检查及安全管理，尤其是要制订严谨的装卸作业安全操作规程，督促员工认真执行。

（3）高温季节应采取措施降低储罐表面温度，以避免火灾事故的发生。

（4）仓库严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，易燃易爆区域严禁使用铁质等易产生火花的工具，防止铁器撞击产生静电火花。

（5）仓库储量大且装卸作业频繁，应位于地势较高处，应对道路地基、地面进行定期检测，确保危险化学品储运作业的安全。

泄漏事故的防范措施

（1）万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民、工厂工人疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

（2）在厂内醒目处应设置疏散标识牌，便于情况紧急时批示撤离方向，平时需制定抢险预案、定期演练。

（3）各装置含有毒有害的工段均设有必要的洗手池，并配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。

（4）按《建筑灭火器配置设计规范》》（GB50140-2005）有关规定在装置内设置一定数量的小型灭火器材。

（5）生产为连续操作，各工序之间设置物料的中间贮存设备，事故状态下装置里的废液可排至贮槽存放。

环保设施事故排放的防范措施

（1）为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气净化系统应定期检修、保养。废气处理设施应设相应的备用风机，一旦发生事故，立即停产，及时抢修。

（2）污染治理设施应与生产装置连锁，采用双回路供电或备用电设施，降低用电不正常引起的设施停运，及由此引发的环境风险。

（3）事故废水不得以任何形式在无害化处理前外排，防止异常情况下有毒有害物料进入地表水体造成重大污染事故。在厂区污水处理站旁边设置1个容积200m3的废水事故池，不但可以收集废水处理设施故障时的废水，还可收集异常情况下泄漏的物料。

突发环境事件危害后果分析

柴油爆炸后果分析

罐内液态柴油不会爆炸，因此，产生爆炸的可燃物质必定是可燃性柴油蒸气。经查证，柴油闪点为38℃，自燃点约220℃，爆炸下限约10mL/L，其爆炸性气体或蒸气级别及温度组别为IIAT3。

化学品运输环境风险分析

运输化学品的货车一旦在运输过程中发生了事故，其所运输的化学品发生泄漏，会对环境造成不利的影响。

化学品在运输过程中由于交通事故引起对周围环境及人群产生不良影响，事故发生概率（单位：次/年）计算公式如下：

P危=P×P1×T×L

P-汽车运输事故概率，单位：次数/万吨公里，由《江西省统计年鉴》近年来统计资料查出为0.00945。

P1-重大交通事故概率，以1%计。

T-化学品运输量，为150万吨。

L-运输路线的长度，约60km。

故P危=0.00945×0.01×150×60=0.85(次/年)

根据英美等国家对风险概率的研究结果表明，普通人因为自然灾害每年发生伤亡的几率为1×10-6次/年，有毒有害工业生产中发生的几率若能降低到这个极限值无凝是可以接受的，这个数值成为背景值。人类遭受水灾、水淹、中毒的危险率约为10-5次/年时，社会对此没有安全投资，仅仅予以告诫小心，但当风险率达10-4次/年时，国家就要拨款防范，风险率达10-3次/年时就要采取补救措施。美国EPA规定，小型人群可以接受的终生危害为10-5～10-4次/年，说明10-4次/年风险概率是可以按受的最低标准，从以上概率分析比较可以看出，本项目交通事故概率较高，运输过程中应具备相应的安全防护条件。

现有环境风险防控和应急措施差距分析

从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源、历史经验教训总结等几方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

环境风险管理制度

江西铃格有色金属加工有限公司按照HSE管理体系（质量健康安全环境管理体系）进行生产运营，将日常的环境管理工作运用体系来进行推行。体系建立后通过不断的内部审核和外部监督审核，提出了一系列节能减排措施，有效地控制了环境风险。

企业已经建立了较为完善的环境管理制度，对于生产运行过程中产生的环境影响，公司已经形成较为规范而有效的管理模式，其落实情况和差距分析如下表所示。

表 5-1环境风险管理制度情况

| 环境风险管理制度 |  | 是否建立 | 是否落实 | 建立、落实情况及差距说明 | 是否整改 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度建立和落实情况 | 环境风险防控和应急措施制度 | 是 | 是 | 通过多个制度文件对各种环境因素进行管理 | 否 | / |
|  | 环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构 | 是 | 是 | 各环境风险防控重点岗位均明确了责任人 | 否 | / |
|  | 定期巡检和维护责任制度 | 是 | 是 | 各环境风险单元均制定了巡检制度 | 否 | / |
|  | 突发环境事件信息报告制度 | 是 | 是 | 规定了突发事故信息报告途径，规定了应急准备与响应情况报告 | 否 | / |
| 宣传培训情况 | 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训情况 | 是 | 是 | 公司制定年度培训计划，使员工掌握应急处置的基本方式；火灾、爆炸、油品泄漏每月组织2次应急演练，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力。 | 否 | / |

环境风险防控与应急措施

企业现有环境风险防控应急措施与实际需求存在的差距如下表所示。

表 5-2企业环境风险防控与应急措施情况

| 环境风险防控 与应急措施 |  | 是否 配置 | 是否符合设计 规范 | 容积是否满足 要求 | 是否有专人 负责措施 运行和维护 | 配置情况及差距说明 | 是否 需要 整改 | 整改 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 环境 风险 防控 | 截流措施 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 否 | / |
|  | 事故排水收集措施 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 否 | / |
|  | 雨水系统防控措施 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 否 | / |
|  | 生产废水处理 系统防控措施 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 否 | / |
| 大气 环境 风险 防控 | 毒性气体泄露 紧急处置装置 | 有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产区域毒性气体 泄露监控预警系统 | 有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界毒性气体泄露 监控预警系统 | 有 |  |  |  |  |  |  |

环境应急资源

详见应急物资调查报告。

历史经验教训总结

项目建成至今未发生过泄漏、火灾、爆炸等环境风险事故。从同类突发环境事件资料看出，发生事故的主要原因为设备老化；工人操作不当，发生事故后未及时采取应急措施。本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取以下相应对策：

（1）强化环境安全责任主体的意识。企业要切实加强环境风险防范意识，平时加强环境安全隐患排查治理，将事故消除在萌芽状态。在发生安全生产事故后，应及时采取有效措施，严防泄漏物排入外环境。

（2）加强环境风险管理，提高应急管理水平。环境风险防范工作是预防突发环境事件发生的根本。企业应当开展经常性的风险隐患排查，在此基础上开展环境风险评估，根据评估结果有针对性的采取有效的环境风险防范措施。制订可操作性强的企业应急预案，及时上报与准确发布事故信息。企业应当加强厂区及厂界事故池、厂界雨污水排放口建设完善与监管，把厂界作为一个大围堰，防止极端情况下再次发生溢流出厂界污染情况发生。企业应当提高安全生产水平，从源头减少突发环境事件的发生概率。快速断源并切断环境风险传播途径是事件处置的关键所在，安全生产事故发生后，企业应当及时有效部署、快速阻断污染源，对总排口实施关闭、封堵等补救措施，避免事态进一步扩大。企业应当积极采取措施，加强对环境风险受体的防护，切实保护周边群众的大气环境安全。

（3）加强环境应急能力建设。企业应当加强有毒有害气体防泄漏的预警监测设施建设，早发现、早预警、早撤离，防止周边及企业职工中毒情况的发生。企业应当加强装置区泄漏物料收集、导流、储存等事故池、厂区与厂界事故拦截系统、事故池的建设。企业应当储备必要的环境应急物资和装备，经常性开展对员工环境安全培训，对环境应急预案进行有效演练，提高应急队伍应急水平。

需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）列表说明。

表 5-3存在问题及整改内容和期限

| 类别 | 问题 | 整改内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急物资 | 现有应急物资不足 | 补充防毒面具、手套等针对性应急救援物资及泄漏物收集容器、泄漏物清理工具 | 短期 |
| 管理制度 | 环境风险与环境应急管理培训力度需加强 | 环境风险与环境应急管理培训力度需加强 | 长期 |
|  | 突发环境污染事故演练欠缺 | 定期组织突发环境污染事故演练 | 长期 |

完善环境风险防控和应急措施的建议与实施计划

根据评估结果，在系统分析江西铃格有色金属加工有限公司环境风险防控现状的基础上，针对企业环境风险防控与应急措施的差距和存在问题，重点从加强源头控制、增强环境应急综合能力、健全企业环境风险管理体系等方面制订环境风险防控与应急措施差距与问题整改计划，详见表 6-1。企业应在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。企业每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

表 6-1环境风险防控与应急措施差距与问题整改计划

| 序号 | 具体防控措施 | 实施效果 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、加强源头控制 |  |  |  |
| 1 | 建立生产装置定期检测制度：重点对管线盲板、接头、法兰、丝堵、控制阀门等管线连接处进行定期检查，及时采取堵漏、更换装置部件等措施。 | 降低装置设备损坏、老化等造成的危险事件。 | 长期 |
| 2 | 提高操作水平，长周期运行；减少开停车次数和非正常工况排放；严格劳动纪律，杜绝人为忽视排放。 | 有效控制紧急情况下污染物排放水平。 | 长期 |
| 二、增强环境应急综合能力 |  |  |  |
| 3 | 完善环境应急预案体系：针对泄漏、火灾及爆炸等突发环境事件，进一步明确监测预警、应急处置与救援的职责分工、操作流程等内容；定期组织实施环境应急事件培训。 | 形成全面、有针对性、可操作的环境应急预案体系，有效预防、应对突发环境污染事件。 | 中期 |
| 4 | 强化应急物资储备与设施建设：编制常备应急储备物资目录；配备必须的环境应急物资、装备。 | 实现应急物资储备管理标准化、信息化，提高应急物资储备管理水平，确保事故应急池专用、够用。 | 中期 |
| 5 | 积极参与组织的环境应急演练，加强与环保、消防、安监、卫生等各相关部门的环境应急协调联动。加强与该地区其他企业的应急联动机制建设，联合签署应急联动协议。定期开展环境应急联合演练，联合政府相关部门、周边企业等各方每年至少开展一次典型环境污染事故应急演练，通过联合演练锻炼队伍、加强与周边可能受有毒气体泄漏影响范围的人群的沟通、积累经验、磨合机制。 | 增加应急联动能力 | 长期 |
| 三、健全企业环境风险管理体系 |  |  |  |
| 6 | 完善环境风险隐患自查自纠制度：定期开展企业环境风险隐患自检、自查；建立自查自纠台账，通过台账审查、培训等多种形式提高责任人自查自纠能力。 | 提高企业自我发现、自我整改环境风险隐患能力，防患于未然。 | 中期 |
| 7 | 建立环境风险自我评估制度：制定《环境风险评估办法》；在重点风险装置布设特征污染物监控点位。 | 总体把握企业环境风险问题，提高企业环境风险管理效率、效果。 | 短期 |
| 8 | 加强污染物动态监控：加强对报警装置的日常管理，一旦发生气体泄漏报警，尽快采取有效措施。 | 及时发现超标排放与事故排放的情况，防微杜渐，降低环境影响。 | 中期 |
| 9 | 实施环境风险预测预警：编制《环境风险预测预警方案》；建立预测预警系统；根据需要及时对企业员工、周边企业、村民实施预警；提高与政府有关部门、周边企业的联合预测预警能力。 | 提高环境风险预测预警能力，有效预防环境风险事件发生，降低影响程度。 | 中期 |

企业突发环境事件风险等级

根据中华人民共和国国家环境保护部《企业突发环境事件风险分级办法（HJ 941-2018）》要求，根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境风险事件等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

评估程序详见图 7-1。

图 7-1企业突发环境事件风险分级流程示意图

突发大气环境事件风险分级

涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q，计算公式如下：

式中：w1，w2，...，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，...,，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

判断企业的生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等，对照“突发环境事件风险物质及临界量清单”筛选环境风险物质，计算涉气风险物质在厂界内的临界量，涉气风险物质列表具体见表 7-1。

表 7-1涉气风险物质一览表

| 名称 | CAS号 | 最大储存量w（t） | 贮存方式 | 临界量W（t） | w/W | 涉气风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 68334-30-5 | 5 | 桶装 | 2500 | 0.002 | 是 |
| 天然气（甲烷） | 74-82-8 | 0.011 | 管道 | 10 | 0.0011 | 是 |
| ∑qi/Qi |  |  |  |  | 0.0031 |  |

由以上计算结果可知，企业环境风险物质最大贮存量与临界量比值，Q为0.0031，属于Q＜1，以Q0表示。

生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

1、生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

生产工艺过程含有风险工艺和设备情况评估内容及结果详见章节3.4.2。评估结果表明企业生产工艺过程评估分值为10。

2、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估内容及结果详见章节3.6.3.1。大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估分值为0。

3、生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值（M=10），按照表 7-2划分为4个类型。本公司生产工艺过程与大气环境风险控制水平M表示为M1。

表 7-2企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

大气环境风险受体敏感程度（E）评估

企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）评估内容详见章节3.2.1，本公司大气环境风险受体为E1型。

突发大气环境风险等级确定

当Q值＜1时，企业直接评为一般环境风险等级；当Q值≥1时，根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表 7-3确定企业突发大气环境事件风险等级。本公司属于Q≥100，企业突发大气环境事件风险等级为“一般-大气（Q0-M1-E1）”。

表 7-3企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

突发水环境事件风险分级

涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q，计算公式如下：

式中：w1，w2，...，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，...,，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

判断企业的生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等，对照“突发环境事件风险物质及临界量清单”筛选环境风险物质，计算涉水风险物质列表具体见表 7-4。

表 7-4涉水风险物质一览表

| 名称 | CAS号 | 最大储存量w（t） | 贮存方式 | 临界量W（t） | w/W | 涉水风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 68334-30-5 | 5 | 桶装 | 2500 | 0.002 | 是 |
| ∑qi/Qi |  |  |  |  | 0.002 |  |

由以上计算结果可知，企业环境风险物质最大贮存量与临界量比值，Q为0.002，属于Q＜1，以Q0表示。

生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

1、生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

生产工艺过程含有风险工艺和设备情况评估内容及结果详见章节3.4.2。评估结果表明企业生产工艺过程评估分值为10。

2、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估内容及结果详见章节3.6.3.2。水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估分值为6。

3、生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值（M=6），按照表 7-2划分为4个类型。本公司生产工艺过程与水环境风险控制水平M表示为M1。

水环境风险受体敏感程度（E）评估

企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）评估内容详见章节3.2.2，本公司水环境风险受体为E3型。

突发水环境风险等级确定

当Q值＜1时，企业直接评为一般环境风险等级；当Q值≥1时，根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表 7-3确定企业突发水环境事件风险等级。本公司属于Q≥100，评为一般环境风险等级“一般-水（Q0-M1-E3）”。

表 7-5企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1 类水平 | M2 类水平 | M3 类水平 | M4 类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

企业突发环境事件风险等级确定与调整

风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

综上，江西铃格有色金属加工有限公司突发大气环境事件风险等级为一般，突发水环境事件风险等级为一般，确定江西铃格有色金属加工有限公司突发环境事件风险等级为一般。

风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

江西铃格有色金属加工有限公司近三年未受相关处罚，无需进行风险等级调整。

风险等级表征

江西铃格有色金属加工有限公司同时涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级表示为“一般[一般-大气（Q0-M1-E1） + 一般-水（Q0-M1-E3）]。

# 第六部分：突发环境事件应急资源调查报告

- 编制目的

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害直接或间接影响着生态平衡和经济、社会的发展。企事业单位必须做好突发性环境污染事件的预防，提高预防、减缓、处置突发性环境污染事故处置的应急能力。

应急资源是突发环境事件应急处置的基础。目前大部分企业自身应急资源不足以应对各类突发环境事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进。开展应急资源调查，有助于对应急人力、财力、装备等进行合理的调配。

江西铃格有色金属加工有限公司积极采取自查自纠措施，对厂区使用的原辅材料、“三废”污染物及生产设施进行了风险识别及隐患排查，统计了厂区现有应急物资与装备，并针对厂区需要完善和补充的物资进行核算，在此基础上，编制完成了《江西铃格有色金属加工有限公司环境应急资源调查报告》。

突发环境事件类型及所需应急资源配置

环境风险物质及环境风险源

厂区内涉及的环境风险物质包括柴油、天然气等。

本项目生产设施潜在危险单元包括：主要生产装置、贮运系统、环保设施等。主要潜在风险类别为泄漏。

突发环境事件类型及扩散途径

《江西铃格有色金属加工有限公司环境风险评估报告》列出了厂区内可能发生的突发环境事件类型、最坏情景及扩散途径。

表 2-1突发环境事件类型及扩散途径

| 事件类型 | 扩散途径 |
| --- | --- |
| 危废泄露 | 涉气、涉水 |
| 天然气泄露 | 涉气 |
| 柴油泄露 | 涉气、涉水 |
| 超标排放 | 涉气、涉水 |

所需应急资源配置

针对可能发生的事故情况，企业需要配备相应的应急资源，包括能迅速、有序、高效地开展应急处置的应急救援队伍以及可以第一时间使用的、有效的应急物资和应急装备。应急救援队伍在应急指挥中心的统一指导下，各组成员各司其职，迅速、有序、高效地开展应急救援工作。应急物资包括在线堵漏工具、吸附处理泄漏物的吸附材料和现场围挡材料，应急装备包括个人防护装备、应急通信系统和警戒器材等。

环境应急人力资源调查

人力资源的合理配置是突发环境事件应急管理体系中的重要环节之一。在“人、财、物”三大资源中，人力资源居于首位。本企业应急队伍人员配置、培训、应急演练及外部救援等方面情况如下所述。

企业内部应急队伍

应急组织机构

江西铃格有色金属加工有限公司已按要求成立了应急救援指挥部，为公司应急管理工作的最高领导机构。

图 3-1应急组织机构图

应急组织机构职责

应急小组组成：应急总指挥，应急副总指挥，应急办公室，应急小分队，救援小分队，后勤小分队，各车间应急小组。

总指挥：一般由总经理担任；

副总指挥：一般由制造副总担任；

应急办公室：一般由安环部门担任；

应急小分队：队长由制造部长担任；

救援小分队：队长由分管安全环保部门的领导担任，小分队成员制造工程部人员担任；

后勤小分队：队长由人企管理部长担任，小分队成员由保安担任；

所有应急小分队成员名单和联系方式及时进行更新。

应急救援指挥部成员及联系方式见下表：

表 3-1公司内部应急处置人员联系方式

| 组织 | 成员 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急总指挥 | 刘建龙 | 总经理 | 13970049197 |
| 应急副总指挥 | 黄小华 | 制造副总 | 13870962027 |
| 应急小分队 | 黄文俊 | 安全主管 | 13879119967 |
|  | 杨亮 | 恒森制造部长 | 13870982361 |
|  | 周辉 | 压铸工厂主管 | 15270809043 |
|  | 张双红 | 设备工程师 | 13320017209 |
|  | 晏小星 | 领班 | 13970929394 |
|  | 万国平 | 领班 | 13707918009 |
|  | 吴庆荣 | 领班 | 13879158276 |
|  | 余云霞 | 安全工程师 | 13501213228 |
| 救援小分队 | 伍兆安 | 工厂厂长 | 151791070077 |
|  | 卢昊 | 机加厂长 | 13970101397 |
|  | 胡新灵 | 工厂安全员 | 13879192528 |
|  | 胡健生 | 工厂领班 | 15170030191 |
| 后勤小分队 | 王还森 | 工会主席 | 13870058527 |
|  | 陈焕云 | 人事部长 | 13732939556 |
|  | 胡胜华 | 人企干事 | 13870975639 |

应急机构组织职责划分

总指挥、副总指挥的主要职责

（1）平时职责

①负责预案审核及演练的监督指导工作；

②负责抢险设备购买的审批工作

（2）紧急情况下职责

①根据灾情的发展，指挥事故处理，组织人员疏散；

②视事故状况和可能演化的趋势，判断是否需要外部救援；

③下达作业回复命令；

④向上级行政主管部门报告。

应急小分队职责：

（1）平时职责

①负责救援知识及相关法规学习的组织工作；

②负责预案演练的组织及整改工作；

（2）紧急情况职责

①负责对事故进行处理

②向应急总指挥及时汇报情况

③通知内（外）部人员撤出事故发生地至安全地带。

救援小分队职责：

（1）平时职责

①熟知人员救组专业知识及相关法规；

②熟悉掌握人员搜救的各种专业知识；

③组长负责组织学员进行人员救组的各种技能方法的学习和训练工作；

（2）紧急情况职责

①搜救伤员，将伤员抬出事故发生区域；

②对事故点进行抢险。

后勤小分队职责：

（1）平时职责

①熟知人员救组专业知识及相关法规；

②熟悉掌握人员搜救的各种专业知识；

③组长负责组织学员进行人员救组的各种技能方法的学习和训练工作；

（2）紧急情况职责

①控制现场人员进出；

②限制人员及车辆进入灾区；

③对救援小组进行支援。

外部救援人力资源

政府协调应急救援力量

外部救援机构均为政府职能部门或服务型机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向南昌市经济开发区消防大队请求救援力量。外部救援机构名单见下表。

表 3-2外部救援机构联系方式

| 职能部门 | 电话 |
| --- | --- |
| 消防大队 | 119 |
| 公安局 | 110 |
| 医院 | 120 |
| 南昌市应急管理局 | 0791-83986158 |
| 南昌市生态环境局 | 0791-86356022 |
| 南昌经济技术开发区管理委员会 | 0791-83805600 |
| 南昌经济技术开发区消防大队 | 0791-83873119 |
| 南昌经济技术开发区公安分局 | 0791-83831053 |
| 南昌经济技术开发区环保分局 | 0791-87951576 |
| 南昌经济技术开发区安全生产监督局 | 0791-87630097 |

单位互助

在事故时，与公司最邻近的单位能够给予公司运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。

表 3-3附近单位联系方式

| 企业 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 江西万青年水泥厂 | 唐总 | 13607003996 |
| 江西一众有限公司 | 万胜 | 18170833028 |

环境应急设施装备调查

根据本预案的要求，须及时配齐所需的物资。加强对物资储备的监督管理，委派专人对应急物资进行管理，应急物资按照规定存放在现场，不得随意转移，此外，及时对应急物资予以补充和更新。发生重、特大突发环境事件时，积极配合当地区政府和环保局做好应急物资、装备的保障。应急装备存储位置、数量等。

表 4-1现有应急设施装备一览表

| 应急设备和物资名称 | 规格 | 数量 | 存放地点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全帽 | 防砸 | 若干 | 生产车间入口 | 车间安全员 |
| 防酸碱手套 | / | 若干 | 仓库 | 仓管 |
| 防化服 | / | 3 | 仓库 | 仓管 |
| 高筒雨靴 | / | 2 | 生产车间入口 | 车间安全员 |
| 护目镜 | / | 若干 | 仓库 | 仓管 |
| 急救箱 | / | 4 | 车间员工室 | 车间安全员 |
| 手电筒 | / | 4 | 生产车间入口 | 车间安全员 |
| 消防箱 | / | 若干 | 各车间 | 车间安全员 |
| 灭火器 | 推车式 | 6 | 压铸车间 | 车间安全员 |
| 灭火器 | 手提式 | 若干 | 各车间 | 车间安全员 |
| 安全带 | / | 2 | 设备 | 设备管理员 |
| 绝缘手套 | / | 3 | 设备 | 设备管理员 |
| 绝缘鞋 | / | 3 | 设备 | 设备管理员 |
| 尖锹 | / | 2 | 仓库 | 仓管 |
| 手机 | / | 若干 | 各部门管理人 | 各部门管理人 |
| 抽水机 | / | 1 | 设备 | 设备管理员 |
| 抽风机 | / | 6 | 各车间 | 设备管理员 |
| 微型消防站 | / | 1 | 压铸车间 | 车间安全员 |
| 编织袋 | / | 若干 | 仓库 | 仓管 |
| 消毒液 | 20L | 1 | 仓库 | 仓管 |

环境应急相关保障调查

经费保障

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的重要保障，可靠的资金渠道和充足的经费才能保证有效开展应急救援工作和维护应急管理系统的正常运转，为此公司制定了应急救援专项经费保障措施，具体如下。

1、建立应急经费保障机制

企业严格按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定“第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。” 建立安全生产专项帐户，专门用于应急救援、善后处置以及完善和改进企业安全生产条件的专项资金。专项资金统一由总公司建立，由应急管理部门监管，一旦发生事故，由公司安环部门申请启用此项资金。经费保障管理小组即成为应急救援经费管理中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。

2、建立可靠的资金保障体系

企业要建立一定规模的应急资金。每年在制定安全生产投入计划时要预留应急资金，并列入企业预算。

3、强化经费保障监管

健全完善救灾经费管理办法，使经费监管工作有章可循。监管工作覆盖经费筹措、申请划拨、采购支付全过程。

交通运输保障

在应急响应时，利用现有的交通资源，请求交通部门提供交通支持，保证及时调用有关应急救援人员、装备和物质。

治安保障

本预案中现场治安组负责在突发环境事故发生时保护现场，划定并设立现场警戒区域及布置警戒，防止无关人员及车辆进入事故现场，并引导人员疏散撤离以及现场治安等任务，必要时可请当地公安机关协助。

技术知识保障

我公司与相关医疗机构均保持联系，一旦发生事故，可在第一时间赶到现场。罐区泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区．并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止其进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏时用泵转移至槽车或专门收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

医疗保障

及时有效的现场急救和转送医院治疗是减少事故现场人员伤亡的关键。针对企业可能发生的重大事故，为现场急救、伤员运送、伤员治疗等所做的准备和安排包括以下几项。

1)明确急救医院、救护车和急救人员联系方式。

2)明确抢救药品、医疗器械、消毒和解毒药品等的企业内、外来源和供给。

3)建立与上级或当地医疗机构的联系与协调，包括危险化学品应急抢救中心、毒物控制中心等。

4)针对企业主要的危险，为急救人员和医疗人员提供培训的安排和要求，保证其掌握正确的消毒和治疗的方法，以及个人安全措施。

5)保障现场急救和医疗救护人员个人安全的措施。

医疗救护人员必须了解企业主要的化学危险，并经过培训，掌握对危险化学品受伤害人员进行正确消毒和治疗的方法。医疗救护一般由企业医院承担，但认为企业的医疗救护力量不足时，应事先与当地医院签订救助协议。医疗救护包括现场抢救及医院救治。

①现场救治。到达现场的医疗救护人员要及时将伤员转送出危险区，并按照“先救命后治伤、先治重伤后治轻伤”的原则对伤员进行紧急抢救。现场抢救的主要措施是保持呼吸道通畅、心肺复苏、抗休克、止痛和其他对症处理。

②医院救治。医院对接收的伤员进行早期处理，包括清创、止血、抗休克、抗感染，对有生命危险的伤员实施紧急处理。

后勤保障

后勤管理部门负责应急救援期间的后勤保障，必要时及时上报寻求社会支援、政府及相关部门支持。

结论

现状

本次环境应急资源调查从环境应急人力资源、环境应急设施装备物资、经费管理方面进行了调查。企业已组建了应急救援队伍，已配备了必要的应急物资和应急装备，并制定了专项经费保障措施。厂区现有应急处置物资和应急装备等较为齐全，并根据各区域可能发生的事故类型将所需应急资源合理分布，基本满足厂区突发环境事故时的应急需要。

存在问题

公司已开展的应急演练多为消防或安全生产事故演练，有针对性的突发环境污染事故演练欠缺。

建立有综合应急事件信息报告制度，缺乏专项的突发环境事件信息报告制度。

需补充、完善应急物资及装备

经调查发现，厂区现有应急处置物资和应急装备等较为齐全（没有配备足够防毒面具等针对性应急救援物资），并根据各区域可能发生的事故类型将所需应急资源合理分布。同时加强环境风险与环境应急管理培训力度及定期组织突发环境污染事故演练。

# 第七部分：突发环境事件应急预案评审意见