应急预案编号：NY-HJYJ-2020

应急预案版本号：01

南昌硬质合金有限责任公司

突发环境事件应急预案

南昌硬质合金有限责任公司

签发人：

实施日期：2020年5月

发 布 公 告

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《突发环境事件应急预案管理办法》等法律、法规有关规定，建立健全南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件应急体系，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的危害，结合公司实际情况，制定了《南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件应急预案》。

《突发环境事件应急预案》现批准发布，自发布之日起实施。

批准人：

2020年5月17日

编制说明

根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）文件要求，南昌硬质合金有限责任公司针对范围内发生或者可能发生的突发环境事件编制了《南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件应急预案》，现将编制情况说明如下：

# 一、编制过程概述

2020年3月公司成立应急预案编制小组，编制小组由公司领导、安环动力部等组成，依据相关法律及技术规范要求，对预案进行编写。

在收集相关资料与现场调查基础上，编制完成《南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件风险评估报告》，确定南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件环境风险等级为“较大环境风险[较大环境风险-大气（Q1-M1-E1）+较大环境风险-水（Q3-M1-E3）]。

根据《突发环境事件风险评估报告》中确定的可能发生的环境事件类型，有针对性的对企业及周边环境资源情况进行了调查，分析应急资源是否满足企业应急需求，并编制完成《南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件应急资源调查报告》。

综合《南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件风险评估报告》和《南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件应急资源调查报告》分析结果，编制完成《南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件应急预案》。

具体编制工作程序见图1：

# 二、编制重点内容说明

突发环境事件应急预案编制组根据南昌硬质合金有限责任公司生产工艺情况、环境管理情况等，及对企业外部环境调查后，对企业环境风险评价、应急资源调查及应急措施三方面作为重点内容进行编制。根据企业生产过程突发环境风险及风险源强情况，预案编制小组讨论制订了预案分级，提出相应预警分级机制及应急响应措施，使本预案具有可操作性。

# 三、编制过程中意见采纳情况说明

在预案制定过程中，编制小组征求并采纳了企业员工、附近居民及可能受影响的单位代表相关意见。相关意见及采纳情况如下表：

表1  相关意见及采纳情况表

| 序号 | 意见及建议 | 采纳情况 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在厂区显著位置建立公示牌，标注环境信息 | 采纳 | 建立公示牌，标注环境信息 |
| 2 | 在厂区显著位置建立指示牌，标注应急撤离路线 | 采纳 | 建立标示牌，指示撤离路线 |
| 3 | 定期开展应急演练工作、桌面演练等方式开展应急演练工作 | 采纳 | 采用多种方式定期开展应急演练 |
| 4 | 建立及时有效信息通报制度与方式，事故状态下能有效通报至周边群众 | 采纳 | 建立及时有效信息通报制度与方式 |
| 5 | 建议与专业检测机构签订突发环境事件应急检测协议 | 采纳 | 与专业检测机构签订突发环境事件应急检测协议 |

# 四、评审情况说明

环境应急预案编制完成后，南昌硬质合金有限责任公司组织了专家组对应急预案进行了评审，形成了评审意见。经过评审，专家组一致认为本预案编制内容全面，评审文件组成符合要求，综合应急预案设置合理、环境应急资源调查内容齐全、风险评估结果准确。编制符合国家《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的有关要求；评估小组同意预案经修改完善后可依程序上报生态环境部门备案，用于指导企业处理突发环境污染事件。

目  录

一、编制过程概述	I

二、编制重点内容说明	II

三、编制过程中意见采纳情况说明	II

四、评审情况说明	III

第一部分  南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件应急预案	IX

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 工作原则	3

1.5应急预案体系	4

1.6 事件分级	7

2企业概况	10

2.1企业基本情况	10

2.2主要生产设备	11

2.3生产工艺简述	15

2.4企业环境事故危险源调查	15

2.5环保措施建设情况	17

3 应急指挥机构及职责	18

3.1 组织体系	18

3.2 指挥机构组成及职责	19

3.3 事故应急救援管理常设机构	21

3.4 各生产部门职责	22

3.5外部救援力量	22

3.6应急指挥权限的界定	23

4 预防与预警	24

4.1环境风险源预防	24

4.2预警行动	26

5信息报告与通报	30

5.1内部报告	30

5.2信息上报	30

5.3信息通报	33

5.4事件报告内容	33

6应急响应与措施	35

6.1应急响应	35

6.2应急处置措施	40

6.3应急监测	45

6.4应急终止	49

7后期处置	51

7.1善后处置	51

7.2调查与评估	52

7.3 现场恢复	53

8应急培训和演练	55

8.1培训	55

8.2演练	56

9奖惩	59

9.1奖励	59

9.2惩罚	59

10保障措施	61

10.1通信与信息保障	61

10.2应急队伍保障	61

10.3应急装备保障	61

10.4经费保障	62

10.5其他保障	62

11预案的评审备案发布和更新	64

12预案的实施和生效时间	65

附件	66

附件1 应急响应工作流程图	66

附件2 应急物资储备情况	69

附件3 应急联系方式	70

附件4 环评批复	72

附件5 应急处置卡	77

附件6 培训记录表	87

附件7 演练记录表	88

演练总结：	88

第二部分  环境风险评估报告	89

1 前言	90

2 总则	91

2.1 编制原则	91

2.2 编制依据	91

3 资料准备与环境风险识别	94

3.1 企业基本信息	94

3.2 企业周边环境风险受体情况	96

3.3 涉及环境风险物质情况	97

3.4 生产工艺	97

3.5 安全生产管理	100

3.6 现有风险防控与应急措施情况	101

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	102

4 突发环境事件及其后果分析	104

4.1 突发环境事件情景分析	104

4.2 突发环境事件情景源强分析	105

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	111

4.4 突发环境事件危害后果分析	112

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	113

5.1 环境风险管理制度	113

5.2 环境风险防控与应急措施	115

5.3 环境应急资源	115

5.4 历史经验教训总结	115

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	116

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	117

7 企业突发环境事件风险等级判定	118

7.1企业突发环境事件风险等级划分	118

7.2突发大气环境事件风险分级	119

7.3突发水环境事件风险分级	123

7.4风险等级确认	129

附图	130

附图1 企业地理位置图	130

附图2 厂区平面布置图	130

附图3 周边环境风险受体分布图	131

附图4 企业应急撤离路线图	131

附图5 环保设施平面图	132

第三部分 环境应急资源调查报告	133

1 应急资源调查目的	134

2 突发环境事件所需应急资源	135

3 环境应急人力资源调查	136

3.1 内部应急人力资源组成	136

3.2 应急小组机构职责	137

3.3 外部救援人力资源	138

4 环境应急设施装备调查	140

4.1 内部应急设施及装备	140

4.2 外部可依托应急设施及装备	140

5 环境应急专项经费调查	141

5.1 建立应急经费保障机制	141

5.2 建立有机统一的协调机制	141

5.3 建立可靠的资金保障体系	142

5.4 强化经费保障监管力度	142

5.5 完善经费保障体系	142

6应急资源调查的结论	143

第四部分 专项应急预案及现场处置方案	144

1.1 废气处置设施故障专项应急预案及现场处置方案	145

1.2 废水处置设施故障专项应急预案及现场处置方案	149

1.3 乙醇泄露专项应急预案及现场处置方案	152

1.4 危险废物泄露专项应急预案及现场处置方案	156

1.5 氢气泄露专项应急预案及现场处置方案	160

附图：

附图一 企业地理位置图

附图二 企业平面布置图

附图三 周边敏感点分布图

附图四 应急撤离路线图

附图五 环保设施平面布置图

第一部分  南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件应急预案

南昌硬质合金有限责任公司

突发环境事件应急预案

南昌硬质合金有限责任公司

二O二O年五月

1 总则

1.1 编制目的

为避免和降低由于突发环境事件给环境及广大人民群众带来的破坏及损失，保证厂内、社会及人民生命财产安全，在事件发生后迅速有效控制处理，防止事件蔓延、扩大，积极组织抢救、抢险和抢修，发挥各职能部门、社会力量的作用，使事件发生的损失减少到最低限度，总结经验，吸取教训，防患未然。为完善应急管理机制，做到事件发生时应急措施稳健有序，保护员工人身和公司财产安全，特制定本预案。

1.2 编制依据

1.2.1法律法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年01月01日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年5月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(主席令第二十三号)（2015年修正本）》，2015年4月24日；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日；

（7）《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日；

（8）《中华人民共和国消防法》，2009年5月1日；

（9）《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)，2011年3月2日；

（10）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)；

（11）《危险化学品环境管理登记办法》(环境保护部令第22号)，2012年10月10日；

（12）《突发环境事件信息报告方法》(环保部令第17号)，2011年5月1日；

（13）《突发事件应急预案管理办法》(环境保护部令部令第34号)；

（14）《江西省突发环境事件应急预案》（赣府厅字〔2016〕14号），2016年1月25日；

（15）《危险化学品名录》(2015版)；

（16）《国家危险废物名录》(2016版)；

（17）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，2012年7月3日；

（19）《企业突发环境事件风险防范监督管理办法》(征求意见稿)；

（20）《突发环境事件应急管理办法》环保部第34号令，2015年6月5日；

（21）《江西省突发事件应对条例》，2013年7月27日；

（22）《江西省突发事件预警信息发布管理办法（试行）》（赣府厅发〔2014〕1号），2014年1月3日。

1.2.2技术指南、规范标准

（1）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013)；

（2）《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，2014年8月27日；

（3）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》(GB20576-GB20602)；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（5）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

（6）《化学品毒性鉴定技术规范》(卫监督发[2005]272号)；

（7）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》(中国石油企业标准Q/SY1310-2010)；

（8）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；

（9）关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告，环境保护部公告2016年第74号；

（10）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境风险评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（12）《危险化学品单位应急救援物质配备标准要求》（GB30077-2013）；

（13）南昌硬质合金有限责任公司项目环评报告、验收监测报告批复及其他相关资料。

1.3 适用范围

凡南昌硬质合金有限责任公司经营范围内发生或可能发生的突发性环境事件的防范和应急处置，均适用本预案的规定。

如果企业建设地点、产品及规模等发生较大变化，需将变化情况汇报生态环境主管部门，确认不需修订的才可继续适用本预案，否则需修订本预案并经专家审查合格、生态环境保护部门备案后方可适用。即企业后续发生改扩建、技改等后，需及时对本预案进行修订。

企业各环境风险物质在厂内运输过程产生的环境风险适用于本预案；由于企业危化品及危废均由供应商或处置单位负责运输，因此本预案不适用于危化品等环境风险物质在厂外运输过程产生的突发环境事件的应急处置。

1.4 工作原则

公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主的原则。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保证员工健康及生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应的原则。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持快速反应，高效运转的原则。各部门熟悉企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效，发生重特大事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

（4）坚持依靠科技，预防为主的原则。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合，积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

（5）坚持平战结合，专辅互补，充分利用现有资源的原则。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，充分利用专业救援队伍力量，引导、鼓励、培育和发挥辅助应急救援力量的作用。

1.5应急预案体系

1.5.1 应急预案体系

本预案为本公司的突发环境事件综合应急预案，是本公司突发环境事件应急预案体系的总纲，包括了企业基本情况、环境事故危险源、环保措施建成情况、应急指挥机构和职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训及演练、预案的评审备案与发布等内容。由本公司成立编制小组，通过资料的收集、危险源分析、应急能力评估针对可能发生的事故，按照有关规定和标准组织编写。经总经理批准后发布实施，经专家评审通过后，报生态环境主管部门备案。

综上所述，本次公司根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对公司的实际情况制定公司的环境突发事件综合性总体应急预案、专项应急预案以及现场处置方案。本应急预案文本体系包括突发环境事件应急预案、环境风险评估报告和环境应急资源调查报告三部分。根据实际需要和情势变化，单位应适时修订应急预案，完善应急预案体系，应急预案的制定、修订程序根据相关部门规定执行。

在实施过程中，若南昌硬质合金有限责任公司内发生突发环境事件不能自行完成应急救援时，应及时请求南昌市昌北生态环境局以及南昌市经开区管委会等部门支援，并通过南昌市经开区管委会突发环境事件应急预案与上层次应急预案衔接。公司外部应急预案体系使发生事故的应急救援处置得到衔接。外部突发环境事件应急预案图见1.5-2。

硬质合金突发环境事件综合应急预案

南昌市昌北生态环境局应急预案

南昌市经开区管委会突发环境事件应急预案

图1.5-2 公司外部突发环境事件应急预案图

1.5.2 应急预案的衔接

1、内外应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事件时，当事人立即通知应急救援办公室，办公室向应急救援指挥部汇报，指挥部立即启动应急预案，组织应急救援人员开展应急工作。应急信息联络组负责协调企业内部各组人员的联系工作，并承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向项目应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

2、应急救援保障的衔接

①企业自身保障：企业拥有完善的应急保障体系，包括队伍保障、物资保障、人员防护、财力保障、通信保障、技术保证等。

②单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。

③公共援助力量：厂区还可以联系南昌市经开区管委会、南昌市昌北生态环境局、南昌市经开区消防大队、南昌市青山湖区应急管理局等各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

④专家援助：企业建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

3、应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合南昌市经开区管委会开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与南昌市应急组织取得联系。

4、公众教育的衔接

企业对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和社区相关机关团体的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

5、风险防范措施的衔接

①污染治理措施的衔接

当风险事故物料泄漏发生在厂区外或进入外环境后，应及时向相关单位请求援助，帮助收集，以免风险事故发生扩大。

②应急救援物资的衔接

当企业应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥中心协调下向邻近企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从上级部门的调度，对其他单位援助请求进行帮助。

6、与企业安全事故应急预案的衔接

在公司应急预案体系中，分别建立企业安全事故应急指挥机构与突发环境事件应急指挥机构，突出重点与专业，各司其职，紧密配合与衔接。根据突发事件特点，确定应急指挥机构。

7、与南昌市突发环境事件应急预案的衔接

本企业应急预案制定了应急组织机构，组织机构明确了对外联络组成员与职责。应在组织机构方面做好与区突发环境事件应急预案的衔接，明确责任人与工作责任，与区突发环境事件应急领导小组及时进行信息共享、更新与对接。

信息报告方面，本企业应急预案向南昌市昌北生态环境局报告，便于实现信息对接。领导、组织、协调较大以上突发环境事件应急处置工作是区突发环境事件应急领导小组的重要职责之一。当突发环境事件势态为一级响应时，本预案规定将接受区突发环境事件应急领导小组的调度指挥，配合处理相关事宜，明确善后处理组赵勇军（13870066303）负责接收上级突发环境事件应急领导小组的调度指挥，配合处理相关事宜。

南昌市突发环境事件应急预案按国家相关规定对突发环境事件进行了分级，明确了相应级别的响应行动与信息报告等程序，本企业预案对突发环境事件的等级划分为方便内部响应而设，事件的定级可通过区突发环境事件应急预案，与国家的相关规定实现对接。

1.6 事件分级

1.6.1国家突发环境事件分级

《江西省突发环境事件应急预案》赣府厅字〔2016〕14号文中对突发环境污染事件严重性和紧急程度做出分级，具体分为特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件和一般环境事件，具体见表1.6-1。

表1.6-1  突发环境事件分级情况

| 等级 | 序号 | 符合下列情形之一的，列为对应的突发环境事件分级 |
| --- | --- | --- |
| 特 别 重 大 突 发 环 境 事 件 | 1 | 因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员5万人以上的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的 |
|  | 4 | 因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的 |
|  | 5 | 因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的 |
|  | 6 | Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的 |
|  | 7 | 造成重大跨国境影响的境内突发环境事件 |
| 重 大 突 发 环 境 事 件 | 1 | 因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的 |
|  | 4 | 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的 |
|  | 5 | 因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的 |
|  | 6 | Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的 |
|  | 7 | 造成跨省级行政区域影响的突发环境事件 |
| 较 大 突 发 环 境 事 件 | 1 | 因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的 |
|  | 4 | 因环境污染造成国家重点保护野生动植物物种受到破坏的 |
|  | 5 | 因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的 |
|  | 6 | III类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的 |
|  | 7 | 造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件 |
| 一 般 突 发 环 境 事 件 | 1 | 因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员5000人以下的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失500万元以下的 |
|  | 4 | 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的 |
|  | 5 | IV、V类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的 |
|  | 6 | 对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的 |

1.6.2本公司事件分级

本公司综合实际情况，参考以上文件中规定的分级，针对可能产生环境污染事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，为方便管理、明确职责，将公司突发环境事件从重到轻依次分为重大突发环境事件（I级）、较大突发环境事件（II级）、和一般突发环境事件（III级）。

（1）重大突发环境事件（I级）

由于生产设备操作不当引起的环境污染事件、污染治理设施发生事故引起环境污染事件或自然灾害等引发的突发环境事件，超出厂区控制范围，已经造成人员伤亡、财产损失的为重大环境事件；需要外部消防人员联合起来处理各种情况，需要外部人员进行安全疏散。

（2）较大突发环境事件（II级）

由于生产设备操作不当引起的环境污染事件、污染治理设施发生事故引起环境污染事件或自然灾害等引发的突发环境事件，超出主装置区控制范围，但仍控制在厂区内的为较大环境事件。

（3）一般突发环境事件（III级）

由于生产设备操作不当引起的环境污染事件、污染治理设施发生事故引起环境污染事件或自然灾害等引发的突发环境事件，控制在生产、仓储区域范围内的、在较短的时间内可以控制的为较大环境事件。

2企业概况

2.1企业基本情况

2.1.1企业名称、法人代表、联系人、联系电话、通讯地址

企业名称：南昌硬质合金有限责任公司

法人代表：蔡海燕

联系人：赵勇军

联系电话：13507917565

通讯地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区双港东大道1173号

2.1.2工作班制、员工人数

南昌硬质合金有限责任公司劳动定员550人。年工作日335d。

2.1.3占地面积、厂区分布情况

南昌硬质合金有限责任公司位于江西省南昌市南昌经济技术开发区双港东大道1173号。

根据生产工艺特点，结合已有厂址结构、厂内外各种自然条件，生活办公区布置在厂区南面。生产区位于厂区北面。

厂区建筑物周围布置一定的绿化带，道路两侧，厂前区等植树造林，宜种常青树、四季花卉和各类灌木。厂区泥地均植草皮灌木，改善厂区环境。

2.1.4工程概况

南昌硬质合金有限责任公司主要产品包括

1、钨制品粉磨：钨粉3400t/a、碳化钨粉3500 t/a。

2、合金混合料RTP：1000t/a。

3、硬质合金棒材：850t/a。

4、硬质合金精密工具：2200万支/年。

2.2主要生产设备

南昌硬质合金有限责任公司主要生产设备见表2.2-1~2.2-7。

表2.2-1 钨粉生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 额定功率(KW) | 数量 (台) | 运行时间 (h/d) | 投产时间 | 水平 | 状况 | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十四管炉 | LCS-10J | 435 | 5 | 24 | 2006.8 | 先进 | 良好 | 新线 |  |
| 2 | 四管炉 | 7500*300*70 | 200 | 1 | 24 | 2011.10 | 先进 | 良好 | 新线 |  |
| 3 | 振动筛分机 | Ф800 | 3 | 2 | 8 | 2007.12 | 一般 | 良好 | 新线 |  |
| 4 | 振动筛分机 | Ф600 | 2 | 3 | 8 | 2007.12 | 一般 | 良好 | 新线 |  |
| 5 | 十三管炉 | 7200*2400*1650 | 198 | 6 | 24 | 1993.6 | 先进 | 良好 | 老线 | 4用2备 |
| 6 | 振动筛分机 | Ф600 | 2 | 2 | 8 | 2005.8 | 一般 | 良好 | 老线 |  |
| 7 | 混料机 | 175L | 5.5 | 2 | 8 | 1974.4 | 一般 | 良好 | 老线 |  |

表2.2-2 碳化钨粉生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 额定功率(KW) | 数量 (台) | 运行时间 (h/d) | 投产时间 | 水平 | 状况 | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球磨机 | Ф900*600 | 5.5 | 5 | 24 | 1974.12 | 一般 | 良好 | 老线 |  |
| 2 | 碳管炉 | Ф内128*1500 | 80 | 15 | 24 | 1974.4 | 一般 | 良好 | 老线 | 12用3备 |
| 3 | 球磨机 | Ф900*600 | 5.5 | 5 | 24 | 1974.12 | 一般 | 良好 | 老线 |  |
| 4 | 振动筛分机 | Ф800 | 3 | 5 | 24 | 2005.8 | 一般 | 良好 | 老线 |  |
| 5 | 高温钼丝炉 |  | 90 | 5 | 24 | 2005.9 | 先进 | 良好 | 新线 |  |
| 6 | 配炭混合器 | 2T | 30 | 1 | 8 | 2007.9 | 先进 | 良好 | 新线 |  |
| 7 | 配炭混合器 | 1T | 15 | 1 | 8 | 2009.7 | 先进 | 良好 | 新线 |  |
| 8 | 进口混料机 |  | 15 | 1 | 8 | 2005.9 | 先进 | 良好 | 新线 |  |
| 9 | 气流破碎机 | STJ-475 | 6 | 3 | 16 | 2003.11 | 先进 | 良好 | 新线 |  |
| 10 | 气流破碎机 | STJ-475 | 6 | 1 | 16 | 2003.11 | 先进 | 良好 | 老线 |  |

表2.2-3  RTP混合料生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 额定功率(KW) | 数量 (台) | 运行时间(h/d) | 投产时间 | 水平 | 状况 | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿磨机 | 300L | 7.5 | 13 | 24 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 湿磨房 |  |
| 2 | 湿磨机 | 300L | 11 | 17 | 24 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 湿磨房 |  |
| 3 | 可倾式滚动钝化机 | 300L | 7.5 | 1 | 1 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 湿磨房 |  |
| 4 | 喷雾塔 | HP-300-03 | 260 | 2 | 16 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 喷雾大厅 |  |
| 5 | 双锥干燥器 | SZK-600 | 60 | 2 | 16 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 双锥房 |  |
| 6 | 合批机 | XLJ-S-SZ300 | 6 | 1 | 2 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 双锥房 |  |
| 7 | 合批机 | XLJ-S-SZ600 | 7.5 | 1 | 2 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 双锥房 |  |
| 8 | 振动筛 |  | 0.75 | 2 | 4 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 双锥房 |  |
| 9 | 日本球磨机 |  | 6 | 1 | 8 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 湿磨房 |  |
| 10 | 日本筛磨机 |  | 6 | 1 | 8 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 湿磨房 | 不定期使用 |
| 11 | 单机除尘器 | UF-SIK-7 | 8 | 2 | 12 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 风机房 |  |
| 12 | 移动式单机除尘器 | UF-SIK-7 | 8 | 1 | 12 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 风机房 |  |
| 13 | 单机除尘器 | UF-SIK-6 | 5 | 2 | 12 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 风机房 |  |
| 14 | 冷冻机 |  | 25.6 | 1 | 12 | 2008.12 | 一般 | 良好 | 双锥房 |  |

表2.2-4 新合金棒材生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 额定功率(KW) | 数量 (台) | 运行时间(h/d) | 投产时间 | 水平 | 状况 | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六轴机械手 | 6ZJXS-001 | 2 | 1 | 12 | 2011.11 | 先进 | 良好 | 压制大厅 |  |
| 2 | 粉末压机 | C3560 | 4.37 | 5 | 12 | 2005.8 | 先进 | 良好 | 压制大厅 |  |
| 3 | 粉末压机 | S-40N | 11 | 1 | 12 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 压制大厅 |  |
| 4 | DORST压机 | TPA 15/4 | 20 | 1 | 12 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 压制大厅 |  |
| 5 | 粉末压机 | S-100NL | 22 | 1 | 12 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 原料房 |  |
| 6 | 日本混炼机 | 45DWV-QR | 2 | 1 | 12 | 2007.11 | 先进 | 良好 | 混炼房 |  |
| 7 | 日本破碎机 | P-3 | 1.5 | 1 | 12 | 2007.11 | 先进 | 良好 | 混炼房 |  |
| 8 | 混炼机 | 25AM-02-RR(小) | 1.5 | 1 | 12 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 混炼房 |  |
| 9 | 日本挤压机 | TP-100 | 11 | 1 | 12 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 压制大厅 |  |
| 10 | 振动筛 |  | 0.75 | 1 | 5 | 2007.11 | 一般 | 良好 | 过筛房 |  |
| 11 | 破碎机 | XE-S-320 | 1.5 | 1 | 5 | 2011.11 | 先进 | 良好 | 过筛房 |  |
| 12 | 卧式真空干燥炉 | YC103π-500*500*1500mm | 35 | 2 | 1 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 切断房 |  |
| 13 | 切断机 |  | 0.75 | 1 | 5 | 2008.12 | 一般 | 良好 | 切断房 |  |
| 14 | 脱脂炉 | HDF56/55/125-A | 125 | 1 | 24 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 真空大厅 |  |
| 15 | 双体炉 | ZYLC-ZA500 | 240 | 1 | 1 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 真空大厅 |  |
| 16 | 低压真空炉 | COD733RL | 560 | 4 | 24 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 真空大厅 |  |
| 17 | 脱蜡烧结一体炉 |  | 150 | 1 | 24 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 真空大厅 |  |
| 18 | 脱蜡烧结一体炉 | AVSF60*90-A-D | 255 | 1 | 24 | 2011.11 | 先进 | 良好 | 真空大厅 |  |
| 19 | 加压烧结一体炉 | 6MPa | 480 | 1 | 24 | 2011.3 | 先进 | 良好 | 真空大厅 |  |
| 20 | 封闭式冷却系统 | FBS-80 | 45 | 1 | 24 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 大厅外面 |  |
| 21 | 循环水系统 | 120m3 | 110 | 1 | 24 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 大厅外面 |  |
| 22 | 单机除尘器 | UF-SIK-7 | 8 | 3 | 12 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 风机房 |  |
| 23 | 袋式除尘风机 | NK-105 | 0.75 | 1 | 12 | 2008.12 | 先进 | 良好 | 清舟房 |  |

表2.2-5 成品加工生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 额定功率(KW) | 数量 (台) | 运行时间(h/d) | 投产时间 | 水平 | 状况 | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线切割机床 | DK7725 | 3 | 8 | 16 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 成加车间 |  |
| 2 | 无芯磨床 | MT1040A | 7.6 | 16 | 16 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 成加车间 |  |
| 3 | 无芯磨床 | M1080D | 13 | 9 | 16 | 2001.1 | 一般 | 良好 | 成加车间 |  |
| 4 | 无芯磨床 | M1050A | 14 | 1 | 16 | 2006.2 | 一般 | 良好 | 成加车间 |  |
| 5 | 18S磨床 | JHC-18S | 14 | 4 | 16 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 成加车间 |  |
| 6 | 12S磨床 | JHC-12S | 7.6 | 7 | 16 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 成加车间 |  |
| 7 | 卧轴矩台平面磨床 | M7130H | 7 | 4 | 16 | 2010.12 | 先进 | 良好 | 成加车间 |  |
| 8 | 卧轴矩台平面磨床 | M7130 | 7 | 1 | 16 | 1985.9 | 淘汰 | 良好 | 成加车间 |  |
| 9 | 美国磨床 |  | 7 | 2 | 16 | 2001.1 | 先进 | 良好 | 成加车间 |  |
| 10 | 切断机 | CH-CM202 | 5.7 | 1 | 16 | 2011.5 | 先进 | 良好 | 成加车间 |  |
| 11 | 倒角机 |  | 3 | 1 | 16 | 2011.5 | 先进 | 良好 | 成加车间 |  |
| 12 | 切断机 | CH-CM01-5 | 6 | 1 | 16 | 2011.5 | 先进 | 良好 | 成加车间 |  |

表2.2-6  精密加工生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 额定功率(KW) | 数量 (台) | 运行时间(h/d) | 投产时间 | 水平 | 状况 | 设备 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜(出线柜) | MNS | 0 | 11 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 2 | 电力变压器 | S11-500/10-0.4 | 0 | 1 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 3 | 低压配电屏 | BSL-10 | 0 | 5 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 4 | 功率因素自动补偿屏 | GZB | 0 | 1 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 5 | 稳压电源 | SBW-50KVA | 0 | 1 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 6 | 照明箱 | TIXSI-30A | 0 | 4 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 7 | 条码打印机 | X-1000+ | 0 | 1 | 8 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 8 | 不锈钢抽头工具车 | 200*600*700 | 0 | 2 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 9 | 超声波清洗机 | HKD-1000S | 2.5 | 1 | 8 | 2005.2 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 10 | 工具显微镜 | TMM-100D | 0 | 1 | 24 | 1998.6 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 11 | 变倍体视显微镜 | XTB-1 | 0 | 2 | 16 | 1998.6 | 一般 | 良好 | 孔工具 | 2012年计划报废1台 |
| 12 | 工具显微镜 | MM-400 | 0.5 | 2 | 24 | 2007.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 13 | 储气罐 | 2/0.84 | 0 | 1 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 14 | 无芯磨床 | SKS-N250 | 4.1 | 6 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 15 | 日本平磨磨床 | GS-CHA | 3.13 | 1 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 16 | 磨床 | CGL-2(日本倒角) | 1.7 | 1 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 17 | 阶梯磨床 | TCLG-3 | 1.7 | 10 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 18 | 砂轮成形机 | 阶梯磨床专用 | 0.04 | 2 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 19 | NC沟磨机 | MD-04 | 4 | 8 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 20 | 砂轮成形机 | 直径250mm | 0.69 | 1 | 24 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 21 | 刃磨机 | TDP-5F | 0.5 | 8 | 16 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 22 | 台式钻床 | Z4012B | 0.6 | 1 | 8 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 23 | 阶梯磨床 | TCLG-3 | 1.7 | 2 | 24 | 1994.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 24 | 阶梯磨床 | TCLG-3 | 1.7 | 4 | 24 | 1997.9 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 25 | 阶梯磨床 | CGX-3 | 0.83 | 4 | 24 | 1999.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 26 | 刃磨机 | MDP-10 | 1.92 | 3 | 16 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 27 | 刃磨机 | MDP-5 | 1.92 | 1 | 16 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 28 | 立式砂轮机 | MC3020 | 0.5 | 1 | 8 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 29 | 开口机 | 仿TCLG-3 | 2.72 | 2 | 24 | 2005.05 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 30 | 倒角机 | 仿TCLG-3 | 1.7 | 2 | 24 | 2005.05 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 31 | 台湾磨槽成型机 | JS-24CNC-3N | 4 | 4 | 24 | 2006.2 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 32 | 瑞士磨床 | CNC2000XD | 5 | 1 | 24 | 2006.8 | 先进 | 良好 | 孔工具 |  |
| 33 | 瑞士磨床 | CNC2000XR | 5 | 1 | 24 | 2006.8 | 先进 | 良好 | 孔工具 |  |
| 34 | 倒角机 | 仿TCLG-3 | 1.7 | 2 | 24 | 2006.8 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 35 | 微电脑数字自动控制铣床 | ROLLAMATIC CNC100P2 | 3 | 3 | 24 | 2007.7 | 先进 | 良好 | 孔工具 |  |
| 36 | CNC数控反台阶外圆磨 | WM1000 | 5 | 1 | 16 | 2008.11 | 先进 | 良好 | 孔工具 |  |
| 37 | 冷油机 | HT-08A0 | 8.6 | 1 | 16 | 2008.11 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 38 | 高精度半自动外圆磨床 | MGB1312B*250 | 3.245 | 1 | 16 | 2005.8 | 先进 | 良好 | 孔工具 |  |
| 39 | 切入半自动外圆磨床 | MB1312B*250 | 3.625 | 1 | 16 | 2005.8 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 40 | 电焊机 | BX6-160 | 0 | 1 | 8 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 41 | 离心式风机 | 4# | 0 | 1 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 42 | 冷却器 | HT08AD | 8.6 | 8 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 43 | 清洗机 | WBQT315/0000 | 49 | 1 | 8 | 2006.7 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 44 | 精加工马路(含毛石挡土墙) | 4M*140M*22CM | 0 | 1 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 45 | 精密中心厂房 | 80*30.75M | 0 | 1 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 46 | 投影仪 | HE400 | 0.5 | 1 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 47 | 数字式大型工具显微镜 | JX14A | 0.3 | 1 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 48 | 影像式测绘仪 | SOV-2010M | 0 | 1 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 49 | 镭射机 | LS-SMART | 0.3 | 1 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 50 | 实体显微镜 | XTB-01 | 0 | 4 | 8 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 | 2012年计划报废1台 |
| 51 | 激光测量仪 | LSM | 0.3 | 1 | 24 | 2006.2 | 先进 | 良好 | 孔工具 |  |
| 52 | 工具显微镜 | TM510 | 0.3 | 1 | 24 | 2006.2 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 53 | 实体显微镜 | XTB-01 | 0 | 4 | 8 | 1985.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 54 | 液压搬运车 | CBY | 0 | 1 | 8 | 1986.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 55 | 微型铣刀磨床 | CNC2000XR | 5 | 1 | 24 | 2003.12 | 先进 | 良好 | 孔工具 |  |
| 56 | 阶梯磨床 | CNC148P4 | 10 | 4 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 57 | 沟磨机 | CNC24-3 | 4 | 4 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 58 | 加工中心 | CNC620XS | 10 | 4 | 24 | 2004.12 | 先进 | 良好 | 孔工具 |  |
| 59 | 砂轮成形机及附件 | DPA200 | 1 | 1 | 24 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |
| 60 | 激光打标机 | YAG-M50S | 5 | 1 | 16 | 2004.12 | 一般 | 良好 | 孔工具 |  |

表2.2-7  辅助工程设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 额定功率(KW) | 数量 (台) | 运行时间(h/d) | 投产时间 | 水平 | 状况 | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水电解制氢装置 | ZDQ-350/1.55 | 1600 | 2 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氢氧站 | 1用1备 |
| 2 | 氢气回收装置 | QH3200 | 120 | 2 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氢氧站 | 1用1备 |
| 3 | 高纯氢装置 | QCZ-150/0.7 | 10 | 1 | 24 | 2011.10 | 先进 | 良好 | 氢氧站 |  |
| 4 | 纯水处理装置 | CX1-1T/H | 0 | 1 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氢氧站 |  |
| 5 | 氢气储罐 | 100m3 | 0 | 2 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氢氧站 |  |
| 6 | 氢气储罐 | 60m3 | 0 | 2 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氢氧站 |  |
| 7 | 空压机 | SA-250W | 250 | 1 | 8-16 | 2007.9 | 一般 | 良好 | 氮气站 |  |
| 8 | 空压机 | SA-90W | 90 | 1 | 8-16 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氮气站 |  |
| 9 | 空压机 | LU-75W | 75 | 1 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氮气站 |  |
| 10 | 空压机 | SA-60W | 60 | 2 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氮气站 |  |
| 11 | 冷干机 | HAD-6HTF | 3 | 3 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氮气站 | 2用1备 |
| 12 | 变压吸附制氮装置 | WLPN-200 |  | 1 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氮气站 |  |
| 13 | 空气过滤器 | 220P、U、H、C |  | 1 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 氮气站 |  |
| 14 | 冷却塔 | GBML3-400T/H | 18.5 | 1 | 24 | 2011.12 | 一般 | 良好 | 循环水站 |  |
| 15 | 冷却塔 | GBML3-400T/H | 18.5 | 1 | 24 | 2011.12 | 一般 | 良好 | 循环水站 |  |
| 16 | 水泵 | 200S-63 | 55 | 3 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 循环水站 | 2用1备 |
| 17 | 水泵 | 150S-39 | 18.5 | 1 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 循环水站 |  |
| 18 | 水泵 | 200S-42 | 37 | 2 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 循环水站 | 1用1备 |
| 19 | 真空泵 |  |  | 1 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 循环水站 |  |
| 20 | 冷冻机 |  |  | 2 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 循环水站 |  |
| 21 | 氮气增压机 |  |  | 1 | 24 | 2005.5 | 一般 | 良好 | 循环水站 |  |
| 75 | 电力变压器 | S11,500KVA |  | 1 | 24 | 2005 | 先进 | 良好 | 氢氧站 |  |
| 76 | 电力变压器 | S11,500KVA |  | 1 | 24 | 2008 | 先进 | 良好 | 成加工序 |  |
| 77 | 电力变压器 | S11,500KVA |  | 1 | 24 | 2011.5 | 先进 | 良好 | 办公照明 |  |
| 79 | 电力变压器 | S11,2000KVA |  | 1 | 24 | 2005 | 先进 | 良好 | 新碳化工序 |  |
| 80 | 电力变压器 | S9,1250KVA |  | 1 | 24 | 2003 | 一般 | 良好 | 老碳化工序 |  |
| 81 | 电力变压器 | S11,1250KVA |  | 1 | 24 | 2007 | 先进 | 良好 | 新合金工序 |  |
| 82 | 整流变压器 | ZHSK |  | 1 | 24 | 2005 | 先进 | 良好 | 氢氧站 |  |
| 83 | 整流变压器 | ZHSK |  | 1 | 24 | 2010 | 先进 | 良好 | 氢氧站 |  |

2.3生产工艺简述

企业生产工艺详见风险评估报告第3.4章节。

2.4企业环境事故危险源调查

#### 2.4.1企业产品纲领、产品及原辅材料贮存

##### 2.4.1.1 企业产品

1、钨粉：3400t/a、碳化钨粉3500t/a。

2、合金混合料RTP：1650t/a。

3、硬质合金制品：850t/a。

4、硬质合金精密工具：2200万支/年。

##### 2.4.1.2 主要原辅材料

企业主要原辅材料见表2.4-2。

表2.4-2  原辅材料消耗表

序号; 类型; 名称; 年最大用量; 单位. 1; 原料; 氧化钨; 4500; 吨. 2; 原料; 钴粉; 80; 吨. 3; 辅料; 无水乙醇; 100; 吨. 4; 辅料; 石蜡; 30; 吨.

#### 2.4.2主要环境风险物质使用、产生及贮存

依据本企业原辅材料、废水污染物、废气污染物以及产品等数据资料，参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），确定本企业存在的环境风险物质主要包括钴、乙醇（酒精）、氢气等。

#### 2.4.3周边环境敏感点和保护目标

1、大气环境受体

企业位于江西省南昌市南昌经济技术开发区双港东大道1173号。周围无自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区，属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准。根据该项目环境影响评价报告书及现场调查，企业周边5km范围内以居住区、教育用地、行政机关、企事业单位等大气环境受体为主，周边5km范围人口总数为5万以上。周边5km范围的大气环境受体如附图3所示。

2、水环境受体

混合料车间的生产废水主要为喷雾干燥塔洗塔废水、混合料器具洗涤废水和清洗地面时冲洗拖把的废水。

新合金生产线的生产废水主要为清洗地面时冲洗拖把的废水，深加工车间生产废水主要为酸洗废水、加工废水、清洗地面时冲洗拖把的废水。

精密刀具车间主要的生产废水为地面清洗机工作时收集的清洗地面废水，该废水含洗涤剂，且含油量高。

粗碳化钨车间主要生产废水为地面清洗废水和部分外排生产废水，细碳化钨粉车间主要生产废水为地面清洗废水和部分外排生产废水。

生产废水经沉淀处理后外排或委外处置。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

2.5环保措施建设情况

2.5.1废水

混合料车间的生产废水主要为喷雾干燥塔洗塔废水、混合料器具洗涤废水和清洗地面时冲洗拖把的废水。

新合金生产线的生产废水主要为清洗地面时冲洗拖把的废水，深加工车间生产废水主要为酸洗废水、加工废水、清洗地面时冲洗拖把的废水。

精密刀具车间主要的生产废水为地面清洗机工作时收集的清洗地面废水，该废水含洗涤剂，且含油量高。

粗碳化钨车间主要生产废水为地面清洗废水和部分外排生产废水，细碳化钨粉车间主要生产废水为地面清洗废水和部分外排生产废水。

生产废水经沉淀处理后外排或委外处置。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

2.5.2废气

气流破碎产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由3根15m排气筒排放；钨棒切割粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15排气筒排放；脱蜡产生的有机废气经氢气燃烧，再经13根13米排气筒排放。精密工具分公司产生的有机废气经处理后经1根15m高烟囱排放。食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放。

2.5.3固体废物

（1）一般工业固体废物

①产生于各中间产品、成品的检验工序中的不合格产品，属一般工业固体废物，均可作为生产原料再生产，不外排。

②产生于投料、卸料、运输过程散落的少量钨中间产品，属一般工业固体废物，各产生车间均配备了小型清扫刷、收集皿，由工人手动收集散落的钨中间产品，全部作为生产原料再生产，不外排。

③布袋除尘器回收的粉尘，主要成分为钨制品，属一般工业固体废物，可全部回收作为生产原料再生产，不外排。

④沉淀池沉渣，其含有钨元素，属一般工业固体废物，沉渣中含有钨元素，定期清掏，出售给相关金属回收企业，不外排。

⑤喷雾干燥塔洗涤废水，经沉淀处理后，多处循环后不能满足工艺要求， 桶装收集后委托江西省乾孚环保科技有限公司处理。

（2）危险废物

项目生产的危废为废石蜡、废油和废乳化液等，建设了危废暂存库，危废暂存库地面采取了防渗措施；公司已和江西东江环保技术有限公司签订了危废处置协议，产生的危废全部按规范转移处置。

2.5.4噪声

企业落实了环境噪声污染防治措施，采用安装消音器、隔声减振、设备选型、绿化等有效措施控制环境噪声影响。

3 应急指挥机构及职责

3.1 组织体系

南昌硬质合金有限责任公司成立了突发环境事件应急机构，由总经理任总指挥，安全环保主管副总及工会主席任副总指挥。应急救援指挥办公室设在安环动力部。当出现紧急情况时，由总指挥统一指挥应急救援处置工作。总指挥不在现场，由现场指副总挥具体负责应急救援处置工作。应急救援办公室负责环境风险源点日常巡查、应急物资装备等核实检查、应急预案管理等工作。应急机构下设事故调查组、现场保护组、善后处理组、后勤保障组等职能小组。应急组织机构详见下图，各小组成员详见表3.1-1。

现场总指挥：总经理

现场副总指挥：安全环保主管副总/工会主席

善后处理组

后勤保障组

现场保护组

事故调查组

图3.1-1  应急组织机构体系图

3.2 指挥机构组成及职责

表3.1-1  应急机构的组织人员名单及联系方式

| 单位 | 相关人员联系方式 |  |  |  | 报警 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手机电话 |  |
| 应急救援办公室（安环动力部） |  |  |  |  | 83887891 |
| 总指挥 | 蔡海燕 | 总经理 | 83887670 | 13973351971 |  |
| 副总指挥 | 雷纯鹏 | 副总经理 | 83887721 | 13607095565 |  |
| 副总指挥 | 梅 群 | 工会主席 | 83887709 | 13803503256 |  |
| 事故调查组 | 赵勇军 | 副部长 | 83887891 | 13507917565 |  |
| 事故调查组 | 陈世瑞 | 部长 | 83887693 | 13970937608 |  |
| 现场保护组 | 董小平 | 专职保卫干事 | 83887891 | 13807097210 |  |
| 后勤保障组 | 陈天鸰 | 部长 | 83878304 | 15970605043 |  |
| 善后处理组 | 徐和根 | 部长 | 83888004 | 13617093506 |  |
| 善后处理组 | 王利家 | 主任 | 83888685 | 13870066303 |  |
| 善后处理组 | 宋穗平 | 部长 | 83878660 | 13973302163 |  |
| 后勤保障组 | 张云华 | 工程师 | 83888384 | 13979133031 |  |
| 后勤保障组 | 罗理成 | 工程师 | 83888384 | 13870986320 |  |
| 后勤保障组 | 谭卫兵 | 库管人员 | 83887890 | 13879123968 |  |

3.2.1 指挥机构的职责

（1）批准本预案的启动与终止；

（2）指挥协调事件现场有关工作；

（3）负责应急队伍的调动和资源配置；

（4）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（5）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（6）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（7）负责保护事件现场及相关数据；

（8）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

3.2.2 事故应急救援机构组成及职责

现场处置工作小组负责落实应急指挥部的各项工作部署，及时向应急指挥部及其成员报告事件应急处置情况；在应急指挥部的授权下，组织协调突发环境事件应急处置工作；制定突发环境事件处置方案，落实应急处置措施。制定突发环境事件处置方案，落实应急处置措施。应急机构下设现场保护组、后期保障组、事故调查组等职能小组。其职责分别为：

1、总指挥：蔡海燕   电话：13973351971

职  责：根据现场的危险等级、潜在后果等，决定本预案的启动；负责应急行动期间各单位的运作协调，部署应急策略，保证应急救援工作的顺利完成；指挥、协调应急程序行动及对外消息发布；事故或突发事件超出处置能力时，向政府应急救援机构提出救援申请。

2、副总指挥：雷纯鹏 梅 群  电话：13607095565 13803503256

职  责：协调总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动；向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等；在总指挥不在的情况下兼任临时总指挥；负责事故上报等相关审批工作；负责与周边企业和上级领导部门协调沟通，在必要的时候调用周边企业人力和资源或向上级部门寻求救援支持。

3、现场保护组：

组长：董小平  电话：13807097210

职责：维持厂区治安，根据事故影响范围设置禁区，拉好警戒线，严禁无关人员进入危险区域；根据应急指挥部的命令有序地疏散危险区域人员；维护厂区道路交通，引导外部救援力量进入事故发生点，指挥抢救车辆行驶路线。

4、后勤保障组：

组长：陈天鸰  电话：15970605043

职责：负责供给现场救援需要的物质、器材（如备用灭火器、各类防护用具、便携式有毒气体检测报警器等）；为现场救援人员提供食物、饮水等生活必须品。

5、事故调查组：

组长：赵勇军  电话：13507917565

职责：负责与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；负责项目对外媒体的联络工作，对事故处理、控制、进展等情况进行收集。负责事故调查及后续工作 。

6、善后处理组

组长：徐和根  电话：13617093506

职责：负责对事故处理的善后处理工作。包括奖惩及后续相关工作 。

应急救援工作中人员替补规定：

1、公司应急总指挥离岗时，由副总指挥履行应急救援指挥中心中指挥职责。

2、部门正职离岗时，由被授权的副职履行其职责。

3、其他人员离岗时，应该取得其所在小组负责人的同意，委托或者调换岗位时需经过副总指挥批准同意。

3.3 事故应急救援管理常设机构

企业设置环境突发事件灾难应急指挥部的常设办事机构为应急救援办公室，设在公司安环动力部。其主要职责如下:

（1）执行应急指挥部的决定。

（2）负责组织公司各应急小组，落实应急人员（包括应急队伍及各专业小组负责人和人员），并存档。

（3）实施应急预案的管理工作。

（4）检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合事件应急救援的需要。确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

（5）检查应急救援的物资的准备情况。

（6）负责员工的应急救援教育及应急救援演练。

（7）负责与外部有关部门的应急救援的协调、信息交流工作。

（8）建立并管理应急救援的信息资料、档案。

（9）应急救援办公室应备有如下资料：救援物资数据库：应急救援物质和设备名称、数量、型号大小、存放地点、负责人及调动方式。

3.4 各生产部门职责

接到指挥部的指令迅速安排紧急停车程序，防止事件扩大或蔓延，而后，指导工人正确佩戴有效的防护用品撤离到安全地带；协助事件调查；总结应急救援经验教训；组织恢复生产。

3.5外部救援力量

当遇到较大或重大突发环境事件时，应及时向邻近公司或政府部门请求援助，以便将事故造成的危害降至最低。

本公司可请求的外部门联系电话如下表：

表3.5-2  政府部门联系电话

| 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 上级有关部门 |  |  |
| 南昌市应急管理局 | 南昌市会展路199号红谷大厦 | （0791）83986158 |
| 经开区消防大队 | 青山湖区昌西大道与枫林西大街交叉口西50米 | 119 |
| 南昌市青山湖区应急管理局 | 南昌市青山湖区南京东路699号 | （0791）88100190 |
| 相关医疗机构 |  |  |
| 江西省人民医院 | 南昌市东湖区爱国路152号 | 120 |
| 南昌经开区医院 | 南昌市青山湖区庐山南大道2595号 | 120 |
| 英雄医院 | 新建区皇姑路 | 120 |
| 危险化学品应急咨询 |  |  |
| 国家危险化学品应急咨询 |  | 0532-83889090 0532-83889191 |
| 江西省危险化学品应急咨询 | 南昌 | 0791-85257099 0791-85257102 |
| 周边企业及居民 |  |  |
| 江西金世纪新材料股份有限公司 | 南昌市经开区经开大道1089号 | 0791- 82136382 |
| 南昌海立电器有限公司 | 南昌市经开区梅林大道88号 | 0791- 88534560 |
| 南昌市经开区白水湖管理处 | 南昌市经开区梅林大道111号 | 0791-83881093 |

3.6应急指挥权限的界定

本应急预案6.1.1章节中建立了分级应急响应机制，明确了公司突发环境事件应急响应分为：一级应急状态（重大事件），二级应急状态（较大事件），三级应急状态（一般事件）三级。各应急响应分级状态下的指挥权限如表3.6-1所示。

表3.6-1  应急指挥权限分级表

| 事件 类别 | 响应分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # I级（重大事件） | II级（较大事件） | # III级（一般事件） |
| 指挥 权限 | # 接受当地政府统一指挥 | 总经理 | 副总经理/工会主席 |

当发生I级（重大事件）时，政府及其相关部门介入后，公司应急指挥权限交由当地政府，接受当地政府统一指挥。公司应急小组成员应服从指挥，全力配合应急行动，应急物资也交由指挥部统一指挥调配。

4 预防与预警

应急救援指挥部接到可能事故信息后，应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知有关部门、单位采取有效措施预防事故发生。当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出本级处置能力时，应当向上级报告，及时研究应对方案，采取预警行动。

4.1环境风险源预防

4.1.1厂区内采取的风险防范措施

本项目采取了以下安全防范措施：

（1）选用了具有生产资质公司制造的先进制氮设备和附件，管道装置结构设计合理，设备制造材料有保障，保证了设备的良好运行和工艺的合理实施。

（2）公司定期对安全阀压力表、温度计、阻火器、防爆膜等安全附件或安全防护装置进行维护，采用PLC系统监控氢气生产过程中的增压量、流量以及交换所获得需要的水冷量、氢气的温度、流量、压力等工艺参数，值班员工及时处理调整非正常值，防止火灾、爆炸、中毒、窒息等事故的发生。

（3）制氮设备的防护装置完整。生产机组、附属设备及其管道在运行中采取了防止共振措施。

（4）现场作业严禁火源。

4.1.2环境风险管理制度

（1）公司环境风险防控和应急措施制度已建成；

（2）公司每年组织员工开展危险源辨识和危险环境因素辨识，确定重大危险源，环境风险防控重点岗位明确责任人和其职贵。并按要求组建应急组织机构，其中指挥组由总指挥及副总指挥组成，下设各职能小组，指挥机构及各救援组责任分工到人；

（3）各班组每天、各部门和公司每周分别组织不少于1次安全生产隐患检查，涉及的主要环境风险设施则每天进行巡检，并定期进行专项检查和维护，并有巡检记录和维护保养记录；

（4）公司在事故发生区域配有相应的应急物资和应急装备，配有专职人员和报警系统；

（5）公司成立以来多次开展对企业职工进行环境风险和环境应急管理的宣传工作，在厂区内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。

（6）公司现有风险预案制度完善，并编制了各类突发事件处置方案企业标准，对突发环境事件应急预案体系有积极的推动作用。

4.1.3风险隐患排查

为加强环境管理工作，从源头有效防范环境风险，确保环境风险隐患排查、整改到位，成立环境隐患排查领导小组，明确由由安环动力部副部长赵勇军负责隐患排查小组。小组人员由安全环保部人员及专兼职安全员、环保管理员、技术员组成。排查检查主要内容是查思想、查制度、查管理、查隐患、查环保设施。

（1）排查检查形式

①联合排查检查：由分管领导组织，组织各级人员进行的安全排査检查；

②日常排查检查由HSE组织排查检查；

③季节性排查检查针对雨季易发事故进行环境安全排查检查；

④专业性排查检查对环保设施、设备进行的技术性排查检查；

⑤班前班中班后进行的自我环境安全检查；

⑥交接班进行的环境安全检查。

（2）排查检查方式

采取季（月）现场排查检查与不定期的巡回排查检查相结合的方式，对各部门、各车间进行全面的环境安全排查检查。

对排查检查出的环境风险隐患或事故隐患由HSE下发隐患整改通知书，并按“三定、四不推”（即：定时间、定措施、定负责人员，个人不推给班组、班组不推给工段、工段不推给车间、车间不推给项目）的原则积极进行整改，确保把环境安全隐患消灭在萌芽状态。对暂时不能整改的重大隐患，要制定出防范措施和整改计划，设立醒目标志。

4.2预警行动

4.2.1预警分级与准备

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组同专家讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向厂领导、车间、工段负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由厂领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

按照公司可能发生的突发事件的紧急性、严重性和可能波及的范围，突发环境事件预警级别分为Ⅰ级预警（红色预警）、Ⅱ级预警（黄色预警）和Ⅲ级预警（蓝色预警），预警级别与可能发生的突发环境事件等级对应，见表4.2-1所示。

表4.2-1  公司突发环境事件预警分级

| 事件 类别 | 预警分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I级（重大事件） | II级（较大事件） | III级（一般事件） |
| 火灾、爆炸 | 明火或机械故障程度重，引发大面积火灾或爆炸，有人员受伤，且公司不可控 | 明火或机械故障，引发小范围火灾，无人员受伤，公司可控 | 明火或机械故障程度轻，未引起火灾，无人员受伤，部门岗位可控 |
| 危险物质（乙醇、氢气）泄露 | 危险物质泄漏，引发火灾/爆炸，有人员受伤，且公司不可控 | 危险物质少量泄漏，小范围火灾，无人员受伤，公司可控 | 危险物质少量泄漏，未引起火灾，无人员受伤，车间岗位可控 |
| 废水 | # 污水处理设施泄漏或暴雨使污水站超水位，未经处理达标的污水大量外流，公司不可控 | 污水处理设施泄漏或暴雨使污水站超水位，未经处理达标的污水大量外流，公司可控 | 污水处理设施异常，未经处理达标的污水少量外流，车间岗位可控 |
| 废气超标排放 | 废气处理设施大面积故障，公司不可控 | 废气处理设施部分故障，公司可控 | 废气处理设施部分故障，车间岗位可控 |
| 危险废物泄露 | 危险废物大量泄露，公司不可控 | 危险废物少量泄露，公司可控 | 危险废物轻微泄露，车间岗位可控 |

4.2.2预警发布与解除

1、预警发布

公司员工发现问题必须立刻上报公司值班人员及主管负责人，报告必须及时准确，不得延误。值班人员接到报告后，应询问及记录好相关情况（部位、严重程度、可能造成的后果等）并立即通过电话向应急救援指挥部及厂内的应急救援指挥部成员汇报。应急救援指挥部或其授权的厂内的应急救援指挥部成员根据事件的严重程度立刻通过电话发布预警，预警的内容包括预警的级别、事件发生的部位、严重程度、可能造成的后果等。

（1）发布流程

突发环境事件发现第一人或突发环境事件应急指挥部按照图3-1的流程通知相关部门或专业团队进入预警状态。

信息监测与通报

发现出险人员

信息研判

当班班长

Ⅱ级

请示应急救援总指挥

必要时请求政府支援

Ⅱ级预警发布

总指挥签发

Ⅲ级

请示应急办

Ⅲ级预警发布

应急办签发

汇报应急总指挥

Ⅰ级

指挥权移交政府部门，听从其指挥

Ⅰ级预警发布

总指挥签发

图4.2-1  公司预警发布流程图

（2）预警发布方式

发布方式：可通过生产调度电话、广播系统、内部通讯网络、对讲机、电信短信等形式，发布人员见表4.2-1所示。

表4.2-1  公司预警发布人员一览表

| 预警级别 | 预警信息发布单位/人员 |
| --- | --- |
| Ⅰ级 | 应急指挥部/总指挥 |
| Ⅱ级 | 应急指挥部/总指挥 |
| Ⅲ级 | 突发事件相关主管/组长 |

（3）预警发布内容

预警信息的内容包括：突发事件的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施等内容。

2、预警响应

当接到可能导致安全生产事件的信息，确定进入预警状态后，有关部门应采取以下措施：

①立即启动相关应急救援预案；

②发布预警公告；

③转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

④指令各应急救援队伍进入应急状态，公司委托有关环境监测机构立即展开应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

⑤针对重大事件可能造成的危害，封闭、隔离或限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动；

⑥调集应急所需物资和设备，确保应急物资的充分有效；

⑦通讯预警措施，公司有关人员和岗位配备紧急电话，24小时值守电话，以备应急通讯。

3、预警解除

根据事态的发展和采取措施的效果，发布相应级别的警报，决定并宣布有关岗位进入预警期，同时向上一级报告，必要时可以越级上报，并向附近可能受到危害的毗邻通报。预警可以升级、降级，当引起预警的条件消除和各类隐患排除后可以予以解除。

5信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式。

5.1内部报告

在生产过程以及储存区，如岗位操作人员或巡检人员时发现环境事件以及报警装置报警时，应立即采取相应措施处理。操作人员无法控制时，应立即用电话向本单位安全员报警。安全员接到报警后，做好详细记录后，立即向应急救援指挥部总指挥汇报情况，现场指挥根据情况向总指挥报告事件内容，并通知各应急指挥小组与相关部门。

一级突发事件发生后，现场人员应采用电话等方式通知应急办与应急处置组组长等，报告时，应清楚的说明事件发生的地点、事态大小、人员伤亡情况以及危害情况或危害程度。各部门负责人接到通知后根据报告人说明的情况，应立即组织应急救援，同时向副总指挥汇报情况。副总指挥接到事故信息报告后应记录报告时间、对方姓名、双方主要交流内容，并立即组织成立应急指挥部。指挥部应立即将事故情况报总指挥企业负责人，并在保证自身安全的情况下按照现场情况启动应急预案。

二级突发事件发生后，现场人员通知各部门负责人后，由各部门负责人通知副总指挥，进行相应的应急抢险措施指挥。

三级突发事件发生后，现场人员应采用电话等方式通知应急办与应急处置组组长等，报告时，应清楚的说明事件发生的地点、事态大小、人员伤亡情况以及危害情况或危害程度。各部门负责人直接处理事故。

5.2信息上报

企业负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，同时按照事故报告管理相关规定向南昌市昌北生态环境局、应急管理局及当地政府等有关部门报告。紧急情况下，可越级上报。

1、初报

事故发生后，应秉着逐级上报的要求进行上报。初报可采取电话的方式，并视情况采用书面报告方式。

事故当事人或发现人应立即向赵勇军报告，报告内容包括事件发生时间、地点、类型，排放污染物的种类，已采取的应急措施，已污染的范围，可能受影响区域及采取的措施，是否有人员伤亡。

赵勇军应在接到报告后，第一时间赶到现场，对情况进行充分的了解，并必须在接到报告后立即向应急指挥副总指挥报告。报告的内容同上，可增加潜在的危害程度，转化方式及趋向，需要增援和救援的需求，以及应急办公室发布的预警级别和判断警情，并采取后续的应急响应措施。

应急指挥副总指挥接到事故汇报后，视事件的等级决定是否上报。如需上报的，必须在1h内向当地政府部门或南昌市昌北生态环境局报告。报告内容包括事件发生时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施，需要增援和救援的需求。

2、续报

采用书面报告的方式，在初报的基础上报告有关核实、确认的数据，包括事件发生的原因、过程、受害程度、应急救援、处置效果、现场监测、污染物危害控制状况等基本情况。

3、处理结果报告

采用书面报告，在初报和续报的基础上报告事件处置的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题。

信息上报方案汇总见表5.2-1。

表5.2-1  信息报告方案

| 报告级别 | 报告时间 | 报告对象 | 报告内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初报 | 事故发生后 | 事故当事人向赵勇军汇报 | 事件发生时间、地点、类型，排放污染物的种类，已采取的应急措施，已污染的范围，可能受影响区域及采取的措施，是否有人员伤亡。 |
|  |  | 应急办公室向应急指挥副总指挥汇报 |  |
|  |  | 应急副总指挥上报当地政府部门、生态环境保护部门 | 事件发生时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施，需要增援和救援的需求。 |
|  |  | 逐级上报上级政府部门、生态环境保护部门 |  |
| 续报 | 事故处理过程中 | 同上 | 在初报的基础上报告有关核实、确认的数据，包括事件发生的原因、过程、受害程度、应急救援、处置效果、现场监测、污染物危害控制状况等基本情况 |
| 处理结果报告 | 事故结束后 | 同上 | 在初报和续报的基础上报告事件处置的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题 |

初报、续保可参照下列表格进行。

表5.2-2  事故报告表（初报）

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |  | 电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 事故日期 |  |  | 时间 |  |  |  |
| 事故类型 |  | 事故原因 |  |  |  |  |  |  |
| 对环境 危害评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故处理 情况描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告人 |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告时间 |  |  |

本表一式     份，报相关部门

表5.2-3  事故报告表（续报）

| 单位名称 |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 电话 |  |  | 事故发生日期 |  |  |  |
| 事故类型 |  |  | 事故原因 |  |  |  |  |  |
| 事故处置 过程简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置进展 情况简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故对环境 影响程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采取应急 措施简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施效果 简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 处置效果 简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告人 |  | 报告审核人 |  |  |  | 续报日期 |  |  |

5.3信息通报

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应由王利家及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息；应将伤亡人员情况，损失情况，救援情况以规范格式向媒体公布，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

5.4事件报告内容

报告事故应当包括下列内容：

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

事故报告表可采用如下格式。

表5.4-1  事故报告表

| 单位名称 |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 电话 |  |  | 事故发生日期 |  |  |  |
| 事故类型 |  |  | 事故原因 |  |  |  |  |  |
| 事故处置 过程简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置进展 情况简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故对环境 影响程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采取应急 措施简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施效果 简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 处置效果 # 简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告人 |  | 报告审核人 |  |  |  | 报告日期 |  |  |

6应急响应与措施

6.1应急响应

6.1.1应急分级

按照事件可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事件应急响应分为一级应急状态（重、特大事件）红色预警，二级应急状态（较大事件）黄色预警，三级应急状态（一般或轻微事件或事件）蓝色预警。按事件的可控性、严重程度和影响范围，结合公司内部事件管理和应急，将应急响应分为三级；具体分级情况见表6.1-1。

表6.1-1  应急响应分级表

| 事件 类别 | 预警分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I级（重大事件） | II级（较大事件） | III级（一般事件） |
| 火灾、爆炸 | 明火或机械故障程度重，引发大面积火灾或爆炸，有人员受伤，且公司不可控 | 明火或机械故障，引发小范围火灾，无人员受伤，公司可控 | 明火或机械故障程度轻，未引起火灾，无人员受伤，部门岗位可控 |
| 危险物质（乙醇、氢气）泄露 | 危险物质泄漏，引发火灾/爆炸，有人员受伤，且公司不可控 | 危险物质少量泄漏，小范围火灾，无人员受伤，公司可控 | 危险物质少量泄漏，未引起火灾，无人员受伤，车间岗位可控 |
| 废水 | # 污水处理设施泄漏或暴雨使污水站超水位，未经处理达标的污水大量外流，公司不可控 | 污水处理设施泄漏或暴雨使污水站超水位，未经处理达标的污水大量外流，公司可控 | 污水处理设施异常，未经处理达标的污水少量外流，车间岗位可控 |
| 废气超标排放 | 废气处理设施大面积故障，公司不可控 | 废气处理设施部分故障，公司可控 | 废气处理设施部分故障，车间岗位可控 |
| 危险废物泄露 | 危险废物大量泄露，公司不可控 | 危险废物少量泄露，公司可控 | 危险废物轻微泄露，车间岗位可控 |

I级应急响应（红色响应）：因I级为重大突发事件，超出公司控制能力，应在事件发生第一时间请求当地政府主管部门或相关单位支援，以外部协调处置为主，公司全力配合。

II级应急响应（黄色响应）：发生较大突发事件，公司有能力控制预防事件扩大，应在第一时间启动公司综合环境应急预案，由公司应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。若发现事件有扩大趋势必须立即上报上一级应急救援指挥机构，由一上一级救援机构决定是否启动上一级应急响应。

III级应急响应（蓝色响应）：发生一般突发事件，车间内部就可快速控制住事件发展势态，应在第一时间启动公司现场处置应急预案，组织车间或岗位应急救援小组按照相应的预案全力以赴组织救援，并及时向应急救援领导小组和有关部门报告救援工作进展情况。当超出其应急救援处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

在发生重大或以上突发环境事件时，应在向南昌市昌北生态环境局和南昌市经开区管委会报告，必要时向南昌市人民政府报告，启动相关应急预案。在发生较大或一般突发环境事件时，公司启动内部应急预案。

6.1.2应急响应程序

（1）I级应急响应程序：

指对企业的生产和人员安全造成重大危害和威胁，严重影响到周围人员安全和环境，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要动用外部应急救援力量和资源进行应急处置的安全事故。当发生厂外级（Ⅰ级）生产安全事故时，企业内部应急力量予以先期处置，并由应急指挥部第一时间请求南昌市经开区管委会、应急管理局、环保、消防、公安和医疗等相关力量进行支援。具体应急响应程序如下：

I级应急响应

事故发现者

负责人

应急指挥部

视情况，在突发事件初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

内部发布警报启动预案预案

外部接应

119、120、110

相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、政府，应急管理局、生态环境局等

召集应急小组

开展应急处置

各职能小组

后续处理现场清洗、洗消、三废处理原因调查、总结上报强化预防、应急改进

图6.1-1  I级应急响应工作流程图

（2）II级应急响应程序

II级应急响应程序如图6.1-2所示。

II级应急响应

事故发现者

车间负责人

应急指挥部

视情况，在事故初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

内部发布警报

启动预案

外部接应

119、120、110

相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、政府，应急管理局、生态环境局等

召集应急小组

开展应急

后续处理现场清洗、洗消、三废处理原因调查、总结上报强化预防、应急改进

各职能小组

图6.1-2：Ⅱ级应急响应程序图

事故控制

（3）III级应急响应程序

III级应急响应

事故发现者

负责人

求救支援

后续处理、现场清洗、洗消、三废处理、原因调查、总结上报、强化预防、应急改进

各职能小组

事故控制

应急处置

图6.1-3  III级应急响应程序图

凡符合下列情况之一的，由应急总指挥宣布启动I级应急预案：

①发生或可能发生I级及以上突发环境事件；

②发生II、III级突发事件，事件部门请求全公司给予支援或帮助；

③应地方政府应急联动要求。

凡符合下列情况之一的，由部门经理宣布启动II级应急预案：

①发生II、III级突发事件；

②应公司应急联动要求。

（4）配合有关部门应急响应

当公司启动I级应急响应时，南昌市生态环境局、南昌市昌北生态环境局、南昌市人民政府等相关政府部门派遣工作小组到达现场参与救援指挥，公司应急指挥权交由南昌市生态环境局或南昌市经开区管委会，公司应急小组成员应服从指挥，全力配合应急行动，应急物资也交由指挥部统一指挥调配。

6.2应急处置措施

6.2.1废气处理设施故障应急措施

本应急处理措施针对公司的废气处理装置故障或停运情况进行制定，处置措施制定的目的是为了减轻粉尘及非甲烷总烃直排或超标排放造成的环境污染问题。

本项目废气主要为车间粉尘及脱蜡工序产生的非甲烷总烃。废气处理装置主要是利用脉冲除尘器控制废气中粉尘的浓度，确保粉尘的达标排放；非甲烷总烃主要通过燃烧后通过排气筒排放。由于处理装置故障以及人员操作问题造成的粉尘直排或超标排放，会对厂区环境造成较大的危害。

在发生废气处理设施异常时，公司应采取以下措施：

（1）当值班人员发现设备故障等情况时，应立即向值班班组长报告。值班班组长收到事故报告后，立即前往生产现场核实事故情况，根据预警分级进行后续汇报。

（2）若仅为设备故障停机，值班班组长可向公司进行汇报，停止相应设备生产，并进行设备的维修。处置人员在车间操作人员配合下对发生故障部位进行维修，检查事故状态，更换布袋或其他故障设施，第一时间恢复。若为其他复杂原因导致废气处理设施故障，应停止相应生产线，寻找故障原因，确保事故设施修复并能确保废气达标排放后正常生产

（3）对处置后的废气处理设施进行检查，确认事故得以控制，达到安全生产的要求后恢复生产，同时委托相关单位进行监测，确保事故设施修复并能确保废气达标排放后正常生产，事故的相关信息按要求进行汇报和发布。

（4）公司应急小组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。对设备故障原因做好记录，避免此类故障再次发生。

6.2.2废水设施故障应急措施

本应急处理措施针对公司的废水设施故障或停运情况进行制定，处置措施制定的目的是为了减轻废水直排或超标排放造成的环境污染问题。

由于废水处理站设备、构筑物故障以及人员操作问题造成的废水直排或超标排放，会对水体造成较大的危害。

在发生生产废水处理站异常时，公司应采取以下措施：

（1）当废水处理站运行人员发现设备故障或停运等情况时，应立即向废水处理站负责人报告。负责人对故障、停运原因进行核实后，根据预警分级进行后续汇报。

（2）当班操作员工首先应在保证安全的情况下启动备用设备，打开备用管道阀门，并密切监控设施排放口、废水总排放口外排废水重金属等污染物浓度。

（3）如无备用设备、管道，或故障无法在短时间内排除，或者外排废水有超标可能，则应立即向应急救援指挥部报告。应急救援指挥部根据废水处理站汇报内容，安排废水处理站关闭废水排放口及进水口，将车间来水及废水处理站积水引至调节池等池体进行暂存，进行废水处理站的进一步检修工作。如废水处理站检修时间较长，废水超出调节池等最大储存量，则应安排全公司停止生产。

（4）如废水处理站部分设备因故障导致起火，则一方面应切断设备电源，另一方面采用现场配备的灭火器进行灭火。如事态超出自身控制的能力，则等待外部的消防、安监等人员到场后，协助其开展相关工作，提供必要的情况说明。

（5）对处置后的生产废水处理站管道、设备进行检查，确认事故得以控制，达到安全生产的要求后恢复生产，同时由环境监测部门进行监测，确保废水处理设施修复并能确保废水达标排放后正常生产，事故的相关信息按要求进行汇报和发布。

6.2.3危废设施故障应急措施

本应急处理措施针对公司危险废物泄漏的情况进行制定，处置措施制定的目的是为了减轻危险废物泄漏对水体、土壤造成的环境污染问题。

危险废物暂存间在发生危险废物泄漏时，公司应采取以下措施：

（1）危险废物储存、转运过程中发生泄漏时，本岗位或相邻人员发现后立刻报告暂存间负责人；如泄漏量较大，当班人员还应向公司安环部办公室或副总经理汇报。负责人在接到报告后，应立即组织相关人员前往事故现场，确认物料泄漏的方式和大致的数量，是否已造成人员伤害、财产损失。负责人在核实现场泄漏情况后，根据预警分级进行后续汇报。

（2）对于泄漏的危险废物，利用铁锹等清理设备对起进行清理，对已经被污染了的土壤也要一并清理，清理后的土壤作为危险废物进行处置。废石蜡及废乳化液中含有少量水份，在清理危险废物后，需用消防砂、锯木末等对水份进行吸收，吸收后的消防沙、锯木末作为危险废物进行处置。

（3）对处置后的现场进行检查，确认事故得以控制，达到安全生产的要求后恢复生产，事故的相关信息按要求进行汇报和发布。

（4）公司应急小组负责进行事故原因调查，对危废暂存库进行全面的检查，询问事故发现人有关情况，包括泄露原因、泄露部位等。对泄露原因做好记录，及时组织工作人员进行修缮，避免此类事故再次发生。

6.2.4火灾爆炸应急处置措施

（1）现场发生火灾时，发现人员应大声报告，立刻报警，并及时切断事故现场电源，停止生产，并迅速担负起抢救工作。

（2）突发事件应急指挥领导小组迅速电话通知所有的应急救援队伍、人员到着火区域上风口集合了解分析情况，并分析和确定火灾原因，采取相应措施进行扑救。

（3）当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行。

（4）其他工段人员密切注意本岗情况，加强岗位监督控制，确保其它目标安全生产。

（5）由于使用消防水、抗溶性泡沫或二氧化碳灭火时，混合消防废水会排入厂区内雨水排放管网，因此需确保雨污排口切断装置处于关闭状态，防止消防废水流出雨水管线及污水管线末端进入市政污水管网，使厂区地面消防废水通过消防水收集系统。

（6）在对事故区进行处理后，必须对事故区周围的设备严密保护，终止运行操作命令，并消防水或其他介质进行冷却，防止火势蔓延。

（7）如情况严重，切断所有危险源连接管道，所有人员紧急疏散到厂区外安全地带。

（8）厂区应急救援小组在总指挥的领导下尽最大努力，以最佳办法将火灾控制在可控范围内。

（9）如人员力量不足或火势无法控制，由总指挥决定通知外援，直至火灭为止。

（10）火灾事故处理完毕后，由总指挥组织全体应急救援人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由后勤保障组对事故经过进行记录，对事故进行调查报应急指挥领导小组。

6.2.5氢气应急处置措施

氢气为极易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。发生氢气泄露事故时，

应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。及时就医。

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场，注意防止外露皮肤烧伤。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内，宜采用吸风系统或将泄漏的钢瓶移至室外，以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。

6.2.6消防尾水处置措施

在厂区设置有事故应急池（兼做消防尾水池），配套废水输送管网，在突发环境事件发生后，确保消防尾水进入消防尾水池，消防尾水经污水处理站处理后外排，杜绝消防尾水未经处理直接排入污水管网。

6.2.7各种自然灾害、极端天气或不利气象条件引起的突发环境事件应急措施

（1）立即组织应急人员引导员工撤离现场，疏散至安全区域，同时切断建筑物电源。

（2）若有人受伤，医疗救护小组进行现场救治，或打120送医院。

（3）在危险建筑物周围设置警戒线，派专人密切观察建筑物状况。

（4）若电线杆、树木或其它高架物倾斜，应立即组织人力进行支撑和加固。

（5）对不牢固的空中悬挂物或屋顶材料要进行加固或拆除。

（6）关闭单位所有的玻璃门窗。

（7）在所有存在事故隐患的建筑物和高架物周围设置警戒线，把人员活动限制在安全区域内。

（8）把人员受伤、财产损失和严重事故隐患情况及时向安监局或有关部门报告。

（9）应当尽可能防止污水处理站进水和溢水，防止水污染。

（10）如厂内积水严重或厂外汛情严重，总指挥应根据情况可以停产疏散员工，并安排好厂内保卫工作、留守工作。

6.2.8应急疏散方式及路线

当环境事故发生后严重影响到了厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

（1）保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。按照既定路线有序撤离事故现场，具体疏散路线图如附图4所示。

（2）明确疏散计划，由应急领导小组发出疏散命令后，疏散小组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

（3）疏散小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。

（4）积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

（5）事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

（6）正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

（7）口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

（8）广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

（9）事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

（10）对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（11）专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

6.3应急监测

6.3.1环境监测任务

制定突发环境事件应急监测方案，重点明确污染物的监测点位，频次等内容。也可参考本应急预案应急处置卡中相关内容制定监测方案。

事故发生后由企业应急指挥部指挥，监测机构进行应急监测。事故状态下的监测方案，包括监测泄漏、压力集聚情况，气体发生的情况，阀门、管道或其他装置的破裂情况，以及污染物的排放情况等。根据实际情况，迅速确定测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

监测的主要任务为：

（1）制定企业突发环境事件发生期间的监测计划。

（2）依据国家及地方的有关规定、要求，对公司的各种污染源，厂区的环境状况开展监测，确保任务完成。

（3）负责企业污染事故调查监测，及时将监测结果上报有关主管部门。

建议企业与有资质第三方应急监测结构签订应急监测协议，发生突发环境事件时，按照制定的应急监测方案进行应急监测。

6.3.2应急监测原则

（1）根据不同形式的突发环境事故，按照应急处置卡所确定好的监测对象、监测点位、监测指标、监测方法、监测频次、质控要求制定监测方案。同时做好分工，由应急监测组长分配好任务。

（2）现场采样与监测，对污染物进行定性、定量以及确定污染范围。

（3）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因、提出预防措施、进行追踪监测。

6.3.3主要污染物现场及实验室应急监测方法

比较重大事故发生后环境污染情况建议委托当地具有环境应急监测能力的单位进行监测，必要时应与省、市环境监测站联系进行监测，尽快送至指定实验室进行分析。企业应急小组分工负责人或派员协助监测工作。

（1）根据厂应急领导小组的指示，建立全厂应急监测网络，组织制定全厂突发性环境污染事件应急监测预案。

（2）通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事件，确定好监测对象、监测点位、监测公司、监测方法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由小组组长分配好任务。

（3）现场采样与监测。由厂应急领导小组进行突发性环境污染事件应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。

（4）根据事态的变化，在厂应急领导小组的指导下适当调整监测方案。

（5）应急监测终止后应当根据事件变化情况向领导汇报，并分析事件发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

企业应急防护器材、耗材、试剂等应由专人进行日常管理维护，确保完好无损。主要污染物现场以及实验室应急监测方法见表6.4-1。

表6.4-1  主要污染物应急监测方法

| 监测项目 | 推荐监测方法 |
| --- | --- |
| pH | 便携式PH计法 |
| NH3-N | 纳氏试剂分光光度法（HJ 535） |
| CODcr | 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |
| # 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T 16157-1996) |
| # 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 (HJ38-2017) |
| # VOCs | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法(HJ 734—2014) |

6.3.4监测布点及频次

1、采样点位布设

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度。其次由于环境化学污染事件发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。这就需要根据事件类型，严重程度和影响范围确定采样点。监测布点要求，详见应急处置卡中相关叙述。

2、应急监测频次的确定

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据大气污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2h采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6h一次；应急终止后可24h一次进行取样，直至影响完全消除后方可停止取样。

表6.4-2  各环境要素监测频次

| 环境要素 | 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 污水排入市政管网处 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 大气 环境 | 事故发生处 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测 2 次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
|  | 企业最近的居民居住区或其他敏感区 | 初始加密监测， 视污染物浓度递减 | 连续监测 2 次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 土壤 | 事件发生处 | 4次/天 | 连续监测 2～3 天 |
|  | 厂区地下水上游方向对照点 | 1次/应急期间 | — |
|  | 厂区地下水下游方向敏感点 | 1次/应急期间 | — |
|  | 厂区地下水下游方向敏感点 | 1次/应急期间 | — |
| 地下水 | 事件发生处 | 4次/天 | 连续监测 2～3 天 |
|  | 厂区地下水上游方向对照点 | 1次/应急期间 | — |
|  | 厂区地下水下游方向敏感点 | 1次/应急期间 | — |
|  | 厂区地下水下游方向敏感点 | 1次/应急期间 | — |

6.3.5应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事件都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如防火防化服、面部防护罩、靴套、头盔、头罩、口罩以及应急灯等。

6.4应急终止

6.4.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染物的泄漏或释放已经降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无续发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要；

（5）采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响处于合理且尽量低的水平。

6.4.2应急终止程序

当突发事件得到控制后，灾害性冲击己消除，不可能发生次生事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，启动应急终止程序。

（1）环境应急小组确认终止时机，或事件责任单位提出，遵循“谁启动、谁结束”原则，经环境应急领导小组批准，由现场抢险队向公司应急总指挥报告终止抢险；

（2）公司应急总指挥宣布公司级应急结束，环境应急小组向下达应急终止命令；

（3）通知周边相关单位及人员环境事件危险已解除；

（4）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

（5）配合相关主管部门对环境污染事件中长期影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

7后期处置

7.1善后处置

7.1.1 伤亡人员的安置与抚恤

(1)对企业员工，做好受伤人员及家属的救治抚恤工作，对全企业员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急员工办理意外伤害保险赔偿事宜。以保证企业人心稳定，快速投入正常生产。

(2)对周围单位及群众受伤人员，妥善救治受伤人员、妥善安置死亡人员，做好家属抚恤工作，及时做好伤害赔偿工作。

(3)协调社会力量，恢复正常生产、生活秩序。

7.1.2 调用物资的清理与损失补偿

(1)组织物资供应部门对调用物资进行及时清理。

(2)清查事故造成的环境损失，对环境损失进行补偿，对进行环境治理与恢复所需费用进行支付。

(3)清查事故造成的经济损失，根据国家政策进行补偿。

7.1.3 社会救助

(1)整理救助财务，制定补偿发放方案，及时发放。

(2)协调保险公司，及时对损失者进行保险理赔。

(3)制定恢复生产方案，核算并筹集恢复生产所需资金。

7.2调查与评估

7.2.1 环境影响评估

组织环境监测、环境评价机构及相关部门或专家对事故进行污染损失评估。弄清污染状况和污染覆盖面，确定事故的波及范围和影响程度，对事故污染的经济损失进行评估，报上级部门。环境影响评估一般包括以下几个方面：

(1)污染物扩散范围、污染程度，残留污染物量；

(2)受到环境污染影响的人群、动植物，受到影响的后果、危害；

(3)残留污染物的清除方法；

(4)事故后期环境恢复措施及进行相关监测。

7.2.2 原因调查

应急指挥中心或者委托成立事故调查组，调查一般事故的原因。

如果事故级别较大，事故调查主要协助和配合上级有关部门对重特大事故进行现场勘查、调查取证；协助和配合上级有关部门对重特大事故进行调查分析；协助和配合上级有关部门对重特大事故进行处理。

通过事故原因调查，确定事故的责任主体。

7.2.3 实施赔偿

根据事故污染损失的评估结果和事故调查的结果，确定事故赔偿数额和相应的赔偿人，按法定程序进行赔偿。

7.2.4 调查总结

调查总结的主要内容如下：

(1)环境污染事故等级：事故发生的原因；事故责任的界定；事故污染途径及范围。

(2)事故污染情况及后果；事故造成的损失；环境应急总任务及部分任务完成情况。

(3)是否符合保护公众、保护环境的总要求。

(4)采取的重要防护措施与方法是否得当；出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度是否与任务相适应；环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理。

(5)发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响。

(6)有何经验及教训；需要得出的其他结论等。

(7)最后提出相关建议，包括：今后污染源控制工作要求：污染区域的环境恢复方案；应急预案修订的内容等。

7.3 现场恢复

现场恢复是指通过适宜的手段、采取正确的措施，将被污染的土壤、水体、植被、设备等污染承载体的污染物去除，达到环境本底值要求的一系列活动的总称。

7.3.1 环境恢复的原则

现场恢复遵循以下原则：迅速、彻底的清除现场设施、土壤、水体内残留的污染物，且不增加新的污染，不产生二次污染。

7.3.2 现场恢复的内容

现场恢复是指事故影响得到初步控制后，为使企业生产、工作尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。当应急阶段结束后，从紧急情况恢复到正常状态需要时间、人员、资金和正确的指挥，这时对恢复能力的预先估计将变得很重要。

应急恢复从应急救援工作结束时开始。决定恢复时间长短的因素包括：破坏与损失的程度；完成恢复所必需的人力、财力和技术支持；相关法律、法规；其他因素(天气、地形、地势等)。

通常情况下，重要的恢复活动主要有以下几种：恢复期间管理、事故调查、现场警戒和安全、安全和应急系统的恢复、员工的救助、法律问题的解决、损失状况评估、保险与索赔、工艺数据的收集以及公共关系等。

企业现场恢复工作如下：

(1)加强管理，统一协调事后恢复工作，加快恢复工作进程；

(2)现场清理，对可能受到影响的设备、地面、管道进行清洗，避免腐蚀；清洗后的水运送至污水处理站处理。

(3)废弃物处理，现场应急处理以及恢复时产生的废水、废物等要严格按照生产废水、固废的处理方法和原则进行处理，避免造成二次污染。

(4)事故调查，调查事故发生原因，避免事故再次发生。

(5)现场警戒和安全，恢复完全前禁止无关人员进入。

(6)其他事后恢复工作。

8应急培训和演练

8.1培训

公司员工应进行相关的持续性培训，使员工认识紧急事故的情况下如何阻止这种状况的发生。培训要求每年至少一次，并将培训内容、签到表、培训照片形成书面台账备查。

8.1.1培训要求

（1）充分了解自己在紧急事故反应和执行预案和撤离预案中的位置。

（2）充分了解现在公司的危险性的现状。

（3）充分了解正确的应急事故预案的通知程序和工作所需的详细操作程序。

（4）了解基本危险评估技能。

（5）了解基本鉴别和运用的个人保护装备。

（6）充分了解正确选择和使用控制和围堵设备的技巧。

（7）了解基本排污技能。

（8）了解对化学品事故采取有效措施的方法，尤其是在需要使用呼吸器时的暴露情况下如何处理。

（9）了解如何使用个人防护设备。

（10）了解如何使用灭火器。

8.1.2人员培训时间和内容

（1）应急救援人员的培训

对应急救援各专业人员的业务培训，由后勤部每年组织一次，人事部协助，培训内容：了解掌握事故应急救援预案内容；熟悉使用各类防护器具；如何展开事故现场抢救救援及事故处置；事故现场自我防护及监护措施。

（2）员工应急响应培训

员工应急响应的培训，由公司，部门结合每年组织的安全技术的培训考核一并进行，培训内容：企业安全生产规章制度、安全操作规程；防火、防爆、防毒的基本知识；生产过程中异常情况的排除、处理方法；事故发生后如何开展自救和互救；事故发生后的撤离和疏散方法。

8.1.3外部公众教育和信息

对企业邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息，让公众做到心中有数，防患于未然，一旦发生事故，附近的群众能以最快速度撤离出危险区域。

本企业的应急预案和地方性总的应急预案相衔接，结合公众所处位置，由政府统一进行公众安全知识教育和信息传递。宣传知识内容主要包括：

（1）项目所涉及到的主要原辅材料的危险特性；

（2）各有毒有害物质的防护方法；

（3）重大事故发生后的撤离和疏散方法。

8.1.4员工培训的记录和考核

对每个员工进行安全知识和消防知识教育后，实习操作，熟练后正式上岗。合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止。

8.2演练

1 演练分类

应急演习根据演习规模不同总的可以分为桌面演习、功能演习和全面演习。下面具体介绍：

①桌面演习（口头演习）

桌面演习的特点是对演习情景进行口头演习，一般是在会议室内举行。由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到本企业，可以由应急领导小组发起组织，总指挥负责具体实施。如由总指挥负责制定口头演习计划，编写桌面演习方案和演习内容，演习参加人员，制定学习演习的时间安排，定期组织人员实际学习等。负责人还要将含有上述内容的计划方案报告应急领导小组，经批准后组织实施。实施结束，还应汇总所有参加人员为口头演习所作的书面报告，总结每次口头演习活动的经验和实效，对活动提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急领导小组，为功能演习和全面演习做准备。

②功能演习

功能演习主要目的是针对应急响应功能，检验应急人员以及应急体系的策划和响应能力为主。功能演习比桌面演习规模要大，主要针对需动员更多的应急人员、机构和更多组织的参与。一般情况下不在单个工段内部开展功能演习。

③全面演习

全面演习是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演习活动。全面演习一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演习过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演习，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演习完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

本企业组成的以总经理为指挥长的应急预案指挥部在组织筹划本企业的应急演习活动，确定采取哪种类型的演习方法时，首先应重视的主要因素有以下6个方面：

①预先筹划的“应急预案和响应程序工作”的进展情况。

②本企业面临风险的性质和大小。

③本企业现有应急响应能力。

④应急演习成本及资金筹措状况。

⑤应急组织投入的资源状况。

⑥国家及地方政府部门颁布的有关应急演习的规定。

2 演练内容

固态环境风险物质泄漏事故的应急处置、液态风险物质泄漏事故的应急处置、废气处理设备故障的应急处置、厂内运输过程发生事故的应急处置、火灾事故的应急处置。

（2）通信及报警信号的联络；

（3）急救及医疗；

（4）污染受体的监测与化验；

（5）防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

（6）各种标志、设置警戒范围及人员控制；

（7）厂区交通控制及管理；

（8）污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（9）向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

（10）事故的调查以及善后工作。

3 演练范围与频次

应急指挥部每年组织1次指挥演练，1次单项演练，1次综合演练。

9奖惩

9.1奖励

在突发性环境污染事件应急救援工作中，有下列表现之一的小组和个人，依据公司有关规定给予奖励。

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）防止或抢救事件灾难有功，使公司财产免受损失或者减少损失的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

奖励分为三种：通告表扬、记功奖励、晋升提级。对于在抢险救援中有功的、挽救受灾人员生命的或者挽救厂内重要物资免受损失的人员，酌情给予一定奖励。

9.2惩罚

1 惩罚形式

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告、书面警告、通报批评、罚款、辞退等。在追查突发环境事故产生原因时，根据各情况，责任到人，由公司领导经讨论后参见本单位奖惩条例决定给予相关人员不同力度的惩罚；若触犯刑法，则移交司法部门处理。

2 惩罚情形

在突发环境事故灾难应急救援有下列行为，给予惩罚：

（1）不按照规定制定应急预案，拒绝履行应急准备义务。

（2）不按照规定报告，通报事故灾难的真实情况。

（3）拒不执行事故应急预案、不服从命令和指挥或在应急响应时临时逃脱的。

（4）不保护事故现场，擅自破坏事故现场，销毁事故证据的。

（5）不配合事故调查的。

事故应急预案中奖励和处罚的条件和内容纳入本公司安全生产奖惩制度。

10保障措施

10.1通信与信息保障

公司应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并大力发展视频远程传输技术，保障通信畅通。同时，提供与应急工作相关的单位和人员的通信联系方式和方法。

公司应急救援指挥部、南昌市昌北生态环境局、南昌市生态环境局等单位保持畅通的通信。

公司应急救援指挥部成员单位之间建立应急专线电话，指挥部成员、指挥部办公室人员的住宅电话和手机作为备用联系方案，移动电话必须保证24小时开机。公司传真机24小时开机，专人及时处理传真。

公司应急救援指挥部及办公室、应急救援指挥机构以及现场应急救援指挥部建立专线通信联系，通过有线电话、移动电话等通信手段，保证通信联系畅通。

现场应急救援指挥部与事故现场的通信联系也须在灾害事故发生后第一时间建立起来。

10.2应急队伍保障

按照《突发环境污染事故应急预案》要求，建设好公司抢险救援辅助队伍，随时做好处理重特大事故的准备。同时，加强应急队伍的业务培训和应急演练，增加员工应急能力；加强与其它企业的交流与合作，不断提高应急队伍的素质和能力，与专业救护队签订救援协议。

10.3应急装备保障

（1）完善、提升公司应急救援装备保障系统，形成全方位抢险救援装备支持和保障。

（2）建立健全公司应急救援装备材料库，储备灭火器、沙箱、防护器具等必需救灾装备及物资。

（3）物资供销部门与生产厂家建立良好的合作伙伴关系，保证应急救援时，急需的装备能及时购买到货。

10.4经费保障

财务部为公司应急救援工作提供资金保障。经费从安全费用中划拨一部分作为应急救援经费，保证专款专用，并能随时取出。

10.5其他保障

（1）交通运输保障

公司内各单位必须保证运送人员和救援物资的运输车辆的应急使用。

事故救援和医疗救护车辆配备专用警灯、警笛，发生特别重大事故后，请地方政府及时协调对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道，在保证安全的前提下，不受交通信号的限制，最大限度地赢得抢险救灾时间。

（2）救援医疗保障

公司与临近医院达成协议，医院为事故提供医疗救护方面的技术支持。

公司发生事故时，医院负责在第一时间抢救、急救遇险人员，并为公司相关人员做好医护检查。

（3）治安保障

发生事故后，由公安和保卫等人员维护事故现场的秩序和道路交通。

无关人员不准进入事故现场。

（4）技术支持

公司成立应急救援技术组，为事故处理提供技术支持。

①对事故发生第一时间反应，在实施具体救援工作同时，联系其他救援组织。

②第一时间采用当地资源，组织自救。

③第一时间组织人员避险。

④对最容易救助的对象优先救助。

11预案的评审备案发布和更新

（1）评审要求

组织专家和可能受影响的居民代表、单位代表，对环境应急预案及其相关文件进行评议和审查，必要时进行现场查看核实，以发现环境应急预案中存在的缺陷，为企业审议、批准环境应急预案提供依据而进行的活动。

（2）备案时间及部门

预案经评审完善后，由公司总经理签署发布，并报环保主管部门备案。

（3）发布时间、抄送的部门

预案发布时间：修改完善后确定。

（4）更新计划与及时备案

公司应根据自身内部因素（如公司改、扩建项目等情况）和外部环境的变化及时更新应急预案，至少每三年更新一次，并进行评审、发布并及时备案。有下列情形之一的，应对应急预案修订：

①生产工艺或危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

②周围环境或敏感点发生变化；

③应急演练评价、应急处置中发生存在不符合项；

④法律、法规发生变化。

⑤环境主管部门或公司认为需要适时修订的其他情形；

12预案的实施和生效时间

预案实施时间：预案发布后，经学习了解后开始实施和生效。应急预案更新后应及时在全厂范围内公布，并通知原备案部门。

附件

附件1 应急响应工作流程图

I级应急响应

事故发现者

负责人

应急指挥部

视情况，在突发事件初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

内部发布警报启动预案预案

外部接应

119、120、110

相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、政府，应急管理局、生态环境局等

召集应急小组

开展应急处置

职能小组

后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进后续处理

现场清洗、洗消、三废处理

原因调查、总结上报

强化预防、应急改进

I级应急响应工作流程图

II级应急响应

事故发现者

车间负责人

应急指挥部

视情况，在事故初始阶段开展应急工作，控制事态。

外部联络

内部发布警报

启动预案

外部接应

119、120、110

相关部门人员

报119、120、110

报园区管委会、政府，应急管理局、生态环境局等

召集应急小组

开展应急

后续处理现场清洗、洗消、三废处理原因调查、总结上报强化预防、应急改进

职能小组

Ⅱ级应急响应程序图

事故控制

III级应急响应

事故发现者

负责人

求救支援

后续处理、现场清洗、洗消、三废处理、原因调查、总结上报、强化预防、应急改进

职能小组

事故控制

应急处置

Ⅱ级应急响应工作流程图

III级应急响应程序图

附件2 应急物资储备情况

| 名称 | 型号 | 数量 | 状态 | 放置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防水带 | ∮65（25M） | 85条 | 完好 | 各作业现场消防箱内 |
| 消防水枪 | ∮65 | 32支 | 完好 | 各作业现场消防箱内 |
| 干粉灭火器 | MF/ABC2 | 218个 | 有效时间内 | 各生产作业岗位及办公区 |
| 消火栓 |  | 26个 | 完好 | 生产区分布 |
| 防爆对讲机 | TK3207GD | 4部 | 完好 | 氢站值班室 |
| 智能便携式气体检测仪 | P/N10184646 | 1部 | 完好 | 氢站 |
| 现场气体检测报警仪 |  | 10组 | 完好 | 关键岗位作业现场 |
| 防火服 |  | 3套 | 完好 | 氢站值班室 |
| 防火沙坑 | 200*150*50 | 3个 | 完好 | RTP\精密\化学品 |
| 应急灯 | 移动式∮15 | 15个 | 完好 | 巡逻队、氢站 |
| 急救箱 |  | 4个 | 每年药品更换 | 厂部、各事业部 |
| 安全带 | 国标 | 18条 | 完好 | 公司6根，各事业部共12根 |
| 安全帽 | 国标 | 6顶 | 完好 | 厂部 |
| 固定应急灯 |  | 126个 | 定期检查 | 各生产作业岗位 |
| 防爆应急灯 |  | 56个 | 定期人检查 | 各生产作业岗位 |
| 安全警示牌 | 国标 | 若干 | 有效 | 各作业岗位和公司备用 |
| 编织袋 |  | 300个 | 存放状态 | 总库 |
| 安全警示带 |  | 3卷 | 有效 | 公司存放 |
| 雨衣、水鞋 | 国标 | 各5套 | 完好 | 公司 |

附件3 应急联系方式

公司内部应急小组联系方式

| 单位 | 相关人员联系方式 |  |  |  | 报警 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手机电话 |  |
| 应急救援办公室（安环动力部） |  |  |  |  | 83887891 |
| 总指挥 | 蔡海燕 | 总经理 | 83887670 | 13973351971 |  |
| 副总指挥 | 雷纯鹏 | 副总经理 | 83887721 | 13607095565 |  |
| 副总指挥 | 梅群 | 工会主席 | 83887709 | 13803503256 |  |
| 事故调查组 | 赵勇军 | 副部长 | 83887891 | 13507917565 |  |
| 事故调查组 | 陈世瑞 | 部长 | 83887693 | 13970937608 |  |
| 现场保护组 | 董小平 | 专职保卫干事 | 83887891 | 13807097210 |  |
| 后勤保障组 | 陈天鸰 | 部长 | 83878304 | 15970605043 |  |
| 善后处理组 | 徐和根 | 部长 | 83888004 | 13617093506 |  |
| 善后处理组 | 王利家 | 主任 | 83888685 | 13870066303 |  |
| 善后处理组 | 宋穗平 | 部长 | 83878660 | 13973302163 |  |
| 后勤保障组 | 张云华 | 工程师 | 83888384 | 13979133031 |  |
| 后勤保障组 | 罗理成 | 工程师 | 83888384 | 13870986320 |  |
| 后勤保障组 | 谭卫兵 | 库管人员 | 83887890 | 13879123968 |  |

外部救援联系方式

| 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 上级有关部门 |  |  |
| 南昌市应急管理局 | 南昌市会展路199号红谷大厦 | （0791）83986158 |
| 经开区消防大队 | 青山湖区昌西大道与枫林西大街交叉口西50米 | 119 |
| 南昌市青山湖区应急管理局 | 南昌市青山湖区南京东路699号 | （0791）88100190 |
| 相关医疗机构 |  |  |
| 江西省人民医院 | 南昌市东湖区爱国路152号 | 120 |
| 南昌经开区医院 | 南昌市青山湖区庐山南大道2595号 | 120 |
| 英雄医院 | 新建区皇姑路 | 120 |
| 危险化学品应急咨询 |  |  |
| 国家危险化学品应急咨询 |  | 0532-83889090 0532-83889191 |
| 江西省危险化学品应急咨询 | 南昌 | 0791-85257099 0791-85257102 |
| 周边企业及居民 |  |  |
| 江西金世纪新材料股份有限公司 | 南昌市经开区经开大道1089号 | 0791- 82136382 |
| 南昌海立电器有限公司 | 南昌市经开区梅林大道88号 | 0791- 88534560 |
| 南昌市经开区白水湖管理处 | 南昌市经开区梅林大道111号 | 0791-83881093 |

附件4 环评批复

附件5 应急处置卡

废水超标排放应急处置卡

| 基本情况 | 废水超标排放 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分析 | 超标废水排放对外环境造成影响。 |  |  |  |
| 现场应急处置联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 赵勇军 |  | 13507917565 |  | 安环动力部副部长 |
| 现场处置方法 |  |  |  |  |
| 可能造成水污染事件的原因主要有：废水事故排放、环境风险物质通过雨水沟泄漏外排及废水收集输送管道泄漏等情景。 （1）废水事故排放时，立即停止排水，将未处理达标的废水排入事故应急池。及时查找事故原因，及时检修 （2）发生环境风险物质泄漏时，在泄漏点周围筑堤堵截，防止其进入雨水沟。若事故废水或环境风险物质已大量泄漏外排，应迅速报告环保部门，在受纳水体布点监测，在第一时间确定有害物质浓度，出具并通报监测数据；测量水体流速，估算其转移、扩散速率； （3）废水收集输送管道泄漏时，立即停止排水，快速寻找泄漏点，及时检修。对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。 （4）针对上述情景，工作人员应立即报告部门领导和应急指挥部，说明事故情况；最后，污水站工作人员应迅速进一步检查整个系统，排查原因。 （5）部门领导应立即赶赴现场，进行临时指挥，应急指挥部在对事故情况做具体了解后，根据事故严重程度作出相应响应。 若超标事故能够在30分钟内回复正常，需启动蓝色预警，采取相应措施后，是治理措施回复正常运行；同时，上报南昌市昌北生态环境局，待治理措施恢复后，应急终止。 若发生重大异常或紧急事故，预计造成的环境影响严重，短时间内难以恢复正常运行的，需启动黄色预警，立即协调各生产车间实施停产措施；同时上报，待治理措施恢复正常后，应急终止。 |  |  |  |  |
| 应急监测方案 |  |  |  |  |
| 地表水监测要点如下： （1）监测因子：pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类 （2）监测布点：首先应当尽可能在事故发生地就近采样，即废水排放口以及废水入纳污水体入口处。 （3）监测频次：每小时采样监测一次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |  |  |  |  |
| 应急物资 |  |  |  |  |
| 水质采样、监测设备、维修设备等 |  |  |  |  |
| 外部联系电话 |  |  |  |  |
| 南昌市昌北生态环境局 |  |  | 0791-83805600 |  |
| 南昌市生态环境局 |  |  | 0791-86356015 |  |

废气超标排放应急处置卡

| 基本情况 | 废气排放口浓度超标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分析 | 引起大气影响 |  |  |  |
| 现场应急处置联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 赵勇军 |  | 13507917565 |  | 安环动力部副部长 |
| 现场处置方法 |  |  |  |  |
| （1）当值班人员发现烟气处理设施故障时，立即上报应急总指挥，总指挥接报后宣布进入应急响应状态，必要时及时上报政府部门； （2）应立即检修或更换备用设备，通知相应的车间启动应急处置程序，启动停产程序； （3）总指挥安排抢险救援组人员在做好防护措施的前提下，及时对事故原因进行排查、抢修； （4）根据突发事件发展趋势判断，如出现可能影响到下风向居民人身健康，若有需要，应急总指挥向上级政府部门报告，申请救援并要求周围企业单位启动相应的应急计划； （5）必要时，委托应急环境监测人员对下风向敏感点大气环境进行监测，时刻了解敏感点污染物浓度，并及时反馈给总指挥； （6）必要时及时疏散其他工段人员，避免给周围人员造成伤害，并立即向下风向企业和居民通报事故情况； （7）应急小组相关负责人应立即通知受影响居民进行安全有效的防护（如配发口罩等措施，指导居民进行个体防护）； （8）出现需要当地相关部门协助情况时，应急小组相关负责人立即请求有关部门协助防控。 （9）应急处置措施完成后，应及时组织生产技术人员对事故进行调查，分析原因并修订预防措施。 |  |  |  |  |
| 应急监测方案 |  |  |  |  |
| （1）监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、挥发性有机物。 （2）采样方法：采样时，应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。 （3）监测布点： ①首先应当尽可能在事故发生地就近采样； ②在上风向设置对照点，一般 1~2个，预设一处监测对照点（上风向180m居民点处）； ③在距事故发生地最近的居民点应布点采样； ④且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。 （4）监测频次：事故发生地下风向初始加密监测，视污染物浓度递减；设1个事故发生地上风向的对照点。 |  |  |  |  |
| 应急物资 |  |  |  |  |
| 监测设备、维修设备等 |  |  |  |  |
| 外部联系电话 |  |  |  |  |
| 南昌市昌北生态环境局 |  |  | 0791-83805600 |  |
| 南昌市生态环境局 |  |  | 0791-86356015 |  |

| 基本情况 | 火灾爆炸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分析 | 对环境空气造成污染，对地表水造成污染 |  |  |  |
| 现场应急处置联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 赵勇军 |  | 13507917565 |  | 安环动力部副部长 |
| 现场处置方法 |  |  |  |  |
| （1）当值班人员发现生产车间预警系统报警时，应立即上报应急总指挥，总指挥接报后宣布进入应急响应状态，必要时及时上报政府部门； （2）应急指挥部应统一指挥、以快制快，迅速组织人员穿好防护措施进入库区寻找着火点，采取重点突破、排除险情；堵截火势、防止蔓延；分割包围、速战速决的灭火战术。如发生大范围火灾爆炸，应迅速组织人员撤离，并公告附近居民进行撤离，并上报至政府部门，等待消防队进入。 （3）消防人员到场后，第一时间组织疏散、分离人群、设置警戒，防止无关人员进入火灾现场和无人区，采取边喷洒灭火剂降温冷却、边转移的方法，迅速控制火势，扑救人员应占领上风或侧风阵地，利用干水泥、干粉、二氧化碳等进行喷射灭火。同时，迅速开展伤员救治、环境监测等相关工作。 （4）火灾扑灭后，对事故现场进行一次大规模的清理洗消，确定事故现场无复燃后撤除警戒，并开展事故调查。 |  |  |  |  |
| 应急物资 |  |  |  |  |
| 消防水池、应急箱、沙土、消防设施、监测设备等 |  |  |  |  |
| 外部联系电话 |  |  |  |  |
| 火警 |  |  | 119 |  |
| 急救 |  |  | 120 |  |

火灾、爆炸应急处置卡

乙醇泄漏应急处置卡

| 基本情况 | 乙醇泄漏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分析 | 对环境空气造成污染，对地表水、地下水及土壤造成污染，对人身健康造成影响 |  |  |  |
| 现场应急处置联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 赵勇军 |  | 13507917565 |  | 安环动力部副部长 |
| 现场处置方法 |  |  |  |  |
| 1、现场处置： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 （1）小量泄露：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 （2）大量泄露：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 （3）现场处置人员应穿化学防护服进入现场。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全的情况下堵漏。 2、现场救援：救护组进人场内开始救护，对受伤人员简易处理后，配合医务人员将伤员送往医院急救。医院救治条件不具备的，立即护送转院。 3、紧急撤离 当采取以上措施，仍无法控制事态，并危及人身安全，经应急救援指挥中心确认，由现场总指挥下达救援人员紧急撤离命令。疏散警戒组做好现场秩序，组织有序撤离。 4、救援扩大 上述操作后，若事件现场得到控制，事件条件已经消除，则结束应急响应，及时分析事故原因，做好总结评估；若事件现场无法控制，则上升上一级预案。 |  |  |  |  |
| 应急物资 |  |  |  |  |
| 正压自给式呼吸机、防化服、防酸服、堵漏物资、沙土、消防设施、监测设备等 |  |  |  |  |
| 外部联系电话 |  |  |  |  |
| 火警 |  |  | 119 |  |
| 急救 |  |  | 120 |  |

氢气泄漏应急处置卡

| 基本情况 | 乙醇泄漏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分析 | 对环境空气造成污染，引发火灾或爆炸。对地表水、地下水及土壤造成污染，对人身健康造成影响 |  |  |  |
| 现场应急处置联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 赵勇军 |  | 13507917565 |  | 安环动力部副部长 |
| 现场处置方法 |  |  |  |  |
| 1、现场处置： 应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。及时就医。 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场，注意防止外露皮肤烧伤。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内，宜采用吸风系统或将泄漏的钢瓶移至室外，以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。 2、现场救援：救护组进人场内开始救护，对受伤人员简易处理后，配合医务人员将伤员送往医院急救。医院救治条件不具备的，立即护送转院。 3、紧急撤离 当采取以上措施，仍无法控制事态，并危及人身安全，经应急救援指挥中心确认，由现场总指挥下达救援人员紧急撤离命令。疏散警戒组做好现场秩序，组织有序撤离。 4、救援扩大 上述操作后，若事件现场得到控制，事件条件已经消除，则结束应急响应，及时分析事故原因，做好总结评估；若事件现场无法控制，则上升上一级预案。 |  |  |  |  |
| 应急物资 |  |  |  |  |
| 正压自给式呼吸机、防化服、防酸服、堵漏物资、沙土、消防设施、监测设备等 |  |  |  |  |
| 外部联系电话 |  |  |  |  |
| 火警 |  |  | 119 |  |
| 急救 |  |  | 120 |  |

危险废物泄漏应急处置卡

| 基本情况 | 危险废物泄漏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分析 | 对环境空气造成污染，对地表水、地下水及土壤造成污染，对人身健康造成影响 |  |  |  |
| 现场应急处置联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 赵勇军 |  | 13507917565 |  | 安环动力部副部长 |
| 现场处置方法 |  |  |  |  |
| 生产过程中可能因操作失误、设备失修、腐蚀等原因使废乳化液、废机油及废石蜡等危险废物泄漏，造成危险废物流失： 1、储存泄漏 （1）最早发现事故者应立即向公司生产负责人报告，并采取相应措施控制事故的进一步发展。 （2）生产负责人在接到事故部门报告后，在第一时间内赶到现场，检查污、雨排水阀和闸，确认处于关闭状态，启用备用处理设施。 （3）组织人员盛接回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏。 （4）泄漏控制后，用适量水冲洗地面，冲洗水及泄漏物收集后统一委托有资质单位处理。 （5）事故发生后，事故发生部门应立即调查事故发生原因，查明能否控制局面，若自行不能控制，则应迅速向上级部门报告。 2、危险废物在厂内收集、贮存和转移过程中因容器破损，造成危险废物流失： 1）最早发现事故者应立即更换容器，避免危废因容器破损而泄漏或流失。 2）检查危险废物是否因容器破损而发生泄漏或流失，若有危险废物泄漏，应及时将泄漏的危废收集到容器中，用适量水冲洗地面，冲洗水及泄漏物收集后统一委托有资质单位处理。 3）若危废泄漏或流失污染土壤，收集置换污染土壤，合理处置，恢复环境。 4）事故发生后，及时查明原因并加强管理，防止类似事件再次发生。 3、救援扩大 上述操作后，若事件现场得到控制，事件条件已经消除，则结束应急响应，及时分析事故原因，做好总结评估；若事件现场无法控制，则上升上一级预案。 |  |  |  |  |
| 应急物资 |  |  |  |  |
| 正压自给式呼吸机、防化服、防酸服、堵漏物资、沙土、消防设施、监测设备等 |  |  |  |  |
| 外部联系电话 |  |  |  |  |
| 火警 |  |  | 119 |  |
| 急救 |  |  | 120 |  |

附件6 培训记录表

培训记录表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  | 培训地点 |  |
| 培训讲师 |  |  |  |
| 培训内容： |  |  |  |
| 参加培训人员 | 签到 | 参加培训人员 | 签到 |

附件7 演练记录表

演练记录表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练目的 |  |  |  |
| 演练时间 |  | 演练地点 |  |
| 演练参加人员 |  |  |  |
| 演练观摩人员 |  |  |  |
| 演练指挥人员 |  |  |  |
| 演练过程： |  |  |  |
| # 演练总结： |  |  |  |
| 记录人 |  | 记录时间 |  |

第二部分  环境风险评估报告

南昌硬质合金有限责任公司

突发环境事件风险评估报告

南昌硬质合金有限责任公司

二O二O年五月

1 前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾期，环境问题已经成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一，国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]10号，明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，以完善预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业安全主体责任”，2016年12月，国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》，提出了“加强风险评估与源头防控，开展环境与健康调查、监测和风险评估，严格环境风险预警管理，强化突发环境事件应急处置管理，加强风险防控基础能力。”

为贯彻落实“十三五”环境风险防范任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为；为企业提高环境风险防范能力提供切实指导；为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持；原环境保护部于2015年1月8日出台了《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），于2016年12月环境保护部发布了关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告，生态环境部于2018年2月5日出台了《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

南昌硬质合金有限责任公司为了落实生态环境部环境安全达标建设工作要求，积极采取自纠方式，编制了《南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件风险评估报告》，通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确环境防控措施，为后期的企业风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标，同时利于各级环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监管，提高管理效率，降低管理成本。

2 总则

2.1 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

1、环境风险评估工作应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

2、环境风险评估过程中应贯彻执行环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险情况，明确环境风险防控措施。

本报告以生产过程和事故状态下产生的污染物作为评估重点。

2.2 编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015）；

2、《中华人民共和国安全生产法》（2014）；

3、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007）；

4、《中华人民共和国消防法》（2008）；

5、《危险化学品安全管理条例》（2011）；

6、《突发环境事件应急管理办法》（2015）；

7、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（2015）；

8、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011）；

9、《突发事件应急预案管理办法》（2013）；

10、《突发环境事件信息报告办法》（2011）；

11、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2011）；

12、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

13、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

14、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

15、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

16、《2018年江西省环境应急管理工作要点》（赣环监字[2018]11号）。

2.3 企业突发环境事件风险评估程序

本企业环境风险评估的程序分为以下五个步骤：

1、收集资料，进行环境风险识别

2、可能发生突发环境事件及其后果分析

3、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析

4、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划

5、划定突发环境事件风险等级

3 资料准备与环境风险识别

3.1 企业基本信息

3.1.1 企业基本信息

南昌硬质合金有限责任公司位于江西省南昌市南昌经济技术开发区双港东大道1173号。

厂区平面呈不规则梯形，根据本项目的生产工艺特点，结合已有厂址结构、厂内外各种自然条件，生活办公区布置在厂区南面。生产区位于厂区北面。

厂区建筑物周围布置一定的绿化带，道路两侧，厂前区等植树造林，宜种常青树、四季花卉和各类灌木。厂区泥地均植草皮灌木，改善厂区环境。

公司基本信息情况见表3.1-1。

表3.1-1  公司基本信息情况表

| 单位名称 | 南昌硬质合金有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要从事业务 | 主要生产钨制品、粉末制品、硬质材料、硬质合金切附工具等四大系列产品生产与销售 |  |  |
| 所在工业园区 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区双港东大道1173号 |  |  |
| 中心经纬度 | 东经 115°52'20”， 北纬28°44'50” |  |  |
| 登记注册类型 | 有限责任公司 | 法人代表 | 蔡海燕 |
| 厂区面积 | 270000m2 | 职工人数 | # 550人 |
| 企业规模 | 中小型 | 历史事故 | # 无 |
| # 主要产品 | 1、钨粉：3400t/a、碳化钨粉3500t/a。 2、合金混合料RTP：1650t/a。 3、硬质合金制品：850t/a。 4、硬质合金精密工具：2200万支/年。 |  |  |
| # 应急联系人 | 赵勇军 | # 联系电话 | 13507917565 |
| # 建厂时间 | 1966年 | # 投产时间 | 1966年 |

3.1.2 地理地貌

全境山、丘、岗、平原相间，其中岗地低丘占34.4%，水域面积达2204.37㎞²，占29.78%，在全国省会以上城市中排在前三位。全境以平原为主，占35.8%，东南相对平坦，西北丘陵起伏，水网密布，湖泊众多。具体地理位置见附图一。

3.1.3 气候气象

气候温和湿润，四季分明，属亚热带地区。年平均气温17.0~18.0℃，日极端最高气温40.6℃以上，最低气温-9.7℃；冬季多偏北风，夏季多偏南风，年平均风速2.3m/s，最大风速26.1m/s，年平均降雨量1600~1700mm，年平均无霜期251~272天。

3.1.4 水文水系

南昌市自古就是一座水城，城市因水而发，缘水而兴，南昌市古民谚就有“七门九州十八坡，三湖九津通赣鄱”之称。水网密布，赣江、抚河、玉带河、锦江、潦河纵横境内，湖泊众多，有军山湖、金溪湖、青岚湖、瑶湖等数百个大小湖泊，南昌市市区湖泊主要有城外四湖：青山湖、艾溪湖、象湖、黄家湖（含礼步湖、蝶子湖），城内四湖：东湖、西湖、南湖、北湖。城在湖中，湖在城中。

南昌市具有“西山东水”的自然地势，是一座名副其实的东方水城。全市年均产水量为 66.25亿立方米，地表水资源为61.53亿立方米，地表径流量为51.42亿立方米，还原水量为4.07亿立方米，地下水资源为14.97亿立方米。水资源蕴藏量为7.27万千瓦，可供开发的资源为2.45万千瓦，占蕴藏量的33.7%。

3.2 企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体及土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、企业等主要功能区域内的人群，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要为饮用水保护区、重要湿地、特殊生态系统等，可按其脆弱性和敏感性进行登记划分；土壤环境风险受体主要为企业周边的农田。

3.2.1 大气环境风险受体

项目厂址位于江西省南昌市南昌经济技术开发区双港东大道1173号。周围无自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区，属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准。根据该项目环境影响评价报告书及现场调查，企业周边5km范围内以居住区、教育用地、行政机关、企事业单位等大气环境受体为主，周边5km范围人口总数为5万以上。周边5km范围的大气环境受体如附图3所示。

3.2.2 水环境风险受体

混合料车间的生产废水主要为喷雾干燥塔洗塔废水、混合料器具洗涤废水和清洗地面时冲洗拖把的废水。

新合金生产线的生产废水主要为清洗地面时冲洗拖把的废水，深加工车间生产废水主要为酸洗废水、加工废水、清洗地面时冲洗拖把的废水。

精密刀具车间主要的生产废水为地面清洗机工作时收集的清洗地面废水，该废水含洗涤剂，且含油量高。

粗碳化钨车间主要生产废水为地面清洗废水和部分外排生产废水，细碳化钨粉车间主要生产废水为地面清洗废水和部分外排生产废水。

生产废水经沉淀处理后外排或委外处置。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

3.3 涉及环境风险物质情况

参照企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，结合本项目的生产原料、辅料、产品、 “三废”污染物等，该项目的环境风险物质主要为钴、乙醇（酒精）、氢气等。

3.4 生产工艺

3.4.1 钨粉生产工艺

将氧化钨装入还原炉，向还原炉通氢气还原制取钨粉，多余氢气经净化后回收再用。采用全密闭振筛机，钨粉经振动筛过筛。经检查后，不合格钨粉返回还原炉再还原，合格钨粉即产品（或下一步工序原料）。其反应式如下：WO3＋3H2 W＋3H2O。

反应控制条件：还原反应时间约6小时；温度约800度；压力+3000pa。反应中生成的水气随氢气形成混合气体，经冷却预除水后进入氢气净化系统的干燥塔，利用分子筛进行吸附干燥， 循环回收利用，不产生废水。还原工序在通入氢气前需使用氮气吹除炉内的氧气。

图3.4-1  钨粉生产工艺流程图

3.4.2 碳化钨粉生产工艺

根据物料计算精确称取钨粉和相应的炭黑，放入全密闭球磨机中研磨混合， 混合均匀后的物料装入石墨舟内在氢气的保护下进行碳化。碳化后各级别碳化钨分别经旋风破碎机或球磨机破碎，过筛后，取样分析总碳、游离碳、粒度组成等，合格的碳化钨粉在混合器中合批，即为成品。反应控制条件：碳化反应时间为高温约1.5小时；温度1350度左右；压力为微正压，约+1000Pa。

图3.4-2  碳化钨粉生产工艺

3.4.3 RTP生产工艺

采用配料——湿磨——喷雾干燥获得粒化混合料或粉末混合料。 以石蜡作成型剂，石蜡几乎不含灰分，易于挥发，挥发后不残留在合金中，使制取的混合料总碳达到理想程度，保证合金中含碳量稳定。用喷雾干燥制粒干燥、 擦碎、 过筛再制粒，缩短了流程，提高了效率，减少了混合料的氧化和脏化，并获得颗粒均匀、 细而软、 流动性能好，易于成形的粒化混合料。不需制粒和掺蜡的混合料在真空干燥器内干燥，由于是在密闭、负压的环境中干燥，防止了混合料的氧化和脏化。反应控制条件：干燥时间为 300Kg/小时； 干燥入口温度 180 度； 出口温度 95～98 度； 氮气压力+2000Pa 左右（微正压）。

图3.4-3  RTP生产工艺流程

3.4.4 硬质合金深加工制品生产工艺

将RTP混合料挤压成型或模压成型。

（1）挤压成型：混合料经鉴定合格后根据牌号和制品的要求采用真空挤压成棒、管、带材。成型后的毛坯经切割后于真空干燥柜中干燥。

（2）模压：微型钻用棒料采用自动压力机成型。对大制品，形状比较复杂的制品则采用液压成型，成型后毛坯经加工后进行半成品检验，检验合格毛坯转入脱蜡半烧工序，半成品检验不合格毛坯返回处理。

成型后的挤压毛坯转入真空烧结或真空/压力烧结炉中脱成型剂烧结一次完成，检验合格后包装入库。反应控制条件：烧结最高温度1410度；高温锻烧结时间80分钟。

图3.4-4  硬质合金及深加工工艺流程

3.5 安全生产管理

企业成立安环动力部等机构专门负责厂区安全生产管理工作；生产车间设有专职安全员；加强对易燃有毒化学品管理等岗位人员现场的安全管理力度。公司总经理、副总经理、车间科室领导、班组长、员工的岗位安全责任，推进安全标准化管理向二级目标迈进，实现制度管人，标准管事；落实“以人为本”的管理概念，加强教育培训，全面提高职工从业素质和安全技能；抓好生产线管理“三确认”，现场管理实现多层次把关；加强隐患的排查和治理力度，加大安全措施经费投入；组织职工开展职业病防治和年度职业健康体检，做好职业病防治工作，实现企业安全、环保、职业病防治目标。

企业严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，确保工作效率：

1、落实安全生产责任制及“一岗双责”制度，强化安全工作责任体系。

2、强化安全教育培训工作，加大安全、环保、职业卫生宣传工作。

3、强化“双基”管理，加强安全环保职业卫生监督检查。

4、按照安全生产规章制度防止安全生产事故发生。

5、推广安全科技应用成果，提升安全技术水平。

6、加快应急体系建设，完善应急预警机制，提高应对重特大事故能力。

7、全面落实安全标准化，努力提升安全管理水平。

8、加快职业健康监护，积极落实职业病防治工作。

9、加强统计工作，严格事故管理。

10、严格执行生产安全事故报告制度，确保安全生产信息渠道畅通。

厂区安全管理是企业安全工作的重点内容。企业生产按照安监部门要求实行实时监控，安排专人24小时监控。按安监部门要求定期对安全员进行安全培训，并对车间生产人员进行安全生产培训。每个生产工序均按安监部门要求进行生产。

3.6 现有风险防控与应急措施情况

企业实施了较完善的风险防控与应急措施。

（1） 选用了具有生产资质公司制造的先进制氮设备和附件， 管道装置结构设计合理， 设备制造材料有保障， 保证了设备的良好运行和工艺的合理实施。

（2） 公司定期对安全阀压力表、 温度计、 阻火器、 防爆膜等安全附件或安全防护装置进行维护， 采用 PLC 系统监控氢气生产过程中的增压量、 流量以及交换所获得需要的水冷量、 氢气的温度、 流量、 压力等工艺参数， 值班员工及时处理调整非正常值，防止火灾、 爆炸、 中毒、 窒息等事故的发生。

（3） 制氮设备的防护装置完整。 生产机组、 附属设备及其管道在运行中采取了防止共振措施。

（4） 现场作业严禁火源。

（5） 电气线路和设备的绝缘良好，电气设备和生产设备装置保护性接地和接零有效。

（6）采用一级负荷供电方式，确保用电安全。

（7）公司设有水站，确保消防用水安全。

（8）严格按照作业规程作业，将制氢设备的工作压力和氢气储罐工作压力控制在安全范围，保证设备和储罐的安全运行。

（9）定期化验液氢气中的含氧量，确保氧含量不超过30ppm。

（10）氢氧站内严禁运输汽车进入。

（11）2 米以上的操作巡检作业面均设置有楼梯和护栏。

（12）夏季控制室有空调，巡检作业人员有防暑降温的饮料和应急药品。

（13）氢氧站按照第一类防雷建筑设防，站顶天面由避雷带保护防直雷； 站房建筑旁和氢气储罐旁均设置了避雷针避雷针接闪器高25米防直击雷。

（14）氢氧站采用增安型防爆灯照明，采用隔爆型接线盒和隔爆型防爆插销，为检修时提供电源。要害部位设置了防爆事故应急照明。

（15）照明和火灾检测自动报警装置的电源为220V。可燃气体探测、火灾自动报警系统自备一组蓄电池备用电源。

（16）主要生产设备进行了接地，输送氢气的管线接地，管道每隔15米进行了重复接地，法兰做好跨接。所有厂房、布置的设备、电气设备正常不带电的金属外壳、罐均可靠接地。接地电阻不大于10欧姆。

（17）车间内设置消防栓灭火箱，室外按照消防要求设置了地上消火栓。

（18）氮气站机组在工艺设施中采用了常规仪表监视控制系统，氢氧站机组采用了PLC系统。无论是常规仪表监视控制系统还是PLC系统都在正常工作中，使安全报警、联锁功能能够在项目中实施。工艺设施安全连锁仪表相关硬件设施采用了成熟产品，基本保证了项目在工艺设施安全联锁方面的安全要求。

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.7.1 现有应急措施及应急装备

现有应急资源是指第一时间可以使用的企业内部应急物资、应急装备以及企业外部可以请求援助的应急资源。公司现有应急物资及装备情况第一部分环境风险应急预案附件2。

3.7.2 现有应急队伍情况

为能有效预防突发环境事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度减少事故带来的损失，南昌硬质合金有限责任公司环境突发事故遵守应急指挥部领导，应急机构下设应急指挥组、综合协调组、疏散警戒组、医疗救护组、后勤保障组、信息联络组等职能小组。发生突发环境事故时，企业外部可以请求援助的应急队伍。

公司应急队伍情况及外部应急队伍详见第一部分环境风险应急预案附件3。

4 突发环境事件及其后果分析

4.1 突发环境事件情景分析

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

4.1.1 国内外同类企业突发环境事件资料

表4.1-1  国内外突发环境事件资料

| 序号 | 日期 | 地点 | 引发原因 | 影响范围 | 采取的应急措施 | 事件对环境及人造成的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014.02.18 | 乌鲁木齐市 | 粉尘爆炸 | 厂区整栋楼 | 干粉灭火器灭火 | 对周边环境空气一定影响、人员伤亡 |
| 2 | 2019.5.29 | 河北石家庄 | 乙醇引发爆炸 | 厂内及周围厂区 | / | 对周边环境空气一定影响 |
| 3 | 2008.6.7 | 深圳宝安 | 盐酸储存罐发生泄漏 | 厂内及周围厂区 | 对泄漏物进行了稀释和清理 | 对周边环境空气一定影响，40多名员工出现咳嗽、流眼泪、咽喉痛、肚子痛等症状 |
| 4 | 2019.3.21 | 江苏响水 | / | 厂内及周围厂区 | / | 对周边环境空气一定影响、人员伤亡 |
| 5 | 2017.09.05 | 广东汕头 | 排风扇电线短路而引起 | 厂内 | 消防大队灭火、泡沫灭火器灭火 | 对周边环境空气、水质正常，无人员伤害 |

4.1.2 公司可能发生的突发环境事件情景分析

可能发生突发环境事件的情景分析见表4.1-2。

表4.1-2  突发环境事件类型

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸事件 | ①火灾事故造成人员伤害 ②火灾事故可能造成有毒有害气体扩散出厂界，污染大气环境 ③火灾事故可能造成消防水雨水污染水环境 |
| 2 | 污染治理设施失灵事件 | 企业主要为大气影响。厂内废气处理系统出现故障，可能造成废气超标排放，对周围大气环境造成影响。 |
| 3 | 危险废物（废石蜡、废油和废乳化液）泄露事件 | 危险废物（废石蜡、废油和废乳化液）泄露事件对土壤及地下水造成影响。 |
| 3 | 各类自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 雷击时数十至数百万伏的雷电冲击能使电气设备设施的绝缘材料损坏，造成大面积停电或引起短路，导致人身触电、引起火灾爆炸事故。 |

4.2 突发环境事件情景源强分析

4.2.1 火灾爆炸源强分析

火灾爆炸事故中热辐射、冲击波和抛射物等直接危害属于安全事故范畴，其对环境的影响范围一般不超过厂界；而未燃烧的危险物质在高温下迅速挥发至大气及燃烧物质燃烧过程中产生的伴生/次生物质属于环境风险分析对象，其污染属于环境事故范畴，往往会造成厂界外的环境影响。

危险化学品火灾爆炸事故中产生的烟气是物质在燃烧分解产生的气态、液态、固态物质与空气的混合物，烟气对人体的危害主要是燃烧产生的有毒有害气体所引起的窒息和对人体器官造成的毒害作用，可见火灾爆炸事故不可避免的造成大气污染。上述分析可知，火灾爆炸事故次生的CO和危险物料泄漏排放会对周围环境空气造成严重影响。火灾事故衍生的消防尾水中含有大量的危险化学品，如不对废水进行有效收集，当排入外环境，必将对受纳水体水质及沿途地下水、土壤造成污染。

4.2.2 危险废物泄露源强分析

本项目危险废物主要为废石蜡、废油与废乳化液。根据危险废物转移联单，废石蜡为3.5t，废机油为1.5t，废乳化液为0.8t。上述危险废物泄露时会对土壤及地下水环境造成严重影响，必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）要求落实危险废物贮存、转移控制措施，杜绝危险废物以任何形式泄露至外环境。

4.2.3 乙醇泄露源强分析

本企业主要环境风险物质为乙醇。采用多烟团叠加模式乙醇泄露对外环境的影响。

乙醇是在常温、常压条件下贮存的，发生泄漏后在断裂口周围形成液池。泄漏发生后液体流落到混凝土地坪上，同时不断蒸发并扩散转入大气，造成大气污染。本项目最大乙醇泄漏量为8000kg。风速取平均风速0.5与1.3m/s两种风速。

1、计算模式

根据物质泄漏的突发性、有毒物质扩散的移动性等特点，评价采用多烟团叠加模式来预测下风向落地浓度。即将△t时间内排放的污染物看成是一个瞬时烟团，其排放量为θi·△t=θ，为了求得连续源在下风向的落地浓度，可以把T时段内连续排放造成的下风向落地浓度看作若干个△t 时间的瞬时烟囱在该点造成的浓度叠加。计算下风向落地浓度的多烟团模式为：

式中，θi——第i个烟团的质量，mg；

C（x, t-tio）——t时刻i烟团在下风向 x 米处的浓度贡献，mg/m3；

σxσyσz——烟团的扩散参数，m；

t-tio——烟团运行的时间，s；

toi——第i个烟团释放开始时刻；

n——释放烟团个数；

x——下风向落地浓度点距烟团的排放点下风向轴线的距离，m；

u——烟团排放高度处的平均风速，m/s；

H——有效排放高度，m。

2、气象参数的选择

从污染气象学角度看，微风和静风都是对污染物扩散稀释不利的。事故排放情况下，在小风（取 0.5m/s）及平均风速条件下（1.3m/s），对下风向地面轴线浓度1小时平均浓度增值进行预测。

3、预测计算结果

采用风险评价软件计算如下图，

其事故的影响情况见下表所示。

表4.2-1  静小风速时各稳定度条件下乙醇泄漏地面浓度分布一览表(单位：mg/m3)

| 风速 | 0.5 m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定度 | B |  |  | C |  |  | D |  |  | E |  |  |
| 时刻(min) | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 |
| 100m | 2.5162 | 2.533 | 2.5428 | 7.6947 | 7.7738 | 7.8167 | 15.9647 | 16.1535 | 16.2491 | 26.5224 | 26.8907 | 27.0703 |
| 200m | 0.6114 | 0.6296 | 0.64 | 1.8489 | 1.9463 | 1.997 | 3.8947 | 4.1609 | 4.2867 | 6.9676 | 7.5269 | 7.7787 |
| 300m | 0.2532 | 0.2722 | 0.2831 | 0.718 | 0.8258 | 0.8831 | 1.4378 | 1.7511 | 1.9054 | 2.5162 | 3.1919 | 3.5146 |
| 400m | 0.1275 | 0.1465 | 0.1578 | 0.3204 | 0.4277 | 0.4899 | 0.5712 | 0.8801 | 1.0564 | 0.9263 | 1.5793 | 1.957 |
| 500m | 0.07 | 0.0882 | 0.0997 | 0.1458 | 0.2421 | 0.3069 | 0.2139 | 0.4711 | 0.6589 | 0.3037 | 0.8153 | 1.22 |
| 600m | 0.0398 | 0.0566 | 0.0681 | 0.0638 | 0.1422 | 0.207 | 0.0707 | 0.2537 | 0.4407 | 0.0826 | 0.414 | 0.8125 |
| 700m | 0.0228 | 0.0377 | 0.049 | 0.026 | 0.0842 | 0.1465 | 0.0198 | 0.1329 | 0.3077 | 0.0179 | 0.1995 | 0.5628 |
| 800m | 0.013 | 0.0257 | 0.0366 | 0.0097 | 0.0492 | 0.107 | 0.0046 | 0.0663 | 0.2207 | 0.003 | 0.0891 | 0.3987 |
| 900m | 0.0072 | 0.0176 | 0.0281 | 0.0032 | 0.0282 | 0.0799 | 0.0009 | 0.0311 | 0.1607 | 0.0004 | 0.0364 | 0.2855 |
| 1000m | 0.0039 | 0.0122 | 0.022 | 0.001 | 0.0156 | 0.0605 | 0.0001 | 0.0135 | 0.1178 | 0 | 0.0134 | 0.2048 |
| 1500m | 0.0001 | 0.0017 | 0.0077 | 0 | 0.0004 | 0.0161 | 0 | 0.0001 | 0.0235 | 0 | 0 | 0.0335 |
| 2000m | 0 | 0.0002 | 0.003 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.0033 |
| 2500m | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0002 |
| 3000m | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4.2-2  平均风速时各稳定度条件下乙醇泄漏地面浓度分布一览表(单位：mg/m3)

| 风速 | 1.3m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定度 | B |  |  | C |  |  | D |  |  | E |  |  |
| 时刻(min) | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 | 10 | 15 | 30 |
| 100m | 5.4825 | 5.4874 | 5.4899 | 18.0286 | 18.0321 | 18.0336 | 34.135 | 34.1362 | 34.1366 | 41.3686 | 41.3694 | 41.3696 |
| 200m | 1.3925 | 1.3992 | 1.4024 | 4.8567 | 4.8645 | 4.8671 | 10.4462 | 10.4506 | 10.4516 | 17.5095 | 17.5136 | 17.5144 |
| 300m | 0.6126 | 0.6214 | 0.6253 | 2.174 | 2.1898 | 2.1941 | 4.811 | 4.8251 | 4.8274 | 8.6134 | 8.6309 | 8.633 |
| 400m | 0.336 | 0.3471 | 0.3517 | 1.2047 | 1.2332 | 1.24 | 2.7098 | 2.7473 | 2.7523 | 4.9742 | 5.0319 | 5.0375 |
| 500m | 0.2059 | 0.2193 | 0.2248 | 0.7387 | 0.7846 | 0.795 | 1.6799 | 1.7623 | 1.7724 | 3.1173 | 3.2661 | 3.2793 |
| 600m | 0.1339 | 0.1494 | 0.1557 | 0.4709 | 0.5372 | 0.5522 | 1.0671 | 1.2159 | 1.2347 | 1.9703 | 2.2699 | 2.2982 |
| 700m | 0.0896 | 0.1068 | 0.114 | 0.299 | 0.3846 | 0.4054 | 0.6534 | 0.8764 | 0.9085 | 1.1681 | 1.643 | 1.6975 |
| 800m | 0.0605 | 0.0789 | 0.0869 | 0.1829 | 0.2823 | 0.3098 | 0.3661 | 0.6451 | 0.6959 | 0.6081 | 1.2094 | 1.3036 |
| 900m | 0.0407 | 0.0595 | 0.0682 | 0.1051 | 0.2093 | 0.244 | 0.18 | 0.4754 | 0.5495 | 0.2638 | 0.8848 | 1.0315 |
| 1000m | 0.0269 | 0.0454 | 0.0549 | 0.0557 | 0.1548 | 0.1967 | 0.0753 | 0.3447 | 0.4443 | 0.0919 | 0.6292 | 0.8354 |
| 1500m | 0.0022 | 0.0119 | 0.0229 | 0.0005 | 0.0245 | 0.0823 | 0 | 0.0329 | 0.1883 | 0 | 0.0401 | 0.3556 |
| 2000m | 0.0001 | 0.0025 | 0.0113 | 0 | 0.0014 | 0.0386 | 0 | 0.0004 | 0.086 | 0 | 0.0002 | 0.1576 |
| 2500m | 0 | 0.0003 | 0.0059 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 0 | 0.0517 |
| 3000m | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.0098 |

表4.2-3  各气象条件下乙醇泄漏事故发生后对下风向影响情况一览表

| 风速(m/s) | 稳定度 | 时刻(min) | 最大落地浓度 (mg/m3) | 出现距离(m) | 半致死浓度范围(m) | 短时间接触容许浓度范围(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | B | 10 | 137.0751 | 5.3 | / | 12 |
|  |  | 15 | 137.0901 | 5.3 | / | 12 |
|  |  | 30 | 137.0991 | 5.3 | / | 12 |
|  | C | 10 | 127.863 | 10.1 | / | 20.2 |
|  |  | 15 | 127.9228 | 10.1 | / | 20.2 |
|  |  | 30 | 127.9585 | 10.1 | / | 20.2 |
|  | D | 10 | 119.1412 | 16.7 | / | 28 |
|  |  | 15 | 119.2649 | 16.7 | / | 28.1 |
|  |  | 30 | 119.337 | 16.7 | / | 28.1 |
|  | E | 10 | 84.7852 | 28.5 | / | / |
|  |  | 15 | 85.0228 | 28.5 | / | / |
|  |  | 30 | 85.1565 | 28.5 | / | / |
| 1.3 | B | 10 | 121.4892 | 13.5 | / | 18.6 |
|  |  | 15 | 121.4928 | 13.5 | / | 18.6 |
|  |  | 30 | 121.495 | 13.5 | / | 18.6 |
|  | C | 10 | 87.7867 | 28.7 | / | / |
|  |  | 15 | 87.7885 | 28.7 | / | / |
|  |  | 30 | 87.7896 | 28.7 | / | / |
|  | D | 10 | 66.8844 | 46.2 | / | / |
|  |  | 15 | 66.8849 | 46.2 | / | / |
|  |  | 30 | 66.8851 | 46.2 | / | / |
|  | E | 10 | 44.9951 | 78.7 | / | / |
|  |  | 15 | 44.9956 | 78.7 | / | / |
|  |  | 30 | 44.9958 | 78.7 | / | / |

事故后果分析

由上表可看出，发生泄漏后，静小风速(0.5m/s)、D稳定度条件下危害最为严重。在静小风速条件下，下风向最大落地浓度出现距离为16.7m，短时间接触容许浓度范围为28.1m；平均风速(1.3m/s)、B稳定度条件下危害最为严重。在平均风速(1.3 m/s)条件下，下风向最大落地浓度出现距离为13.5m，短时间接触容许浓度范围为18.6m。

4.2.4 污染治理设施失灵源强分析

本项目主要为废气排放口，主要污染物质为颗粒物与乙醇。

但污染治理设施失灵时，以最不利情况考虑即所有废气处理设施处理效率均为0：废气未经处理直接排放，各污染物的源强颗粒物2.32t/a、乙醇2.22t/a。

4.2.5 各种自然灾害造成的事故源强分析

自然灾害事故状态下，污染源强污染治理设施异常等情景下污染源强相当。

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

4.3.1废气处理设施故障

发生废气处理设施故障后，相当于废气未经处理，直接排入外环境，对周边环境有一定危害。

主要扩散途径有：粉碎、制粒、干燥和筛理工段的工艺废气、锅炉烟气、食堂油烟未经处理直接排放至外环境中，对大气环境造成影响。

主要风险防控及应急措施有：对废气净化系统应定期检修、保养。废气处理设施应设置备用电源和风机，保障烟气处理系统正常运行，一旦发生停电或布袋破损故障，应立即启用备用电源或停产检修，避免废气事故排放。

需要配备的应急资源：备用电源、呼吸器、检测设备等。

4.3.2危废设施故障

发生危废暂存设施故障后，若公司未能及时发现，造成厂区危险废物泄露对土壤及地下水造成严重污染。

主要的扩散途径有：土壤及地下水。

主要的防控措施有：

- 定期排查企业危险废物暂存库及产危废生产设施是否正常运转。

2、严格落实环境影响评价文件及其批复的污染防治措施要求。

3、原料由危险废物运输单位负责运输，产生的危废由具有相应处置资质的危险废物经营单位处置。原料仓库及危废暂存库均严格按照规范要求建设，防扬散、防雨淋、防渗漏。地面及裙角均进行防腐防渗处理，库房四周设置渗滤液收集沟及收集池。

需要配备的应急资源有：耐酸碱化学服和鞋、防毒面具、检测设备、吸收泄漏物的应急物资（如砂土、活性炭等）等。

4.3.3火灾爆炸事故

发生火灾后，厂区燃烧产生CO，对周边环境有一定危害。

发生火灾事故后，消防水进入雨水管道，通过雨水管道进入雨水收集池。

防止消防水造成环境污染的主要防护措施有： 事故应急水池、雨水排口切断阀等措施。

需要配备的应急资源有：消防水池、消防器材。

4.4 突发环境事件危害后果分析

根据4.2节分析，本企业可能突发的环境事件情景包括火灾、污染治理设施失灵、违法排污、各种自然灾害造成事故等，源强分析从污染治理设施失灵方面分析突发环境事件危害后果。

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期、长期项目内容。

5.1 环境风险管理制度

5.1.1 环境风险防控和应急措施制度

1、现场考察发现，本项目环境风险防控与应急措施制度建设不够完善，具体包括：

（1）尚未建立健全的环境应急管理体系及应急管理制度；

（2）突发环境风险事故应急预案尚未备案及演练；

（3）环境风险的预防和预警性不足，对人员未开展环境风险防范培训和宣传；

（4）风险防控设施不完善，雨污切换阀未安排专人负责

2、环境风险防控重点岗位的责任人不够明确。

3、未开展安全生产隐患定期排查，环境风险设施定期巡检和维护责任制度尚未落实。

5.1.2 环评及批复文件中的各项风险防控和应急措施落实情况

1、组织机构和职责：企业已成立救灾领导小组，由公司负责人领导，其他其他工作人员进行平时工作。职责是配合消防部门进行消防培训、消防演习，以及对消防设施规划、建设提出建议等。发生火灾后，及时报警和组织扑救，疏散在场群众。火灾扑灭后，保护现场，接受火灾事故调查，如实提供有关情况。

2、听到火灾报警后，立即组织有关人员奔赴火灾现场。并及时赶快报警，任何人不得阻拦报警。报警电话“119”。

3、向消防队报警时，准确报告火灾位置、起火部位、起火场火势大小，并报告报警人、报警单位等有关内容。

4、报警完毕，派人到主要路口迎接消防队，并主动汇报和回答消防队提出的问题。

5、火灾发生后，根据灭火方案确定疏散路径。

6、发出疏散信号，疏散引导组人员定点定位，指挥疏散、维护秩序。

7、人员疏散完毕后，再次检查，确保人员全部撤离现场。

8、保护失火现场，无关人员不得入内。

5.1.3 职工环境风险和环境应急管理宣传与培训

本公司应加强宣传及培训，包括环境应急管理“一案三制”，“一案”是指突发环境事件应急预案，“三制”是指环境应急管理机制、环境应急运行体制、环境应急法制。应急管理体制主要指建立健全集中统一、坚强有力、政令畅通的指挥机构；运行机制主要指建立健全监测预警机制、应急信息报告机制、应急决策和协调机制；而法制建设方面，主要通过依法行政，努力使突发公共事件的应急处置逐步走上规范化、制度化和法制化轨道。

公司应加强应急法律法规的宣传与培训，包括《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件管理办法》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》、《企业突发环境事件风险评估指南》、《突发环境事件应急监测技术规范》、《突发环境事件调查处理办法》等。

5.1.4 建立突发环境事件信息报告制度

本公司设有完善的突发环境事件信息报告制度。

具体报告制度为：在得知突发环境风险事件发生后，由生产当班值班人员及保安人员对突发环境事故的性质和类别作出初步认定，并把初步认定的情况及时上报。

- 报告形式有口头、电话、书面报告；

- 突发环境风险事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类；初报从发现事件后起1小时内上报，续报在查清有关基础情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。初报在发现和得知突发环境风险事故的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物和数量、人员受伤情况、事件潜在危害程度等初步情况。续报在查清有关基础情况后随时上报，通常通过书面报告，视突发环境风险事故进展可一次或多次报告，在初报的基础上报告突发环境风险事故有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。处理结果报告在突发环境事故处理完毕后上报。通常采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境风险事故的措施、过程和结果，突发环境风险事故潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

- 发生或即将发生突发环境风险事故的信息得到核实后，公司应急人员应当立即赶赴现场调查了解情况，组织指挥有关人员进行先期处置，采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大。

5.2 环境风险防控与应急措施

现有环境风险防控及应急措施差距分析见表5.2-1。

表5.2-1 现有环境风险防控与应急措施差距分析一览表

| 序号 | 项目 | 本公司实际情况及差距 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否对废气净化系统应定期检修、保养。废气处理设施应设置备用电源和风机 | 公司已经配备专人负责环保设备日常维护，确保环保设施正常运行。 |
| 2 | 是否定期排查企业事故应急池，废水总排口等给排水系统是否正常运转，严格落实环境影响评价文件及其批复的污染防治措施要求，废水处理设施处理能力是否与产能相匹配。 | 1、公司具有防止事故废水、污染物等外排扩散措施； 2、废水处理设施处理能力与产能相匹配。 |

5.3 环境应急资源

目前，公司已经按照要求配备了应急物资及装备。按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）中对应的应急救援物资总体配备要求、作业场所配备要求等，配备的应急物资与装备缺少应急监测设备以及部分应急物资。

5.4 历史经验教训总结

通过分析、总结同行业突发环境事件的经验教训，定时对照检查我司是否有防止类似事件发生的措施：

- 吸取因操作不当引发事故的教训，加强员工对操作规范性的要求，进一步防范突发环境事件的发生。

- 加强职工环境风险和环境应急管理宣传与培训，提高职工对突发环境事件的意识，提高职工应对突发环境事件的心理素质，做到沉着冷静，不慌不忙，严格按照发环境事件信息报告制度向上级报告。

- 加强全体员工环保意识，坚决遵守公司规章制度。

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对本次排查出来的每一项差距与隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，详见表5.5-1。

表5.5-1  厂区需要整改的短期、中期和长期项目内容一览表

| 序号 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尚未建立健全的环境应急管理体系及应急管理制度；建立健全环境应急管理体系与制度。 | 短期 |
| 2 | 突发环境风险事故应急预案尚未备案及演练；编制环境风险应急预案并定期进行演练。 | 短期/长期 |
| 3 | 环境风险的预防和预警性不足，对人员未开展环境风险防范培训和宣传；开展环境风险防范培训和宣传。 | 长期 |
| 4 | 应急物资不完善，增加应急监测设备等 | 短期 |
| 5 | # 未配备专人定期对周边公众培训紧急疏散的措施及手段；配备专人负责对外环境信息的传达，建立紧急疏散措施与手段 | # 短期 |

注：短期为3个月内，中期为3-6个月，长期为6个月以上。

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对我司需要整改的短期、中期、长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下：

表6-1  完善环境风险防控和应急措施的目标

| 序号 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尚未建立健全的环境应急管理体系及应急管理制度；建立健全环境应急管理体系与制度。 | 建立健全环境应急管理体系与制度。 | 赵勇军 |
| 2 | 突发环境风险事故应急预案尚未备案及演练；编制环境风险应急预案并定期进行演练。 | 编制环境风险应急预案并定期进行演练。 | # 赵勇军 |
| 3 | 环境风险的预防和预警性不足，对人员未开展环境风险防范培训和宣传；开展环境风险防范培训和宣传。 | 开展环境风险防范培训和宣传。 | # 赵勇军 |
| 4 | # 未配备专人定期对周边公众培训紧急疏散的措施及手段；配备专人负责对外环境信息的传达，建立紧急疏散措施与手段 | 配备专人负责对外环境信息的传达，建立紧急疏散措施与手段 | # 赵勇军 |

7 企业突发环境事件风险等级判定

7.1企业突发环境事件风险等级划分

根据《企业突发环境事件风险分析方法》（HJ941-2018），通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。评估程序见图7.1-1。

图7.1-1 突发环境事件风险等级划分流程示意图

7.2突发大气环境事件风险分级

7.2.1企业涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

企业涉气风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A 中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”，计算涉气风险物质在厂界内的存在量。

根据下面公式计算涉气风险物质数量与临界量比值Q：

式中：w1，w2，…，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，…，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，本企业涉及大气环境风险物质主要为乙醇与氢气，其年度内最大存在量分别为1.5t与21.76t。故企业涉气环境风险物质数量与临界量的比值为Q=1.5/500+21.76/10=2.17， 1≤Q＜10，以Q1表示。

7.2.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况评估

采用评分法对企业生产工艺过程进行评估。根据《企业突发环境事件风险分析方法》（HJ941-2018）企业生产工艺评估表，钨粉生产线、碳化钨粉生产线、硬质合金及深加工产品生产线为高温工艺（工艺温度≥300℃）；因此，生产工艺过程含有风险工艺和设备情况评估得分为15分。

表7.2-2  企业生产工艺评估表

| 编制依据 | 分值 |
| --- | --- |
| # 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |

注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估

依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）及现场实际情况，对企业大气环境风险防控措施及企业突发大气环境事件情况进行评估。

表7.2-3  企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估表

| 类型 | 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境风险防控措施 | 毒性气体泄露紧急处置装置 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、光气、氯气、氨气、笨等）厂界泄露监控预警系统的 | 0 | 0 |
|  |  | 不具备厂界泄露监控预警系统的 | 25 |  |
|  | 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 0 |
|  |  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |
|  | 近三年内突发大气环境时间内发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 0 |
|  |  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |
|  |  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |
|  |  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |

本企业不涉及毒性气体；本企业大气防护距离符合环评及其批复防护距离要求；近三年内未发生突发大气环境事件。对照上表，公司大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估得分为0。

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平分值

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况各项评估分值累加得到企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平分值。根据本项目实际情况，企业一厂生产工艺过程与大气环境风险控制水平得分为15分。

表7.2-4  企业生产工艺与大气环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平M | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| # M<25 | M1 |
| 25≤M<45 | M2 |
| 45≤M<65 | # M3 |
| M≥65 | # M4 |

本公司生产工艺与大气环境风险控制水平得分为15分，属于M1类。

7.2.3大气环境风险受体敏感度（E）评估

项目厂址位于江西省南昌市南昌经济技术开发区双港东大道1173号。周围无自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区，属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准。根据该项目环境影响评价报告书及现场调查，企业周边5km范围内以居住区、教育用地、行政机关、企事业单位等大气环境受体为主，周边5km范围人口总数为5万以上。

表 7.2-5 大气环境风险受体敏感程度类型划分表

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型 1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型 2（E2） | 企业周边 5 公里范围内居住区、 医疗卫生机构、 文化教育机构、 科研单位、行政机关、 企事业单位、 商场、 公园等人口总数 1 万人以上、 5 万人以下， 或企业周边 500 米范围内人口总数 500 人以上、 1000 人以下 |
| 类型 3（E3） | 企业周边 5 公里范围内居住区、 医疗卫生机构、 文化教育机构、 科研单位、 行政机关、 企事业单位、 商场、公园等人口总数 1 万人以下， 且企业周边 500 米范围内人口总数 500 人以下. |

由表可知，企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人。企业周边大气环境风险受体敏感程度类型划分为类型1（E1）。

7.2.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。按照表7.2-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.2-5  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量的比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

南昌硬质合金有限责任公司周边大气环境风险受体敏感程度为类型1（E1），涉气风险物质数量与临界量比值为Q1，生产工艺过程与大气环境风险控制水平为M1。

综上，依据表7.2-6评估得出公司的突发大气环境风险等级为“较大环境风险-大气（Q1-M1-E1）”。

7.3突发水环境事件风险分级

7.3.1企业涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A第3、4、5、6、7、8部分所给出的全部风险物质以及第1、2部分溶于水或遇水发生反应的物质。计算方法同涉气风险物质计算方法。

企业涉水风险物质环境风险物质包括钴、乙醇，其最大年储存量分别为132t、1.5t，故企业涉水环境风险物质数量与临界量的比值为Q=132/0.25+1.5/500=528， Q≥100，以Q3表示。

7.3.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺评估

同7.2.2部分。最终得分为15分。

（2）水环境风险防控措施

表7.3-2  现有环境风险防控与应急措施情况表

| 类型 | 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 现有防控措施与应急措施 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境风险防控措施 | 截流措施 | - 环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 - 装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀0门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 - 前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换设施，保证初期雨水、泄露物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 环境风险单元均采取了防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，有专人管理。 | 0 |
|  |  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |
|  | 事故排水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； （2）事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； （3）设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 厂区内设有初期雨水池兼做事故应急池，用于收集事故排水和消防尾水 | 0 |
|  |  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |
|  | 清净下水系统防控措施 | （1）不涉及清净下水；或 （2）厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池） ，池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 清净下水循环使用 | 0 |
|  |  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 |  |  |
|  | 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管 上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 厂区内雨污分流，厂区内设有初期雨水收集池，用于收集初期雨水，池内设有提升设施，将收集的废水输送至污水处理站处理； 雨水总排口有关闭设施，紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口，防止雨水、消防水进入外环境； | 0 |
|  |  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
|  | 生产废水处理系统防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 无生产废水外排 | 0 |
|  |  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
|  | 废水去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 无生产废水外排 | 0 |
|  |  | - 依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - 进入工业废水集中处理厂；或 - 进入其他单位 | 6 |  |  |
|  |  | - 直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 - 进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 - 未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 - 直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
|  | 厂区内危险废物环境管理 | - 不涉及危险废物的；或 - 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 涉及危险废物，针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置不具备完善的专业设施和风险防控措施 | 0 |
|  |  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
|  | 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生突发水环境事件的 | 0 |
|  |  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  |  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  |  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 总计得分 |  | 评分依据 | 76 | 企业现状 | 0 |

本评估报告在第3.6.2章节对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）及现场实际情况，得分为0分。

（3）生产工艺与环境风险控制水平分值

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，企业生产工艺与水环境风险及其控制水平得分15分。

表7.3-3  企业生产工艺与水环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平M | 工艺过程与水环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| # M<25 | M1 |
| 25≤M<45 | M2 |
| 45≤M<65 | # M3 |
| M≥65 | M4 |

本公司生产工艺与水环境风险控制水平得分为15分，属于M1类。

7.3.3水环境风险受体敏感度（E）评估

表7.3-4  企业周边水环境风险受体敏感程度类型划分

| 类型 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区 （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉跨国界的 |
| 类型2（E2） | - 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家和地方级自然保护区，国家和升级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地址公园，基本农田保护区，基本草原； - 下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或 - 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内设计跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型2（E2） | 不涉及类型1和类型2情况的 |

南昌硬质合金有限责任公司废水排放实行清污分流，项目产生的废水为生活污水、地面清洗废水及食堂餐饮废水，食堂餐饮废水经隔油沉淀后与其他生活污水及地面清洗废水一并经化粪池处理，经园区污水管网接入红谷滩污水处理厂处理，经水厂处理达标后排入丰收电排站排水渠。

对比上表分析可知，企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内无集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）、农村及分散式饮用水水源保护区；且无类型2（E2）中的环境风险受体。因此，本企业周边水环境风险受体敏感程度类型划分为类型3（E3）。

7.3.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。按照表7.3-2确定企业突发涉水环境事件风险等级。

表7.3-2  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量的比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

南昌硬质合金有限责任公司周边水环境风险受体敏感程度为类型3（E3），涉气风险物质数量与临界量比值为Q3，生产工艺过程与大气环境风险控制水平为M1。由此，依据上表评估得出公司的突发水环境风险等级为“较大环境风险-水（Q3-M1-E3）”。

7.4风险等级确认

综上可知，南昌硬质合金有限责任公司环境风险等级：突发大气环境风险等级为“较大环境风险-大气（Q1-M1-E1）”；突发水环境风险等级为“较大环境风险-水（Q3-M1-E3）”。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），企业环境风险等级由企业突发大气环境风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

据了解，南昌硬质合金有限责任公司近三年内未因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚。结合前文分析，企业突发环境事件风险等级确定为较大环境风险[较大环境风险-大气（Q1-M1-E1）+较大环境风险-水（Q3-M1-E3）]。

附图

附图1 企业地理位置图

附图2 厂区平面布置图

附图3 周边环境风险受体分布图

附图4 企业应急撤离路线图

附图5 环保设施平面图

废水监测点

W1

金港社区

第三部分 环境应急资源调查报告

南昌硬质合金有限责任公司

突发环境事件应急资源调查报告

南昌硬质合金有限责任公司

二O二O年五月

1 应急资源调查目的

突发性环境事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害制约着生态平衡及经济、社会的发展。迫切需要我们做好突发性环境事件的预防，提高对突发性环境事件处置的应急能力。

为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键手段。

应急资源是突发环境事件应急处置的基础。目前大部分企业自身应急资源不足应对各类突发环境事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、装备进行科学地调配和引进，据此特编制本环境应急资源调查报告。

2 突发环境事件所需应急资源

《南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件风险评估报告》第4章给出了企业可能发生的突发环境事件，主要有（1）火灾爆炸（2）污染治理设施非正常运行；（3）危险废物泄露；此外，本项目在遇到极端天气条件台风或暴雨的情况下，如处置不当也会造成突发环境事件。

风险评估报告还指出：（1）应急设施要求包括事故应急水池（2）应急物质要求做好干粉灭火设备的配备、应急监测设备以及个人防护设备及应急通信设备的配置，并符合安监、消防的要求；（3）应急救援队伍首先要组建厂内应急队伍，人员要定岗，各岗位人员还要有备份，以满足事故应急需要。

3 环境应急人力资源调查

人力资源的合理配置是突发环境事件应急管理体系的重要环节之一。在“人、财、物”三大资源中，人力资源居于首位。本报告从人员配置、培训、应急演练等方面评价人力资源配置现状，为企业合理配置提供参考依据。

3.1 内部应急人力资源组成

为能有效预防突发环境事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度减少事故带来的损失，公司成立了突发环境事件应急机构，由总经理任总指挥，副总经理/工会主席任副总指挥。应急救援指挥办公室设在安环动力部部，日常工作由赵勇军监督负责。当出现紧急情况时，由总指挥统一指挥应急救援处置工作。总指挥不在现场，由现场指副总挥具体负责应急救援处置工作。应急救援办公室负责环境风险源点日常巡查、应急物资装备等核实检查、应急预案管理等工作。应急机构下设应急指挥组、综合协调组、疏散警戒组、医疗救护组、后勤保障组、信息联络组等职能小组。

表3.1-1 环境突发事件应急小组机构联系方式

| 单位 | 相关人员联系方式 |  |  |  | 报警 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 手机电话 |  |
| 应急救援办公室（安环动力部） |  |  |  |  | 83887891 |
| 总指挥 | 蔡海燕 | 总经理 | 83887670 | 13973351971 |  |
| 副总指挥 | 雷纯鹏 | 副总经理 | 83887721 | 13607095565 |  |
| 副总指挥 | 梅群 | 工会主席 | 83887709 | 13803503256 |  |
| 事故调查组 | 赵勇军 | 副部长 | 83887891 | 13507917565 |  |
| 事故调查组 | 陈世瑞 | 部长 | 83887693 | 13970937608 |  |
| 现场保护组 | 董小平 | 专职保卫干事 | 83887891 | 13807097210 |  |
| 后勤保障组 | 陈天鸰 | 部长 | 83878304 | 15970605043 |  |
| 善后处理组 | 徐和根 | 部长 | 83888004 | 13617093506 |  |
| 善后处理组 | 王利家 | 主任 | 83888685 | 13870066303 |  |
| 善后处理组 | 宋穗平 | 部长 | 83878660 | 13973302163 |  |
| 后勤保障组 | 张云华 | 工程师 | 83888384 | 13979133031 |  |
| 后勤保障组 | 罗理成 | 工程师 | 83888384 | 13870986320 |  |
| 后勤保障组 | 谭卫兵 | 库管人员 | 83887890 | 13879123968 |  |

3.2 应急小组机构职责

现场处置工作小组负责落实应急指挥部的各项工作部署，及时向应急指挥部及其成员报告事件应急处置情况；在应急指挥部的授权下，组织协调突发环境事件应急处置工作；制定突发环境事件处置方案，落实应急处置措施。应急机构下设应急指挥组、现场保护组、后勤保障组、事故调查组等职能小组。其职责分别为：

1、总指挥：蔡海燕   电话：13973351971

职  责：根据现场的危险等级、潜在后果等，决定本预案的启动；负责应急行动期间各单位的运作协调，部署应急策略，保证应急救援工作的顺利完成；指挥、协调应急程序行动及对外消息发布；事故或突发事件超出处置能力时，向政府应急救援机构提出救援申请。

2、副总指挥：雷纯鹏 梅 群  电话：13607095565 13803503256

职  责：协调总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动；向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等；在总指挥不在的情况下兼任临时总指挥；负责事故上报等相关审批工作；负责与周边企业和上级领导部门协调沟通，在必要的时候调用周边企业人力和资源或向上级部门寻求救援支持。

3、现场保护组：

组长：董小平  电话：13807097210

职责：维持厂区治安，根据事故影响范围设置禁区，拉好警戒线，严禁无关人员进入危险区域；根据应急指挥部的命令有序地疏散危险区域人员；维护厂区道路交通，引导外部救援力量进入事故发生点，指挥抢救车辆行驶路线。

4、后勤保障组：

组长：陈天鸰  电话：15970605043

职责：负责供给现场救援需要的物质、器材（如备用灭火器、各类防护用具、便携式有毒气体检测报警器等）；为现场救援人员提供食物、饮水等生活必须品。

5、事故调查组：

组长：赵勇军  电话：13507917565

职责：负责与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；负责项目对外媒体的联络工作，对事故处理、控制、进展等情况进行收集。负责事故调查及后续工作 。

6、善后处理组

组长：徐和根  电话：13617093506

职责：负责对事故处理的善后处理工作。包括奖惩及后续相关工作 。

应急救援工作中人员替补规定：

1、公司应急总指挥离岗时，由副总指挥履行应急救援指挥中心中指挥职责。

2、部门正职离岗时，由被授权的副职履行其职责。

3、其他人员离岗时，应该取得其所在小组负责人的同意，委托或者调换岗位时需经过副总指挥批准同意。

3.3 外部救援人力资源

如果紧急状况或已经发生时，相关负责人应立即向市环保局、安监、国资公司、公安、消防、医疗部门汇报。报告内容包含：

联系人姓名和电话号码；

发生事故的单位名称和地址；

事件发生时间或预期持续时间；

事故类型；

当前状况，如污染物的传播介质和传播方式；

伤亡情况；

需要采取什么应急措施和预防措施；

已知或预期的事故的环境风险和人体健康风险以及关于接触人员的医疗建议；

其他必要信息。

企业外部可以请求援助的应急队伍及联系方式见表3.3-1。

表3.3-1 外部救援联系单位及联系方式一览表

| 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 上级有关部门 |  |  |
| 南昌市应急管理局 | 南昌市会展路199号红谷大厦 | （0791）83986158 |
| 经开区消防大队 | 青山湖区昌西大道与枫林西大街交叉口西50米 | 119 |
| 南昌市青山湖区应急管理局 | 南昌市青山湖区南京东路699号 | （0791）88100190 |
| 相关医疗机构 |  |  |
| 江西省人民医院 | 南昌市东湖区爱国路152号 | 120 |
| 南昌经开区医院 | 南昌市青山湖区庐山南大道2595号 | 120 |
| 英雄医院 | 新建区皇姑路 | 120 |
| 危险化学品应急咨询 |  |  |
| 国家危险化学品应急咨询 |  | 0532-83889090 0532-83889191 |
| 江西省危险化学品应急咨询 | 南昌 | 0791-85257099 0791-85257102 |
| 周边企业及居民 |  |  |
| 江西金世纪新材料股份有限公司 | 南昌市经开区经开大道1089号 | 0791- 82136382 |
| 南昌海立电器有限公司 | 南昌市经开区梅林大道88号 | 0791- 88534560 |
| 南昌市经开区白水湖管理处 | 南昌市经开区梅林大道111号 | 0791-83881093 |

4 环境应急设施装备调查

应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。我国应急管理工作已从初期强调编制应急预案，逐步注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作。本次调查不仅包括企业内部应急资源调查，还包括外部应急资源调查，摸清周边可依托的应急资源储备情况，有利于构建应急装备动态数据库，建立区域突发环境事件应急装备紧急调度机制，做到应急装备资源共享，使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用。

4.1 内部应急设施及装备

企业内部应急装备调查，可查明企业自身应急处置设备及个人防护设备方面存在不足，在后续工作中进行优先配置，确实做到“有备无患”企业现有及拟增加的应急物资及装备见突发环境事件应急预案附件2。

按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）中对应的应急救援物资总体配备要求、作业场所配备要求等，配备的应急物资与装备较完整，但还需要进行完善。如：应增加各种便携式监测设备（便携式COD检测仪、便携式氨氮检测仪等）、应急救援物质及装备（防火防化服、面部防护罩、靴套、头盔、头罩等）以及个人防护装备（防护手套、口罩、护目镜等）。

4.2 外部可依托应急设施及装备

企业位于南昌市南昌经济技术开发区，当遇到较大或重大突发环境事件时，应及时向临近公司或政府部门请求援助，以便将事故造成的危害控制降至最低。

当前市政府已建成以公安消防队伍及其他优势专业应急救援队伍为依托的综合应急救援队伍，他们除承担消防工作外，同时还承担危险化学品事故、环境污染事故等突发事件的抢险救援工作，他们是一支训练有素且综合应变能力强的队伍。

5 环境应急专项经费调查

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速开展应急工作的前提保障，没有可靠的资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

5.1 建立应急经费保障机制

可考虑着眼应对多种安全威胁，完成多样化救援任务的能力需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来，平时领导抢险救灾和做好动员准备，战时指挥动员实施职能。应急救援财力保障专业小组要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是：平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制度；与包括应急指挥、医疗救护、信息联络、后勤保障服务在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，经费保障管理机构即成为应急救援经费管理指挥中心，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

5.2 建立有机统一的协调机制

首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托企业应急救援领导组建应急救援资金协调管理小组，由企业应急办公室统一管理调度，发生重大自然灾害和突发事件时积极响应防灾救灾经费保障统管部门组织工作。由企业组织抗灾救援工作时，后勤部门应急救援资金协调管理小组对口协调企业防灾救灾经费保障统管部门，申请企业财务资金及时划拨应急保障；其次要进一步理顺企业内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走，企业内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。企业进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证企业内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至企业抗灾救灾指挥机构，经由抗灾救灾指挥机构专人汇总后及时报送企业应急救援资金协调管理小组审核。

5.3 建立可靠的资金保障体系

企业要建立一定规模的应急资金。企业每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入企业预算。

5.4 强化经费保障监管力度

首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法，使经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。

5.5 完善经费保障体系

要进一步整合完善在应对环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标准和经费保障管理规定。根据企业安全形势的变化，以及可能发生的突发事件，对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善，使应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法，使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。

6应急资源调查的结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本企业已组建了应急救援队伍并按安全、消防、环保等部门要求配备了必要的应急设施及装备（但还需进一步配备完善）。由于企业突发环境事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，而企业自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清与政府配套的公共应急资源及队伍，突发环境事件发生时，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发环境事件的控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此企业还制定了专项经费保障措施，只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的。

第四部分 专项应急预案及现场处置方案

南昌硬质合金有限责任公司突发环境事件

专项应急预案及现场处置方案

南昌硬质合金有限责任公司

二O二O年五月

1.1 废气处置设施故障专项应急预案及现场处置方案

1.1.1适用范围

本废气处置设施故障专项应急预案适用于南昌硬质合金有限责任公司范围内气流破碎工艺废气、钨棒切割工艺废气、脱蜡有机废气以及精密工具分公司产生的有机废气等废气处理设施故障而采取的专项应急预案。

1.1.2风险分析

本企业废气主要包括气流破碎工艺废气、钨棒切割工艺废气、脱蜡有机废气以及精密工具分公司产生的有机废气。工艺废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、挥发性有机物等。

废气处理装置主要是利用布袋除尘器、燃烧等净化的方式控制废气中污染物的浓度，确保废气的达标排放。

当处理装置故障造成废气直排或超标排放时，上述污染物直接进入大气环境中，会对厂区周边大气环境及周边群众造成较大的危害。

VOCs是形成细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的重要前体物。VOCs的直接排放对周边大气环境及周边群众造成较大的危害。

1.1.3预防措施

1、定期排查企业与周边环境风险受体的各类防护距离是否符合环境影响评价文件及其批复的要求。

2、严格落实环境影响评价文件及其批复的污染防治措施要求，废气处理设施处理能力与产能相匹配。

3、废气处理设施及排放管道应加强管理，定期检修，保障装置的正常运行。发现故障应及时维修。按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》要求，定期对废气处理设施进行隐患排查；定期对布袋完好情况、燃烧系统等进行检查，形成检查记录。

4、各生产装置均设有事故联锁紧急停车系统，一旦发生废气污染事故立即停车。

5、结合企业实际情况，制定科学的废气处理设施操作规程，实行标准化操作；探索建立公司废气处置措施培训制度，逐步实现职工经培训持证上岗。

6、废气处理设施管理部门应与其他生产部门建立畅通的沟通协调渠道及方式，确保紧急情况下渠道畅通，方式有效。

1.1.4应急程序

1、应急分级

按照事件可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事件应急响应分为一级应急状态（重、特大事件），二级应急状态（较大事件），三级应急状态（一般或轻微事件或事件）。按事件的可控性、严重程度和影响范围，结合公司内部事件管理和应急，将应急响应分为三级；具体分级情况见表1.1-1。

表1.1-1  应急响应分级表

| 事件 类别 | 响应分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I级（重大事件） | II级（较大事件） | III级（一般事件） |
| 废气 | 废气处理设施大面积故障，公司不可控 | 废气处理设施部分故障，公司可控 | 废气处理设施部分故障，车间岗位可控 |

I级应急响应：因I级为重大突发事件，超出公司控制能力，应在事件发生第一时间请求当地政府主管部门或相关单位支援，以外部协调处置为主，公司全力配合。

II级应急响应：发生较大突发事件，公司有能力控制预防事件扩大，应在第一时间启动公司突发环境事件综合应急预案，由公司应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。若发现事件有扩大趋势必须立即上报上一级应急救援指挥机构，由一上一级救援机构决定是否启动上一级应急响应。

III级应急响应：发生一般突发事件，车间内部就可快速控制住事件发展势态，应在第一时间启动公司专项应急预案，组织车间或岗位应急救援小组按照相应的预案全力以赴组织救援，并及时向应急救援领导小组和有关部门报告救援工作进展情况。当超出其应急救援处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

2、应急程序

（1）内部接警与上报

设立24小时应急值守电话，发生突发环境事件后，值班人员在得知突发环境风险事件发生后，第一时间通知值班组长，主管应当立即赶赴现场调查了解情况，采取措施努力控制污染事件继续扩大，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并把初步认定的情况及时上报。企业现场当班人员发现异常或事件，可能引发突发环境事件时，应立即报告当班组长、部门领导，并向应急办公室报告。

突发性环境污染事件责任部门和责任人以及负有监督责任的部门发现突发性环境污染事件后，应立即在30分钟内向应急领导小组汇报，并立即组织现场进行调查。紧急情况下，可以越级上报。

（2）外部信息报告与通报

公司外部突发环境事件信息报告责任人，要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式等。确保突发环境事件发生后，在第一时间向南昌市昌北生态环境局报告，向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。发生《突发环境事件信息报告办法》中列为重大或特别重大突发环境事件时，应在1小时内向南昌市昌北生态环境局报告，必要时南昌市生态环境局报告。

（3）启动应急响应

企业应急领导小组接警后，及时调度指挥，根据现场情况及应急响应分级确定响应级别。成立现场应急指挥部，通知应急救援机构各小组进行应急处置。根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，明确不同级别预案的启动条件，企业突发环境事件处置流程详见综合应急预案。

（4）配合有关部门应急响应

当公司启动I级应急响应时，相关政府部门派遣工作小组到达现场参与救援指挥，公司应急指挥权交由相关政府部门工作小组，公司各应急小组成员应服从指挥，全力配合应急行动，应急物资也交由上级指挥部统一指挥调配。

1.1.5现场处置方案

现场处置时，公司应采取以下措施：

（1）当值班人员发现废气处理设施故障或废气非正常排放等情况时，应立即停止生产，向值班班组长报告。值班班组长收到事故报告后，前往生产现场核实事故情况，根据响应分级进行后续汇报。，通知相应的车间启动应急处置程序，启动停产程序。

（2）值班人员在做好防护措施的前提下，及时对事故原因进行排查、抢修，对废气故障设备进行检查维修。如仅为设备故障停机，值班班组长可向公司进行汇报，停止相应设备生产，并进行设备的维修。如因故障导致起火，则一方面应切断设备电源，另一方面采用现场配备的灭火器进行灭火，并向公司应急领导小组汇报。

（3）应急小组到达现场后，按预案制定的职责，各司其职开展应急救援工作。必要时，委托应急环境监测人员对下风向敏感点大气环境进行监测，时刻了解敏感点污染物浓度，并及时反馈给总指挥；必要时及时疏散其他工段人员，避免给周围人员造成伤害，并立即向下风向企业和居民通报事故情况；应急小组相关负责人应立即通知受影响居民进行安全有效的防护（如配发口罩等措施，指导居民进行个体防护）；

当出现需要当地相关部门协助情况时，应急小组相关负责人立即请求有关部门协助防控。

（4）对处置后的废气处理设施进行检查，确认事故得以控制，达到安全生产的要求后恢复生产，同时由环境监测部门进行监测，确保事故设施修复并能确保废气达标排放后正常生产，事故的相关信息按要求进行汇报和发布。

（5）上述操作后，若事件现场得到控制，事件条件已经消除，则结束应急响应，及时分析事故原因，做好总结评估；若事件现场无法控制，则上升上一级预案。

1.2 废水处置设施故障专项应急预案及现场处置方案

1.2.1适用范围

本废水处置设施故障专项应急预案适用于南昌硬质合金有限责任公司范围内废水处理设施故障而采取的专项应急预案。

1.2.2风险分析

本废水包括混合料车间的生产废水主要为喷雾干燥塔洗塔废水、混合料器具洗涤废水和清洗地面时冲洗拖把的废水。

新合金生产线的生产废水主要为清洗地面时冲洗拖把的废水，深加工车间生产废水主要为酸洗废水、加工废水、清洗地面时冲洗拖把的废水。

精密刀具车间主要的生产废水为地面清洗机工作时收集的清洗地面废水，该废水含洗涤剂，且含油量高。

粗碳化钨车间主要生产废水为地面清洗废水和部分外排生产废水，细碳化钨粉车间主要生产废水为地面清洗废水和部分外排生产废水。废水主要污染物为COD、氨氮、SS以及部分重金属等。

当处理装置故障造成废水直排或超标排放时，上述污染物直接进入水环境中，会对厂区地表水、地下水及土壤环境造成较大的危害。

1.2.3预防措施

1、定期排查企业事故应急池、废水收集与回用管道、废水总排口等给排水系统是否正常运转。定期排查企业涉危险化学品或其他有毒有害物质的各个生产装置、罐区、装卸区、作业场所和危废贮存场所等处的物料外泄进入污水管道可能性。形成排查记录单，对于排查中出现的问题，及时予以解决，逐一闭环管理。

2、严格落实环境影响评价文件及其批复的污染防治措施要求，废水处理设施处理能力与产能相匹配。

3、废水处理设施应加强管理，保障装置的正常运行。发现故障应及时维修。可按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》要求，定期对废水处理设施进行隐患排查。做好检修排查台账记录工作。

4、各生产装置均设有事故联锁紧急停车系统。

5、结合项目实际情况，制定科学的废水处理设施操作规程，实行标准化操作；设置专人负责污水处理系统的管理，其工作人员应参加废水处理培训，持证上岗。

6、废水处理设施管理部门应与其他生产部门建立畅通的沟通协调渠道及方式，确保紧急情况下渠道畅通，方式有效。

1.2.4应急程序

1、应急分级

按照事件可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事件应急响应分为一级应急状态（重、特大事件），二级应急状态（较大事件），三级应急状态（一般或轻微事件或事件）。按事件的可控性、严重程度和影响范围，结合公司内部事件管理和应急，将应急响应分为三级；具体分级情况见表1.2-1。

表1.2-1  应急响应分级表

| 事件 类别 | 响应分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I级（重大事件） | II级（较大事件） | III级（一般事件） |
| 废水 | 污水处理设施严重故障，未经处理达标的污水大量外流，公司不可控 | 污水处理设施出现故障，未经处理达标的污水大量外流，公司可控 | 污水处理设施异常，未经处理达标的污水少量外流，车间岗位可控 |

I级应急响应：因I级为重大突发事件，超出公司控制能力，应在事件发生第一时间请求当地政府主管部门或相关单位支援，以外部协调处置为主，公司全力配合。

II级应急响应：发生较大突发事件，公司有能力控制预防事件扩大，应在第一时间启动公司突发环境事件综合应急预案，由公司应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。若发现事件有扩大趋势必须立即上报上一级应急救援指挥机构，由一上一级救援机构决定是否启动上一级应急响应。

III级应急响应：发生一般突发事件，车间内部就可快速控制住事件发展势态，应在第一时间启动公司专项应急预案，组织车间或岗位应急救援小组按照相应的预案全力以赴组织救援，并及时向应急救援领导小组和有关部门报告救援工作进展情况。当超出其应急救援处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

2、应急程序

（1）内部接警与上报

设立24小时应急值守电话，发生突发环境事件后，值班人员在得知突发环境风险事件发生后，第一时间通知值班组长，主管应当立即赶赴现场调查了解情况，采取措施努力控制污染事件继续扩大，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并把初步认定的情况及时上报。企业现场当班人员发现异常或事件，可能引发突发环境事件时，应立即报告当班组长、部门领导，并向应急办公室报告。

突发性环境污染事件责任部门和责任人以及负有监督责任的部门发现突发性环境污染事件后，应立即在30分钟内向应急领导小组汇报，并立即组织现场进行调查。紧急情况下，可以越级上报。

（2）外部信息报告与通报

公司外部突发环境事件信息报告责任人，要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式等。确保突发环境事件发生后，在第一时间向南昌市昌北生态环境局报告，向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。发生《突发环境事件信息报告办法》中列为重大或特别重大突发环境事件时，应在1小时内向南昌市昌北生态环境局报告，必要时南昌市生态环境局报告。

（3）启动应急响应

企业应急领导小组接警后，及时调度指挥，根据现场情况及应急响应分级确定响应级别。成立现场应急指挥部，通知应急救援机构各小组进行应急处置。根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，明确不同级别预案的启动条件，企业突发环境事件处置流程详见综合应急预案。

（4）配合有关部门应急响应

当公司启动I级应急响应时，相关政府部门派遣工作小组到达现场参与救援指挥，公司应急指挥权交由相关政府部门工作小组，公司各应急小组成员应服从指挥，全力配合应急行动，应急物资也交由上级指挥部统一指挥调配。

1.2.5现场处置方案

现场处置时，公司应采取以下措施：

（1）当废水处理站运行人员发现设备故障或停运等情况时，应立即向废水处理站负责人报告。负责人对故障、停运原因进行核实后，根据预警分级进行后续汇报。

（2）当班操作员工首先应在保证安全的情况下启动备用设备，打开备用管道阀门，并密切监控设施排放口、废水总排放口外排污染物浓度。

（3）如无备用设备、管道，或故障无法在短时间内排除，或者外排废水有超标可能，则应立即向应急救援指挥部报告。应急救援指挥部根据废水处理站汇报内容，安排废水处理站关闭废水排放口及进水口，将车间来水及废水处理站积水引至调节池等池体进行暂存，进行废水处理站的进一步检修工作。如废水处理站检修时间较长，废水超出调节池等最大储存量，则应安排全公司停止生产。

（4）如废水处理站部分设备因故障导致起火，则一方面应切断设备电源，另一方面采用现场配备的灭火器进行灭火。如事态超出自身控制的能力，则等待外部的消防、安监等人员到场后，协助其开展相关工作，提供必要的情况说明。

（5）对处置后的生产废水处理站管道、设备进行检查，确认事故得以控制，达到安全生产的要求后恢复生产，同时由环境监测部门进行监测，确保废水处理设施修复并能确保废水达标排放后正常生产，事故的相关信息按要求进行汇报和发布。

（6）上述操作后，若事件现场得到控制，事件条件已经消除，则结束应急响应，及时分析事故原因，做好总结评估；若事件现场无法控制，则上升上一级预案。

1.3 乙醇泄露专项应急预案及现场处置方案

1.3.1适用范围

本乙醇泄露专项应急预案适用于南昌硬质合金有限责任公司范围内乙醇泄露事故而采取的专项应急预案。

1.3.2风险分析

乙醇为极易燃性物质，当发生泄露遇明火易发生火灾爆炸事故，从而可能引起厂区连锁火灾，从而产生大量的废气；消防灭火过程中又会产生大量的消防尾水。综上所述，乙醇泄露极易造成火灾或爆炸事故，进而对人员及周边环境造成极大影响。

1.3.3预防措施

1、定期排查乙醇储存区，检查是否发生泄露、围堰容积是否符合要求等；做好排查台账记录。对于出现的问题，及时予以解决。

2、结合企业实际情况，设置专人负责管理乙醇使用、仓储及应急救援。制定科学的操作规程，实行标准化操作。

3、做好应急救援物质的采购管理工作。包括防毒面具、防化服、检修工具、药品及消防器材等。

4、管理部门应与其他生产部门建立畅通的沟通协调渠道及方式，确保紧急情况下渠道畅通，方式有效。

1.3.4应急程序

1、应急分级

按照事件可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事件应急响应分为一级应急状态（重、特大事件），二级应急状态（较大事件），三级应急状态（一般或轻微事件或事件）。按事件的可控性、严重程度和影响范围，结合公司内部事件管理和应急，将应急响应分为三级；具体分级情况见表1.3-1。

表1.3-1  应急响应分级表

| 事件 类别 | 响应分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I级（重大事件） | II级（较大事件） | III级（一般事件） |
| 乙醇泄漏 | 乙醇大量泄漏，引发火灾或爆炸，有人员伤亡，且公司不可控 | 乙醇少量泄漏，有人员受伤，公司可控 | 乙醇极少量泄漏，无人员受伤，部门岗位可控 |

I级应急响应：因I级为重大突发事件，超出公司控制能力，应在事件发生第一时间请求当地政府主管部门或相关单位支援，以外部协调处置为主，公司全力配合。

II级应急响应：发生较大突发事件，公司有能力控制预防事件扩大，应在第一时间启动公司突发环境事件综合应急预案，由公司应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。若发现事件有扩大趋势必须立即上报上一级应急救援指挥机构，由一上一级救援机构决定是否启动上一级应急响应。

III级应急响应：发生一般突发事件，车间内部就可快速控制住事件发展势态，应在第一时间启动公司专项应急预案，组织车间或岗位应急救援小组按照相应的预案全力以赴组织救援，并及时向应急救援领导小组和有关部门报告救援工作进展情况。当超出其应急救援处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

2、应急程序

（1）内部接警与上报

设立24小时应急值守电话，发生突发环境事件后，值班人员在得知突发环境风险事件发生后，第一时间通知值班组长，主管应当立即赶赴现场调查了解情况，采取措施努力控制污染事件继续扩大，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并把初步认定的情况及时上报。企业现场当班人员发现异常或事件，可能引发突发环境事件时，应立即报告当班组长、部门领导，并向应急办公室报告。

突发性环境污染事件责任部门和责任人以及负有监督责任的部门发现突发性环境污染事件后，应立即在30分钟内向应急领导小组汇报，并立即组织现场进行调查。紧急情况下，可以越级上报。

（2）外部信息报告与通报

公司外部突发环境事件信息报告责任人，要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式等。确保突发环境事件发生后，在第一时间向南昌市昌北生态环境局报告，向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。发生《突发环境事件信息报告办法》中列为重大或特别重大突发环境事件时，应在1小时内向南昌市昌北生态环境局报告，必要时南昌市生态环境局报告。

（3）启动应急响应

企业应急领导小组接警后，及时调度指挥，根据现场情况及应急响应分级确定响应级别。成立现场应急指挥部，通知应急救援机构各小组进行应急处置。根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，明确不同级别预案的启动条件，企业突发环境事件处置流程详见综合应急预案。

（4）配合有关部门应急响应

当公司启动I级应急响应时，相关政府部门派遣工作小组到达现场参与救援指挥，公司应急指挥权交由相关政府部门工作小组，公司各应急小组成员应服从指挥，全力配合应急行动，应急物资也交由上级指挥部统一指挥调配。

1.3.5现场处置方案

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

（1）小量泄露：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

（2）大量泄露：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

（3）现场处置人员应穿化学防护服进入现场。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全的情况下堵漏。

2、现场救援：救护组进人场内开始救护，对受伤人员简易处理后，配合医务人员将伤员送往医院急救。医院救治条件不具备的，立即护送转院。

3、紧急撤离

当采取以上措施，仍无法控制事态，并危及人身安全，经应急救援指挥中心确认，由现场总指挥下达救援人员紧急撤离命令。疏散警戒组做好现场秩序，组织有序撤离。

4、救援扩大

上述操作后，若事件现场得到控制，事件条件已经消除，则结束应急响应，及时分析事故原因，做好总结评估；若事件现场无法控制，则上升上一级预案。

1.4 危险废物泄露专项应急预案及现场处置方案

1.4.1适用范围

本专项应急预案适用于南昌硬质合金有限责任公司范围内危险废物泄露而采取的专项应急预案。

1.4.2风险分析

本公司危险废物包含废石蜡、废乳化液及废机油。这些物质对环境和人体均具有危害，在存放、转运过程中由于管理不当，可能造成危险废物泄漏等环境事故的发生。泄露至环境对地表水、地下水及土壤环境造成严重影响。

1.4.3预防措施

危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求对危废专用贮存库严格进行设计，做好防风、防雨、防腐及防渗措施。

项目产生的危险废物，在贮存时必须做到：

（1）一般要求

①必须将各类违法单独分类包装。废盐采用编织袋包装、污水处理污泥采用铁桶转运至富氧熔炼炉配料库。

②盛装危险废物的包装袋必须粘贴符合标准的危废标签。

（2）贮存容器

应当使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。贮存设施(仓库式)的设计原则。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。设施内要有安全照明设施和观察窗口。 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（3）危险废物的堆放

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒。

（4）贮存设施的运行与管理

①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

② 每个堆间应留有搬运通道。

③ 须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

④ 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑤ 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（5）贮存设施的安全防护与监测

①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

⑤ 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

（6）管理

① 必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

②管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。。

1.4.4应急程序

1、应急分级

按照事件可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事件应急响应分为一级应急状态（重、特大事件），二级应急状态（较大事件），三级应急状态（一般或轻微事件或事件）。按事件的可控性、严重程度和影响范围，结合公司内部事件管理和应急，将应急响应分为三级；具体分级情况见表1.4-1。

表1.4-1  应急响应分级表

| 事件 类别 | 响应分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I级（重大事件） | II级（较大事件） | III级（一般事件） |
| 危险物质泄漏 | 危险物质大量泄漏，有人员伤亡，且公司不可控 | 危险物质少量泄漏，有人员受伤，公司可控 | 危险物质少量泄漏，无人员受伤，部门岗位可控 |

I级应急响应：因I级为重大突发事件，超出公司控制能力，应在事件发生第一时间请求当地政府主管部门或相关单位支援，以外部协调处置为主，公司全力配合。

II级应急响应：发生较大突发事件，公司有能力控制预防事件扩大，应在第一时间启动公司突发环境事件综合应急预案，由公司应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。若发现事件有扩大趋势必须立即上报上一级应急救援指挥机构，由一上一级救援机构决定是否启动上一级应急响应。

III级应急响应：发生一般突发事件，车间内部就可快速控制住事件发展势态，应在第一时间启动公司专项应急预案，组织车间或岗位应急救援小组按照相应的预案全力以赴组织救援，并及时向应急救援领导小组和有关部门报告救援工作进展情况。当超出其应急救援处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

2、应急程序

（1）内部接警与上报

设立24小时应急值守电话，发生突发环境事件后，值班人员在得知突发环境风险事件发生后，第一时间通知值班组长，主管应当立即赶赴现场调查了解情况，采取措施努力控制污染事件继续扩大，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并把初步认定的情况及时上报。企业现场当班人员发现异常或事件，可能引发突发环境事件时，应立即报告当班组长、部门领导，并向应急办公室报告。

突发性环境污染事件责任部门和责任人以及负有监督责任的部门发现突发性环境污染事件后，应立即在30分钟内向应急领导小组汇报，并立即组织现场进行调查。紧急情况下，可以越级上报。

（2）外部信息报告与通报

公司外部突发环境事件信息报告责任人，要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式等。确保突发环境事件发生后，在第一时间向南昌市昌北生态环境局报告，向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。发生《突发环境事件信息报告办法》中列为重大或特别重大突发环境事件时，应在1小时内向南昌市昌北生态环境局报告，必要时南昌市生态环境局报告。

（3）启动应急响应

企业应急领导小组接警后，及时调度指挥，根据现场情况及应急响应分级确定响应级别。成立现场应急指挥部，通知应急救援机构各小组进行应急处置。根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，明确不同级别预案的启动条件，企业突发环境事件处置流程详见综合应急预案。

（4）配合有关部门应急响应

当公司启动I级应急响应时，相关政府部门派遣工作小组到达现场参与救援指挥，公司应急指挥权交由相关政府部门工作小组，公司各应急小组成员应服从指挥，全力配合应急行动，应急物资也交由上级指挥部统一指挥调配。

1.4.5现场处置方案

1、储存泄漏

（1）最早发现事故者应立即向公司生产负责人报告，并采取相应措施控制事故的进一步发展。

（2）生产负责人在接到事故部门报告后，在第一时间内赶到现场，检查污、雨排水阀和闸，确认处于关闭状态，启用备用处理设施。

（3）组织人员盛接回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏。

（4）泄漏控制后，用适量水冲洗地面，冲洗水及泄漏物收集后统一委托有资质单位处理。

（5）事故发生后，事故发生部门应立即调查事故发生原因，查明能否控制局面，若自行不能控制，则应迅速向上级部门报告。

2、危险废物在厂内收集、贮存和转移过程中因容器破损，造成危险废物流失：

1）最早发现事故者应立即更换容器，避免危废因容器破损而泄漏或流失。

2）检查危险废物是否因容器破损而发生泄漏或流失，若有危险废物泄漏，应及时将泄漏的危废收集到容器中，用适量水冲洗地面，冲洗水及泄漏物收集后统一委托有资质单位处理。

3）若危废泄漏或流失污染土壤，收集置换污染土壤，合理处置，恢复环境。

4）事故发生后，及时查明原因并加强管理，防止类似事件再次发生。

3、救援扩大

上述操作后，若事件现场得到控制，事件条件已经消除，则结束应急响应，及时分析事故原因，做好总结评估；若事件现场无法控制，则上升上一级预案。

1.5 氢气泄露专项应急预案及现场处置方案

1.5.1适用范围

本专项应急预案适用于南昌硬质合金有限责任公司范围内氢气泄露而采取的专项应急预案。

1.5.2风险分析

氢气为极易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。

1.5.3预防措施

1、一般要求

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，严防泄漏，工作场所加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

生产、使用氢气的车间及贮氢场所应设置氢气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。建议操作人员穿防静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。

避免与氧化剂、卤素接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

2、特殊要求

【操作安全】

（1）氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。制氢和充灌人员工作时，不可穿戴易产生静电的服装及带钉的鞋作业，以免产生静电和撞击起火。

（2）当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。因生产需要，必须在现场（室内）使用氢气瓶时，其数量不得超过5瓶，并且氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m，与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m。

（3）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放氢气。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。

（4）使用氢气瓶时注意以下事项：

——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓；

——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门；

——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒；

——瓶内气体严禁用尽，应留有0.5MPa的剩余压力。

【储存安全】

（1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。

（2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。

（3）氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机或通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。

【运输安全】

（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。

（3）在使用汽车、手推车运输氢气瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。汽车装运时，氢气瓶头部应朝向同一方向，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。不能和氧化剂、卤素等同车混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。

（4）氢气管道输送时，管道敷设应符合下列要求：

——氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上；

——氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时，中间宜有不燃物料管道隔开，或净距不小于250mm。分层敷设时，氢气管道应位于上方。氢气管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行；

——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7m。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下；

——管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等，必须穿过时应设套管保护；

——氢管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

1.5.4应急程序

1、应急分级

按照事件可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事件应急响应分为一级应急状态（重、特大事件），二级应急状态（较大事件），三级应急状态（一般或轻微事件或事件）。按事件的可控性、严重程度和影响范围，结合公司内部事件管理和应急，将应急响应分为三级；具体分级情况见表1.5-1。

表1.5-1  应急响应分级表

| 事件 类别 | 响应分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I级（重大事件） | II级（较大事件） | III级（一般事件） |
| 氢气泄漏 | 氢气大量泄漏，引发火灾或爆炸、有人员伤亡，且公司不可控 | 氢气少量泄漏，引发火灾或爆炸，且公司可控 | 氢气轻微泄漏，未引发火灾或爆炸，车间岗位可控 |

I级应急响应：因I级为重大突发事件，超出公司控制能力，应在事件发生第一时间请求当地政府主管部门或相关单位支援，以外部协调处置为主，公司全力配合。

II级应急响应：发生较大突发事件，公司有能力控制预防事件扩大，应在第一时间启动公司突发环境事件综合应急预案，由公司应急指挥中心、现场应急指挥部负责指挥，组织相关应急工作小组开展应急工作。若发现事件有扩大趋势必须立即上报上一级应急救援指挥机构，由一上一级救援机构决定是否启动上一级应急响应。

III级应急响应：发生一般突发事件，车间内部就可快速控制住事件发展势态，应在第一时间启动公司专项应急预案，组织车间或岗位应急救援小组按照相应的预案全力以赴组织救援，并及时向应急救援领导小组和有关部门报告救援工作进展情况。当超出其应急救援处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

2、应急程序

（1）内部接警与上报

设立24小时应急值守电话，发生突发环境事件后，值班人员在得知突发环境风险事件发生后，第一时间通知值班组长，主管应当立即赶赴现场调查了解情况，采取措施努力控制污染事件继续扩大，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并把初步认定的情况及时上报。企业现场当班人员发现异常或事件，可能引发突发环境事件时，应立即报告当班组长、部门领导，并向应急办公室报告。

突发性环境污染事件责任部门和责任人以及负有监督责任的部门发现突发性环境污染事件后，应立即在30分钟内向应急领导小组汇报，并立即组织现场进行调查。紧急情况下，可以越级上报。

（2）外部信息报告与通报

公司外部突发环境事件信息报告责任人，要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及其通讯方式等。确保突发环境事件发生后，在第一时间向南昌市昌北生态环境局报告，向可能受污染影响的单位、区域及人员通报。发生《突发环境事件信息报告办法》中列为重大或特别重大突发环境事件时，应在1小时内向南昌市昌北生态环境局报告，必要时南昌市生态环境局报告。

（3）启动应急响应

企业应急领导小组接警后，及时调度指挥，根据现场情况及应急响应分级确定响应级别。成立现场应急指挥部，通知应急救援机构各小组进行应急处置。根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，明确不同级别预案的启动条件，企业突发环境事件处置流程详见综合应急预案。

（4）配合有关部门应急响应

当公司启动I级应急响应时，相关政府部门派遣工作小组到达现场参与救援指挥，公司应急指挥权交由相关政府部门工作小组，公司各应急小组成员应服从指挥，全力配合应急行动，应急物资也交由上级指挥部统一指挥调配。

1.5.5现场处置方案

应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。及时就医。

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场，注意防止外露皮肤烧伤。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内，宜采用吸风系统或将泄漏的钢瓶移至室外，以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。