南昌慧华高科混凝土有限公司

突发环境事件风险评估报告

南昌慧华高科混凝土有限公司

二〇二〇年九月

目录

1 前言	5

1.1 工作由来	5

1.2 评估程序	5

1.3 环境风险评估的一般要求	6

2 总则	7

2.1 编制原则	7

2.2 编制依据	7

3 资料准备与环境风险识别	10

3.1 企业基本信息	10

3.2 企业周边环境风险受体情况	15

3.3 涉及环境风险物质情况	18

3.4 现有环境风险防控与突发环境事件发生情况	21

3.5 现有应急物资与装备、救援队伍情况	25

4 突发环境事件及后果分析	25

4.1 国内外同类企业的突发环境事件信息	25

4.2 突发环境事件情景源强分析	26

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	27

4.4 突发环境事件危害后果分析	28

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	28

5.1 环境风险管理制度	29

5.2 环境风险防控与应急措施	29

5.3 环境应急资源	30

5.4 历史经验教训总结	31

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	32

6 完善环境风险防控和应急措施的建议与实施计划	33

7 企业突发环境事件风险等级	34

7.1 突发大气环境事件风险分级	34

7.1 突发大气环境事件风险风级	34

7.2突发水环境事件风险风级	35

7.3企业环境风险等级划分	36

8 附图	37

附图1企业地理位置图	38

附图2 厂区平面布置图	39

附图3 周边敏感点分布图	40

附图4 企业雨污管网及应急设施分布图	41

前言

工作由来

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”；2016年10月，国务院印发《国家环境保护“十三五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”。为贯彻落实“十三五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）。

为积极响应环保部的关于《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）文件精神，南昌慧华高科混凝土有限公司特编制《南昌慧华高科混凝土有限公司突发环境事件风险评估报告》，通过开展突发环境事件风险评估，企业可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险的防控措施，为后期的环境风险监管奠定基础，最终达到减少突发环境事件发生的目标，同时为当地生态环境行政主管部门加强对高环境风险企业的针对性监督管理、提高管理效率、降低管理成本等提供一定的帮助。

本突发环境事件风险评估报告依据环境保护部《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）中附录D“企业突发环境事件风险评估报告编制大纲”的要求进行编制。突发环境事件风险等级由企业根据环境保护部《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）自行划分。

评估程序

企业环境风险评估，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

图 1-1突发环境事件风险评估程序

环境风险评估的一般要求

有下列情况之一时，我公司将及时重新划定环境风险等级，编制或修订本企业的环境风险评估报告：

1、未划定环境风险等级或划定环境风险等级已满三年的；

2、涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致企业环境风险等级变化的；

3、发生突发环境事件并造成环境污染的；

4、有关企业环境风险评估标准或规范性文件发生变化的。

总则

编制原则

本报告按照“以人为本”的宗旨，预防和减少突发环境事件的发生、提高突发环境事件控制水平，控制和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急处置、管理工作合理保障人民群众的身体健康、公众生命安全和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

（2）环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

（3）认真排查企业的环境风险，严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》制定整改方案；

（4）评估报告的内容和形式必须符合《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求。

编制依据

法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）；

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日发布）；

（8）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号，2010年9月28日）；

（9）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施）；

（10）《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修正）；

（11）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修正）；

（12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日发布）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日实施）；

（14）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2013年10月25日发布）；

（15）《国务院关于加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号，2006年6月15日发布）；

（16）《江西省突发事件应对条例》（2013年7月27日发布）；

（17）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第79号修订，2015年7月1日实施）；

（18）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第89号修订，2017年3月6日）；

（19）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2015年7月1日实施）；

（20）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号，2014年12月29日）；

（21）《江西省环境污染防治条例》（2009年1月1日施行）；

技术规范、标准

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014，环境保护部）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（3）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（4）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）

（5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（6）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）；

（7）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

（8）《国家危险废物名录》（2016年）

（9）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号，2005年10月1日）；

（10）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（11）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（12）《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)；

（13）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

（14）《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)；

（15）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求；

（16）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。

（17）《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）；

（18）《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办[2014]118号，2014年12月31日）；

（19）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号，2015年1月8日实施）;

（20）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日实施）；

（21）《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号，2015年3月1日施行）；

其他文件

（1）《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日施行）；

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日施行）；

（3）《江西省突发公共事件总体应急预案》（2008）

（4）《江西省突发环境事件应急预案》

- （5）《南昌慧华高科混凝土有限公司年产100万立方商品混凝土环境影响报告表》。

- （6）《南昌慧华高科混凝土有限公司年产100万立方米商品混凝土项目环境影响报告书的批复》（洪环建字［2001］86号）。

- （7）《南昌慧华高科混凝土有限公司年产100万立方米商品混凝土建设项目竣工环境保护验收意见函》（洪环监督［2004］171号）。

资料准备与环境风险识别

企业基本信息

基本信息

南昌慧华高科混凝土有限公司基本信息详见表 3-1。

表 3-1企业基本信息

| 企业名称 | 南昌慧华高科混凝土有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 |  | 91360100736356923 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 范凯 |  | 邮政编码 | 330013 |  | 厂区面积 | 33966平方米 |
| 联系人 | 陈勇 |  | 电话 | 13870171691 |  | 从业人数 | 47 |
| 单位地址 | 江西省南昌昌北经济技术开发区 |  |  |  |  |  |  |
| 所在工业园区 | 南昌昌北经济开发区 | 地理坐标 |  |  | 经度：115°83'30 纬度：28°72'89" |  |  |
| 年运行天数（天） | 300 | 主要产品 |  |  | 商品混凝土 |  |  |
| 行业类别 | 非金属矿物制品制造 |  |  |  | 行业代码 | C30 |  |
| 建厂时间 | 2003年9月 |  |  |  | 调试时间 | 2004年3月 |  |
| 废水排放量（吨） | 1200 |  |  | 废水排放去向 |  | 赣江北支 |  |

主要产品方案

表3-2  产品表

| 序号 | 产品 | 实际年产量（立方） |
| --- | --- | --- |
| 1 | C10 | 0 |
| 2 | C15 | 3000 |
| 3 | C20 | 5000 |
| 4 | C25 | 70000 |
| 5 | C30 | 135000 |
| 6 | C35 | 150000 |
| 7 | C40 | 45000 |
| 8 | C45 | 18000 |
| 9 | C50 | 5000 |
| 10 | C55 | 3000 |
| 11 | C60 | 0 |
| 12 | 砂浆 | 6000 |
| 13 | 抗折、抗渗P6/P8 | 50000 |
| 14 | 水下桩 | 10000 |

所在地环境质量等级

企业位于南昌经济技术开发区，按照企业项目环评所确定的执行标准，企业所在地区属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的二类区，环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；地表水纳污水体位于III类水质区，保护等级为地表水环境质量标准（GB3838-2002）III类类标准。

表3-3 企业所在地环境质量等级

| 所在地环境质量等级 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的二类区 |

建设内容

公司位于南昌市昌北经济技术开发区内，该区域为工业区，建设范围呈多边形，占地总面积约50亩，具体见企业用地红线图，坐标为东经115°83'30、北纬28°72'89"。周边200米范围无环境敏感点，项目地处赣抚冲击平原，地形平坦。项目总投资为2000万元，总占地面积为33966平方米。主要建设内容有建有生产搅拌楼、原材料堆库、门卫、综合楼、工具间、配电室等设施。项目组成一览表见表3-4。

表3-4  项目建构筑物情况组成一览表

| 项目类别 | 项目内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产搅拌楼 | 一层，建筑面积500m2 |
|  | 原材料堆库 | 一层，建筑面积5044m2 |
|  | 门卫 | 一层，建筑面积28m2 |
|  | 综合楼 | 三层，建筑面积2557m2 |
|  | 工具间 | 一层，建筑面积67m2 |
|  | 配电室 | 一层，建筑面积32m2 |
| 公用 工程 | 供水系统 | 用水取自市政管网 |
|  | 排水工程 | 雨污分流系统，污水回收系统、生产无废水排放。排放废水为生活污水。 |
|  | 供电 | 市政供电 |
| 环保工程 | 污水处理设施 | 地埋式一体化生活污水处理设施、污水回收系统。 |
|  | 扬尘处理设施 | 脉冲式除尘机11台，喷淋系统 |
|  | 固废处理设施 | 垃圾筒、一般固废暂存间 |
|  | 噪声处理设施 | 隔音、消声、减振 |

工艺流程简介

工艺流程说明：

商品混凝土主要生产工艺比较简单，所有工序均为物理搅拌过程，首先将各种原材料计量配送，然后进行重量配料，进行一系列的精细的配比和调整从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入混凝土车，最后送建筑工地。

图 3-2商品混凝土生产工艺流程图

主要设备

本公司工程主要生产设备见表 3-5。

表 3-5 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌主机 | HZS | 2台 |
| 2 | 电机 | 55KW | 1台 |
| 3 | 润滑系统 |  | 1套 |
| 4 | 搅拌、计量台 |  | 1个 |
| 5 | 接料斗 | 带夹棍装置 | 1个 |
| 6 | 控制室及装饰 |  | 1套 |
| 7 | 每层附属楼梯 |  | 4台 |
| 8 | 骨料缓存仓 |  | 2台 |
| 9 | 工控机 | P4 | 2台 |
| 10 | 打印机 | 5340CII | 2台 |
| 11 | 自动化控制软件 |  | 1台 |
| 12 | 分体空调机 | 1匹壁挂式 | 2台 |
| 13 | 储料仓 | 20（两石两砂） | 2台 |
| 14 | 电动滚筒 |  | 4台 |
| 15 | 计量斗 |  | 2台 |
| 16 | 骨料输送系统 |  | 1台 |
| 17 | 全自动压力试验机 | WYA-2000 | 1台 |
| 18 | 全自动抗折抗压试验机 | WYA-300 | 1台 |
| 19 | 养护室温湿度控制仪 | RTH-08 | 1台 |
| 20 | 氯离子分析仪 | CCL-5 | 1台 |
| 21 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 1台 |
| 22 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 |
| 23 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 1台 |
| 24 | 砼振动台 | ZT-0.8×0.8 | 1台 |
| 25 | 强制式单卧砼搅拌机 | SJD-60 | 1台 |
| 26 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2A | 1台 |
| 27 | 混凝土渗透仪 | HS-4 | 1台 |
| 28 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 1台 |
| 29 | 手动混凝土贯入阻力仪 | ZC-1A | 1台 |
| 30 | 水泥稠度凝结时间测定仪 | 维卡仪 | 1台 |
| 31 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1台 |
| 32 | 负压筛析仪 | FSY-150B | 1台 |
| 33 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1台 |
| 34 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 1台 |
| 35 | 回弹仪 | ZC3-A | 1台 |
| 36 | 电子天平 | BS-30KA | 1台 |
| 37 | 电子天平 | FA2004 | 1台 |
| 38 | 电子天平 | JE1002 | 1台 |
| 39 | 电子计重秤 | XK3100 | 1台 |
| 40 | 数控水泥砼标准养护箱 | SHBY-40B | 1台 |
| 41 | 混凝土含气量测定仪 | GQC-I | 1台 |
| 42 | 石筛分析用标准筛 | Φ2.5～100mm | 1台 |
| 43 | 砂筛分析用标准筛 | Φ0.08～10mm | 1台 |
| 44 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1台 |
| 45 | 针、片状规准仪 | / | 1台 |
| 46 | 坍落度筒、捣棒 | / | 1台 |
| 46 | 压碎指标值测定仪 | / | 1台 |
| 47 | 容量筒 | / | 1台 |
| 48 | 抗压夹具 | / | 1台 |
| 49 | 温、湿度计 |  | 1台 |
| 50 | 混凝土、胶砂试模 | / | 1台 |
| 51 | 雷氏夹 | LD-50 | 1台 |

- 主要原辅料消耗

项目原辅材料及能耗用量见下表。

表3-6 原辅材料消耗情况表

| 类别 |  | 单位 | 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | T | 115000万吨 | 内购 |
| 2 | 矿粉 | T | 300000万吨 | 内购 |
| 3 | 粉煤灰 | T | 300000万吨 | 外购 |
| 4 | 砂 | T | 450000万吨 | 外购 |
| 5 | 碎石 | T | 50000万吨 | 外购 |
| 6 | 减水剂 | T | 15000吨 | 外购 |
| 7 | 生活用水 | T/a | 6000吨 | 外购 |
| 8 | 生产用水 | T/a | 60000吨 | 外购 |
| 9 | 电 | Kwh/a | 53 | 外购 |

减水剂理化特性：外观粉黄褐色粉状物 PH值7-9；液棕褐色液体密度，(g/Ml)1.20±0.02

固体含水率≤10% 氯离子含量无；净浆流动度≥200mm

项目污染源及治理措施一览表

表 3-7项目污染源及污染措施

| 类型 | 产生工段 | 污染物 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 车间 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 无组织排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池 | 废水总排口 |
|  | 冲地水、洗车水、洗轮机水 | 悬浮颗粒物 | 收集（3m×3m×2m，5个，6m×1.5m×2m,1个） 沉淀池5个（6m×3mx2m) | 循环使用 |
| 噪声 | 来源于风机、搅拌机等设备噪声 |  | 防震、减震、消声 |  |
| 固废 | 废渣（渣泥）、除尘灰自行利用加气块砖的制作，生活垃圾和除尘破损布袋由市政环卫部门统一收集处理。 |  |  |  |

企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括：居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括：饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

现对周边环境受体进行现场调查，识别了水环境、声环境和大气环境保护目标，详见表 3-8，环境保护目标图详见附图3 周边敏感点分布图。

表 3-8环境保护目标分布一览表

| 序号 | 环境保护对象 | 规模（人） | 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润碧康城 | 160 | 北 | 398 |
| 2 | 金桥慧景 | 2000 | 西北 | 154 |
| 3 | 农民公寓 | 200 | 北 | 263 |
| 4 | 公园一号 | 300 | 东 | 653 |
| 5 | 南昌市第一中等专科学校 | 6000 | 东北 | 272 |
| 6 | 江西财经大学 | 30000 | 北 | 445 |
| 7 | 厚溪陈家 | 154 | 西南 | 957 |
| 8 | 东华理工大学 | 200 | 西南 | 1100 |
| 9 | 范家新村 | 2000 | 西南 | 1049 |
| 10 | 赣江北支 | 大河 | 东 | 3100 |

企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上；参照《企业突发环境事件风险分级方法》表4（即表 2-6），大气环境风险受体敏感程度类型划分，本公司大气环境风险受体为E1型。

表 3-9企业周边大气环境风险受体情况划分

| 类别 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 1、企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上； 2、或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域。 |
| 类型2（E2） | 1、企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下； 2、或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下。 |
| 类型3（E3） | 1、企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下。 |

厂区雨污分流，雨水经雨水管网收集后直接排入厂外雨水管网；废水经隔油池+化粪池+生化处理后通过污水管网排至红谷滩污水处理厂。

经调查雨水、污水排口下游10公里范围内不涉及《企业突发环境事件风险分级方法》表7（即表3-10）中类型1和类型2的情况，属于类型E3。

表 3-10企业周边水环境风险受体情况划分

| 类别 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 1、企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)：农村及分散式饮用水水源保护区； 2、废水排入受纳水体后24小时流经范围(按受纳河流最大日均流速计算)内涉及跨国界的。 |
| 类型2（E2） | 1、企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； 2、企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； 3、企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况。 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准。 |  |

涉及环境风险物质情况

风险物质识别

按照《危险化学品名录》（2015版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录A.1中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办 [2014]34号）附录B中“化学物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质。

公司主要产品为混凝土，主要使用水泥、砂子和石子为原料。生产原辅料中不含有危险化学品等风险物质。公司车辆在附近加油站加油，故不设有柴油储存点，整个厂区内没有风险物质，但存在能够导致环境事件的污染物，若发生地震，就会引起筒仓倾倒，后果严重。

根据各生产环境节涉及的物质，厂区存在物质风险的识别结果见表3-11。

表3-11 厂区物质风险识别

| 类别 | 物质名称 | 最大储量 | 风险类型 | 是否能够发生 突发环境事件 | 是否为环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液态 | 事故废水 | 100m3 | 泄漏 | 是 | 否 |
|  | 矿物油 | 0.1 | 泄漏 | 是 | 是 |
| 气态 | 水泥 | / | 泄漏 | 是 | 否 |
|  | 矿粉 | / | 泄漏 | 是 | 否 |
|  | 粉煤灰 | / | 泄漏 | 是 | 否 |
|  | 粉尘 |  | 泄漏 | 是 | 否 |

根据上表的识别结果可知，厂内风险物质为矿物油，易导致环境污染事故的物质有：

- 液态污染物质：事故废水、矿物油

- 气态污染物质：水泥粉、矿粉、粉煤灰、粉尘

生产设施风险识别

生产设施风险识别范围包含主要涉及生产装置（水泥筒仓、矿粉筒仓、粉煤灰筒仓、布袋除尘器)和实验室机械设备以及沉淀池。

根据公司生产特征，并结合物质风险识别。公司存在的风险生产设施详见表3-12。

表3-12  生产设施风险识别

| 编号 | 主要生产设施 | 所含污染物质 | 风险类型 | 风险设施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥筒仓 | 水泥粉 | 泄漏 | 生产区 |
| 2 | 矿粉筒仓 | 矿粉 | 泄漏 | 生产区 |
| 3 | 粉煤灰筒仓 | 粉煤灰 | 泄漏 | 生产区 |
| 4 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 泄漏 | 生产区 |
| 5 | 机械设备 | 矿物油 | 泄漏 | 生产区 |
| 6 | 沉淀池 | 废水 | 泄漏 | 厂内 |

重大危险源辨识

（1）危险化学品重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的规定，危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见其附表1和附表2。其中：在表1范围内的危险化学品，其临界量按表1确定；未在表1范围内的危险化学品，依据其危险性，按表2确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，按其中最低的临界量确定。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过附表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则式(1)计算，若满足式(1)，则定为重大危险源：

（1）

式中：

S         —辨识指标；

q1,q2,。。。,qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,.。。。,QN—与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）；

经查《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A.突发环境事件风险物质及临界量清单，油类物质的临界量为2500t。

厂区危险化学品进行重大危险源识别，详见表3-13。

表 3-13 危险化学品重大危险源识别

| 化学品 | 储存区 | 最大总储量qi（t） | 临界量Qi（t） | qi/Qi | 是否是重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿物油 | 车间 | 0.1t/a | 2500 | 0.00004 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 0.00004 | 否 |

由表3-4可以看出，厂区内各单项危险化学品的临界贮存量、q/Q值均不构成重大危险源，总的q/Q值各也小于1，因此，厂区不存在重大危险源。

（2）生产工艺及设备类重大危险源辨识

生产设备设施是否为重大危险源，依照《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号，简称《意见》）中的有关规定判定，《意见》中的这些重大危险源设备设施也存在环境风险或能诱发次生环境风险。具体分析见表3-14所示。

表3-14   设备类重大危险源辨识一览表

| 序序号 | 《意见》规定设备、设施 |  | 本厂区装置、设备 |  | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格（指标） | 名称 | 规格型号 |  |
| 11 | 蒸汽锅炉 | 蒸汽锅炉：额定蒸汽压力大于2.5MPa，且额定蒸发量大于等于10t/h。 | 无 | 无 | 不属于 |
| 22 | 压力容器 | ①介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器； ②易燃介质，最高工作压力≥0.1MPa，且PV≥100MPa的压力容器。 | 无 | 无 | 不属于 |
| 33 | 长输管道 | ①输送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力大于1.6MPa的管道； ②输送有毒、可燃、易爆液体介质，输送距离大于等于200km且管道公称直径≥300mm的管道。 | 无 | 无 | 不属于 |
|  | 公用管道 | 公用管道中压和高压燃气管道，且公称直径≥200mm。 | 无 | 无 | 不属于 |
|  | 工业管道 | ①输送GB5044中，毒性程度为极度、高度危害气体、液化气体介质，且公称直径≥100mm的管道； ②输送GB5044中极度、高度危害液体介质、GB50160及GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径≥100mm，设计压力≥4MPa的管道； ③输送气体可燃、有毒流体介质，且公称直径≥100mm，设计压力≥4MPa，设计温度≥400℃的管道。 | 无 | 无 | 不属于 |

由上表可知，本厂区设备、管道、容器不构成重大危险源。

根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）中表1，企业生产工艺过程评估依据及得分情况见表 3-15。

表 3-15企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 说明 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |  | 0 |  |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 |  | 0 |  |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 |  | 0 |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |  | 0 |  |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  |  |  |  |
| 合计（最高30） |  |  |  | 0 |

现有环境风险防控与突发环境事件发生情况

环境风险防控与突发大气环境事件发生情况

3.4.1.1毒性气体泄漏紧急处置装置及监控预警措施

1、本公司生产经营过程中不涉及《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）附录A中有毒有害气体；

2、公司主道路、生产区和固废间等重点及关键部位都安装了摄像头监控。

3.4.1.2水泥粉、矿粉、粉煤灰泄漏事故风险防控措施

在水泥粉、矿粉、粉煤灰输送至筒仓之前，认真检查其接口是否被损坏；使用人员做好保养工作，保证设备的正常运行；每个筒仓都安装了布袋除尘器，以减少装料或使用过程筒仓内负压产生的粉尘外排污染事故；关注新闻，了解是否有地震等自然灾害，提前防止筒仓倾倒。

本公司项目环评报告及环评批复未设置防护距离。

3.4.1.3除尘系统事故风险防控措施

公司平均每月更换一次布袋，确保布袋的除尘效果；定期检查布袋除尘情况并及时更换；注意排尘浓度是否正常，检查布袋是否泄漏。

3.4.1.4近3年内突发大气环境事件发生情况

本公司近3年内未发生过突发大气环境事件。如若发生突发大气环境事件，立即启动公司应急预案，指挥中心做好事件报警、通报及处置工作。向周边企业、社区提供本单位有关危险物质特性、应急救援、救援知识等；根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口，并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

环境风险防控与突发水环境事件发生情况

#### 防渗措施

本公司实际生产过程中，原辅材料均为粉末或固体，存放生产车间中；最终产品为固体，存放在生产车间内；废渣和除尘灰自行利用于加气块的制造。循环水间接冷却，循环水池防腐防渗，生产区域地面硬化。公司设置专人定期检查沉淀池是否有漏水现象，并定期清理池底沉渣。

#### 截流措施

厂内有循环水池和沉淀池，以厂界围墙作为包围整个项目的围堰，有效截流事故废水，避免流出厂界污染周边土壤和地下水。

#### 雨水排水系统风险防控措施

厂区排水系统采用雨污分流制，雨水采用重力流，经管网收集后就近排至厂区现有雨水管网，利用工业园排水管网将雨水排至城市管网。但雨水排口处未安装截止阀，事故废水直接进入园区管网。

#### 生产废水处理系统风险防控措施

本公司生产过程中产生的生产废水主要是冲地水、洗车水、洗轮机水，经沉淀池沉淀后循环使用。

#### 废水排放去向

本公司产生的生活污水经隔油池+化粪池+生化处理系统处理后经市政管网排放红谷滩污水处理厂处理后排入赣江北支。

#### 矿物油泄漏风险防控措施

定期检查油桶情况，若发现问题，及时更换新的油桶。

#### 近3年内突发水环境事件发生情况

本公司近3年内未发生过突发环境事件。如若发生突发环境事件，立即启动公司应急预案，指挥中心做好事件报警、通报及处置工作。

环境风险防控措施评估

大气环境风险防控措施评估

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中表2，对企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估。对各项评估指标分别评分，计算总和，评估结果详见表 3-17。

表 3-17大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估表

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 评分分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的。 | 0 | 0 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 | 25 |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复防护距离要求的 | 0 | 0 |
|  | 不符合环评及批复防护距离要求的 | 25 |  |
| 近3年内突发大气环境事件情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气事件的 | 20 | 0 |
|  | 发生过较大等级2突发大气事件的 | 15 |  |
|  | 发生过一般等级突发大气事件的 | 10 |  |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 0 |  |
| 合计 |  |  | 0 |

水环境风险防控措施评估

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中表6，对企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估。对各项评估指标分别评分，计算总和，评估结果详见表 3-18。

表 3-18水环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估表

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 评分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 事故排水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |
| 清净下水系统防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的。 | 8 |  |
| 雨排水系统防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 8 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |
| 废水排放去向 | 无产生废水或外排 | 0 | 6 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |
|  | 1）直接进入海域，或进入江、河、湖、库等水环境；或 2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或在进入海域；或 3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施。 | 0 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施。 | 10 |  |
| 近3年内突发水环境事件情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 | 0 |  |
| 合计 |  |  | 14 |
| 注：本表中相关规范具体指GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH 3015 |  |  |  |

现有应急物资与装备、救援队伍情况

本公司现有应急物资与装备、救援队伍情况详见《南昌慧华高科混凝土有限公司应急资源调查报告》。

突发环境事件及后果分析

国内外同类企业的突发环境事件信息

本报告收集了国内外同类型突发环境事件案例以及本项目可能发生的突发环境事件情景，并以此分析突发环境事件情景。

- 案例一

- 时间:2010年7月3日15时50分左右

- 地点:福建省. 上杭县紫金山(金)铜矿

- 公司:紫金矿业集团有限公司

- 事故原因:环境设施设置不合格，连续降雨造成厂区溶液池区底部黏土层掏空，污水池防渗膜多处开裂，渗漏事故由此发生。

- 事故危害: 9100m2的污水顺着排洪涵洞流入汀江，导致汀江部分河段污染及大量网箱养鱼死亡。

- 泄漏事故瞒报9天:污染事故发生在7月3日，而直到7月12日，上杭县政府才正式通报这一事故，瞒报9天。

- 案例二

- 时间:2008年5月7日17时

- 地点:云南省文山州广南县珠琳镇

- 公司:广南县珠琳镇红土地采石场

- 事故原因:违规自制炸药爆破，大量飞石击中石场工棚，工棚当场倒塌。

- 事故危害:工棚内5名工人死亡、6名工人受伤。

- 案例三

- 时间: 2015年4月6日

  - 地点:湖南省益阳市桃江县桃花江镇道关山村

  - 公司:益阳环宇再生资源有限责任公司。

  - 事故原因:设备损坏导致油品泄露。

  - 事故危害:无人员伤亡，泄露废油量约8吨，回收7吨。

突发环境事件情景源强分析

企业突发环境事件情景分析情况如下。

表 4-1企业突发环境事件情景分析表

| 风险单元 |  | 突发环境事件情景 |
| --- | --- | --- |
| 生产区域 | 生产现场 | 机械设备油箱破裂，矿物油泄漏。发生几率小。 |
| 环保设施 | 沉淀池 | 1沉淀池防渗层破损或开裂，污水发生泄漏，导致污染水体。 |
|  | 废气处理设施 | 1、废气处理设施发生故障将使粉尘未处理直接排入大气环境中。发生几率较大。由于厂内粉尘和滤料的性质，容易发生火灾燃烧事故，发生几率较大。 |

根据分析，企业项目可能发生的最大可信事故有：废矿物油泄漏事故、沉淀池泄漏事故、火灾爆炸事故、废气排放事故。

矿物油泄漏

设备油箱破裂，矿物油泄漏。

沉淀池泄漏

沉淀池破损或防渗层损坏，污水泄漏，导致地表水污染，地下水污染。

废气排放事故

全厂正常情况下，下风向粉尘经监测浓度值未超标；事故情况下，全厂粉尘会大大增加，对厚溪陈家、东华理工大学的环境空气产生不利的影响。

火灾爆炸事故

厂内粉尘静电磨擦和除尘器滤袋摩擦，都可能发生火灾。

释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

释放环境风险物质的扩散途径分析

1、未处理废气扩散途径分析

废气未经处理直接排放，可能顺着常见风向扩散，影响周边大气环境，增大环境中颗粒物的浓度。

2、火灾事故废气扩散途径分析

厂内粉尘静电磨擦和除尘器滤袋摩擦，都可能发生火灾，火灾事故时，消防水、事故废水未收集进入事故应急池，蔓延至未硬化地面时渗透到地下，进而污染地下水，或通过雨水管网，直接进入赣江。火灾过程中产生次生、衍生大气污染物随气流扩散，该地常见风向为北北东，可能顺着风向扩散，穿过影响厚溪陈家、东华理工大学等的大气环境。

3、废水扩散途径分析

沉淀池泄露，废水蔓延至未硬化地面时渗透到地下，进而污染地下水，或通过雨水管网，直接进入赣江。

- 矿物油泄漏扩散途径分析

矿物油泄漏，油蔓延至未硬化地面时渗透到地下，污染土壤，进而污染地下水，或通过雨水管网，直接进入赣江。

涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

（1）火灾事故，生产车间各消防点配备了灭火器以及消防沙，一旦发现事故烟雾后，使用灭火器等应急设施，防止事故扩大，减少事故持续时间，减少气态污染物的排放量。

（2）配备专职人员定期对生产设备和除尘设备进行检查，最大限度控制事故的影响程度。

（3）对于沉淀池泄漏，立即将废水用泵抽至其他沉淀池中，并对池体进行修复。

（4）矿物油泄漏，立即用砂袋围堵，防止进入雨水口，对泄漏的矿物油进行收集。采取上述措施后能有效杜绝企业在事故发生时，对周边水体产生的环境影响。

突发环境事件危害后果分析

1、火灾事件危害后果分析

为扑灭火灾而产生的消防废水处置不当、不及时而可能直接排入受纳河流，产生消防废水收集不及时将污染周围的地表水和地下水。同时火灾产生次生和衍生污染物进入大气，影响大气环境。

2、废气处理设施故障后果分析

厂内除尘设施故障，将会导致生产过程产生的废气得不到及时处理，使下风向空气中颗粒物增加，一定程度上影响周边的大气环境。

4、外界灾害事件危害后果分析

1）雷击

如果防雷击措施和接地装置不到位，产生电火花就会可能导致火灾爆炸事故和人员伤亡，严重影响当地生态环境。其他自然灾害因素如暴雨、山洪和地震等自然灾害造成的电力设施、生产设施、生产设备损坏导致的生产事故，皆属不可抗力造成的风险，概率较小，危害程度较大。

2）人为因素

人为因素包括操作失误、无意破坏和有意破坏。操作失误主要是人员不熟悉本岗位操作规程，不懂设备性能，盲目操作，导致线路及设备超压等事故引发火灾；无意破坏是指人们在从事生产活动时对用电线路造成无意破坏和损伤引发火灾；有意破坏主要是在厂区内违反安全规定，导致物料泄漏或火灾。

现有环境风险防控和应急措施差距分析

从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源、历史经验教训总结等几方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

环境风险管理制度

1、本公司制定了《南昌慧华高科混凝土有限公司安全环保责任制度》，明确环保事故应急救援职责；制定有《环境保护管理制度》，明确环保事故应急处理方法；未进行消防验收，应尽快落实；制定有《南昌慧华高科混凝土有限公司生产安全事故应急预案》，包含有部分环境事故救援内容，但是对突发环境风险事件的针对性不强，尚不能满足企业环境风险管理的需求，主要表现为：针对环境风险隐患排查治理、评估、监测、预警等的相关制度缺失，缺少环境风险自我评估制度，。

2、已开展的应急演练多为消防或安全生产事故演练，有针对性的突发环境污染事故演练欠缺。

3、定期对职工开展安全风险和安全生产应急管理宣传和培训，环境风险相关宣传和培训包含在内。

4、建立有综合应急事件信息报告制度，缺乏专项的突发环境事件信息报告制度。

环境风险防控与应急措施

1、水泥粉、矿粉、粉煤灰泄漏事故风险防控措施

在水泥粉、矿粉、粉煤灰输送至筒仓之前，认真检查其接口是否被损坏；使用人员做好保养工作，保证设备的正常运行；每个筒仓都安装了布袋除尘器，以减少装料或使用过程筒仓内负压产生的粉尘外排污染事故；关注新闻，了解是否有地震等自然灾害，提前防止筒仓倾倒。

2、除尘系统事故风险防控措施

公司平均每月更换一次布袋，确保布袋的除尘效果；定期检查布袋除尘情况并及时更换；注意排尘浓度是否正常，检查布袋是否泄漏。

- 3、防渗措施

本公司实际生产过程中，原辅材料均为粉末或固体，存放生产车间中；最终产品为固体，存放在生产车间内；废渣和除尘灰自行利用于加气块的制造。循环水间接冷却，循环水池防腐防渗，生产区域地面硬化。公司设置专人定期检查沉淀池是否有漏水现象，并定期清理池底沉渣。

- 4、截流措施

厂内有循环水池和沉淀池，以厂界围墙作为包围整个项目的围堰，有效截流事故废水，避免流出厂界污染周边土壤和地下水。

      - 5、矿物油泄漏风险防控措施

定期检查油桶情况，若发现问题，及时更换新的油桶。

环境应急资源

1、公司配备有必要的应急物资和应急装备；

2、公司设置有专职以及兼职人员组成的应急救援队伍；

表 5-1重要消防设施装备一览表

| 类别 | 应急物资名称 | 数量 | 单位 | 配备位置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已有应急物资 | 视频监控系统 | 1 | 套 | 值班室 | 周剑文 |
|  | 在线监控系统 | 1 | 套 | 值班室 | 周剑文 |
|  | 急救药箱 | 1 | 套 | 综合管理室 | 周剑文 |
|  | 灭火器 | 30 | 个 | 每层楼2-4个 | 周剑文 |
|  | 防护手套 | 5 | 套 | 各生产车间 | 周剑文 |
|  | 防爆工器具 | 1 | 套 | 仓库 | 周剑文 |
|  | 担架 | 1 | 套 | 仓库 | 周剑文 |
|  | 防毒面具 | 1 | 套 | 各生产车间 | 周剑文 |
|  | 防护眼镜 | 均配 | 个 | 各车间 | 周剑文 |
|  | 应急灯 | 20 | 个 | 各生产车间、办公楼 | 周剑文 |
|  | 对讲机 | 6 | 个 | 生产车间 | 周剑文 |
|  | 安全带 | 3 | 个 | 仓库 | 周剑文 |
|  | 消防水带、水枪、 | 5 | 个 | 生产车间 | 周剑文 |
|  | 安全帽 | 50 | 个 | 发放到个人 | 周剑文 |
| 需补充应急物资 | 警铃 | 2 | 个 | 生产车间、办公楼 | 周剑文 |
|  | 消防服 | 2 | 套 | 生产车间 | 周剑文 |
|  | 防护眼罩 | 5 | 个 | 仓库 | 周剑文 |
|  | 消防水泵 | 1 | 台 | 生产车间 | 周剑文 |

表 5-2公司应急救援小组成员联系方式

| 组织结构名称 | 应急小组职务 | 姓名 | 移动电话 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥中心 | 总指挥 | 周剑文 | 13907089796 | 总经理 |
|  | 副总指挥 | 胡文斌 | 15970629327 | 副总经理 |
|  | 应急办公室主任 | 陈 勇 | 13979112577 | 安全环保部经理 |
| 现场指挥 | 总指挥 | 周剑文 | 13907089796 | 总经理 |
|  | 副总指挥 | 胡文斌 | 15970629327 | 副总经理 |
| 现场处置组 | 组长 | 陈勇 | 13979112577 | 安全环保部经理 |
|  | 组员 | 张金梁 | 13697002406 | 电工 |
| 应急医疗组 | 组长 | 应雪霞 | 18720534326 | 行政主管 |
|  | 组员 | 涂林影 | 15727578729 | 行政人员 |
| 信息通讯组 | 组长 | 叶明明 | 13870086073 | 销售经理 |
|  | 组员 | 夏丽梅 | 13979163979 | 风控员 |
| 应急监测组 | 组长 | 杨武 | 13677913605 | 实验室主任 |
|  | 组员 | 徐俊 | 13767046282 | 资料员 |
| 后勤保障组 | 组长 | 刘芳 | 13507081220 | 供应负责人 |
|  | 组员 | 陈荣华 | 13755855272 | 统计 |
| 安全保卫组 | 组长 | 夏友谊 | 13755697638 | 生产主管 |
|  | 组员 | 熊忠信 | 13627097137 | 调度 |
| 24小时值班电话 | 15970629327、0791-83821516 |  |  |  |

历史经验教训总结

本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对可能造成的事故的原因，采取了如下相应对策：

（1）强化环境安全责任主体的意识。企业要切实加强环境风险防范意识，平时加强环境安全隐患排查治理，将事故消除在萌芽状态。在发生安全生产事故后，应及时采取有效措施，严防泄漏物排入外环境。

（2）加强环境风险管理，提高应急管理水平。环境风险防范工作是预防突发环境事件发生的根本。企业应当开展经常性的风险隐患排查，在此基础上开展环境风险评估，根据评估结果有针对性的采取有效的环境风险防范措施。制订可操作性强的企业应急预案，及时上报与准确发布事故信息。企业应当加强厂区及厂界事故池、厂界雨污水排放口建设完善与监管，把厂界作为一个大围堰，防止极端情况下再次发生溢流出厂界污染情况发生。企业应当提高安全生产水平，从源头减少突发环境事件的发生概率。快速断源并切断环境风险传播途径是事件处置的关键所在，安全生产事故发生后，企业应当及时有效部署、快速阻断污染源，对总排口实施关闭、封堵等补救措施，避免事态进一步扩大。企业应当积极采取措施，加强对环境风险受体的防护，切实保护周边群众的大气环境安全。

（3）加强环境应急能力建设。企业应当加强有毒有害气体防泄漏的预警监测设施建设，早发现、早预警、早撤离，防止周边及企业职工中毒情况的发生。企业应当加强装置区泄漏物料收集、导流、储存等事故池、厂区与厂界事故拦截系统、事故池的建设。企业应当储备必要的环境应急物资和装备，经常性开展对员工环境安全培训，对环境应急预案进行有效演练，提高应急队伍应急水平。

需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）列表说明。

表 5-3存在问题及整改内容和期限

| 类别 | 措施 | 问题 | 整改内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排口 | 雨水排口处安装有管道连接到事故池 | 雨水管网总排口未设置截止阀 | 雨水管网总排口应设置截止阀 | 短期 |
| 管理制度 |  | 环境风险与环境应急管理培训力度需加强 | 环境风险与环境应急管理培训力度需加强 | 长期 |
|  |  | 未进行消防验收 | 尽快完成消防验收 | 中期 |
|  |  | 突发环境污染事故演练欠缺 | 定期组织突发环境污染事故演练 | 长期 |
|  |  | 与周边环境受体人群沟通机制不完善 | 建立与周边可能受大气污染物影响范围的人群的沟通机制 | 长期 |
| 应急物资 |  | 厂内未配备防尘罩一类的应急物资 | 短期至少增加防尘罩，长期应配置正压式空气呼吸器等 | 短期 |

完善环境风险防控和应急措施的建议与实施计划

根据评估结果，在系统分析南昌慧华高科混凝土有限公司环境风险防控现状的基础上，针对企业环境风险防控与应急措施的差距和存在问题，重点从加强源头控制、增强环境应急综合能力、健全企业环境风险管理体系等方面制订环境风险防控与应急措施差距与问题整改计划，详见表 6-1。企业应在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。企业每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

表 6-1环境风险防控与应急措施差距与问题整改计划

| 序号 | 具体防控措施 | 实施效果 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、加强源头控制 |  |  |  |
| 1 | 建立生产装置定期检测制度：重点对管线盲板、接头、法兰、丝堵、控制阀门等管线连接处进行定期检查，及时采取堵漏、更换装置部件等措施。 | 降低装置设备损坏、老化等造成的危险事件。 | 长期 |
| 2 | 提高操作水平，长周期运行；减少开停车次数和非正常工况排放；严格劳动纪律，杜绝人为忽视排放。 | 有效控制紧急情况下污染物排放水平。 | 长期 |
| 二、增强环境应急综合能力 |  |  |  |
| 3 | 完善环境应急预案体系：针对泄漏、火灾及爆炸等突发环境事件，进一步明确监测预警、应急处置与救援的职责分工、操作流程等内容；定期组织实施环境应急事件培训。 | 形成全面、有针对性、可操作的环境应急预案体系，有效预防、应对突发环境污染事件。 | 中期 |
| 4 | 强化应急物资储备与设施建设：编制南昌慧华高科混凝土有限公司常备应急储备物资目录；配备必须的环境应急物资、装备。 | 实现应急物资储备管理标准化、信息化，提高应急物资储备管理水平，确保事故应急池专用、够用。 | 中期 |
| 5 | 积极参与经济开发区组织的环境应急演练，加强与环保、消防、安监、卫生等各相关部门的环境应急协调联动。加强与该地区其他企业的应急联动机制建设，联合签署应急联动协议。定期开展环境应急联合演练 | 增加应急联动能力 | 长期 |
| 6 | 雨水管网设置截止阀 | 避免废水流入外环境 | 短期 |
| 三、健全企业环境风险管理体系 |  |  |  |
| 6 | 完善环境风险隐患自查自纠制度：定期开展企业环境风险隐患自检、自查；建立自查自纠台账，通过台账审查、培训等多种形式提高责任人自查自纠能力。 | 提高企业自我发现、自我整改环境风险隐患能力，防患于未然。 | 中期 |
| 7 | 建立环境风险自我评估制度：制定《南昌慧华高科混凝土有限公司环境风险评估办法》；在重点风险装置布设特征污染物监控点位。 | 总体把握企业环境风险问题，提高企业环境风险管理效率、效果。 | 短期 |

企业突发环境事件风险等级

根据中华人民共和国国家环境保护部《企业突发环境事件风险分级办法（HJ 941-2018）》要求，根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境风险事件等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

评估程序详见图 7-1。

图 7-1企业突发环境事件风险分级流程示意图

突发大气环境事件风险分级

  - 7.1 突发大气环境事件风险风级

    - 7.1 .1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

定量分析企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废物”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算与其在附录A临界量的比值（Q）。

当企业只涉及一种风险物质时，该物质的总数量与其临界量的比值，即为Q。

当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

式中w1，w2，w3……，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，W3……，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1时，以Q0表示，企业直接评估为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

- （4）Q≥100，以Q3表示。

根据以上评估原则，本厂区没有涉气环境风险物质，因此南昌慧华高科混凝土有限公司突发大气环境事件风险等级为一般环境风险。

  - 7.2突发水环境事件风险风级

    - 7.2.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废物”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其在附录A临界量的比值（Q）。

当企业只涉及一种风险物质时，该物质的总数量与其临界量的比值，即为Q。

当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

式中w1，w2，w3……，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，W3……，Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1时，以Q0表示，企业直接评估为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

- （4）Q≥100，以Q3表示。

根据以上评估原则，本厂区周围环境内涉水环境风险物质数量与临界量比值计算见表7-2。

表7-2  厂区内涉水环境风险物质辨识表

| 序号 | 物料名称 | 相态 | CAS号 | 最大储存量（w /t） | 临界量（W t） | w/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿物油 | 液态 | / | 0.1t/a | 2500 | 0.00004 |
| 合计 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.00004 |

由上表可知，本厂区所用风险物质贮存场所与使用场所在线量均低于《企业突发环境事件风险等级划分方法》（HJ941-2018）附录A中临界量，各风险物质与临界量比值的累加值：Q=0.00004＜1。

因此，由该项目风险物质总量和其临界量比值Q＜1，因此南昌慧华高科混凝土有限公司突发水环境事件风险等级为一般环境风险。

  - 7.3企业环境风险等级划分

- 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）规定，企业突发环境事件风险等级以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。因此，南昌慧华高科混凝土有限公司环境风险等级评定为“一般环境风险”。

附图

附图1 企业地理位置图

附图2 厂区平面布置图

附图3 周边敏感点分布图

附图4 企业雨污管网分布图

## 附图1企业地理位置图

## 附图2 厂区平面布置图

## 附图3 周边敏感点分布图

范家新村

公园一号小区

厚溪陈家

东华理工大学

二中农民公寓小区

南昌一专

润碧康城

财经大学

金桥慧景

## 附图4 企业雨污管网及应急设施分布图