南昌菱光科技有限公司

突发环境事件风险评估报告

二〇二〇年十月

目  录

1 前言	1

2 总则	3

2.1 编制目的	3

2.2 编制原则	3

2.3 编制依据	3

2.3.1 法律法规、规章、指导性文件	3

2.3.2 标准、技术规范	4

2.3.3 其他文件	6

3 资料准备与环境风险识别	7

3.1 企业基本信息	7

3.1.1 企业概况	7

3.1.2 周边自然环境概况	7

3.1.3 周边环境质量状况	9

3.2 企业周边环境风险受体情况	10

3.3 涉及环境风险物质情况	15

3.3.1 大气环境风险物质基本情况	15

3.3.2 涉水环境风险物质基本情况	16

3.3.3 危险废物基本情况	16

3.4 环境风险源识别	17

3.4.1 物质风险源识别	17

3.4.2 生产设施风险源识别	19

3.5 环境风险评价	21

3.5.1 潜在危险性评估	21

3.5.2 最大可信事故及其概率	22

3.5.3 火灾、泄漏等事故状态下的伴生次生污染情况	22

3.6 生产工艺及设备	23

3.6.1 生产工艺	23

3.6.2 主要污染物排放及治理措施	27

3.6.3 生产设备	31

3.7 安全生产管理	31

3.8 现有环境风险防控与应急措施情况	32

3.8.1 宣传、培训和演习	32

3.8.2 危险源监控	32

3.8.3 预防措施	33

3.8.4 废水处理系统收集、防控措施	34

3.8.5 大气污染物防控措施	35

3.8.6 固体废物防控措施	36

3.9 现有应急物资与装备、救援队伍情况	37

4 可能发生的突发环境事件及后果分析	38

4.1 突发环境事件情景分析	38

4.1.1 国内同类企业突发环境事件	38

4.1.2 企业典型突发环境事件情景分析	38

4.2 环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	44

4.2.1 环境风险防控与应急措施分析	44

4.2.2 应急资源情况分析	44

4.3 突发环境事件危害后果分析	44

4.3.1 废气排放事故风险分析	44

4.3.2 火灾事故风险分析	44

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	46

5.1 环境风险管理制度	46

5.2 环境风险防控与应急措施	46

5.3 环境应急资源	47

5.4 历史经验总结教训	47

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	48

6 完善环境风险防控和应急措施的建议与实施计划	50

7 企业突发环境事件风险等级	52

7.1 突发大气环境事件风险分级	52

7.2 突发水环境事件风险分级	54

7.3 企业突发环境事件风险等级确定与调整	54

7.3.1 风险等级确定	54

7.3.2 风险等级调整	55

7.3.3 风险等级表征	55

# 1 前言

为贯彻落实“十二五”环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，生态环境部于2014年4月3日出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）。

南昌菱光科技有限公司坐落于江西省南昌市高新区火炬五路36号，厂区中心地理位置坐标为东经115°57′27.43″，北纬28°43′3.26″，于2007年4月23日取得企业法人营业执照，法定代表人王恩国。公司在南昌市市场监督管理局依法注册，注册资本2980万美元整，属于有限责任制公司（自然人投资或控股）。南昌菱光科技有限公司是一家开发与多种电子产品的大型生产企业，在电子制造服务行业中处于领先位置。公司主要产品有接触式彩色影像传感器（GIS）、微型摄像模块（CCM）、新型线性影像感测模块及其它光学模块产品等。公司拥有先进的机器设备，尖端的产品生产线，并先后通过了TOSHIBA、HP、EPSON、SUMSUNG工厂认证，IS09001、ISO4001国际品质认证。公司于2009年5月委托江西省科学院环保工程技术开发中心编制了《南昌菱光科技有限公司年产1200万组光学模组产品建设项目环境影响报告表》，于2007年6月27日该项目环评通过了南昌市环境保护局的审批【洪环监督(2007)第154号】，并于2009年4月24日通过了《南昌菱光科技有限公司年产1200万组光学模组产品建设项目（一期88万组）》的竣工环境保护验收【洪环监督(2009)第107号】。公司于2018年9月委托江西省核工业地质局测试研究中心编制了《南昌菱光科技有限公司新增机加工中心及玻璃切割工艺项目环境影响报告表》，于2018年10月17日该项目环评通过了南昌市环境保护局的审批【洪行审城字(2018)68号】，并于2019年11月进行了竣工环境保护验收。

南昌菱光科技有限公司为配合南昌市开展环境安全达标建设工作的要求，积极采取自查自纠措施，针对近年来在应急演练中遇到的问题，总结经验，编制《南昌菱光科技有限公司突发环境事件风险评估报告》。通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到大幅度降低突发环境事件发生的目标。同时有利于各地环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2 总则

2.1 编制目的

（1）通过系统的分析和测算，识别企业环境风险物质，环境风险装置，确定企业环境风险源，计算对外环境敏感点影响后果，评估企业现有防控能力和水平，并提出切实可行的降低环境风险的措施和工作思路，提高企业风险防控和隐患排查治理水平；

（2）作为企业环境风险防范的基础文件，为环境应急预案编制、环境风险管理和工程上的改进提供依据，提高企业突发环境事件应急预案编制水平；

（3）为企业安全生产管理、职业卫生健康、消防管理提供帮助，配合政府和环保部门监管。

2.2 编制原则

本报告以南昌菱光科技有限公司生产过程和事故状态下产生的污染物作为评估重点，以与环境风险有关的法律、制度、导则和治理技术为依据，编制全面、具体且具有代表性、针对性的环境风险评估报告。

本报告按照“以人为本”的宗旨，预防和减少突发环境事件的发生，提高突发环境事件控制水平，减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急处置、管理工作，合理保障人民群众的身体健康、公众生命安全和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

2.3 编制依据

2.3.1 法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起实施）；

（9）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4日起施行）；

（10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月30日修正）；

（11）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）>的通知》（环办应急[2018]8号）；

（12）《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令34号）；

（14）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（15）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，（2014，环境保护部）；

（16）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（17）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号，2015年修订）；

（18）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号，2011年）；

（19）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号，2015年修订）；

（20）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（21）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号）；

（22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（23）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）。

2.3.2 标准、技术规范

（1）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（2）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（3）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（5）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（6）《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号），2016年8月1日；

（7）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（8）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（11）《废水排放去向代码》（HJ 523-2009）；

（12）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号）；

（13）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（14）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（15）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（16）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（17）《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

（18）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（19）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（20）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（21）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（22）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。

（23）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；

2.3.3 其他文件

（1）《南昌菱光科技有限公司年产1200万组光学模组产品建设项目环境影响报告表》（江西省科学院环保工程技术开发中心，南昌市环境保护局于2007年6月27日予以批复，批复文件号为洪环监督(2007)第154号）；

（2）《南昌菱光科技有限公司年产1200万组光学模组产品建设项目（一期88万组）竣工环境保护验收》（2009年4月24日，批复文号为洪环监督(2009)第107号）；

（3）《南昌菱光科技有限公司新增机加工中心及玻璃切割工艺项目环境影响报告表》（江西省核工业地质局测试研究中心，南昌市环境保护局于2007年6月27日予以批复，批复文件号为洪行审城字(2018)68号），并于2019年11月进行了竣工环境保护验收。

（4）化学品安全技术说明书（Material Safety Data Sheet）。

3 资料准备与环境风险识别

3.1 企业基本信息

3.1.1 企业概况

1、企业基本信息

（1）单位名称：南昌菱光科技有限公司

（2）法定代表人：王恩国

（3）企业性质：有限责任公司

（4）单位所在地：江西省南昌市高新区火炬五路36号

（5）企业地理位置经纬度：N：28°43′3.26″、E：115°57′27.43″

（6）行业类别：其他电子元件制造（C3989）

（7）主要联系方式：

联系人：刘凌  联系电话：19970057243

（8）企业规模：年产1200万组光学模组产品、1800000psc玻璃、3600psc治具。

（9）厂区面积：总占地面积73000m2。

（10）工作制：劳动定员909人，年工作300天，实行一班制，每班8小时。

（11）公司简介：南昌菱光科技有限公司坐落于江西省南昌市高新区火炬五路36号，于2007年4月23日取得企业法人营业执照，法定代表人王恩国。公司在南昌市市场监督管理局依法注册，注册资本2980万美元整，属于有限责任制公司（自然人投资或控股）。公司下设制造处、品质管理部、资产处、管理处、财务处、产品专案课、工业安全组织等部门。

3.1.2 周边自然环境概况

1、地理位置

南昌位于东经115°27′～116°35′，北纬28°09′～29°11′，处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，滨临我国第一大淡水湖——鄱阳湖。南昌北邻九江市，东毗上饶市，南接抚州市，西连宜春市，地理位置优越，交通便利，历为“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”之地。市郊向塘有98股道的全国第二大货运编组站，是我国铁路交通的一个重要枢纽。公路全部成网，所有乡村均通公路，是105、316、320三条国道的交汇处，已开通昌九和梨温高速公路，赣粤高速纵贯南北。水路可通赣江、抚河、锦江和鄱阳湖沿岸城镇及长江各口岸。民航已开辟国内30多个城市的航线，2004年，至新加坡国际航线正式通航，昌北机场成功晋升为国际航空港。从南昌出发，旅客可以在新加坡转程33个国家的近60个国际城市。

项目位于江西省南昌市高新区火炬五路36号，厂区中心地理位置坐标为东经115°57′27.43″，北纬28°43′3.26″。

2、地形、地貌

南昌市全境以平原为主，东南平坦，西北丘陵起伏，南北长约112.1km，东西宽约107.6km。总面积7402.36km2，平原占35.8%，水域占29.8%，岗地、低丘占34.4%。全市平均海拔25m，城区地势偏低洼，平均海拔22m；西部西山山脉，最高点为梅岭主峰洗药坞，海拔841.4m。

3、气象气候

项目所在区域为亚热带湿润气候区，雨量充沛，光照充足，常年气温较高，气候温暖湿润。多年平均气温为17.5°C，极端最高及最低气温分别为40.6°C和-9.3°C，年平均日照率为43%，达1888.5h。年无霜期达270d左右，且光照长而强，其幅射量为418.6～477.2 kJ/cm2。年平均降雨量1521.2 mm，且分布不均。春夏两季的降雨量为全年的72.1%，秋冬季分别为14.3%和13.6%。全年相对湿度变化范围为72%～84%，年平均相对湿度为78%。本地区全年的主导风向为NE-ENE-NNE(东北-东北东-北北东)风，出现频率分别为17.81%、12.16%、14.65%，最小频率的风向出现在S(南风)、SSE(东南南)、SSW(西南南)，其出现频率分别为1.06%、1.56%、2.02%，全年静风出现频率为2.11%。项目所在地年平均风速为1.94m/s。冬季平均风速最大，为2.03m/s，春季平均风速最小，为1.83m/s。

4、地表水

赣江是江西省第一大河流，自南向北纵贯江西全省，是鄱阳湖水系最大的河流。赣江从河源至吴城全长766km，南昌市外洲以上流域面积80948km2，赣江在南昌市八一桥以下分为四支，左为主支经昌北双港至吴城汇入鄱阳湖，是我省通往长江的主要航道；右为南支，绕城区向北东流入鄱阳湖；其间又有中支和北支，均汇入鄱阳湖。

5、地下水及水文地质条件

（1）区域地下水地质概况①地下水类型划分按照岩石建造类型及其孔（裂）隙性、含水性、地下水动力条件的差异，将区内地下水划分为松散岩类孔隙水，红层溶隙裂隙水和基岩裂隙水三大类型。

②含水岩（层）组划分根据含水岩(层)组的岩性特征，组合关系，贮水空间的形态及水力联系等，将区内含水岩(层)组划分为第四纪松散岩类孔隙含水层、“红层”(古近系、白垩系)溶隙裂隙含水层、变质岩裂隙含水层组和岩浆岩裂隙含水层等四个含水层。

（2）区域地下水的补给

南昌市地势为西高东低，且由西向东逐渐降低。西部梅岭山区，断裂和裂隙是地下水的主要迳流通道，以大气降水补给为主，地下水埋藏较深，水位变幅大，地下水以垂向和就地排泄为主。赣江、抚河冲积平原区，第四纪松散岩类孔隙含水层补给来源有河水侧向补给，大气降水垂向补给和红层地下水越流补给三方面。

研究区第四纪松散岩类孔隙水的动态，受大气降水控制明显，地下水位变化与大气降水量的变化密切相关。相关系数0.73～0.92。地下水位的变化一般滞后于降水量的变化，滞后期一般为10～30天，地下水年变化幅度0.28～3.91m，平均1.17m，最高水位一般出现在5～6月份，最低水位在12月份。

（3）区域地下水化学特征

区内地下水一般为无色透明、无嗅、无味，仅在滨湖地区松散岩类孔隙地下水局部具泥、铁腥味。赣、抚冲积平原的全新统上更新统冲积层，地下水交替条件较好，一般为HCO3-Ca·K+Na型水，沿江局部地段及中更新统分布区，一般为HCO3-Cl·Na·Ca型水。南昌降漏斗区受红层地下水的越流补给，致使矿化度和SO42-离子含量增高。

第四系之下的红层溶隙裂隙水，地下水交替缓慢，岩层中富含易溶于水的钙盐，地下水Ca2+、SO42-含量普遍增高，形成SO4—K+Na·Ca型水。

区内西北部基岩分布区，基岩裸露地表，地下水主要随着循环介质中岩石可溶种类的变化而变化。

企业用地范围内为人工旱作物及杂草，无农田，区域内无野生动物资源。

3.1.3 周边环境质量状况

1、环境功能区划

企业所在区域环境功能区划如下：

（1）环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的环境空气质量功能分类规定，企业所处区域为环境空气质量二类功能区，环境空气执行二级标准。

（2）地表水

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），应执行Ⅳ类标准。

（3）地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中地下水的分类要求，企业所处区域地下水应执行Ⅳ类标准。

（4）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）规定，企业所在区域应执行3类标准。

3.2 企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域。

（1）大气环境风险受体

企业厂区周围5000m范围内的大气环境风险受体见表3.2-1。

表3.2-1  企业周边环境风险受体情况统计表

| 序号 | 保护对象 | 经度 | 纬度 | 方位 | 距离（m） | 人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ≤1000m |  |  |  |  |  |
| 1 | 永红村 | 115.9513 | 28.71476 | W | 630 | 360 |
| 2 | 铭园新居 | 115.9519 | 28.71338 | W | 600 | 720 |
| 3 | 星辉村 | 115.9492 | 28.71658 | W | 869 | 750 |
| 4 | 龙江花园 | 115.9606 | 28.72615 | N | 920 | 650 |
| 5 | 北沥新村 | 115.9661 | 28.72231 | NE | 900 | 800 |
| 6 | 中凯蓝域社区 | 115.9658 | 28.71297 | SE | 830 | 1000 |
| 二 | 1000m—2000m |  |  |  |  |  |
| 1 | 愉恬家园 | 115.9467 | 28.71628 | W | 1200 | 780 |
| 2 | 万科青山湖 | 115.9395 | 28.71465 | W | 1780 | 850 |
| 3 | 塘山新村 | 115.9455 | 28.71872 | W | 1150 | 450 |
| 4 | 丹霞公寓 | 115.9384 | 28.71791 | W | 1860 | 350 |
| 5 | 海亮尊园 | 115.9399 | 28.72334 | NW | 1780 | 480 |
| 6 | 江西化工技校 | 115.9417 | 28.7257 | NW | 1800 | 850 |
| 7 | 潘坊社区 | 115.9459 | 28.72918 | NW | 1650 | 450 |
| 8 | 金域滨江 | 115.9505 | 28.73003 | NW | 1500 | 620 |
| 9 | 保利·东湾国际 | 115.9656 | 28.73119 | NE | 1490 | 950 |
| 10 | 北沥公寓 | 115.9655 | 28.72831 | NE | 1090 | 1200 |
| 11 | 南昌三中 | 115.9673 | 28.72497 | NE | 1020 | 3200 |
| 12 | 三和公寓 | 115.9749 | 28.71768 | E | 1600 | 630 |
| 13 | 恒大名郡 | 115.972 | 28.71354 | E | 1450 | 480 |
| 14 | 艾水清园 | 115.9755 | 28.71296 | E | 1600 | 800 |
| 15 | 艾湖家园 | 115.9746 | 28.70934 | SE | 1750 | 680 |
| 16 | 江铜花苑 | 115.9723 | 28.70783 | SE | 1660 | 600 |
| 17 | 嘉兰苑 | 115.9724 | 28.70577 | SE | 1720 | 580 |
| 18 | 南昌外国语学校 | 115.9717 | 28.70417 | SE | 1900 | 3000 |
| 19 | 新湖和苑 | 115.966 | 28.703 | SE | 1630 | 500 |
| 20 | 艾湖新村 | 115.9622 | 28.70079 | S | 1550 | 1000 |
| 21 | 青山湖花园 | 115.9484 | 28.70627 | SW | 1500 | 540 |
| 22 | 祥和花园 | 115.9466 | 28.70691 | SW | 1600 | 880 |
| 23 | 雷式中学 | 115.9477 | 28.70103 | SW | 1900 | 1200 |
| 24 | 香溢花城 | 115.9432 | 28.70741 | SW | 1680 | 1100 |
| 三 | 2000m—3000m |  |  |  |  |  |
| 1 | 江纺住宅区 | 115.9365 | 28.71993 | W | 2180 | 650 |
| 2 | 南昌十五中 | 115.932 | 28.72062 | W | 2650 | 1800 |
| 3 | 电化社区 | 115.9314 | 28.72331 | W | 2810 | 450 |
| 4 | 纺北社区 | 115.9388 | 28.7274 | NW | 2180 | 340 |
| 5 | 豫章新城 | 115.9401 | 28.73858 | NW | 2870 | 540 |
| 6 | 威尼斯江域 | 115.9461 | 28.7403 | NW | 2627 | 350 |
| 7 | 刘村 | 115.953 | 28.74062 | N | 2950 | 325 |
| 8 | 贾村 | 115.9481 | 28.74452 | N | 2470 | 360 |
| 9 | 李村 | 115.9623 | 28.74557 | N | 2930 | 180 |
| 10 | 谢村 | 115.9647 | 28.74019 | NE | 2350 | 210 |
| 11 | 叶楼村 | 115.9709 | 28.73933 | NE | 2430 | 360 |
| 12 | 西房熊家 | 115.9785 | 28.73688 | NE | 2800 | 120 |
| 13 | 东涂坊 | 115.975 | 28.72972 | NE | 2263 | 120 |
| 14 | 绿地玫瑰城 | 115.9804 | 28.71943 | NE | 2427 | 1200 |
| 15 | 人才公寓 | 115.9847 | 28.71984 | NE | 2860 | 800 |
| 16 | 万科海上传奇 | 115.9803 | 28.71456 | E | 2400 | 720 |
| 17 | 万科四季花城 | 115.9759 | 28.70588 | SE | 2200 | 1600 |
| 18 | 高新艾湖住宅小区 | 115.9631 | 28.69642 | SE | 2150 | 390 |
| 19 | 罗谢村 | 115.9562 | 28.69582 | S | 2250 | 400 |
| 20 | 竹苑 | 115.9529 | 28.69521 | S | 2400 | 360 |
| 21 | 江山花园 | 115.9475 | 28.69126 | S | 2900 | 650 |
| 22 | 华恒高新公寓 | 115.9465 | 28.6949 | SW | 2680 | 490 |
| 23 | 阳光小区 | 115.9469 | 28.69624 | SW | 2430 | 700 |
| 24 | 南昌三中 | 115.9415 | 28.69563 | SW | 2790 | 3600 |
| 25 | 清湖太华山庄 | 115.9413 | 28.69913 | SW | 2450 | 1700 |
| 26 | 湖景社区 | 115.9387 | 28.6993 | SW | 2560 | 480 |
| 27 | 恒茂湖滨 | 115.9411 | 28.70193 | SW | 2100 | 600 |
| 四 | 3000m—5000m |  |  |  |  |  |
| 1 | 青山北路社区 | 115.9246 | 28.71946 | W | 3300 | 320 |
| 2 | 蛟溪村 | 115.9238 | 28.72536 | W | 3615 | 190 |
| 3 | 江边佳苑 | 115.9126 | 28.72532 | W | 4451 | 380 |
| 4 | 墩子村 | 115.9111 | 28.72688 | W | 4597 | 640 |
| 5 | 唐后村 | 115.9097 | 28.7304 | W | 4870 | 120 |
| 6 | 前洲村 | 115.9176 | 28.732 | NW | 4080 | 420 |
| 7 | 长湖头村 | 115.913 | 28.73312 | NW | 4692 | 150 |
| 8 | 后头村 | 115.9156 | 28.73554 | NW | 4875 | 220 |
| 9 | 新村 | 115.925 | 28.74074 | NW | 4048 | 1280 |
| 10 | 港子口村 | 115.9292 | 28.7467 | NE | 4019 | 100 |
| 11 | 前蔡村 | 115.9292 | 28.74968 | NE | 4109 | 220 |
| 12 | 熊万村 | 115.9338 | 28.75365 | NE | 4411 | 300 |
| 13 | 后万 | 115.9314 | 28.75889 | NE | 4758 | 350 |
| 14 | 青洲陶村 | 115.9398 | 28.74393 | NE | 3237 | 380 |
| 15 | 高梧村 | 115.9546 | 28.7511 | NE | 3399 | 350 |
| 16 | 曹村 | 115.9578 | 28.74803 | NE | 3157 | 280 |
| 17 | 徐王村 | 115.939 | 28.76321 | E | 4877 | 180 |
| 18 | 白沙港 | 115.9608 | 28.75952 | E | 4123 | 450 |
| 19 | 东溪港 | 115.9695 | 28.75394 | NE | 3659 | 295 |
| 20 | 对岸卢家 | 115.9891 | 28.74502 | NE | 4182 | 450 |
| 21 | 洲头村 | 115.9935 | 28.73343 | NE | 3928 | 300 |
| 22 | 鱼尾村 | 116.0005 | 28.71729 | E | 4273 | 250 |
| 23 | 中兴和园 | 115.9919 | 28.70841 | SE | 3497 | 630 |
| 24 | 路通沁园 | 115.9993 | 28.69536 | SE | 4778 | 550 |
| 25 | 保利香槟国际 | 115.9913 | 28.69082 | SE | 4058 | 1500 |
| 26 | 绿地新都会 | 115.9902 | 28.68107 | SE | 4742 | 660 |
| 27 | 方大上上城 | 115.9864 | 28.68148 | SE | 4457 | 600 |
| 28 | 凯美怡和 | 115.9675 | 28.68605 | SE | 3356 | 460 |
| 29 | 荣昌格林晴天 | 115.9649 | 28.68235 | SE | 3592 | 700 |
| 30 | 桃源名居 | 115.968 | 28.67896 | SE | 4108 | 600 |
| 31 | 锦绣春天 | 115.9634 | 28.68003 | S | 4017 | 530 |
| 32 | 京华社区 | 115.9631 | 28.6785 | S | 4129 | 400 |
| 33 | 青春家园 | 115.9591 | 28.6859 | S | 3229 | 560 |
| 34 | 南洋花园 | 115.9578 | 28.67997 | S | 3521 | 1600 |
| 35 | 剑桥学校 | 115.9603 | 28.68108 | S | 3500 | 1200 |
| 36 | 世纪桃苑 | 115.96 | 28.6754 | S | 3950 | 750 |
| 37 | 京东安居小区 | 115.9568 | 28.67413 | S | 4120 | 1250 |
| 38 | 高兴村 | 115.9577 | 28.6693 | S | 4810 | 650 |
| 39 | 京东学校 | 115.9545 | 28.67031 | S | 4780 | 600 |
| 40 | 京东嘉苑 | 115.9517 | 28.66999 | S | 4700 | 800 |
| 41 | 京东国际花园 | 115.9518 | 28.67503 | S | 4250 | 700 |
| 42 | 旭日家园 | 115.9502 | 28.68668 | S | 3280 | 640 |
| 43 | 何兴村 | 115.9494 | 28.68387 | S | 3350 | 700 |
| 44 | 瑞都新苑 | 115.9448 | 28.6866 | S | 3300 | 490 |
| 45 | 安北社区 | 115.945 | 28.68229 | S | 3390 | 590 |
| 46 | 铁路九村 | 115.9471 | 28.669 | S | 4800 | 560 |
| 47 | 星光村 | 115.9376 | 28.69158 | SW | 3210 | 390 |
| 48 | 长春村 | 115.9374 | 28.68619 | SW | 3790 | 680 |
| 49 | 南昌大学 | 115.9403 | 28.68191 | SW | 4050 | 15000 |
| 50 | 谢家村 | 115.9368 | 28.67676 | SW | 4560 | 580 |
| 51 | 丰盛苑小区 | 115.9365 | 28.67324 | SW | 4880 | 600 |
| 52 | 华成嘉园 | 115.9328 | 28.6801 | SW | 4350 | 370 |
| 53 | 光达小区 | 115.9336 | 28.68302 | SW | 4120 | 550 |
| 54 | 玉泉岛小区 | 115.9328 | 28.69804 | SW | 3150 | 760 |
| 55 | 湖东家园 | 115.932 | 28.69384 | SW | 3290 | 720 |
| 56 | 一八七社区 | 115.9315 | 28.68857 | SW | 3980 | 880 |
| 57 | 星光社区 | 115.9259 | 28.68052 | SW | 4840 | 460 |
| 58 | 恒茂城市花园 | 115.9175 | 28.68934 | SW | 4800 | 590 |
| 59 | 永溪村 | 115.9215 | 28.69361 | SW | 4480 | 670 |
| 60 | 文北小区 | 115.9179 | 28.69275 | SW | 4660 | 750 |
| 61 | 长巷村 | 115.9153 | 28.70073 | SW | 4290 | 340 |
| 62 | 湛蓝居 | 115.9235 | 28.70392 | SW | 3480 | 660 |
| 63 | 香樟院 | 115.9122 | 28.70195 | SW | 4770 | 300 |
| 64 | 青山湖花园 | 115.9246 | 28.70714 | SW | 3110 | 550 |
| 65 | 七里公寓 | 115.9202 | 28.7071 | SW | 3800 | 490 |
| 66 | 江西财经大学 | 115.9122 | 28.70798 | SW | 4650 | 5600 |
| 67 | 澜湖小区 | 115.9165 | 28.71165 | W | 4100 | 480 |
| 68 | 滨江雅居 | 115.9108 | 28.7104 | W | 4560 | 600 |
| 69 | 光明社区 | 115.9144 | 28.71461 | W | 4400 | 420 |
| 合计 |  | -- | -- | -- | -- | 103730 |

表3.2-2  周围企业情况统计表

| 序号 | 周围企业名称 | 相对企业方位 | 距企业距离（m） | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南昌东元电机厂 | E | 10 | 0791-88195999 |
| 2 | 江西鸿鹄航空有限公司 | S | 10 | 0791-88194918 |
| 3 | 江西铜业集团有限公司 | N | 25 | 0791-88198201 |
| 4 | 国家电网江西电力检修分公司 | W | 30 | 0791-88683083 |

（2）水环境风险受体

项目废水主要为生产废水（晶片清洗废水、纯水制备废水）、生活污水，排水量约为555.3m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。项目生活污水经隔油池+化粪池处理后纳管排入青山湖污水处理厂，生产废水经厂内沉淀池沉淀后经园区污水管网排入青山湖污水处理厂，最终排入赣江南支。

企业排水受纳水体基本情况见表3.2-3。

表3.2-3  企业排水受纳水体基本情况表

| 分类 | 排放去向 | 受纳水体情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 汇入河流 | 宽度（m） | 长度（km） | 流域面积 |
| 生产废水、生活污水 | 青山湖污水处理厂 | 赣江南支 | -- | -- | -- |
| 雨水 | 雨水管网 | 赣江南支 | -- | -- | -- |

（3）声环境风险受体

企业所在区域的声环境受体主要是厂界周围环境，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（4）土壤环境受体

企业土壤环境评价范围为项目所在地及厂地外1km区域，项目周边主要为工业企业，1km范围内不涉及土壤环境保护目标耕地、饮用水水源地、学校、医院、疗养院、养老院等。

3.3 涉及环境风险物质情况

从企业生产全过程识别环境风险物质，包括原辅材料、能源、中间体、产品等，对企业的环境风险物质进行识别。对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中附录A筛选环境风险物质，企业主要原辅材料消耗、环境风险物质筛选结果汇总分别见表3.3-1、3.3-2。

表3.3-1  主要原辅材料、中间产品及能源消耗一览表

| 原料名称 | 年耗量（t） | 最大存储量（t） | 来源 | 储运方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晶片 | 1320万件 | 100万件 | 外购 | 箱装 | 仓库 |
| 光源（棒） | 1284万件 | 100万件 | 外购 | 箱装 | 仓库 |
| 塑料机壳 | 1284万件 | 100万件 | 外购 | 箱装 | 仓库 |
| 透镜 | 1284万件 | 100万件 | 外购 | 箱装 | 仓库 |
| 印刷电路板 | 1320万件 | 100万件 | 外购 | 箱装 | 仓库 |
| 硅胶粘剂 | 1.8 | 0.5 | 外购 | 桶装 | 仓库 |
| 焊锡 | 3 | 0.5 | 外购 | 箱装 | 仓库 |
| 纯水 | 172800 | 800 | 自制 | 罐装 | 生产车间 |
| 轻柴油 | 90 | 10.32 | 外购 | 罐装 | 仓库 |
| 玻璃 | 75.6 | 10 | 外购 | / | 仓库 |
| 清洗剂 | 0.05 | 0.05 | 外购 | 桶装 | 仓库 |
| 铝材 | 1 | 0.5 | 外购 | / | 仓库 |
| 不锈钢材 | 0.2 | 0.2 | 外购 | / | 仓库 |
| 电木 | 0.1 | 0.1 | 外购 | / | 仓库 |
| 塑胶料 | 1 | 1 | 外购 | 箱装 | 仓库 |
| 切削液 | 0.8 | 0.5 | 外购 | 桶装 | 仓库 |
| 滑轨油 | 0.1 | 0.1 | 外购 | 桶装 | 仓库 |

3.3.1 大气环境风险物质基本情况

从企业生产全过程识别环境风险物质，包括原辅材料、能源、中间体、产品等，对企业的环境风险物质进行识别。

对照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)中附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质，来筛选企业大气环境风险物质，公司涉及的大气环境风险物质见表3.3-2。

表3.3-2  大气环境风险物质筛选一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 理化性质 | 最大贮存量/在线量q（t） | 临界量 Q（t） | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻柴油 | 68334-30-5 | 易燃、有毒 | 10.32 | 2500 | 0.004128 | -- |
| 2 | 滑轨油 | -- | 有毒 | 0.1 | 2500 | 0.00004 | -- |
| 3 | 废矿物油 | -- | 有毒 | 0.6 | 2500 | 0.00024 | -- |
| 总计 |  | -- | -- | -- | -- | 0.004408 | -- |

3.3.2 涉水环境风险物质基本情况

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中附录A中的涉水环境风险物质，来筛选企业涉水环境风险物质，具体公司涉水环境风险物质见表3.3-3。

表3.3-3  涉水环境风险物质筛选结果表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 理化性质 | 最大贮存量/在线量q（t） | 临界量 Q（t） | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻柴油 | 68334-30-5 | 易燃、有毒 | 10.32 | 2500 | 0.004128 | -- |
| 2 | 滑轨油 | -- | 有毒 | 0.1 | 2500 | 0.00004 | -- |
| 3 | 废润滑油 | -- | 有毒 | 0.6 | 2500 | 0.00024 | -- |
| 总计 |  | -- | -- | -- | -- | 0.004408 | -- |

3.3.3 危险废物基本情况

根据危险废物名录，公司在生产过程中产生的危险废物为废酒精、废切削液、废润滑油、废胶桶、废活性炭等。目前，厂内危险废物收集、暂存和管理措施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(2013年修订)执行，产生危险废物均交由有危废处理资质单位处理。

厂区固废产生及处置情况详见下表。

表3.3-4  危险废物产生及处置情况一览表

| 危险废物名称 | 危险 特性 | 主要危害成分 | 产生量（t/a） | 主要产生工序 | 形态 | 废物 类别 | 废物代码 | 贮存场所 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废切削液 | 毒性、易燃性(Toxicity,T Ignitability，I) | 切削液 | 3 | 切削 | 固态 | HW06 | 900-402-06 | 危废暂存库 | 交由有资质的单位处置 |
| 废润滑油 | 毒性、易燃性(Toxicity,T Ignitability，I) | 矿物油 | 0.6 | 滑轨润滑 | 液态 | HW08 | 900-249-08 |  |  |
| 废胶桶 | 毒性/感染性(Toxicity,T Infectivity，In) | 胶 | 3.2 | 胶粘 | 固态 | HW49 | 900-041-49 |  |  |
| 废活性炭 | 毒性/感染性(Toxicity,T Infectivity，In) | 活性炭 | 0.8 | 纯水制备 | 固态 | HW49 | 900-041-49 |  |  |

3.4 环境风险源识别

风险源识别的目的是确定风险类型。风险源识别包括物质风险源识别和生产设施风险源识别。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质风险源识别：对公司涉及的原材料、辅料以及“三废”污染物，按其危险性和毒性，进行危险性识别。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

- 3.4.1 物质风险源识别

1、项目风险物质

企业涉及的环境风险物质主要为柴油。企业涉及的风险物质理化性质见表3.4-1。

表3.4-1  柴油理化性质及危险特性

| 熔点 | -18℃ | 沸点 | 282~338℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 闪点 | 55-60℃ | 饱和蒸汽压 | 无资料 |
| 化学式 | / | 分子量 | / |
| 密度 | 0.85~0.9g/cm3 | 性状 | 稍有粘性的棕色液体 |
| 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
| 有害特性 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |
| 急性毒性 | LD50：7500mg/kg； LC50：无资料。 |  |  |
| 生态毒性 | 无资料。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |
| 消防措施 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运须知 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |

2、危险废物

根据国家危险废物名录，公司在生产过程中产生的危险废物为废切削液、废矿物油、废胶桶、废活性炭。（详见表3.3-4）。

（1）废切削液

①名称：废切削液

②废物类别：HW06

③废物代码：900-402-06

④危险特性：毒性、易燃性(Toxicity,T  Ignitability，I)

⑤风险性：不受季节影响，泄漏后会对水源、土壤造成污染，误饮用被污染的水源会造成中毒。

⑥急救措施：如有人员中毒需及时送医救治。

（2）废矿物油

①名称：废矿物油

②废物类别：HW08

③废物代码：900-249-08

④危险特性：毒性、易燃性(Toxicity,T  Ignitability，I)

⑤风险性：不受季节影响，泄漏后会对水源、土壤造成污染，误饮用被污染的水源会造成中毒。

⑥急救措施：如有人员中毒需及时送医救治。

（3）废胶桶

①名称：废胶桶

②废物类别：HW49

③废物代码：900-041-49

④危险特性：毒性/感染性(Toxicity,T/Infectivity，In)

⑤风险性：不受季节影响，渗滤液会对水源、土壤造成污染，误饮用被污染的水源会造成中毒。

⑥急救措施：如有人员中毒需及时送医救治。

（4）废活性炭

①名称：废活性炭

②废物类别：HW49

③废物代码：900-041-49

④危险特性：毒性/感染性(Toxicity,T/Infectivity，In)

⑤风险性：不受季节影响，渗滤液会对水源、土壤造成污染，误饮用被污染的水源会造成中毒。

⑥急救措施：如有人员中毒需及时送医救治。

- 3.4.2 生产设施风险源识别

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

1、生产过程中的危险因素

本项目涉及的生产设备主要为磨边机、锯床、平面磨床等。因此生产过程中存在的设施风险因素有物料泄漏、电气伤害、机械伤害等。主要存在潜在火灾、爆炸危险，国内外生产经验表明。设备故障、操作失误都可能发生物料泄漏，燃烧爆炸，危害人身安全，污染环境。有关生产过程中潜在的危险因素分析见表3.4-1。

表3.4-1  生产过程中潜在的环境风险事故类型一览表

| 序号 | 名称 | 生产装置区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾危险 | √ |
| 2 | 中毒和窒息 | √ |
| 3 | 废气、废水超标排放 | √ |

生产设施风险识别具体如下：

1、设备危险性分析

公司生产线涉及危险物料，如果生产、管理不善或操作失误，易发生泄漏、火灾、爆炸等事故，危及人身安全，污染环境。

电气设备和输电线路存在触电危险。由于电器设备本身缺陷或绝缘损坏、线头外露等未能及时发现和整改等原因，可能造成触电事故的发生。

2、储存过程中的危险因素分析

废切削液、废润滑油、废胶桶、废活性炭等危险废物存放在危废库，一旦泄漏可能会造成大气、土壤和地下水污染。

3、运输装卸过程中的危险因素识别

（1）装车设施、设备、管道在设计施工中应由具有相应资质的单位设计、制造、施工和安装。否则，存在管道达不到设计要求，存在安全隐患，易发生设备、管道破裂损坏，进而引发装卸的物料泄漏，对周围环境造成污染。

（2）装车设备、管道若未静电接地，或设置的静电接地失效，在输送、装卸危险品的过程中，会发生静电集聚放电，存在火灾爆炸的危险。

（3）公司外购的原辅料均为公路或铁路运输。各类原辅料在装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，或由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，强度下降，垫圈失落没有拧紧等造成物品泄漏、固体散落，甚至引起中毒、火灾或污染环境等事故。同时在运输途中，由于各种意外原因，造成危险品抛至水体、大气，造成较大事故，因此危险品在运输过程中存在一定环境风险。

4、污染治理设施风险识别

（1）废气

各废气处理装置存在因故障不能正常工作，污染物不能达标排放，引发大气环境污染风险。

（2）废水

污水处理装置因存在故障不能正常工作，造成废水超标排放，对下游造成冲击。

3.5 环境风险评价

### 3.5.1 潜在危险性评估

潜在风险是指正常情况下，表现为正常状态，但存在一定的危险因素，在特定条件下，可诱发事故发生，它的危险性是不易发现，一旦发生可能危害性极大，所以潜在性风险的评估尤为重要。

企业主要的潜在事故源情况详见下表3.5-1。

表3.5-1  企业主要的潜在事故源情况一览表

| 序号 | 位置 | 风险因素 | 风险物质名称 | 事故类型 | 环境事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 柴油储罐 | 柴油 | 柴油储罐破裂、遇明火发生火灾、爆炸等事故 | 柴油泄漏，遇明火发生火灾、爆炸事故，对环境空气、地表水、土壤造成严重污染 |
| 2 | 车间、仓库 | 切削液、硅胶粘剂、清洗剂 | 切削液、胶粘剂清洗剂 | 液态化学品原料（切削液、硅胶粘剂、清洗剂）发生泄漏 | 液态化学品原料（切削液、硅胶粘剂、清洗剂）装卸、存储、使用过程中包装破损或非正常操作发生泄漏，会对周围大气、地表水、土壤造成严重污染 |
| 3 | 废气污染治理设施 | / | 废气非正常操作、停电，输送管道破裂 | 废气非正常工况外排，对环境空气质量造成严重污染 |  |
| 4 | 危废存放库 | 危废泄漏、着火 | 危险废物 | 泄漏、中毒及火灾 | 突然影响周围大气、地表水、地下水、土壤等 |
| 5 | 全厂 | 停电、断水等 | / | / | 可能导致其他突发环境事故 |
| 6 | 全厂 | 通讯或运输系统故障 | / | / | 停电、断水等 |
| 7 | 全厂 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | / | / | 自然灾害、极端天气等不利气象条件 |

### 3.5.2 最大可信事故及其概率

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB8218-2018）的要求，对项目产过程中的重大危险源进行辨识，经分析，本项目风险评价的最大可信事故设定列表于表3.5-2。

类比国内同类型行业集中区域及企业实际运行情况，只要企业在生产过程中加强管理，严格执行国家和企业的各类规定规程，安全生产，其出现液态原辅材料泄漏事故排放和柴油储罐泄漏及火灾事故发生概率极低。

表3.5-2  最大可信事故设定

| 主要危险因子 | 最大可信事故 | 发生概率 |
| --- | --- | --- |
| 柴油储罐 | 人为管理失误或其他因素导致企业发生火灾 | 极低 |
| 液态原辅材料 | 液态化学品原料（切削液、硅胶粘剂、清洗剂）因包装破碎或该操作发生泄漏 | 极低 |

### 3.5.3 火灾、泄漏等事故状态下的伴生次生污染情况

1、火灾事故中的伴生次生污染情况

本公司发生火灾事故时，可能的次生危险主要包括救火过程产生的消防污水，如没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染，主要污染物为COD和氨氮。

同时火灾产生后破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。火灾、爆炸时产生的挥发气体影响环境质量，对职工及附近居民的身体健康造成损害。火灾事故下产生的污染物数量受诸多因素影响，难以进行定量计算。但公司对厂区内的主体工程和相关配套工程都采取了防渗措施，生产装置区设有监控措施，可以第一时间发现险情，迅速进行救援。

2、液体原辅材料泄漏污染情况

公司生产过程使用的液态化学品原料如切削液、硅胶粘剂、清洗剂等，因包装破碎或该操作发生泄漏，可能会影响周边土壤、地表水、地下水环境。为防止液态化学品原料泄漏造成的污染，公司应对员工定期培训，规范操作，并对原料、车间原料暂存区域设置黄沙等围堵、吸附物质，设置收容容器，泄漏物质经黄沙吸附后暂存于收容容器中，作为危废处置。

3.6 生产工艺及设备

3.6.1 生产工艺

企业主要从事光学模组、玻璃、治具的生产加工。

光学模组工艺流程：

图3.6-1  光学模组工艺流程及产污排污节点图

工艺描述：

(1)晶片切割

利用转动式刀片将外购整片晶圆根据产品需要切割成适宜规格的小晶片，切制过程需要利用纯水对晶片表面进行清洗，切割过程产生的粉尘沉降在水中,无粉尘产生,晶片切割机自带吹干功能，切割后晶片自动被风干，该过程有清洗废水(W1、N1)产生。

(2)晶片粘接

利用离子气枪对清洗后晶片进行表面清洁，使用极少量的硅胶粘剂将晶片粘接在印刷线路板(基板)上,硅胶粘剂主要成分为硅树脂，该过程不使用稀释剂，无工艺废气产生。

（3）烘烤

在烘箱内将印刷线路板上的胶烘干，采用电加热，烘箱温度在100-120℃，本项目硅胶粘主要成分为硅树脂，加热时进一步缩聚， 放出水，形成不溶的坚硬产物，使树脂固化，该过程主要有水蒸汽产生。

(4)晶片间隙检查

人⊥肉眼或者利用仪器检查个晶片的间蒙宽度及平行度，检测不合格品返工修正，该工序无污染物产生。

(5)电子清洗

利用等离子体正负离子冲击清洗印刷线路板(基板)表面，增加表面粘著力，该工序无污染物产生。

(6)基板打线

人工利用金线打线机将晶片与印刷线路板上的线路相连接，同时利用推拉力机测试金线拉力和金球推力，该工序无污染物产生。

(7)表面喷胶

利用表面涂膜机在印刷线路板表面喷-层薄膜保护金线与晶片，喷胶采用硅胶粘剂，该工序有废气(G1)产生。

(8)烘烤

在烘箱内将印刷线路板上的薄膜烘干，烘箱采用电加热，温度设置在100-200℃，该工序有少量烘烤废气(G2)产生。

(9)连接器焊接

根据产品要求利用焊锡丝连接器焊接在印刷线路板上，为了提高焊接质量，同时对焊接部位进行点胶处理，利用UV照射机对点胶部位进行烘干，硅胶粘剂瞬间干燥固化，UV照射机采用空冷降温，该工序少量焊接废气(G3、N)产生。

(10)基板切割

利用基板切割机根据产品需要将原来由5片基板相连的大基板切割成单独的小基板，该工序有废边角料(S1、N)产生。

(11)基板测试

利用电讯测试机对完成的基板线路作电讯测试，该工序有测试不合格品(S2)产生。

(12)透镜安装

将柱状透镜利用焊接机器锡焊在印刷线路板上，该工序使用有少量焊接废气(G4)产生。

(13)机壳热接合:

将塑胶机壳与印刷线路板利用热压合机卯压结合在一起，该工序无污染物产生。

(14)光源焊接

将光源(长条状)用焊锡焊接在半成品上，该工序有少量焊接废气(G5、N)产生。

(15)玻璃粘接

利用硅胶粘剂物玻璃粘接在半成品上，该工序使用纯硅胶粘剂，不使用稀释剂，无废气产生。

(16)模组测试

对已完成的模组(即成品)进行较完整的电子讯号测试，不合格品全部返修，该工序无污染物产生。

(17)镭射印字

在成品塑胶壳表面用镭射进行产品批号印刷，计算机控制高能量的镭射束，按设定的轨迹作用于需要进行标记的工件表面。使工件表层材料达到瞬间汽化，刻蚀出具有-定深度的文字，图案等，从而在物件表面留下永久性标记，该工序无污染物产生。

(18)包装

用塑胶袋和纸箱对成品进行包装，该工序有废胶带(S)产生，包装后即为成品。

玻璃切割工艺流程：

图3.6-2  玻璃切割工艺流程及产污排污节点图

工艺描述：

企业采购普通玻璃，按照产品需求从仓库提取玻璃原料，并根据产品的规格尺寸利用CNC玻璃切割机对玻璃进行切割，然后对切割后的玻璃进行磨倒角，将玻璃四周打磨光滑，再将磨倒角后玻璃通过风刃型玻璃自动清洗机清洗风干，经人工检验后用于产品。玻璃切割过程中主要污染物为废水、噪声及废玻璃渣。

机加工工艺流程：

图3.6-3  机加工工艺流程及产污排污节点图

企业根据产品要求选择原料制作治具，机加工环节为精密加工，主要加工设备为CNC设备、铣床、锯床、研磨机等，设备均为精密仪器。项目铝材、不锈钢材等材料经检验后入库储存，根据治具设计尺寸通过高效率立式综合加工中心CNC加工后，再进行磨面，最后对治具进行组装，并移交给需求单位。机加工过程中采用机床专用切削液进行加工冷却，切削液循环使用不需要更换。机加工过程主要污染物为少量金属粉尘、废金属边角料、设备噪声、废切削液、废润滑油。

3.6.2 主要污染物排放及治理措施

3.6.2.1 废气

（1）废气特性分析

项目所产废气来源于表面粘接、烘烤所产的废气(G1、G2)、锡焊过程中产生的焊接废气(G3、G4、G5)、备用的柴油发电机工作时所产生的有机废气、锅炉燃烧排放的废气。

有机废气

企业在表面喷胶及烘烤时由于使用稀释剂，在表面喷胶及烘烤过程中有机废气会挥发排入大气中，根据南昌菱光科技有限公司提供的可研报告和类比无锡菱光科技有限公司运行数据，本项目有机废气挥发量为6t/a,按工作时间为24小时/天计，废气产生量为2500m/h，产生浓度为27.6mg/m3，产生速率为0.69kg/h。本项目在产生有机废气的喷胶和烘烤工作区上方设置的集气罩收集系统，收集后经15米高的1#排气简排放。

焊接废气

焊接过程中产生的含锡废气主要污染物为锡及其化合物，焊锡为无铅焊锡，工作时焊接熔融温度极高，作业时间极短。本项目设有连接器焊接机3台，光源焊接机7台。年焊接总件为3600万件，焊锡年用量3t/a。根据南昌菱光科技有限公司提供的可研报告和类比无锡菱光科技有限公司数据，本项目锡及其化合物的产生量为13.5kg/a，焊接工段工作时间每天按6小时计,锡及其化合物的产生速率为0.00625kg/h，焊接废气产生量为25000m/h，产生浓度为0.25mg/m3，本项目在焊接工作区上方设置的集气罩收集系统，收集后经15米高的2#排气简排放。

柴油发电机组燃烧废气

项目备用了一台400kw的柴油发电机组，使用0#柴油，柴油发电机组工作时，每小时耗油208千克，排放污染物主要为:烟尘、NOx、C0及S02。根据《北京市环境总体规划研究》提供的柴油发电机废气污染物排放系数，即燃烧1t的柴油排放：4.58kgS02、2.94kgNOx、1.74kgCO和0.82kg的烟尘。若年停电时间按2天，平均每天按8小时行，年用油量为5.0吨，根据柴油发电机组的工作效率及运行参数，燃烧废气产生量为8.0万Nm3，SO2产生量为0.023t/a、浓度288mg/m3，烟尘产生量为0.004t/a、浓度50mg/m3。柴油发电机工作时燃烧废气通过15米的3#排气简排放。

锅炉燃烧废气

项目设有2台2T柴油锅炉，锅炉为江苏双良锅炉有限公司LSS型全自动燃油蒸汽锅炉，根据《北京市环境总体规划研究》，即燃烧1t的油排放：4.57kgS02、2.94kgNOx、1.73kgCO和0.81kg的烟尘。本项目按一台运行24h，另一台运行8小时计，每小时消耗柴油为238kg，按一年运行时间为360天计算，年消耗柴油2052t/a，烟气量为28.59×106m3/a，污染物浓度为SO2328mg/m3、NOx211mg/m3、CO124.17mg/m3、烟尘58.14mg/m3，污染物产生量为SO29.38t/a、NOx6.03t/a、CO3.55t/a和烟尘1.66t/a。

本项目利用南昌东元电机有限公司已建成的锅炉房设备，锅炉房有二台江苏双良锅炉有限公司生产的全自动燃油蒸汽锅炉，并设二根8米高的烟囱。随着本项目的建设，锅炉房周围200米内将建有高约18.9m的建筑，故需对现锅炉房的烟囱进行改造，将烟囱的高度增至22米。本项目锅炉燃烧的废气通过22米高的烟囱排放。

燃油锅炉烟气量的计算：

本项目燃料为0#柴油，0#柴油Q1=42900kJ/kg，a=1.2，Cy=85.6，Sy=0.25，Ny=0.04，Hy=13.5，Wy=0

每kg柴油燃料完全燃烧所需要的空气量：

V0=1.2×(0.85×42900+4182+2)=12.86(m3/kg)

每kg柴油燃料燃烧产生的烟气量为(换气次数为4次/h)：

Vy=1.6+8.46+1.67+1.0161×（1.2-1）×10.71=13.906(m3/kg)

故本项目烟气量为13.906×238×24×360=28.59×106(m3/a)

机加工、切割打磨工序废气

机加工、切割打磨工序中产生的少量金属粉尘，操作过程中通过湿法作业有效防止金属粉尘逸散，加快粉尘沉降。同时车间设置吸风口+排风过滤系统，提高废气防治效率，降低对周围环境的影响。

3.6.2.2 废水

企业产生的污水主要来源于车间生产废水和办公、生产人员所产的生活污水。

生产废水

生产废水来源于晶片清洗废水，清洗晶片水为纯水加洗洁剂。制纯水工艺采用活性炭吸附+离子交换制水，自来水先经活性炭吸附，再经由阴阳离子组成的混合柱和精密过滤器后成为纯水。离子交换树脂用量约为400升/a，离子交换树脂每年更换一次，对树脂不进行再生。纯水制备产生的废水为管道、设备的遗漏的纯水为清下水。采用的洗洁剂为DECON、NGL、GALVEX、蓝月亮等。

项目生产废水日排放量为432m3/d,项目主要污染物为少量的硅粉(晶片切割粉尘)和洗洁剂中的微量磷酸盐，浓度分别为CODcr100mg/L、SS100mg/L、磷酸盐4mg/L，所产生产废水经厂区的沉淀池沉淀过滤处理。

生活污水

生活污水主要来源于办公楼、生产车间的生活用水，日产生量为114.1m/d,其主要成分为CODcr、BOD、SS、NH3-N等污染物，浓度分别为CODcr350mg/L、BOD200mg/L、SS200mg/L、氨氮50mg/L，由排水系统收集经化粪池处理后,污染物的排放浓度为CODcr：240mg/L，BOD：120mg/L，SS：150mg/L，氨氮：35mg/L。

经厂区的沉淀池沉淀过滤处理的生产废水与经化粪池预处理后的生活污水合并进入高新开发区工业园区污水管网，日总排放量为555.3m/d。

冷却塔的循环冷却水和纯水制备中所产制水废水为清下水，日排放量为263.31m3/d，其中0.65m3/d用于绿化，262.66m3/d排入东元工业园区的雨水管网。浓度分别为CODcr50mg/L、SS50mg/L、pH6~9。

3.6.2.3 固废

企业产生的固体废物主要包括：红胶、磨刀板、晶圆（硅片）、UV胶、硅渣、废玻璃渣、金属粉尘、废金属边角料、废切削液、废润滑油、废胶桶、废活性炭、生活垃圾。

企业固废产生与处理处置情况具体见下表。

表3.6-1  项目固废产生与处置情况一览表  单位：t/a

| 序号 | 固废种类 | 产生环节 | 固废属性 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红胶 | 胶粘 | 一般工业固废 | 0.01 | 收集后外售处理 |
| 2 | 磨刀板 | 打磨 | 一般工业固废 | 2 |  |
| 3 | 晶圆（硅片） | 切割 | 一般工业固废 | 1 |  |
| 4 | UV胶 | 胶粘 | 一般工业固废 | 0.2 |  |
| 5 | 硅渣 | 沉淀 | 一般工业固废 | 0.5 |  |
| 6 | 废玻璃渣 | 切割 | 一般工业固废 | 19 |  |
| 7 | 金属粉尘、废金属边角料 | 切割 | 一般工业固废 | 7 |  |
| 8 | 废切削液 | 切削 | 危险废物900-402-06 | 3 | 临时贮存在封闭式的危险废物暂存场，委托有危废处理资质单位处置 |
| 9 | 废润滑油 | 滑轨润滑等 | 危险废物900-249-08 | 0.6 |  |
| 10 | 废胶桶 | 胶粘 | 危险废物900-041-49 | 3.2 |  |
| 11 | 废活性炭 | 纯水制备 | 危险废物900-041-49 | 0.8 |  |
| 12 | 生活垃圾 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 35 | 委托环卫部门清运处置 |
| 合计 |  | — | — | 72.31 | — |

3.6.2.4 噪声

企业噪声主要来源于各类机械设备，包括玻璃切割机、研磨机、铣床、锯床、磨床及空压机等。通过沿用高噪声设备安装在室内方法外，厂房四周密闭，窗户采用隔声窗，设备采用隔声、减噪等措施，厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

3.6.3 生产设备

南昌菱光科技有限公司主要生产设备见表3.6-9。

表3.6-9 企业主要设备一览表

| 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 贴片机 | -- | 1 |
|  | UV机 | -- | 1 |
|  | 集成电路接着机 | DM60 | 15 |
|  | 烘箱 | ML-30 | 4 |
|  | 一般显微镜 | -- | 38 |
|  | 工具显微镜 | -- | 3 |
|  | 电浆清洗机 | 双轨 | 4 |
|  | 引线融着机 | HW27-HF | 30 |
|  | 连接器焊接 | 110型 | 3 |
|  | 基板切割机 | -- | 3 |
|  | 电讯测试机 | -- | 5 |
|  | 光源焊接 | -- | 7 |
|  | 基板压合机 | -- | 7 |
|  | 模组测试机 | -- | 6 |
|  | Lens bonding机 | MUSASHI | 3 |
|  | 点胶机 | -- | 12 |
|  | UV炉 | -- | 4 |
|  | 离子风扇 | -- | 35 |
|  | Housing水洗机 | -- | 1 |
|  | Housing加膜机 | -- | 1 |
|  | 推力拉力机 | DAGE400 | 2 |
|  | 工作台 | -- | 150 |
|  | 平面磨床 | M7130S | 1 |
|  | 永磁变频螺杆式空压机 | NXGV-7.5H | 1 |
|  | 锯床 | GB4028 | 1 |
|  | 铣刀研磨机 | BVP-12A | 1 |
|  | 倒角机 | GD-900H | 1 |
|  | 高效率立式综合加工机 | NCV102A | 1 |
|  | 手动铣床 | M4 | 1 |
|  | 磨边机 | 350 | 2 |
|  | CNC超薄玻璃切割机 | CNC311 | 1 |
|  | 风刃型玻璃自动清洗机 | 450-3 | 1 |
|  | V型研磨轮 | -- | 1 |
|  | 平面磨床 | M7130S | 1 |
|  | 纯水制备机 | -- | 1 |

3.7 安全生产管理

经过多年的发展，南昌菱光科技有限公司已经在安全、环保管理方面形成了相应的规章制度和组织机构。企业定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；已建立相关环境管理制度，如企业岗位巡检制度、重点部位管理制度、人员培训管理制度、信息报告制度等，并有效执行。

3.8 现有环境风险防控与应急措施情况

近年来，南昌菱光科技有限公司在安全环保方面做了大量的工作，取得了显著的成效，建立了比较完善的生产安全管理体系。

### 3.8.1 宣传、培训和演习

宣传、培训和演习工作主要由安全环保部负责，其主要工作内容如下：

（1）加强环境保护科普宣传教育工作，通过公司宣传栏、现场标识牌等方式进行宣传，扩大应急管理科普宣教工作覆盖面，普及环境污染事件的预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众对事故的防范意识；

（2）加强日常培训和涉及风险事故源工作人员的培训管理，培养一批训练有素的突发事故应急处置、救护队伍；

（3）定期组织突发事故应急实战演习，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力，全面提高员工预防、避险、自救、互救、减灾等知识和技能。

### 3.8.2 危险源监控

为了及时掌握危险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，企业建立了重要环境因素及危险源识别、评价体系，并对危险源进行监控，主要措施有：

- 定期对厂区废气、废水排放口进行监测，若发现问题及时整改。

- 特种设备按规定定期检测；安全附件和仪表按国家相关法律法规强制检定。

- 按照技术监控为主、人工监控为辅的原则，加强各设备参数、指标的自动监控。

- 重点部位设置摄像头监控，值班人员24小时监控，一旦发生突发环境事件，工作人员可通过显示装置迅速通知生产车间或应急指挥部，同时启动相应应急预案。

- 制定日常岗位巡检表，定时巡检，作好巡检记录。

- 设备设施定期保养并保持完好。

- 卫生防护及环保设施：每班每小时进行一次厂区巡查，检查内容主要有各工段工作纪律执行情况、废气处理设施、废水处理设施、应急物资以及个人防护用品等。巡检内容主要为生产工段是否严格按规范进行，废水、废气污染治理设施运行是否正常，应急物资及急救用品是否齐全有效。

- 应急物资和装备设置专人负责，正常情况下按照规定进行例行检查，特殊时期要每天进行检查，保证各种物资的充足与完备。

- 与当地供电部门保持沟通渠道，及时了解停电计划以便安排实施应对措施。

- 生产过程中的危险预防措施

A、对厂区主要位置执行监控制度，及时发现风险事故隐患。

B、加强人员巡检，对发现的风险隐患及时进行消除。

（11）管理及操作环节危险预防措施

A、建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程；

B、对工作人员进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产能力，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程；

C、工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，如电气检修时应穿绝缘靴、戴绝缘手套等；对劳保用品如防尘面具等应定期检查、检测，以确保其有效性。

突发事故的发生第一地点为厂区内部，做好第一地点、第一时间的防范工作是防止突发环境事件造成周围环境影响最重要环节。

### 3.8.3 预防措施

（1）生产过程中的危险预防措施：

A、对厂区主要位置执行监控制度，及时发现风险事故隐患。

B、加强人员巡检，对发现的风险隐患及时进行消除。

（2）管理及操作环节危险预防措施

A、建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程；

B、对工作人员进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，保证工作人员具备必要的安全生产能力，并熟悉安全生产规章制度和安全生产规程；

C、工作人员应严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，如电气检修时应穿绝缘靴、戴绝缘手套等；对劳保用品如防尘面具等应定期检查、检测，以确保其有效性。

（3）废切削液、废润滑油、废胶桶、废活性炭在厂区进行规范收集，临时贮存在厂区危废暂存场内（位于厂区东南侧，面积19m2），与一般固废严格分离开来，再委托有相应危险废物处理资质的单位妥善处置。

（4）针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，重点防渗区包括污水处理站和危废暂存库，一般防渗区包括生产车间和仓库。

（5）事故废水收集措施

厂区内设置一座事故废水池，事故水池主要用于收集突发事故情况下的消防水。事故水池的设计和建设按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160—2008）执行，并满足下列要求：

①事故水池火灾危险类别确定为丙类；事故状态下按甲类管理；

②事故水池应当采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施；

③事故水池应当配备抽水设施（电器按防爆标准选用），将事故缓冲池中的污水输送至污水处理系统；

④事故水池底按水流方向设一定坡度，并应有汇水区、集水坑；

⑤事故水池加盖，应有排气设施。

3.8.4 废水处理系统收集、防控措施

项目废水主要为晶片清洗废水、纯水制备废水及生活污水。项目废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。生活污水经化粪池处理，生产废水经沉淀池处理后与生活污水一起纳管排放，处理后的废水水质可满足青山湖污水处理厂接管水质要求。

3.8.5 大气污染物防控措施

（1）处理原理

企业在表面喷胶及烘烤时由于使用稀释剂，在表面喷胶及烘烤过程中有机废气会挥发排入大气中，本项目有机废气挥发量为6t/a,按工作时间为24小时/天计，废气产生量为2500m/h，产生浓度为27.6mg/m3，产生速率为0.69kg/h。本项目在产生有机废气的喷胶和烘烤工作区上方设置的集气罩收集系统，收集后经15米高的1#排气简排放。

焊接过程中产生的含锡废气主要污染物为锡及其化合物，焊锡为无铅焊锡，工作时焊接熔融温度极高，作业时间极短。本项目设有连接器焊接机3台，光源焊接机7台。年焊接总件为3600万件，焊锡年用量3t/a。本项目锡及其化合物的产生量为13.5kg/a，焊接工段工作时间每天按6小时计,锡及其化合物的产生速率为0.00625kg/h，焊接废气产生量为25000m/h，产生浓度为0.25mg/m3，本项目在焊接工作区上方设置的集气罩收集系统，收集后经15米高的2#排气简排放。

项目备用了一台400kw的柴油发电机组，使用0#柴油，柴油发电机组工作时，每小时耗油208千克，排放污染物主要为:烟尘、NOx、C0及S02。根据《北京市环境总体规划研究》提供的柴油发电机废气污染物排放系数，即燃烧1t的柴油排放：4.58kgS02、2.94kgNOx、1.74kgCO和0.82kg的烟尘。若年停电时间按2天，平均每天按8小时行，年用油量为5.0吨，根据柴油发电机组的工作效率及运行参数，燃烧废气产生量为8.0万Nm3，SO2产生量为0.023t/a、浓度288mg/m3，烟尘产生量为0.004t/a、浓度50mg/m3。柴油发电机工作时燃烧废气通过15米的3#排气简排放。

项目设有2台2T柴油锅炉，锅炉为江苏双良锅炉有限公司LSS型全自动燃油蒸汽锅炉，根据《北京市环境总体规划研究》，即燃烧1t的油排放：4.57kgS02、2.94kgNOx、1.73kgCO和0.81kg的烟尘。本项目按一台运行24h，另一台运行8小时计，每小时消耗柴油为238kg，按一年运行时间为360天计算，年消耗柴油2052t/a，烟气量为28.59×106m3/a，污染物浓度为SO2328mg/m3、NOx211mg/m3、CO124.17mg/m3、烟尘58.14mg/m3，污染物产生量为SO29.38t/a、NOx6.03t/a、CO3.55t/a和烟尘1.66t/a，锅炉燃烧的废气通过22米高的烟囱排放。

机加工、切割打磨工序中产生的少量金属粉尘，操作过程中通过湿法作业有效防止金属粉尘逸散，加快粉尘沉降。同时车间设置吸风口+排风过滤系统，提高废气防治效率，降低对周围环境的影响。

3.8.6 固体废物防控措施

处置措施：

本项目产生的固体废物种类繁多，处理的原则是分类收集，危险废物交由有相应资质的单位处理，可回用部分由回收公司加工回收。本评价重点对项目的分类、处理措施进行分析，明确项目固体废物处理的可行性。本评价固体废弃物危险性识别以《国家危险废物名录》为依据，该名录2016年8月1日实施。

（1）一般固体废物

项目产生的红胶、磨刀板、晶圆（硅片）、UV胶、硅渣、废玻璃渣、金属粉尘、废金属边角料存储于一般工业固废暂存库，回用到生产，按一般固废处置或利用。

（2）危险废物

企业危险废物废切削液、废润滑油、废胶桶、废活性炭在厂区进行规范收集，临时贮存在厂区危废暂存场内，与一般固废严格分离开来，再委托有相应危险废物处理资质的单位妥善处置。

为防止二次污染，危险废物的转移、利用或处置执行危险废物转移联单制度，按规定办理环保备案手续。根据《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求，建设单位应加强对危险废弃物产生源的监督管理，厂区内应建造专用的危险废物临时贮存场所，贮存场所各设施须设置警示标志，危险废物分类贮存，包装容器贴标签（标明物质名称、危险级别等）。同时进行防渗处理，防止下渗、雨淋以及产生扬尘、散发恶臭、影响景观。

（3）生活垃圾

生活垃圾全部实行袋装化，同时厂内设防雨淋垃圾筒。生活垃圾在厂内集中收集后，委托当地环卫部门每日清运，统一处置。

贮存措施：

建设单位厂区东南角设置一般固废暂存库；厂区东南角设置危险废物暂存库，占地面积19m2，最大贮存能力为10吨。

产生的所有工业固废按照分类临时贮存于固废暂存库。一般固废暂存库严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)的要求建设，危险固废暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(2013年修改版)的要求建设。具体固体废物贮存要求如下：

（1）一般固废和危废暂存库均设置在成品仓库内，不受雨水影响；对污泥干化池加盖篷布遮盖，具有防水、防异味外泄的效果。

（2）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。一般固废暂存区地面防渗措施采取人工材料构筑，其防渗层的厚度相当于渗透系数1.0×10-7cm/s的防渗性能。危险固废暂存区地面防渗措施采取人工材料构筑，其防渗层的厚度相当于渗透系数1.0×10-10cm/s的防渗性能。

（3）危险废物贮存设施按规定设置警示标志，并设置围墙或其它防护栅栏。

综上所述，建设项目对固体废物均进行了合理的处置，实现“无害化、减量化和资源化”的要求，预计对周围环境影响不大。

3.9 现有应急物资与装备、救援队伍情况

企业现有应急物资与装备、救援队伍情况详见《南昌菱光科技有限公司应急资源调查报告》。

4 可能发生的突发环境事件及后果分析

4.1 突发环境事件情景分析

4.1.1 国内同类企业突发环境事件

本行业系统的历史事故统计及事故原因分析可引以为鉴，作为企业事故防范的参考资料。收集同类企业典型突发环境事件案例，如下表所示。

表4.1-1 典型事故统计一览表

| 序号 | 时间地点 | 事故类型 | 事故原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015.10.10，内蒙古京隆发电有限责任公司 | 柴油罐爆炸 | 检修人员在对柴油罐区一个柴油罐的人行踏板进行焊接作业时，将仍存有柴油的一个罐体视为要作业对象，在用电焊机作业过程中，柴油罐发生爆炸 | 燃爆事故造成4人死亡 |
| 2 | 2010.8.6，金华永康市江南街道西翁村中的一家不锈钢制品公司 | 柴油罐发生爆炸 | 供能系统油灌附近违规使用电焊设备 | 1人死亡，1人重伤 |

4.1.2 企业典型突发环境事件情景分析

根据《突发环境事件应急管理办法》（环保部令34号），突发环境事件，是指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

根据企业生产状况、产排污情况、污染物危险程度、周围环境状况及环境保护目标要求，本报告对可能存在的环境危险源及危险因素进行分析，主要考虑以下四种情景分析：

情景一：火灾事故引发的环境污染事件

情景：

企业生产过程使用柴油作为原辅料，生产过程中因非常规操作、容器破损等因素导致柴油发生泄漏，可能导致地表水、土壤污染。泄漏柴油遇明火可能发生火灾、爆炸事故。

发生条件：

发生火灾事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。柴油属于易燃液体，若柴油泄漏并有火星或火种存在，且氧气充足、干燥多风的天气条件下，柴油储罐区易引起火灾。本公司发生火灾的原因主要见表4.1-2。

表4.1-2  火灾和爆炸事故原因分析

| 序号 | 事故原因 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明火 | 检修过程中违章动火作业、现场吸烟、机动车辆喷烟排火等，为导致火灾爆炸事故最常见、最直接的原因 |
| 2 | 违章作业 | 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事故的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事故占全部事故的60%以上 |
| 3 | 设备、设施质量缺陷或故障 | 选用不当、不满足防火要求，存在质量缺陷的设备设施 储运设备设施主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老化极不正常操作而引起大量泄漏，附件和安全装置存在质量缺陷和被损坏 |
| 4 | 工程技术和设计缺陷等 | 建筑物布局不合理，防火间距不够；建筑物的防火等级达不到要求；消防设施不配套；装卸工艺及流程不合理；夏季高温期间防护措施不力或冷却降温系统发生故障 |
| 5 | 静电、放电 | 物料在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静电，人体携带静电 |
| 6 | 雷击及杂散电流 | 建筑物的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足；杂散电流窜入危险作业场所 |
| 7 | 其他原因 | 撞击摩擦、交通事故、人为蓄意破坏及自然灾害等 |

表4.1-3  企业火灾事故引发的环境污染事件情景分析一览表

| 类别 | 产生区域 | 可能引起的原因 | 主要危害和后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油泄漏 | 储罐区、卸油过程、生产过程 | 装卸物料时操作失误、设备缺陷等 | 挥发产生有害物影响周围大气和居民健康 |
| 柴油火灾爆炸 | 储罐区、装卸过程 | 泄漏化学品遇火源产生燃烧爆炸 | 烟气弥散，超声波危害，消防废水排放 |

源强分析

企业存储的风险物质为柴油，根据理化性质，常温常压下为液态。发生泄漏事故时，蒸发速率等于泄漏速率，会形成液池。储罐内安装具备高液位报警功能的液位计，防止加油过多而造成油品外溢。综合考虑到事故发生时，预计项目发生事故时需要的应急反应时间要留有一定的余量，确定的事故应急反应时间为10min。

扩散途径

企业柴油储罐发生泄漏后，首先会泄漏到防渗池内，防渗池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗池内空间采用中型沙回填，不会对地下水环境造成影响。

柴油储罐如果发生火灾爆炸，完全燃烧时产生二氧化碳、一氧化碳和水，没有其它复杂的污染物，经大气扩散后，产生的污染物对周围大气影响不大。不完全燃烧时，则会产生部分挥发性有机物，直接影响到环境和人体健康，应实时进行大气监测，及时疏散群众，配置防毒面具。次生危害为消防废水，经排水管道进入事故池，之后经检测达标后纳管排放进入青山湖污水处理厂进行处理，若不达标经管理部门许可后妥善处理，不会排入外环境。

总之，物料泄漏、爆炸火灾后产生污染物，不会进入水体或地下水影响环境，但在储罐周边短时会出现高浓度区，会使人窒息。出现此事故时需设置人员隔离区，等气体挥发完经检测合格后再进入事故区。

（1）泄漏量计算

企业存储的风险物质为柴油，根据理化性质，常温常压下为液态。发生泄漏事故时，蒸发速率等于泄漏速率，会形成液池。假设泄漏发生时，泄漏口设定为10×2cm，泄漏时间按10min计算。泄漏量采用柴油泄漏计算公式如下。

表4.1-4   柴油连续泄漏工况

| 泄漏源 | 介质温度（℃） | 介质压力（pa） | 介质密度（kg/m3） | 泄口面积（m2） | 泄漏时间（min） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐 | 20 | 1.06×105 | 870 | 0.002 | 10 | 按10分钟后切断泄漏源计算 |

泄漏速率为：

QL=CdAρ2p−p0ρ+2gh12

泄漏量为：

W=Q⋅t

式中：

QL---液体泄漏速度，kg/s；

Cd---液体泄漏系数，0.6~0.64；

A---裂口面积，m2；

ρ---泄漏液体密度，kg/m3；

P---容器内介质压力，Pa；

P0---环境压力，Pa；

g—重力加速度，一般为9.8；

h---裂口之上液位高度，m。

经计算：柴油Q=4.92kg/s，W=2952kg。

（2）爆炸事故影响分析

爆炸事故产生的冲击波对人员具有强伤害，为了估计爆炸所造成的人员伤亡情况，将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。冲击波超压对人体的伤害作用见下表，爆炸的伤害分区即为人员的伤害区域。

表4.1-5   冲击波超压对人体的伤害作用

| 超压kPa | 伤害作用 | 超压kPa | 伤害作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20~30 | 轻微伤害 | 50~100 | 内脏严重损伤或死亡 |
| 30~50 | 听觉器官损伤或骨折 | ＞100 | 大部分人员死亡 |

本项目假定柴油泄漏10min引起爆炸，泄漏量约2952kg，则爆炸发生的TNT当量由下式计算：

WTNT=αWf'Qf/QTNT

式中：

WTNT—蒸气云的TNT当量，kg；

α—蒸气云的TNT当量系数，α=4%；

Wf—蒸气云中爆炸燃烧掉的总质量，kg；

Qf—燃料的燃烧热，kJ/kg；Qf=42900kJ/kg；

QTNT—TNT的爆热，QTNT=46754kJ/kg。

由上式估算，假定发生柴油爆炸事故时爆炸发生的TNT当量WTNT=108.34kg。

本次采用环境风险评价系统（Risk System）蒸气云爆炸模型及以上伤害区半径的估算，假定柴油储罐爆炸事故的伤害外径估算见下表。

表4.4-6   柴油爆炸伤害后果   （单位：m）

| 源强 | 死亡半径 | 二度烧伤半径 | 一度烧伤半径 | 财产损失半径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10min泄漏量 | 12.9 | 15.6 | 22.7 | 8.3 |

图4.1-1  柴油储罐泄漏爆炸伤害及损失范围图

由上可知，柴油泄漏10min引起爆炸事故的死亡半径为12.9m，二度烧伤区外径15.6m，一度烧伤半径为22.7m，财产损失半径为8.3m以外区域。从伤害后果估算情况来看，当发生假定事故时将对企业内部人员造成一定伤害，同时将波及外周人员。企业的防火措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采取相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的。

情景二：非正常工况

情景：处理装置出现系统故障，造成废气处理系统非正常运转，引起事故排放，突然影响周围大气等，属于车间级环境事件，污染受体主要为车间内部。

发生条件：

（1）突发性停电、非正常操作等原因导致废气处理装置无法正常运行，未起到预计的处理效果，废气中的非甲烷总烃、颗粒物超标排放，导致大气污染事故。

（2）废气处理装置出现故障，可导致废气处理措施无法正常处理反应生成的废气，存在环境污染隐患。

情景三：不利气象条件引发的环境污染事件

1、雨水

企业所在区域属亚热带湿润气候区，雨量充沛，光照充足，常年气温较高，气候温暖湿润。年平均降雨量1521.2 mm，且分布不均。春夏两季的降雨量为全年的72.1%，秋冬季分别为14.3%和13.6%。在雨季有可能因排涝能力不足，暴雨时会产生内涝，使厂区淹水，电器受潮，环境湿度大，并可能引发二次事故。

2、气温

企业所在区域多年平均气温为17.5°C，极端最高及最低气温分别为40.6°C和-9.3°C，年平均日照率为43%，达1888.5h。年无霜期达270d左右，且光照长而强，其幅射量为418.6～477.2kJ/cm2。。厂内存在高温操作环境，在夏季高温季节，由于室外环境温度高，室内热量更不容易挥发。若劳动组织不合理，未做好防暑降温，操作人员会发生中暑。气温过高会使操作人员失误增加，发生事故的可能性增加。

企业所在区域冬天气温较低，一月份最冷，最低气温-9.3℃，相对干燥。会对操作人员的身体造成伤害，危害工人的健康。在冬季寒冷天气，有可能造成物料、水冻结，另外设备、管道也存在冻裂的可能性，易导致事故的发生，应采取一定的防寒保温措施。

3、雷电

企业所在区域夏季雷暴雨天气较多，厂区的生产厂房等重点建构筑物和装置区域存在遭受雷击的危险，若无防雷设施或防雷设施未定期检测、损坏等，可能遭受雷击。

4、地震

企业所在区域地震可能会引发泄漏以及大范围扩散，造成环境灾害。厂区建筑设计按照区域防震等级设计，以符合项目防震安全建设的要求。

5、大风、台风

企业所在区域常年主导风向为东南风；春、夏、秋季多为东南风，冬季为西北风，年平均风速为1.94m/s。夏、秋季可能存在台风危害，区域每年的大风日较多。生产装置及建（构）筑物若不具备抗台风条件，因大风、台风影响可能造成设备损坏、人员伤亡事故。

6、重污染天气

如出现重污染天气，发布黄色、橙色、红色预警情况下，由于本公司主要污染物为废气，故要严格落实限（减）产，具体按照上级有关主管部门及公司重污染天气应急响应操作方案内容执行。有检修计划安排的应优先停产限产减排，确保环保设施稳定运行，加强操作管理，避免污染事故产生。

4.2 环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

4.2.1 环境风险防控与应急措施分析

近年来，南昌菱光科技有限公司在安全环保方面做了大量的工作，取得了显著的成效，建立了比较完善的生产安全管理体系。现有环境风险防控和应急措施情况见第三章节3.8部分。

4.2.2 应急资源情况分析

在发生突发环境事件时，企业内部设有应急监测组，在突发环境事件时，可以应急监测废水、周围环境空气质量。自身应急监测能力不足的，需向南昌市环境监测站请求协助。具体应急能力情况详见企业突发环境事件应急预案中第三章节。

- 4.3 突发环境事件危害后果分析

- 4.3.1 废气排放事故风险分析

企业生产过程排放的废气中主要成分为非甲烷总烃、颗粒物，采取集气罩收集+废气处理设施达到相关排放标准后排入大气。通过该项目环评大气预测分析估值模式计算结果表明：项目废气处理设施正常运行时，各项污染因子的最大浓度对应占标率均小于10%，因此正常排放下项目废气对周边影响不大。

因此，当项目废气处理设施正常运行时，外排废气能够达标排放，对周围大气环境影响不明显。如非正常排放情况下，废气中污染物浓度增值显然比正常排放情况下的大大增加，因此坚决杜绝事故性排放。

- 4.3.2 火灾事故风险分析

（1）火灾产生有毒有害气体风险分析

企业使用的柴油在贮存和使用过程中潜在的危险就是火灾风险，而且柴油在火灾的情况下不完全燃烧会产生有毒有害污染物（CO），对厂区内工作人员及周边居民的身体健康带来危害。

若发生火灾事故时，燃烧分解产物对环境及人体的危害性主要如下表4.3-1。

表4.3-1  柴油燃烧分解产物对环境及人体的危害

| CO2% | 作用 | CO饱和度% | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.55 | 即使接触6h，也无症状 | 0-10 | 无作用 |
| 1-2 | 引起不舒服感 | 10-20 | 前额紧迫感，轻微头痛，皮肤血管扩张 |
| 3 | 刺激呼吸中枢，呼吸次数增加，脉搏加快，血压上升 | 20-30 | 头痛，头侧部发胀 |
| 4 | 出现头痛、晕眩、耳鸣、心悸等 | 30-40 | 剧烈头痛、晕眩，视力低下，恶心，呕吐，虚脱感 |
| 5 | 可引起喘息，30min引起中毒症状等 | 40-50 | 呼吸、心跳加快，虚脱 |
| 6 | 急剧呼吸，呼吸困难 | 50-60 | 痉挛、昏睡、假死 |
| 7-10 | 数分钟丧失意识，出现青紫、死亡 | 60 | 痉挛、昏睡、假死 |

（2）火灾事故环境风险水平分析

由上表可知，一旦项目内发生火灾事故，对周边环境和人体的危害较大。企业已加工光学模组、玻璃、治具为主，企业柴油贮存必须满足下列条件：油罐防腐设计符合行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022-2011）的相关要求，厂区设置灭火器、灭火毯、消防沙等消防器材；工作人员配备个人防护装备等；储罐远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；储存区域设置安全警示标志；厂房必须经消防部门验收。因此，储罐区一旦发生火灾，只要采取相应的防范治理措施，不会引起其他厂家发生火灾，释放的烟雾和有毒气体量小，对周边居住区村民的身体健康等影响较小。

# 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

从环境风险管理制度、环境风险防控与应急措施、环境应急资源、历史经验教训总结等几方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

5.1 环境风险管理制度

（1）环境风险管理制度不完善。

现有环境管理制度主要是针对安全生产、消防等建立起来的，针对环境风险管理的制度欠缺，尚不能满足企业环境风险管理的需求，主要表现为：对自身环境风险问题认识不足，针对环境风险隐患排查治理、评估、监测、预警、信息报告等的相关制度缺失，缺少环境风险自我评估制度。

（2）缺乏有针对性的突发环境污染事故演练。已开展的应急演练多为消防或安全生产事故演练，有针对性的突发环境污染事故演练欠缺，特别是缺少与周边企业、居民的联合环境应急演练等问题。

（3）对员工开展环境风险和应急管理方面的宣传和培训力度不足。

5.2 环境风险防控与应急措施

一、企业现有风险防控及应急措施

近年来，南昌菱光科技有限公司在安全环保方面做了大量的工作，取得了显著的成效，建立了比较完善的生产安全管理体系。现有环境风险防控和应急措施情况见第三章节3.8部分。

二、企业需完善的风险防控及应急措施

（1）加强储罐区、危险品仓库和危废暂存间的围堵、吸附物资配备，使泄漏物可以围堵在防渗单元内，事故废水可自流进入事故水池。

（2）环境风险防范及应急所需的监测、预警等所需的基本装备及物资配备需进一步完善。

（3）定期开展环境风险管理宣传和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等，提醒周边公众紧急疏散事项；加强相关演习。

（4）配备相应的监测仪器，保证公司在发生事故后具备一定的自主监测能力；公司突发环境事件需要及时向南昌市生态环境局高新分局寻求支援。

5.3 环境应急资源

目前南昌菱光科技有限公司已经基本建立起了包括环境污染应急预案在内的重特大事件应急预案体系，储备了基本应急物资，并设立了“南昌菱光科技有限公司环境污染事件应急救援指挥领导小组”，指挥部设在安全环保部。

为保障应急需要，企业在各装置区适当部位设置应急器材，指定专人管理，定期检查，确保应急物资种类、数量、性能、存放位置符合应急需要，在需要时及时获取并有效使用。企业的应急储备包括应急物资和应急装备。

公司现有一定的环境应急资源，但仍需进一步补充完善。详见应急资源调查报告。

5.4 历史经验总结教训

通过分析、总结同行业突发环境事件的经验教训，定时对照检查公司是否有防止类似事件发生的措施：

（1）强化环境安全责任主体的意识。企业要切实加强环境风险防范意识，平时加强环境安全隐患排查治理，将事故消除在萌芽状态。在发生安全生产事故后，应及时采取有效措施，严防泄漏物排入外环境。

（2）加强环境风险管理，提高应急管理水平。环境风险防范工作是预防突发环境事件发生的根本。企业应当开展经常性的风险隐患排查，在此基础上开展环境风险评估，根据评估结果有针对性的采取有效的环境风险防范措施。制订可操作性强的企业应急预案，及时上报与准确发布事故信息。企业应当加强厂区及厂界事故池、厂界雨水排放口、污水排放口建设完善与监管，把厂界作为一个大围堰，防止极端情况下再次发生溢流出厂界污染情况。企业应当提高安全生产水平，从源头上减少突发环境事件的发生概率。快速断源并切断环境风险传播途径是事件处置的关键所在，安全生产事故发生后，企业应当及时有效部署、快速阻断污染源，对总排口实施关闭、封堵等补救措施，避免事态进一步扩大。企业应当积极采取措施，加强对环境风险受体的防护，切实保护周边群众的大气环境安全。

（3）加强环境应急能力建设。企业应当加强有毒有害气体防泄漏的预警监测设施建设，早发现、早预警、早撤离，防止周边及企业职工中毒情况的发生。企业应当储备必要的环境应急物资和装备，经常性开展对员工环境安全培训，对环境应急预案进行有效演练，提高应急队伍应急水平。

（4）加强全体员工防火意识，坚决遵守公司规章制度，加强全体员工的环保意识和环保观念。

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出，如表5.5-1、表5.5-2所示：

表5.5-1  企业存在的问题及整改的内容

| 序号 | 存在的问题 | 整改的内容 | 整改完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区、危废间、危险品仓库未设置围堵、吸附物资、导排系统 | 加强储罐区、危废暂存间的围堵、吸附物资配备，使泄漏物可以围堵在防渗单元内，事故废水可自流进入事故水池 | 短期 （3个月以内） |
| 2 | 环境风险防范及应急所需的监测、预警等基本装备及物资配备不完善 | 环境风险防范及应急所需的监测、预警等所需的基本装备及物资配备需进一步完善 | 中期 （3-6个月） |
| 3 | 与周边可能受废气非正常排放影响范围的人群的沟通机制不完善，相关演习不足 | 定期开展环境风险管理宣传和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等，提醒周边公众紧急疏散事项；加强相关演习。 | 长期 （6个月以上） |
| 4 | 公司尚不具备应急监测的能力 | 配备相应的监测仪器，保证公司在发生事故后具备一定的自主监测能力；公司突发环境事件需要及时向南昌市生态环境局高新分局寻求支援。 |  |

表5.5-2  需补充、完善应急物资及装备明细表

| 一 | 存放位置 | 应急抢险物资、设施 | 数量 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排放口 | 转换阀 | 1个 | 彭巍15979189396 |
| 2 | 办公室 | 防毒面具 | 2个 |  |
| 二 | 存放位置 | 围堵物资 | 数量 | 负责人 |
| 1 | 危废库、储罐区、危险品仓库 | 沙包沙袋、收容容器 | 若干 | 邓桂平13970866251 |
| 三 | 存放位置 | 应急通讯设备 | 数量 | 负责人 |
| 1 | 危废库、储罐区、危险品仓库 | 对讲机 | 3个 | 何华斌17770026736 |
| 四 | 存放位置 | 应急照明备 | 数量 | 负责人 |
| 1 | 车间 | 探照灯 | 5个 | 张伟18970953208 |

# 6 完善环境风险防控和应急措施的建议与实施计划

根据评估结果，在系统分析南昌菱光科技有限公司环境风险防控现状的基础上，针对企业环境风险防控与应急措施的差距和存在问题，重点从加强源头控制、增强环境应急综合能力、健全企业环境风险管理体系等方面制订环境风险防控与应急措施差距与问题整改计划，详见表6.1-1。企业应在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。企业每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

表6.1-1  环境风险防控与应急措施差距与问题整改计划

| 序号 | 具体防控措施 | 实施效果 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、加强源头控制 |  |  |  |
| 1 | 建立生产装置定期检测制度：重点对真空泵封压盖、管线盲板、接头、法兰、丝堵、控制阀门等管线连接处进行定期检查，及时采取堵漏、更换装置部件等措施。 | 降低装置设备损坏、老化等造成的危险事件 | 长期 |
| 2 | 提高操作水平，长周期运行；减少开停车次数和非正常工况排放；严格劳动纪律，杜绝人为忽视排放。 | 有效控制紧急情况下污染物排放水平 | 长期 |
| 二、增强环境应急综合能力 |  |  |  |
| 3 | 完善环境应急预案体系：针对可能发生的突发环境事件，进一步明确监测预警、应急处置与救援的职责分工、操作流程等内容；组织实施环境应急预案评审备案。 | 形成全面、有针对性、可操作的环境应急预案体系，有效预防、应对突发环境污染事件。 | 中期 |
| 4 | 强化应急物资储备与设施建设：编制完善的南昌菱光科技有限公司常备应急储备物资目录；配备必须的环境应急物资、装备；环境风险防范及应急所需的监测、预警等所需的基本装备及物资配备需进一步完善。 | 实现应急物资储备管理标准化、信息化，提高应急物资储备管理水平，确保事故应急池专用、够用。 | 中期 |
| 5 | 及时清理厂区废物；厂区原辅材料全部入库存放；加强危废暂存间地面防腐措施，危废暂存间设置导流系统，使事故废水导入厂区事故池；加强生产区域地面防腐措施；规范事故池，对事故水进行收集，并满足储水要求；设立雨水总排口及截断措施。 | 企业已设置一座事故池，需排查并消除环境安全隐患 | 短期 |
| 6 | 定期开展环境风险管理宣传和定期组织员工进行专题培训，形式有内部专家培训讲座及外部培训班等；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等，提醒周边公众紧急疏散事项；加强相关演习；按照环评中所涉及的废气泄漏性质性质配备相应的监测仪器，保证公司在发生事故后具备一定的自主监测能力；公司突发环境事件需要及时向南昌市生态环境局高新分局寻求支援。 | 增加应急联动能力 | 长期 |
| 三、健全企业环境风险管理体系 |  |  |  |
| 7 | 完善环境风险隐患自查自纠制度：定期开展企业环境风险隐患自检、自查；建立自查自纠台账，通过台账审查、培训等多种形式提高责任人自查自纠能力。 | 提高企业自我发现、自我整改环境风险隐患能力，防患于未然。 | 中期 |
| 8 | 建立环境风险自我评估制度：制定《南昌菱光科技有限公司环境风险评估办法》；在重点风险装置布设特征污染物监控点位。 | 总体把握企业环境风险问题，提高企业环境风险管理效率、效果。 | 短期 |
| 9 | 加强污染物动态监控：在关键装置区、厂界等区域内设置固定监测点； | 及时发现超标排放与事故排放的情况，防微杜渐，降低环境影响。 | 中期 |
| 10 | 实施环境风险预测预警：编制《南昌菱光科技有限公司环境风险预测预警方案》；建立预测预警系统；根据需要及时对企业员工、周边企业、村民实施预警；提高与政府有关部门、周边企业的联合预测预警能力。 | 提高环境风险预测预警能力，有效预防环境风险事件发生，降低影响程度。 | 中期 |

# 7 企业突发环境事件风险等级

根据环办[2014]34号文件《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》要求，企业突发环境事件风险等级分为重大、较大和一般三级，这是实现分级管理和重点管理的基础。环境风险等级高低与企业设计的化学物质及其存在量、生产工艺和环境风险防控水平、周边环境风险受体有关，是企业的固定属相。可以通过减少化学物质的量、选择风险低的替代品、提高风险防控水平等措施来降低风险。

通过定量分析企业生产、使用、存储的化学物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法将企业突发环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。评估程序见图7.1-1。

Q≥1

待评估企业

计算设计附表1与附表2化学物质数量与其临界量比值（Q）

生产工艺过程中与环境风险控制水平（M）

化学物质数量与临界量比值（Q）

化学物质数量与临界量比值（Q）

企业突发环境事件环境风险等级评估矩阵

一般环境风险

较大环境风险

重大环境风险

Q＜1

图 7.1-1 企业突发环境事件风险评估流程示意图

7.1 突发大气环境事件风险分级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）进行环境风险等级划分。

计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）：

涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

式中：w1 , w2 , ..., w n ——每种风险物质的存在量，t；

W1 , W2 , ..., Wn ——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

（1）Q＜1，以 Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以 Q1 表示；

（3）10≤Q＜100，以 Q2 表示；

（4）Q≥100，以 Q3 表示。

针对企业的生产原料、燃料、辅助生产原料等，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中附录A筛选环境风险物质，南昌菱光科技有限公司大气环境风险物质列表具体见表7.1-1。

表7.1-1 大气环境风险物质数量与临界量比值（Q）汇总计算表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 理化性质 | 最大贮存量/在线量q（t） | 临界量 Q（t） | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻柴油 | 68334-30-5 | 易燃、有毒 | 10.32 | 2500 | 0.004128 | -- |
| 2 | 滑轨油 | -- | 有毒 | 0.1 | 2500 | 0.00004 | -- |
| 3 | 废矿物油 | -- | 有毒 | 0.6 | 2500 | 0.00024 | -- |
| 总计 |  | -- | -- | -- | -- | 0.004408 | -- |

由上可知，Q<1，以Q0表示。

企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

7.2 突发水环境事件风险分级

计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同7.1.1部分。

针对企业的生产原料、燃料、辅助生产原料等，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中附录A筛选环境风险物质，南昌菱光科技有限公司水环境风险物质列表具体见表7.2-1。

表7.2-1 水环境风险物质数量与临界量比值（Q）汇总计算表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 理化性质 | 最大贮存量/在线量q（t） | 临界量 Q（t） | q/Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻柴油 | 68334-30-5 | 易燃、有毒 | 10.32 | 2500 | 0.004128 | -- |
| 2 | 滑轨油 | -- | 有毒 | 0.1 | 2500 | 0.00004 | -- |
| 3 | 废润滑油 | -- | 有毒 | 0.6 | 2500 | 0.00024 | -- |
| 总计 |  | -- | -- | -- | -- | 0.004408 | -- |

由上可知，Q<1，以Q0表示。

企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

7.3 企业突发环境事件风险等级确定与调整

- 7.3.1 风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

根据7.2、7.3章节的分析，南昌菱光科技有限公司突发环境事件风险等级为“一般”。

- 7.3.2 风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

根据企业提供的资料，南昌菱光科技有限公司近三年内未收到环境保护主管部门的处罚。故南昌菱光科技有限公司突发环境事件风险等级为“一般环境风险”。

- 7.3.3 风险等级表征

只涉及突发大气环境事件风险的企业，风险等级按7.1进行表征。

只涉及突发水环境事件风险的企业，风险等级按7.2进行表征。

同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”，例如：重大[重大-大气（Q1-M3-E1）+较大-水（Q2-M2-E2）]。

根据南昌菱光科技有限公司突发大气环境事件风险分析和突发水环境事件风险分析，确定本公司的突发环境事件风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。