江西欧迈斯微电子有限公司

突发环境事件应急预案编制说明

江西欧迈斯微电子有限公司

二〇二〇年十二月

一、编制过程概述

江西欧迈斯微电子有限公司位于南昌高新技术开发区天祥北大道699号，东经 116°03'0.76"，北纬 28°44'2.50"，厂区占地面积91240平方米，建设有年产3亿片指纹识别模组项目。原项目于2014年11月8日取得南昌市环保局环评批复（洪环审批 [2014]263 号），并于2015年9月投产。为提高产品质量和生产效率，公司于2017年对原项目（年产12000万指纹识别模组项目）进行第一次技术改造，建设年产11880万片指纹识别模组项目，并于2017年4月5日取得原南昌市环保局环评批复（洪环审批【2017】65号），于2018年1月31日完成对该项目的竣工环保自主验收，验收过程中建设单位实际建设内容比环评阶段新增了一条四涂四烤喷涂生产线，故实际建成后，喷涂工艺共5条生产线，其中1条三涂三烤（C线）、1条一涂一烤（B线）、3条四涂四烤（A、D、E线），为了适应市场，建设单位现在对现有项目（年产11880万片指纹识别模组项目）进行第二次技改，主要技改内容包括：

- 产能增加

设计产能从年产11880万片指纹识别模组增加至年产3.5亿片指纹识别模组（coating指纹模组3亿片，侧边指纹模组0.5亿片），其中：A、C、D、E喷涂线各年产6750万片coating指纹识别模组，B喷涂线年产3000万片coating指纹识别模组（侧边指纹模组无需喷涂），同时利用园区内部生产的半成品在3#厂房的3F和4F进行0.5亿片侧边指纹模组组装、检验等生产。

- 有机废气治理设施提升改造

由于产品产能增加，同时产品质量要求产品需喷涂的数量、面积更大，导致所需的原辅料种类及用量增多，有机废气主要污染物的产生量有较大增加。对位于2#厂房南面半边的A、B、C、D、E喷涂生产线的配套环保工程进行技改，提高有机废气主要污染物的去除效率。具体包括：A、B、D线的PU喷涂废气改为水帘幕+布袋除尘器+中高效过滤器+沸石分子筛选转轮+RTO（蓄热氧化燃烧）处理，UV喷涂废气改为水帘幕+2级喷淋塔+干式过滤箱+TO（直接燃烧）处理；C、E线的PU喷涂废气采用水帘幕+干式过滤箱+沸石转轮+CO（催化氧化燃烧）处理，UV喷涂废气采用水帘幕+分离器+洗涤塔+干式过滤箱+活性炭吸附处理。

（3）废水处理站提升改造

由于新增废水处理需求，新建一座处理水量为1000m3/d的废水处理站，作为园区的废水处理配套工程。

（4）公辅工程技改

1、无尘服清洗由委外清洗改为在园区内12#厂房新建一座洗衣房进行清洗；

2、新增一台400kw的备用柴油发电机，作为园区的应急公辅工程。

（5）厂区平面布局调整

1、将原位于2#厂房北面半边的SMT工序移到3#厂房2F，并在2#厂房北边半边（原SMT工序设置处）建设物理实验室，用于产品检验；

2、保留3#厂房2F的coating指纹模组的组装工序，将3#厂房3F、4F建设为侧边指纹识别模组的组装工序；

3、在4#厂房1-3F新建员工食堂、在4#厂房5F新建一座FA实验室（主要用于检测电子元器件的性能）。

4、在3#厂房2F新增一间350m2的成品仓库，作为本项目的仓储工程。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的有关规定，本单位应编制突然环境事件应急预案。编制技术人员进行了实地踏勘，对项目区及周边范围内开展环境风险评估和应急资源调查，在此基础上，编制了公司突发环境事件应急预案。

环境风险评估包括分析乙醇泄漏造成的火灾及人身伤害、废水处理系统失效或故障造成的事故排放等环境风险。事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。应急资源调查包括调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

二、重点内容说明

《江西欧迈斯微电子有限公司突发环境事件应急预案》内容包括编制预案采用的标准、适用范围、分级体系，项目区概况，危险源识别和环境应急能力评估，应急机构和职责，预防、预警及响应，现场处置，培训及演练，应急监测及保障等。重点对机油、废机油、硫酸、硝酸、乙酸乙酯、丙酮、异丙醇、甲苯、二甲苯存储区域、污水处理站等危险源识别、环境应急能力进行评估，以及突发环境事件情景下现场处置方案。

三、征求意见及采纳情况说明

在《江西欧迈斯微电子有限公司突发环境事件应急预案》编制过程中征求了总经理、生技部、安环部、综合部等部门领导和职工的意见，沟通后积极采纳了相关意见并进行修改，同时征求了项目周边内可能收到影响的居民和单位的意见，主要针对突发环境事件发生时居民的联系、撤离等以及对周边环境的应急环境保护，对所有征求意见积极采纳并进行了完善。

四、评审情况说明

《江西欧迈斯微电子有限公司突发环境事件应急预案》编制完成后组织了相关专家对应急预案进行了技术评估，并按照专家的评估意见进行了修改，使《江西欧迈斯微电子有限公司突发环境事件应急预案》更加完善。在编制过程中，非常感谢南昌市高新管委会城市管理局及相关专家、技术人员、江西欧迈斯微电子有限公司职工的支持和帮助。