江西欧迈斯微电子有限公司

突发环境事件应急预案专家意见

1、完善编制依据。补充危险化学品事故应急救援编制导则（单位版）、消防给水及消防栓系统技术设计规范、建筑灭火器配置设计规范、危险化学品单位应急救援物资配备标准、危险化学品安全处置原则、突发环境事件应急监测、《国家危险废物名录》等依据。

2、完善三级防控体系图、事故废水收集导排图、雨污分流及污污分流图、应急设施配置图等。

3、给出危险化学品仓库和危废暂存库的位置及三防措施等内容。

4、细化全厂应急导排系统，化学品贮存区、危险废物贮存场等应设置导排系统，并与事故水池相连。雨水总排口须设置切换装置，受污染雨水、物料及废水应全部导入事故水池。

5、完善环境空气、地表水、地下水、土壤应急监测点位或断面设置示意图，完善应急监测指标；核实应急监测单位所具备的监测能力及联系方式。

6、核实表3.1-1中机油、废机油、硫酸和硝酸的最大暂存量，明确乙酸乙酯和异丙醇的使用环节并核实涉气风险物质Q值，核实企业周边500m人口分布。核实企业水环境风险确定E3依据。

专家：

2020.12.15