应急预案编号：

南昌青山湖污水处理有限公司

突发环境事件应急预案

实施单位：南昌青山湖污水处理有限公司

编制单位：江西省纵天衡科技有限公司

实施时间：2020年12月

项 目 名 称 ：南昌青山湖污水处理有限公司突发环境事件应急预案

委 托 单 位 ：南昌青山湖污水处理有限公司

咨 询 单 位 ：江西纵天衡科技有限公司

法 人 代 表 ：

项目负责人：吴惠蓉

项目参与人：涂冬生 苏启元 杨 帆

审核：      涂冬生 苏启元

目录

第一部分 总则	2

1.1指导思想	2

1.2 编制目的	2

1.3 编制依据	2

1.4 适用范围	4

1.5 工作原则	5

1.6事件分级	5

1.7应急预案编制程序和内容	8

1.8应急预案关系说明	10

1.8.3各级应急预案衔接	11

第二部分 项目基本概况	13

2.1企业概况	13

2.2企业周边自然环境及社会环境	14

2.3项目组成情况	22

2.4 企业主要设备清单	23

2.5企业主要原辅材料消耗	24

2.6主要原、辅材料的其理化性质说明	25

2.7生产工艺	27

2.8企业周边环境状况及环境敏感点	28

2.9安全管理现状	30

2.10污染防治及达标排放情况	31

2.11周边企业及外部风险源基本情况	32

2.12近五年发生过的火灾、爆炸、泄漏及其他环境污染事件	33

2.13企业环保措施的落实情况	33

第三章 环境风险源与风险评估	36

3.1风险识别	36

3.2企业突发环境事件风险等级确定	41

3.3突发环境事件类型、情景及后果	41

3.4潜在的危险事故和分级	42

3.5 废水风险排放预测与评价	45

3.6 环境评估小结	45

第四部分 环境应急预案	46

4.应急组织机构及职责	46

4.1应急指挥中心	46

4.2应急办公室	47

4.3现场指挥部	47

4.4应急工作小组	48

4.5应急小组名单及联系方式	50

4.6外部应急、救援力量	50

第五章 预防与预警机制	52

5. 1 事故发生的预防	52

5.1.2 环境安全制度的建设	53

5.2 预警行动	55

第六章 应急响应	60

6.1 应急响应	60

6.2应急响应启动	63

6.3 信息报告与通报	63

6.4 报告程序	63

6 .5 应急处置	64

6.5.4.3 人员疏散	67

6.6 现场污染控制与消除措施	70

6.7 应急监测	75

6.8 应急终止	76

6.9 信息发布	77

6.10 应急结束与善后事宜	77

第七章 后期处置	79

7.1善后处置	79

7.2 恢复重建	80

7.4 事故原因的调查	81

7.5 环境应急总结报告的编制	81

7.6 环境污染事故应急预案修订	82

7.7 事故损失调查和责任认定	82

第八章 应急保障	83

8.1 通信与信息保障	83

8.2应急队伍保障	83

8.3 应急装备保障	83

8.4 经费保障	84

8.5 其他保障	84

8.6 外部救援保障	84

第九章 监督管理	86

9.1 应急演练	86

9.2 宣教培训	87

9 .3责任与奖惩	89

第十章 附则	91

10.1名词术语	91

10.2 制订与实施	91

10.3 突发环境事件应急预案备案	92

第十一章 公众参与	96

11.1公众参与的目的和意义	96

11.2公众参与调查表	97

11.3公众意见整理分析	98

11.4公众意见调查结果	100

附件1：应急处置卡

附件2：应急物资汇总表

# 环境突发事件应急预案编制说明

1、编制过程概述

本应急预案严格参照《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发［2015］4号）、《江西省突发环境事件应急预案管理办法的通知》（赣府厅发［2013］30号）等相关文件规定进行。根据现场踏勘核实，识别环境风险，判定风险等级，分析现有环境风险防控与应急措施差距，提出完善整改建议，制定应急处置措施。在编制应急预案的过程中，充分征集关键岗位员工和可能受影响的居民的意见，根据意见对预案进行调整，最终形成《环境应急预案》、《环境风险评估报告》和《环境应急资源调查报告》。

2、重点内容说明

本预案分为《环境风险评估》、《环境应急预案》和《环境应急资源调查报告》三部分。为公司指导、规范应急行动为应急预案部分。阐明了公司内部的环境风险源分布情况，叙述了可能发生的环境风险及其可能性和后果，并提出了一系列的应急措施。是指导我公司进行突发环境事件应急的技术性指导文件。本次应急预案由《环境应急预案》、《环境风险评估报告》和《环境应急资源调查报告》组成。

企业应急预案基本原则上应包括：1、应急组织指挥体系与职责；2、预防与预警机制；3、应急响应及处置；4、后期处置；5、保障措施；6、应急培训与演练；7、环境风险评估；8、应急资源调查。

3、征求意见及采纳情况说明

本预案为首次发布，经征求公司员工和可能受影响的居民等建议，公司管理代表会同各部门负责人经讨论、审议后通过。

2020年11月30日，我单位邀请专家对应急预案进行评审，专家提出了评审整改意见。我单位积极整改并重新整理、编制了《突发环境事件应急预案》。

第一部分 总则

1.1指导思想

鉴于污水厂突发环境事件一次排污量大、影响范围广、危害强度大、发生突然、后果严重的特点，急需提前编制出适合城市污水处理厂运行特点的应急预案；规范和加强污水处理厂对突发环境污染事故的综合处置能力，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，促进污水处理厂突发环境事件应急预案体系建设；充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，切实提高应急处置能力，明确各个部门的应急工作职能，及时、科学、有效地指挥、协调应急救援工作，提高应急救援反应速度，确保迅速有效地处理各类环境污染事故，实现应急救援“快速、有序、有效”，将事故对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地减少对环境的影响，达到防止和控制对空气、土壤、地表水及地下水的污染；并定期开展应急演习，以确保做到对突发环境事件反应快速，救援及时，应对措施得力有效，保障社会稳定、人民生命财产和生态环境安全，保证企业安全生产和经济效益的提高。

根据本厂污水处理系统工艺特点，本着“预防第一，自救为主，统一指挥，分工负责”的原则，制定本《南昌青山湖污水处理有限公司突发环境事件应急预案》。

1.2 编制目的

本次应急预案编制主要目的如下：

1、全面调查了解污水处理系统突发环境污染事故类型、危险源以及所造成的环境危害，评估确定南昌青山湖污水处理有限公司的突发环境污染事故应急能力。

2、加强南昌青山湖污水处理有限公司对突发环境污染事故的管理能力，全面预防突发环境污染事故。

3、提高南昌青山湖污水处理有限公司对突发环境污染事故的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减少事故损失。

4、降低突发环境污染事故所造成的环境危害，通过突发环境污染事故的应急处理、环境应急监测、事故信息的及时发布、受影响人员迅速转移等措施，将事故所造成的危害降至最低。

1.3 编制依据

1.3.1法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订，2016年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订，2015年4月24日施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修订，2014年12月1日施行）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

- 《江西省突发环境事件应急预案管理办法的通知》（赣府厅发［2013］30号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号）；

- 《危险化学品名录》（2015年修订）；

- 《重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2011]95号、安监总管三[2013]12号等）；

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；

- 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安管协[2004]56号）；

- 《关于开展企业突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2013]593号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，2015年6月5日施行）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号，2015年3月1日施行）；

- 《江西省突发环境事件应急预案》（2016年2月2日）；

1.3.2技术依据

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

- 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）；

- 《危险化学品应急救援指南》（ERG2000）；

- 《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2020）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

- 《事件状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

- 《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

1.3.3其他文件

（1）《南昌青山湖污水处理厂提标改造工程环境影响评价报告书》；

（2）《关于南昌青山湖污水处理有限公司青山湖污水处理提标改造项目环境影响评价报告书的批复》（洪环审批【2015】97号）；

（3）《南昌污水处理提标改造工程环境影响评价报告书》；

（4）《关于南昌水利投资发展有限公司南昌污水处理提标改造工程环境影响评价报告表的批复》（洪环审批【2018】58号；

1.4 适用范围

凡属南昌青山湖污水处理有限公司管理范围内发生的突发性环境污染事故的控制和处置行为，对企业和周边环境造成影响时的处理与救援，除放射性事故外，均适用本预案的规定。具体包括：生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件造成城市污水处理无法正常运行所造成如下事故

- 厂出水严重不达标的污染事故；

- 暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致污水超标排放环境危险；

- 原辅材料、污泥的储存、使用以及运输环节产生的环境危险。

1.5 工作原则

贯彻常备不懈、积极兼容，统一指挥、大力协同，防救结合、以防为主，保护公众、保护环境的方针。

坚持践行科学发展观，坚持以人为本、依法处置，树立全面、协调、可持续的科学发展观。公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，，切实提高企业及各级部门应对突发环境事件的能力，贯彻如下原则：

- 坚持以人为本，预防为主的原则。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

- 坚持统一领导，分类管理，分级响应的原则。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

- 坚持快速反应，高效运转的原则。各部门熟悉企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的指挥中心全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

- 坚持依靠科技，预防为主的原则。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合。积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

- 坚持平战结合，专辅互补，充分利用现有资源的原则。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，充分利用专业救援队伍力量，引导、鼓励、培育和发挥辅助应急救援力量的作用。

- 坚持指挥机构单独设立，应急不能职能交叉、分散力量的原则。

- 坚持按照应急体系设置机构职权，应急指令下达应急部门应在一条线上，以减少执行时间、增强执行力度。

1.6事件分级

- 1.6.1国家突发环境事件分级

《江西省突发环境事件应急预案》赣府厅字〔2016〕14 号文中对突发环境污染事件严重性和紧急程度做出分级，具体分为特别重大环境事件、重大环境事件、较大环境事件和一般环境事件，具体见表 1.6-1。

表1.6-1	突发环境事件分级情况

| 等级 | 序号 | 符合下列情形之一的，列为对应的突发环境事件分级 |
| --- | --- | --- |
| 特别重大突发环境事件 | 1 | 因环境污染直接导致 30 人以上死亡或 100 人以上中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员 5 万人以上的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失 1 亿元以上的 |
|  | 4 | 因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的 |
|  | 5 | 因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的 |
|  | 6 | Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的； 放射性同位素和射线装置失控导致 3 人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的 |
|  | 7 | 造成重大跨国境影响的境内突发环境事件 |
| 重大突发环境事件 | 1 | 因环境污染直接导致 10 人以上 30 人以下死亡或 50 人以上 100 人以下 中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员 1 万人以上 5 万人以下的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失 2000 万元以上 1 亿元以下的 |
|  | 4 | 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的 |
|  | 5 | 因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的 |
|  | 6 | Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致 3 人以下急性死亡或者 10 人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的 |
|  | 7 | 造成跨省级行政区域影响的突发环境事件 |
| 较大突发环境事件 | 1 | 因环境污染直接导致 3 人以上 10 人以下死亡或 10 人以上 50 人以下中 毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员 5000 人以上 1 万人以下的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失 500 万元以上 2000 万元以下的 |
|  | 4 | 因环境污染造成国家重点保护野生动植物物种受到破坏的 |
|  | 5 | 因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的 |
|  | 6 | III 类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致 10 人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围 辐射污染后果的 |
|  | 7 | 造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件 |
| 一般突发环 | 1 | 因环境污染直接导致 3 人以下死亡或 10 人以下中毒或重伤的 |
|  | 2 | 因环境污染疏散、转移人员 5000 人以下的 |
|  | 3 | 因环境污染造成直接经济损失 500 万元以下的 |
|  | 4 | 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的 |
|  | 5 | IV、V 类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人 |

- 1.6.2本公司事件分级

本公司综合实际情况，参考以上文件中规定的分级，针对可能产生环境污染事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，为方便管理、明确职责，将公司突发环境事件从重到轻依次分为 I 级、II 级、III 级。

表1.6-2	本污水处理厂突发环境事件分级

| 分级 | 突发环境事件情形 | 具体事故类型 |
| --- | --- | --- |
| I 级 | 重大环境污染；污染超出污水处理厂范围，影响污水处理厂周边区域，污水处理厂难以控制，须请求外部救援，并报告南昌市环保局，依靠社会力量方可消除污染的事件。 | 厂区臭气非正常排放，厂区异味明显； 污泥大量泄漏，随雨水进入外环境； 化学药剂泄漏量较大，经厂内处置后进入外环境； 非正常状态（设计值设备故障、长时间停电、自然灾害、进水水质异常等）导致污水超标排放，出水水质指标超过 15%污水处理系统无法正常运行 48h。 |
| II 级 | 较大环境事件；需污水处理厂各部门统一调度处置，但能在污水处理厂控制内消除的污染及相应的污染事故。 | 厂区臭气非正常排放，厂区异味明显； 污泥少量泄漏，经厂内处置后不会进入外环境； 化学药剂泄漏随雨水进入外环境； 非正常状态（设计值设备故障、长时间停电、自然灾害、进水水质异常等）导致污水超标排放，出水水质指标超 过设计值 5%~10%污水处理系统无法正常运行 24h~48h。 |
| III 级 | 一般污染事件；污水处理厂部门发生并依靠部门力量可消除的小量污染事件。 | 厂区臭气非正常排放、厂区异味明显； 污泥少量泄漏，经现场处置后得到控制； 化学药剂少量泄漏(滴漏、细流、渗漏)，经现场处置后得到控制； 非正常状态（设计值设备故障、长时间停电、自然灾害、进水水质异常等）导致污水超标排放，出水水质指标超 过设计值 5%以内污水处理系统无法正常运行 24h 内。 |

1.7应急预案编制程序和内容

1.7.1编制程序

本预案编制严格参照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》其编制程序见图1.7-1

编制准备工作

成立编制小组

危险辨识与分析

基本情况调查

应急能力评估

应急能力分析

应急资源分析

编制应急预案

预案评审发布与更新

预案实施

图 1.7-1 环境应急预案编制程序图

1.7.2编制内容

本预案分为环境风险评估、应急预案和《环境应急资源调查报告》三部分。为公司指导、规范应急行动为应急预案部分。阐明了公司内部的环境风险源分布情况，叙述了可能发生的环境风险及其可能性和后果，并提出了一系列的应急措施。是指导我公司进行突发环境事件应急的技术性指导文件。本次应急预案由《环境应急预案》、《环境风险评估报告》和《环境应急资源调查报告》组成。

企业应急预案基本原则上应包括：1、应急组织指挥体系与职责；2、预防与预警机制；3、应急响应及处置；4、后期处置；5、保障措施；6、应急培训与演练；7、环境风险评估；8、应急资源调查。

1.8应急预案关系说明

1.8.1应急预案体系组成

南昌青山湖污水处理有限公司突发环境事件应急预案的上级预案有：南昌高新技术产业开发区突发环境事件应急预案、南昌市突发环境事件应急预案、江西省突发环境事件应急预案等。同级预案为公司各专项预案（如：生产安全事故应急预案、消防救援预案等）；在应急管理与应急活动中，本预案侧重预防与降低突发环境事件造成的影响，与同级预案协同作用、互为补充。下级预案为一般级别的预案，如（车间异常情况处置措施、设备异常情况处置措施、突发环境事件专项预案、突发环境事件现场处置预案等）。本综合应急预案作为总体、全面的预案，主要阐述应急组织机构及相应的职责、应急行动的总体思路和程序，作为环境事故应急救援工作的基础和总纲。与公司的《生产安全事故应急预案》相联系，由安全事故次生的环境事故，启动本预案。应急预案体系图见图 1.8-1。

应急预案体系图 1.8-1

1.8.2突发环境事件应急预案体系组成

应急预案应形成体系，针对各类各级可能发生的事故和所存在的危险源制定专项应急预案和现场处置方案，并明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。南昌青山湖污水处理有限公司突发环境事件应急预案包括综合预案、现场处置方案二部分：

1、综合应急预案是从总体上阐述事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。

2、现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

- 1.8.3各级应急预案衔接

本预案为污水处理厂内的突发环境事件应急预案，与高新区管委会环境应急预案和南昌市环境保护局应急预案相衔接，与周边企业等环境应急预案相互联动，与本污水处理厂安全应急预案互为补充，形成纵向联动、横向互动的整体应急预案体系。

高新区管委会突发环境事

件应急预案

南昌市环保局突发环境事

件应急预案

上下衔接

周边企业等突发环境事件

应急预案

互动

污水处理厂突发环境事件

应急预案

补充

协调

污水处理厂安全生产应急

预案

本预案启动后，事态进一步扩大，有可能影响到厂界外环境质量时， 及时上报南昌市环保局和高新区管委会，启动高新区管委会突发环境事件应急预案；

本预案与污水处理厂的安全应急预案相互补充，当发生出水水质超标、危险化学品泄漏事故等造成周围环境污染、破坏，危及人员、周边群众人体健康的环境污染事件等可能造成环境影响的安全事故时，在启动安全事故应急预案的同时应启动本预案；

当周围企业发生突发环境、安全事故对本污水处理厂造成影响或威胁时，应启动本预案。

# 第二部分 项目基本概况

2.1企业概况

南昌青山湖污水处理有限公司，法人代表：涂晓光，统一社会信用代码：913601007442937074。南昌青山湖污水处理厂位于京东大道以东，火炬六路以南，艾湖路以西，火距五路以北。具体位置坐标为东经115°58′22″，北纬28°43′29″。厂区总占地面积约为约430亩，收水四至范围为东至南塘湖、西至抚河故道、南至灌婴路、三店西路、广州路。现项目处理水量为50万m3/d，。南昌青山湖污水处理厂工程具体建设分为四阶段建设。

第一阶处理规模为33万m3/d（简称为“一期工程”），采取氧化沟处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的二级标准，于2004年10月年投入正式运行。

第二阶段处理规模为17万m3/d（简称为“一期扩容工程”），采用为CASS工艺，新增一套处理17万m3/d的CASS工艺处理系统，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级。

第三阶段将原有项目包括一期工程和一期扩容工程，处理规模为50万m3/d，的设施改造为A/A/O工艺，CASS反应池改造成厌缺氧段，现有的氧化沟改造成好氧段，组合串联成A/A/O工艺，出水仍接入二沉池，形成处理30万m3/d处理规模；新建A/A/O生物反应池，处理规模为20万m3/d；并建加氯接触池和加氯间，废水消毒后排入出水渠处理规模为50万m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级B标准。

第四阶段增加深度处理工艺，深度处理采用中间提升泵房+高效沉淀池+转盘滤池工艺；对已建厌缺氧池（原CASS池）进行MBBR改造；改造完成后处理规模仍为50万m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标准。污泥采用浓缩压滤脱水工艺，将污泥含水率控制在 80%以下及污泥浓缩后通过污泥泵送两种方式将污泥送至江西省国泰环保有限公司进行处理。

表2.1-1  企业基本情况表

| 单位名称 | 南昌青山湖污水处理有限公司 | 组织机构代码 | 913601007442937074 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 涂晓光 | 地点 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1369号 |
| 中心经度 | 115°58′22″ | 中心纬度 | 28°43′29″ |
| 所属行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建厂年月 | 2003年 4 月 |
| 联系人 | 涂冬生 | 联系方式 | 13879130693 |
| 厂区面积 | 430亩 | 从业人数 | 74 |

2.2企业周边自然环境及社会环境

2.2.1自然环境简况

2.2.1.1地理位置

南昌市位于东经115°27′～116°35′，北纬28°09′～29°11′，处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，滨临我国第一大淡水湖——鄱阳湖。南昌北邻九江市，东毗上饶市，南接抚州市，西连宜春市，地理位置优越，交通便利，历为“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”之地。市郊向塘有98股道的全国第二大货运编组站，是我国铁路交通的一个重要枢纽。公路全部成网，所有乡村均通公路，是105、316、320三条国道的交汇处，已开通昌九和梨温等高速公路，赣粤高速纵贯南北。水路可通赣江、抚河、锦江和鄱阳湖沿岸城镇及长江各口岸。

青山湖污水处理厂位于南昌高新技术产业开发区京东大道以东、火炬六路以南、艾湖路以西、火距五路以北。具体位置坐标为东经115°58′22″，北纬28°43′29″。地理位置见图一。

2.2.1.2地形地貌

南昌市地貌以平原为主，兼有广阔的水域和岗地、低丘，平原面积占35.8%，水域面积占29.8%,岗地、低丘面积占34.4%，最高峰为西部的梅岭，海拔841.5m。地势西南高，东北低，相对高差6m，形成由西南到东北倾斜的扇形地带。

高新区属赣抚冲积平原，地貌单元属于赣江冲积平原Ⅰ～Ⅱ级阶地，土地基本平整，地面高程变化较小，地面平均纵坡为1.0‰。以艾溪湖为界，湖西地势南高北低，大部分用地高程均在16.5～19m之间，湖东大致呈北高南低走势，高程平均在18.0m之间。

南昌市地处南方两大构造单元――扬子地块与华南地块接合带北侧，萍乡――乐平拗陌带中段，九岭隆起和官帽隆起的过渡地带。境内以第四系分布最广，岩性多具二元结构，多分布在赣、抚、锦江两侧和滨湖地带。此外，第三系、白垩系、二叠系、石炭系、泥盆系、震旦系等地层亦有分布。岩性以砂岩、干枚岩、灰岩为代表。南昌市由于局部地区地下水过量开采，局部地区地下水迳流模式是由四周向中心的辐聚式迳流，与自然条件地下水流场有变化。

- 场地情况

场地地处赣抚冲积平原，地貌单元属赣江二级阶地。地势较低洼，场地内大部分为水塘，次耕植地。东南大水塘原为艾溪湖的西北角，地面标高一般为14.00~18.00 米，其中水塘塘底标高 14.00~16.00 米不等。北部为赣江河流的南支，距赣江约一公里。汛期依赖于富大有堤防御供水及吴公庙排涝站排涝。

- 地层结构及其工程特征

按其岩性及工程特征，自上而下可依次划分为如下土层：

①第四系人工填土层

素填土：杂色，主要由粘性土组成，稍湿，堆填时间不一，多呈可塑状。厚度0.40~3.30m。承载力标准值 fk=120kPa。

冲填土：灰黄、浅黄色为主，湿~饱和，松散。物质成份为细砂。该层系近期为水力冲淤形成。主要分布在场地的东北角。承载力标准值 fk=90kPa。

②第四系全新统湖积层

淤泥：灰黑、黑灰色为主，流塑状。成份为粉粘粒及有机质，多具腥臭味，厚度 0.30~2.60m 不等。 该层在场地东南部大水塘中 （原为艾溪湖的西北角）较厚，层厚 1.50m 左右，最厚者达2.60m。承载力标准值fk=45kPa。

③第四系上更新统冲击积层

粉质粘土：分布广泛，据其状态的差异，将其分为两个亚层。

粉质粘土：灰褐、灰黄及黄褐等色，成份以粉粘粒为主，含 Fe、Mn质。局部夹中、细砂层透镜体，厚度多为0.4~1.00m。可~硬塑状，中压缩性，弱透水性。场地北部该层上不为耕植土，厚度一般为 0.30~0.50m。全场地分布。层厚2.60~11.50m，层顶埋深 0~3.30m，层顶标高 12. 50~17.60m。该层在场地南部稍薄，场地北部该层较厚。承载力标准值 fk=260kPa。

粉质粘土：灰黄、浅灰、青灰及灰色，软塑为主，局部呈流塑状。高压缩性，弱透水性。成份以粉粘粒为主，局部地段夹粉细砂。该层分布较广，局部地段缺失。层厚 0.70~6.50m，层顶埋深 5.00~11.00m，层顶标高 5.60~10.00m。承载力标准值 fk=130kPa。

细砂：灰黄、褐黄及浅灰等色，饱和，稍密，透水性良好。颗粒组份以细砂粒为主，次为中沙粒。局部地段该层含少许细砾和泥质。该层分布较广，局部地段缺失 。一般层厚0.50~4.10m（围墙少数钻孔未揭穿该层），层顶埋深4.60~12.60m，层顶标高2.30~10.50。承载力标准值fk=140kPa。

中砂：灰黄，褐黄及黄等色，饱和，中密。强透水性。粒度成份以中砂粒为主，次为粗砂粒及细砂粒，局部地段含少许泥质和中砂砾。局部夹细砂层透镜体，层厚1.00m左右。该层分布较广，局部地段缺失。一般层厚0.70~5.10m（围墙少数钻孔未揭穿该层） ，层顶埋深 4.20~15.50m，层顶标高 1,80~10.80m。承载力标准值 fk=250kPa。

粗砂：灰黄、灰白及浅黄等色，饱和，中密。强透水性。粒度成份以粗砂粒为主，次为中砂粒，含少许中砂砾，局部还粗砾。局部夹细砂层透镜体（层厚1.70m 左右） 。该层分布较广，局部地段缺失。一般层厚 1.00~7.80m（围墙少数钻孔未揭穿该层） ，层顶埋深5.40~14.20m，层顶标高 1.80~8.90m。承载力标准值fk=270kPa。

砾砂：灰白、灰黄及褐黄等色，饱和中密~密实。强透水性。粒度成份以粗砂粒为主，次为砾石及中砂粒，少许卵石，直径20~50mm 不等。下部软砾石含量增多。软砾呈圆及次圆状，矿物成份以石英及长石为主。全场地分布。一般层厚6.70~12.80m ，层顶埋 深 10.00~17.20m，层顶标高-1.97~4.62m。承 载力标准值fk=360kPa。

④第三系新余群泥岩

泥岩：紫红色，泥质胶结，块状或层状结构。间夹灰、青灰色钙质泥岩，局部见溶蚀缝隙及溶孔，缝中及溶孔壁常有钙质晶体充填，溶孔呈蜂窝状，直径5~10mm 不等。 溶蚀孔段钙质泥岩强度稍软弱。其分布随机性大，无明显规律可循，其平均单轴抗压强度为 2.95MPa， 仅为未溶蚀泥岩单轴抗压强度的一半。泥岩中多夹薄层石膏层，厚 1~2mm 不等，近水平状，岩芯易沿石膏层易折断。根据岩石风化程度的不同，将其分为三个风化带。

强风化泥岩：岩芯呈土状及碎块（片）状，碎块（片）用手易折断。一般层厚 0.80~2.10m （一般性钻孔中未揭穿该层） ，层顶埋深 21.00~26.70m，层顶标高-9.00~-5.10m。承载力标准值 fk=300kPa。

中风化泥岩：岩石裂隙较发育，裂隙面多被钙质填充或 Fe、Mn质浸染。岩芯多呈短柱状，局部呈碎块状。局部夹灰及青灰色钙质泥岩，厚度在 1.00m 左右，见溶蚀现象。该层软化系数为 0.28~0.37. 一般层厚 5.10~9.30m，层顶埋深22.40~26.70m，层顶标高-10.61~ -6.20m。

威风化泥岩：岩石裂隙一般发育，裂隙面多被钙质充填，局部略有Fe、Mn质浸染。岩芯呈柱状及长柱状，锤击声脆，不易击碎。软化系数为 0.24~0.47.局部夹灰色钙质泥岩，厚度 1.00m 左右，多见溶蚀现象。层高 7.40~12.70m，层顶埋深 27.50~34.70m，层顶标高-19.01~-11.70m，层顶标高-29.11~ -23.80m。

2.2.1.3气象与气候

南昌市气侯湿润温和，属亚热带季风区，雨量充沛，四季分明，春秋短，夏季长。根据南昌市气象站近二十年气象统计结果显示，年平均气温18.2℃，极端最高气温40.6℃，极端最低气温-9.7℃。年平均降水量为1613.9mm，降水日为144天，年暴雨日58天，年平均相对湿度为78%。年日照时间1850.5小时，日照率为42%。年平均风速2.0m/s，年最大风向为东北偏北风，夏季盛行西南风，冬季主导风向是北风或东北风。年无霜期291天。南昌市近二十年主要气候统计资料详见表2.2-1，近二十年风向玫瑰图详见图2.2-2。

表2.2-1  南昌市近二十年主要气候统计资料一览表

| 项目 | 数据 | 项目 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | 18.2℃ | 最大风速 | 21.7m/s |
| 极端最高气温 | 40.6℃ | 年平均降水量 | 1613.9mm |
| 极端最低气温 | -9.7℃ | 年均蒸发量 | 1741.4mm |
| 年平均气压 | 1010.1pa | 日照时数 | 1850.5h |
| 年平均相对湿度 | 78% | 最大日降雨量 | 289mm |
| 年平均风速 | 2.0m/s | 年最大风向 | NNE |

2.2.1.4水文

该区域地下水丰富，与河流侧向补给和自然降水的关系极为密切。区内地下水主要为第四系空隙浅水。其中粗砂、砾石层是该地区唯一具有供水意义的含水层，透水性能较好。地下水含水层厚9.2m，水力梯度为0.002，地下水水流速约为0.3m/d。地下水主要由赣江水体侧向补给，其次为大气降水补给及地区水体垂直渗入补给。地下水为HCO3- -Na2CO3型淡水。

（1）地表水

赣江是江西省境内的第一大河流。它是由发源于赣闽交界的武夷山黄竹岭的贡江和发源于大余县聂都水，并由章江在赣州市汇合而成。它自南向北贯穿全省，干流全长439km。赣江从南昌县广福乡万家洲入境，经广福、冈上、富山、东新等乡，过南昌市市区，又以主、中、北3支分别从南湖、磨盘洲、程家池注入鄱阳湖，境内主流及三支支流总长116.64km，流域面积461.8km2，多年平均入境径流流量699.8亿m3。洪水期的河面宽度为1500-1600m，枯水期约为500-600m，平水期为700-800m。据南昌市市汊站观测，最高水位为28.34m（1982年6月19日），最低水位为17.68m（1963年9月8日），最大流速为2.75m/s，最小为0.21m/s，平均为1.8m/s。

本项目废水排至赣江南支，根据南昌市外洲水文站历年水文资料，赣江南支南昌段枯水期90％保证率流量为52m3/s，流速为0.16m/s，河宽约300m，平均水深1.08m，河底坡降为0.0003m/m。经调查，赣江南支下范渠入口下游50公里至鄱阳湖范围均无集中式饮用水取水口。

（2） 地下水

据勘察显示，场地范围内地下水可分为上次滞水、第四系松散岩类孔隙水。上层滞水主要赋存于素填土及充填土层中，主要接受大气降水的补给。水位埋深0.60~1.00米，水位标高15.70~16.40 米，水量较小。赋存于下部砂层中的松散岩类孔隙水，水量丰富，承压，主要接受赣江地表水体的侧向补给。水位的变化受赣江水位控制。

地下水位随季节变化，枯水及平水季节地下水位下降，地下水向赣江排泄，洪水期地下水位上升，接受赣江水体补给。据本区有关水文地质资料，平水期地下水位高14米左右，洪水期地下水位课上升至标高 16~17米。地下水位年变幅2~3米左右。勘查期间水位埋深0.60-6.40米，水位标高11.89-14.30米。粉质粘土及泥岩为相对隔水层。

2.2.2社会环境概况

2.2.2.1 行政区划、人口

南昌，是江西省省会，现辖三县（南昌、进贤、安义），六区（东湖、西湖、青云谱、青山湖、新建、红谷滩），三个国家级开发区（南昌国家经济技术开发区、南昌国家高新技术产业开发区、南昌小蓝经济技术开发区）以及临空经济区，面积7195平方公里，常住人口560万，是全国文明城市、国家历史文化名城、国家卫生城市、国家水生态文明城市、国家森林城市、国家园林城市、全国双拥模范城%。

2.2.2.2南昌市经济发展概况

南昌是江西省最大的工业城市，新中国的第一架飞机、第一辆轮式拖拉机、第一辆摩托车、第一枚海防导弹都在这里诞生。改革开放以来，南昌的工业经济有了飞速发展，形成了飞机制造、汽车制造、冶金、机电、纺织、化工、医药等现代化工业体系，以电子信息、生物工程、新材料等为代表的新兴高新技术产业也具有一定的水平，现在正在打造现代制造业重要基地，以工业园区为主战场，形成了六大支柱、十大产业，拥有工业园区 11个，上市公司16家，规模企业近千家。

2019年全市实现地区生产总值5596.18亿元，同比增长8.0%。产业协调发展，农林牧渔业总产值360.53亿元，同比增长3.0%；规模以上工业增加值同比增长8.5%，与全省持平；规模以上服务业实现营业收入841.05亿元，同比增长12.9%。市场潜力有效释放，全市500万元及以上固定资产投资同比增长10.2%；实现社会消费品零售总额2369.33亿元，同比增长11.2%；海关进出口总值1061.77亿元，同比增长34.8%。转型升级步伐加快，全年财政总收入902.98亿元，同比增长3.9%；三次产业结构调整为3.8:47.4:48.8，规模以上工业中高技术产业增加值增长19.2%。居民收入稳步提升，全市城镇居民人均可支配收入44136元，同比增长8.1%；农村居民人均可支配收入19498元，增长9.1%

按照“一核两重”发展战略，全力推进实施“产业倍增计划”，建立健全“4+4+X”新型产业发展体系：重点打造四大战略性新兴支柱产业（汽车和新能源汽车、电子信息、生物医药、航空装备）、四大特色优势传统产业（绿色食品、现代轻纺、新型材料、机电装备制造）和若干生产性服务业（工业设计、科技咨询、检验检测、信息服务、金融服务、众创开发、智慧物流。

2.2.2.3南昌高新区概况

南昌高新区创建于1991年3月，1992年11月被国务院批准为国家级高新区。高新区位于南昌市城东板块，区域面积231平方公里，下辖昌东、麻丘两个镇和艾溪湖管理处，辖区人口50万。高新区已开发产业区面积60平方公里，区内有各类企业近2000家，其中外资企业260余家，总部在高新区的上市公司13家，世界500强8家，规模以上工业企业139家，年收入超亿元的工业企业46家，销售收入过百亿元的企业有3家。

对外贸易：2019年全区完成出口总额38.79亿美元。

利用外资：2019年全区实际利用外资10.60亿美元，比上年增长26.4%；实际利用内资271.48亿元，比上年增长23.8%。

高新区产业发展导向为：优先发展高新技术产业：计算机及配件、网络和通信、光电子、生物工程、新材料、环保等产业；重点发展软件产业：应用软件、软件集成等；   大力发展现代制造业：汽车、民用航空、电机、食品、服装等； 配套发展第三产业：鼓励发展物流园区、全程物流网络、配送中心、连锁经营网络设施；发展信息服务业、金融服务业、文化服务业等。

2.2.2.4 文物保护

评价范围内无文物古迹和国家重点保护单位，无已探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源。区域人口密度不高，环境敏感度一般。人群健康状况良好，近年来没有流行性地方病的发生记录。

2.2.3纳污区域工业污染源调查

2.2.3.1区域工业废水水质调查

南昌青山湖污水处理厂纳污范围内的工业企业及工业废水主要污染物，具体详见表2.2-3。

表2.2-3  纳污范围内工业企业废水排放情况一览表  单位t/a

| 序号 | 注册名称 | 所处行业 | 总排水量 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西三九药业有限公司 | 医药、 医疗器材 | 4.65 | CODcr、BOD5、SS、 色度、PH、氨氮 |
| 2 | 南昌弘益药业 |  | 9.8 |  |
| 3 | 江西闪亮制药 |  | 6.5 |  |
| 4 | 江西台康药业有限公司 |  | 3.88 |  |
| 5 | 南昌三口佳食品厂 | 食品、饲料 | 0.8 | CODcr、BOD5、SS、 色度、PH、氨氮、 |
| 6 | 科龙绿色食品公司 |  | 1.76 |  |
| 7 | 江西威世杰实业有限公司 |  | 3.2 |  |
| 8 | 通威股份有限公司南昌分公司 |  | 8.4 |  |
| 9 | 南昌健民营养补品厂 |  | 1.6 |  |
| 10 | 雪津啤酒（南昌）有限公司 |  | 168 |  |
| 11 | 方大新材料 |  | 23 |  |
| 12 | 南昌新宇制衣有限公司 |  | 8.56 |  |
| 13 | 南昌俊鑫制衣厂 | 针织、服装加工 | 1.07 | CODcr、BOD5、SS、 色度、PH |
| 14 | 南昌市青山湖区洪利制衣厂 |  | 0.864 |  |
| 15 | 南昌恺丰针纺织品有限公司 |  | 6.48 |  |
| 16 | 江西省顶呱呱服饰有限公司 |  | 0.973 |  |
| 17 | 江西省日升针纺实业有限公司 |  | 3.24 |  |
| 18 | 李巷针织厂 |  | 4.31 |  |
| 19 | 江西京东实业有限公司 |  | 85.75 |  |
| 20 | 南昌培维梦针织服饰有限公司 |  | 3.24 |  |
| 21 | 南昌华强针织制衣有限公司 |  | 1.728 |  |
| 22 | 江西金宏实业有限公司 |  | 4.31 |  |
| 23 | 南昌永诚制衣厂 |  | 1.296 |  |
| 21 | 南昌阿华针织服饰有限公司 |  | 1.728 |  |
| 22 | 江西中基进出口有限公司 |  | 22.8 |  |
| 23 | 南昌富时特实业有限公司 |  | 1.5 |  |
| 24 | 南昌金宏针织厂 |  | 3.24 |  |
| 25 | 南昌美达实业有限公司 |  | 0.648 |  |
| 26 | 洪城大市场服装工业园 |  | 25.92 |  |
| 27 | 南昌东琦实业有限公司 |  | 13.2 |  |
| 28 | 香港金亨国际投资有限公司 |  | / |  |
| 29 | 南昌市陶乐源服装厂 |  | 1.07 |  |
| 30 | 南昌辉煌衡器有限公司 | 机械、电子 、仪器 | 2.144 | CODcr、BOD5、氨氮、SS |
|  | 百利精密刀具 |  | 2.5 |  |
| 31 | 江西康华企业发展有限公司 |  | 21.45 |  |
| 32 | 南昌黎明实业有限公司 | 木材加工 及竹制造业 | / |  |
| 33 | 南昌建鸿物资有限公司 |  | 5.872 |  |
| 34 | 南昌亚东水泥有限公司 |  | 6.39 |  |
| 35 | 南昌市江峰实业有限公司 | 交通运输 设备修理业 | 0.51 |  |
| 36 | 江西省四维摩托有限公司 |  | 1.35 |  |
| 37 | 南昌五中纸品有限公司 | 纸品、包装 、印刷业 | 0.05 | CODcr、BOD5、SS、 氨氮、色度、PH |
| 38 | 江西千叶彩印有限公司 |  | 0.135 |  |
| 39 | 江西新华印刷集团公司 |  | 146.86 |  |
| 40 | 江西昌东包装有限公司 |  | 0.4 |  |
| 41 | 江西津源实业有限公司 |  | 0.214 |  |
| 42 | 南昌洪宇贸易公司 | 化工类 | 0.083 | PH、SS、CODcr、石油类、 挥发酚、总氰化物、 硫化物、氨氮 |
| 43 | 化工原料厂 |  | 64.8 |  |
| 44 | 南沪化工厂 |  | 0.05 |  |
| 45 | 南昌科勒有限公司 | 机电类 | 9.96 | COD、氨氮、Cu、 Zn、Fe、Ni、Cr |
| 46 | 江西达尔奇实业有限公司 | 照明器具制造业 | 0.75 | CODcr、BOD5、SS、 色度、PH、氨氮 |
| 47 | 南昌欧亚灯饰电器实业有限公司 |  | 5.5 |  |
| 48 | 江西华生塑胶制品有限公司 |  | 1.17 |  |

由上表可知，纳污范围内工业废水主要污染物为：PH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、总氰化、硫化物、氨氮，此外还有局部工业废水含有重金属。

由于收集的资料有限，仅收集到部分企业的排污情况，资料来源于南昌青山湖污水处理提标改造工程环评报告书及相关竣工验收报告、污染源监测报告等。

2.3项目组成情况

项目组成情况见表2.3-1。

表2.3-1 项目组成情况一览表

| 序号 | 名 称 |  |  |  | 数量 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水预处理区 | 粗格栅井及螺旋泵井 |  |  | 1座 | 雨季99 万m3/d 旱季50 万m3/d |
| 2 |  | 细格栅 |  |  | 1座 |  |
| 3 |  | 曝气沉砂池 |  |  | 1座 |  |
| 4 | 污水生化处理区 | 第一、第二阶段工程 | A/A/O 反应池 | 好氧池 | 2座8组 | 30万m3/d |
|  |  |  |  | 厌缺氧池 | 2座8组 | 30万m3/d |
| 5 |  |  | 配泥井 |  | 2座 | 30万m3/d |
| 6 |  |  | 幅流式二沉池 |  | 8座 | 30万m3/d |
| 7 |  |  | 污泥回流泵井 |  | 8座 | 30万m3/d |
| 8 |  | 第三阶段工程 | A/A/O反应池 |  | 1座2组 | 20万m3/d |
| 9 |  |  | 幅流式二沉池 |  | 8座 | 20万m3/d |
| 10 |  |  | 二沉池配水井及污泥泵房 |  | 1座 | 20万m3/d |
| 11 |  |  | 鼓风机房 |  | 1座 | 20万m3/d |
| 12 |  | 加药间 |  |  | 1座 | 50万m3/d |
| 13 |  | 仓库及控制室 |  |  | 1座 | -- |
| 14 | 深度处理区 | 二次提升泵房 |  |  | 1座 | 50万m3/d |
| 15 |  | 高效沉淀池 |  |  | 2座 | 50万m3/d |
| 16 |  | 转盘过滤池 |  |  | 1座 | 50万m3/d |
| 17 | 消毒 | 加氯间 |  |  | 1座 | 50万m3/d |
| 19 |  | 加氯接触池 |  |  | 1座 | 50万m3/d |
| 20 | 污泥 处理区 | 污泥缓冲池 |  |  | 2座 | -- |
| 21 |  | 污泥浓缩机房 |  |  | 1座 |  |
| 22 |  | 储泥池 |  |  | 1座 |  |
| 23 |  | 污泥脱水机房 |  |  | 1座 |  |
| 24 | 办公区 | 综合楼 |  |  | 1座 | 4000m2 |
| 25 |  | 车库 |  |  | 1座 | 250m2 |
| 26 |  | 仓库 |  |  | 1座 | 250m2 |
| 27 |  | 门卫 |  |  | 1座 | 100m2 |
| 28 | 生产区 | 1#变电所 |  |  | 1座 | / |
| 29 |  | 2#变电所 |  |  | 1座 |  |
| 30 |  | 3#变电所 |  |  | 1座 |  |
| 31 |  | 4#变电所 |  |  | 1座 |  |
| 32 |  | 5#变电所 |  |  | 1座 |  |
| 33 |  | 6#变电所 |  |  | 1座 |  |
| 34 | 恶臭处理 | 生物土壤滤池 |  |  | 9座 | / |

2.4 企业主要设备清单

项目主要设备情况详见下表2.4-1。

表 2.4-1  工程主要设备一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粗格栅间及污水提升泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋泵 | Q=1910L/s，H=8.28m，N=250kw | 套 | 6 |  |
| 2 | 齿耙除污机 | 格栅宽度2m，间隙80mm，倾角70° | 台 | 3套 |  |
| 二 | 细格栅及曝气沉砂池 |  |  |  |  |
| 2 | 内径流网板式细格栅 | 网孔直径=6mm | 台 | 8 |  |
| 3 | 螺旋输送机 | 6m3/h | 套 | 1 |  |
| 4 | 栅渣压实机 | 6m3/h | 台 | 1 |  |
| 5 | 吸砂桥 | 桥长10m | 套 | 2 |  |
| 6 | 罗茨鼓风机 | Q=19.55m3/min，H=3.5m，N=18.5kW | 台 | 3 |  |
| 7 | 电动堰 | N=0.55kw | 套 | 1 |  |
| 三 | 厌缺氧池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜水搅拌器 | N=7.5kw | 套 | 16 |  |
| 2 | 潜水搅拌器 | N=7.5kw | 套 | 8 |  |
| 3 | 手电两用不锈钢调节堰门 | B×H=3000×500 | 套 | 8 |  |
| 四 | 好氧池 |  |  |  |  |
| 1 | 推进器 | D=1800mm，N=7.5kw | 台 | 16 | 利用原有 |
| 2 | 表曝机 | Q=2.5 m3/h | 台 | 16 |  |
| 3 | 电动堰 |  | 8 | 套 |  |
| 五 | 内回流污泥泵井和配泥井 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥泵池 | Q=780 m3/h | 座 | 2 |  |
| 3 | 内回流污泥泵 | Q=1172 m3/h | 台 | 16 |  |
| 4 | 外回流污泥泵 | Q=680 m3/h | 台 | 24 |  |
| 5 | 手电两用不锈钢调节堰门 | B×H=3000×500 | 套 | 8 |  |
| 6 | 剩余污泥泵 | Q=100m3/h，N=7.5KW | 套 | 8 | 利用原有 |
| 7 | 剩余污泥泵 | Q=100m3/h，N=4KW | 套 | 8 | 利用原有 |
| 六 | AAO反应池 |  |  |  |  |
| 1 | 手摇式不锈钢调节堰门 | B×H=3000×500 | 台 | 10 |  |
| 2 | 盘式微孔曝气器 | Q=2.5 m3/h | 台 | 23500 |  |
| 3 | 手动葫芦 | Q=1T | 套 | 2 |  |
| 4 | 推进器 | SMG.48.73.306.5.1B | 套 | 4 |  |
| 5 | 涡流搅拌器 | SQJ2500 | 台 | 20 |  |
| 6 | 空气悬浮鼓风机 | NWTB300HP | 台 | 6 |  |
| 7 | 内回流污泥泵 | 350QZ-100-25KW | 台 | 8 |  |
| 七 | 二沉池及污泥泵房 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢调节堰门 | B=2000 H=500 | 套 | 8 | 新增 |
| 2 | 刮泥机 | GXNJ-50x5.0 | 台 | 8 | 新增 |
| 3 | 剩余污泥潜水离心泵 | N=9kw | 台 | 14 | 新增 |
| 4 | 吸泥机 | N=0.55 kw | 台 | 8 | 新增 |
| 5 | 手动调节堰门 | B=500 H=500 | 台 | 8 | 新增 |
| 6 | 排渣堰门 | B=500 H=500 | 台 | 16 | 新增 |
| 八 | 加氯接触池 |  |  |  |  |
| 1 | 闸门 | N=1.8kw | 台 | 4 | 新增 |
| 2 | 加氯间 |  | 间 | 1 | 新增 |
| 3 | 电动葫芦 | H=9 | 台 | 1 | 新增 |
| 4 | 二氧化氯发生器 | Q=25kg/h | 台 | 13 | 新增11用2备 |
| 5 | 计量泵 |  | 台 | 26 | 新增 |
| 6 | 盐酸储罐 | 50 m3 | 台 | 3 | 新增 |
| 7 | 氯酸钠储罐 | 50 m3 | 台 | 1 | 新增3用1备 |
| 九 | 加药间 |  |  |  |  |
| 1 | 计量泵 |  | 台 | 11 | 新增 |
| 2 | 在线稀释装置 | Q=2.5 m3/h | 套 | 11 | 新增 |
| 十 | 污泥处置区 |  |  |  |  |
| 1 | 浓缩机 | TB2 | 套 | 2 | 利用原有 |
| 2 | 污泥浓缩机 | TDH-3 | 套 | 2 |  |
| 3 | 换热器 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 搅拌器 | D=2500mm，N=25kW | 套 | 1 |  |
| 5 | 潜水搅拌器 | HCRKO/250-36-15 | 台 | 2 |  |
| 6 | 污泥浓缩脱水一体机 | B=2500mm和B=2.2M | 套 | 4 |  |
| 十一 | 生物土壤滤池 |  |  |  |  |
| 1 | 侧吸式离心风机 |  | 套 | 9 | 新增 |
| 2 | 水喷淋系统 |  | 套 | 9 | 新增 |
| 十二 | 深度处理 |  |  |  |  |
| 1 | 高效沉淀池 |  | 座 | 2 |  |
| 2 | 转盘微过滤器 | HSF2600 | 台 | 20 |  |

2.5企业主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料使用情况详见下表2.5-1。

表2.5-1 主要原、辅材料一览表

| 名称 | 形态和包装方式 | 每天消耗量 | 年消耗量 | 贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝剂PAC（聚合氯化铝） | 液体 | 10t | 3600t | 150t |
| 混凝剂阴离子PAM（聚丙烯酰胺） | 袋装 | 0.12t | 43.8t | 5t |
| 污泥阳离子PAM （聚丙烯酰胺） | 袋装 | 0.1t | 40t | 5t |
| 氯酸钠 | 袋装 | 0.56t | 204.4 t | 32t |
| 盐酸 | 液体 | 1.5 | 547.5t | 60t |

2.6主要原、辅材料的其理化性质说明

2.6.1 PAM（聚丙烯酰胺）理化性质说明

PAM（聚丙烯酰胺）是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。其外观为白色粉末或者小颗粒状物，无臭，密度为1.32g/cm3（23℃），玻璃化温度为188度，软化温度近于210度。

PAM溶于水，几乎不溶于有机溶剂，如苯、甲苯、乙醇、丙酮、酯类等，仅在乙二醇、甘油、甲方酰胺、乳酸、丙烯酸中溶解1%左右。

阳离子PAM在污水处理中作为絮凝剂用于矿业、冶金、纺织、造纸等行业。

2.6.2 PAC（聚合氯化铝）理化性质说明

PAC（聚合氯化铝）又简称为聚铝，是一种无机高分子混凝剂。分子式：[Al2（OH）nCl6-n·xH2O]m(m≤10，n=1～5)，为具Keggin结构的高电荷聚合环链体形。在形态上又可以分为固体和液体两种，固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。

PAC易溶于水，常用于水质净化、废水处理、造纸施胶、糖液精制、铸造成型、布匹防皱、催化剂载体、医药精制、水泥速凝，也用于工业废水和废渣中有用物质的回收，还可作为化妆品原料。PAM在本项目中用作混凝剂。

2.6.3 氯酸钠理化性质说明

①理化性质

表2.6-2 氯酸钠理化性质一览表

| CAS号 | 7775-09-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 氯酸钠 |  |  |
| 分子式 | NaClO3 | 外观与性状 | 外观白色粉末。 |
| 分子量 | 106.44 | 蒸汽压/闪点 | - |
| 熔点 | 248℃ | 溶解性 | 熔点248℃(分解)，约在300℃左右放出氧气。 0℃时水中溶解度为790g/L，可溶于乙醇等 |
| 密度 | 2.49 | 稳定性和毒性 | 稳定，LD50 为1200mg/kg（大鼠径口） |
| 危险标记 | 强氧化剂，接触有机物时易爆炸和燃烧。 | 主要用途 | 用作氧化剂，及制氯酸盐、除草剂、医药品等，也用于冶金矿石处理。 |

②健康危害

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：对人体有毒。以强血液毒性作用于血红蛋白及正铁血红素，经人体皮肤、粘膜吸收，吸人氯酸钠粉尘，因积累在体内而引起中毒，会出现恶心、大量呕吐、下泻、呼吸困难、肾损害等症状，大量吸人将会致死。口服10g以上可致命。

急性毒性：大鼠急性口服LD50为1.2g/kg，对皮肤和粘膜有局部刺激作用。

危险特性：氯酸钠为一级无机氧化剂。加热到300℃以上易分解放出氧气。在中性或弱碱性溶液中氧化力非常低，但在酸洼溶液中或有诱导氧化剂和催化剂(如硫酸铵、硫酸铜、黄血盐等)存在时，则是强氧化剂。与酸类(如硫酸)作用放出二氧化氯。与硫、磷及有机物混合或受撞击易引起燃烧和爆炸。禁忌物：强酸、有机物、磷、硫、碳等无机物，还原剂、金属粉末。燃烧(分解)产物：氯化氢、氧气等。

2.5.4 盐酸理化性质说明

①理化性质

表2.5-3 盐酸理化性质一览表

| 标编号 | 81013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 7647-01-0 |  |  |
| 中文名称 | 盐酸 |  |  |
| 英文名称 | Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |
| 别名 | 氢氯酸 |  |  |
| 分子式 | HCl | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |
| 分子量 | 36.46 | 蒸汽压 | 30.66kPa(21℃) |
| 熔点 | -114.8℃/纯 沸点：108.6℃/20% | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.20；(空气=1)1.26 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(酸性腐蚀品) | 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 |

② 对环境的影响

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。

急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入)

危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。

燃烧(分解)产物：氯化氢。

2.7生产工艺

预处理工艺采用粗、细格栅+曝气沉砂池，生化处理工艺采用A2/O生化池，深度处理工艺采用高效沉淀池+转盘滤池工艺，消毒工艺采用二氧化氯消毒，污泥处理工艺采用带式浓缩、脱水机。项目工艺流程图2.6-1。

图2.7-1 工艺流程图

2.8企业周边环境状况及环境敏感点

项目厂址位于南昌市高新区内，纳污水体为赣江南支。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。

根据项目所在区域的环境规划、环境工程区划及环境敏感目标的分布情况，确定本项目的环境保护目标有：

（1）环境空气保护目标为周围地区的空气环境，质量目标执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放二级标准；

（2）项目尾水受纳水体属于赣江南支，水环境质量目标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；

（3）声环境保护目标为项目厂界临京东大道侧（ZS-1E0950）噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，厂界南北达到3类标准，厂界东达到2类标准。

（4）地下水环境保护目标为项目所在区域地下水水文地质单元，应满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类水体标准。

环境敏感目标具体见表2.8-1。

表2.8-1  项目环境敏感目标一览表

| 环境 要素 | 主要环境 保护目标 | 距建设项目厂界 |  | 规模 | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 环境空气 | 北沥村 | 西北 | 200 | 5000 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 中二类区 |
|  | 南昌孺子学校 | 西 | 64m | 1500 |  |
|  | 孺子二路还建房 | 西 | 58m | 3000 |  |
|  | 绿地玫瑰城 | 东南 | 545 | 8000 |  |
|  | 新城吾悦广场 | 西南 | 460m | 5000 |  |
|  | 高航公租房 | 南 | 229m | 500 |  |
|  | 恒大名都 | 南 | 741m | 4000 |  |
|  | 高新人才公寓 | 东南 | 810m | 1800 |  |
|  | 叶楼 | 北 | 1323m | 500 |  |
|  | 西房熊家 | 北 | 1200m | 500 |  |
| 地表水 | 赣江南支 | 东北 | 30 | 江 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |
| 地下水 | 本项目所在地 | 项目所在区域地下水水文地质单元 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 |
| 声环境 | 京东大 道侧厂界 | 厂界外1m |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 |
|  | 厂界东侧 | 厂界外1m |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 厂界南北 | 厂界外1m |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

图2.8-1周边环境风险受体分布图

2.9安全管理现状

目前企业已经在安全、环保管理方面形成了较为完善的规章制度和组织机构，如岗位责任制、交接班制度、安全生产责任制，以及各个岗位的操作规程。除此之外，企业领导班子还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，成立了事故应急救援指挥中心、环保领导小组等机构，配备有专职安全环保管理人员，具体负责企业日常的安全环保管理、检查和技术措施的落实，事故隐患整改、安全教育组织培训，这在一定程度上降低了各种事故发生的可能性。

2.10污染防治及达标排放情况

2.10.1废气治理及达标排放情况

污水处理厂的污水进水区（格栅、曝气沉砂池，初沉池等）与污泥处理区（储泥池、污泥脱水间等）产生的恶臭气体无论在臭气量还是在排放强度上均高于其它处理单元。

为减少恶臭影响，采用9套生物土壤滤池除臭系统，除臭效率在95％～99%。其工艺流程主要为污水处理过程产生的臭气通过收集系统进行收集后，通过风管接入特殊配制的活性土壤，通过活性土壤中的有机质及矿物质将臭气吸附、浓缩到土壤中，然后利用土壤中的微生物将其降解。同时，微生物通过吸收各种有机和无机成分在体内合成继续存活所必需的有机养料。

在正常工况及常规气象条件下，当生物土壤滤池除臭系统运行时，异味处理后的效果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表5中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。

2.10.2废水污染防治及达标排放情况

厂区外和厂区内的污水集中通过污水管网进入污水处理系统，通过采用预处理+二级生化处理+深度处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

2.10.3噪声达标排放情况

厂内主要噪声源来自各构筑物的设备运行时的噪声，如鼓风机、空压机、污泥浓缩脱水机及潜污泵等。

噪声防治分别从三方面进行，首先从声源本身着手，针对具体设备采取噪声控制措施；其次则是采取吸、隔、消声、隔振的办法，从传播途径上设置降噪措施以控制总体噪声效应和改善其声环境；再次是受声者个人防护。

（1）治理措施

为确保本项目建成营运后厂界噪声稳定达标，拟采取以下防治措施：

①工艺上选用低噪声设备，提高设备安装精度，降低噪声源强。

②提高设备安装精度，高噪声源设备可安装在厚重的混凝土基座上，一般基础或基座的重量应大于或等于4倍机组的重量。

③采用减振措施，将设备基础设置于衬垫或减振器(如橡胶减振器、金属减振器)上。

④在水泵的吸水管及出水管上安装软管、波纹管等挠性接头，管道支架作弹性支承连接，进出水管与墙体连接处垫软木或橡胶板，可以防止水泵运转时沿管道传振。

⑤在风机的进出风管各安装圆环式阻性消声器，风机与进排风管采用橡胶柔性接管，送风管进行管道包扎、隔声。

⑥机房采用吸声处理，并设单独的操作工人值班室，值班室门、窗加以改造，如采用双层玻璃窗和加厚隔音门，减少噪声透过量，同时，保持车间及值班室门、窗的完整性、封闭性。

（2）进一步加强噪声污染控制措施

①管理措施

加强设备的维护，确保设备处理良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

②个体防护

当工作点噪声较高时，往往需要采取个体防护措施。一般最常用的方法是佩戴护耳器，如耳塞、耳罩等。一般的护耳器可使耳内噪声级降低10～40dB(A)。

③整体设计

对有强噪声源的建（构）筑物，在厂房建筑、绿化设计等方面采取有效措施，以利用建筑物、构筑物来阻隔噪声的传播，以绿化吸收噪声降低其干扰。周围加强绿化，尤其是沿厂界应栽种高大树木林或建立隔音墙，以增加立体防噪效果，从而使噪声最大限度的随距离及屏障自然衰减。

2.10.4固体废物产生及排放情况

本项目产生的固体废物主要是污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥和厂区的生活垃圾。

（1）栅渣、沉砂、生活垃圾

在污水预处理阶段，由格栅分离出一定量的栅渣和砂以及在生产过程中产生的生活垃圾此类垃圾为第I类一般工业固体废物，由当地环卫部门收集处理。

（2）污泥

在污水的生化处理、二沉池、会产生大量的活性污泥，一部分通过二沉池污泥泵站进入生化池，以维持池内的污泥浓度，剩余活性污泥进入污泥缓冲池进行浓缩脱水。脱水后为含水率约80%的泥饼，产生的污泥运送至江西省国泰环保有限公司进行处置。

2.11周边企业及外部风险源基本情况

本项目周边的企业主要为江西省国泰环保有限公司、联创电子声像科技园、江铜集团南昌高新产业园等。根据现场勘查及企业调查，以上企业均未发生过环境风险事件，且部分企业已完成突发环境事件应急预案编制或者正在编制中。所在区域地质结构简单，地震烈度为6度，发生地震等概率极小。经调查，厂区周边区域5年内没有发生火灾爆炸等安全事件。

2.12近五年发生过的火灾、爆炸、泄漏及其他环境污染事件

据调查，南昌青山湖污水处理有限公司自成立以来没有发生火灾、爆炸、泄漏及其他环境污染事件。

2.13企业环保措施的落实情况

项目环保措施落实情况，存在的问题见表3.7-1

表2.13-1  环保措施落实情况

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污泥脱水机房池、粗格栅等 | NH3-N、H2S | 1、采用8套生物土壤滤池除臭系统污水处理过程产生的臭气通过收集系统进行收集后，通过风管接入特殊配制的活性土壤，通过活性土壤中的有机质及矿物质将臭气吸附、浓缩到土壤中，然后利用土壤中的微生物将其降解2、设置卫生防护距离，加强绿化，设置绿化带 | 厂界恶臭达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中二级标准； |
| 废水 | 进水口 | CODcr、BOD5、SS、 TP、NH3-N、TN | 安装废水在线监测装置，监测因子为水量、pH、CODCr 、NH3-N | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、 TP、NH3-N、TN | 直接进入污水处理厂的污水处理系统中处理达标后排放 |  |
|  | 污泥浓缩脱水废水 | COD、BOD5、SS、 TP、NH3-N、TN | 进入污水处理厂的污水处理系统中处理达标后排放 |  |
|  | 污水总排放口 | COD、BOD5、SS、 TP、NH3-N、TN | 出水采用二氧化氯消毒，并安装废水在线监测装置，监测因子为水量、pH、CODCr、NH3-N、TN 、TP |  |
| 固废 | 污泥脱水间 | 污泥 | 将污泥脱水至80%，送至江西省国泰环保有限公司进行处理。 | “零排放” |
|  | 粗格栅、细格栅 | 栅渣 | 由环卫部门每日清运，无害化处理 |  |
|  | 旋流沉砂池 | 沉砂 |  |  |
|  | 办公楼 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 生产 | 提升泵站、空压机、脱水机、除砂机、各类泵等设备噪声 | 采用低噪音设备、机房隔音、绿化带，设置隔声间、安装吸声材料、距离衰减等 | 厂界临京东大道侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其它厂界达到2类标准 |
| 地下水 | 污水处理构筑物 |  | 一般污染防治区、重点污染防治区的防腐、防渗等措施、地下水监控井、监控制度 |  |
| 绿化 |  | 种植树木、花、草，绿化面积 |  | 绿化率30% |
| 事故应急措施 |  | 各类消防器具、应急设施及员工个人保护装备急救措施：救援人员、设备、药品等 制定详细的应急预案；组建事故应急救援组织体系；风险防范中所提及的各类防范措施均设置到位； |  | 发生事故后及时救援 |
| 其他 |  | 在厂区的废水排放口、危险废物贮存处置场设置环境保护图形标志， 图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行 |  |  |

第三章 环境风险源与风险评估

3.1风险识别

3.1.1识别内容与依据

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）等法律法规技术规范的要求，对南昌青山湖污水处理有限公司突发环境事件可能涉及的风险物质及区域，主要从表 3.1-1中所列各个方面进行环境风险源项基本情况调查。

表3.1-1  环境风险源基本情况调查一览表

| 辨识对象 |  | 辨识内容 | 辨识依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险物质 | 危险化学品 | 主要针对生产过程中使用的各类风险物质名称及使用量、贮存量进行统计分析 | 《危险化学品名录（2015年）》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）、《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018） |
|  | 其它化学品 |  | 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》等 |
| 生产工艺和设施 | 生产工艺 | 重点对生产工艺流程的各阶段进行研究，分析哪些设备、设施可能成为环境风险源 | 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》 |
|  | 生产设施 |  | 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018） |
| 污染物及环保设施 | 废气 | 对厂区排放污染物的种类、产生量以及治理工艺进行分析 | 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准 |
|  | 废水 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  | 固废 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001） |
| 风险物质运输 |  | 对运输、装卸情况进行调查 | 《危险化学品安全管理条例》（ 国务院令第 591 号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012） |
| 外部风险源 |  | 对外源性环境风险进行调查 | 企业周边环境现状 |

3.1.2识别结果

3.1.2.1风险物质的风险识别

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）附录A.1中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）附录A“风险物质及临界量清单”、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《危险化学品名录》（2015年）的相关规定，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂区储存的环境风险物质，厂区内环境风险物质见表3.1-2，本次风险识别范围内涉及的主要物料性质与火灾危险性类别见表3.1-3。

表3.1-2 风险物质储存情况一览表

| 序号 | 原料 | 年用量 | 最大储存量 | 单位 | 包装规格 | 性状 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30%盐酸 | 500 | 60 | 吨 | 溶液 | 液体 | 外购 |
| 2 | 99%氯酸钠 | 200 | 32 | 吨 | 25kg塑料袋 | 白色粉末状固体 | 外购 |
| 3 | 二氧化氯 | 83.95 | 0.23 | 吨 | 溶液 | 液体 | 设备制成 |
| 4 | 氯气 | 35.32 | 0.096 | 吨 | 溶液 | 液体 | 设备制成 |

表3.1-3 物料危险性识别表

| 物料名称 | 理化特性 | 危险特性 | 个人防护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 熔点(℃)：-114.8 沸点(℃)：108.6 相对密度(水=1)：1.2(空气=1)1.26 溶解性：与水混溶 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 防护服：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 氯酸钠 | 外观与性状：白色粉末 熔点(℃)：248 相对密度(水=1)：2.49熔点248℃(分解)，约在300℃左右放出氧气。 0℃时水中溶解度790g/L，可溶于乙醇等溶解性：易溶于水 | 强氧化剂，接触有机物时易爆炸和燃烧。 | 工程控制：操作过程中轻拿轻放，可能接触其粉尘时，建议佩戴防护口罩，眼睛防护佩戴化学防护目镜，穿戴防护手套。工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手，工作完毕，淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |
| 二氧化氯 | 外观与性状：红黄色有强烈刺激性臭味气体熔点：-59℃ 沸点：9.9℃/97.2kPa(爆炸) 溶解性易溶于水，溶于碱溶液、硫酸，通热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处十分稳定。 | 具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。受热、震动、撞击、摩擦，相当敏感，极易分解发生爆炸。 | 工程控制：控制与消除火源，例如严禁吸烟，禁止携带火种穿带钉子皮鞋进入储存区域，尽量使用防爆型电器等。毒理防护：溅人眼睛或溅到皮肤上，应立刻用大量清水冲洗干净；误食时，要立即饮服食盐水或温肥皂水使其吐出，然后速送医院治疗；生产人员工作时，应穿工作服，戴防护口罩、乳胶手套、塑料或橡皮围裙，穿长统胶靴等劳保用品；生产设备要密闭。车间通风应良好；下班后要洗淋浴。 |
| 氯气 | 外观与性状：黄绿色有刺激性气味的气体。熔点：-101℃ 沸点：-34.5℃。溶解性：易溶于水、碱液 | 本品不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 | 发生氯气泄漏事件时，污染员工应向上风向地区转移，并用湿毛巾护住口鼻，尽快送去医院救治；可适当地使用钙剂、维生素C和脱水剂；早期足量使用糖皮质激素和抗生素，可以减轻呼吸道和肺部损伤；使用超声喷雾途径，将药物直接送达呼吸道，效果较好；患者应及时送到大医院救治 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的规定，在表3.1-2的基础上，对厂区内涉及（GB18218-2009）临界量规定的化学品进行危险化学品重大危险源识别。单元内存在的危险物质为多品种时，若满足Σqn/Qn≥1，则该单元定为重大危险源。若存在危险化学品重大危险源，则厂区应对危险化学品重大危险源的各项管理工作按重大危险源管理要求进行，确保安全生产。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《危险化学品目录》（2015版）和《危险货物品名表》（GB12268-2012），项目主要危险化学品为项目生产过程中主要涉及危险化学品为氯酸钠、盐酸、二氧化氯和氯气，其中二氧化氯和氯气为二氧化氯发生器实时产物，经水射器通入接触消毒池的水体中用于消毒。

二氧化氯发生器型号为Q=24kg/h，设备原料箱额定容积最大为130L。按照最大转化率84%计算，二氧化氯和氯气所占比例约70%和30%，可估算出每台二氧化氯发生器内的二氧化氯和氯气分别为76.44kg和32.26kg。全厂10台二氧化氯发生器内的二氧化氯和氯气分别为0.76t和0.32t。项目所涉及的危险化学品识别见表3.1-4所示。

表3.1-4  危险化学品重大危险源识别

| 危险品名称 | 类别和项别 | 贮存方式 | 临界量Q，（t） | 实际最大储存量q，（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯酸钠（99.0%） | 氧化性物质 | 袋装和溶液储罐 | 100 | 32t | 0.32 |
| 氯气 | 剧毒物质 | - | 5 | 0.32t（反应器量） | 0.064 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.384 |

由上表可知q/Q=0.384，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），单元总体危险源系数小于1，本项目危险化学品并未构成重大危险源。

- 3.1.2.2生产工艺和设施的风险识别

根据国家安全监管总局安监总管三[2009]116号《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和安监总管三[2013]3号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》，厂区内不涉及生产危险化工工艺，无重点监管工艺，生产设备设施不构成重大危险源。

表3.1-5  工程生产设施环境风险因素识别

| 危险 目标 | 事故 类型 | 事故引发可能原因 |
| --- | --- | --- |
| 原料卸车 | 燃烧 爆炸 | 1.氯酸钠（固体）卸料时,遇高热、明火引起燃烧和爆炸 |
|  |  | 2.氯酸钠（固体）卸料时流速过快产生静电，未作良好静电释放接地而产生燃烧或者爆炸 |
|  |  | 3.在氯酸钠（固体）卸料时，遇到强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |
| 加氯间 | 燃烧 爆炸 | 1.氯酸钠泄漏遇到明火高热而引起燃烧， |
|  |  | 2.氯酸钠泄漏，遇到电气线路老化、短路、接触不良引发电火花引起燃烧和爆炸 |
|  |  | 3.氯酸钠泄漏，遇到强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |
|  |  | 4.建筑物雷击引发燃烧爆炸 |
|  |  | 5.电气设备、电气线路老化绝缘不良短路产生电火花引发燃烧爆炸 |
|  | 氯气 泄漏 | 6.二氧化氯发生器爆炸及设备管道发生破损，引发泄漏 |

3.1.2.3运输环境风险识别

项目货品在运输时，存在由于发生交通事故而引发的物料泄漏、发生火灾等事故。项目危险化学品的运输全部由供方委托有资质的单位运输并签订危险品运输协议。运货槽车在运输过程中因交通事件、人为密封不严而导致储存废催化剂等进入外界环境，会造成水体、土壤污染，其运输风险由承运公司承担。

3.2企业突发环境事件风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018），南昌青山湖污水处理有限公司在生产过程中的大气和水环境风险等级由环境风险物质数量与临界量比值Q、生产工艺与环境风险控制水平M、环境风险受体类型E三个因子决定。

企业环境风险等级评估流程见图3.2-1。

图3.2-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意

企业基本情况调查与分析

计算涉气（或水）风险物质数量与其临界量比值Q

计算涉气（或水）风险物质数量与其临界量比值（Q）

生产工艺过程与大气（或水）环境风险控制水平（M）

大气（或水）环境风险受体敏感程度（E）

突发大气（或水）环境事件风险等级

一般环境风险

较大环境风险

重大环境风险

Q＜1

Q≥1

企业突发环境事件风险等级

图

3.3突发环境事件类型、情景及后果

对企业可能突发环境事件及后果情景风析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在环境危险、有害因素、建设项目建设和运行期间可能发生的突发性环境事件事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起的有毒有害和易燃易爆等物质排放、泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接收水平。

3.4潜在的危险事故和分级

通过对可能存在的突发环境事件及危险性的分析，根据危险事件分级界定，将突发环境事件分为一般突发环境事件，较大突发环境事件，重大突发环境事件三个等级，汇总企业可能存在的环境危险类型、危险表现形式、危险分级以及危害，汇总结果见表 3.7-1。

| 区域 | 污染原因 | 表 3.4-1 企业环境事件具体分级表 污染类型 | 污染途径 | 风险受体 | 分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼、化学品仓库 | 泄露、火灾、爆炸 | 大气污染、水体污染 | 化学品泄露引起的火灾、爆炸 | 周边居民及赣江南支 | 一般 |
| 污泥间硫化氢、氨气 | 中毒 | 大气污染 | 污泥操作间设备故障、通风不畅引起有毒有害气体聚集，可能造成大气污染，影响操作工人健康 | 周边居民及生态 | 一般 |
| 污泥 | 散落或流失 | 土壤、水体及土壤污染 | 导致水污染、土壤污染、生态破坏等 | 周边居民及生态 | 一般 |
| 废水处理设施 |  | 水污染、生态破坏 | 暴雨雨量超过设计值，就有可能造成污水满溢事故，造成下游生态环境污染 | 赣江南支、生态环境 | 重大 |
|  | 风险排放 | 水污染、生态破坏 | 高温天气、生产人员可能发生中暑操作失误；低温天气可能会使室外设备设施、管线冻裂、破裂从而导致废水直接排放，污染周边环境，极端天气引发微生物死亡或变异，有可能造成出水不能稳定达标排放 | 赣江南支、生态环境 | 重大 |
|  | 风险排放 | 水污染、生态破坏 | 废水处理量超过设计处理能力导致污水超标排放 | 赣江南支、生态环境 | 重大 |
|  | 风险排放 | 水污染、生态破坏 | 城市污水排水干网破裂，导致污水厂废水进水量大幅减少，引起微生物死亡，处理效率降低，超标排放 | 赣江南支、生态环境 | 重大 |
|  | 风险排放 | 水污染、生态破坏 | 水泵、加药、曝气池等设备故障 | 赣江南支、生态环境 | 重大 |
|  | 风险排放 | 水污染、生态破坏 | 停电导致设备无法运行 | 赣江南支、生态环境 | 重大 |
|  | 风险排放 | 水污染、生态破坏 | 活性污泥膨胀或解体 | 赣江南支、生态环境 | 重大 |
|  | 风险排放 | 水污染、生态破坏 | 二沉池异常 | 赣江南支、生态环境 | 较大 |
| 配套管网不 完善 | 风险排放 | 水污染、生态破坏 | 城市未完全实现雨污分流，使 COD 进口浓度偏低，影响污水处理效率，可能出现污水超标 | 赣江南支、生态环境 | 较大 |
| 化学品 | 泄漏 | 大气污染 水污染 | 因操作不当，引起燃烧，造成火灾，导致大气污染；因操作不当或破损等引起泄漏，造成水污染 | 周边居民和气、 水环境 | 一般 |
| 原料及固废运输车 | 泄漏 | 生态破坏 | 交通事故等导致的水污染、土壤污染、生态破坏等 | 土壤、水污染、生态破坏等 | 一般 |

3.5 废水风险排放预测与评价

因设备故障、外源性影响等可能造成污水处理不能正常运转，出现风险排放情况，导致未经处理的大量污水集中排入赣江南支，造成赣江南支的污染，因此废水的风险排放是本次应急预案中最重要的环境风险源。虽然根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）的 Q 值等的计算，南昌青山湖污水处理厂整体为一般环境风险等级，但从确保污水处理设施正常运转，杜绝污水风险排放情况的发生，对最不利条件下的废水风险排放情况进行预测和评价。

3.6 环境评估小结

1）根据对企业的风险分析，从 Q 值来看，该企业为一般环境风险，因此将本项目突发环境事件环境风险等级确定为:一般[一般-水（Q0）、一般-大气（Q0）]。。

2）项目尾水非正常排放时，污染物CODcr 在1010Km左右可达标，污染物NH3-N 在6.5km左右可达标，本项目尾水非正常排放对赣江南支水环境影响较大。

南昌青山湖污水处理厂尾水事故排放时，污染物CODcr 在5.4km左右可达标，污染物NH3-N 在21.5km 左右可达标，河面纵向几乎全都受到污染，对赣江南支水环境影很大。因此，公司应当严格管理，必须控制青山湖污水处理厂尾水非正常排放和事故排放的发生，特别是要杜绝枯水期发生尾水非正常排放和尾水事故排放。

第四部分 环境应急预案

4.应急组织机构及职责

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，必须建立环境应急组织机构，并明确应急组织机构各成员的职责，应急组织的建立必须遵循应急机构人员职能不交叉的原则。

公司应急组织机构见图 4.1-1：

应急指挥中心

总指挥：苗育中；副总指挥：涂冬生

现场指挥部

总指挥：苗育中；副总指挥：涂冬生

应急办：周  峰

现场处置组

组长：苏启元

应急医疗组

组长：何水琴

信息通讯组

组长：潘  丹

安全保卫组

组长：余  兰

后勤保障组

组长：张  勇

应急监测组

组长：涂火燕

4.1应急指挥中心

南昌青山湖污水处理有限公司的应急指挥中心由总指挥、副总指挥、应急办公室组成。事件发生时，应急指挥中心自动转换为现场指挥部，应急指挥中心总指挥为转为现场指挥部总指挥，副总指挥转为现场指挥部副总指挥。“应急办公室”由周峰负责。应急指挥中心在发生突发环境事件时，负责应急指挥、调度、协调等工作，包括就是否需要外部应急/救援力量做出决策。职责如下：

1、应急救援指挥中心职责：组织制定环境污染应急处理预案，统一安排、组织救援预案的实施。下达公司应急预案启动及关闭的命令,同时负责事故抢险救援指挥工作，

根据抢险救援需要合理配置人、财、物资源，积极组织抢险救援工作，防止事故扩大。核实遇险、遇难人员，汇报和通报事故有关情况，向上级救援机构发出救援请求。随时和事故现场指挥人员保持联系，发布救援指令。宣布现场抢险工作结束，制定恢复

生产安全措施。做好稳定社会秩序、伤亡人员的善后和安抚工作。接受上级有关部门的指导，配合有关部门进行事故调查处理工作。

2、总指挥：苗育中

职责：

（1）负责组织指挥全厂的应急救援工作；

（2）配置应急救援的人力资源、资金和应急物资；

（3）向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；

（4）配合、协助政府部门做好事故的应急救援。

3、副总指挥：涂冬生

职责：

（1）协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；

（2）协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

（3）负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；

（4）协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥；

（5）负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

4.2应急办公室

应急办公室受应急指挥中心直接领导，负责处理应急指挥中心的日常事务，应急预案的编制与管理，对外联络，应急物资的贮备管理等。

应急办公室机构职责：

（1）服从应急指挥中心的领导，处理应急指挥中心的日常应急工作以及突发环境事件时的工作；

（2）每日例行巡检厂区内各可能发生环境污染危害行为的区域，发现问题及时纠正并排除隐患；

（3）每日例行巡检厂区内应急抢险救援设备、救援物资是否完好及到位，发现问题及时维修救援设备及补充救援物资，保证物资落实到位；

（4）每年组织1次以上突发环境事件应急演练等；

（5）负责厂区《环境污染事件应急预案》的制定、修订；

（6）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

4.3现场指挥部

当发生突发事件时，立即启动应急救援预案，应急指挥中心自动转化成“现场指挥部”，现场指挥部所有成员参加事件现场应急救援指挥工作。如总指挥不在企业时，副总指挥全权负责事件应急救援指挥工作。总指挥和副总指挥皆不在企业时，由值班负责人全权负责事件应急救援指挥工作。

4.4应急工作小组

应急工作小组是依据实际需要设定的，是紧急情况已经发生或将要发生时在现场指挥部的领导下开展工作，应急工作小组有：现场处置组、应急医疗组、信息通讯组、应急监测组、后勤保障组、安全保卫组。

南昌青山湖污水处理有限公司各职能部门和全体员工都负有突发环境事件应急救援的责任，各应急工作小组是突发环境事件应急救援的骨干力量，担负着单位内各类突发环境事件的救援和处置工作的责任。

4.4.1现场处置组

由苏启元担任现场处置小组组长，生产员工经培训后担任现场处置小组成员。当发生事件时，依据污染防治的程序，进行现场救援活动，并参与生产恢复工作，具体职责如下：

（1）协助预防各区域可能发生的环境污染危害行为；

（2）应急处理，制定排险、抢险方案；

（3）提出落实抢险救援装置、设备抢修所需物资；

（4）组织落实排险、抢险方案，控制事件蔓延；

（5）依现场状况，按照救援程序，进行现场援救活动，并按事件的发展，将事件发展信息向应急指挥中心汇报；

（6）参与事件调查。

4.4.2应急医疗组

应急医疗组组长由何水琴担任，配合医疗卫生部门对受伤人员展开救援工作，其主要职责：

（1）南昌青山湖污水处理有限公司不具备医疗救治能力，联络青山湖区人民医院（电话）；120

（2）做好医疗救护应急药品及卫生防护药品等物质的储存与保护；

（3）对伤员进行急救处理，积极配合医院开展救治工作。

4.4.3信息通讯组

信息通讯组由潘丹担任组长，环境事件发生时主要负责对内、外信息报送和指令传达等任务。启动应急预案的第一时间打电话向有关部门报告，配合应急指挥中心做好内外的联络通信工作。

（1）及时向应急指挥中心报告发生在本企业的突发环境事件处置的实时进展情况；

（2）负责厂区突发环境事件的具体处置的指导、协调和督促；

（3）发生突发事件或发现负面报道后，及时向应急指挥中心报告并提出工作建议；

（4）向周边居民、企业、政府部门通报事件情况；

（5）配合政府部门开展媒体应对。

4.4.4应急监测组

应急监测组组长由涂火燕担任，配合环保部门对周围环境进行布点监测，及时向应急指挥中心提供监测数据。

（1）监控事件救援过程中的污染物产生量；

（2）开展厂区内自行污染指标监测；

（3）协调应急监测人员开展厂区环境应急监测工作，并将监测结果向应急指挥中心报告；

（4）组织制定事件应急处置结束后受污染场所的环境修复方案；

（5）组织协调相关部门对事件造成的环境影响进行分析评估，形成事件环境影响评估报告。

4.4.5后勤保障组

勤保障组组长由张勇担任，负责应急物资供应以及后勤保障工作，其主要职责：

（1）负责污染防治物资、设施、装备、器材、防护用品等的及时供应及保障；

（2）协助疏散及安顿员工；

（3）协助伤员救护、运转及安抚工作；

（4）做好紧急情况发生时必要物资的储备、采购与发放工作；

4.4.6安全保卫组

安全保卫组由余兰及其它人员组成，主要负责事件发生后人员的紧急疏散、现场警戒、秩序维护、安全救护等。

（1）执行应急指挥中心命令，组织人员紧急疏散及秩序维护措施；

（2）进行现场警戒及保卫工作；

（3）对受伤人员进行安全救护，清点统计人员受灾情况；

（4）根据警情迅速组织出警、参与泄漏控制、参与制定灭火方案、组织控制火势、火灾现场人员搜救、灭火抢险物资的保管及补充事件调查。

4.5应急小组名单及联系方式

公司应急小组名单及联系方式见表4.5-1。

表4.5-1 应急领导小组名单及联系方式

| 职务 |  | 人员名单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 联系方式 | 职务 |
| 总指挥 |  | 苗育中 | 13576260833 | 总经理 |
| 副总指挥 |  | 涂冬生 | 13879130693 | 运行副总经理 |
| 应急办 |  | 周 峰 | 13970910557 | 运行副总经理 |
| 现场处置组 | 组长 | 苏启元 | 18179150791 | 运行部副部长 |
| 应急医疗组 | 组长 | 何水琴 | 13576952247 | 总经办主任 |
| 信息通讯组 | 组长 | 潘 丹 | 13979132367 | 总经理秘书 |
| 应急监测组 | 组长 | 涂火燕 | 13979161848 | 化验室负责人 |
| 后勤保障组 | 组长 | 张 勇 | 18170883571 | 技术部部长 |
| 安全保卫组 | 组长 | 余 兰 | 13803518642 | 行政部部长 |

4.6外部应急、救援力量

根据应急工作的实际需要，在紧急情况下，南昌青山湖污水处理有限公司应联系外部应急、救援力量，详见表4.6-1。

表4.6-1  外部应急、救援力量

| 序号 | 救援单位 | 急救电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火警 | 119 |
| 2 | 医疗急救 | 120 |
| 3 | 报警 | 110 |
| 4 | 南昌高新医院 | 0791-87068512 |
| 5 | 南昌大学第一附属医院 | 0791-88692748 |
| 6 | 南昌市高新技术产业开发区城市管理局 | 0791-88161327 |
| 7 | 南昌市高新技术产业开发区管委会 | 0791-88161043 |
| 8 | 南昌市生态环境局 | 0791-86356015 |
| 9 | 南昌市安监局 | 0791-83986158 |
| 10 | 南昌市应急管理局 | 0791-83986158 |
| 11 | 南昌市安全生产应急救援指挥中心 | 0791-87830822 |
| 12 | 南昌市环境监测站 | 0791-86356077 |
| 13 | 江西纵天衡科技有限公司（外部应急监测） | 0791-88108905 |

第五章 预防与预警机制

5. 1 事故发生的预防

5.1.1 危险源监控

为了及时掌握危险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全危险源监控体系，具体工作内容包括以下两个方面：首先是监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率。危险源监测内容见表 5.1-1。

表 5.1-1 项目危险源监测内容

| 监控对象 | 监控部位 | 监控方式 | 监控时间 | 监控频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备、管道 | 生产车间 | 人员目测、仪器检测 | 每天开启设备生产前 | 每天一次、出现情况适当增加频率 |
| 废水处理设施 | 废水处理设施进、出口 | 人员检测 | 每天 | 配备自动在线监控仪 |
| 盐酸储罐、氯酸钠溶液储罐 | 储罐区 | 人员检测 | 每天 | 每天一次、出现情况适当增加频率 |
| 固体废物 | 污泥间 | 人员检测 | 上午、下午 | 每天一次、出现情况适当增加频率 |

其次是监控人员、物资配备：监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频）、监控设施、化验药品配备齐全，并且落实到位。各个危险源的监控体系，主要措施有：

（1）药剂仓库、化学品储罐区存在环境风险的关键地点，设置明显警示标记，并设置专人监管。正常情况下，严格按巡检制度进行巡检，检查内容主要为仓库内药剂是否有泄露破损、围堰是否有渗漏、储罐阀门是否破在渗漏，加药泵体和电机等设备运转是否正常，并做记录。

（2）本污水厂的出水口和进水口均配备有PH、 COD 氨氮、总氮、总磷自动在线监控仪、流量计、水质自动采样器、数据通讯传输系统、在线式不间断电源。按规定及时对污水厂生产工艺进行水质、水量监测，并做好相关记录。

（3）环保设施，要设置专人负责进行定期检查，正常情况下，每班1 次。检查内容主要设备的运行情况、设施有无跑、冒、漏、等表情况。

（4）卫生防护、应急设备和物资设置专人负责，本企业的应急物资有灭火器、消防栓、防毒面具、报警器、淋浴、洗眼设备化学安全防护眼镜，急救箱以及个人防护用品等。正常情况下按照规定例行检查，汛期时要每天检查，保证各种物资的充足与完备。

5.1.2 环境安全制度的建设

公司将要求逐步完善制定《安全生产管理制度》、《消防安全管理制度》、《车间文明生产安全制度》《设备管理条例》《火灾事故应急准备与响应预案》、《危险化学品管理制度》、《工艺操作规程》《危险废物管理制度》等，并严格按要求执行。公司按要求配备消防、环保等安全环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施的正常运行。

本公司主要危险场所：储罐区、污泥间、废水处理设施等，其常规预防措施如下：

(1) 建立健全各种规章制度，落实安全环境责任制。

(2) 定期进行安全环境检查。为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，建立安全环保检查制度，每月组织检查两次，以自查为主，互查为辅，以查思想、查制度、查记录、查隐患为主要内容。

(3) 强化安全环保生产教育。企业所有职工必须具备安全环保生产基本知识，必须接受安全环保生产知识教育和安全环保知识培训，熟知生产的各个环节、各个流程、生产危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项、机械设备输送运转的有关知识、环保设施设备的正常运转知识、有关消防知识、消防器材知识、有关有毒气体知识、个人防护用品使用知识等。

(4) 采用便捷有效的消防、治安报警措施。

(5) 每年定期进行检验和维修，保证消防设备、设施、器材的有效使用。

5.1.3  环境风险预防措施

（1）生产过程中的危险预防措施

①污水处理厂进出水水质执行实时监测制度，了解水厂进出水水质情况，防止污水水质水量波动影响水厂正常运行，及时合理的调节运行工况，严禁长时间超负荷运行。

②加药间、储罐区设置“闲人免进”、“严禁烟火”以及化学危险品警示牌；

③污水处理设施沿池部位设置可靠的防护设施、安全围栏；

④在生产过程中，接触和使用有毒有害化学品时，要按照规定穿戴防护衣具。

⑤废水处理必须达到规定的排放标准。污泥处理处置应根据污泥最终安全处置要求，采取必要的工艺技术措施，并防止二次污染的产生。

（2）管理及操作环节危险预防措施

①建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程；应建立完善的污泥检测、记录、存档和报告制度；当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况。

②各生产、经营、储存单元，配备专职安全生产管理人员；各生产单元的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职；

③工作人员严格按照规程进行操作，并按照要求穿工作服和使用劳动防护用品，如操作加药设备时应戴橡胶手套、穿胶靴、戴口罩以及防护服；电气检修时应穿绝缘靴、戴绝缘手套等；对劳保用品如防毒面具等应定期检测，以确保其有效性。

④公司采取相应措施，使产生的污泥应符合国家或地方处置标准。并按要求处置。

⑤运输污泥时，采用密闭车辆进行污泥运输，不设中转储存点。运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因裸露、散落或泄漏造成二次污染，严禁随意倾倒、偷排污泥。公司向污泥集中处置单位转移污泥时，应按要求填写污泥转移联单（污泥专用）。

⑥得知停电计划或临时停电时，应急指挥中心及时向当地环保及南昌市污水处理管理办公室汇报，并在事故处理过程中随时与当地供电部门及环保、污管办进行联系；

⑦汛期应密切关注气象变化，加强对汛期进厂污水的监控，做好各项应急准备工作。汛期前，应对厂区内设施进行一次全面检查，消除事故隐患；雨季期间，加强对设施的日常检查，同时与气象部门保持经常联系，及时掌握气象信息；事故可能发生时，通过预先确定的报警方法及早采取措施。

5.2 预警行动

5.2.1 预警分级指标

参照《突发环境事件信息报告办法》中规定的事件分级方法，按照突发事件严重性和紧急程度，同时结合本项目状况，本预案将突发环境事件分为三个级别为：重大环境事件（Ⅰ级）、较大环境事件（Ⅱ级）和一般环境事件（Ⅲ级）。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除，突发环境污染事故的预警的发布由地方政府负责。收集到的有关信息证明突发环境污染事故即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。

表 5.2-1 事件等级划分一览表

| 事件分级 |  | 分级指标 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 重大环境事件 | 废水处理设备出现异常，短时间可修复，造成异常排放时； | 赣江南支 |
|  |  | 停水、停电、设备故障等因素，造成废水风险排放 | 赣江南支 |
|  |  | 气象因素引发的灾害对设备设施、构筑物破坏，造成废水风险排放 | 赣江南支 |
|  |  | 罐体出现破损、阀门损坏等造成泄漏，引起火灾、爆炸 | 车间范围内 |
|  |  | 进水水量、水质不正常，造成废水风险排放 | 赣江南支 |
| II 级 | 较大环境事件 | 原料和固废运输过程散落或流失、泄漏 | 储罐和仓库 |
|  |  | 二沉池异常 | 赣江南支 |
|  |  | 事故中毒人数 1-3 人 | 车间范围内 |
| III级 | 一般环境事件 | 不属于以上事件，岗位工人可迅速控制的故障 | 事故发生点 |
|  |  | 原辅材料储存、使用中因操作不发，引起泄漏 | 污泥间、加药间 实验室 |
|  |  | 污泥间设备故障、通风不畅等引起废气聚集 | 污泥间 |
|  |  | 事故中毒人数 1 人以下 | 车间范围内 |

5.2.2 进入预警状态后采取措施

(1)立即启动相关应急预案。

(2)发布预警公告，III 级预警由车间负责发布，II 级预警由应急指挥中心负责发布，Ⅰ级预警由应急指挥中心负责发布。

(3)转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

(4)指令各应急小组进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

(5)针对突发环境污染事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用个别场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

(6)调集环境应急所需物资和设备、确保应急保障工作。

5.2.3 预警信息发布与解除程序

5.2.3.1 预警信息发布申报

公司对可预警的突发环境事件进行监测、分析、研判，对可能造成较大社会危害的，将相关信息及时向区环境应急指挥中心上报预警信息。预警信息应明确突发事件的等级，发布的具体内容、发布的范围、发布的手段等内容。

表 5.2-2 突发事件预警信息发布备案表

| 预 警 信 息 发 布 单 位 | 信息标题 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预警信息类别 | 突发环境事件 |
|  | 预警信息发布时间 | XX 年 XX 月 XX 日 |
|  | 预警信息级别 | Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级 |
|  | 预警信息传播方式 | 电视/报刊/网络/广播/大屏幕/短信/报纸/电台等 |
|  | 预警周期 | XX 天 XX 小时 |
|  | 预警信息发布原因 |  |
|  | 预警信息主要内容 |  |
|  | 可能产生的社会经济影响 |  |
| 备 注 |  |  |

5.2.3.2 预警信息发布审批

区环境应急指挥中心收到预警信息发布备案表后进行审核把关，并提出拟办意见，及时呈报市环境应急指挥部领导小组组长、副组长审批，审批通过，及时将审批表转发给相关部门发布；审批不通过，及时将备案表退回给申请单位，并告知原因。

5.2.3.3 预警信息发布

区环境应急指挥部接到突发性环境污染事故现场调查组的报告后，根据事故对环境影响大小及需要采取的控制措施，确定事故预警级别：

Ⅲ级（车间级）预警由现场负责人发布；

Ⅱ级（厂区级）预警由应急指挥部发布；

Ⅰ级（流域级）预警向区环境应急指挥部申请发布。

预警信息发布部门和单位应当根据事态发展，适时调整预警级别并重新发布。预警信息包括发布单位、发布时间、可能发生突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等内容。

村民委员会、其他基层组织和村（社区）信息报告员接到预警信息后，应当进行宣传动员，组织群众做好防范应对工作。公司突发环境事件预警信息发布流程图见图 6.2-3。

图 5.2-3突发环境事件预警信息发布流程图

5.2.3.4 预警信息解除

有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，发布预警信息的部门和单位应当及时宣布终止预警，并解除已经采取的有关措施。

5.3 预警行动启动

5.3.1进入预警状态后采取措施

(1)立即启动相关应急预案。

(2)发布预警公告，III 级预警由班组负责发布，II 级预警由车间负责发布，Ⅰ级预警由公司应急指挥中心负责发布。

(3)转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

(4)指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

(5)针对突发环境污染事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用个别场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

(6)调集环境应急所需物资和设备、确保应急保障工作。

5.3.2 监测与预警

建立和完善监测预警机制，是建立现代化的、科学的应对突发事件管理体制和机制的前提和基础。公司监测指标见表 5.3-1。

表 5.3-1 公司监测指标体系

| 监测位置 | 监测布点 | 监测因子 | 监测频次 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理 设施 | 进水、出水口 | pH、COD、氨氮、总磷、总氮、SS | 在线实时监控或2小时采样监测一次 | 南昌青山湖污水处理厂 |
| 废气无组 织排放 | 在厂区内的上风向设置一个监测点，厂界上下风向设置监测点 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 每半年或一年一次 | 委托第三方监测公司 |

通过监测分析，确定是否有突发环境事件的风险，提高预警的准确性。

第六章 应急响应

6.1 应急响应

6.1.1 应急响应分级

6.1.1.1 Ⅲ级应急响应

发生一般环境事件（Ⅲ级响应内容），岗位操作人员直接处置，处置后报告生产主管。

6.1.1.2 Ⅱ级应急响应

一旦发生Ⅱ级环境事件，由应急指挥中心组织应急响应行动，组织当班人员抢修，控制污染源，把污染范围控制到最小，避免造成二次污染，不启动全厂应急预案。事件得到控制与处理后，应急结束。如果事件得不到控制与处理，由应急总指挥决定是否进入Ⅱ级应急响应。当事件有新的发展以及事件失控或事件升级时，立即启动Ⅱ级应急响应。

6.1.1.3 Ⅰ级应急响应

（1）当应急总指挥中心宣布Ⅰ级应急响应后，应急办立即向所有应急小组传达应急启动指令，并立即通知应急小组成员实施应急救援等工作。

（2）由应急总指挥或授权指挥人员主持召开紧急会议，分析判断事件状态，事故发展与扩大的可能性，确定应该立即采取的主要应对措施；紧急会议期间，后勤保障组准备好交通车辆；各应急小组按各自的职责分工迅速开展工作。

（3）在应急指挥部成员未到达事故现场以前，现场指挥由当时的最高职务者临时担任，事件当事人和已到达事件现场的其他人员应听从临时指挥人员的统一指挥。当上级领导赶到后，立即移交指挥权；应急指挥部指令未到达前，现场应急响应行动按Ⅱ级应急响应程序进行指挥，当应急指挥指令到达后，现场临时指挥应立即贯彻执行。

（4）当应急指挥部成员以及各应急小组到达事件现场后，按以下要求开展应急行动。

①应急总指挥或授权指挥人员到达事件现场后,立即接管现场应急指挥；

②临时指挥人员立即向到达现场的指挥人员简要汇报应急响应现状，并协助指挥；

③各应急小组组长立即贯彻应急总指挥的应急响应指令，带领本小组成员开展应急响应行动；

④事件现场参与初始应对的应急响应人员回到各应急小组，听从各自小组长的指挥。

6.1.2 应急准备

针对可能发生的环境污染事件，应急响应前，做好各项准备工作。召开应急指挥中心成员会议，落实救援人员、装备及救援物资等。根据事件和危害程度，应急指挥部下达启动预案命令。做好应急现场救援装备以及救援物资准备情况的检查，并做好各项工作安排：

（1）对消防器材及消防设施(包括消防栓)进行检查，保证其数量及完好性。

（2）做好与消防队、医疗单位、上级环境监测机构的信息沟通，以备随时开展

外援医疗救护、环境委托监测、应急救援等工作。

（3）现场处置人员穿戴好安全防护用品，随时做好设备阀门开关等设备操作的准备。

（4）召开应急会议及应急组织成员的联系会议，通报各救援组的应急准备工作，及各项应急设施、设备检查情况，并下达启动应急预案的命令。

6.1.3 应急响应程序

当事故发生时，应急指挥中心接到报警后，立即查明事故原因，确认事故性质，根据泄漏量、影响范围、处理难度等几个方面做出判断，根据事故的大小和发展态势立即按突发环境事故应急预案组织本单位各救援队伍奔赴事故现场进行救援工作。见表

表6.1.3-1 预警、响应、指挥机构对应表

| 序号 | 预警分级 | 响应分级 | 指挥机构分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级预警 | Ⅲ级响应 | 发生事件的现场负责人、本公司应急办公室负责人 |
| 2 | 二级预警 | Ⅱ级响应 | 本公司应急指挥中心、本公司应急办公室负责人、青山湖区应急办 |
| 3 | 一级预警 | Ⅰ级响应 | 本公司应急指挥中心、青山湖区人民政府、高新区管委会、南昌市生态环境局、青山湖区应急办 |

报警

应急指挥中心

发生事件分级车间级（三级）

发生事件分级厂区级（二级）

发生事件分级区域级（一级）

青山湖区人民政府、高新区生态环境局、青山湖区应急办，消防、卫生、安监部门

各应急小组救援

自主救援

自主救援

NO

YES

NO

YES

应急终止

各应急小组救援

协助政府应急力量救援

应急终止

应急终止

进行总结、预防

进行总结、预防

进行总结、预防

图6.1-2  应急响应流程图

6.1.4 应急指挥内容

环境应急指挥中心指挥协调事故现场的主要内容包括：

（1）发生紧急事件，所有员工听从现场总指挥者统一指挥，统一行动，有秩序的进行应急响应，要对事故现场应急行动提出原则要求。

（2）厂内的所有物质、工具、车辆、材料均以突发事件为第一保证目标，可受权现场指挥者随机调动，事后报告和补办手续。

（3）发生突发环境事件后，应以严防危险品扩散、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失。

（4）严格加强受威胁的周边地区危险源的监控工作。

（5）划定建立现场警戒区和临时保护区，确定重点防护区域。

（6）根据现场监测结果和救援情况，确定被转移群众的蔬菜及返回时间。

（7）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况。

6.2应急响应启动

事故应急救援涉及多个部门，因此对应急行动的统一指挥和协调是应急救援有效开展的关键。是建立分级响应、统一指挥、协调和决策的程序。对事故进行初始评估，确认紧急状态，迅速有效地进行应急响应决策，指挥和协调现场各救援队伍开展救援行动，合理高效地调配和使用应急资源等。应急救援指中心是救援指挥机构，指挥部各部门和成员按照组织原则和岗位职责，行使指挥和控制权利，承担相应的救援责任。事故发生后，公司应急指挥中心小组成员立即到达指挥部，并检查、督促、指导各部门做好有关工作，启动相应的应急措施。

6.3 信息报告与通报

当事故发生后，根据公司预案要求，各应急小组及时把信息向公司指挥中心报告，根据事故情况及时汇报、处置事故，避免事故扩大。公司指挥中心根据事故情况及时向主管领导报告。

6.4 报告程序

6.4.1 企业内部报告程序

1、当发生突发环境污染事故时，最早发现者和事故部门应立即报告车间、部门。

2、车间或部门接到报告后，应迅速通知应急指挥中心，紧急行动查清事故发生原因，启动应急救援程序，通知救援队伍迅速赶赴事故现场。

3、车间应迅速查明事故发生点，应当机立断采取措施，最大程度降低事故危害，组织自救。

4、监测人员到达现场后，应迅速对事故现场的污染程度进行监测分析，将监测情况报告应急救援中心，由应急指挥中心对污染情况作出评估；

5、当事故得到控制,应尽快实现生产自救。组织成立事故调查组负责写出事故分析报告，上报应急救援指挥中心。

6.4.2  外部报告时限及程序

发现突发性环境污染事故后，应急指挥中心应立即向所在地县级及以上人民政府报告，同时向上一级相关主管部门报告，并立即组织进行现场调查。并在事故发生后的 24 小时内向当地环境保护部门报告，说明事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、经济损失、人员受害及应急措施等情况的初步报告；事故查清后，应向当地环境保护部门做出事故发生的原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事故潜在危害或者间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面报告，并附有关证明文件。

6.4.3 事故报告内容

报告主要内容包括：

1、环境污染事故的类型、发生时间、发生地点、主要污染物质；

2、事故发生后人员受害情况(轻伤、重伤、死亡、受伤状况)；

3、事故潜在危害程度、转化方式趋向等初步情况：

4、事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

5、自然保护区受害面积和濒危特种生存环境受到破坏程度，事件潜在程度等内容。

6.4.3 通讯联络方式

| 序号 | 救援单位 | 急救电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火警 | 119 |
| 2 | 医疗急救 | 120 |
| 3 | 报警 | 110 |
| 4 | 南昌高新医院 | 0791-87068512 |
| 5 | 南昌大学第一附属医院 | 0791-88692748 |
| 6 | 南昌市高新技术产业开发区城市管理局 | 0791-88161327 |
| 7 | 南昌市高新技术产业开发区管委会 | 0791-88161043 |
| 8 | 南昌市生态环境局 | 0791-86356015 |
| 9 | 南昌市安监局 | 0791-83986158 |
| 10 | 南昌市应急管理局 | 0791-83986158 |
| 11 | 南昌市安全生产应急救援指挥中心 | 0791-87830822 |
| 12 | 南昌市环境监测站 | 0791-86356077 |
| 13 | 江西纵天衡科技有限公司（外部应急监测） | 0791-88108905 |

6 .5 应急处置

6.5.1 先期处置

事故发生后，事故现场人员应当积极采取有效的措施，进行先期处置。事故发生部门的负责人和相关当事人员在抢险救援和事故调查期间不得擅离职守。

6.5.2 事故现场处置

6.5.2.1 事故现场人员清点、撤离

（1）事故现场人员疏散

人员紧急疏散、撤离，迅速将警戒区及污染区与事故应急处理无关人员撤离，以减少不很必要的人员伤亡。人员按照预定的紧急疏散路线有序地疏散、撤离。迅速撤离事故现场人员及泄漏污染区人员至上风向处，并立即进行事故现场的隔离。明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立警戒人员，引导和监护此事的实施。本单位的人员疏散撤离到厂外空旷安全区。

在撤离过程中应积极组织群众开展自救和互救工作。需要佩戴个体防护用品或采用简易有效地防护措施，并有相应的监护措施。不要在低洼处滞留，要查清是否有人滞留在污染区。

（2）非事故原发点现场人员的紧急疏散

现场指挥人员，根据事故可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计延展趋势，综合分析判断，对可能涉及的生产装置决定是否紧急停车和疏散人员，并向他们通报这一决定。防止引起恐慌或引发派生事故。

（3）周边区域人员的疏散

根据事故的危害特性和事故的涉及或影响范围，由总指挥决定是否需要向周边地区发布信息，并与政府有关部门联系，如给政府部门决定对周边区域的单位，村庄居民进行疏散时，立即组织广播车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的人员进行动员和疏导，使周边区域的人员安全疏散。

6.5.3 救援人员防护、监护措施

一、 救援人员防护

救援人员根据危险化学品的特性，按国际通用法则，采取适当的安全防护措施，如：

①有毒有害气体防护：采用呼吸道防护的方法，正压式氧气面具(空气呼吸器)、

防毒面具、防尘面具、浸水的棉织物等。

②易挥发的有毒有害液体：采用全身防护等。

③易燃液体、气体的防护：采用阻燃服防护等。

二、 监护措施

在有毒场所，抢险救援人员要从上风向或侧风向逼近现场，在有火现场禁止使用能打出火花的工具；在有高温、火焰和烟雾的场所，要尽近可能保持低体位逼近火源。对抢险救援人员实施个人防护，穿戴防护衣、帽、靴、鞋，佩戴防毒面具（视现场情况和检测结果确定应用空气呼吸器、过滤式面具、长管式面具等）。

6.5.4 现场救护措施

6.5.4.1 受伤人员现场急救

突发事件发生后，应急救援组织医疗救护队伍进入事件现场，对伤员进行应急救治，事故发生后，不仅要立即撤出受威胁人员，更要了解灾情、地点、范围、事故性质、组织抢救并报告上级主管部门及救护队，进行现场勘察及营救工作。当遇险人员被营救出后，根据情况立即进行现场人工呼吸、包扎，并及时送往医院抢救、治疗。皮肤接触有毒有害物质者，立即脱去污染的衣服，用肥皂水及清水彻底冲洗；对于眼睛接触有毒有害物质者，迅速脱离现场至空气新鲜处，同时注意保暖，呼吸困难时给输氧；对于呼吸及心跳停止者，立即进行人工呼吸和心脏按压术，及时就医。要严格区分人员的轻重缓急，按照“先重伤员、后轻伤员、先妇幼老、后青壮年”的原则，运送人员到医疗急救站进行救治。医疗救护组根据需要设立现场救护中心，及时对受伤人员进行抢救和医护，严重病人初步处理后及时送入附近医院，必要时请求社会医疗机构进行救援。根据“分级”救治原则，按照院外急救和院内治疗两个阶段组织实施救护，一般事件由公司应急救援中心负责院外急救，各级医院负责后续救治。具体救治方案如下：

（1）对于本企业化学药剂伤害的应急措施

针对轻微的物理伤害、轻度化学灼伤以及轻微的中毒情况，在现场进行及时预处

理后（物理伤害进行消毒止血；化学药品接触皮肤或进入眼内及时用清水冲洗；轻微的中毒要及时离开现场，接触新鲜空气，保持呼吸道通畅；误食者用清水漱口，给饮牛奶或蛋清），尽快送到附近医院做进一步的处理。针对物理或化学伤害严重或中毒严重者，都要在临时处理的同时迅速送往附近医院进行治疗。

（2）对抢险过程溺水人员救治的应急措施

发现有人溺水，把救生圈等扔给溺水者，拉他上岸。会游泳的应立即下水救人。下水救人时，应当从溺水者的身后抓住他的头发或托住溺水者的腋下将他救上岸。溺水者被救上岸后，如果呼吸、心跳停止，应当对他进行胸外按压和口对口人工呼吸。如果溺水者的呼吸、心跳没停止，可以用半蹲姿势帮助溺水者 “控水”。方法是:救人者取半蹲位，把溺水者的腹部放在自己的膝盖上，让他的头向下，并轻轻按压他的背部，帮助他排出胃里、肺里和气管里的水。“控水”以后，要清除溺水者嘴里、鼻子里的泥土、杂草、痰液等，便他呼吸通畅，溺水严重，现场救治困难的，应迅速送到离现场最近的医院抢救。

6.5.4.2 转运及转运中的救治方案

在应急救援行动中，及时、有序、有效地降低现场急救与安全转运伤员是降低伤亡率，减少损失的关键。及时对受伤人员进行抢救和医护，进行一些简单的冲洗、止血包扎处理。严重病人初步处理后及时送往附近的县、区级医院。伤情严重的应及时报 120 进行急救。转送伤员时，应当根据伤员情况以及附近医院技术力量和特点，合理地转送到市及省医院，避免再度转院。

- 6.5.4.3 人员疏散

警戒疏散组主要负责事故发生时疏散与应急抢险无关的人员并将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。

在安全距离内，警戒疏散组队员要尽快设立警戒标志或警戒线，禁止无关人员擅自进入危险区。

疏散过程中应注意：

- 1）不要争先恐后，不要奔跑或大声叫喊，应该有条不紊快步紧跟疏散队伍；

- 未经许可，不可重返已疏散的区域；

- 3）有伤员时，应配合相关人员一起抢救伤员；

- 4）听从疏散组的指挥，服从统一安排。疏散到达安全地点后，必须做到：

- 5）员工以部门为单位集中在一起，配合清点人数；

- 6警报未解除之前不能擅自行动、跑出集合点；

- 7）如果需要，员工应积极配合公司抢险救援组；

- 8）警报解除后，全体员工应自觉地、有组织地进入各自的工作岗位

应急疏散示意图

疏散点

应急疏散方向线

6.6 现场污染控制与消除措施

6.6.1 处理事故的优先保障程序

（1）保障人身安全；

（2）保障财产安全；

（3）执行应变措施；

（4）事后处理及善后工作。

6.6.2 原辅材料储存、使用以及运输突发事件的应急处置措施

公司的危险化学品主要有氯酸钠、盐酸、具有一定毒性、易燃特性、腐蚀性，在储存、使用过程中因操作不当引起倾洒、泄漏，可能引起爆炸、火灾。化学品、固体废物在运输、装卸过程中因交通事故、密封不严而泄漏等，将对泄漏处周边造成影响。

一、应急处置原则：

(1)迅速将人员撤离至泄漏污染区的上风处，并设立警戒区域，严格限制无关人员和车辆出入；

(2)尽量切断泄漏源，警戒区内切断火源，熄灭一切明火，隔离可燃易燃物质；

(3)在泄漏区域进行抢修及其他作业的人员，要穿戴好防护眼镜、安全帽及手套、靴、工作服等必要的防护用品，必要时戴自给正压式呼吸器；

(4)根据化学品性质，采用加强通风或使用吸附剂，或不燃惰性物质覆盖，或大量水稀释等措施进行处理。

二、应急处置措施

(1)值班人员发现后按企业内部报告程序进行联络报告或报警并实施。

(2)当化学危险品发生泄露或其他意外事故后，值班人员应迅速进行应急处理。公司相关领导在接到报告后应立即赶到现场参加应急处理指挥工作。

(3)抢险人员根据泄露情况，组织人员对设备、设施、容器进行检修、堵漏，所

有在溢漏警戒区进行抢险作业的人员应穿防护服、戴防毒面具、防护眼镜和手套等防护用品。针对化验室化学品倾洒及危险废物的少量泄漏，固体应泄漏利用掀将其铲起并清扫干净；液体泄漏物采用沙进行覆盖后按危废处理；对与大量泄漏，各物质采用相应的应急处理措施，以防造成二次污染。

(4)在处理泄漏化学品时，各消防系统应出于紧急状态随时准备投用救援工作。

(5)根据泄露情况划定泄露警戒区域，泄露警戒区域内严禁烟火，严禁使用任何非防爆设备。

(6)对泄露至地面的危险货物应采取“先控制、后处理”的办法，使用消防沙围堵、吸附。

(7)应急指挥部中心成员在接到报告时，应立即赶到现场组织指挥救援工作，并根据现场情况，组织人员调整布置堵漏、吸附、引流等方式进行紧急施救。

(8)对回收的泄漏化学品，应放置在专用的容器内，集中存放后送有处理资质的公司进行安全处理。

(9)若发生火灾，立即用灭火器进行灭火，启动火灾事故应急预案。

6.6.3 长时间停水、停电、设备故障应急措施

城镇污水处理厂是城市重要的基础公用设施，运行过程中突发事故会导致处理效率下降或无法正常工作，使大量污水未经处理排放，对地表水环境造成影响。污水处理厂因停电或者设备、技术故障等原因停运，班组负责人立即向污水厂负责人报告，污水厂负责人进行协调及现场检查，由污水厂负责人启动III级响应和Ⅲ级应急预案。同时，及时上报应急指挥中心，应急总指挥根据事态发展的情况，决定是否启动Ⅱ级响应和Ⅱ级应急预案。应急小组应及时向当地环保部门汇报，并在事故处理过程中随时与供电部门、当地政府、环保部门及主管部门联系。污水处理厂停电或者设备、技术故障等原因造成临时突发性停运，发现人员应：

a、立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据情况的严重程度和波及范围在5分钟内向运行部报告，并逐级上报应急指挥中心，总指挥决定启动Ⅲ级响应和Ⅲ级应急预案，根据事态发展情况，决定是否上报当地政府；

b、现场处置：积极组织力量维修，关闭进出水闸板，待事故排除后再将污水重新提升至污水处理厂。

c、应急监测组迅速赶到现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急指挥中心参考。

d、事故排除后，应急监测组持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；现场处置组负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。

对于水量的控制具体的应急措施为：

a、停运时间较短时，利用管网及厂内系统（事故池）容积储水，重新开始运行时，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产。

b、停运时间较长时，产生的污水量超过管网的储水能力，则应提前联系主管部门，要求上游泵站停送污水，待恢生产后再将污水排入管网。

6.6.4 气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致污水泄漏的环境危险应急措施

当现场人员发现因构筑物损坏或者管道破裂而泄漏污水等情况时，要及时与应急指挥中心联系。

①立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据构筑物或管道破损情况，在5分钟内向污水处理厂应急指挥中心报告，由应急指挥长决定是否启动Ⅲ或级响应和Ⅲ级应急预案，根据事态发展情况，决定是否上报政府和主管部门；

②现场处置：积极组织力量维修，采取相关措施在大修期间存放污水，防止外排。故障时及时关闭故障工段两端的闸板，同时关闭产生故障的工艺池进水及出水阀门，开启排空阀进行检修，待事故排除后，再投入运行。同时，根据大修时间的长短及管网情况确定能否处理大修期间的污水，如若不能则及时通知主管部门控制排水量。确保不超负荷运行。

③事故排除后，环境监测组持续监测出水环境状况，抢修人员负责对构筑物或管道进行全面的维修保养，确保全部安全后方可恢复生产；现场处置组负责进行事故原因调查和全面的检查，询问事故发现人有关情况，并做好记录。

6.6.5 进出水水质超标应急措施

（1）进水水质超标

本污水厂收纳的污水主要是生活污水，出现废水处理量超过设计处理能力、有毒有害物质超过设计进口浓度限值导致微生物死亡都可能出现污水超标排放环境风险，最终导致出水不达标，会污染地表水，严重时影响下游生态环境。当有关人员发现进水水质出现异常时，应立即上报。工艺工程师必须到进水口和工艺处理环节进行勘察，分析原因，并将现场的情况向应急指挥中心报告。若确实进水水质异常，对工艺设备产生影响或出水水质产生影响，工艺工程师则根据现有工艺及设备运行情况，进行有效调整，并安排人员加强对各工段的巡检。

具体的应急措施有：

a、发现进水水质持续超标明显时，值班人员立即向运行部汇报；

b、立即组织水质化验监测、并对工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据化验结果对相关工艺参数、设备进行及时有效调整。

c、发现进水水质超标较严重可能直接影响厂区内的污水处理环节时，应立即向主管部门报告，应控制进水水量，联系相关部门立即查找污水源头并采取措施控制超标污水继续进入管网。

（2）出水水质超标

经处理过的废水主要外排至赣江南支。当有关人员发现出水水质出现超标时，应立即上报当班负责人及运行部主管，迅速查明原因，进行有效调整、通过降低进水负荷及工艺调整直至出水达标排放为止，事后分析原因，并向应急指挥中心报告。若排水超标严重可能影响赣江南支的水质时，应立即向南昌市生态环境局上报，采取必要有效的措施防止污染事故进一步恶化。主要可以采取的措施有：

若污水已排入河体后，应保持预警状态，由主管部门通知下游段的区域人民政府和生态环境局对下游取水口加强监测及预警，污水厂及时通过工艺调整保证出水达标，则依靠赣江南支的自净能力可逐渐消除污水对河体的影响。

6.6.6 二沉池异常状况应急措施

二沉池在运行过程中，处在十分重要的位置，一旦发现问题将直接影响出水水质，如果发现以下几种问题，应及时进行处理，以免发生更严重的问题。

①出水带有细小悬浮物颗粒，沉淀池局部沉淀效果不好。原因：a.水力负荷冲击或长期超负荷；b.短流而减少了停留时间，以至絮体在沉淀前即流出出水堰；c.进水中增加了某些难沉淀污染颗粒。

解决办法：a.调节配水井的阀门，均匀分配水力负荷；b.调整进水、出水设施的不均匀，减轻冲击负荷的影响，以利于克服短流现象；c.适量调节投加的絮凝剂药量，改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能，如胶体或乳化油颗粒的絮凝。

②出水堰脏且出水不均，原因：因污泥粘附、藻类长在堰上或浮渣等物体卡在堰口上，导致出水堰脏，甚至某些堰口堵塞出水不均。解决办法：a.经常清除出水堰口卡住的污物；b.适当加氯消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。

③污泥上浮，原因：a.污泥停留时间过长，有机质腐败；b.二沉池中污泥反硝化，还原生成N2而使污泥上浮。

解决办法：a.保证正常的贮存和排泥时间；检查排泥设备故障；b.清除沉淀池内壁，部件或某些死角的污泥。

④浮渣溢流，原因：浮渣去除装置位置不当或去除频次过低，浮渣停留时间长。

解决办法：a.维修浮渣刮除装置；b.调整浮渣刮除频率；c.严格控制浮渣的产生量，减少其他构筑物腐败污泥或高浓度上清液的进入，克服污泥的上浮或藻类的过量生长。

⑤气泡，原因：二沉池中的污泥停留时间太长。

解决办法：加大排泥；调整回流比。

6.6.7 出现污泥膨胀或解体应急措施

污泥膨胀可分为两大类，丝状菌性污泥膨胀和非丝状菌性污泥膨胀。前者是活性污泥絮体中的丝状菌过量繁殖导致的膨胀；后者主要在污水水温较低、污泥负荷较高的条件下，细菌摄取了大量营养物，由于温度低，代谢速度慢，积累大量高粘性多糖类物质(如葡萄糖、甘露糖等)，污泥中结合水异常增多，比重减轻，SVI值很高，压缩性能恶化而引起膨胀。污泥膨胀不仅影响出水水质，增大污泥的处理费用，而且极易引起大量污泥流失，严重时可导致整个处理工艺失败。

污泥解体是指活性污泥生物营养的平衡遭到破坏，使微生物量减少且失去活性，吸附能力降低，絮凝体缩小质密，一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质混浊，SVI 值降低等。污泥解散后将无法处理污水，严重时也会导致整个处理工艺失败。产生原因主要有工艺参数不当或有毒物质流入。

①丝状菌性污泥膨胀临时应急措施

作为应急措施，临时控制措施在未确定污泥膨胀的原因时采用，但无法从根本上解决污泥膨胀问题，并不是完全有效，并且该方法运行费用较高，停止加药后污泥膨胀又会反复。按投加试剂的类型可分为：混凝剂和化学药剂。通过投加混凝剂如聚合氯化铁，氢氧化铁，硫酸铁，硫酸铝，聚丙烯酰胺等无机或有机高分子混凝剂提高污泥的压密性来改善污泥的沉降性能；化学药剂的投加可杀灭或抑止丝状菌，从而达到控制污泥膨胀的目的，常用的化学药剂有NaClO、ClO2、O3、Cl2、H2O2和漂白粉等。本污水厂主要使用漂白粉。

②丝状菌性污泥膨胀工艺运行控制措施

本污水处理厂，经过长期生产实践逐渐找到一些控制方法：控制适宜的污泥负荷、回流比、污泥龄，调节污水的PH 值、水温、溶解氧等。一般做以下工作：

a、在日常维护管理过程中，定期测定碳、氮、磷浓度，检验其比例是否合理；若比例不当，可适当补充营养元素；

b、改变污水的进水方式，将连续进水改为间歇进水可控制浮游球衣细菌引起的污泥膨胀；

c、沉淀池及时排泥，以避免污水的早期消化，对已产生消化的污水进行预曝气等；

③污泥解体控制措施

一般可通过显微镜观察来判别产生的原因。当鉴别出是运行方面的问题时，应对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态以及 SVI、MLSS、DO、等多项指标进行检查，加以调整。当确定是污水中混入有毒物质时，应考虑这是否为有毒有害污水流入的结果，需查明来源，上报其主管部门责成污水达标后排入管网。

6.6.8 污泥间设备故障、通风不畅等引起废气聚集应急措施

污泥操作间设备故障、通风不畅等引起H2S、NH3聚集，可能造成大气污染，影响操作工人健康。在出现设备故障时应即时通知设备维修人员赶到现场，进行设备的维修和调试，即时进行处置，排除设备故障，防止 H 2 S、NH 3 聚集，保护工人健康。

6.6.9  污泥没有按照相关要求储存和处理引起环境风险的应急措施

一旦出现了以下污泥泄漏情况，公司需立即采取相应有效措施，防止产生对环境的影响及危害。

1）丢失污泥的；

2）将污泥作为生活垃圾处理，或者交给污泥集中处置单位以外的单位和个人处理的；

3）运送中发生意外情况，导致污泥溢出、散落的；

4）在污泥集中处置地点外抛弃、填埋污泥的；

5）造成污泥流失、泄漏、扩散的其他情形。

发生污泥流失、泄漏、扩散时，公司应当立即采取紧急处理措施，如清扫倾洒地点、追回外运污泥、使用专用容器、包装物贮存污泥等，若造成地下水污染应及时向南昌市生态环境局报告。

6.7 应急监测

当发生突发环境事件，造成大气、水的环境污染时，应急指挥中心根据现场情况参照《突发环境应急监测技术规范》（HJ589-2010）进行应急监测。若污染区扩散到厂界外，则配合地方环境监测机构、职业卫生监督机构开展相关应急监测工作，同时继续做好公司事故现场和生产区域内的应急监测工作，并随时将监测信息报告应急指挥部。根据监测结果对污染物变化趋势进行分析和对污染扩散范围进行预测的方法，适时调整监测方案，直至监测数据无异常。

6.7.1 应急监测项目

（1）大气污染源监测

表6-1  大气污染物监测计划表

| 监测位置 | 监测因子 | 监测时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界周边 | NH3、H2S、臭气浓度、甲烷 | 事故后7天 | 每天不少于3次 |

（2）地下水监测

监测采样点：地下水监测点

监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发酚、细菌总数、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N 计）、氰化物、氟化物、总大肠菌群、铜、锌、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、镍等。

监测时间与监测频率：当厂区发生地下水污染事故后，连续监测三天，每天监测一次。制定地下水环境跟踪监测计划：落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确地下水环境跟踪监测报告的内容，如水环境跟踪监测数据、排放污染物的种类、数量、浓度。生产设备、管线、贮存装置、事故应急装置等设施的运行情况、跑冒滴漏记录、维修记录等。

（3）环境水污染监测

监测采样点：赣江南支

监测项目：pH、DO、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、动植物油、石油类、水温、流量、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、铜、锌、镍、铅、总铬类等。

监测时间与监测频率：当厂区发生地表水污染事故后，连续监测三天，每天监测一次。制定水环境跟踪监测计划：落实跟踪监测报告编制的责任主体，明确水环境跟踪监测报告的内容，如水环境跟踪监测数据、排放污染物的种类、数量、浓度。生产设备、管线、贮存装置、事故应急装置等设施的运行情况、维修记录等。

6.8 应急终止

6.8.1 应急终止的条件

凡符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄露或释放已降至规定限值以内，且事件造成的危害已经被消除，无继发可能。

③事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

④采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.8.2 应急终止的程序

①现场应急指挥部确认终止时机；

②经过专家讨论，取得一致意见，经现场救援指挥中心批准；

③现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

④应急状态终止后，各专业应急小组应根据环境应急指挥中心有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止；

⑤应急救援指挥中心在应急行动终止后及时通知相关部门事故危险已解除。由厂办公室通知周边社区、企业及相关人员事故危险已解除。

6.9 信息发布

1、信息发言人

本厂突发事故的信息和新闻发布，经总指挥授权由突发应急救援指挥中心实行集中、统一管理，确保信息准确、及时传递，并根据国家有关法律法规报告上级政府部门。必要时，由主管部门进行指导协调，重大情况报政府决定。

2、信息发布原则

在信息发布过程中，应遵守国家法律法规，实事求是，客观公正，内容详实，及时准确。

3、信息发布形式

信息发布形式主要包括接受采访，举行新闻发布会，向媒体提供新闻稿件等。

6.10 应急结束与善后事宜

经公司和政府部门宣布解除紧急状态，公司指挥中心确认现场事故发生的次生事故隐患已消除或等到控制，宣布应急结束。处理抚恤、补偿、理赔等善后事宜。总结经验教训，表彰应急抢险有功人员。对预案实施不力者开展责任调查和责任追究，对造成人为重大损失的按司法程序依法给予处置。依据应急工作及时修订预案。

第七章 后期处置

7.1善后处置

7.1.1 事故现场的保护措施

事故抢险过程中，在不影响抢险的情况下，事故现场的各种设施（包括已损失或未损失的）能不移位的就不移位，特殊情况需移位时要做出标记，并画出草图。抢险过后，要由相关专业组（必要时由外援专业人员配合）采取保卫措施，为事故的调查提供依据。未经许可，任何人不得进入事故现场。

7.1.2 确定现场净化方式、方法

利用喷洒洗消液、抛洒粉状消毒剂等方式消除污染。一般在事故救援现场可采用三种洗消方式：

①源头洗消。在事故发生初期，对事故发生点、设备或厂房洗消，将污染源严密控制在最小范围内。

②隔离洗消。当污染蔓延时，对下风向暴露的设备、厂房、特别高大建筑物喷洒洗消液，抛撒粉状消毒剂，形成保护层，污染降落物流经时即可产生反应，减低甚至消除危害。

③延伸洗消。在控制住污染源后，从事故发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消。

7.1.3 明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍

对于重、特大事故发生后，事故现场洗消工作一定要由专业消防人员进行，其负责人要有专业的资质，洗消队伍必须装备齐全。所有进入轻危区的人员必须配戴空气呼吸器，对进入重危区的消防人员要加强个人防护，配戴空气呼吸器、穿着全封闭式防化服，进行逐一登记。

7.1.4 洗消后的二次污染的防治方案

当特大事故时，使用大量消防水，消防水中含有大量有毒、有害物质，不得排出厂外。根据工程消防水设计用量，以及外部救援消防用水均进入厂区污水管网。

7.1.5  其他善后处置措施和保险

7.1.5.1 其他善后处置措施

（1）在突发环境事件中致病、致残、死亡的人员，给予相应的补助和抚恤。

（2）对提供安置场所、应急物资的所有人给予适当补偿。

（3）指挥中心应积极组织进行突发环境事件现场清理工作，使事发现场恢复到相对稳定、安全的基本状态，防止发生二次污染事故。

（4）指挥中心应采取有效措施，确保受灾群众的正常生活。

7.1.5.2保险

建立突发环境污染事件社会保险机制，救援为高危、高风险工作，按隶属关系，公司每年统一为环境保护应急工作人员办理意外伤害保险。事故灾难发生后，工伤保险经办机构应及时派人开展应急救援人员和受灾人员的保险受理、赔付工作，提供经济补偿和实行社会化管理服务，及时按有关规定办理环境事故保险。

7.2 恢复重建

7.2.1 撤离和交接程序

应急事故终止后，对危险区、安全区、隔离区进行撤除，并确定无安全隐患存在。同时通告生产调度、安全管理、环保部门可恢复生产。

7.2.2 受影响区域的连续环境监测

应急事故终止后，利用具有资质的环境监测机构继续对受影响区域进行连续跟踪监测。

7.2.3 事故后的生态环境措施

请环保专业部门进行水体空气的监测，根据污染物的种类和污染程度，请专业部门做出生态环境恢复方案。

7.2.4 环境应急设备维护保养

实施应急监测主要依靠便携式、直读式的监测仪器设备，仪器设备性能直接决定监测数据的质量。所以，应急监测仪器的维护保养等要做到以下几点：

①明确分工，严格管理。对于现场检测的气体分析仪、水分析仪、噪声等分析仪的日常维护与保养要分工到责任人，做到专人管理。

②维护与保养。明确分工后，对需要充电的设备要经常充电，时刻保证电量充足，随时可用；对于废气监测仪器中的滤芯要根据使用情况及使用期限按期更换；需要保持干燥的分析仪要经常更换硅胶，尤其是在夏季，更换频率要加大。

③重视日常维护，经常进行校准。

④按时从计量部门进行周期性检定。

⑤严格实施标识管理，将所有的应急监测仪器明确标识，用于现场的仪器要随放随取，保证在突发环境污染事故时能够用得上、测得准。

7.3 应急评价过程

由突发环境事件应急指挥部组织有关部门、单位和专家，会同事发地人民政府组织实施，评价的基本依据：

（1）环境应急过程纪录；

（2）现场处置组及各专业应急救援队伍的总结报告；

（3）现场应急指挥部掌握的应急情况；

（4）环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

（5）公众的反映等。

得出的主要结论应为：

（1）环境事件等级；

（2）环境应急总任务及部分任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

（6）环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

（7）发布的公告及公布信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生的何种影响；

（8）成功或失败的典型事例；

（9）需要得出的其他结论等。

7.4 事故原因的调查

突发环境污染事故应急指挥中心办公室负责组建环境污染事件灾害调查组，调查人员由相关技术及管理人员组成。灾害发生后，调查组要迅速赶赴现场开展灾害调查。调查内容包括受灾情况、危害程度、灾害过程等有关环境保护资料等；听取当地政府及有关部门对预防和减轻环境污染事件所造成灾害的意见。认真总结经验教训，灾害。结束后 15 日内写出调查报告。

7.5 环境应急总结报告的编制

应急指挥中心负责编制环境应急总结报告，主要内容包括：

（1）环境事故等级；

（2）环境应急总任务及部分任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、响应程度是否与务相适应；

（6）信息的采集、汇总、上报是否正确、及时；

（7）好的做法、措施或存在的问题、漏洞；

（8）需要得出的其他结论等；

事故总结应于应急终止后 15 天内完成，并及时上报市政府、市生态环境局。

7.6 环境污染事故应急预案修订

根据实战经验、演练情况及厂里实际情况等，应急指挥中心组织对应急预案相关内容进行修订和完善。

7.7 事故损失调查和责任认定

（1）在进行现场应急的同时，应急指挥中心应当抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，必要时要组织有关部门和专业技术人员进行技术鉴定，对于涉及刑事犯罪的，应当请求公安司法部门介入和参与调查取证工作。

（2）现场应急处理工作告一段落后，由应急指挥中心根据调查取证情况，依据相关制度，拟定追究事故责任部门和责任人员责任的意见，报总公司审批，对于触犯刑律的，移交司法机关追究刑事责任。

第八章 应急保障

8.1 通信与信息保障

公司应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并大力发展视频远程传输技术，保障通信畅通。同时，提供与应急工作相关的单位和人员的通信联系方式和方法。

（1）公司应急救援指挥中心与南昌市生态环境局、高新区安监局等单位建立畅通的通信网络。

（2）公司应急救援指挥中心成员之间移动电话必须保证 24 小时开机。

（3）现场应急救援指挥部与事故现场的通信联系也须在灾害事故发生后第一时间建立起来。见表9.1-1

表8.1-1 应急领导小组名单及联系方式

| 职务 |  | 人员名单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 联系方式 | 职务 |
| 总指挥 |  | 苗育中 | 13576260833 | 总经理 |
| 副总指挥 |  | 涂冬生 | 13879130693 | 运行副总经理 |
| 应急办 |  | 周 峰 | 13970910557 | 运行副总经理 |
| 现场处置组 | 组长 | 苏启元 | 18179150791 | 运行部副部长 |
| 应急医疗组 | 组长 | 何水琴 | 13576952247 | 总经办主任 |
| 信息通讯组 | 组长 | 潘 丹 | 13979132367 | 总经理秘书 |
| 应急监测组 | 组长 | 涂火燕 | 13979161848 | 化验室负责人 |
| 后勤保障组 | 组长 | 张 勇 | 18170883571 | 技术部部长 |
| 安全保卫组 | 组长 | 余 兰 | 13803518642 | 行政部部长 |

8.2应急队伍保障

按照《突发环境污染事故应急预案》要求，建设好公司抢险救援辅助队伍，随时做好处理重特大事故的准备。同时，加强应急队伍的业务培训和应急演练，增加员工应急能力；加强与其它企业的交流与合作，不断提高应急队伍的素质和能力，与专业救护队签订救援协议。

8.3 应急装备保障

为保证应急救援工作及时有效，公司根据需要做好以下工作：

（1）完善、提升公司应急救援装备保障系统，形成全方位抢险救援装备支持和保障。

（2）建立健全公司应急救援装备材料库，储备水泵、水管、灭火器、急救箱等

必需救灾装备及物资。将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联系等装备器材配置齐全到位。

（3）平时各部门安排专人负责本区域内所有装备、器材的使用管理，维护、保管、检查、送验管理工作，确保始终处于完好备用状态，办公室负责监督管理。

8.4 经费保障

事故抢险救援经费由财务部从安全费用帐户中支取，不足部分经总经理批准从其它帐户中支取，足额保障事故抢险救援经费使用需求。事故造成人员伤害的，由行政部负责及时向社保局报案，申请人员抢救的经费。事故造成财产损失的，由行政部负责立即向投保的保险公司报案申请索赔。

8.5 其他保障

8.5.1 交通运输保障

公司必须保证运送人员和救援物资的运输车辆的应急使用。

8.5.2 救援医疗保障

公司与临近医院达成协议，医院为事故提供医疗救护方面的技术支持。公司发生事故时，医院负责在第一黄金时间抢救、急救遇险人员，并为公司相关人员做好医护检查。

8.5.3 治安保障

发生事故后，由公安和保卫等人员维护事故现场的社会秩序和道路交通。控制无关人员，无关人员不准擅自进入事故现场。

8.6 外部救援保障

（1）单位互助

与本公司邻近的单位在运输、人员、救治以及救援等方面能够给予帮助。同时也能够依据救援需要时，提供其他相应支持。

（2）请求政府协调应急救援力量

当事故趋于扩大需要外部力量救援时，及时向高新区人民政府或南昌市生态环境局报告，由高新区区人民政府发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①公安部门：

协助我公司进行警戒，封锁相关道路，防止无关人员进入事故现场和污染区。

②消防部门

发生火灾事故时，可在十分钟内到达现场进行灭火、救护。

③安监部门

发生事故时，到我公司指导事故救援工作及调查事故情况。

④环保部门

提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

⑤水利部门

出现污水泄漏事故时，到我公司指导事故救援工作及调查事故情况。

⑥电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和有关命令。

⑦医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

⑧其他部门可以提供运输、救护物资的支持。

第九章 监督管理

9.1 应急演练

9.1.1 演练准备

确定演练目标、区域、地点、所用器材、各参战队伍。根据演练范围和目的，确定展示演习目标。

9.1.2 演练范围与频次

在本厂范围内每年至少一次。

9.1.3 演练组织

按照应急预案，由指挥中心统一组织，具体事宜由办公室负责实施。

9.1.4 应急演练的评价、总结与追踪

9.1.4.1 应急演习的评价

演习评价是指观察和记录演习活动、比较演习人员表现与演习目标要求，并提出演习发现的过程。演习评价的目的是确定演习是否达到演习目标要求，检验各应急组织指挥人员及应急响应人员完成任务的能力。要全面、正确地评价演习效果，必须在演习覆盖区域的关键地点和各参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的评价人员。评价人员的作用主要是观察演习的进程，记录演习人员采取的每一项关键行动及其实施时间，访谈演习人员，要求参演应急组织提供文字材料，评价参演应急组织和演习人员的表现并反馈演习发现。应急演习评价方法是指演习评价过程中的程序和策略，包括评价组组成方式、评价目标与评价标准。评价目标是指在演习过程中要求演习人员展示的活动和功能，可与演习目标相一致。评价标准是指供评价人员对演习人员各个主要行动及关键技巧的评判指标，这些指标应具有可测量性。

9.1.4.2 应急演习总结与追踪

演习结束后，进行总结与讲评是全面评价演习是否达到演习目标、应急准备水平及是否需要改进的一个重要步骤，也是演习人员进行自我评价的机会。演习总结与讲评可以通过访谈、汇报、协商、自我评价、公开会议和通报等形式完成。

策划小组负责人应在演习结束规定期限内，根据评价人员演习过程中收集和整理的资料，以及演习人员和公开会议中获得的信息，编写演习报告并提交给有关政府部门。演习报告是对演习情况的详细说明和对该次演习的评价。演习报告中应包括如下内容：

①本次演习的背景信息，含演习地点、时间、气象条件等；

②参与演习的应急组织；

③演习情景与演习方案；

④演习目标、演示范围和签订的演示协议；

⑤应急情况的全面评价，含对前次演习不足项在本次演习中表现的描述；

⑥演习发现与纠正措施建议；

⑦对应急预案和有关执行程序的改进建议；

⑧对应急设施、设备维护与更新方面的建议；

⑨对应急组织、应急响应人员能力与培训方面的建议。

追踪是指策划小组在演习总结与讲评过程结束之后，安排人员督促相关应急组织

继续解决其中尚待解决的问题或事项的活动。为确保参演应急组织能从演习中取得最大益处，策划小组应对演习发现进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演习发现中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。

9.2 宣教培训

为确保快速、有序和有效的应急能力，所有公司应急指挥部成员和各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任，对周边群众应告知危险物质的危害及避险方法。应急培训纳入到公司年度培训计划和安全培训计划，主要包括消防培训、化学品及泄露培训、义务消防队员培训、急救培训等；各项培训每年至少举行一次，应急组织内人员变动较大时应组织培训。培训由外部培训和内部培训相结合进行，由办公室组织实施。

9.2.1 基本应急培训

基本应急培训是对参与应急行动的救护队员、一般员工进行的最低程度的应急培训，要求应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急警报系统、如何安全疏散人群、应急救援中采用的心肺复苏术（采用人工口对口呼吸或胸外压法）等基本操作，比如中毒、窒息等常见事故的培训。因此，培训中要加强与灭火器操作有关的训练，熟悉逃生路线，掌握本企业应急救援预案

（1）报警

授受报警培训的员工应掌握以下几点：发现和得知事故现场的职工应立即向值班

员报警，如是火灾事故还应该同时向消防部门报警；值班人员接到报警后，若是重大事故，即按预案通知应急救援指挥部人员并通知医疗机构救护人员，火速赶赴现场；立即向上级单位和当地安全生产监督部门及政府公安等部门通报事故情况，必要时向有关单位和政府发出救援请求；报警和通讯一般就应包括以下内容：事故发生的时间、地点、遇难遇险人数、事故类型、报警人姓名和联系电话等。

（2）疏散

疏散人员、保护事故现场的主要在应急演练中进行。应急人员在紧急情况下，应安全、有序地疏散生产区被困人员，以免造成过多的人员伤亡。

授受疏散培训的人员应掌握以下几点：

发生事故时，若对现场人员和其他人员构成威胁，应现场应急救援小组的统一指挥，迅速疏散可能受威胁区域内无关人员，沿安全通道到指定安全区。对已撤离到安全区人员，由后勤指定志人负责登记，清点是否遗漏人员，并做好说服、安抚工作，安定人心，配合支持救援工作的开展。撤离人员等待救援完成，事故现场清理无危险，并经指挥部信息必布人员宣布紧急状态结束后，方能回到工作岗位。针对不同的危险目标，有各自不同的疏散方法，具体应按照应急救援预案，规定的避灾路线或根据具体情况选择安全路线，将可能波及区域的人员迅速撤离。

（3）自救和互救

在发生意外灾害时，在灾区或受灾影响区域内的每个人员进行避灾和保护自己方法培训。互救、自救应急培训主要内容包括遭遇突发事故的现场急救方法、心肺复苏术、创作救护技术及如何处理急救现场等。

9.2.2 相关岗位人员培训

本预案由总经理签发后生效后，下发到公司内部各岗位人员。由应急办公室组织各岗位人员对本预案的内容进行学习，通过学习使各岗位人员了解预案的目的和法律依据，以及预案的组织机构和应急反应程序，明确自己在预案中的岗位和相应的职责；能完全明白针对不同事故应采用的不同应急技术及安全防护手段；能熟练掌握应急报警程序；明确各岗位人员之间在本预案中的分工协作关系以及各班组、公司应急指挥部、政府相关部门的协作关系。

（1）作业人员培训

目的：使参与污染应急作业的人员了解污染应急的基本知识和设备操作技能。

次数：每年至少举办1 期培训班。

内容：危险产生部位，危害程度及处理措施；应急设备和器材的性能、使用与维护方法及操作技能。

（2）管理人员培训

目的：使应急管理人员(包括各级指挥人员和管理人员)，具备对污染事故作出正确判断、决策和指挥能力。

次数：至少每1～2 年举办1 期培训班，可以通过参加相关部门的培训讲座来完成。

内容：相关预案的主要内容；污染事故的遏制与清除的一般知识；国内外典型事故案例分析；污染应急对策分析；污染应急信息系统在指挥污染应急行动中的应用。

（3）司机、监测人员培训

应急机构负责物资运输和监测配合人员也要参加培训，内容主要是应急时的工作程序和工作内容。

运输司机培训主要内容是认识和服从现场应急指挥各种信号，保证物资和伤病人员及时准确运送。

监测配合人员主要内容是知道在污染事故下如何配合专业监测机构进行常规监测的程序和方法。

9 .3责任与奖惩

9.3.1 责任

突发环境事故处置工作实行领导负责制和责任追究制。在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按有关规定对有关责任人员视情节和危害后果给预行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

1、不认真履行环境法律、法规，而引发环境事件的；

2、不按照规定制定本单位突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

3、不按规定报告突发环境事件真实情况的；

4、拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在事件应急响应是临阵脱逃的；

5、盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

6、阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的；

7、散布谣言，扰乱救援秩序的；

8、有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

9.3.2 奖惩

本公司每年针对应急预案演习、培训、预案完善和事故应急救援中做出贡献的部门和个人进行奖励，对事故责任者进行处罚。

（1）编制和预案管理中做出成绩的工段和个人实行年底奖励，个人评为优秀个人，工段评为预案编制和管理先进单位。对预案执行不好的个人和工段提出批评。

（2）对应急救援演习进行总结评比，对做出贡献的工段和个人进行现金奖励，

对演习准备和配合及实施不好的工段和个人进行现金处罚，根据评比情况给予适当的奖励及处罚。

（3）对应急救预案培训实施单位年底进行评比，对培训工作做出贡献和成绩突出者进行现金奖励。对培训工作敷衍了事者给予批评。

（4）对应急救援工作中出色完成应急处置任务成绩显著的、抢排险事故或抢救人员有功的、使人身财产安全减少或免受损失的、对应急工作提出重大建议且实施效果较好的人员进行奖励。对不按规定执行预案的、拒绝履行应急救援任务的、不及时报告事故真实情况贻误救援工作的、不服从指挥临阵脱逃的、盗窃挪用应急救援物资的、散步谣言的、其他危及应急救援的进行处罚，违反刑法的按刑法处理。

第十章 附则

10.1名词术语

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

10.2 制订与实施

本应急预案每三年修订一次；如果出现下列情形之一的，应当及时对本应急预案进行修订：

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。环境应急预案修订后30 日内，应将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案。本应急预案制订主管部门为公司办公室。本应急预案由公司办公室负责解释。

10.3 突发环境事件应急预案备案

10.3.1 备案时间要求

公司编制的突发环境事件应急预案，应在本单位主要负责人签发之日起按规定期限报环境保护行政主管部门备案。公司属于环境风险等级为一般的企业事业单位，因此突发环境事件应急预案，应在主要负责人签发之日起30日内报所在南昌市生态环境局备案。

10.3.2 备案提交材料

报送备案应提交下列材料（一式二份）：

（一）《突发环境事件应急预案备案申请表》；

（二）环境应急预案评估意见；

（三）环境应急预案的纸质文件和电子文件。

10.3.3   备案完成

受理备案登记的南昌市生态环境局应在收到报备材料之日起15日内，对报送备案的突发环境事件应急预案进行审查，对符合《江西省突发环境事故应急预案管理办法》第七条、第九条规定并通过评估小组评估的予以备案，出具《突发环境事件应急预案备案登记表》，录入环境应急管理信息系统；不予备案的应复函说明理由，公司补充完善后重新报送备案。

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

| 单位名称 | 南昌青山湖污水处理有限公司 | 统一社会信用代码 | 913601007442937074 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 涂晓光 | 联系电话 | 0794-4281669 |
| 联系人 | 涂冬生 | 联系电话 | 13879130693 |
| 传 真 | 0791-88196046 | 电子邮箱 |  |
| 地 址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1369号 |  |  |
| 预案名称 | 南昌青山湖污水处理有限公司突发环境事件应急预案 |  |  |
| 风险等级 | 一般L □较大M □重大H |  |  |
| 本单位于2020年 月 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息经本单位确认真实，无虚假，并未隐瞒事实。 预案制定单位（公章） |  |  |  |
| 预案签署人 |  | 报送时间 | 2020年 月 日 |
| 突发环境 事件应急 预案备案 文件目录 | 1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明：环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）；编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。 |  |  |
| 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2020年 月 日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 2020年 月 日 |  |  |
| 备案编号 |  |  |  |
| 报送单位 |  |  |  |
| 受理部门 负责人 |  | 经办人 |  |

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

| 单位名称 |  | 南昌青山湖污水处理有限公司 | 机构代码 |  |  |  | 913601007442937074 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 涂晓光 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 涂冬生 |  |  | 联系电话 |  |  | 13879130693 |  |
| 单位地址 |  | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1369号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预案名称 |  | 南昌青山湖污水处理有限公司突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险级别 |  | 一般环境风险【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位于 年 月 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 预案制定单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预案签署人 |  |  |  | 报送时间 |  |  |  |  | 2021年 月 日 |
| 突发环境事件应急预案备案文件目录 | - 突发环境事件应急预案备案表； - 环境应急预案及编制说明：环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）；编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； - 环境风险评估报告； - 环境应急资源调查报告； 环境应急预案评审意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 年 月 日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报送单位 | 南昌青山湖污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理部门负责人 |  |  |  |  |  | 经办人 |  |  |  |

第十一章 公众参与

南昌青山湖污水处理有限公司在南昌市投资日处理50万吨污水一级A提标改造项目，编制《南昌青山湖污水处理有限公司突发环境事件应急预案》。为保障公众环境保护知情权、参与权和监督权，维护公众环境权益，征求公众意见。

11.1公众参与的目的和意义

公众参与是指项目方与公众之间的一种双向交流，其目的是使项目能被公众充分认知认可并在项目实施过程中不对公众利益造成危害和威胁，以取得经济效益、社会效益及环境效益的协调统一。

建立公众参与环境监督管理的正常机制，可使项目影响区的公众能及时了解关于环境问题的信息，有机会通过正常渠道表达自己的意见，对建设方案的决策与顺利实施是非常必要的。让公众帮助辨析项目可能引起的重大尤其是许多潜在环境问题，了解公众关注的保护目标或公众最关心的问题，以便采取相应措施，使敏感的保护目标得到有效的保护。了解公众的看法、意见和建议，集思广益，为维护公众的切身利益，使公众对项目建设的环保措施的实施起到监督作用；增强项目环评的合理性和社会可接受性，确保环保措施的可行性、合理性；动员公众参与环境保护，提高公民的环保意识和环境保护的积极性。总之，环评过程中实施公众参与可提高环评的有效性，提高公众的环境意识，促进环境影响评价制度的完善，保护环境质量，有利于最大限度发挥项目的综合和长远效益。

11.2公众参与调查表

注：1、请你用“√”表示你对每个问题的态度，如“赞同√”等。

2、对于其它意见和建议以及一些具体要求，请书面表达，可附纸说明。

调查人：                           调查日期：         年     月     日

表11.2-1南昌青山湖污水处理有限公司环境风险公开公众参与调查表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 小于20 |  | 21~40 |  | 41~60 |  | 大于60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 女 | 职业 |  | 工人 |  | 农民 |  | 学生 |  | 其他 |
| 联系方式 |  |  | 文化程度 |  | 小学 |  | 初中 |  | 高中 |  | 大专以上 |
| 单位/住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青山湖污水处理厂位于南昌市高新区艾溪湖西北侧，高新区北沥村徐家东侧，对日处理50万立方米的污水项目进行一级A提标改造。 现根据国家有关规定，征询有关公众对该项目建设环境风险的意见，望大力支持，谢谢合作！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您对环境质量现状是否感到满意 |  |  |  | 很满意 |  | 较满意 |  | 不满意 |  | 很不满意 |  |
| 您是否了解本企业 |  |  |  | 了解 |  | 较了解 |  | 知道一点 |  | 不了解 |  |
| 您认为该企业环境风险防控能力如何 |  |  |  | 很好 |  | 较好 |  | 一般 |  | 较差 |  |
| 从环境风险角度看，您对该企业环境安全达标建设持何种态度 |  |  |  | 支持 |  | 有条件支持 |  | 反对 |  |  |  |
| 您对该企业采取的环境风险防控及应急措施有何建议和要求？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 您对有关部门监管该企业安全生产有何建议和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他意见及建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人： |  |  |  |  |  | 时间： |  |  |  |  |  |

11.3公众意见整理分析

调查名单见表11.3-1和表11.3-2，经统计，结果见表11.3-3。

表113.3-1 被调查人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 职业 | 文化程度 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樊哲云 | 女 | 41-60 | 15270876760 | 工人 | 初中 | 高新区北沥涂村9栋1单元 |
| 2 | 徐福生 | 男 | 41-60 | 13870058845 | 其他 | 初中 | 高新区北沥涂村9栋1单元 |
| 3 | 徐坚坚 | 男 | 21-40 | 13687001852 | 学生 | 大专以上 | 高新区北沥涂村9栋1单元 |
| 4 | 徐英梅 | 女 | >60 | 13755793242 | 其他 | 小学 | 高新区北沥涂村9栋1单元 |
| 5 | 徐伟强 | 男 | 21-40 | 15979174801 | 学生 | 大专以上 | 高新区北沥涂村9栋1单元 |
| 6 | 郭长华 | 女 | 41-60 | 13576273446 | 工人 | 小学 | 青山湖区扬子洲三联村 |
| 7 | 芦桂花 | 女 | 41-60 | 18779893449 | 工人 | 高中 | 高新区北沥涂村23栋3单元 |
| 8 | 徐武 | 男 | 21-40 | 13617087770 | 工人 | 大专以上 | 高新区北沥涂村23栋3单元 |
| 9 | 王萍 | 女 | 21-40 | 15170068415 | 工人 | 大专以上 | 高新区北沥涂村23栋3单元 |
| 10 | 熊佳旺 | 男 | 小于20 | 15079003398 | 学生 | 小学 | 青山湖区扬子洲三联村 |
| 11 | 熊海红 | 女 | 41-60 | 15879192232 | 工人 | 初中 | 青山湖区海亮尊园4栋2单元 |
| 12 | 王梦涵 | 女 | 小于20 | 13767089972 | 学生 | 高中 | 青山湖区海亮尊园4栋2单元 |
| 13 | 孙淑贞 | 女 | 41-60 | 13667099403 | 其他 | 初中 | 上海路住宅区42栋5单元 |
| 14 | 李聪 | 女 | 21-40 | 13667097942 | 工人 | 大专以上 | 上海路住宅区42栋5单元 |
| 15 | 梅倩 | 女 | 21-40 | 19979858408 | 学生 | 大专以上 | 高新区发展路66号 |
| 16 | 梅杰 | 男 | 21-40 | 17726497139 | 其他 | 大专以上 | 高新区发展路66号 |
| 17 | 徐艳红 | 女 | 21-40 | 15979156268 | 工人 | 初中 | 高新区艾湖村37栋100室 |
| 18 | 徐艳霞 | 女 | 21-40 | 13879179770 | 工人 | 初中 | 高新区新湖名苑2栋1002实 |
| 19 | 杨琨 | 男 | 21-40 | 18679802852 | 工人 | 初中 | 高新区艾湖村35栋101室 |
| 20 | 杨珉 | 男 | 21-40 | 15907095156 | 工人 | 初中 | 高新区艾湖村35栋101室 |
| 21 | 杨玲 | 女 | 21-40 | 15180188060 | 工人 | 大专以上 | 高新区北沥徐村诊所 |
| 22 | 徐艳华 | 女 | 41-60 | 13576105139 | 工人 | 学生 | 高新区艾湖村35栋101室 |
| 23 | 刘轶平 | 女 | 21-40 | 15279168873 | 工人 | 高中 | 高新区龙江花园10栋2单元 |
| 24 | 罗桂香 | 女 | 41-60 | 15270827075 | 其他 | 小学 | 高新区龙江花园10栋2单元 |
| 25 | 黄倩 | 女 | 41-40 | 15207967633 | 其他 | 大专以上 | 高新区恒大名都1栋1单元 |
| 26 | 刘刚 | 男 | 21-40 | 13979165266 | 工人 | 大专以上 | 南昌恒大名都5-302 |
| 27 | 张湘元 | 女 | 21-40 | 15180117327 | 工人 | 大专以上 | 南昌恒大名都5-302 |
| 28 | 曾杨辉 | 男 | 21-40 | 19979110686 | 其他 | 大专以上 | 高新区万科北沥蚂蚁工房 |
| 29 | 邓丽 | 女 | 21-40 | 15070879550 | 工人 | 大专以上 | 南昌高新区中凯蓝域23栋 |
| 30 | 曾梅英 | 女 | 41-60 | 17379176495 | 工人 | 高中 | 青山湖污水处理厂宿舍三单元 |

| 性别 |  | 年龄（岁） |  |  | 文化程度 |  |  | 职业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 男 | 女 | ＜20 | 21~41 | ≥41 | 大专及以上 | 高中 | 初中及以下 | 学生 | 农民 | 工人 | 其他 |
| 10 | 20 | 2 | 16 | 12 | 13 | 4 | 13 | 5 | 0 | 18 | 7 |

表11.3-2被调查人员组成表单位：人

表11.3-3项目应急预案公众参与调查表结果

| 序号 | 调查内容 | 选项 | 数量 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您对环境质量现状是否满意 | 很满意 | 6 | 20 |
|  |  | 较满意 | 24 | 80 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 很不满意 | 0 | 0 |
| 2 | 您是否了解本企业 | 了解 | 13 | 43.3 |
|  |  | 较了解 | 13 | 43.3 |
|  |  | 知道一点 | 4 | 13.4 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |
| 3 | 您认为该企业环境风险防控能力如何？ | 很好 | 16 | 53.3 |
|  |  | 较好 | 14 | 46.7 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 较差 | 0 | 0 |
| 4 | 从环境风险角度看，您对该企业环境安全达标建设持何种态度 | 支持 | 26 | 86.6 |
|  |  | 有条件支持 | 4 | 13.4 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |

11.4公众意见调查结果

从表11.3-2中可以看出，本次调查基本包含了项目附近各个年龄层、不同受教育程度的居民，可以得出的应是较为全面的结果。

公众及周边单位对调查表中涉及的内容纷纷发表了各自的看法，根据答卷进行统计，从表11.3-3综合调查结果可知：所有参与调查者对本项目有一定了解，并认为本项目对区域带来的影响属可接受范围，100%的参与调查者对本项目是持支持意见的，没有反对意见。

附件1：应急处置卡

废水超标排放应急处置卡

| 基本情况 | 废水排放口水质超标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性分析 | 超标废水直接排入赣江，对赣江南支水质造成影响。 |  |  |  |
| 现场应急处置联系电话 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电话 |  | 职务 |
| 苗育中 |  | 13576260833 |  | 总指挥 |
| 涂冬生 |  | 13879130693 |  | 副总指挥 |
| 周 峰 |  | 13970910557 |  | 副总指挥 |
| 24 小时应急值守电话：13970910557 |  |  |  |  |
| 现场处置方法 |  |  |  |  |
| 工作人员一旦发现污水排放口水质超标，应立即启动应急措施。首先，关闭出水阀门，防止超标污水外排，从而造成后续的环境污染；其次，工作人员应立即报告部门领导和应急指挥部，说明超标情况；最后，污水站工作人员应迅速进一步检查整个系统，排查原因。 部门领导应立即赶赴现场，进行临时指挥，应急指挥部在对事故情况做具体了解后， 根据事故严重程度作出相应响应。 若超标事故能够在 30 分钟内回复正常，需启动蓝色预警，采取相应措施后，是治理措施恢复正常运行；同时，上报南昌市环境保护局，待治理措施恢复后，应急终止。 若发生重大异常或紧急事故，预计造成的环境影响严重，短时间内难以恢复正常运 行的，需启动黄色预警，立即协调各生产车间实施停产措施；同时上报南昌市环境保护局和高新区管委会，待治理措施恢复正常后，应急终止。 |  |  |  |  |
| 应急物资 |  |  |  |  |
| 水质采样、监测设备、维修设备等 |  |  |  |  |
| 外部联系电话 |  |  |  |  |
| 南昌市环境保护局 |  |  | 0791-86356015 |  |
| 南昌市环境监测站 |  |  | 0791-86356077 |  |

附件2:应急物资汇总表

应急物资汇总表

| 序号 | 装 备 | 数量 | 存放位置 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急手电 | 2 | 微型消防站 | 刘鸽 | 18507912657 |
| 2 | 救生衣 | 2 |  |  |  |
| 3 | 防滑草垫 | 500 |  |  |  |
| 4 | 绝缘套鞋 | 1 |  |  |  |
| 5 | 绝缘皮鞋 | 1 |  |  |  |
| 6 | 救生绳 | 15 |  |  |  |
| 7 | 干粉灭火器 | 20 |  |  |  |
| 8 | 消防斧 | 1 |  |  |  |
| 9 | 消防扳手 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安全帽 | 2 |  |  |  |
| 1 | 铁锹 | 4 把 | 仓库 | 徐强 | 13767075004 |
| 2 | 水管 | 100 米 | 仓库 |  |  |
| 3 | 潜水泵 | 4 台 | 仓库 |  |  |
| 4 | 救生圈 | 20 个 | 各处理水池 |  |  |
| 5 | 绳索 | 10 条 | 各处理水池、仓库 |  |  |
| 6 | 水泥 | 10 袋 | 仓库 |  |  |
| 7 | 备用水泵 | 2 台 | 仓库 |  |  |
| 1 | 生化培养箱 | 1 | 实验室 | 袁小梅 | 17770091258 |
| 2 | 纯水制备机 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电热恒温干燥箱 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电热恒温培养箱 | 1 |  |  |  |
| 5 | 磁力搅拌器 | 1 |  |  |  |
| 6 | 6 联式水浴锅 | 1 |  |  |  |
| 7 | 便携式水质分析仪 | 1 |  |  |  |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电子分析天平 | 1 |  |  |  |
| 10 | pH 计 | 1 |  |  |  |
| 11 | 生物显微镜 | 1 |  |  |  |
| 12 | 灭菌器 | 1 |  |  |  |
| 13 | 气体探测仪 | 1 |  |  |  |