第三部分  环境风险评估报告

目 录

1总则	3

1.1评估目的	3

1.2评估依据	3

1.3评估程序	5

2医院基本情况调查与分析	6

2.1医院概况	6

3环境风险识别和判断	9

3.1危险化学品	9

3.2环境风险物质识别和判断	10

3.3环保设施风险识别	11

3.4物料运输、装卸风险识别	11

3.5自然灾害、极端天气	11

3.6环境风险源识别结果	11

4环境风险等级判定	12

4.1 突发大气环境事件风险分级	13

4.2 突发水环境事件风险分级	13

5附图	15

1总则

1.1评估目的

根据南昌大学第二附属医院（红角洲）的状况及特点，分析其运营期内涉及的环境风险源项；通过现场踏勘和收集资料，确定医院的环境风险防范水平并提出完善措施；开展对医院周边环境风险受体的调查，确定医院突发环境事件风险等级，分析突发环境事件的影响程度和范围，切实提高医院的环境风险防控能力，为突发环境事件发生后的应急处置提供参考依据。

1.2评估依据

1.2.1 主要法律、法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令[2002]第77号，2016年7月2日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2008]第87号，2017年6月27日修订）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令 [2004]第31号，2016年11月7日修订）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令[2000]第32号，2015年8月29日修订）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，2014年12月1日实施）；

（7）《中华人民共和国传染病防治法》（中华人民共和国主席令[2004]第17号，2013年6月29日修订）；

（8）《医疗废物管理条例》（国务院令[2003]380号）；

（9）《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]591号）；

（10）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）。

1.2.2技术标准、规范

（1）《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169－2004）；

（2）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（3）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001/XG1-2013）；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）；

（6）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007）；

（7）《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

（8）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

（9）《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施）；

（10）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576—GB20591）；

（11）《事故状态下水体污染预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

（12）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（Q/SY1310-2010）；

（13）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）；

（14）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（15）《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)。

1.2.3其他基础资料

（1）《南昌大学第二附属医院红角洲分院建设项目环境影响报告书》；

（2）《南昌大学第二附属医院（红角洲）突发环境事件应急预案》；

（3）其他相关资料。

1.3评估程序

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），医院突发环境事件风险评估流程见图1.3-1。

图1.3-1  突发环境事件风险评估流程图

2医院基本情况调查与分析

2.1医院概况

2.1.1医院介绍

南昌大学第二附属医院红角洲院区始建于2013年，是一家大型综合性三甲医院，占地面积10万平方米，建筑面积38万平方米，固定资产两亿元，其中医疗设备近亿元，开房床位共2000个病床位，是江西省名列前茅的品牌医院，江西省急危重症和疑难病患者的首选医院，是中部地区重要的医疗救治、医学教育和医学科学研究中心。南昌大学第二附属医院红角洲院区位于江西省南昌市红谷滩区学府大道616号，紧靠城市主干道学府大道，在职职工1600人，其中，专业技术人员1152人，占72%。专科设置齐全。现有临床医技科室57个，16个学科进入全国医院专科百强，全省医学领先学科25个，现有心血管内科、普通外科、呼吸内科、神经外科、心脏外科等9个国家级和省级临床重点专科，是全市医疗卫生事业的龙头。南昌大学第二附属医院各项手续齐全，2013年委托北京中咨华宇环保技术有限公司研究所编制了《南昌大学第二附属医院红角洲分院建设项目环境影响报告书》。

医院基本信息情况见表2.1-1。

表2.1-1  机构基本信息一览表

| 序号 | 信息名称 | 企业实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | 南昌大学第二附属医院（红角洲院区） | - |
| 2 | 统一社会信用代码 | 12360000491015897 | - |
| 3 | 法定代表人 | 刘季春 | - |
| 4 | 机构所在地 | 南昌市红谷滩区学府大道616号 | - |
| 5 | 生产经营场所中心经纬度 | 东经115°49′，北纬 28°39′ | - |
| 6 | 机构占地面积 | 100000m2 | - |
| 7 | 环保手续 | 《南昌大学第二附属医院红角洲分院建设项目环境影响报告书》 《南昌大学第二附属医院（红角洲）突发环境事件应急预案》。 | - |

2.1.2总平面布局

医院占地面积100000 平方米。地块呈矩形，项目工程由急诊部分、门诊部分、医技部分、住院楼、创伤急救中心、老年病康复中心、倒班房、办公科研教学楼、全科医生培训综合楼、食堂组成。根据用地情况，依据不同的功能特性将其划分为：医疗中心区，花园疗养区，办公与生活区。医院平面布置见附图3。

2.1.3医院主要构筑物及配套设施情况

医院主要构筑物及配套设施见表2.1-2和表2.1-3。

表2.1-2 主要建筑物表

| 类别 | 建（构）筑物 |  | 层数 | 规划功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 医技大楼 5F |  | 1F | 诊室、配药室、放射中心（CT、ECT）、X光、急诊ICU | 放射中心为辐射环评内容，不在本次评价范围内 |
|  |  |  | 2F～2F | 各科诊室 |  |
|  |  |  | 5F | 中心手术室 |  |
|  | 住院楼 （24F，99.8m） |  | 1F | 住院门厅、住院药房 | / |
|  |  |  | 2F～24F | 病房区、医生主任办公室、护士值班室、治疗配药室等 |  |
|  | 老年康复中心 16F |  | 16F | 为病患提供手术及治疗后恢复、养生、保健的康复功能 | / |
|  | 创伤急救中心 | 创伤楼 （西侧） | 1F | 病房区、医生主任办公室、护士站、换药室、抢救室 | 传染病单元楼与创伤单元楼用隔离区隔开 |
|  |  |  | 2F～16F | 住院部 |  |
|  |  | 传染病楼（东侧） | 1F | 办公室 |  |
|  |  |  | 2F～16F | 传染病房 |  |
|  | 办公科研、教学全科医生培训楼 |  | 1F | 多功室能活动厅、食堂 | 位于办公科研、教学、全科医生培训综合楼附属裙楼内 |
|  |  |  | 2F～4F | 会议室、培训报告厅 | / |
|  |  |  | 5F～6F | 实验室、教室 |  |
|  |  |  | 7F～10F | 办公室 |  |
|  |  |  | 11F | 阅览室 |  |
|  | 医生倒班房 |  | 22F、34F | 住宿 | 2栋 |
| 辅助工程 | 地下层 |  | 2F | 地下车库、配电间、空调机房、水泵房、人防用房、发电机房等 | 地下规划有1908个停车位，发电机拟安置于地下一层发电机房内 |
|  | 医疗废物暂存库 |  | 1F | 用于暂存院内医疗废物 | 布置在地块东南面 |
| 公用工程 | 制氧站 |  | 1F | 为院内医疗提供氧气 | 采用医用制氧设备制氧，制氧站布置在地块东北面空旷处 |
| 环保工程 | 污水处理站 （地埋式） |  | - | 处理院内污水 | 位于地块东侧，污水处理站规模为1500m3/d |

2.1.4周边环境风险受体情况及联系方式

表2.1-3环境敏感保护目标分布情况一览表

| 名称 | 方位 | 距离/m | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫金园Ⅰ期 | 南面 | 312 | (0791)83779123 |

表2.1-3环境敏感保护目标分布情况一览表（续）

| 名称 | 方位 | 距离/m | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南昌航空大学 | 南面 | 641 | 0791-83863927 |
| 绿湖豪城 | 北面 | 350 | (0791)88306636 |
| 梵顿公馆 | 东北 | 405 | (0791)88200011 |
| 绿地·香颂 | 西北 | 630 | (0791)85211811 |

2.1.5主要化学品使用情况

医院主要使用二氧化氯粉剂，通过加药装置与活性剂混合，用作污水处理站药剂，为日常消耗药品，每次存量快用完时由第三方进行补给。二氧化氯粉剂单独放置在污水处理站的药剂加药间，二氧化氯粉剂独立包装装在防潮桶内，储备量为50kg。药剂使用情况见表2.1-4。

表2.1-4 污水处理站使用情况

| 药品名称 | 每次采购量 | 日常平均消耗量 | 存储方式 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯 | 50Kg | 1Kg | 桶装 | 污水处理站 |

3环境风险识别和判断

医院环境风险识别参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）、《危险化学品名录》、《危险废物鉴别标准》及《国家危险废物名录(2016)》等技术规范文件，结合医院实际运营情况，可能的环境风险源及环境风险主要有以下几项：

①化学品：污水处理站使用的危险化学品泄漏、发生火灾或者爆炸，诱发环境风险事件和/或次生环境风险事件。中央供氧系统一旦发生故障，制氧管道破裂或爆炸诱发次生环境风险事故。

②环保设施：医院污水和医院医疗废物具有空间传染、急性传染和潜伏性传染的特征，其病毒、病菌的危害性是城市生活污水、生活垃圾的几百倍甚至上千倍。环保设备设施一旦发生故障或者事故导致废水事故排放，不但造成水环境污染或者土壤污染也可能引起传染病的发生。环保设施维护不当二氧化氯制备中可能出现堵塞导致二氧化氯发泄漏会引起周边大气污染。

③运输、装卸过程：危险化学品、垃圾在运输、装卸过程中因事故泄露进入外界环境。

④自然灾害、极端天气：暴雨等导致医疗废物被冲刷或者浸泡进入雨水系统，或因自然灾害导致污水管道破损使得医疗废水进入外环境。

3.1危险化学品

根据《企业突发环境事件风险评估指南》、《危险化学品目录》（2015版），对我医院使用的化学品进行确定，污水处理药剂中二氧化氯属于危险化学品。最具典型和易发的潜在的环境风险事件为这些物质在生产、储存过程中发生泄漏，导致人员伤亡、设备损害和环境污染。储存情况见表3.1。

表3.1 危险化学品储存情况一览表（单位：t）

| 序号 | 名称 | 日常储存量 | 临界量 | 储存方式 | 储存场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氯 | 50kg | 0.5t | 二氧化氯粉剂包 | 加药间 |
| 2 | 危险废物 | 1.885 t | 50 t | 桶装 | 危废储存间 |

3.2环境风险物质识别和判断

据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A中列出的环境风险物质名单及判别标准和《危险化学品名录》（2015版），对运营过程中使用、存放和产生的物质进行环境风险识别和判定，院内储存的二氧化氯属于《指南》附录205项有毒物质，而二氧化氯存在于加药装置中，危险废物属于《指南》附录中第236项有毒化学物质，辨识及判定结果见表3.2。

表3.2  涉及的环境风险物质及重大危险源辨识一览表

| 序号 | 物质名称 | 物态 | 毒性 | 腐 蚀 性 | 助/可燃性 | 氧化性 | 最大存在量（t） | 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》 |  | 《危险化学品重大危险源辨识》 （GB18218-2014） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 附录B中规定的临界量Qn（t） | qn/Qn | 规定的临界量Q’n（t） | q’n/ Q’n | 是否构成重大危险源 |
| 1 | 二氧化氯 | 气态 | √ | √ | — | — | 0.005kg | 0.5 | 0.01E-05 | — | — | — |
| 2 | 危险废物 | 固/液 | √ | √ | -- | — | 1.885 | 50 | 0.0377 | — | — | — |
| ∑q’n/Q’n |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0377 | — | -- | — |

辨识结果：根据表3.2中重大危险源辨识得知，我医院内危险化学品Q’=0.0377＜1，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），我医院评定为Q0，为一般环境风险等级。

3.3环保设施风险识别

环保设施一旦发生事故，会导致发生突发环境事件，主要有：污水处理站发生故障不能正常处理医疗废水导致废水超标排放，或者医疗废物、污水处理站污泥等危险废物管理不当外排进入外界环境、污水处理站二氧化氯发生器发生故障导致气体泄漏造成的环境污染。医院污水、医院医疗废物以及废水处理站污泥等具有空间传染、急性传染和潜伏性传染的特征，其病毒、病菌的危害性是城市生活污水、生活垃圾的几百倍甚至上千倍。所以环保设施也为潜在的环境风险源。

3.4物料运输、装卸风险识别

危险化学品及危险废物在运输、装卸过程中因交通事故、人为密封不严而泄漏等原因进入外界环境，会造成水体、土壤污染，但危险化学品等均委托有运输资质的企业运送，故不纳入医院应急预案范畴。

3.5自然灾害、极端天气

发生暴雨等极端天气时，医疗废物或者污水处理站污泥由于管理不当，被雨水浸泡，污染物浸出，随雨水管网进入外界水体，污染水环境。

3.6环境风险源识别结果

综上所述，医院环境风险源情况见表3.3。

表3.3   医院环境风险源情况

| 序号 | 环境风险源名称 | 储存位置 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化氯 | 加药间 | 产生有效氯Q=0.002g/L |
| 2 | 污水处理站 | 院址南侧 | 污水处理站设计水量1500t/d。 |
| 3 | 医疗固废 | 院址南侧 | 暂存在院区南侧医疗废物暂存间内 |

4环境风险等级判定

本医院环境风险等级判定参照《企业突发环境事件风险分级方法》。根据《企业突发环境事件风险分级方法》中规定，医院环境事件风险等级划分方法需“通过定量分析企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。” 其突发环境事件风险分级程序见图4-1所示：

图4-1  企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

4.1 突发大气环境事件风险分级

(1) 涉气风险物质数量与临界量比值(Q)

对照《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中所列化学物质，医院突发环境事件涉气风险物质按照下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，···qn——每种化学物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，···Qn——每种化学物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示；当1≤Q时，将Q值划分为1≤Q＜10、10≤Q＜100、Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

涉气风险物质辨识及判定结果见表4.1-1。

表4.1-1  涉及的环境风险物质及重大危险源辨识一览表

| 序号 | 物质名称 | 物态 | 毒性 | 腐 蚀 性 | 助/可燃性 | 氧化性 | 最大存在量 | 《企业突发环境事件风险分级方法》 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 附录B中规定的临界量Qn（t） | qn/Qn |
| 1 | 二氧化氯 | 气态 | √ | √ | — | — | 0.005kg | 0.5 | 0.01E-05 |

根据表4.1-1中对医院涉气环境风险物质的Q值的统计，环境风险物质最大储存量与其临界量的比值Q＜1，直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

4.2 突发水环境事件风险分级

(1) 涉水风险物质数量与临界量比值(Q)

对照《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中所列化学物质，医院突发环境事件涉水风险物质按照下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，···qn——每种化学物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，···Qn——每种化学物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示；当1≤Q时，将Q值划分为1≤Q＜10、10≤Q＜100、Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

涉气风险物质辨识及判定结果见表4.2-1。

表4.2-1  涉水环境风险物质辨识一览表

| 序号 | 物质名称 | 物态 | 毒性 | 腐 蚀 性 | 助/可燃性 | 氧化性 | 最大存在量 | 《企业突发环境事件风险分级方法》 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 附录B中规定的临界量Qn（t） | qn/Qn |
| 1 | 危险废物 | 固/液 | √ | √ | -- | — | 1.885 | 50 | 0.0377 |

根据表4.2-1中对医院涉气环境风险物质的Q值的统计，环境风险物质最大储存量与其临界量的比值Q＜1，直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

综合4.1和4.2可知，我医院突发大气环境事件风险等级为“一般-大气（Q0）”，突发水环境事件风险等级为“一般-水（Q0）”。

5附图

附图1 医院地理位置示意图

附图2医院环境污染监测分布图

附图3医院环境风险源分布图及撤离路线图

附图4周边环境受体布点图

附图1 医院地理位置示意图

附图2 医院环境污染监测分布图

附图3医院环境风险源分布图及撤离路线图

图例

表示撤离路线

附图4 周边环境受体布点图