南昌燎源建材有限公司表面处理加工项目

工程分析专题

二零二六年四月

专题：工程分析

## 1项目概况

### 1.1项目由来及项目背景

南昌燎源建材有限公司于2023年4月委托江西清与蓝环保科技有限公司编制完成了《南昌燎源建材有限公司表面处理加工项目环境影响报告表》，南昌市生态环境局于2023年11月以《关于南昌燎源建材有限公司表面处理加工项目环境影响报告表的批复》（进环审【2023】153号）对该项目进行批复。项目于2023年11月开工建设，2025年6月进入调试。2025年8月已完成自主验收。

建设单位已办理了排污许可证，编号为91360124MA387Q0RX0001P，有效期至2030年3月16日。

该项目位于江西省南昌市进贤县文港镇长安路和新港大道交接处，建设有一条挂镀锌线、一条滚镀锌线、一条滚镀铜线、一条滚镀锡线、一条滚镀镍线。建成后可年电镀汽车零部件1300t/a、五金件2800t/a、电子配件120t/a。

基于企业发展，企业拟搬迁至同园区内的进贤县文港镇工业二道1号厂房1楼，主要将现有厂房五条电镀线搬迁至新厂房并进行改造，同时新增一条挂镀锌镍合金线、一条滚镀银线、一条滚镀锌镍合金线，建成后可年电镀汽车零部件6500t/a、五金件10000t/a、电子配件120t/a。

本项目租赁厂房生产，其建设符合集控区环评批复及报告书中提出的环境管理及准入要求。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年10月1日）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目应进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本），本项目属于“三十、金属制品业中67、金属表面处理及热处理加工”，需编制环境影响评价报告书。同时根据江西省生态环境厅印发的《江西环评审批提质增效改革指导意见》的通知（赣环发【2019】1号）：“在通过规划环评审查的省级以上开发区，以及已通过环评审查的产业集控区内，对环评审批改革负面清单外且符合规划及规划环评要求和环境准入标准的项目，名录要求编制环境影响报告书的，明确专题要求后可简化为编制环境影响报告表”。文港电镀集控区为已通过环评审查的产业集控区，本项目为租用文港电镀集控区厂房，依托电镀集控区的污水处理设施进行金属表面处理生产，本项目符合电镀集控区规划要求，因此本项目可简化为编制环境影响报告表。受建设单位的委托，我单位承担了该建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，我司即派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响评价报告表。

### 1.2建设项目基本情况

项目名称：南昌燎源建材有限公司表面处理加工项目

建设地点：进贤县文港镇工业二道1号厂房1楼（116°7′59.935″E，28°18′37.973″N）。

建设单位：南昌燎源建材有限公司

建设性质：新建

四至情况：本项目位于进贤县文港镇工业二道1号厂房1楼，根据现场调查，项目周边均为集控区厂房。

### 1.3产品方案

项目产品方案见表1-1。

表1-1本项目电镀产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 迁改扩建前产量t/a | 迁改扩建后产量t/a | 变化量t/a | 基质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车零部件 | 1300 | 6500 | 5200 | 铁 |
| 2 | 五金件 | 2800 | 10000 | 7200 | 铁 |
| 3 | 电子配件 | 120 | 120 | 0 | 铁 |

表1-2本项目电镀生产线方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 电镀线生产时间 | 迁改扩建前生产线数量 | 迁改扩建后生产线数量 | 变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂镀锌1#生产线 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 由现有厂房搬迁至新厂房，并同步进行改造，主要改造内容为扩大电镀槽，更换下来的电镀槽经清理后外售处理 |
| 2 | 挂镀锌镍合金2#生产线 | 3600 | 0 | 1 | +1 | 本次建设新购入 |
| 3 | 滚镀锌3#生产线 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 由现有厂房搬迁至新厂房，并同步进行改造，主要改造内容为扩大电镀槽，更换下来的电镀槽经清理后外售处理 |
| 4 | 滚镀铜4#生产线 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 由现有厂房搬迁至新厂房，并同步进行改造，主要改造内容为扩大电镀槽并取消钝化工艺，更换下来的电镀槽经清理后外售处理 |
| 5 | 滚镀镍5#生产线 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 由现有厂房搬迁至新厂房，并同步进行改造，主要改造内容为扩大电镀槽，更换下来的电镀槽经清理后外售处理 |
| 6 | 滚镀锌镍合金6#生产线 | 3600 | 0 | 1 | +1 | 本次建设新购入 |
| 7 | 滚镀锡7#生产线 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 由现有厂房搬迁至新厂房，并同步进行改造，主要改造内容为扩大电镀槽并取消钝化工艺，更换下来的电镀槽经清理后外售处理 |
| 8 | 滚镀银8#生产线 | 3600 | 0 | 1 | +1 | 本次建设新购入 |

表1-3本项目电镀参数方案一览表

| 序号 | 生产线 | 产品名称 | 主要产品图片 | 电镀方式 | 产能t/a | 电镀面积 |  | 电镀层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 结构 | 厚度（μm） |
| 1 | 挂镀锌1#生产线 | 汽车零部件 |  | 挂镀 | 4000 | 平均单件重约2kg，单件表面积为200cm2，年加工件数为2000000件 | 年电镀面积为4万m2 | 镀锌+铬钝化 | 镀锌20+铬钝化0.25 |
| 2 | 挂镀锌镍合金2#生产线 | 汽车零部件 |  | 挂镀 | 2500 | 平均单件重约2kg，单件表面积为200cm2，年加工件数为1250000件 | 年电镀面积为2.5万m2 | 镀锌镍合金+铬钝化 | 镀锌镍合金（锌8镍10）+铬钝化0.25 |
|  |  | 五金件 |  | 挂镀 | 1000 | 平均单件重约0.5kg，单件表面积为50cm2，年加工件数为2000000件 | 年电镀面积为1万m2 | 镀锌镍合金+铬钝化 | 镀锌镍合金（锌8镍10）+铬钝化0.25 |
| 3 | 滚镀锌3#生产线 | 五金件 |  | 滚镀 | 3500 | 平均单件重约0.02kg，单件表面积为5cm2，年加工件数为175000000件 | 年电镀面积为8.75万m2 | 镀锌+铬钝化 | 镀锌20+铬钝化0.25 |
|  |  | 电子配件 |  | 滚镀 | 10 | 平均单件重约0.001kg，单件表面积为1cm2，年加工件数为10000000件 | 年电镀面积为0.1万m2 | 镀锌+铬钝化 | 镀锌20+铬钝化0.25 |
| 4 | 滚镀铜4#生产线 | 五金件 |  | 滚镀 | 500 | 平均单件重约0.02kg，单件表面积为5cm2，年加工件数为25000000件 | 年电镀面积为1.25万m2 | 氰化镀铜 | 镀铜10 |
|  |  | 电子配件 |  | 滚镀 | 20 | 平均单件重约0.001kg，单件表面积为1cm2，年加工件数为20000000件 | 年电镀面积为0.2万m2 | 氰化镀铜 | 镀铜10 |
| 5 | 滚镀镍5#生产线 | 五金件 |  | 滚镀 | 2000 | 平均单件重约0.02kg，单件表面积为5cm2，年加工件数为100000000件 | 年电镀面积为5万m2 | 氰化镀铜+镀镍+铬钝化 | 镀铜10+镀镍15+铬钝化0.125 |
|  |  | 电子配件 |  | 滚镀 | 20 | 平均单件重约0.001kg，单件表面积为1cm2，年加工件数为20000000件 | 年电镀面积为0.2万m2 | 氰化镀铜+镀镍+铬钝化 | 镀铜10+镀镍15+铬钝化0.125 |
| 6 | 滚镀锌镍合金6#生产线 | 五金件 |  | 滚镀 | 2000 | 平均单件重约0.02kg，单件表面积为5cm2，年加工件数为100000000件 | 年电镀面积为5万m2 | 镀锌镍合金+铬钝化 | 镀锌镍合金（锌6镍10）+铬钝化0.125 |
|  |  | 电子配件 |  | 滚镀 | 10 | 平均单件重约0.001kg，单件表面积为1cm2，年加工件数为10000000件 | 年电镀面积为0.1万m2 | 镀锌镍合金+铬钝化 | 镀锌镍合金（锌6镍10）+铬钝化0.125 |
| 7 | 滚镀锡7#生产线 | 五金件 |  | 滚镀 | 500 | 平均单件重约0.02kg，单件表面积为5cm2，年加工件数为25000000件 | 年电镀面积为1.25万m2 | 氰化镀铜+镀锡 | 镀铜10+镀锡15 |
|  |  | 电子配件 |  | 滚镀 | 30 | 平均单件重约0.001kg，单件表面积为1cm2，年加工件数为30000000件 | 年电镀面积为0.3万m2 | 氰化镀铜+镀锡 | 镀铜10+镀锡15 |
| 8 | 滚镀银8#生产线 | 五金件 |  | 滚镀 | 500 | 平均单件重约0.02kg，单件表面积为5cm2，年加工件数为25000000件 | 年电镀面积为1.25万m2 | 氰化镀银 | 镀银6 |
|  |  | 电子配件 |  | 滚镀 | 30 | 平均单件重约0.001kg，单件表面积为1cm2，年加工件数为30000000件 | 年电镀面积为0.3万m2 | 氰化镀银 | 镀银6 |
| 9 | 镀种面积汇总（万m2） |  |  |  |  |  |  | 铜 | 8.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 锌 | 21.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镍 | 13.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 锡 | 1.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银 | 1.55 |

### 1.4项目建设内容

（1）主体工程

项目租赁进贤县文港镇工业二道1号厂房1楼建设南昌燎源建材有限公司表面处理加工项目。主要建设内容包括一条挂镀锌线、一条滚镀锌线、一条滚镀铜线、一条滚镀锡线、一条滚镀镍线、一条挂镀锌镍合金线、一条滚镀银线、一条滚镀锌镍合金线等。

（2）辅助工程

位于车间内。

（3）储运工程

本项目使用的原料，由集控区统一备案、采购和保管，企业凭单领用，本项目仅在厂房内设置车间危险化学品库。

（4）公用工程

①供水系统

用水为电镀集控区自来水管，厂区全年用水量为22070.7m3/a。

②排水系统

排水系统采用雨、污分流制。雨水通过集控区雨水管网排放，集控区各厂房周边均设置有雨水沟可对雨水进行充分收集后进入初期雨水池；废水分质分类分别进入经电镀集控区污水处理厂处理后，废水收集均采取专管进行收集，达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值后排入抚河。

③供电系统

本工程用电包括生产设备用电及供水、照明等公用设施的用电。项目供电由集控区提供。

④纯水制备系统

本项目部分清洗工序及电镀工序等需要使用纯水，纯水由纯水设备供给。采用砂滤器、活性炭过滤器、精滤器作前级处理，有效除去原水中的悬浮物、微粒、有机硅胶体、有机物等杂质，用反渗透装置去除水中大部分的可溶解性盐类物质、细菌、热源及硬度等，即得到符合电镀要求的纯水。

纯水制备工艺流程图见图1-1。

图1-1纯水制备工艺流程图

得到的电镀线用纯水水质标准见表1-4。

表1-4电镀线用纯水水质标准

| 项目 | pH值 | 传导率（μS/cm） | 阳离子浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 5.3~7.5 | <20 | 0 |

（5）环保工程

废气治理：1套“侧吸+顶吸” 集气罩收集+两级碱液喷淋塔（10%氢氧化钠溶液喷淋）+25m高排气筒（DA001），1套“侧吸+顶吸” 集气罩收集+氰化氢废气吸收氧化塔（10%NaOH和次氯酸钠溶液喷淋）+25m高排气筒（DA002）。

废水治理：生产废水分类分质收集，车间内设置分类收集管网。各股废水通过各自管网输送至厂房外废水收集池，同时围绕车间设置环形应急废水管网，应急废水排入车间外应急废水池，再通过园区管网输送至电镀集控区电镀废水处理站集中处理。

噪声治理：采取厂房隔声、隔声罩、消声器和减振等措施进行降噪。

固废处置：车间内设置垃圾桶收集员工生活垃圾并定期运至项目所在地垃圾转运中心交由环卫部门处理，生产过程中产生的固体废弃物产生后直接输送至电镀集控区固废储存场，依托集控区一般固废和危废暂存库，车间内仅设临时危废及一般固废暂存设施。

本项目建设内容组成见表1-5。

表1-5建设内容组成一览表

| 工程类别 | 建设内容 | 规模 | 环保主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 电镀车间 | 设有一条挂镀锌线、一条滚镀锌线、一条滚镀铜线、一条滚镀锡线、一条滚镀镍线、一条挂镀锌镍合金线、一条滚镀银线、一条滚镀锌镍合金线等区域 | 建设单位 |
| 贮运 工程 | 危险化学品仓库 | 依托电镀集控区现有危险化学品仓库，本项目各危化品均储存于园区危化品仓库，需要时按单领取，一日一领 | 集控区 |
|  | 车间危险化学品仓库 | 车间内设一个5m2的车间危险化学品库，主要用于储存每天领取的危化品用于生产，如未用完需当天返还 | 建设单位 |
|  | 成品区 | 在车间东南侧设置一处成品区 | 建设单位 |
|  | 原辅料间 | 车间内设置一个占地面积10m2的原辅料间 | 建设单位 |
| 辅助工程 | 二层夹层 | 项目设置一处二层夹层，夹层中一层主要布置一般生产用仓库、配方房、车间一般固废暂存间、车间废物暂存库； 夹层中二层主要为办公、化验室 | 建设单位 |
| 公用工程 | 供电系统 | 市政供给 | / |
|  | 供水系统 | 市政供给 | / |
|  | 排水系统 | 本项目产生各类废水均分类进行专管连接收集进入电镀集控区污水处理厂处理，依托电镀集控区污水处理厂 | 集控区 |
|  | 供热 | 项目生产不设置锅炉，主要设备均使用电源 | 建设单位 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 本项目产生各类废水均分类进行专管连接收集进入电镀集控区污水处理厂处理，依托电镀集控区污水处理厂 | 集控区 |
|  | 废气治理措施 | 1套“侧吸+顶吸” 集气罩收集+两级碱液喷淋塔（10%氢氧化钠溶液喷淋）+25m高排气筒（DA001） | 建设单位 |
|  |  | 1套“侧吸+顶吸” 集气罩收集+氰化氢废气吸收氧化塔（10%NaOH和次氯酸钠溶液喷淋）+25m高排气筒（DA002） | 建设单位 |
|  | 危险废物暂存库 | 依托电镀集控区危废暂存库（建设两处，一处占地288m2，一处占地120m2，共占地占地408m2） | 集控区 |
|  | 车间危废暂存间 | 车间内设置一个占地面积5m2的车间废物暂存库 | 建设单位 |
|  | 车间一般固废暂存间 | 车间内设置一个占地面积10m2的车间一般固废暂存 | 建设单位 |
|  | 一般工业固废暂存库 | 依托电镀集控区一般工业固废暂存库（占地480m2） | 集控区 |
|  | 噪声防治措施 | 减震降噪，建筑物隔声 | 建设单位 |
|  | 应急措施 | 事故应急池（20m³） | 集控区 |

### 1.5环保工程依托可行性分析

根据《南昌市文港金属表面处理有限公司文港（制笔及相关文化用品产业）电镀集控区变更环境影响报告书》及其环评批复（赣环评字〔2017〕56号），集控区入驻企业废水不自行处置，废水分类收集后依托集控区已建废水处理站分质处理，本项目产生的废水经分类收集后通过管道进入集控区污水处理站处理。

本项目废水包括生产废水和生活污水。项目产生的废水分类收集，根据集控区污水管网及污水处理站分类，生产废水经收集池进入集控区污水处理站，生活污水直接排入集控区污水处理站，尾水达标排放。

根据查询集控区2024年执行年报可知（网址链接：全国排污许可证管理信息平台），全年废气均达标排放，全年废水总排口仅存在数日的超标排放，排放因子主要为pH、COD、总磷，主要原因为在线监测设施故障非真实水质情况，因此，集控区废气及出水可稳定达标。

因此本项目废水处理和固废处置均能得到妥善处置。

### 1.6厂区总平面布置

本项目位于南昌市进贤县文港镇新港大道电镀集控区3＃厂房1楼，属工业用地。项目车间内流程按工艺流程进行布置，布局灵活，占地面积小，废水设置分质收集池及事故应急池，回用水池靠近车间，减少了回用水的传输距离。

项目厂房位于电镀集控区内，依托工程危险化学品仓库、固废仓库和集控区污水处理厂位于厂房西南侧。进贤县文港镇主导风向为西北偏北风，办公区及人员较集中的上挂车间、材料仓库、化验室均位于上风向区域，生产线、原料仓库、固废暂存仓库和污水处理厂位于主导风向的侧风向，减轻了项目对职工日常生活的不良影响，因此，项目总平面布置合理。

### 1.7劳动定员、工作制度

劳动定员：本项目建成后拟定职工人数20人，全部职工均不在厂区食宿；

工作制度：项目实行一班制，每班工作12h，年工作300天，3600小时/年。

## 1.8 项目所在电镀集控区建设及规划

（1）集控区介绍

南昌市进贤县文港镇依托区位优势、产业优势、资源优势和品牌优势，形成了以文化用品为核心的特色主导产业。经过二十多年的发展，文港镇已成为全国最大金属笔集散地，国内金属笔市场占有率达到30%，且组建了笔都进出口贸易公司，实现了由单一的国内市场向国际市场的转变。随着文港镇硬笔业的发展，电镀作为制笔业的基础，也得到了迅速发展，早期缺乏统一的环境管理和规划，部分小作坊式电镀企业工艺落后、设备陈旧、资源消耗大、污染防治措施不完善，对文港镇的环境质量造成一定的影响。为了整合资源、便于管理、企业污染物集中处理，南昌市文港金属表面处理有限公司（以下简称“文港公司”）在江西省南昌市进贤县文港镇工业二道1号1号楼建设文港（制笔及相关文化用品产业）电镀集控区（以下简称“集控区”）。

文港公司委托南昌大学编制《文港（制笔及相关文化用品产业）电镀集控区建设项目环境影响报告书》并于2011年8月26日获得江西省环保厅赣环评字〔2011〕351号批复。后续因实际建设与环评内容发生变更，文港公司分别于2013年9月5日获得江西省环境保护厅关于集控区废水治理工程工艺变更的批复，2015年4月17日获得原江西省环境保护厅关于集控区环评变更说明的复函。由于发生重大变更，文港公司2016年2月委托江西省环境保护科学研究编制《南昌市文港金属表面处理有限公司文港（制笔及相关文化用品产业）电镀集控区变更环境影响报告书》 并于2017年9月20日获得江西省环保厅赣环评字[2017]56号批复。

文港（制笔及相关文化用品产业）电镀集控区建设在文港镇“江西省制笔及相关文化用品产业集控区”内，中心地理位置东经 116°7′58″，北纬 28°18′42″，地处文港镇东北面2.7km处。文港镇电镀行业集控区占地298亩，总建筑面积约17万平方米，前期投资4.6亿元，是江西省和南昌市重点建设项目，2011年获原江西省环保厅批准设立，是南昌市唯一的定点电镀产业园。集控区集成现代工业区环保概念，采用“统一规划、统一建设、统一管理”的建设模式，对集控区内各电镀企业产生的“三废”集中管理、集中治理、集中监控、基础设施共享等，建立企业间的关联。

进贤文港电镀集控区规划建设面积约298亩，规划电镀车间标准“U型”厂房20栋，文港电镀集控区电镀采用挂镀、滚镀方式，自动线生产，以钢铁件、塑料件、铜及铜合金件等为基件，经电镀前处理、电镀、电镀后处理等工序生产电镀件；以铝合金为基材，采用硫酸阳极氧化工艺，经氧化前处理、阳极氧化、氧化后处理等工序生产铝合金氧化件；以电镀后的合格件为基件，经电泳、漂洗、烘干等工序生产涂装件。集控区共设计建设120条自动表面处理生产线，镀锌生产线25条、镀锡铜排生产线12条、镀铬生产线42条、镀金生产线12条、镀银生产线12条、铝合金阳极氧化生产线5条、电泳涂装生产线12条，年镀锌287.1万m2、镀装饰铬1287万m2、镀锡49.5万m2、镀金11.88万m2、镀银237.6万m2，铝合金阳极氧化57.42万m2，电泳涂装49.5万m2，总镀层面积为1980万m2。

（2）集控区建设内容

集控区建设内容见下表。

表1-6  集控区建设内容

| 工程类别 | 序号 | 名称 | 建设内容或装置 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 电镀车间 | 20栋”U”型厂房。每栋占地90m*25m+空地75m*10m+90m*25m，厂房为二层建筑，每栋厂房设置4个电镀车间，生产线120条 | 已建8栋 |
|  | 2 | 抛光车间 | 1栋，30m*95m，单层建筑 | 未建 |
| 公用工程 | 1 | 办公综合楼 | 2栋2层，占地540m2 | 未建 |
|  | 2 | 锅炉房 | 占地120m2，3台6t/h燃气锅炉，2用1备 | 未建 |
|  | 3 | 给排水 | / | 已建 |
|  | 4 | 供配电 | / | 已建 |
| 贮运工程 | 1 | 原料库 | 占地600m2 | 已建 |
|  | 2 | 危化品仓库 | 占地100m2 | 已建 |
|  | 3 | 总氰化物仓库 | 占地360m2 | 已建 |
|  | 4 | 储罐区 | 占地540m2 | 已建 |
| 环保工程 | 1 | 废气治理 | 锅炉烟气收集处理系统 | 锅炉和锅炉烟气收集处理系统未建设，其他已建 |
|  | 2 | 废水治理 | 污水处理站 | 已建 |
|  | 3 | 危废仓库 | 占地288m2 | 已建 |
|  | 4 | 一般固废仓库 | 占地480m2 | 已建 |
|  | 5 | 电镀液收集池 | 每栋电镀厂房配套设置一个20m3的电镀废液收集池（共用） | 已建 |
|  | 6 | 事故池 | 1个555m3的含镍废水应急事故池，设置于污水站 1个555m3的含铬废水应急事故池，设置于污水站 1个555m3的含氰废水应急事故池，设置于污水站 污水处理站设有一个1232.1m3的综合废水应急事故池 | 已建 |

（3）集控区现状

目前，电镀集控区八栋标准厂房土建工程基本完成，日供水10000吨自来水厂、110千伏的变电站均已建成，电镀集控区内污水处理厂已建成。现电镀集控区内已入驻的企业有南昌建美五金制品有限公司、江西崇德表面处理有限公司、江西鸿运表面处理有限公司、南昌市宏达金属表面处理有限公司、南昌市丰祥磁电科技有限公司、南昌市鸿鑫表面处理有限公司、南昌中德电镀有限公司、江西运城凹印模具有限公司、江西东运印刷模具、江西久安柳钉有限公司文港分公司、江西特鑫表面处理有限公司、南昌晶旭新材料有限公司、南昌三丰金属表面处理有限公司、南昌思伟新材料有限公司、南昌市正鸿表面处理有限公司、南昌燎源建材有限公司、江西省玖彩金属表面处理有限公司、南昌市中锐金属表面处理有限公司、江西南昌恒达金属表面处理有限公司、南昌欣月星光电半导体材料有限公司等共20家。

本项目环保建构筑物如污水处理厂及危废仓库等均依托电镀集控区。

## 2工程分析

### 2.1生产工艺流程

本项目共建设8条生产线。分别为2条挂镀生产线（1#、2#）、6条滚镀生产线（3#、4#、5#、6#、7#、8#）。

挂镀整体工艺介绍：本项目挂镀工艺各个槽均为单独设置，各工艺加工方式均为工件通过人工固定在挂具上后进入槽内加工，加工过程密闭，加工完成后取出，再重复该操作进入下一工序。挂镀特点是电镀过程各工序不具有连续性。

图2.1-1项目挂镀电镀槽工作原理图

滚镀整体工艺介绍：本项目滚镀工艺各个槽均为单独设立，滚镀件进入滚筒，滚筒一次可收纳处理大量待镀件，由挂具将装有待镀件的滚筒依次放入各镀槽内进行处理。

图2.1-2项目滚镀生产线工作原理图

物料装卸、转运工艺介绍：本项目镀件进出挂具或者滚筒主要通过人工进行装卸、转运；主要化学品外购，化学品为密闭包装，通过人工进行转运，卸料过程通过管道进入槽体。

槽液配置工艺介绍：本项目各化学品均为密闭包装，通过密闭管道进入槽体旁化学品储存槽，当槽体内浓度下降时，将定量化学品自动泵入槽体即可，本项目不需额外进行配液。全过程密闭，产生挥发化学品废气基本可忽略不计。

电镀带出液回收介绍：本项目镀件进入电镀槽后为防止带出过多电镀液，因此如有需要在电镀槽后设置一道水槽，出电镀槽后过一遍水槽再进行后续处理加工，该水槽内水作为前电镀槽的补水使用即可，该过程不产生废水。

槽液净化介绍：本项目电镀槽液定期进行净化处理，主要为通过过滤器进行过滤杂质即可。

电镀生产线自动化程度介绍：本项目电镀槽设置为国内成熟的设备，设备自动化程度较高，电镀时仅装卸需要人工来操作。装好后挂具或滚筒通过吊装设施进入槽体进行自动化处理。本项目电镀采取自动控温、控流、自动补液、在线测厚等全方位高度自动化技术，在高质量完成电镀操作的同时也可避免人员直接近距离接触造成危害。

#### 2.1.1挂镀锌1#生产线（镀锌+铬钝化）

本项目挂镀线1#来自于原项目搬迁改造，主要处理较大工件的汽车零部件。工件基质为铁。

挂镀锌1#生产线工艺流程图下：

图2.1-3挂镀锌1#生产线工艺流程及产污节点图

1、化学除油

工件依次浸入除油槽进行除油，除油的目的是将工件表面的油污除去，采用化学除油的方式。工件在除油槽中浸泡2-5min，温度为60-65℃，升温采用电加热。除油槽中除油液浓度降低，则需定期添加除油粉和自来水。

本工序主要污染物主要为除油过程槽体定期清理过滤产生的废槽泥、槽渣（S1-1）。

2、水洗

除油后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的除油液。项目采用3级逆流水洗。

逆流水洗是由多级清洗槽串联组成，在末级槽内进水，从第1级槽排水，其水流方向与镀件清洗方向相反，故称为逆流水洗。逆流水洗的特点是随着生产方向移动的镀件越洗越干净，而漂洗水中的污染物浓度则越洗越高，它用水量少，清洗效率高，最终排出的水浓度较高，有利于综合利用，项目多采用3级逆流水洗。清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

逆流水洗示意图如下，清洗废水产生量与槽体个数及体积无关，仅与溢流水速率有关：

。

本工序主要污染物为综合废水（W1-1）。

3、酸洗

工件除油后，表面还有一层薄氧化膜，对镀层与基本金属结合力有影响，电镀前利用酸的弱腐蚀，除去氧化膜，使零件表面活化，产生微腐蚀作用，露出金属晶格。酸洗工序主要目的是为了除去工件表面氧化物，活化工件表面，此工序所加的化学药品为盐酸溶液，操作温度为常温，槽中H+的含量为3~5%，活化槽定期补充损耗量即可。

本工序主要污染物为酸雾（G1-1）以及酸液过滤产生的废槽泥、槽渣（S1-1）。

4、水洗

酸洗后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的酸液。项目采用3级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W1-1）。

5、二次酸性镀锌

电镀是在含有金属主盐和导电盐、添加剂的电解质溶液中，将被镀工件作为阴极，以一定波形的低压直流电，而使溶液中的金属离子得到电子，从而不断在阴极沉积金属的加工过程。本项目酸性镀锌生产线采用氯化钾镀锌工艺。

本项目采用锌板作为阳极放置于氯化锌、氯化钾电解质中，通过电流对处于阴极的镀件镀上一层锌，工艺维护管理简便，对电镀件具有良好的深镀和均镀能力，在复杂工件的深凹孔洞处或粗糙的铁材上有较佳的覆盖力，同时设备本身也不易腐蚀，设备使用寿命相对延长、废水处理方便。

镀件作为阴极：Zn2++2e→Zn，析出的Zn附着在镀件表面；

锌板作为阳极：Zn-2e→Zn2+，锌板失去电子溶解在槽液中。

本项目常用镀锌工艺规范见下表：

表2.1-1镀锌工艺规范

| 序号 | 成分含量及工艺条件 | 配方 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化锌/（g/L） | 40~50 | ①氯化锌电镀后，镀件表面会呈现出银白色的光泽，光亮度高且均匀，提高了表面质量。 ②氯化锌电镀后，镀件表面硬度有所增加，可以提高其耐磨性和抗刮花性，增强了材料性能。 ③氯化锌本身就是一种电解质，经过电镀后，会在镀件表面形成导电膜。 |
| 2 | 氯化钾/（g/L） | 180~210 | ①提高镀液电导率，从而促进锌层的电沉积。 ②能够稳定镀液的pH值，防止环境酸碱度的变化对镀液产生影响。 |
| 3 | 硼酸/（g/L） | 25~30 | ①电镀液中的缓冲剂，可以调节电镀液的pH值，提高电镀液的酸碱平衡性。 ②硼酸能够还原锌离子为纯净的锌金属，促进锌的沉积，从而形成均匀、致密的锌层。 ③作为络合剂与金属离子形成络合物，增强溶液中离子的稳定性，从而提高镀层质量 |
| 4 | 锌板 | / | 为镀锌提供源源不断的Zn2+，需要定期补充。 |
| 5 | 光亮剂/（mL/L） | 0.5~1.5 | 主要成分为第二类电镀添加剂，有很强的光亮作用，能细化结晶，提高镀层内应力，主要有金属盐、芳香醛、杂环类化合物及表面活性剂等，也适量加入辅助剂。能使镀层产生镜面光亮，均匀高低区镀层厚度。 |
| 6 | 柔软剂/（mL/L） | 20~30 | 主要成分为第一类电镀添加剂，是晶粒细化剂，大多是表面活性剂、有机酸、有机酸盐及某些杂环化合物，如苯甲酸钠、二苯胺磺酸钠、水杨酸钠、烟酸、苯骈三氮唑、巯基苯骈咪唑、甘氨酸等。与第二类电镀添加剂共同作用，可获得光亮镀层。 |

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S1-1）。

6、水洗

镀锌后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用三级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W1-1）。

7、碱性镀锌

本项目采用锌板作为阳极放置于氧化锌、氢氧化钠电解质中，通过电流对处于阴极的镀件镀上一层锌，工艺维护管理简便，对电镀件具有良好的深镀和均镀能力，在复杂工件的深凹孔洞处或粗糙的铁材上有较佳的覆盖力，同时设备本身也不易腐蚀，设备使用寿命相对延长、废水处理方便。

镀件作为阴极：【Zn(OH)₄】2-+2e⁻→Zn↓+4OH⁻，还原沉淀的Zn附着在镀件表面；

锌板作为阳极：Zn+4OH⁻-2e⁻→【Zn(OH)₄】2-，锌板失去电子溶解在槽液中。

本项目常用镀锌工艺规范见下表：

表2.1-2镀锌工艺规范

| 序号 | 成分含量及工艺条件 | 配方 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锌/（g/L） | 60~70 | 作为锌离子的唯一来源，与镀液中NaOH反应生成锌酸根络离子【Zn(OH)₄】2-，为阴极锌沉积持续提供可还原的锌源，决定镀液中锌的有效浓度。 |
| 2 | 氢氧化钠/（g/L） | 20~30 | 1. 络合剂：与ZnO反应生成稳定的【Zn(OH)₄】2-，防止Zn²⁺在碱性条件下生成氢氧化物沉淀，保障镀液稳定。 2. 导电介质：提高镀液电导率，降低槽电压，提升电流效率与电镀均匀性。 3. pH调节剂：维持镀液强碱性环境（常规13~14），保证络合反应和电化学反应正常进行。 4. 阳极活化剂：促进可溶性锌阳极的溶解，使阳极溶解速率与阴极沉积速率匹配，维持镀液锌浓度平衡。 |
| 3 | 锌板 | / | 为镀锌提供源源不断的Zn2+，需要定期补充。 |
| 4 | 光亮剂/（mL/L） | 0.5~1.5 | 主要成分为第二类电镀添加剂，有很强的光亮作用，能细化结晶，提高镀层内应力，主要有金属盐、芳香醛、杂环类化合物及表面活性剂等，也适量加入辅助剂。能使镀层产生镜面光亮，均匀高低区镀层厚度。 |
| 5 | 柔软剂/（mL/L） | 20~30 | 主要成分为第一类电镀添加剂，是晶粒细化剂，大多是表面活性剂、有机酸、有机酸盐及某些杂环化合物，如苯甲酸钠、二苯胺磺酸钠、水杨酸钠、烟酸、苯骈三氮唑、巯基苯骈咪唑、甘氨酸等。与第二类电镀添加剂共同作用，可获得光亮镀层。 |

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S1-1）。

8、水洗

镀锌后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用三级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W1-1）。

9、一次出光

主要目的是把电镀锌后表面上产生的碱性膜层去除掉，本项目利用硝酸的强氧化性对锌的腐蚀轻微，并且有化学抛光的作用出光，出光硝酸浓度约1%，其浓度较低挥发氮氧化物基本可忽略不计。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S1-1）。

10、水槽溢流水洗

出光后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为综合废水（W1-1）。

11、二次出光

主要目的是再次把电镀锌后表面上产生的碱性膜层去除掉，本项目利用硝酸的强氧化性对锌的腐蚀轻微，并且有化学抛光的作用出光，出光硝酸浓度约0.65%，其浓度较低挥发氮氧化物基本可忽略不计。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S1-1）。

12、水槽溢流水洗

出光后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为综合废水（W1-1）。

13、蓝白钝

钝化是提高防护性镀层防腐蚀能力的重要手段之一，特别是镀锌层，如果不进行钝化处理，其表面极易发生腐蚀。本项目镀锌后需要钝化，锌镀层经铬酸盐钝化之后，可显著提高其防护性能和装饰性能，所以镀锌后钝化是镀锌工艺中的一道必须工序。

本项目蓝白钝采用成分为1~5g/L的Cr3+（硫酸铬）、1~20g/LNaNO3，1~6g/L的磷酸盐，0.2~5g/L硅酸盐的蓝锌水，常温（15-25℃）下钝化生成一层薄而致密的氧化膜，以改善镀锌层的表面结构和光泽，提高镀锌层的耐蚀性能及使用寿命，并能改善涂层与基体金属的结合力。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S1-1）。

14、水槽溢流水洗

蓝白钝后的工件送至水洗槽采用纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W1-2）。

15、白锌钝

本项目镀锌生产线白锌钝化液主要组分为氯化铬和氢氧化钠，采用三价铬钝化，三价铬膜层是通过锌的溶解形成锌离子，同时锌离子的溶解造成锌表面溶液的pH值上升，三价铬直接与锌离子、氢氧根等反应，形成不溶性化合物沉淀在锌表面上，而形成钝化膜。白锌钝保持镀槽中氯化铬浓度为5g/L、氢氧化钠浓度为10g/L。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S1-1）。

16、水洗

白锌钝后的工件送至水洗槽采用纯水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用三级逆流水洗。

本工序主要污染物为含铬废水（W1-2）。

17、彩钝

工件在浓度3%铬酸酐溶液中彩钝，常温（15-25℃）钝化60s处理，生成一层薄而致密的氧化膜，进一步提升镀件耐腐蚀性能及表面光泽。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S1-1）。

18、水槽溢流水洗

彩钝后的工件送至水洗槽采用纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W1-2）。

19、热水洗

水洗后的工件送至水洗槽采用热纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W1-2）。

20、烘干

为了防止镀后锈蚀或表面存有水而影响镀层质量，最后对镀件进行烘干，本项目采用烘干箱热源为电。

21、检验包装：检验合格后包装成为最终产品。

表2.1-3挂镀锌1#生产线工艺流程及各镀槽明细表

| 工艺/镀槽名称 | 长*宽*高（单位mm） | 有效容积（m3） | 数量（个） | 槽液主要成分 |  | 操作方式 | 电镀时间（分钟） | 过滤 | 温控器 | 操作温度（℃） | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  | 排气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成分 | 含量 |  |  |  |  |  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a | 排气类别 | 排气筒编号 |
| 化学除油 | 900*3500*1600 | 4 | 8 | 自来水+除油粉 | 5g/L | 自动 | 2~5 | 有 | 有 | 60-65 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 480 | / | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 酸洗 | 900*3500*1600 | 4 | 4 | 自来水+盐酸 | 5%盐酸 | 自动 | 3 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 96 | / | / | / | / | 氯化氢 | DA001 |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 二级酸性镀锌 | 3600*3500*1600 | 16 | 2 | 自来水、氯化锌、氯化钾、锌板、 锌柔软剂、锌光亮剂 | / | 自动 | 10 | 有 | 有 | 55 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 480 | 定期补充 | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 碱性镀锌 | 3600*3500*1600 | 16 | 1 | 自来水、氧化锌、氢氧化钠、锌板、 锌柔软剂、锌光亮剂 | / | 自动 | 5 | 有 | 有 | 55 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 240 | 定期补充 | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 一次出光 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 自来水+硝酸 | 1%硝酸 | 自动 | 2 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 二次出光 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 自来水+硝酸 | 0.65%硝酸 | 自动 | 2 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 蓝白钝 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 1~5g/L的Cr3+（硫酸铬）、1~20g/LNaNO3，1~6g/L的磷酸盐，0.2~5g/L硅酸盐+纯水 | / | 自动 | 20s | 有 | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 白锌钝 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 氯化铬5g/L、氢氧化钠10g/L+纯水 | / | 自动 | 30s | 有 | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 2级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 2 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 彩钝 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 铬酸酐3%+纯水 | / | 自动 | 60s | 有 | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 热水溢流逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | 有 | 80 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 下料 | / | / | / | / | / | 手动 | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

#### 2.1.2挂镀锌镍合金线2#生产线（镀锌镍合金+铬钝化）

本项目挂镀锌镍合金2#生产线为本项目新增，主要处理较大工件汽车零部件、五金件。主要基质为铁。

挂镀锌镍合金2#生产线工艺流程图下：

图2.1-4挂镀锌镍合金2#生产线工艺流程及产污节点图

1、化学除油

工件依次浸入除油槽进行除油，除油的目的是将工件表面的油污除去，采用化学除油的方式。工件在除油槽中浸泡2-5min，温度为60-65℃，升温采用电加热。除油槽中除油液浓度降低，则需定期添加除油粉和自来水。

本工序主要污染物主要为除油过程槽体定期清理过滤产生的废槽泥、槽渣（S2-1）。

2、水洗

除油后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的除油液。项目采用二级逆流水洗。

逆流水洗是由多级清洗槽串联组成，在末级槽内进水，从第1级槽排水，其水流方向与镀件清洗方向相反，故称为逆流水洗。逆流水洗的特点是随着生产方向移动的镀件越洗越干净，而漂洗水中的污染物浓度则越洗越高，它用水量少，清洗效率高，最终排出的水浓度较高，有利于综合利用，项目多采用二级逆流水洗。清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

逆流水洗示意图如下，清洗废水产生量与槽体个数及体积无关，仅与溢流水速率有关：

。

本工序主要污染物为综合废水（W2-1）。

3、酸洗

工件除油后，表面还有一层薄氧化膜，对镀层与基本金属结合力有影响，电镀前利用酸的弱腐蚀，除去氧化膜，使零件表面活化，产生微腐蚀作用，露出金属晶格。酸洗工序主要目的是为了除去工件表面氧化物，活化工件表面，此工序所加的化学药品为盐酸溶液，操作温度为常温，槽中H+的含量为3~5%，活化槽定期补充损耗量即可。

本工序主要污染物为酸雾（G2-1）以及酸液过滤产生的废槽泥、槽渣（S2-1）。

4、水洗

酸洗后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的酸液。项目采用二级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W2-1）。

5、二级镀锌镍合金

本项目挂镀锌镍合金生产线涉及的电镀种类为锌镍，采用碱性锌镍合金电镀工艺，半自动作业。工艺采用锌板、镍块作为阳极放置于电解质中，通过电流对处于阴极的镀件镀上一层锌镍，工艺维护管理简便，对大批量、小型五金配件具有良好的深镀和均镀能力，在复杂工件的深凹孔洞处或粗糙的铁材上有较佳的覆盖力，同时设备本身也不易腐蚀，设备使用寿命相对延长、废水处理方便。

镀件作为阴极：Zn2++2e→Zn，析出的Zn附着在镀件表面；

Ni2++2e→Ni，析出的Ni附着在镀件表面；

锌板作为阳极：Zn-2e→Zn2+，锌板失去电子溶解在槽液中；

镍块作为阳极：Ni-2e→Ni2+，镍块失去电子溶解在槽液中。

本项目常用镀锌镍工艺规范见下表：

表2.1-4镀锌镍合金工艺规范

| 序号 | 成分含量及工艺条件 | 配方 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镍块（g/L） | 10~12 | 镀液中镍离子的来源，使得镀层稳定，与锌离子共同沉积，形成一定镍含量的耐腐蚀锌镍合金镀层。 |
| 2 | 锌板（g/L） | 10~12 | 为镀锌提供源源不断的Zn2+，需要定期补充。 |
| 3 | 络合剂/（mL/L） | 100 | 改善镀层结晶结构，维持均匀的合金组分 |
| 4 | 光亮剂/（mL/L） | 1~2 | 细化镀层结晶，提供光亮，增加电流密度范围。很强的整平效果，能填平细小的痕迹，能明显增大阴极极化．使镀层均匀细致从而达到全光亮 |
| 5 | NaOH/（g/L） | 130 | 强电解质，在水溶中离解为Na+和OH-，它们的离子半径小，动速度快，能增加导电能力，提高镀液的分散能力，改善镀层质量 |

电镀槽液不作更换，为保证镀液的纯净，采用活性炭滤芯对回收的镀液进行连续过滤，过滤方式采用立式滤筒循环滤芯式过滤机，杂质去除后其余溶液继续回用到产线上。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S2-1）。

6、水洗

镀锌后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用三级逆流水洗。

本工序主要污染物为含镍废水（W2-2）。

7、一次出光

主要目的是把电镀锌后表面上产生的碱性膜层去除掉，本项目利用硝酸的强氧化性对锌的腐蚀轻微，并且有化学抛光的作用出光，出光硝酸浓度约1%，其浓度较低挥发氮氧化物基本可忽略不计。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S2-1）。

8、水槽溢流水洗

出光后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含镍废水（W2-2）。

9、二次出光

主要目的是再次把电镀锌后表面上产生的碱性膜层去除掉，本项目利用硝酸的强氧化性对锌的腐蚀轻微，并且有化学抛光的作用出光，出光硝酸浓度约0.65%，其浓度较低挥发氮氧化物基本可忽略不计。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S2-1）。

10、水槽溢流水洗

出光后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含镍废水（W2-2）。

11、蓝白钝

钝化是提高防护性镀层防腐蚀能力的重要手段之一，特别是镀锌层，如果不进行钝化处理，其表面极易发生腐蚀。本项目镀锌后需要钝化，锌镀层经铬酸盐钝化之后，可显著提高其防护性能和装饰性能，所以镀锌后钝化是镀锌工艺中的一道必须工序。

本项目蓝白钝采用成分为1~5g/L的Cr3+（硫酸铬）、1~20g/LNaNO3，1~6g/L的磷酸盐，0.2~5g/L硅酸盐的蓝锌水，常温（15-25℃）下钝化生成一层薄而致密的氧化膜，以改善镀锌层的表面结构和光泽，提高镀锌层的耐蚀性能及使用寿命，并能改善涂层与基体金属的结合力。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S2-1）。

12、水槽溢流水洗

蓝白钝后的工件送至水洗槽采用纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W2-3）。

13、白锌钝

本项目镀锌生产线白锌钝化液主要组分为氯化铬和氢氧化钠，采用三价铬钝化，三价铬膜层是通过锌的溶解形成锌离子，同时锌离子的溶解造成锌表面溶液的pH值上升，三价铬直接与锌离子、氢氧根等反应，形成不溶性化合物沉淀在锌表面上，而形成钝化膜。白锌钝保持镀槽中氯化铬浓度为5g/L、氢氧化钠浓度为10g/L。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S2-1）。

14、水洗

白锌钝后的工件送至水洗槽采用纯水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用三级逆流水洗。

本工序主要污染物为含铬废水（W2-3）。

15、彩钝

工件在浓度3%铬酸酐溶液中彩钝，常温（15-25℃）钝化60s处理，生成一层薄而致密的氧化膜，进一步提升镀件耐腐蚀性能及表面光泽。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S2-1）。

16、水槽溢流水洗

彩钝后的工件送至水洗槽采用纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W2-3）。

17、热水洗

水洗后的工件送至水洗槽采用热纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W2-3）。

18、烘干

为了防止镀后锈蚀或表面存有水而影响镀层质量，最后对镀件进行烘干，本项目采用烘干箱热源为电。

19、检验包装：检验合格后包装成为最终产品。

表2.1-5挂镀锌镍2#生产线工艺流程及各镀槽明细表

| 工艺/镀槽名称 | 长*宽*高（单位mm） | 有效容积（m3） | 数量（个） | 槽液主要成分 |  | 操作方式 | 电镀时间（分钟） | 过滤 | 温控器 | 操作温度（℃） | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  | 排气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成分 | 含量 |  |  |  |  |  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a | 排气类别 | 排气筒编号 |
| 化学除油 | 900*3500*1600 | 4 | 8 | 自来水+除油粉 | 5g/L | 自动 | 2~5 | 有 | 有 | 60-65 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 480 | / | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 酸洗 | 900*3500*1600 | 4 | 4 | 自来水+盐酸 | 5%盐酸 | 自动 | 3 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 96 | / | / | / | / | 氯化氢 | DA001 |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 二级镀锌镍合金 | 3600*3500*1600 | 16 | 2 | 自来水、锌板、镍块、氢氧化钠、络合剂、光亮剂 | / | 自动 | 10 | 有 | 有 | 55 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 480 | 定期补充 | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含镍废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 一次出光 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 自来水+硝酸 | 1%硝酸 | 自动 | 2 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含镍废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 二次出光 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 自来水+硝酸 | 0.65%硝酸 | 自动 | 2 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含镍废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 蓝白钝 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 1~5g/L的Cr3+（硫酸铬）、1~20g/LNaNO3，1~6g/L的磷酸盐，0.2~5g/L硅酸盐+纯水 | / | 自动 | 20s | 有 | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 白锌钝 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 氯化铬5g/L、氢氧化钠10g/L+纯水 | / | 自动 | 30s | 有 | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 2级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 2 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 彩钝 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 铬酸酐3%+纯水 | / | 自动 | 60s | 有 | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 热水溢流逆流水洗 | 900*3500*1600 | 4 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | 有 | 80 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 下料 | / | / | / | / | / | 手动 | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

#### 2.1.3滚镀锌3#生产线（镀锌+铬钝化）

本项目滚镀锌3#生产线为搬迁后改建。主要基质为铁。

滚镀锌3#生产线工艺流程图下：

图2.1-5滚镀锌3#生产线工艺流程及产污节点图

1、浓酸槽

工件表面有一层薄氧化膜，对镀层与基本金属结合力有影响，电镀前利用酸的弱腐蚀，除去氧化膜，使零件表面活化，产生微腐蚀作用，露出金属晶格。酸洗工序主要目的是为了除去工件表面氧化物，活化工件表面，此工序所加的化学药品为盐酸溶液，操作温度为常温，槽中H+的含量为10~20%，浓酸槽定期补充损耗量即可。

本工序主要污染物主要为酸雾（G3-1）以及槽体定期清理过滤产生的废槽泥、槽渣（S3-1）。

2、淡酸槽

为保证效果，浓酸槽后进入淡酸槽进行重复操作，此工序所加的化学药品为盐酸溶液，操作温度为常温，槽中H+的含量为3~5%，淡酸槽定期补充损耗量即可。

本工序主要污染物主要为酸雾（G3-1）以及槽体定期清理过滤产生的废槽泥、槽渣（S3-1）。

3、水洗

经酸处理后后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用3级逆流水洗。

逆流水洗是由多级清洗槽串联组成，在末级槽内进水，从第1级槽排水，其水流方向与镀件清洗方向相反，故称为逆流水洗。逆流水洗的特点是随着生产方向移动的镀件越洗越干净，而漂洗水中的污染物浓度则越洗越高，它用水量少，清洗效率高，最终排出的水浓度较高，有利于综合利用，项目多采用3级逆流水洗。清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

逆流水洗示意图如下，清洗废水产生量与槽体个数及体积无关，仅与溢流水速率有关：

。

本工序主要污染物为综合废水（W3-1）。

4、预脱脂

工件首先进行预脱脂。工件在预脱脂槽中浸泡1-2min，温度为60-65℃，升温采用电加热。除油槽中除油液浓度降低，则需定期添加除油粉和自来水。

本工序主要污染物主要为预脱脂过程槽体定期清理过滤产生的废槽泥、槽渣（S3-1）。

5、化学除油

工件浸入除油槽进行除油，除油的目的是将工件表面的油污除去，采用化学除油的方式。工件在除油槽中浸泡2-5min，温度为60-65℃，升温采用电加热。除油槽中除油液浓度降低，则需定期添加除油粉和自来水。

本工序主要污染物主要为预脱脂过程槽体定期清理过滤产生的废槽泥、槽渣（S3-1）。

6、电解除油

工件依次浸入除油槽进行除油，除油的目的是将工件表面的油污除去，采用电解除油的方式。工件在除油槽中浸泡2-5min，温度为60-65℃，升温采用电加热。除油槽中除油液浓度降低，则需定期添加除油粉和自来水。

本工序主要污染物主要为预脱脂过程槽体定期清理过滤产生的废槽泥、槽渣（S3-1）。

7、水洗

除油后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的除油液。项目采用3级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W3-1）。

8、二次酸性镀锌

电镀是在含有金属主盐和导电盐、添加剂的电解质溶液中，将被镀工件作为阴极，以一定波形的低压直流电，而使溶液中的金属离子得到电子，从而不断在阴极沉积金属的加工过程。本项目酸性镀锌生产线采用氯化钾镀锌工艺。

本项目采用锌板作为阳极放置于氯化锌、氯化钾电解质中，通过电流对处于阴极的镀件镀上一层锌，工艺维护管理简便，对电镀件具有良好的深镀和均镀能力，在复杂工件的深凹孔洞处或粗糙的铁材上有较佳的覆盖力，同时设备本身也不易腐蚀，设备使用寿命相对延长、废水处理方便。

镀件作为阴极：Zn2++2e→Zn，析出的Zn附着在镀件表面；

锌板作为阳极：Zn-2e→Zn2+，锌板失去电子溶解在槽液中。

本项目常用镀锌工艺规范见下表：

表2.1-6镀锌工艺规范

| 序号 | 成分含量及工艺条件 | 配方 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化锌/（g/L） | 40~50 | ①氯化锌电镀后，镀件表面会呈现出银白色的光泽，光亮度高且均匀，提高了表面质量。 ②氯化锌电镀后，镀件表面硬度有所增加，可以提高其耐磨性和抗刮花性，增强了材料性能。 ③氯化锌本身就是一种电解质，经过电镀后，会在镀件表面形成导电膜。 |
| 2 | 氯化钾/（g/L） | 180~210 | ①提高镀液电导率，从而促进锌层的电沉积。 ②能够稳定镀液的pH值，防止环境酸碱度的变化对镀液产生影响。 |
| 3 | 硼酸/（g/L） | 25~30 | ①电镀液中的缓冲剂，可以调节电镀液的pH值，提高电镀液的酸碱平衡性。 ②硼酸能够还原锌离子为纯净的锌金属，促进锌的沉积，从而形成均匀、致密的锌层。 ③作为络合剂与金属离子形成络合物，增强溶液中离子的稳定性，从而提高镀层质量 |
| 4 | 锌板 | / | 为镀锌提供源源不断的Zn2+，需要定期补充。 |
| 5 | 光亮剂/（mL/L） | 0.5~1.5 | 主要成分为第二类电镀添加剂，有很强的光亮作用，能细化结晶，提高镀层内应力，主要有金属盐、芳香醛、杂环类化合物及表面活性剂等，也适量加入辅助剂。能使镀层产生镜面光亮，均匀高低区镀层厚度。 |
| 6 | 柔软剂/（mL/L） | 20~30 | 主要成分为第一类电镀添加剂，是晶粒细化剂，大多是表面活性剂、有机酸、有机酸盐及某些杂环化合物，如苯甲酸钠、二苯胺磺酸钠、水杨酸钠、烟酸、苯骈三氮唑、巯基苯骈咪唑、甘氨酸等。与第二类电镀添加剂共同作用，可获得光亮镀层。 |

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S13-1）。

9、水洗

镀锌后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用三级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W3-1）。

10、碱性镀锌

本项目采用锌板作为阳极放置于氧化锌、氢氧化钠电解质中，通过电流对处于阴极的镀件镀上一层锌，工艺维护管理简便，对电镀件具有良好的深镀和均镀能力，在复杂工件的深凹孔洞处或粗糙的铁材上有较佳的覆盖力，同时设备本身也不易腐蚀，设备使用寿命相对延长、废水处理方便。

镀件作为阴极：【Zn(OH)₄】2-+2e⁻→Zn↓+4OH⁻，还原沉淀的Zn附着在镀件表面；

锌板作为阳极：Zn+4OH⁻-2e⁻→【Zn(OH)₄】2-，锌板失去电子溶解在槽液中。

本项目常用镀锌工艺规范见下表：

表2.1-7镀锌工艺规范

| 序号 | 成分含量及工艺条件 | 配方 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化锌/（g/L） | 60~70 | 作为锌离子的唯一来源，与镀液中NaOH反应生成锌酸根络离子【Zn(OH)₄】2-，为阴极锌沉积持续提供可还原的锌源，决定镀液中锌的有效浓度。 |
| 2 | 氢氧化钠/（g/L） | 20~30 | 1.络合剂：与ZnO反应生成稳定的【Zn(OH)₄】2-，防止Zn²⁺在碱性条件下生成氢氧化物沉淀，保障镀液稳定。 2.导电介质：提高镀液电导率，降低槽电压，提升电流效率与电镀均匀性。 3.pH调节剂：维持镀液强碱性环境（常规13~14），保证络合反应和电化学反应正常进行。 4. 阳极活化剂：促进可溶性锌阳极的溶解，使阳极溶解速率与阴极沉积速率匹配，维持镀液锌浓度平衡。 |
| 3 | 锌板 | / | 为镀锌提供源源不断的Zn2+，需要定期补充。 |
| 4 | 光亮剂/（mL/L） | 0.5~1.5 | 主要成分为第二类电镀添加剂，有很强的光亮作用，能细化结晶，提高镀层内应力，主要有金属盐、芳香醛、杂环类化合物及表面活性剂等，也适量加入辅助剂。能使镀层产生镜面光亮，均匀高低区镀层厚度。 |
| 5 | 柔软剂/（mL/L） | 20~30 | 主要成分为第一类电镀添加剂，是晶粒细化剂，大多是表面活性剂、有机酸、有机酸盐及某些杂环化合物，如苯甲酸钠、二苯胺磺酸钠、水杨酸钠、烟酸、苯骈三氮唑、巯基苯骈咪唑、甘氨酸等。与第二类电镀添加剂共同作用，可获得光亮镀层。 |

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S3-1）。

11、水洗

镀锌后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用三级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W3-1）。

12、出光

主要目的是把电镀锌后表面上产生的碱性膜层去除掉，本项目利用硝酸的强氧化性对锌的腐蚀轻微，并且有化学抛光的作用出光，出光硝酸浓度约1%，其浓度较低挥发氮氧化物基本可忽略不计。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S3-1）。

13、水槽溢流水洗

出光后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为综合废水（W3-1）。

14、蓝白钝

钝化是提高防护性镀层防腐蚀能力的重要手段之一，特别是镀锌层，如果不进行钝化处理，其表面极易发生腐蚀。本项目镀锌后需要钝化，锌镀层经铬酸盐钝化之后，可显著提高其防护性能和装饰性能，所以镀锌后钝化是镀锌工艺中的一道必须工序。

本项目蓝白钝采用成分为1~5g/L的Cr3+（硫酸铬）、1~20g/LNaNO3，1~6g/L的磷酸盐，0.2~5g/L硅酸盐的蓝锌水，常温（15-25℃）下钝化生成一层薄而致密的氧化膜，以改善镀锌层的表面结构和光泽，提高镀锌层的耐蚀性能及使用寿命，并能改善涂层与基体金属的结合力。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S3-1）。

15、水槽溢流水洗

蓝白钝后的工件送至水洗槽采用纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W3-2）。

16、白锌钝

本项目镀锌生产线白锌钝化液主要组分为氯化铬和氢氧化钠，采用三价铬钝化，三价铬膜层是通过锌的溶解形成锌离子，同时锌离子的溶解造成锌表面溶液的pH值上升，三价铬直接与锌离子、氢氧根等反应，形成不溶性化合物沉淀在锌表面上，而形成钝化膜。白锌钝保持镀槽中氯化铬浓度为5g/L、氢氧化钠浓度为10g/L。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S3-1）。

17、水洗

白锌钝后的工件送至水洗槽采用纯水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用三级逆流水洗。

本工序主要污染物为含铬废水（W3-2）。

18、彩钝

工件在浓度3%铬酸酐溶液中彩钝，常温（15-25℃）钝化60s处理，生成一层薄而致密的氧化膜，进一步提升镀件耐腐蚀性能及表面光泽。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S3-1）。

19、水槽溢流水洗

彩钝后的工件送至水洗槽采用纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W3-2）。

20、热水洗

水洗后的工件送至水洗槽采用热纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W3-2）。

21、烘干

为了防止镀后锈蚀或表面存有水而影响镀层质量，最后对镀件进行烘干，本项目采用烘干箱热源为电。

22、检验包装：检验合格后包装成为最终产品。

表2.1-8滚镀锌3#生产线工艺流程及各镀槽明细表

| 工艺/镀槽名称 | 长*宽*高（单位mm） | 有效容积（m3） | 数量（个） | 槽液主要成分 |  | 操作方式 | 电镀时间（分钟） | 过滤 | 温控器 | 操作温度（℃） | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  | 排气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成分 | 含量 |  |  |  |  |  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a | 排气类别 | 排气筒编号 |
| 浓酸槽 | 700*1250*800 | 0.6 | 1 | 自来水+盐酸 | 20%盐酸 | 自动 | 2~3 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 9 | / | / | / | / | 氯化氢 | DA001 |
| 淡酸槽 | 2600*1250*800 | 2 | 1 | 自来水+盐酸 | 5%盐酸 | 自动 | 2~3 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 30 | / | / | / | / | 氯化氢 | DA001 |
| 3级逆流水洗 | 700*1250*800 | 0.6 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 预脱脂 | 700*1250*800 | 0.6 | 1 | 自来水+除油粉 | 2g/L | 自动 | 1~2 | 有 | 有 | 60-65 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 9 | / | / | / | / | / | / |
| 化学除油 | 2750*1250*800 | 2.2 | 1 | 自来水+除油粉 | 5g/L | 自动 | 2~5 | 有 | 有 | 60-65 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 33 | / | / | / | / | / | / |
| 电解除油 | 1000*1250*800 | 0.8 | 1 | 自来水+除油粉 | 5g/L | 自动 | 2~5 | 有 | 有 | 60-65 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 12 | / | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 700*1250*800 | 0.6 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 二级酸性镀锌 | 4300*1250*800 | 3.5 | 2 | 自来水、氯化锌、氯化钾、锌板、 锌柔软剂、锌光亮剂 | / | 自动 | 10 | 有 | 有 | 55 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 105 | 定期补充 | / | / | / | / | / |
| 2级逆流水洗 | 700*1250*800 | 0.6 | 2 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 碱性镀锌 | 4300*1250*800 | 3.5 | 1 | 自来水、氧化锌、氢氧化钠、锌板、 锌柔软剂、锌光亮剂 | / | 自动 | 5 | 有 | 有 | 55 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 52.5 | 定期补充 | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 700*1250*800 | 0.6 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 出光 | 700*1250*800 | 0.6 | 1 | 自来水+硝酸 | 1%硝酸 | 自动 | 2 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3.6 | / | / | / | / | / | / |
| 水洗 | 700*1250*800 | 0.6 | 1 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 蓝白钝 | 700*1250*800 | 0.6 | 1 | 1~5g/L的Cr3+（硫酸铬）、1~20g/LNaNO3，1~6g/L的磷酸盐，0.2~5g/L硅酸盐+纯水 | / | 自动 | 20s | 有 | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3.6 | / | / | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 700*1250*800 | 0.6 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 白锌钝 | 700*1250*800 | 0.6 | 1 | 氯化铬5g/L、氢氧化钠10g/L+纯水 | / | 自动 | 30s | 有 | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3.6 | / | / | / | / | / | / |
| 2级逆流水洗 | 700*1250*800 | 0.6 | 2 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 彩钝 | 700*1250*800 | 0.6 | 1 | 铬酸酐3%+纯水 | / | 自动 | 60s | 有 | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3.6 | / | / | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 700*1250*800 | 0.6 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 热水溢流逆流水洗 | 700*1250*800 | 0.6 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | 有 | 80 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 下料 | / | / | / | / | / | 手动 | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

#### 2.1.4滚镀铜4#生产线（镀铜）

本项目滚镀铜4#生产线来自于原项目搬迁改建，主要处理小工件的五金件、电子配件，以及作为滚镀镍5#生产线、滚镀锡7#生产线的打底镀铜。主要基质为铁。

滚镀铜4#生产线工艺流程图下：

图2.1-6滚镀铜4#生产线工艺流程及产污节点图

1、超声波除油

工件依次浸入除油槽进行除油，除油的目的是将工件表面的油污除去，采用超声波除油的方式。工件在除油槽中浸泡2-5min，温度为60-65℃，升温采用电加热。除油槽中除油液浓度降低，则需定期添加除油粉和自来水。

本工序主要污染物主要为除油过程槽体定期清理过滤产生的废槽泥、槽渣（S4-1）。

2、水洗

除油后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的除油液。项目采用3级逆流水洗。

逆流水洗是由多级清洗槽串联组成，在末级槽内进水，从第1级槽排水，其水流方向与镀件清洗方向相反，故称为逆流水洗。逆流水洗的特点是随着生产方向移动的镀件越洗越干净，而漂洗水中的污染物浓度则越洗越高，它用水量少，清洗效率高，最终排出的水浓度较高，有利于综合利用，项目多采用二级逆流水洗。清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

逆流水洗示意图如下，清洗废水产生量与槽体个数及体积无关，仅与溢流水速率有关：

。

本工序主要污染物为综合废水（W4-1）。

3、酸洗

工件除油后，表面还有一层薄氧化膜，对镀层与基本金属结合力有影响，电镀前利用酸的弱腐蚀，除去氧化膜，使零件表面活化，产生微腐蚀作用，露出金属晶格。酸洗工序主要目的是为了除去工件表面氧化物，活化工件表面，此工序所加的化学药品为盐酸溶液，操作温度为常温，槽中H+的含量为3~5%，活化槽定期补充损耗量即可。

本工序主要污染物为酸雾（G4-1）以及酸液过滤产生的废槽泥、槽渣（S4-1）。

4、水洗

酸洗后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的酸液。项目采用3级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W4-1）。

5、氰化镀铜

总氰化物镀铜在镀槽中以电解铜作为阳极，氰化亚铜（60~70g/L）、氰化钠（70~80g/L）和氢氧化钠（10~20g/L）作为电镀液，控制温度60±5℃，pH11~12，电流1~3A/d㎡，操作时间：30min。

镀槽中镀液物质的功用如下：

（1）氰化亚铜：是氰化铜镀铜溶液中的主盐，供给电镀过程中消耗的铜离子。

（2）氰化钠：三种作用：第一，络合作用，与CuCN生成氰化铜钠，在游离氰存在的情况下有很高的稳定性，从而使沉积的镀膜细致，结合力良好。第二，阴极极化作用，化钠的含量比络合亚铜消耗的氰化钾多．多余的氰化钾不参与络合反应，称之为游离氰化钾，它的存在使Na2【Cu（CN）3】离子不致分解成Na【Cu（CN）2】，从而铜离子电沉积电位变得更负，提高了镀液的分散能力和覆盖能力。第三，有助于阳极溶解，由于游离氰的存在使阳极溶解的一价铜离子迅速被络合成络离子，使阳极溶解正常，不致钝化。

（3）氢氧化钠：两种作用，第一，稳定镀液中的游离氰化钾，由于NaCN吸收大气中的CO2，生成碳酸盐，有NaOH的存在它优先吸收CO2，减缓了CO2对NaCN的作用。第二，NaOH是强电解质，在水溶中离解为Na+和OH-，它们的离子半径小，动速度快，能增加导电能力，提高镀液的分散能力，改善镀层质量。氰化镀铜主要化学反应式如下：

Cu（CN）2+2e-=Cu+2CN－

电镀槽液不作更换，为保证镀液的纯净，采用活性炭滤芯对回收的镀液进行连续过滤，过滤方式采用立式滤筒循环滤芯式过滤机，杂质去除后其余溶液继续回用到产线上。

本工序主要污染物为总氰化物（G4-2）以及槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S4-1）。

6、水洗

镀铜后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用3级逆流水洗。

本工序主要污染物为含氰废水（W4-2）。

7、烘干

为了防止镀后锈蚀或表面存有水而影响镀层质量，最后对镀件进行烘干，本项目采用烘干箱热源为电。

8、检验包装：检验合格后包装成为最终产品。

表2.1-9滚镀铜4#生产线工艺流程及各镀槽明细表

| 工艺/镀槽名称 | 长*宽*高（单位mm） | 有效容积（m3） | 数量（个） | 槽液主要成分 |  | 操作方式 | 电镀时间（分钟） | 过滤 | 温控器 | 操作温度（℃） | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  | 排气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成分 | 含量 |  |  |  |  |  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a | 排气类别 | 排气筒编号 |
| 超声波除油 | 650*1100*800 | 0.5 | 1 | 自来水+除油粉 | 5g/L | 自动 | 2~5 | 有 | 有 | 60-65 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 7.5 | / | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 650*1100*800 | 0.5 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 酸洗 | 650*1100*800 | 0.5 | 1 | 自来水+盐酸 | 5%盐酸 | 自动 | 3 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3 | / | / | / | / | 氯化氢 | DA001 |
| 3级逆流水洗 | 650*1100*800 | 0.5 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 氰化镀铜三级 | 3700*1100*800 | 2.6 | 3 | 自来水+铜板、氰化钠、氰化亚铜、氢氧化钠 | / | 自动 | 30 | 有 | 有 | 55 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 117 | 定期补充 | / | / | / | 总氰化物 | DA002 |
| 3级逆流水洗 | 650*1100*800 | 0.5 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含氰废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 下料 | / | / | / | / | / | 手动 | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

#### 2.1.5滚镀镍5#生产线（镀铜+镀镍+铬钝化）

本项目滚镀镍5#生产线来自于原先项目搬迁改建，主要处理小工件的五金件、电子配件。主要基质为铁。其中打底镀铜与滚镀铜4#生产线共用，镀铜产污计入滚镀铜4#生产线即可。

滚镀镍5#生产线工艺流程图下：

与镀铜线共用，产污计入镀铜线

图2.1-7滚镀镍5#生产线工艺流程及产污节点图

1、超声波除油

与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

2、水洗

与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

3、酸洗

与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

4、水洗

与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

5、氰化镀铜

与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

6、水洗

滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

7、镀镍

镍是白色微黄金属，具有铁磁性，在空气中具有强烈的钝化能力，表面能生成一层极薄的钝化膜，使基体与外界隔绝，从而起到保护作用。镀镍的应用面很广，可作为防护装饰性镀层，也常作为其它镀层的中间镀层。

氨基磺酸镍是近年来国际上发展较快的一种电镀镍主盐，因其内应力低，沉积速度快，而在汽车、摩托车、冶金、电子、镍网、铝合金等行业得到了广泛应用，该工艺最关键之处是氨基磺酸镍浓缩液（NICKELSULFAMATESOLUTION）的高纯度；在严格控制条件下生产的氨基磺酸浓缩液无需任何添加剂就能产生低应力之镀层；如配合添加剂的使用，则能得到外观更佳，内应力更低的镀层。镀镍镀液组成：氨基磺酸镍240g/L，氯化镍20g/L，硼酸40g/L；

镀镍电化学反应方程式如下：

阳极：镍在电解作用下，不断地失去电子并形成游离的二价镍离子，游离在电镀液中，即：Ni+2e-→Ni2+；

阴极：在电解作用下，使得二价镍离子重新获得电子，并沉积在镀件上。即：NiSO4→Ni2++SO42-，Ni2++2e-→Ni；.

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S5-1）。

8、水洗

镀镍后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用二级逆流水洗。

本工序主要污染物为含镍废水（W5-2）。

7、钝化

工件在浓度3%铬酸酐溶液中彩钝，常温（15-25℃）钝化60s处理，生成一层薄而致密的氧化膜，进一步提升镀件耐腐蚀性能及表面光泽。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S5-1）。

8、水槽溢流水洗

彩钝后的工件送至水洗槽采用纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用水槽溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W5-3）。

9、热水洗

水洗后的工件送至水洗槽采用热纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W5-3）。

10、烘干

为了防止镀后锈蚀或表面存有水而影响镀层质量，最后对镀件进行烘干，本项目采用烘干箱热源为电。

11、检验包装：检验合格后包装成为最终产品。

表2.1-10滚镀镍5#生产线工艺流程及各镀槽明细表

| 工艺/镀槽名称 | 长*宽*高（单位mm） | 有效容积（m3） | 数量（个） | 槽液主要成分 |  | 操作方式 | 电镀时间（分钟） | 过滤 | 温控器 | 操作温度（℃） | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  | 排气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成分 | 含量 |  |  |  |  |  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a | 排气类别 | 排气筒编号 |
| 超声波除油 | 与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3级逆流水洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3级逆流水洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氰化镀铜三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3级逆流水洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀镍三级 | 3000*1000*800 | 2 | 3 | 氨基磺酸镍、硼酸、氯化镍、镍块 | / | 自动 | 10 | 有 | 有 | 55 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 90 | 定期补充 | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 650*1100*800 | 0.5 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含镍废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 钝化 | 650*1100*800 | 0.5 | 1 | 铬酸酐3%+纯水 | / | 自动 | 60s | / | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3 | / | / | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 650*1100*800 | 0.5 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 热水溢流逆流水洗 | 650*1100*800 | 0.5 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | 有 | 80 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 下料 | / | / | / | / | / | 手动 | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

#### 2.1.6滚镀锌镍合金6#生产线（镀锌镍合金+铬钝化）

本项目滚镀锌镍合金生产线为新增，主要处理小工件的五金件、电子配件。主要基质为铁。

滚镀锌镍合金6#生产线工艺流程图下：

图2.1-8滚镀锌镍合金6#生产线工艺流程及产污节点图

1、化学除油

工件依次浸入除油槽进行除油，除油的目的是将工件表面的油污除去，采用化学除油的方式。工件在除油槽中浸泡2-5min，温度为60-65℃，升温采用电加热。除油槽中除油液浓度降低，则需定期添加除油粉和自来水。

本工序主要污染物主要为除油过程槽体定期清理过滤产生的废槽泥、槽渣（S6-1）。

2、水洗

除油后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的除油液。项目采用3级逆流水洗。

逆流水洗是由多级清洗槽串联组成，在末级槽内进水，从第1级槽排水，其水流方向与镀件清洗方向相反，故称为逆流水洗。逆流水洗的特点是随着生产方向移动的镀件越洗越干净，而漂洗水中的污染物浓度则越洗越高，它用水量少，清洗效率高，最终排出的水浓度较高，有利于综合利用，项目多采用二级逆流水洗。清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

逆流水洗示意图如下，清洗废水产生量与槽体个数及体积无关，仅与溢流水速率有关：

。

本工序主要污染物为综合废水（W6-1）。

3、酸洗

工件除油后，表面还有一层薄氧化膜，对镀层与基本金属结合力有影响，电镀前利用酸的弱腐蚀，除去氧化膜，使零件表面活化，产生微腐蚀作用，露出金属晶格。酸洗工序主要目的是为了除去工件表面氧化物，活化工件表面，此工序所加的化学药品为盐酸溶液，操作温度为常温，槽中H+的含量为3~5%，活化槽定期补充损耗量即可。

本工序主要污染物为酸雾（G6-1）以及酸液过滤产生的废槽泥、槽渣（S6-1）。

4、水洗

酸洗后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的酸液。项目采用3级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W6-1）。

5、二级镀锌镍合金

本项目挂镀锌镍合金生产线涉及的电镀种类为锌镍，采用碱性锌镍合金电镀工艺，半自动作业。工艺采用锌板、镍块作为阳极放置于电解质中，通过电流对处于阴极的镀件镀上一层锌镍，工艺维护管理简便，对大批量、小型五金配件具有良好的深镀和均镀能力，在复杂工件的深凹孔洞处或粗糙的铁材上有较佳的覆盖力，同时设备本身也不易腐蚀，设备使用寿命相对延长、废水处理方便。

镀件作为阴极：Zn2++2e→Zn，析出的Zn附着在镀件表面；

Ni2++2e→Ni，析出的Ni附着在镀件表面；

锌板作为阳极：Zn-2e→Zn2+，锌板失去电子溶解在槽液中；

镍块作为阳极：Ni-2e→Ni2+，镍块失去电子溶解在槽液中。

本项目常用镀锌镍工艺规范见下表：

表2.1-11 镀锌镍合金工艺规范

| 序号 | 成分含量及工艺条件 | 配方 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镍块（g/L） | 10~12 | 镀液中镍离子的来源，使得镀层稳定，与锌离子共同沉积，形成一定镍含量的耐腐蚀锌镍合金镀层。 |
| 2 | 锌板（g/L） | 10~12 | 为镀锌提供源源不断的Zn2+，需要定期补充。 |
| 3 | 络合剂/（mL/L） | 100 | 改善镀层结晶结构，维持均匀的合金组分 |
| 4 | 光亮剂/（mL/L） | 1~2 | 细化镀层结晶，提供光亮，增加电流密度范围。很强的整平效果，能填平细小的痕迹，能明显增大阴极极化．使镀层均匀细致从而达到全光亮 |
| 5 | NaOH/（g/L） | 130 | 强电解质，在水溶中离解为Na+和OH-，它们的离子半径小，动速度快，能增加导电能力，提高镀液的分散能力，改善镀层质量 |

电镀槽液不作更换，为保证镀液的纯净，采用活性炭滤芯对回收的镀液进行连续过滤，过滤方式采用立式滤筒循环滤芯式过滤机，杂质去除后其余溶液继续回用到产线上。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S6-1）。

6、水洗

镀锌后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用3级逆流水洗。

本工序主要污染物为含镍废水（W6-2）。

7、钝化

工件在浓度3%铬酸酐溶液中彩钝，常温（15-25℃）钝化60s处理，生成一层薄而致密的氧化膜，进一步提升镀件耐腐蚀性能及表面光泽。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S6-1）。

8、水洗

钝化后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用2级逆流水洗。

本工序主要污染物为含铬废水（W6-3）。

9、热水洗

水洗后的工件送至水洗槽采用热纯水清洗，水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用溢流水洗。主要为持续注入水量保证水槽水洁净，水槽水不断溢流，水槽清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

本工序主要污染物为含铬废水（W6-3）。

10、烘干

为了防止镀后锈蚀或表面存有水而影响镀层质量，最后对镀件进行烘干，本项目采用烘干箱热源为电。

11、检验包装：检验合格后包装成为最终产品。

表2.1-12滚镀锌镍合金6#生产线工艺流程及各镀槽明细表

| 工艺/镀槽名称 | 长*宽*高（单位mm） | 有效容积（m3） | 数量（个） | 槽液主要成分 |  | 操作方式 | 电镀时间（分钟） | 过滤 | 温控器 | 操作温度（℃） | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  | 排气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成分 | 含量 |  |  |  |  |  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a | 排气类别 | 排气筒编号 |
| 化学除油 | 1100*1000*900 | 0.8 | 4 | 自来水+除油粉 | 5g/L | 自动 | 2~5 | 有 | 有 | 60-65 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 48 | / | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 酸洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 3 | 自来水+盐酸 | 5%盐酸 | 自动 | 3 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 14.4 | / | / | / | / | 氯化氢 | DA001 |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 二级镀锌镍合金 | 4400*1000*900 | 3.2 | 2 | 自来水、锌板、 镍块、氢氧化钠、 络合剂、光亮剂 | / | 自动 | 10 | 有 | 有 | 55 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 96 | 定期补充 | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含镍废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 钝化 | 5500*1000*900 | 4 | 1 | 铬酸酐3%+纯水 | / | 自动 | 60s | 有 | / | 常温 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / | / | / |
| 2级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 2 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 热水溢流逆流水洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 1 | 纯水 | / | 自动 | 1 | / | 有 | 80 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 下料 | / | / | / | / | / | 手动 | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

#### 2.1.7滚镀锡7#生产线（镀铜+镀锡）

本项目滚镀锡7#生产线为原项目搬迁改建。滚镀锡主要处理小工件的五金件、电子配件。主要基质为铁。其中打底镀铜与滚镀铜4#生产线共用，镀铜产污计入滚镀铜4#生产线即可。

滚镀锡7#生产线工艺流程图下：

与镀铜线共用，产污计入镀铜线

图2.1-9滚镀锡7#生产线工艺流程及产污节点图

1、超声波除油

与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

2、水洗

与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

3、酸洗

与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

4、水洗

与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

5、氰化镀铜

与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

6、水洗

滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线。

7、二级镀锡

锡具有抗腐蚀、耐变色、无毒、易钎焊、柔软和延展性好等优点，在镀铜后的工件表面镀一层锡，主要为提供良好的可焊性。以锡块作为阳极，采用的甲基磺酸浓度220g/L，甲基磺酸锡浓度60g/L，控制温度为18～22ºC，控制镀液中锡浓度≤200mg/L，pH：3.5-4.5，采用甲基磺酸调节溶液pH。镀槽内原液定期维护保养，镀槽内原液定期维护保养，镀液定期过滤回用，原液不用更换。

电极反应式：阳极：Sn-2e→Sn2+阴极：Sn2++2e→Sn，2H++2e→H2↑。

本工序主要污染物为槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S7-1）。

8、水洗

镀锡后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用3级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W7-1）。

9、烘干

为了防止镀后锈蚀或表面存有水而影响镀层质量，最后对镀件进行烘干，本项目采用烘干箱热源为电。

10、检验包装：检验合格后包装成为最终产品。

表2.1-13滚镀锡7#生产线工艺流程及各镀槽明细表

| 工艺/镀槽名称 | 长*宽*高（单位mm） | 有效容积（m3） | 数量（个） | 槽液主要成分 |  | 操作方式 | 电镀时间（分钟） | 过滤 | 温控器 | 操作温度（℃） | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  | 排气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成分 | 含量 |  |  |  |  |  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a | 排气类别 | 排气筒编号 |
| 超声波除油 | 与滚镀铜4#生产线共用，产污计入镀铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3级逆流水洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3级逆流水洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氰化镀铜三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3级逆流水洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级镀锡 | 4400*1000*900 | 3.2 | 2 | 自来水+甲基磺酸、甲基磺酸锡、锡球 | / | 自动 | 10 | 有 | 有 | 55 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 96 | 定期补充 | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 下料 | / | / | / | / | / | 手动 | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

#### 2.1.8滚镀银8#生产线（镀银）

本项目滚镀银8#生产线为新增。滚镀银主要处理小工件的五金件、电子配件。主要基质为铁。

滚镀银8#生产线工艺流程图下：

图2.1-10滚镀银8#生产线工艺流程及产污节点图

1、化学除油

工件依次浸入除油槽进行除油，除油的目的是将工件表面的油污除去，采用化学除油的方式。工件在除油槽中浸泡2-5min，温度为60-65℃，升温采用电加热。除油槽中除油液浓度降低，则需定期添加除油粉和自来水。

本工序主要污染物主要为除油过程槽体定期清理过滤产生的废槽泥、槽渣（S8-1）。

2、水洗

除油后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的除油液。项目采用3级逆流水洗。

逆流水洗是由多级清洗槽串联组成，在末级槽内进水，从第1级槽排水，其水流方向与镀件清洗方向相反，故称为逆流水洗。逆流水洗的特点是随着生产方向移动的镀件越洗越干净，而漂洗水中的污染物浓度则越洗越高，它用水量少，清洗效率高，最终排出的水浓度较高，有利于综合利用，项目多采用二级逆流水洗。清洗水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h。

逆流水洗示意图如下，清洗废水产生量与槽体个数及体积无关，仅与溢流水速率有关：

。

本工序主要污染物为综合废水（W8-1）。

3、酸洗

工件除油后，表面还有一层薄氧化膜，对镀层与基本金属结合力有影响，电镀前利用酸的弱腐蚀，除去氧化膜，使零件表面活化，产生微腐蚀作用，露出金属晶格。酸洗工序主要目的是为了除去工件表面氧化物，活化工件表面，此工序所加的化学药品为盐酸溶液，操作温度为常温，槽中H+的含量为3~5%，活化槽定期补充损耗量即可。

本工序主要污染物为酸雾（G8-1）以及酸液过滤产生的废槽泥、槽渣（S8-1）。

4、水洗

酸洗后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的酸液。项目采用3级逆流水洗。

本工序主要污染物为综合废水（W8-1）。

5、镀银

氰化镀银溶液主要由银氰络盐和一定量的游离总氰化物组成，采用总氰化物镀银可得到结晶细致、紧密的镀层，外观为银白色。镀液主要包括氰化银钾、氰化钠、光亮剂。氰化银钾4g/L，氰化钠120g/L。

镀银电化学反应方程式如下：

阳极：银在电解作用下，不断地失去电子并形成游离的一价银离子，游离在电镀液中，即：Ag-e-→Ag+；

阴极：在电解作用下，使得银离子重新获得电子，并沉积在镀件上。即：KAg（CN）2→K++Ag++2CN-，Ag++e-→Ag。

电镀槽液不作更换，为保证镀液的纯净，采用活性炭滤芯对回收的镀液进行连续过滤，过滤方式采用立式滤筒循环滤芯式过滤机，杂质去除后其余溶液继续回用到产线上。

本工序主要污染物为总氰化物（G8-3）以及槽液过滤产生的废槽泥、槽渣（S8-1）。

6、水洗

镀银后的工件送至水洗槽采用自来水清洗，每个水洗槽浸洗时间为1min。主要目的是去除附着在工件表面的槽液。项目采用3级逆流水洗。

本工序主要污染物为含氰废水（W8-2）。

7、烘干

为了防止镀后锈蚀或表面存有水而影响镀层质量，最后对镀件进行烘干，本项目采用烘干箱热源为电。

8、检验包装：检验合格后包装成为最终产品。

表2.1-14滚镀银8#生产线工艺流程及各镀槽明细表

| 工艺/镀槽名称 | 长*宽*高（单位mm） | 有效容积（m3） | 数量（个） | 槽液主要成分 |  | 操作方式 | 电镀时间（分钟） | 过滤 | 温控器 | 操作温度（℃） | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  | 排气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 成分 | 含量 |  |  |  |  |  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a | 排气类别 | 排气筒编号 |
| 化学除油 | 1100*1000*900 | 0.8 | 3 | 自来水+除油粉 | 5g/L | 自动 | 2~5 | 有 | 有 | 60-65 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 36 | / | / | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 酸洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 3 | 自来水+盐酸 | 5%盐酸 | 自动 | 3 | 有 | / | 常温 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 14.4 | / | / | / | / | 氯化氢 | DA001 |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 4级镀银 | 1100*1000*900 | 0.8 | 4 | 自来水+银块、氰化钠、氰化 银钾、光亮剂 | / | 自动 | 20 | 有 | 有 | 55 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 48 | 定期补充 | / | / | / | 总氰化物 | DA002 |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 0.8 | 3 | 自来水 | / | 自动 | 1 | / | / | 常温 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含氰废水 | 排放系数0.9，废水量为324 | / | / |
| 下料 | / | / | / | / | / | 手动 | / | / | / | / |  |  |  | / | / | / | / | / | / |

### 2.2产污工序

项目总产污情况如下表。

表2.2-1项目挂镀锌1#生产线产污一览表

| 工艺/镀槽名称 | 排水类别 | 固废 | 排气类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学除油 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 酸洗 | / | 废槽泥槽渣 | 氯化氢 |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 二级酸性镀锌 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 碱性镀锌 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 一次出光 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 水洗 | 综合废水 | / | / |
| 二次出光 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 水洗 | 综合废水 | / | / |
| 蓝白钝 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 溢流水洗 | 含铬废水 | / | / |
| 白锌钝 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 2级逆流水洗 | 含铬废水 | / | / |
| 彩钝 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 溢流水洗 | 含铬废水 | / | / |
| 热水溢流逆流水洗 | 含铬废水 | / | / |

表2.2-2项目挂镀锌镍合金2#生产线产污一览表

| 工艺/镀槽名称 | 排水类别 | 固废 | 排气类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学除油 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 酸洗 | / | 废槽泥槽渣 | 氯化氢 |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 二级镀锌镍合金 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 含镍废水 | / | / |
| 一次出光 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 水洗 | 含镍废水 | / | / |
| 二次出光 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 水洗 | 含镍废水 | / | / |
| 蓝白钝 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 溢流水洗 | 含铬废水 | / | / |
| 白锌钝 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 2级逆流水洗 | 含铬废水 | / | / |
| 彩钝 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 溢流水洗 | 含铬废水 | / | / |
| 热水溢流逆流水洗 | 含铬废水 | / | / |

表2.2-3项目滚镀锌3#生产线产污一览表

| 工艺/镀槽名称 | 排水类别 | 固废 | 排气类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓酸槽 | / | 废槽泥槽渣 | 氯化氢 |
| 淡酸槽 | / | 废槽泥槽渣 | 氯化氢 |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 预脱脂 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 化学除油 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 电解除油 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 二级酸性镀锌 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 2级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 碱性镀锌 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 出光 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 水洗 | 综合废水 | / | / |
| 蓝白钝 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 溢流水洗 | 含铬废水 | / | / |
| 白锌钝 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 2级逆流水洗 | 含铬废水 | / | / |
| 彩钝 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 溢流水洗 | 含铬废水 | / | / |
| 热水溢流逆流水洗 | 含铬废水 | / | / |

表2.2-4项目滚镀铜4#生产线产污一览表

| 工艺/镀槽名称 | 排水类别 | 固废 | 排气类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波除油 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 酸洗 | / | 废槽泥槽渣 | 氯化氢 |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 氰化镀铜三级 | / | 废槽泥槽渣 | 总氰化物 |
| 3级逆流水洗 | 含氰废水 | / | / |

表2.2-5项目滚镀镍5#生产线产污一览表

| 工艺/镀槽名称 | 排水类别 | 固废 |
| --- | --- | --- |
| 镀镍三级 | / | 废槽泥槽渣 |
| 3级逆流水洗 | 含镍废水 | / |
| 钝化 | / | 废槽泥槽渣 |
| 溢流水洗 | 含铬废水 | / |
| 热水溢流逆流水洗 | 含铬废水 | / |

表2.2-6项目滚镀锌镍合金6#生产线产污一览表

| 工艺/镀槽名称 | 排水类别 | 固废 | 排气类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学除油 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 酸洗 | / | 废槽泥槽渣 | 氯化氢 |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 二级镀锌镍合金 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 含镍废水 | / | / |
| 钝化 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 2级逆流水洗 | 含铬废水 | / | / |
| 热水溢流逆流水洗 | 含铬废水 | / | / |

表2.2-7项目滚镀锡7#生产线产污一览表

| 工艺/镀槽名称 | 排水类别 | 固废 |
| --- | --- | --- |
| 二级镀锡 | / | 废槽泥槽渣 |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / |

表2.2-8项目滚镀银8#生产线产污一览表

| 工艺/镀槽名称 | 排水类别 | 固废 | 排气类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学除油 | / | 废槽泥槽渣 | / |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 酸洗 | / | 废槽泥槽渣 | 氯化氢 |
| 3级逆流水洗 | 综合废水 | / | / |
| 4级镀银 | / | 废槽泥槽渣 | 总氰化物 |
| 3级逆流水洗 | 含氰废水 | / | / |

表2.2-9项目公用工序产污一览表

| 产污工序 | 固废 | 废水 | 废气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工生活 | 生活垃圾S1 | 生活污水W1 | / |
| 废气处理 | / | 喷淋废水W2 | / |
| 化验室 | / | 化验室废水W3 | / |
| 地面清洗 | / | 地面清洗废水W4 | / |
| 纯水制备 | 废滤芯、废滤膜和废树脂、废活性炭S2 | / | / |

### 2.3物料平衡及水平衡

#### 2.3.1金属平衡

项目镀层金属用量一览表如下所示：

表2.3-1镀层金属用量一览表

| 序号 | 生产线 | 产品名称 | 电镀面积 | 电镀层 | 厚度（μm） | 镀种密度 （g/cm3） | 镀层金属用量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂镀锌1#生产线 | 汽车零部件 | 4万m2 | 镀锌 | 20 | 7.14 | 5.712 |
|  |  | 汽车零部件 | 4万m2 | 铬钝化 | 0.25 | 7.2 | 0.072 |
| 2 | 挂镀锌镍合金2#生产线 | 汽车零部件 | 2.5万m2 | 镀锌镍合金 | 锌8镍10 | 锌7.14/镍8.9 | 锌1.428/镍2.225 |
|  |  | 汽车零部件 | 2.5万m2 | 铬钝化 | 0.25 | 7.2 | 0.045 |
|  |  | 五金件 | 1万m2 | 镀锌镍合金 | 锌8镍10 | 锌7.14/镍8.9 | 锌0.5712/镍0.89 |
|  |  | 五金件 | 1万m2 | 铬钝化 | 0.25 | 7.2 | 0.018 |
| 3 | 滚镀锌3#生产线 | 五金件 | 8.75万m2 | 镀锌 | 20 | 7.14 | 12.495 |
|  |  | 五金件 | 8.75万m2 | 铬钝化 | 0.25 | 7.2 | 0.1575 |
|  |  | 电子配件 | 0.1万m2 | 镀锌 | 20 | 7.14 | 0.1428 |
|  |  | 电子配件 | 0.1万m2 | 铬钝化 | 0.25 | 7.2 | 0.0018 |
| 4 | 滚镀铜4#生产线 | 五金件 | 1.25万m2 | 镀铜 | 10 | 8.92 | 1.115 |
|  |  | 电子配件 | 0.2万m2 | 镀铜 | 10 | 8.92 | 0.1784 |
| 5 | 滚镀镍5#生产线 | 五金件 | 5万m2 | 镀铜 | 10 | 8.92 | 4.46 |
|  |  | 五金件 | 5万m2 | 镀镍 | 15 | 8.9 | 6.675 |
|  |  | 五金件 | 5万m2 | 铬钝化 | 0.125 | 7.2 | 0.045 |
|  |  | 电子配件 | 0.2万m2 | 镀铜 | 10 | 8.92 | 0.1784 |
|  |  | 电子配件 | 0.2万m2 | 镀镍 | 15 | 8.9 | 0.267 |
|  |  | 电子配件 | 0.2万m2 | 铬钝化 | 0.125 | 7.2 | 0.0018 |
| 6 | 滚镀锌镍合金6#生产线 | 五金件 | 5万m2 | 镀锌镍合金 | 锌6镍10 | 锌7.14/镍8.9 | 锌2.142/镍4.45 |
|  |  | 五金件 | 5万m2 | 铬钝化 | 0.125 | 7.2 | 0.045 |
|  |  | 电子配件 | 0.1万m2 | 镀锌镍合金 | 锌6镍10 | 锌7.14/镍8.9 | 锌0.0428/镍0.089 |
|  |  | 电子配件 | 0.1万m2 | 铬钝化 | 0.125 | 7.2 | 0.0009 |
| 7 | 滚镀锡7#生产线 | 五金件 | 1.25万m2 | 镀铜 | 10 | 8.92 | 1.115 |
|  |  | 五金件 | 1.25万m2 | 镀锡 | 15 | 7.28 | 1.365 |
|  |  | 电子配件 | 0.3万m2 | 镀铜 | 10 | 8.92 | 0.2676 |
|  |  | 电子配件 | 0.3万m2 | 镀锡 | 15 | 7.28 | 0.3276 |
| 8 | 滚镀银8#生产线 | 五金件 | 1.25万m2 | 镀银 | 6 | 10.49 | 0.78675 |
|  |  | 电子配件 | 0.3万m2 | 镀银 | 6 | 10.49 | 0.18882 |
| 合计金属用量 |  |  |  |  |  | 铜 | 7.3144 |
|  |  |  |  |  |  | 锌 | 22.5338 |
|  |  |  |  |  |  | 镍 | 14.596 |
|  |  |  |  |  |  | 锡 | 1.6926 |
|  |  |  |  |  |  | 银 | 0.97557 |
|  |  |  |  |  |  | 铬 | 0.387 |

#### 2.3.2全厂元素平衡

表2.3-2项目镍元素平衡（单位t/a）

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 投入量 | 含量 | 镍量 | 去向 | 名称 | 镍量 | 百分比% |
| 镍块 | 11.35 | 99% | 11.2365 | 产品 | 镀层 | 14.596 | 95.6 |
| 六水氯化镍 | 4.7036 | 24.7% | 1.1618 | 固废 | 废滤芯槽泥槽渣 | 0.3601 | 2.36 |
| 氨基磺酸镍 | 12.263 | 23.4% | 2.8695 | 废水 | 废水 | 0.3117 | 2.04 |
| 合计 |  |  | 15.2678 |  | 合计 | 15.2678 | 100.00 |

表2.3-3项目铜元素平衡（单位t/a）

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 投入量 | 含量 | 铜量 | 去向 | 名称 | 铜量 | 百分比 |
| 铜板 | 7.458 | 99% | 7.3836 | 产品 | 镀层 | 7.3144 | 93.06 |
| 氰化亚铜 | 0.6713 | 70.95% | 0.4763 | 固废 | 废滤芯槽泥槽渣 | 0.385 | 4.9 |
|  |  |  |  | 废水 | 废水 | 0.1605 | 2.04 |
| 合计 |  |  | 7.8599 |  | 合计 | 7.8599 | 100.00 |

表2.3-4项目铬元素平衡（单位t/a）

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 投入量 | 含量 | 铬量 | 去向 | 名称 | 铬量 | 百分比 |
| 铬酸酐 | 0.39 | 52% | 0.203 | 产品 | 镀层 | 0.387 | 84.26 |
| 氯化铬 | 0.415 | 32.84% | 0.1363 | 固废 | 废滤芯槽泥槽渣 | 0.0594 | 12.93 |
| 硫酸铬 | 0.4525 | 26.52% | 0.12 | 废水 | 含铬废水 | 0.0129 | 2.81 |
| 合计 |  |  | 0.4593 |  | 合计 | 0.4593 | 100.00 |

表2.3-5项目银元素平衡（单位t/a）

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 投入量 | 含量 | 银量 | 去向 | 名称 | 银量 | 百分比 |
| 氰化银钾 | 0.2079 | 54.2% | 0.1127 | 产品 | 镀层 | 0.97557 | 96.85 |
| 银 | 0.8955 | 99.9% | 0.8946 | 固废 | 废滤芯槽泥槽渣 | 0.02347 | 2.33 |
|  |  |  |  | 废水 | 废水 | 0.00826 | 0.82 |
| 合计 |  |  | 1.0073 |  | 合计 | 1.0073 | 100.00 |

表2.3-6项目氰元素平衡（单位t/a）

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 投入量 | 含量 | 氰量 | 去向 | 名称 | 氰量 | 百分比 |
| 氰化银钾 | 0.2079 | 26.15% | 0.0544 | 废气 | 含氰废气 | 0.551 | 38.69 |
| 氰化钠 | 2.2126 | 53.09% | 1.1747 | 废水 | 含氰废水 | 0.0949 | 6.66 |
| 氰化亚铜 | 0.6713 | 29.05% | 0.195 | 固废 | 废滤芯槽泥槽渣 | 0.7782 | 54.65 |
| 合计 |  |  | 1.4241 |  | 合计 | 1.4241 | 100.00 |

表2.3-7项目锡元素平衡（单位t/a）

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 投入量 | 含量 | 锡量 | 去向 | 名称 | 锡量 | 百分比 |
| 甲基磺酸锡 | 0.8392 | 33.83% | 0.2839 | 产品 | 镀层 | 1.6926 | 95.32 |
| 锡球 | 1.5068 | 99% | 1.4918 | 固废 | 废滤芯槽泥槽渣 | 0.0654 | 3.68 |
|  |  |  |  | 废水 | 废水 | 0.0177 | 1 |
| 合计 |  |  | 1.7757 |  | 合计 | 1.7757 | 100.00 |

表2.3-8项目锌元素平衡（单位t/a）

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 投入量 | 含量 | 锌量 | 去向 | 名称 | 锌量 | 百分比 |
| 氯化锌 | 4.911 | 47.98% | 2.3563 | 产品 | 镀层 | 22.5338 | 96.59 |
| 锌板 | 19.556 | 99% | 19.36 | 固废 | 废滤芯槽泥槽渣 | 0.5714 | 2.45 |
| 氧化锌 | 2.0077 | 80.34% | 1.613 | 废水 | 废水 | 0.2241 | 0.96 |
| 合计 |  |  | 23.3293 |  | 合计 | 23.3293 | 100.00 |

#### 2.3.3水平衡

表2.3-9项目挂镀锌1#生产线用排水明细

| 工艺/镀槽名称 | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a |
| 化学除油 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 480 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 酸洗 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 96 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 二级酸性镀锌 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 480 | 定期补充 | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 碱性镀锌 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 240 | 定期补充 | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 一次出光 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 水洗 | 自来水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 二次出光 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 水洗 | 自来水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 蓝白钝 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 白锌钝 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 2级逆流水洗 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 彩钝 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 热水溢流逆流水洗 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 下料 |  |  |  | / | / | / | / |

表2.3-10项目挂镀锌镍合金2#生产线用排水明细

| 工艺/镀槽名称 | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a |
| 化学除油 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 480 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 酸洗 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 96 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 二级镀锌镍合金 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 480 | 定期补充 | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含镍废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 一次出光 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 水洗 | 自来水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含镍废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 二次出光 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 水洗 | 自来水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含镍废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 蓝白钝 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 白锌钝 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 2级逆流水洗 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 彩钝 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 热水溢流逆流水洗 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 下料 |  |  |  | / | / | / | / |

表2.3-11项目滚镀锌3#生产线用排水明细

| 工艺/镀槽名称 | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a |
| 浓酸槽 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 9 | / | / | / | / |
| 淡酸槽 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 30 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 预脱脂 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 9 | / | / | / | / |
| 化学除油 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 33 | / | / | / | / |
| 电解除油 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 12 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 二级酸性镀锌 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 105 | 定期补充 | / | / | / |
| 2级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 碱性镀锌 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 52.5 | 定期补充 | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 出光 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3.6 | / | / | / | / |
| 水洗 | 自来水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 蓝白钝 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3.6 | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 白锌钝 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3.6 | / | / | / | / |
| 2级逆流水洗 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 彩钝 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3.6 | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 热水溢流逆流水洗 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 下料 |  |  |  | / | / | / | / |

表2.3-12项目滚镀铜4#生产线用排水明细

| 工艺/镀槽名称 | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a |
| 超声波除油 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 7.5 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 酸洗 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 氰化镀铜三级 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 117 | 定期补充 | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含氰废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 下料 |  |  |  | / | / | / | / |

表2.3-13项目滚镀镍5#生产线用排水明细

| 工艺/镀槽名称 | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a |
| 镀镍三级 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 90 | 定期补充 | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含镍废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 钝化 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 3 | / | / | / | / |
| 溢流水洗 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 热水溢流逆流水洗 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 下料 |  |  |  | / | / | / | / |

表2.3-14项目滚镀锌镍合金6#生产线用排水明细

| 工艺/镀槽名称 | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a |
| 化学除油 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 48 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 酸洗 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 14.4 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 二级镀锌镍合金 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 96 | 定期补充 | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含镍废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 钝化 | 纯水 | 补充蒸发损耗量及更换量，损耗按每天补充2%槽液计 | 24 | / | / | / | / |
| 2级逆流水洗 | 纯水 | 采用溢流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 热水溢流逆流水洗 | 纯水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含铬废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 下料 |  |  |  | / | / | / | / |

表2.3-15项目滚镀锡7#生产线用排水明细

| 工艺/镀槽名称 | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a |
| 二级镀锡 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 96 | 定期补充 | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 下料 |  |  |  | / | / | / | / |

表2.3-16项目滚镀银8#生产线用排水明细

| 工艺/镀槽名称 | 用水情况 |  |  | 排水情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水类型 | 用水说明 | 用水量t/a | 排放方式 | 换槽频率 | 排水类别 | 排水量t/a |
| 化学除油 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 36 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 酸洗 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充2%槽液计 | 14.4 | / | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 综合废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 4级镀银 | 自来水 | 补充蒸发损耗量，损耗按每天补充5%槽液计 | 48 | 定期补充 | / | / | / |
| 3级逆流水洗 | 自来水 | 采用逆流水洗方式，注水量为0.1m³/h，则溢流废水量为0.1m³/h | 360 | 连续注水溢流 | / | 含氰废水 | 排放系数0.9，废水量为324 |
| 下料 |  |  |  | / | / | / | / |

表2.3-17项目水平衡表

| 序号 | 工艺/镀槽名称 | 用水情况 |  | 排水情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新鲜水t/a | 纯水t/a | 蒸发损耗量t/a | 回用量t/a | 进入废水t/a | 废水类型 |
| 挂镀锌1#生产线 | 化学除油 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 酸洗 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 二级酸性镀锌 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 碱性镀锌 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 一次出光 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 二次出光 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 蓝白钝 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 溢流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 白锌钝 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 2级逆流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 彩钝 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 溢流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 热水溢流逆流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
| 挂镀锌镍合金2#生产线 | 化学除油 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 酸洗 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 二级镀锌镍合金 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 含镍废水 |
|  | 一次出光 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 含镍废水 |
|  | 二次出光 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 含镍废水 |
|  | 蓝白钝 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 溢流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 白锌钝 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 2级逆流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 彩钝 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 溢流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 热水溢流逆流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
| 滚镀锌3#生产线 | 浓酸槽 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | / |
|  | 淡酸槽 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 预脱脂 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | / |
|  | 化学除油 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | / |
|  | 电解除油 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 二级酸性镀锌 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | / |
|  | 2级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 碱性镀锌 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 出光 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | / |
|  | 水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 蓝白钝 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | / |
|  | 溢流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 白锌钝 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | / |
|  | 2级逆流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 彩钝 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | / |
|  | 溢流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 热水溢流逆流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
| 滚镀铜4#生产线 | 超声波除油 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 酸洗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 氰化镀铜三级 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 含氰废水 |
| 滚镀镍5#生产线 | 镀镍三级 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 含镍废水 |
|  | 钝化 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | / |
|  | 溢流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 热水溢流逆流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
| 滚镀锌镍合金6#生产线 | 化学除油 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 酸洗 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 二级镀锌镍合金 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 含镍废水 |
|  | 钝化 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | / |
|  | 2级逆流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
|  | 热水溢流逆流水洗 | 0 | 360 | 36 | 0 | 324 | 含铬废水 |
| 滚镀锡7#生产线 | 二级镀锡 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
| 滚镀银8#生产线 | 化学除油 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 酸洗 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 综合废水 |
|  | 4级镀银 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | / |
|  | 3级逆流水洗 | 360 | 0 | 36 | 0 | 324 | 含氰废水 |
| 废气处理（酸雾废气处理） |  | 36 | 0 | 12 | 0 | 24 | 综合废水 |
| 废气处理（含氰废气处理） |  | 24 | 0 | 12 | 0 | 12 | 含氰废水 |
| 化验室用水 |  | 30 | 0 | 6 | 0 | 24 | 其他废水 |
| 地面清洗 |  | 300 | 0 | 60 | 0 | 240 | 地面清洗废水 |
| 生活污水 |  | 200 | 0 | 20 | 0 | 180 | 生活污水 |
| 纯水制备 |  | 8488.3 | 0 | 0 | 纯水（5941.8） | 浓水（2546.5） | 排入综合污水处理系统 |
| 合计 |  | 22070.7 | 5941.8 | 5112.2 | 纯水（5941.8） | 16958.5 | / |

从上表中可以看出，本项目新鲜用水量为22070.7m3/a，纯水用水量为5941.8m3/a，损耗为5112.2m3/a，废水排放量为16958.5m3/a。

各类型废水产生量一览表如下：

表2.3-18项目各类型废水产生量及处理方式

| 废水类型 | 产生量t/a | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 综合废水 | 6480 | 综合废水处理系统 |
| 酸雾废气处理废水 | 24 |  |
| 化验室废水 | 24 |  |
| 生活污水 | 180 |  |
| 纯水制备浓水 | 2546.5 |  |
| 地面清洗废水 | 240 | 进入混排废水预处理系统处理后进入综合废水处理系统 |
| 含镍废水 | 1620 | 进入含镍废水处理系统处理后进入综合废水处理系统 |
| 含铬废水 | 5184 | 进入含铬废水处理系统处理后进入综合废水处理系统 |
| 含氰废水 | 660 | 进入含氰废水处理系统处理后进入综合废水处理系统 |

水平衡图如下：

图2.3-1全厂工艺水平衡图

### 2.4主要原辅材料消耗

表2.4-1原辅材料消耗表

| 原料工序 | 原料名称 | 迁改扩建前年用量 | 迁改扩建后年用量 | 变化量 | 单位 | 储存形式 | 最大存储量t/a | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原料 | 半成品汽车零部件 | 1300 | 6500 | 5200 | t/a | / | 300 | 厂区原料间 |
|  | 半成品五金件 | 2800 | 10000 | 7200 | t/a | / | 500 |  |
|  | 半成品电子配件 | 120 | 120 | 0 | t/a | / | 5 |  |
| 主要金属镀种 | 镍块 | 28.9 | 11.35 | -17.55 | t/a | / | 0.2 | 厂区化学品间 |
|  | 锡球 | 0.011 | 1.5068 | 1.4958 | t/a | / | 0.1 | 厂区化学品间 |
|  | 铜板 | 6.47 | 7.458 | 0.988 | t/a | / | 0.4 | 厂区化学品间 |
|  | 锌块 | 6.153 | 19.556 | 13.403 | t/a | / | 0.8 | 厂区化学品间 |
|  | 银板 | 0 | 0.8955 | 0.8955 | t/a | / | 0.05 | 厂区化学品间 |
| 镀铜 | 氰化亚铜 | 1 | 0.6713 | -0.3287 | t/a | 桶装 | 即用即取，每天领取储存一天使用量 | 集控区危险化学品仓库 |
| 彩钝 | 铬酸酐 | 0.5 | 0.39 | -0.11 | t/a | 桶装 | 0.03 | 厂区化学品间 |
| 蓝白钝 | 蓝锌水 | 5 | 15 | 10 | t/a | 桶装 | 0.5 | 厂区化学品间 |
| 白锌钝 | 氯化铬 | 0 | 0.415 | 0.415 | t/a | 袋装 | 0.04 | 厂区化学品间 |
| 前处理辅料 | 盐酸（37%） | 5 | 20 | 15 | t/a | 桶装 | 即用即取，每天领取储存一天使用量 | 集控区危险化学品仓库 |
|  | 硝酸（68%） | 5 | 8 | 3 | t/a | 桶装 | 即用即取，每天领取储存一天使用量 | 集控区危险化学品仓库 |
|  | 除油粉 | 10 | 40 | 25 | t/a | 袋装 | 1 | 厂区化学品间 |
| 电镀工序辅料 | 氰化钠 | 1.2238 | 2.2126 | 0.9888 | t/a | 桶装 | 即用即取，每天领取储存一天使用量 | 集控区危险化学品仓库 |
|  | 硼酸 | 0 | 0.5 | 0.5 | t/a | 袋装 | 0.05 | 厂区化学品间 |
|  | 氢氧化钠 | 6 | 15 | 9 | t/a | 袋装 | 1 | 厂区化学品间 |
|  | 硫酸镍 | 0.3 | 0 | -0.3 | t/a | 桶装 | / | 厂区化学品间 |
|  | 六水氯化镍 | 0.2 | 4.7036 | 4.5036 | t/a | 桶装 | 0.4 | 厂区化学品间 |
|  | 硫酸亚锡 | 0.005 | 0 | -0.005 | t/a | 桶装 | / | 厂区化学品间 |
|  | 氯化钾 | 3 | 8 | 5 | t/a | 袋装 | 0.5 | 厂区化学品间 |
|  | 氯化锌 | 0.1 | 4.911 | 4.811 | t/a | 桶装 | 0.3 | 厂区化学品间 |
|  | 光亮剂 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | t/a | 桶装 | 0.03 | 厂区化学品间 |
|  | 氨基磺酸镍 | 0 | 12.263 | 12.263 | t/a | 袋装 | 0.5 | 厂区化学品间 |
|  | 氰化银钾 | 0 | 0.2079 | 0.2079 | t/a | 袋装 | 即用即取，每天领取储存一天使用量 | 厂区化学品间 |
|  | 甲基磺酸锡 | 0 | 0.8392 | 0.8392 | t/a | 袋装 | 0.05 | 厂区化学品间 |
|  | 氧化锌 | 0 | 2.0077 | 2.0077 | t/a | 袋装 | 0.1 | 厂区化学品间 |
|  | 柔软剂 | 0 | 0.3 | 0.3 | t/a | 桶装 | 0.03 | 厂区化学品间 |
|  | 络合剂 | 0 | 0.5 | 0.5 | t/a | 桶装 | 0.05 | 厂区化学品间 |
|  | 甲基磺酸 | 0 | 0.2 | 0.2 | t/a | 袋装 | 0.02 | 厂区化学品间 |
| 废气处理 | 氢氧化钠（片碱） | 0 | 0.5 | 0.05 | t/a | 袋装 | 1 | 厂区化学品间 |
|  | 次氯酸钠 | 0 | 0.4 | 0.05 | t/a | 袋装 | 1 | 厂区化学品间 |

项目主要原辅材料理化性质情况详见下表。

表2.4-2项目电镀液成分一览表

| - 原材料名称 | - 主要化学特性 |
| --- | --- |
| - 氢氧化钠 | 白色半透明片状固体，相对密度2.130，熔点318.4℃。沸点1390℃，为基本化工原料，广泛用于造纸、合成洗涤及肥皂、粘胶纤维、人造丝及绵织品等轻纺工业方面，农药、染料、橡胶和化学工业方面、石油钻探，精炼石油油脂和提炼焦油的石油工业，以及国防工业、机械工业、木材加工、冶金工业，医药工业及城市建设等方面。还用于制造化学品、纸张、肥皂和洗涤剂、人造丝和玻璃纸，加工铝矾土制氧化铝，还用于纺织品的丝光处理，水处理等。 |
| - 氰化亚铜 | 主要理化特性：白色单斜结晶粉末。不溶于水和冷的稀酸，易溶于氨水、铵盐溶液和浓盐酸。溶于氰化钠、氰化铵、氰化钾时生成氰铜络合物。分子式：Cu（CN）；熔点：473℃；密度：相对密度（水=1）2.9（氮气中）。危险特性：受高热或与酸接触会产生剧毒的总氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。燃烧（分解）产物：氰化氢、氧化氮。 |
| - 盐酸 | 主要理化特性：熔点（℃）：-114.8；相对密度（水=1）：1.20；溶解性：与水混溶，溶于碱液。急性毒性：LD50900mg/kg（兔经口）；LC50 3124ppm，1小时（大鼠吸入）。 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇总氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |
| - 铬酸酐 | 主要理化特性：是三氧化铬溶于硫酸以及铬酸盐/重铬酸盐酸化时生成的化合物之一；红色晶体；熔点：196°C；LD5080mg/kg（大鼠经口）危险特性：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。 |
| 除油粉 | 十二烷基苯磺酸钠、三聚磷酸纳、硅酸纳、纯碱 |
| - 氰化钠 | 主要理化特性：白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味；溶于水，微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯；用于提炼金、银等贵重金属和淬火，并用于塑料、农药、医药、染料等有机合成业。分子式：NaCN；熔点563.7℃；沸点：1496℃；密度相对密度（水=1）1.6。危险特性：不燃。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危 险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。燃烧（分解）产物：氰化氢、氧化氮。 |
| - 氯化镍 | NiCl2·6H2O，主要理化特性：是绿色结晶性粉末，熔点80℃，分子量237.69。LD50 175mg/kg（大鼠经口）。危险特性：接触者可发生接触性皮炎或过敏性湿疹。吸入本品粉尘，可发生支气管炎或支气管肺炎、过敏性肺炎，并可并发肾上腺皮质功能不全。镍化合物属致癌物。 |
| - 氯化锌 | 化学式为ZnCl2，为白色结晶性粉末， 易溶于水，溶于甲醇、乙醇、甘油、丙酮、乙醚，不溶于液氨。熔点：283℃；沸点：732℃；密度：2.91g/cm3；logP：1.3765；外观：白色结晶性粉末；溶解性：易溶于水，溶于甲醇、乙醇、甘油、丙酮、乙醚，不溶于液氨。 |
| - 氯化钾 | 化学式为KCl，外观如同食盐，白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块；在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。水溶解性：342g/L （20 ºC）；稳定性：稳定，与强氧化剂不相容，强酸；防潮；吸湿性；储存条件：2-8ºC。 |
| - 硝酸 | 纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为无色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体。有窒息性刺激气味。浓硝酸含量为 68%左右，易挥发，在空气中产生白雾，是硝酸蒸汽与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。露光能产生二氧化氮而变成棕色。有强酸性。能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。相对密度（d204）1.41，熔点-42℃（无水），沸点 120.5℃（68%）。 |
| - 蓝锌水 | 项目外购已经配置好的三价钝化剂进行钝化，钝化液可以在各种类型的锌镀层表面形成一层钝化膜，适用于挂镀及滚镀操作；高耐蚀，不经封闭剂封闭的条件下，无论挂镀件或滚镀件中性盐雾实120小时不出现白锈，绿色环保。蓝白钝化剂配方为：1~5g/l的Cr3+、1~20g/lNaNO3，1~10g/l的丙二酸，5~20g/l的硫酸钴，1~10g/l的醋酸，1~6g/l的磷酸盐，0.2~5g/l硅酸盐。 |
| 光亮剂 | 十二烷基硫酸钠，PPS镀镍中间体（羟基丙烷磺酸吡啶嗡盐），糖精。浅蓝色透明液，无气味；比重：>1.0； PH值：0.5-1.0 |
| 硼酸 | 是一种无色结晶或白色颗粒的化合物，广泛应用于工业、农业和医学等领域。硼酸的基本性质化学式：H₃BO₃。外观：无色结晶或白色粉末，具有滑腻手感，无气味，味微酸带甜。溶解性：硼酸在水中的溶解度随温度升高而增大，能溶于冷水、热水、乙醇和甘油等溶剂。酸性：硼酸是一种弱酸，水溶液的pH值约为5.1，具有一定的抗菌和消毒特性。 |

### 2.5主要设备清单

本项目主要设备清单见下表。

表2.5-1项目主要生产设备及生产单元

| 设备名称 | 规格：长*宽*高（单位mm） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 挂镀锌1#生产线 |  |  |
| 化学除油 | 900*3500*1600 | 8 |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 3 |
| 酸洗 | 900*3500*1600 | 4 |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 3 |
| 二级酸性镀锌 | 3600*3500*1600 | 2 |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 3 |
| 碱性镀锌 | 3600*3500*1600 | 1 |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 3 |
| 一次出光 | 900*3500*1600 | 1 |
| 水洗 | 900*3500*1600 | 1 |
| 二次出光 | 900*3500*1600 | 1 |
| 水洗 | 900*3500*1600 | 1 |
| 蓝白钝 | 900*3500*1600 | 1 |
| 溢流水洗 | 900*3500*1600 | 1 |
| 白锌钝 | 900*3500*1600 | 1 |
| 2级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 2 |
| 彩钝 | 900*3500*1600 | 1 |
| 溢流水洗 | 900*3500*1600 | 1 |
| 热水溢流逆流水洗 | 900*3500*1600 | 1 |
| 挂镀锌镍合金2#生产线 |  |  |
| 化学除油 | 900*3500*1600 | 8 |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 3 |
| 酸洗 | 900*3500*1600 | 4 |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 3 |
| 二级镀锌镍合金 | 3600*3500*1600 | 2 |
| 3级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 3 |
| 一次出光 | 900*3500*1600 | 1 |
| 水洗 | 900*3500*1600 | 1 |
| 二次出光 | 900*3500*1600 | 1 |
| 水洗 | 900*3500*1600 | 1 |
| 蓝白钝 | 900*3500*1600 | 1 |
| 溢流水洗 | 900*3500*1600 | 1 |
| 白锌钝 | 900*3500*1600 | 1 |
| 2级逆流水洗 | 900*3500*1600 | 2 |
| 彩钝 | 900*3500*1600 | 1 |
| 溢流水洗 | 900*3500*1600 | 1 |
| 热水溢流逆流水洗 | 900*3500*1600 | 1 |
| 滚镀锌3#生产线 |  |  |
| 浓酸槽 | 700*1250*800 | 1 |
| 淡酸槽 | 2600*1250*800 | 1 |
| 3级逆流水洗 | 700*1250*800 | 3 |
| 预脱脂 | 700*1250*800 | 1 |
| 化学除油 | 2750*1250*800 | 1 |
| 电解除油 | 1000*1250*800 | 1 |
| 3级逆流水洗 | 700*1250*800 | 3 |
| 二级酸性镀锌 | 4300*1250*800 | 2 |
| 2级逆流水洗 | 700*1250*800 | 2 |
| 碱性镀锌 | 4300*1250*800 | 1 |
| 3级逆流水洗 | 700*1250*800 | 3 |
| 出光 | 700*1250*800 | 1 |
| 水洗 | 700*1250*800 | 1 |
| 蓝白钝 | 700*1250*800 | 1 |
| 溢流水洗 | 700*1250*800 | 1 |
| 白锌钝 | 700*1250*800 | 1 |
| 2级逆流水洗 | 700*1250*800 | 2 |
| 彩钝 | 700*1250*800 | 1 |
| 溢流水洗 | 700*1250*800 | 1 |
| 热水溢流逆流水洗 | 700*1250*800 | 1 |
| 滚镀铜4#生产线 |  |  |
| 超声波除油 | 650*1100*800 | 1 |
| 3级逆流水洗 | 650*1100*800 | 3 |
| 酸洗 | 650*1100*800 | 1 |
| 3级逆流水洗 | 650*1100*800 | 3 |
| 氰化镀铜三级 | 3700*1100*800 | 3 |
| 3级逆流水洗 | 650*1100*800 | 3 |
| 滚镀镍5#生产线 |  |  |
| 镀镍三级 | 3000*1000*800 | 3 |
| 3级逆流水洗 | 650*1100*800 | 3 |
| 钝化 | 650*1100*800 | 1 |
| 溢流水洗 | 650*1100*800 | 1 |
| 热水溢流逆流水洗 | 650*1100*800 | 1 |
| 滚镀锌镍合金6#生产线 |  |  |
| 化学除油 | 1100*1000*900 | 4 |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 3 |
| 酸洗 | 1100*1000*900 | 3 |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 3 |
| 二级镀锌镍合金 | 4400*1000*900 | 2 |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 3 |
| 钝化 | 5500*1000*900 | 1 |
| 2级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 2 |
| 热水溢流逆流水洗 | 1100*1000*900 | 1 |
| 滚镀锡7#生产线 |  |  |
| 二级镀锡 | 4400*1000*900 | 2 |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 3 |
| 滚镀银8#生产线 |  |  |
| 化学除油 | 1100*1000*900 | 3 |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 3 |
| 酸洗 | 1100*1000*900 | 3 |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 3 |
| 4级镀银 | 1100*1000*900 | 4 |
| 3级逆流水洗 | 1100*1000*900 | 3 |
| 其他公用设施 |  |  |
| 烘干机 |  | 8 |
| 脱甩干水机 |  | 8 |
| 冷冻机 |  | 3 |
| 过滤机 |  | 8 |
| 整流器 |  | 8 |
| 纯水机 | 5t/h | 2 |

### 2.6项目污染源强分析

#### 2.6.1废水

项目废水主要为生活污水及生产废水

（1）生活用水

项目劳动定员20人，厂内不设置食宿，厂内生活用水点少员工生活活动基本依托园区，参照《生活及服务业用水定额第1部分:公共机构》（DB36/T1827.1-2023），项目职工用水定额取10t/（a·人），年工作300天，则项目生活用水量为0.67m3/d（200m3/a），生活用水采用自来水供给；生活污水产生量按排污系数0.9计，则生活污水量约为0.6m3/d（180m3/a）。

（2）生产用水

1.废气处理设施用水

项目设置2套废气碱液喷淋装置，分别为一套酸雾喷淋及一套含氰废气喷淋，每台酸雾吸收塔循环量为5m3/h，含氰废气吸收塔循环量为5m3/h。根据业主提供资料，项目每台酸雾吸收塔总储水量约为2m3，含氰废气吸收塔总储水量约为1m3。为了能充分的吸收排放的氰化氢、氯化氢，定期更换，约每月更换一次。根据建设单位已运行经验，考虑水在喷淋循环过程中因蒸发而产生的损耗量，每台酸雾吸收塔、含氰废气吸收塔损耗量约为1t/月。

项目各废气处理措施喷淋水补充情况见下表：

表2.6-1项目废气处理设施用水

| 排气筒编号 | 废气处理措施名称 | 循环水量（m3/h） | 循环水量（m3/a） | 水消耗量（m3/a） | 循环水更换频次 | 更换量（m3/次） | 更换量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 酸雾废气处理设施 | 5 | 18000 | 12 | 每月1次 | 2 | 24 |
| 2# | 含氰废气处理设施 | 5 | 18000 | 12 | 每月1次 | 1 | 12 |
| 合计 |  | 10 | 36000 | 24 | -- | 3 | 36 |

由上表可知，项目废气喷淋装置总补充用水量为60m3/a。其中补充蒸发损耗水为24m3/a，项目喷淋水定期更换，喷淋废水产生量约为3m3/次（36m3/a）。

2.地面拖洗用水

根据建设单位已运行经验，项目厂区内不定期用拖把拖洗车间局部，同时根据企业生产经验，地面拖洗水按1m3/d，300m3/a。考虑拖洗过程中因蒸发损耗量约20%，折地面拖洗排水量约0.8m3/d，240m3/a。

3.化验室用水

项目设有化验室，对镀液进行测试滴定，需要清洗滴定仪器等。根据建设已运行经验，化验室清洗用水量约0.1m3/d，废水量按照用水量80%计，即废水量约为0.8m3/d，即24m3/a。

4.纯水机用水

项目部分产品生产过程中需要使用纯水，纯水采用反渗透+离子交换工艺制备。根据建设单位提供的资料，项目生产过程纯水用量约为5941.8m3/a，纯水净化效率约为70%，需用8488.3m3/a自来水进行制作。纯水制造过程中产生的浓水量约为2546.5m3/a，浓水排入集控区综合废水处理系统。

5.生产工艺用水

根据项目水平衡分析，本项目工艺用水如下：

本项目新鲜用水量为22070.7m3/a，纯水用水量为5941.8m3/a，损耗为5112.2m3/a，废水排放量为16958.5m3/a。

各类型废水产生量一览表如下：

表2.6-2项目各类型废水产生量及处理方式

| 废水类型 | 产生量t/a | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 综合废水 | 6480 | 综合废水处理系统 |
| 酸雾废气处理废水 | 24 |  |
| 化验室废水 | 24 |  |
| 生活污水 | 180 |  |
| 纯水制备浓水 | 2546.5 |  |
| 地面清洗废水 | 240 | 进入混排废水预处理系统处理后进入综合废水处理系统 |
| 含镍废水 | 1620 | 进入含镍废水处理系统处理后进入综合废水处理系统 |
| 含铬废水 | 5184 | 进入含铬废水处理系统处理后进入综合废水处理系统 |
| 含氰废水 | 660 | 进入含氰废水处理系统处理后进入综合废水处理系统 |

项目单位产品排水量

项目电镀面积为312000m2，废水排放量为16958.5m3/a。根据不同产品排水量和电镀面积计算单位产品排水量情况详见下表。

表2.6-3拟建项目单位产品排水量

| 电镀线名称 | 产品产量（m2/a） | 排水量（m3/a） | 单位产品排水量（L/m2） | 标准值L/m2（多层镀） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀线（综合废水） | 312000 | 16958.5 | 54.35 | 500（多层镀） |
| 电镀线（含镍废水） | 180000 | 1620 | 9 | 200（单层镀） |
| 电镀线（含铬废水） | 266500 | 5184 | 19.45 | 200（单层镀） |
| 电镀线（含氰废水） | 97500 | 660 | 6.8 | 200（单层镀） |

根据上表计算结果，本项目单位产品排水量满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2规定的基准排水量。

项目废水排放情况：

本项目废水分类收集、分质处理，依托集控区已建废水处理站处理本项目产生的所有废水：

含镍废水：产生量1620m3/a，污染物主要为pH、Ni2+、TP、氨氮、总氮、总锌、总铁等。含镍废水单独收集后经专管排入集控区含镍废水处理系统，采用调节池+离子交换+化学沉淀+混凝分离工艺处理预处理达标后，排入集控区污水处理站综合废水处理系统。

含氰废水：产生量约660m3/a，主要为pH、氨氮、总氮、CN-、总银，含氰废水单独收集后经专管排入集控区含氰废水处理系统，经调节池+一级氧化+二级氧化+混凝分离工艺预处理后，排入综合废水处理系统。

含铬废水：产生量约5184m3/a，主要污染物主要为pH、Cr6+、总铬等。含铬废水单独收集后经专管排入集控区含铬废水处理系统，经调节池+焦亚还原+铁碳微电解+高级氧化+化学沉淀+硫化沉淀+混凝分离工艺预处理后排入综合废水处理系统。

混排废水（地面清洗废水）：产生量约240m3/a，混排废水主要污染物为pH、CODCr、氨氮、总氮、石油类、总氰化物、总铜、总铬、六价铬、总镍、总锌、总锡、总铁等。混排废水单独收集后经专管排入集控区混排废水处理系统，经pH调节+两级破氰+化学沉淀+混凝分离预处理后，排入综合废水处理系统。

综合废水（含综合废水、生活污水、其他废水）：产生量约9254.5m3/a，主要污染物为pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、TP、石油类、SS、总铜、总锌、总铁、总锡等，排入集控区污水处理站综合废水处理系统。

项目各类废水水质类比《南昌双银光电有限公司年处理25亿个LED支架、10万套五金件项目》（洪行审城字【2020】62号）（一条五金挂镀线、两条连续镀LED支架生产线）、《江西东运印刷模具有限公司年产50000根印花版辊项目环境影响报告表》（1条镍、铜打底镀铬线，镀层面积共计7.525万m2/年）及《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023）附录B，项目镀种和镀层均类似，均包含本项目镀种和本项目所采用的电镀原料、电镀设备和工艺均相同，类比项目各股废水污染物数据见下表。

本项目综合废水中总铜、含氰废水总氰化物、含镍废水总镍、含铬废水六价铬、总铬均按照2.3.1金属平衡中物料平衡进入废水中物料确定浓度。

项目废水污染物产生源强情况详见下表。

表2.6-4项目废水产生情况一览表

| 废水类别 | 废水产生量（t/a） | 污染物名称 | 产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| 生活 污水 | 180 | pH | 6~9 | / |
|  |  | CODcr | 250 | 0.045 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.036 |
|  |  | SS | 150 | 0.027 |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0036 |
|  |  | TN | 25 | 0.0045 |
|  |  | TP | 3 | 0.00054 |
| 综合废水 （不含生活污水） | 9074.5 | pH | 4~6 | / |
|  |  | CODcr | 500 | 4.53725 |
|  |  | BOD5 | 100 | 0.90745 |
|  |  | 石油类 | 200 | 1.8149 |
|  |  | SS | 200 | 1.8149 |
|  |  | 氨氮 | 50 | 0.453725 |
|  |  | TP | 5 | 0.0453725 |
|  |  | TN | 60 | 0.54447 |
|  |  | 总铜 | 17.158 | 0.1557 |
|  |  | 总锌 | 14.965 | 0.1358 |
|  |  | 总铁 | 100 | 0.907 |
|  |  | 总锡 | 1.686 | 0.0153 |
| 含氰 废水 | 660 | pH | 8~10 | / |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.0165 |
|  |  | TN | 30 | 0.0198 |
|  |  | 总氰化物 | 129.24 | 0.0853 |
|  |  | 总银 | 12.515 | 0.00826 |
| 含镍 废水 | 1620 | pH | 4~6 | / |
|  |  | 总镍 | 189.44 | 0.3069 |
|  |  | TP | 10 | 0.0162 |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0324 |
|  |  | 总氮 | 25 | 0.0405 |
|  |  | 总锌 | 51.54 | 0.0835 |
|  |  | 总铁 | 20 | 0.0324 |
| 含铬 废水 | 5184 | pH | 4~6 | / |
|  |  | 六价铬 | 0.3125 | 0.00162 |
|  |  | 总铬 | 1.5625 | 0.0081 |
| 混排 废水 | 240 | pH | 4~6 | / |
|  |  | CODcr | 200 | 0.048 |
|  |  | 氨氮 | 50 | 0.012 |
|  |  | TN | 60 | 0.0144 |
|  |  | 石油类 | 5 | 0.0012 |
|  |  | 总氰化物 | 40 | 0.0096 |
|  |  | 总铜 | 20 | 0.0048 |
|  |  | 总铬 | 20 | 0.0048 |
|  |  | 六价铬 | 4 | 0.00096 |
|  |  | 总镍 | 20 | 0.0048 |
|  |  | 总锌 | 20 | 0.0048 |
|  |  | 总铁 | 20 | 0.0048 |
|  |  | 总锡 | 10 | 0.0024 |

表2.6-5项目各类废水污染物产排情况汇总表

| 废水 类别 | 废水产生量（t/a） | 污染物名称 | 产生情况 |  | 排放去向 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 污染物名称 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 生活污水 | 180 | pH | 6~9 | / | 排入污水处理站综合废水处理系统 | pH | / | / |
|  |  | CODcr | 250 | 0.045 |  | CODcr | / | / |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.036 |  | BOD5 | / | / |
|  |  | SS | 150 | 0.027 |  | SS | / | / |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0036 |  | 氨氮 | / | / |
|  |  | TN | 25 | 0.0045 |  | TN |  |  |
|  |  | TP | 3 | 0.00054 |  | TP | / | / |
| 综合废水（不含生活污水） | 9074.5 | pH | 4~6 | / | 排入污水处理站综合废水处理系统 | pH | / | / |
|  |  | CODcr | 500 | 4.53725 |  | CODcr | / | / |
|  |  | BOD5 | 100 | 0.90745 |  | BOD5 | / | / |
|  |  | 石油类 | 200 | 1.8149 |  | 石油类 | / | / |
|  |  | SS | 200 | 1.8149 |  | SS | / | / |
|  |  | 氨氮 | 50 | 0.453725 |  | 氨氮 | / | / |
|  |  | TP | 5 | 0.0453725 |  | TP | / | / |
|  |  | TN | 60 | 0.54447 |  | TN | / | / |
|  |  | 总铜 | 17.158 | 0.1557 |  | 总铜 | / | / |
|  |  | 总锌 | 14.965 | 0.1358 |  | 总锌 | / | / |
|  |  | 总铁 | 100 | 0.907 |  | 总铁 | / | / |
|  |  | 总锡 | 1.686 | 0.0153 |  | 总锡 | / | / |
| 含氰 废水 | 660 | pH | 8~10 | / | 含氰废水预处理系统处理后进入综合废水处理系统 | pH | 6~9 | / |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.0165 |  | 氨氮 | 15 | 0.0099 |
|  |  | TN | 30 | 0.0198 |  | TN | 20 | 0.0132 |
|  |  | 总氰化物 | 129.24 | 0.0853 |  | 总氰化物 | 0.3 | 0.000198 |
|  |  | 总银 | 12.515 | 0.00826 |  | 总银 | 0.3 | 0.000198 |
| 含镍 废水 | 1620 | pH | 4~6 | / | 含镍废水预处理系统处理后进入综合废水处理系统 | pH | 6~9 | / |
|  |  | 总镍 | 189.44 | 0.3069 |  | 总镍 | 0.5 | 0.00081 |
|  |  | TP | 10 | 0.0162 |  | TP | 8 | 0.01296 |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0324 |  | 氨氮 | 15 | 0.0243 |
|  |  | 总氮 | 25 | 0.0405 |  | 总氮 | 20 | 0.0324 |
|  |  | 总锌 | 51.54 | 0.0835 |  | 总锌 | 5 | 0.0081 |
|  |  | 总铁 | 20 | 0.0324 |  | 总铁 | 2 | 0.00324 |
| 含铬 废水 | 5184 | pH | 4~6 | / | 含铬废水预处理系统处理后进入综合废水处理系统 | pH | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 0.3125 | 0.00162 |  | 六价铬 | 0.2 | 0.001037 |
|  |  | 总铬 | 1.5625 | 0.0081 |  | 总铬 | 1 | 0.005184 |
| 混排 废水 | 240 | pH | 4~6 | / | 混排废水预处理系统处理后进入综合废水处理系统 | pH | 6~9 | / |
|  |  | CODcr | 200 | 0.048 |  | CODcr | 80 | 0.0192 |
|  |  | 氨氮 | 50 | 0.012 |  | 氨氮 | 30 | 0.0072 |
|  |  | TN | 60 | 0.0144 |  | TN | 35 | 0.0084 |
|  |  | 石油类 | 5 | 0.0012 |  | 石油类 | 3 | 0.00072 |
|  |  | 总氰化物 | 40 | 0.0096 |  | 总氰化物 | 0.3 | 0.000072 |
|  |  | 总铜 | 20 | 0.0048 |  | 总铜 | 0.5 | 0.00012 |
|  |  | 总铬 | 20 | 0.0048 |  | 总铬 | 1 | 0.00024 |
|  |  | 六价铬 | 4 | 0.00096 |  | 六价铬 | 0.2 | 0.000048 |
|  |  | 总镍 | 20 | 0.0048 |  | 总镍 | 0.5 | 0.00012 |
|  |  | 总锌 | 20 | 0.0048 |  | 总锌 | 1.5 | 0.00036 |
|  |  | 总铁 | 20 | 0.0048 |  | 总铁 | 2 | 0.00048 |
|  |  | 总锡 | 10 | 0.0024 |  | 总锡 | 1 | 0.00024 |
| 合计 | 16958.5 | pH | 6-9 | / | 经综合废水处理系统处理后外排总排口出水水质 | pH | 6-9 | / |
|  |  | CODcr | 271.336 | 4.60145 |  | CODcr | 80 | 1.3567 |
|  |  | 氨氮 | 29.409 | 0.498725 |  | 氨氮 | 15 | 0.2544 |
|  |  | TN | 35.556 | 0.60297 |  | TN | 20 | 0.339 |
|  |  | 总氰化物 | 0.016 | 0.00027 |  | 总氰化物 | 0.016 | 0.00027 |
|  |  | 总银 | 0.01167 | 0.000198 |  | 总银 | 0.01167 | 0.000198 |
|  |  | 总镍 | 0.055 | 0.00093 |  | 总镍 | 0.055 | 0.00093 |
|  |  | TP | 3.472 | 0.0588725 |  | TP | 1 | 0.01696 |
|  |  | 总锌 | 8.507 | 0.14426 |  | 总锌 | 1.5 | 0.02544 |
|  |  | 总铁 | 53.703 | 0.91072 |  | 总铁 | 3 | 0.05087 |
|  |  | 六价铬 | 0.064 | 0.001085 |  | 六价铬 | 0.064 | 0.001085 |
|  |  | 总铬 | 0.320 | 0.005424 |  | 总铬 | 0.320 | 0.005424 |
|  |  | 石油类 | 107.063 | 1.81562 |  | 石油类 | 3 | 0.05087 |
|  |  | 总铜 | 9.188 | 0.15582 |  | 总铜 | 0.5 | 0.00848 |
|  |  | 总锡 | 0.916 | 0.01554 |  | 总锡 | 0.5 | 0.00848 |
|  |  | BOD5 | 55.633 | 0.94345 |  | BOD5 | 20 | 0.339 |
|  |  | SS | 108.612 | 1.8419 |  | SS | 50 | 0.848 |

#### 2.6.2废气

本项目生产过程中废气主要是酸碱废气、含氰废气。根据（HJ984-2018附录B摘要）可知（见下表），部分槽体废气可忽略因此不计入本项目废气计算，具体见表2.6-7，最终本项目主要废气产生情况如下：

表2.6-6废气产生节点

| 工艺/镀槽名称 | 排气类别 |
| --- | --- |
| 挂镀锌1#生产线 |  |
| 酸洗 | 氯化氢 |
| 挂镀锌镍合金2#生产线 |  |
| 酸洗 | 氯化氢 |
| 滚镀锌3#生产线 |  |
| 浓酸槽 | 氯化氢 |
| 淡酸槽 | 氯化氢 |
| 滚镀铜4#生产线 |  |
| 酸洗 | 氯化氢 |
| 氰化镀铜三级 | 氰化氢 |
| 滚镀锌镍合金6#生产线 |  |
| 酸洗 | 氯化氢 |
| 滚镀银8#生产线 |  |
| 酸洗 | 氯化氢 |
| 4级镀银 | 氰化氢 |

废气处理图如下：

（1）酸碱废气、含氰废气

废气污染源源强核算方法参照《污染源源强核算技术指南电镀》（HJ984-2018）计算公式，如下：

D=GS×A×t×10-6

式中：D—核算时段内污染物产生量，t；

Gs—单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/（m2·h）；

A—镀槽液面面积，m2；

t—核算时段内污染物产生时间，h。

由于本项目电镀过程槽体敞开面较大且因工作要求无法对槽体进行整体密闭，因此无法实现管道密闭收集，本项目对各生产线整体设置封闭式的防火板房进行包裹（注：无法密闭的进出端设置软帘密闭，并留有人工加药进出门（进出门要求设置自动关闭装置）），防火板房内各产废镀槽设置“侧吸+顶吸”集气罩、在进出端设置顶吸集气罩，总体实现废气密闭收集。参照《鹰潭鑫恒金属表面处理有限公司年产3000吨五金配件建设项目》及相关工程实例可知，电镀生产线整体密闭后“侧吸+顶吸” 集气罩控制槽面处风速0.5m/s，防火板房配合“侧吸+顶吸” 集气罩可确保收集效率＞90%，本项目取90%。

根据HJ984-2018 附录 F，采用两级碱液喷淋塔吸收法，氯化氢的净化效率≥95%，本项目取95%。根据《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023），采取1.5%NaOH和次氯酸钠溶液喷淋处理措施对氰化氢处理效率大于95%，本项目采用10%NaOH和次氯酸钠溶液喷淋处理措施，相较于技术规范碱液浓度大幅增加因此对HCN的净化效率取98%。

表2.6-7电镀主要废气污染物产污系数（HJ984-2018附录B摘要）

| 污染物名称 | 产生量g/（m2·h） | 适用范围 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬酸雾 | - 0.38 | 添加铬雾抑制剂的镀铬糟 | 本项目主要为常温下低铬酸及其盐溶液钝化溶液，因此可忽略铬酸雾 |
|  | - 42.48 | 工件阳极电流密度为10～30A/dm2、铬酸质量浓度为150～300g/L溶液中不添加铬雾抑制剂的阳极处理（反拔） |  |
|  | - 8.50~26.50 | 工件阳极电流密度为7～100A/dm2、铬酐质量浓度为30～230g/L溶液中电抛光铝件、不锈钢件、钢件取8.50；高温高浓度塑料粗化溶液槽取26.50 |  |
|  | - 4.25 | 铝、镁中温化学氧化 |  |
|  | - 3.16 | 铬酸阳极氧化 |  |
|  | - 2.69 | 铬酸阳极氧化，塑料球覆盖槽液 |  |
|  | - 0.101 | 铬酸阳极氧化，添加酸雾抑制剂 |  |
|  | - 0.039 | 铬酸阳极氧化，添加酸雾抑制剂及塑料球覆盖槽液 |  |
|  | - 0.023 | 在加温下的低浓度铬酸或铬酸盐的钝化溶液 |  |
|  | - 可忽略 | 常温下低铬酸及其盐溶液中钝化溶液 |  |
| 氯化氢 | 107.3~643.6 | 1.在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热：氯化氢质量百分浓度10%~15%，取107.3；16%~20%，取220.0；氯化氢质量百分浓度21%~25%，取370.7；氯化氢质量百分浓度26%~31%，取643.6。2.在稀或中等盐酸溶液中（加热）酸洗，不添加酸雾抑制剂：氯化氢质量百分浓度5%~10%，取107.3；氯化氢质量百分浓度11%~15%，取370.7；氯化氢质量百分浓度16%~20%，取643.6 | 本项目酸洗活化及淡酸槽处理过程不加热，取质量浓度5%，保守估计取15.8；本项目浓酸槽不加热，取质量浓度20%，保守估计取220 |
|  | 0.4~15.8 | 弱酸洗（不加热，质量百分浓度5%~8%），室温高、含量高时取上限，不添加酸雾抑制剂 |  |
| 氢氰酸 | 19.8 | 碱性氰化镀金及金合金、镀镉、镀银 | 本项目氰化镀铜取5.4，氰化镀银取19.8 |
|  | 5.4 | 氰化镀铜、镀铜合金 |  |
| 氮氧化物 | 800~3000 | 铜及合金酸洗、光亮酸洗，铝及铝合金碱腐蚀后酸洗出光、化学抛光，随温度高低（常温、≤45℃、≤60℃）及硝酸含量高低（硝酸质量百分浓度141-211g/L、423-564g/L、＞700g/L）分取上、中、下限 | 本项目出光过程使用硝酸，硝酸浓度小于3%，不考虑氮氧化物 |
|  | 10.8 | 在质量百分浓度10%~15%硝酸溶液中清洗铝、酸洗铜及合金等 |  |
|  | 可忽略 | 在质量百分浓度≤3%稀硝酸溶液中清洗铝、不锈钢钝化、锌镀层出光等 |  |

项目酸性废气、含氰废气污染源强核算结果见下表。

表2.6-8电镀生产线废气污染源源强核算结果

| 生产线 | 工艺槽 | 槽液面积（m2） | 污染物 | 污染物产生时间（t） | 产污系数（Gs） | 废气产生速率 | 废气产生量（D） | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （h） | （g/（m2•h） | （kg/h） | （t/a） |  |
| 挂镀锌1#生产线 | 酸洗 | 12.6 | 氯化氢 | 3600 | 15.8 | 0.199 | 0.717 | 进入1#排气筒 |
| 挂镀锌镍合金2#生产线 | 酸洗 | 12.6 | 氯化氢 | 3600 | 15.8 | 0.199 | 0.717 | 进入1#排气筒 |
| 滚镀锌3#生产线 | 浓酸槽 | 0.875 | 氯化氢 | 3600 | 220 | 0.193 | 0.693 | 进入1#排气筒 |
|  | 淡酸槽 | 3.25 | 氯化氢 | 3600 | 15.8 | 0.051 | 0.185 | 进入1#排气筒 |
| 滚镀铜4#生产线 | 酸洗 | 0.715 | 氯化氢 | 3600 | 15.8 | 0.011 | 0.041 | 进入1#排气筒 |
|  | 氰化镀铜 | 12.21 | 氰化氢 | 3600 | 5.4 | 0.066 | 0.237 | 进入2#排气筒 |
| 滚镀锌镍合金6#生产线 | 酸洗 | 3.3 | 氯化氢 | 3600 | 15.8 | 0.052 | 0.188 | 进入1#排气筒 |
| 滚镀银8#生产线 | 酸洗 | 3.3 | 氯化氢 | 3600 | 15.8 | 0.052 | 0.188 | 进入1#排气筒 |
|  | 镀银 | 4.4 | 氰化氢 | 3600 | 19.8 | 0.087 | 0.314 | 进入2#排气筒 |
| 合计 |  |  | 氯化氢 |  |  | 0.757 | 2.729 | 进入1#排气筒 |
|  |  |  | 氰化氢 |  |  | 0.153 | 0.551 | 进入2#排气筒 |

综上，本项目废气污染物产排情况见下表。

表2.6-9项目废气污染物产排情况一览表（单位：风量m³/h，浓度mg/m³，速率kg/h，年产生、年排放量t/a、高度m）

| 序号 | 污染源名称 |  | 风量 | 污染物产生状况 |  |  | 环保措施 | 收集效率 | 去除效率 | 污染物排放情况 |  |  | 标准 | 达标情况 | 排气筒 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 年产生量 |  |  |  | 浓度 | 速率 | 年排放量 | 浓度 |  | 编号 | 高度 | 内径 |
| 1 | 有组织废气 | 氯化氢 | 15000 | 45.47 | 0.682 | 2.4561 | “侧吸+顶吸” 集气罩收集+两级碱液喷淋塔（10%氢氧化钠溶液喷淋）+25m高排气筒（DA001） | 90% | 95% | 2.28 | 0.0342 | 0.123 | 30 | 达标 | DA001 | 25 | 0.7 |
| 2 |  | 氰化氢 | 10000 | 13.8 | 0.138 | 0.4959 | “侧吸+顶吸” 集气罩收集+氰化氢废气吸收氧化塔（10%NaOH和次氯酸钠溶液喷淋）+25m高排气筒（DA002） | 90% | 98% | 0.275 | 0.00275 | 0.0099 | 0.5 | 达标 | DA002 | 25 | 0.5 |
| 3 | 无组织废气 | 氯化氢 | - | - | 0.0758 | 0.2729 | 加强车间通排风 | - | - | - | 0.0758 | 0.2729 | / | - | -- | - | - |
|  |  | 氰化氢 | - | - | 0.0153 | 0.0551 |  | - | - | - | 0.0153 | 0.0551 | / | - |  | - | - |

#### 2.6.3噪声

本项目噪声设备主要为电镀生产线设备，本项目噪声设备及其噪声源强详见下表。

- 表2.6-10工业企业噪声源强调查清单（室外噪声）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB（A） |  |  |
| 1 | 1#风机 | / | -38.9 | 73.8 | 15 | 80 | 设备基础减震 | 12h |
| 2 | 2#风机 | / | -33 | 81.8 | 15 | 80 |  |  |
| 3 | 冷冻机，3台 | / | -15.5 | 16.1 | 0 | 85 |  |  |

- 表2.6-11工业企业噪声源强调查清单（室内噪声）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB（A） |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB（A） |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 挂镀锌1#生产线 | / | 85 | 隔声减振、距离衰减 | -49.4 | 82.6 | 7 | 19.0 | 22.7 | 2.4 | 59.0 | 48.3 | 48.2 | 57.0 | 47.9 | 昼间12小时 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 22.3 | 22.2 | 31.0 | 21.9 | 1 |
| 2 |  | 挂镀锌镍合金2#生产线 | / | 85 |  | -33.6 | 90.1 | 7 | 10.9 | 38.3 | 10.2 | 44.3 | 57.5 | 56.4 | 57.7 | 56.3 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.5 | 30.4 | 31.7 | 30.3 | 1 |
| 3 |  | 滚镀锌3#生产线 |  | 85 |  | -31.7 | 104.5 | 7 | 18.0 | 50.8 | 2.8 | 31.0 | 58.4 | 57.9 | 65.8 | 58.0 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 32.4 | 31.9 | 39.8 | 32.0 | 1 |
| 4 |  | 滚镀铜4#生产线 | / | 80 |  | -41.6 | 92.3 | 7 | 18.6 | 35.1 | 2.6 | 46.6 | 59.3 | 59.0 | 67.4 | 58.9 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 33.3 | 33.0 | 41.4 | 32.9 | 1 |
| 5 |  | 滚镀镍5#生产线 | / | 80 |  | -15.9 | 102 | 7 | 3.8 | 58.6 | 16.8 | 24.9 | 61.7 | 55.9 | 56.4 | 56.1 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 35.7 | 29.9 | 30.4 | 30.1 | 1 |
| 6 |  | 滚镀锌镍合金6#生产线 | / | 80 |  | -9.8 | 109.7 | 7 | 3.6 | 68.4 | 16.8 | 15.2 | 62.1 | 55.9 | 56.4 | 56.6 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 36.1 | 29.9 | 30.4 | 30.6 | 1 |
| 7 |  | 滚镀锡7#生产线 | / | 80 |  | -28.8 | 108 | 7 | 17.8 | 55.3 | 2.9 | 26.5 | 56.4 | 55.9 | 63.6 | 56.1 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 30.4 | 29.9 | 37.6 | 30.1 | 1 |
| 8 |  | 滚镀银8#生产线 | / | 80 |  | -22.4 | 115.1 | 7 | 16.9 | 64.9 | 3.6 | 17.1 | 57.4 | 56.9 | 63.1 | 57.4 |  | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 31.4 | 30.9 | 37.1 | 31.4 | 1 |

表中坐标以厂界中心（116.138371,28.307314）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

。

#### 2.6.4固体废物

本项目营运期间产生的固体废物主要包括一般固废及危险废物。

1、生活垃圾

⑤生活垃圾：员工生活垃圾每人按0.5kg/d计，本项目劳动定员20人，产生生活垃圾为3t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），生活垃圾属于SW64其他垃圾，代码为900-099-S64。交由环卫部门收集处理。

2、一般固废

①不合格镀件：本项目不合格镀件约为2t/a，不合格镀外售综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），不合格镀件属于SW17可再生类废物，代码为900-099-SW17。

②纯水制备过程会产生废滤芯、废滤膜和废树脂、废活性炭，产生量约0.3t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），纯水制备废物属于SW59其他工业固体废物，代码为900-009-S59，统一收集后暂存于电镀集控区一般固废仓库，交由厂家回收。

③废一般包装材料：本项目一般原料包装产生的废一般原料包装材料产生量约0.5t/a，属一般工业固体废物，经查阅《固体废物分类与代码目录》（2024年版），废包装材料属于工业固体废物中的“SW17可再生类废物”，废物代码为“900-003-S17工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。”经统一收集暂存后外售处置。

2、危险废物

①废滤芯：镀镍、镀铜、镀锌、钝化槽电镀液内放有滤芯用于过滤电镀液，主要过滤电镀液中的沉淀和杂质，年产生量共计约4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该固废属于危险废物HW49，须储于密封容器中贮存统一收集，放置危废暂存间储存，定期交由有资质单位处理。

②废槽泥、槽渣：项目各处理槽会产生少量槽泥、槽渣，每年清理一次。本项目实验废液和废槽泥一起收集处理，废槽泥、槽渣产生量约为2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），该部分属于危险废物HW17，须储于密封容器中贮存统一收集，放置危废暂存间储存，定期交由有资质单位处理。

③废包装：项目化学原料均有集控区统一提供，由于使用化学原料而产生的包装废物，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），包装废物为危险废物（HW49）：“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，暂存于集控区危险废物仓库，定期交由有资质单位处理。

④废含油抹布及劳保用品：项目废含油抹布及劳保用品产生量约为0.03t/a，主要含油等，危废代码为900-041-49，统一收集，放置危废暂存间储存，定期交由有资质单位处理。

⑤废机油及废油桶：项目机器维护过程会产生废机油及废油桶，产生量约为0.05t/a，危废代码为900-249-08，统一收集，放置危废暂存间储存，定期交由有资质单位处理。

项目危险废物情况详见下表。

表2.6-12项目危险废物产生情况

| 序号 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 产生工序/装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 4 | 镀铜、镍、锌 | 固态 | 重金属 | 重金属 | 15d | T | 交由有资质的单位处置 |
| 2 | 废槽泥、槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 2 | 各处理槽 | 固态、液态 | 重金属 | 重金属 | 3个月 | T |  |
| 3 | 废含油抹布及劳保用品 | HW49 | 900-041-49 | 0.03 | 擦拭 | 固态 | -- | -- | 持续产生 | T |  |
| 4 | 化学品废包装 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 化学原料的使用 | 固态 | 化学原辅料 | -- | 持续产生 | T/In |  |
| 5 | 废机油及油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 | 机器维护 | 液态/固态 | 含油 | 含油 | 1个月 | T/In |  |
|  | 合计 |  |  | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |

厂区固体废物产排情况详见下表。

表2.6-13项目工业固体废物产排情况一览表

| 固废类别 | 固废名称 | 废物类别 | 产生工序 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 废滤芯 | HW49 | 车间 | 4 | 交由有资质的单位处置 |
|  | 废槽泥、槽渣（含实验废液） | HW17 | 车间 | 2 |  |
|  | 废含油抹布及劳保用品 | HW49 | 擦拭机器 | 0.03 |  |
|  | 化学品废包装材料 | HW49 | 车间 | 0.5 |  |
|  | 废机油及废油桶 | HW08 | 机器维护 | 0.05 |  |
| 一般工业固废 | 不合格镀件 | — | 检验 | 2 | 外售处理 |
|  | 废一般原料包装材料 | — | 一般原料包装 | 0.5 | 外售处理 |
|  | 废滤芯（纯水制备） | — | 纯水制备 | 0.3 | 交由厂家回收 |
|  | 废活性炭（纯水制备） | — |  |  |  |
|  | 废滤膜和废树脂 | — |  |  |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | - | 职工 | 3 | 收集后交由环卫部门处理，做到日产日清 |
| 总计 | — | — | — | 4.53 | — |