南昌燎源建材有限公司表面处理加工项目

风险评价专题

二零二六年四月

目录

1. 总则	1

2. 环境风险评价原则及程序	1

3. 环境风险调查	4

3.1. 危险物质数量和分布情况	4

3.2. 环境保护目标	7

4. 环境风险潜势初判	10

4.1. 环境风险潜势划分	10

4.2. P的分级	10

4.3. 行业及生产工艺（M）	11

4.4. 环境敏感程度（E）的分级确定	11

4.5. 环境风险评价等级及评价范围	14

5. 风险预测	15

5.1. 风险识别	15

5.2. 风险源分析	15

5.3. 风险影响分析	18

5.4. 风险措施	19

5.5. 突发环境事件应急预案编制要求	23

5.6. 环境风险评价结论	24

5.7. 环境风险评价自查表	25

总则

项目为电镀项目，涉及的原辅材料部分具有有毒、有害、腐蚀性等特性，在生产、储存、运输、使用乃至废弃物处置等环节存在发生重大环境风险事故的可能。环境风险分析及评价的主要目的就是查出可导致潜在环境事故发生的诱发因素，通过控制这些事故因素出现的条件，从而最终将综合环境污染风险降到尽可能低的水平；在环境事故不可避免而突发时，则保证已有相应的环境事故应急措施，从而最终将事故导致的损失降到尽可能低的水平。

环境风险分析的主要任务是进行风险因素识别，查出可导致潜在环境事故的诱发因素，估计这些事故因素出现的条件，如有可能则估计其出现的概率。风险评价的主要任务则是针对风险因素，评价这些事故因素的可控制性及事故的严重程度。事故风险应急管理的主要任务是针对环境风险因素和可能发生的事故，评估拟采用的事故应急措施，必要时提出建立相应的事故应急措施。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

为贯彻落实国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）文件的精神，落实各级环保部门开展环境风险排查工作的要求，根据有关文件精神，依据环发[2006]4号文附件三“环境风险排查技术重点”的要求以及HJ2.1-2016、HJ/T169-2016等技术导则，对本项目进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。

环境风险评价原则及程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

1、项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

2、项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

3、开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

4、提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

5、综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价工作程序见下图。

图1.1-1环境风险评价工作程序

环境风险调查

危险物质数量和分布情况

根据建设单位提供的资料可知，项目风险源主要为项目化学品原辅料，其中盐酸、硝酸、氰化物原辅料均暂存于集控区化学品仓库及氰化物仓库；其余铬酸酐、氯化镍、氨基磺酸镍、氯化铬等原辅料由建设单位自行购买，储存于化学品原料暂存间，项目最大储存量主要考虑各镀槽中风险源在线量及车间暂存量。

a）铬酸酐、氯化镍、氨基磺酸镍、氯化铬、蓝锌水、光亮剂、柔软剂、甲基磺酸等原辅料由建设单位自行购买，暂存于车间；风险源调查清单（暂存量）见下表。

表2.1-1  建设项目风险源调查清单（暂存量）

| 序号 | 危险物质 | 主要成分 | CAS号 | 最大储存量/t | 临界量/t | Q值计算 | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铬酸酐 | CrO3 | 773894-5 | 0.03 | 0.25 | 0.12 | 车间原料暂存间 |
| 2 | 氯化镍 | NiCl2·6H2O | 7718-54-9 | 0.4 | 0.25 | 1.6 |  |
| 3 | 氨基磺酸镍 | Ni（NH2SO3）2 | / | 0.117（以镍计） | 0.25 | 0.468 |  |
| 4 | 氯化铬 | Cl2Cr | 10049-05-5 | 0.04 | 0.25 | 0.16 |  |
| 5 | 蓝锌水 | / | / | 0.5 | 0.25 | 2 |  |
| 6 | 光亮剂、柔软剂、甲基磺酸 | / | / | 0.13 | 100 | 0.0013 |  |
| 7 | 次氯酸钠 | NaClO | 7681-52-9 | 0.05 | 5 | 0.01 |  |
| 8 | 废机油 | / | / | 0.025（按半年产生量） | 2500 | 0.00001 |  |
| Q值合计 |  |  |  |  |  | 4.35931 |  |

b）根据各槽液中风险物质含量得出项目各风险源镀槽最大储存量。危险物质数量和危险物质分布情况、生产工艺特点，具体详见表2.1-2。

表2.1-2建设项目风险源调查清单（最大存在总量）

| 序号 | 名称 | 含量 | 镀槽名称 | 槽体（有效）容积（m3） | 槽体数量（个） | 危险物质在线量（t） | 临界值 （t） | 合计（t） | Q值计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 5% | 1#线酸洗槽 | 4 | 4 | 0.8 | 7.5 | 2.085 | 0.278 |
|  |  | 5% | 2#线酸洗槽 | 4 | 4 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 20% | 3#线浓酸槽 | 0.6 | 1 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 5% | 3#线淡酸槽 | 2 | 1 | 0.1 |  |  |  |
|  |  | 5% | 4#线酸洗槽 | 0.5 | 1 | 0.025 |  |  |  |
|  |  | 5% | 6#线酸洗槽 | 0.8 | 3 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 5% | 8#线酸洗槽 | 0.8 | 3 | 0.12 |  |  |  |
| 2 | 硝酸 | 1% | 1#线一次出光槽 | 4 | 1 | 0.04 | 7.5 | 0.138 | 0.0184 |
|  |  | 0.65% | 1#线二次出光槽 | 4 | 1 | 0.026 |  |  |  |
|  |  | 1% | 2#线一次出光槽 | 4 | 1 | 0.04 |  |  |  |
|  |  | 0.65% | 2#线二次出光槽 | 4 | 1 | 0.026 |  |  |  |
|  |  | 1% | 3#线出光槽 | 0.6 | 1 | 0.006 |  |  |  |
| 3 | 镍及其化合物 | 12g/L | 2#线二级镀锌镍合金槽 | 16 | 2 | 0.384 | 0.25 | 0.4608 | 1.8432 |
|  |  | 12g/L | 6#线二级镀锌镍合金槽 | 3.2 | 2 | 0.0768 |  |  |  |
| 4 | 氯化镍 | 20g/L | 5#线镀镍槽 | 2 | 3 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.48 |
| 5 | 氨基磺酸镍 | 240g/L | 5#线镀镍槽 | 2 | 3 | 1.44 | 0.25 | 1.44 | 5.76 |
| 6 | 氰化银钾（银及其化合物） | 4g/L | 8#线氰化镀银槽 | 0.8 | 4 | 0.0128 | 0.25 | 0.0128 | 0.0512 |
| 7 | 氰化钠 | 80g/L | 4#线氰化镀铜槽 | 2.6 | 3 | 0.624 | 0.25 | 1.008 | 4.032 |
|  |  | 120g/L | 8#线氰化镀银槽 | 0.8 | 4 | 0.384 |  |  |  |
| 8 | 氰化亚铜（以铜及其化合物计） | 70g/L | 4#线氰化镀铜槽 | 2.6 | 3 | 0.546 | 0.25 | 0.546 | 0.2184 |
| 9 | 铬及其化合物 | 5g/L | 1#线蓝白钝 | 4 | 1 | 0.02 | 0.25 | 0.374 | 1.496 |
|  |  | 5g/L | 1#线白锌钝 | 4 | 1 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 3% | 1#线彩钝 | 4 | 1 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 5g/L | 2#线蓝白钝 | 4 | 1 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 5g/L | 2#线白锌钝 | 4 | 1 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 3% | 2#线彩钝 | 4 | 1 | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 5g/L | 3#线蓝白钝 | 0.6 | 1 | 0.003 |  |  |  |
|  |  | 5g/L | 3#线白锌钝 | 0.6 | 1 | 0.003 |  |  |  |
|  |  | 3% | 3#线彩钝 | 0.6 | 1 | 0.018 |  |  |  |
|  |  | 3% | 5#线钝化 | 0.5 | 1 | 0.015 |  |  |  |
|  |  | 3% | 6#线钝化 | 0.5 | 1 | 0.015 |  |  |  |
| Q值合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.1772 |

根据建设单位提供的项目资料可知，集控区仓库及内部建设危险化学品库风险防范措施要求如下：

“危险化学品的存储和使用应符合《电镀化学品运输、存储、使用安全规程》（AQ3019-2008）等有关规定的要求。

1、设立专门的危化品仓库，根据化学品不同特性，分别采用袋、桶和瓶等贮存，危化品库安装通风设备，并注意设备的防静电措施。

2、在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。

3、操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。

4、化学危险物品撒落在地面、车板上时，应及时扫除，对易燃易爆品应用松软物经水浸湿后扫除。

5、在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通，

如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。

6、在现场须备有清水、苏打水或醋酸等，以备急救时应用。

7、尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后才可进食饮水。对防护用具和使用工具，须经仔细洗刷，污水不得随便流散，应引入污水站进行处理。

8、危险化学品库地面采用防腐、防渗设计，修建防腐、防渗的地沟和事故水池，一旦发生泄漏事故，收集的危险化学品及清洗废水均泵入污水站处理。

9、加强氰化物的严格管理，贮存要求如下：

氰化物采用专用储柜单独存放，专用储柜必须符合“严密、坚固、通风、干燥”要求，并与周围生活区、办公区等重要设施保持安全距离；氰化物的专用储柜必须设置相应的防火、防爆、防潮、防盗及防泄漏等安全设施；应该设置防盗报警装置并处于正常适用状态；严格执行购运许可制度；建立健全“双人领、双人用、双人管、双把锁、双本帐”五双制度；尽可能减少氰化物在集控区内的贮存量，可能情况下与当地供应商签订协议，实现日用日送。

采取上述措施后，危险化学品暂存环境风险较小，在可接受的范围内。

环境保护目标

本项目环境敏感目标调查一览表见下表。

表2.2-1本项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂界周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
| 环境空气 | 1 | 新下 | 东北 | 4590 | 居住区 | 64 |
|  | 2 | 沥背村 | 东北 | 3568 | 居住区 | 368 |
|  | 3 | 大社宫 | 东北 | 2581 | 居住区 | 95 |
|  | 4 | 杨家 | 东北 | 2097 | 居住区 | 288 |
|  | 5 | 旧下 | 东北 | 4362 | 居住区 | 65 |
|  | 6 | 礼坊垄 | 东北 | 4913 | 居住区 | 198 |
|  | 7 | 下南村 | 东北 | 4452 | 居住区 | 368 |
|  | 8 | 樟树徐家 | 东北 | 3217 | 居住区 | 215 |
|  | 9 | 下程垄 | 东北 | 2791 | 居住区 | 249 |
|  | 10 | 青石桥 | 东北 | 2767 | 居住区 | 152 |
|  | 11 | 上程垄 | 东北 | 2190 | 居住区 | 89 |
|  | 12 | 东岗村 | 东北 | 1900 | 居住区 | 296 |
|  | 13 | 东岗小学 | 东北 | 2109 | 文教区 | 145 |
|  | 14 | 岗前村 | 东北 | 1492 | 居住区 | 458 |
|  | 15 | 宝城邓家 | 东北 | 4840 | 居住区 | 212 |
|  | 16 | 宝城章家 | 东北 | 4524 | 居住区 | 188 |
|  | 17 | 山下徐家 | 东北 | 4136 | 居住区 | 184 |
|  | 18 | 张公新城小学 | 东北 | 4757 | 文教区 | 125 |
|  | 19 | 上门村 | 东北 | 4122 | 居住区 | 367 |
|  | 20 | 礼门 | 东北 | 4778 | 居住区 | 96 |
|  | 21 | 铺里村 | 东北 | 4190 | 居住区 | 72 |
|  | 22 | 樟树郑家 | 东北 | 4304 | 居住区 | 284 |
|  | 23 | 沙溪邓家 | 东北 | 2133 | 居住区 | 272 |
|  | 24 | 相公桥姜家 | 东北 | 4625 | 居住区 | 222 |
|  | 25 | 铺里舒家 | 东北 | 4506 | 居住区 | 259 |
|  | 26 | 大塘邹家 | 东北 | 4434 | 居住区 | 46 |
|  | 27 | 西岗山邓家 | 东北 | 4024 | 居住区 | 289 |
|  | 28 | 庄头 | 东北 | 3424 | 居住区 | 300 |
|  | 29 | 窑上邓家 | 东北 | 2580 | 居住区 | 416 |
|  | 30 | 城上辜家 | 东北 | 2801 | 居住区 | 128 |
|  | 31 | 窑上吴家 | 东北 | 1994 | 居住区 | 320 |
|  | 32 | 邓坊村 | 东北 | 1807 | 居住区 | 254 |
|  | 33 | 高墩村 | 东南 | 3309 | 居住区 | 304 |
|  | 34 | 新野鸡垄 | 东南 | 1413 | 居住区 | 168 |
|  | 35 | 城上 | 东南 | 2355 | 居住区 | 432 |
|  | 36 | 铜岭村 | 东南 | 3971 | 居住区 | 168 |
|  | 37 | 铜岭小学 | 东南 | 4617 | 文教区 | 136 |
|  | 38 | 城上小学 | 东南 | 2815 | 文教区 | 188 |
|  | 39 | 邓坊小学 | 东南 | 1708 | 文教区 | 142 |
|  | 40 | 公馆村 | 东南 | 2210 | 居住区 | 184 |
|  | 41 | 邵窝村 | 东南 | 3679 | 居住区 | 240 |
|  | 42 | 张公镇邵窝小学 | 东南 | 3831 | 文教区 | 115 |
|  | 43 | 王家村 | 东南 | 4322 | 居住区 | 35 |
|  | 44 | 胡家村 | 东南 | 4458 | 居住区 | 144 |
|  | 45 | 朱家桥 | 东南 | 1942 | 居住区 | 140 |
|  | 46 | 湖潭村 | 东南 | 1863 | 居住区 | 469 |
|  | 47 | 田里章家 | 东南 | 2611 | 居住区 | 438 |
|  | 48 | 井上李家 | 东南 | 3233 | 居住区 | 224 |
|  | 49 | 藕塘 | 东南 | 3885 | 居住区 | 128 |
|  | 50 | 冠保吴村 | 东南 | 3725 | 居住区 | 456 |
|  | 51 | 前途小学 | 东南 | 3715 | 文教区 | 125 |
|  | 52 | 前途村 | 东南 | 3207 | 居住区 | 756 |
|  | 53 | 前途中学 | 东南 | 3489 | 文教区 | 1322 |
|  | 54 | 中垄李村 | 东南 | 4412 | 居住区 | 268 |
|  | 55 | 金井刘家 | 东南 | 4320 | 居住区 | 388 |
|  | 56 | 陶田 | 东南 | 3483 | 居住区 | 135 |
|  | 57 | 丰溪 | 东南 | 3620 | 居住区 | 109 |
|  | 58 | 新雷家 | 东南 | 3029 | 居住区 | 232 |
|  | 59 | 长塘村 | 东南 | 3984 | 居住区 | 152 |
|  | 60 | 文港中学 | 东南 | 2696 | 文教区 | 1384 |
|  | 61 | 明德小学 | 东南 | 2412 | 文教区 | 106 |
|  | 62 | 珠港新村 | 东南 | 1150 | 居住区 | 1736 |
|  | 63 | 嵩山段家 | 东南 | 797 | 居住区 | 244 |
|  | 64 | 泉溪徐家 | 东南 | 2997 | 居住区 | 180 |
|  | 65 | 泉溪吴家 | 东南 | 3101 | 居住区 | 208 |
|  | 66 | 李家港 | 东南 | 3668 | 居住区 | 88 |
|  | 67 | 上范 | 东南 | 3606 | 居住区 | 256 |
|  | 68 | 下范 | 东南 | 4461 | 居住区 | 220 |
|  | 69 | 桃李吴家 | 东南 | 4573 | 居住区 | 368 |
|  | 70 | 新岭村 | 东南 | 4529 | 居住区 | 204 |
|  | 71 | 新岭小学 | 东南 | 4695 | 居住区 | 116 |
|  | 72 | 老雷村 | 东南 | 4248 | 居住区 | 80 |
|  | 73 | 上郭头 | 东南 | 4714 | 居住区 | 204 |
|  | 74 | 下郭头 | 东南 | 4712 | 居住区 | 180 |
|  | 75 | 周坊村 | 东南 | 4490 | 居住区 | 392 |
|  | 76 | 奇门村 | 西南 | 3654 | 居住区 | 412 |
|  | 77 | 上屋村 | 西南 | 4063 | 居住区 | 236 |
|  | 78 | 翁门村 | 西南 | 4296 | 居住区 | 384 |
|  | 79 | 港西村 | 西南 | 4843 | 居住区 | 424 |
|  | 80 | 渡头村 | 西南 | 3875 | 居住区 | 212 |
|  | 81 | 文港镇 | 西南 | 2049 | 居住区 | 16567 |
|  | 82 | 山上 | 西南 | 1333 | 居住区 | 211 |
|  | 83 | 张罗村 | 西南 | 2474 | 居住区 | 432 |
|  | 84 | 南湾村 | 西南 | 1744 | 居住区 | 496 |
|  | 85 | 东溪上村 | 西南 | 985 | 居住区 | 232 |
|  | 86 | 东溪下村 | 西南 | 1385 | 居住区 | 372 |
|  | 87 | 姜家村 | 西南 | 2687 | 居住区 | 88 |
|  | 88 | 周家村 | 西南 | 2650 | 居住区 | 26 |
|  | 89 | 新田村 | 西南 | 3359 | 居住区 | 136 |
|  | 90 | 灌上 | 西南 | 3368 | 居住区 | 108 |
|  | 91 | 胡家村 | 西南 | 4019 | 居住区 | 264 |
|  | 92 | 下徐村 | 西南 | 3486 | 居住区 | 164 |
|  | 93 | 上埠孟家 | 西南 | 3972 | 居住区 | 158 |
|  | 94 | 沔溪 | 西南 | 3296 | 居住区 | 108 |
|  | 95 | 大河村 | 西南 | 3069 | 居住区 | 352 |
|  | 96 | 沙河村 | 西南 | 2735 | 居住区 | 836 |
|  | 97 | 州上 | 西南 | 4411 | 居住区 | 132 |
|  | 98 | 文港小学 | 西南 | 3274 | 文教区 | 1037 |
|  | 99 | 大溪祝家 | 西北 | 4081 | 居住区 | 205 |
|  | 100 | 大溪村 | 西北 | 4039 | 居住区 | 341 |
|  | 101 | 双溪邹家 | 西北 | 4805 | 居住区 | 152 |
|  | 102 | 搪下 | 西北 | 3023 | 居住区 | 106 |
|  | 103 | 搪上 | 西北 | 2920 | 居住区 | 95 |
|  | 104 | 毛下村 | 西北 | 2228 | 居住区 | 88 |
|  | 105 | 鲍家庄 | 西北 | 2780 | 居住区 | 208 |
|  | 106 | 牛骨岭游家 | 西北 | 3598 | 居住区 | 296 |
|  | 107 | 牛骨岭甘家 | 西北 | 3449 | 居住区 | 152 |
|  | 108 | 泉溪村 | 西北 | 2320 | 居住区 | 260 |
|  | 109 | 泉溪郑家 | 西北 | 1359 | 居住区 | 289 |
|  | 110 | 山脚下 | 西北 | 3958 | 居住区 | 96 |
|  | 111 | 柏树下 | 西北 | 4056 | 居住区 | 36 |
|  | 112 | 联里村 | 西北 | 4393 | 居住区 | 328 |
|  | 113 | 联里小学 | 西北 | 4610 | 文教区 | 200 |
|  | 114 | 浪埂上 | 西北 | 4690 | 居住区 | 86 |
|  | 115 | 樟棋 | 西北 | 4031 | 居住区 | 128 |
|  | 116 | 油店 | 西北 | 3879 | 居住区 | 272 |
|  | 117 | 新村 | 西北 | 3431 | 居住区 | 467 |
|  | 118 | 巷里村 | 西北 | 3040 | 居住区 | 285 |
|  | 119 | 杨德清 | 西北 | 3296 | 居住区 | 104 |
|  | 120 | 祠堂黄村 | 西北 | 3811 | 居住区 | 248 |
|  | 121 | 白沙村 | 西北 | 4227 | 居住区 | 484 |
|  | 122 | 高车埠 | 西北 | 3729 | 居住区 | 128 |
|  | 123 | 湖头李村 | 西北 | 3436 | 居住区 | 144 |
|  | 124 | 垱背陈 | 西北 | 3198 | 居住区 | 200 |
|  | 125 | 塘古里 | 西北 | 2872 | 居住区 | 216 |
|  | 126 | 赤岸何家 | 西北 | 4874 | 居住区 | 150 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 0 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 49799 |
|  | 大气环境敏感程度 |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 抚河 | Ⅲ |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点位置 |  |
|  | / | / | / | / | / |  |
| 地下水 | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | / | / | / | / | / | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

环境风险潜势初判

环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表3.1-1确定环境风险潜势。

表3.1-1建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

P的分级

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；Q1，Q2，..，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险位置包括在线量及储存量，根据前文，Q值=4.35931+14.1772=18.53651。

经计算，本项目完成后危险物质数量与临界量比值10≤Q=18.53651<100。

行业及生产工艺（M）

建设项目具有多套工艺单元的项目，应对每套生产工艺分别评分并求和。所属行业及生产工艺特点（M）划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表3.3-1行业及生产工艺（M）评估表

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化 工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、 重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、 烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的 气库），油库（不含加油站的油库）、油气管线b（不含城镇燃 气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

由上表可知，项目属于“其他-涉及危险物质使用、贮存的项目”，拟建项目建设项目M值为5分，属于M4类。

危险物质及工艺系统危险性（P）分级根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4所示。

表3.3-2P值等级判定表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

项目10≤Q＜100，M值为M4，据上表，项目危险物质及工艺系统危险性分级为P4。

环境敏感程度（E）的分级确定

建设项目环境敏感程度（E）分为大气环境敏感程度、地表水环境敏感程度及地下水环境敏感程度。

1、大气环境敏感程度的分级确定

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表3.4-1大气环境敏感程度分级原则表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| （E1） | 周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口 总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500米范围内人口总数1000 人以上 |
| （E2） | 周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人 口总数大于1万人、小于5万人，或周边500米范围内人口总数大于500人， 小于1000人 |
| （E3） | 周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500米范围内人口总数小于500人 |

建设项目周边500m范围内人口为0人，周边5km范围内人口为49799人，由上表可知属于E2。

2、地表水环境敏感程度的分级确定

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3.4-2，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3.4-3，3.4-4。

表3.4-2地表水环境敏感程度分级确定表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E2 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表3.4-3地表水功能敏感性分区表

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表3.4-4环境敏感目标分级表

| 敏感程度类型 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等海滨湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区、天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目地表水“地表水环境敏感特征”属于“较敏感F2”，风险评价水域内无环境敏感目标。项目地表水环境敏感程度分级为E2。

3、地下水环境敏感程度的分级确定

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3.4-5。

其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3.4-6~7。

表3.4-5地下水环境敏感程度分级确定表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表3.4-6地下水功能敏感性分区表

| 敏感性 |  | 地表水环境敏感特征 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感G1 |  | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区：除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |  |
| 较敏感G2 |  | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区：未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区：分散式饮用水水源地：特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |

表3.4-7包气带防污性能分级表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定；Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数 |  |

由上表可知，建设项目地下水功能敏感区为G3，包气带防污性能为D2，综合确定地下水环境敏感等级为E3，环境低度敏感区。

表3.4-8建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

根据环境风险潜势进行等级划分，环境风险评价工作等级划分见表3.4-9。

表3.4-9评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害结果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

大气环境风险潜势：大气环境风险受体敏感程度（E2），项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4，根据以上统计，建设项目大气环境风险潜势为II。

地表水环境风险潜势：地表水环境风险受体敏感程度（E2），项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4，根据以上统计，建设项目地表水环境风险潜势为II。

地下水环境风险潜势：地下水环境风险受体敏感程度（E3），项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4，根据以上统计，建设项目地下水环境风险潜势为I。

建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。根据以上各环境要素风险潜势，本项目环境风险潜势综合等级为II。

环境风险评价等级及评价范围

根据建设项目环境风险潜势划分，结合环境敏感程度分级，本项目大气环境风险潜势为II，地表水环境风险潜势为II，地下水环境风险潜势为I；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此本项目环境潜势综合等级为II，确定本项目风险综合评价等级为三级，其中大气环境风险等级为三级，地表水环境风险等级为三级，地下水环境风险等级为简单分析。

大气环境风险评价范围为厂区边界外半径3km范围；地表水环境风险评价范围为集控区污水处理厂排污口入抚河上游500m至下游3000m范围；地下水简单分析。

风险预测

风险识别

1、物质风险识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的主要危险化学品等有硝酸、盐酸、氯化镍、氰化钠、氰化亚铜等。

2、设施风险识别

（1）电镀生产装置可能存在风险的部位主要是各镀槽，以及相应的管道和泵，一旦发生事故可能会导致槽液的泄漏。

（2）危险化学品车间等主要是包装桶破损等导致危化品的泄漏。

（3）专用尾水管道破裂、断裂造成尾水泄漏产生的环境风险。

（4）废水处理站可能存在风险的部位主要是含镍、含铬废水处理系统，含氰、含其它重金属废水预处理系统和回用系统故障，废水未经过处理直排或者超标排放。

（5）废气处理装置可能存在风险的部位是风机和循环水泵故障，导致废气经收集后超标排放或未经收集直接在车间无组织扩散。

风险源分析

1、事故树（ETA）分析

图4.2-1泄漏事件树示意图

根据最大可信事故分析，本项目的主要风险是有毒化学品泄漏和火灾，发生事故的原因是容器破损，最大的后果是泄漏污染。

2、最大可信事故

在不考虑集控区暂存的原料发生泄漏事故分析的情况下，本项目最大可信事故为原料暂存区危险化学品泄漏及槽体发生泄漏污染地下水。发生事故的原因是贮存、管道破裂，最大的后果是人群健康风险。

3、事故发生概率调查

（1）重大事故发生概率

国际工业界通常将重大事故的标准定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或造成严重人员伤亡的事故。根据调查，项目生产装置发生重大事故的概率很小，我国近年来各类化工设备事故概率见下表。

表4.2-1重大事故概率分类

| 分类 | 情况说明 | 定义 | 事故概率（次/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 极端少 | 从不发生 | <3.125×10-3 |
| 1 | 少 | 装置寿命内从不发生 | 1×10-2～3.125×10-3 |
| 2 | 不大可能 | 装置寿命内发生一次 | 3.125×10-2～1×10-2 |
| 3 | 也许可能 | 装置寿命内发生一次以上 | 0.10～0.03125 |
| 4 | 偶然 | 装置寿命内发生几次 | 0.3333～0.10 |
| 5 | 可能 | 预计一年发生一次 | 1～0.3333 |
| 6 | 频繁 | 预计一年发生一次以上 | >1 |

（2）一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，此类事故如处置不当，将对环境产生不利影响。对同类化工生产装置事故调查统计可知，因生产装置原因造成的事故中以设备、管道、贮罐破损泄漏出现几率最大；因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作、维护不当出现几率最大。一般事故发生概率见下表。

表4.2-2一般事故原因统计

| 事故原因 | 出现几率（%） |
| --- | --- |
| 贮罐、管道和设备破损 | 52 |
| 操作失误 | 11 |
| 违反检修规程 | 10 |
| 处理系统故障 | 15 |
| 其它 | 12 |

国际上先进化工生产装置一般性泄漏事故发生概率为0.06次/年，非泄漏性事故发生概率为0.0083次/年。

本项目可认为项目在装置寿命内不会发生重大事故，一般事故发生概率拟取值为0.06次/年，其中储存装置使用寿命内，可能会发生1~2次泄漏事故。

4、风险事故类型识别

（1）主要的风险类型有：

1）危险物质泄漏：生产区、储存区发生化学品泄漏事故；

2）火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放。

（2）本项目的风险类型主要为泄漏，危险物质向环境转移的可能途径和影响方式主要为：

1）危险化学品泄漏，如不采取恰当措施，则渗入土壤和地下水；

2）废水处理系统事故泄漏，造成未经处理的重金属废水排入抚河；

3）生产过程中工艺废气事故泄漏，工艺废气未经处理直接排入环境。

表4.2-3本项目环境风险识别表

| 危险单元 | 潜在风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品仓库等 | 危险化学品 | 强酸、强碱和重金属 | 泄漏、火灾、爆炸引发次伴生 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 地表水、地下水等 |
| 电镀生产线 | 电镀槽 | 电镀槽液 | 泄漏 | 扩散、漫流、渗透、吸收 | 地表水、地下水等 |
| 废气处理装置 | 废气处理装置 | 氯化氢、氰化氢等 | 泄漏 | 扩散 | 周边居民 |
| 消防 | / | 消防废水 | 消防废水泄漏 | 通过雨水管道流入外环境 | 周边水体和土土壤污染 |

风险影响分析

1、大气环境风险影响分析企业的主要环境风险事故是：

（1）有毒有害物质的泄漏：原辅材料中的危险化学品主要是盐酸、硝酸、氰化物等，其一旦发生泄漏，会产生有毒气体，会对周边环境造成环境污染并危害人员健康。

（2）项目生产区、贮存区发生火灾爆炸事故时，会产生次/伴生CO气体排放，对周边环境造成污染并危害人员健康。

（3）为避免项目废气对区域大气环境造成不利影响，环评建议企业采取以下风险防范措施：

①注重废气处理设施的维护，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护各主要废气净化系统，以确保废气系统的正常运行。

②根据废气处理系统运行、操作、管理规程，加强对废气处理系统的日常检查工作；此外，在计划停机检查时间要对废气处理系统的所有零部件进行检修。

③一旦发现废气净化系统设施运行不正常，应立即对废气净化设施进行检修，若该设施一时难以修复，应立即采取紧急措施使主体设备停止生产，待净化设施检修完毕能够正常投入使用时，再共同投入使用。

④对废气净化设施的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。

⑤制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

结合现场调查，距离本项目最近的居民点是位于项目所在厂区东南侧790m的嵩山段家。因此，一旦发生危险品泄漏事故，产生的挥发性有毒有害气体对其周边环境空气质量有一定影响。厂区配备相应废气处理设备应急措施，建设单位一定要按照国家对危险物质的使用、储运及相关管理规定，加强管理，做好预防措施，将其风险水平尽可能的降低。

2、地表水环境风险影响分析

在发生火灾、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。

为保证事故时消防水和泄漏物料有组织外排不对水体造成污染，应根据最大储存物料量、发生事故装置的消防水量、可以转输的设施物料量等因素确定事故应急池容积。本项目依托园区已有事故应急池。园区对每栋厂房均设置有20m3的事故池，同时园区整体建设有1个555m3的含镍废水应急事故池，设置于污水站；1个555m3的含铬废水应急事故池，设置于污水站；1个555m3的含氰废水应急事故池，设置于污水站；污水处理站设有一个1232.1m3的综合废水应急事故池。

3、地下水、土壤环境风险影响分析

根据本项目地下水、土壤影响评价分析内容，拟建项目在正常状况下，企业已根据国家相关规范采用合理的防渗措施，废水收集池的污水不会渗漏和进入地下水，正常工况下，污水不会发生泄漏，故对地下水不会产生影响，因此不再进行正常情况下的预测。

根据工程分析，本次评价非正常情况下对地下水的影响主要为：非正常情况下，含重金属废水预处理系统调节池因地下水保护措施系统老化、腐蚀、破裂导致污水处理系统中的废水持续泄漏进入地下水系统中，对地下水水质造成影响。若重金属废水预处理系统调节池防渗层由于老化、腐蚀等原因出现失效后，会导致池中的高浓度含重金属废水持续泄漏进入地下水系统中，对地下水水质造成影响。非正常工况下，重金属废水预处理系统调节池若发生泄漏，污染物的运移速度相对较慢，较短时间内污染范围较小。因此，本建设项目对地下水环境的影响可以接受。

风险措施

1、风险防范措施

（1）加强工艺管理，严格控制工艺指标。工厂应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。

（2）加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原材料、化学品、中间产品、最终产品以及废物的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。

（3）把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。

（4）企业运营、管理等必须严格按照《电镀生产安全操作规程》（AQ5202-2008）、《电镀生产装置安全技术条件》（AQ5203-2008）和《氰化钠安全规程》（GB/Z24783-2009）等有关标准、规范和规定执行。

（5）尾水管道的设置、选材、施工、防腐、防渗、操作和检修都应满足相应规范要求，严禁压占管道。并应满足《室外排水设计规范》（GB50014-2021）中有关规定。

2、危化品和危险废物运输风险防范措施

（1）性质相抵触、灭火方法不同的危化品应分类贮存。应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。

（2）合理规划运输路线及运输时间。不得在居民聚居点、行人稠密地段、政府机关、名胜古迹、风景游览区停车，如必须在上述地区进行装卸作业或临时停车，应采取安全措施征得当地公安部门同意。

（3）应严格执行《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

（4）包装必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁等缺陷。必须贴上危险废物标签。

（5）危险废物的贮存和运输应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关规定执行，在贮存和运输过程中一旦发生意外事故，贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：

1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。

2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。

3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。

4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

3、总图布置和建筑物安全防范措施

总平面布置根据生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

4、贮存过程中的风险防范措施

本项目大部分化学品原料依托集控区化学品仓库，小部分贮存于项目新建危险化学品库。

依托集控区化学品仓库部分，集控区化学品仓库建设规范已通过环评及验收，本项目所用物质属于集控区环评中物质，未使用超出集控区环评规定物质，本项目可依托集控区化学品仓库，企业需按集控区规定领取及送回未使用化学品即可。

由于该项目所使用的某些化学品属于危险品，具有腐蚀或爆炸的风险，必须按照《常用化学危险品贮存通则》进行化学品存储的管理以及贮存的安排。

（1）化学品区应为阴凉、通风仓间，远离火种、热源，防止阳光直射。

（2）原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

（3）加强有毒有害物质的管理，有毒有害物质必须有专人管理，制定严格的制度，存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。

（4）配置沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。

（5）化学品分区储存。四周设置环型事故沟，事故收集池，一旦发生泄漏，通过事故沟进行收集，防止外流。

5、消防及火灾报警系统

（1）项目消防依托当地消防大队。

（2）应根据有关规定，配置一定数量灭火器，能够及时扑灭初起火灾。

（3）本项目依托集控区废水事故池。一旦发生事故时，及时收集，杜绝事故废水直排外环境。

6、泄漏事故的防范措施

当生产过程中因为槽体破裂发生事故，导致电镀槽液、酸液泄漏而未及时收集，则会对建设项目场地的土壤和地下水环境产生严重影响；尾水管道破裂、断裂发生尾水泄漏事故而未及时处理，则会对沿线地下水环境产生影响。因此，必须采取严格措施防止泄漏事故对周边环境造成不利影响。

（1）万一发生危害性事故，应立即通知有关部门，组织附近居民、工厂工人疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。

（2）镀槽须离地架空建设，每个电镀槽下方设围堰（或托盘，防腐、防渗），既可以分类收集跑、冒、滴、漏的废水，还可以防止镀槽发生意外破裂时不流失到外环境。镀槽成对应用，以做备用，出现泄漏事故，槽液泵入备用槽。

（3）电镀车间地面采用环氧树脂漆涂层防腐、防渗漏设计。

（4）涉及危化品的工段设有喷淋洗眼器、洗手池，并配备相应的防护手套、防毒呼吸器等个人防护用品，供事故时临时急用；一旦发生急性中毒，首先使用应急设施，并将中毒者安置在空气流畅的安全地带，同时呼叫急救车紧急救护。

（5）尾水管材为HDPE缠绕增强管，地埋式敷设，管道连接处必须采取措施密封牢固，不能渗漏并设置检修阀门。

（6）事件处理过程中产生的消防水、事故废水进入车间内的收集池，排入污水处理站。

7、环保设施事故排放的防范措施

（1）废气

为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气净化系统应定期检修、保养。

（2）废水

针对项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、处理过程和最终排放的“三级防控”机制。

一级预防控制措施：在车间生产区、车间化学品储存区四周设置导流沟，依托集控区在每栋厂房设置的20m³的事故应急池，可满足单个工艺槽液泄露事故，并对车间生产区、车间化学品储存区地面进行硬化、防渗处理。

二级预防控制措施：建设项目依托集控区废水事故池，集控区废水事故池容量足够用于贮存生产事故废水、事故消防废水、污水预处理站事故废水等。

三级预防控制措施：集控区废水处理站各反应池，事故状态下关闭污水处理站出口阀门，将事故状态下污染物控制在集控区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

根据集控区变更环评批复及验收情况，集控区在每栋厂房设置1个20m³的电镀液收集池，集控区已在各镀镍生产线设一个555m³的含镍废水应急池（设在污水站），在镀铬生产线设一个555m³的含铬废水应急池（设在污水站），在镀铜生产线设一个555m³的含氰废水应急池（设在污水站），污水处理站设置一个1232.1m³的综合废水应急池，事故状态下含镍废水排放量5.4m³/d（1620m³/a），含铬废水排放量17.28m³/d（5184m³/a），含氰废水排放量2.2m³/d（660m³/a），综合废水排放量56.528m³/d（16958.5m³/a），废水日排放量小于相应事故应急池容积，项目依托集控区废水事故池可行。

8、氰化电镀工序环境风险管控措施

本项目设施有氰化电镀工序，本项目拟从以下措施进行风险管控：

（1）化学品管控：含氰原料按剧毒危险品管理，执行双人双锁、专用库房、隔离存放，远离酸类、热源与氧化剂；建立全台账，账物相符。

（2）含氰废水单独管网收集，严禁与酸性废水、其他废水混合，避免生成剧毒氰化氢。

（3）含氰废水池、处理池做防渗、防腐、密闭，设置防流失围堰与事故收集池。

（4）编制含氰泄漏、中毒、火灾专项预案，明确响应流程、责任人、物资与疏散路线；每年至少1 次实战演练。

（5）应急物资

泄漏处理：次氯酸钠溶液（10%）、氢氧化钠、围油栏、吸附棉、防化服、正压式空气呼吸器；

人员急救：亚硝酸异戊酯、硫代硫酸钠、洗眼器、紧急喷淋，放置在显眼易取处。

（6）泄漏处置

立即停产、切断电源、疏散人员至上风处；

小量泄漏：用碱性次氯酸钠溶液喷洒覆盖，吸附后收集处理；

大量泄漏：构筑围堤，用泡沫覆盖抑制挥发，泵入事故池，再氧化处理；严禁用酸性物质中和。

（7）环境管理（制度与人员）

制度建设：建立氰化物使用管理制度、操作规程、监测制度、危废管理制度、应急预案等，张贴于作业区。

人员培训：作业人员持证上岗，定期培训氰化物危害、操作规范、应急处置与急救方法；严禁无证人员、未培训人员上岗。

健康监护：接触氰化物人员每年体检，重点检查神经系统、呼吸系统与肾功能；建立健康档案。

突发环境事件应急预案编制要求

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本环评需按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制的原则要求。建设单位应另行委托具有“突发事件应急预案”编制能力的单位编制应急预案，编制主要内容如下：

表4.5-1应急预案主要内容汇总表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、生产区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 企业、园区及地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒 物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护 与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 按照环境应急预案，应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 12 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

应急预案编制要求：

1、符合国家相关法律、法规、规章、标准和编制指南等规定；

2、符合本地区、本部门、本单位突发环境事件应急工作实际；

3、建立在环境敏感点分析基础上，与环境风险分析和突发环境事件应急能力相适应；

4、应急人员职责分工明确、责任落实到位；

5、预防措施和应急程序明确具体、操作性强；

6、应急保障措施明确，并能满足本地区、本单位应急工作要求；

7、预案基本要素完整，附件信息正确；

8、与相关应急预案相衔接。明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突然环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突然环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

现有项目已编制应急预案并进行备案，暂未组织相关应急演练，由于本项目位于集控区内，因此企业应根据集控区安排定期参加应急演练。本项目建成后需对应急预案内容进行更新。

环境风险评价结论

根据风险识别和源项分析，本项目潜在的环境风险分别有：有毒有害危险物质的泄漏、火灾和爆炸伴生/次生等。

综合上述分析可知，在严格落实本报告表提出的各项风险的预防和应急措施，并不断完善风险事故应急预案的前提下，本项目运营期的环境风险在可接受范围之内。

环境风险评价自查表

拟建项目环境风险评价自查表详见下表。

表4.7-1环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 盐酸 | 硝酸 |  | 氯化镍 | 氰化钠 |  | 镍及其化合物 |  | 氰化银钾 |
|  |  | 存在总量/t | 2.085 | 0.138 |  | 0.4 | 1.008 |  | 0.4608 |  | 0.0128 |
|  |  | 名称 | 铬酸酐 |  | 氨基磺酸镍 | 氯化铬 | 光亮剂、柔软剂、甲基磺酸 |  | 蓝锌水 |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.03 |  | 0.2 | 0.04 | 0.13 |  | 0.5 |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 |  |  |  | 5km范围内人口数49799人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1□ |  | F2☑ |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1□ |  | S2□ |  | S3☑ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1□ |  | G2□ |  | G3☑ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1□ |  | D2☑ |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100☑ |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  | M2□ |  | M3□ |  | M4☑ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  | P2□ |  | P3□ |  | P4☑ |  |
| 境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  |  | E2☑ |  |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  | E2☑ |  |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  | E2□ |  |  |  | E3☑ |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ | IV□ |  |  | III□ |  | II☑ |  | I□ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  | 二级□ |  | 三级☑ |  | 简单分析☑ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害☑ |  |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  |  |  | 地表水☑ |  | 地下水☑ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法□ |  |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ |  |  | AFTOX□ |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间//d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 见环境风险防范措施章节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 综上所述，拟建项目在确保安全生产、避免因安全生产事故引发的环境污染事件，切实落实环评提出的环境风险防范措施，并加强环境管理及风险演练的前提下，从环境风险角度分析，环境风险事故可控，本项目建设可行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：ℼ□”为勾选项，“”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |