
南昌市生态环境局文件

洪环环评〔2026〕48号

关于江西滕王阁药业有限公司南昌经开区研发生产基地项目环境影响报告表的批复
江西滕王阁药业有限公司：

你公司《关于江西滕王阁药业有限公司南昌经开区研发生产基地项目环评审查的申请》及相关文件收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设内容和批复意见

（一）项目基本情况。根据环境影响报告表，本项目位于南昌经济技术开发区临空产业组团（RLH502-A11地块），属新建性质，建成后年产强力枇杷膏13217t、强力枇杷露6117.12t、参芪鹿茸口服液230.4t、养血当归糖浆207t、五子衍宗口服液396t、儿宝膏842.4t、复方瓜子金颗粒2100t、复方黄连片450t、健胃祛痛丸900t、金英胶囊750t。
（二）项目批复意见。项目基本符合南昌市生态环境分区管控要求，你公司应全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意环境影响报告表中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护对策措施。

二、污染防治措施及要求

你公司在项目工程设计、建设和生产过程中，必须认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施和要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠处理工艺，确保各类废气污染物排放按环评要求满足《挥发性有机物排放标准 医药制造业》（DB36/1101.3-2019）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）等要求。
（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经隔油池+化粪池预处理，生产废水经厂内自建污水处理站预处理，上述废水通过污水管网接入白水湖污水处理厂处理。出水水质pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN执行白水湖污水处理厂接管标准，TOC、动植物油、色度、总氰化物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，急性毒性执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）要求。
（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。严格履行危险废物转移相关环保手续，产生的危险废物应定期委托有资质的单位进行综合利用或处置，产生的一般工业固体废物应合法处置。应在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物、危险废物贮存设施；贮存设施的设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
（四）严格落实噪声污染防治措施。优化项目总平面布置，选用低噪声设备并合理布局，采取有效措施控制噪声影响。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告表中提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，减轻对外环境的污染影响。项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求，依法依规履行安全生产相关手续，报相关职能部门同意后方可实施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

（六）排污口规范化要求。项目污染物排放设施按国家有关规定要求设置规范的污染物排放口并设立识别标志牌。
（七）污染物排放总量控制要求。项目主要污染物排放总量必须满足以下总量控制指标要求，即：COD≤8.301t/a，NH3-N≤0.830t/a,TP≤0.083t/a，NOx≤6.712t/a,VOCs≤3.53t/a。
三、项目变更、排污许可和竣工验收等要求

在项目发生实际排污行为之前，按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。

你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施，并按规定对环保设施进行验收，验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制的验收报告应依法向社会公开，同时报备所在地县（区）级生态环境部门并接受监督检查。项目经验收合格后方可正式投入运行。

如项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告表；项目批准后超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

四、日常环境监管要求

市生态环境保护综合执法支队、昌北生态环境局负责本项目的日常环境监督管理，履行监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》(环执法〔2021〕70号)要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

        南昌市生态环境局

2026年5月26日

（此件主动公开)  

抄送：市生态环境综合执法支队，昌北生态环境局，水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、辐射安全与噪声管理科、生态环境监测科。
南昌市生态环境局办公室                2026年5月26日印发
- 2 -
- 3 -

