
南昌市生态环境局文件

洪环环评〔2026〕58号

关于南昌市新建区固体废弃物综合利用项目

环境影响报告表的批复
南昌市新建区水利投资有限公司：

你公司《关于南昌市新建区固体废弃物综合利用项目环评审查的申请》及相关文件收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设内容和批复意见

（一）项目基本情况。根据环境影响报告表，本项目位于新建区西山镇红桥村，属新建性质，主要接收南昌新建区及周边城区城市建设开发过程中产生的经过简单筛分或资源化处理后无法再利用的建筑垃圾（工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾），总服务年限为10年，一期填埋区库容约45.5万m3，二期填埋区库容约40.5万m3，总库容约86万m3。
（二）项目批复意见。项目基本符合南昌市生态环境分区管控要求，你公司应全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意环境影响报告表中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护对策措施。

二、污染防治措施及要求

你公司在项目工程设计、建设和生产过程中，必须认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施和要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠处理工艺，确保各类废气污染物排放按环评要求满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池预处理后通过吸污车运至西山镇污水厂处理，车辆冲洗水经沉淀处理后回用于车辆冲洗，雨水淋滤水经自建污水处理设施处理后回用于填埋库区洒水抑尘。
（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。沉淀池泥沙、压滤废渣收集后委托有处理能力的单位处置；生活垃圾交环卫部门处理。
（四）严格落实噪声污染防治措施。优化项目总平面布置，选用低噪声设备并合理布局，采取有效措施控制噪声影响。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治”原则做好土壤和地下水污染防治工作。按环境影响报告表及相关技术规范要求采取防渗、防腐措施，防止项目运营对地下水和土壤造成污染。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告表中提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，减轻对外环境的污染影响。项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求，依法依规履行安全生产相关手续，报相关职能部门同意后方可实施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

（七）排污口规范化要求。项目污染物排放设施按国家有关规定要求设置规范的污染物排放口并设立识别标志牌。
（八）污染物排放总量控制要求。项目主要污染物排放总量必须满足以下总量控制指标要求，即：COD≤0.0072t/a，NH3-N≤0.0007t/a，TP≤0.0001t/a。
三、项目变更、排污许可和竣工验收等要求

在项目发生实际排污行为之前，按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。

你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施，并按规定对环保设施进行验收，验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制的验收报告应依法向社会公开，同时报备所在地县（区）级生态环境部门并接受监督检查。项目经验收合格后方可正式投入运行。

如项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告表；项目批准后超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

四、日常环境监管要求

市生态环境保护综合执法支队、新建生态环境局负责本项目的日常环境监督管理，履行监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》(环执法〔2021〕70号)要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

        南昌市生态环境局

2026年6月5日

（此件主动公开)  


抄送：市生态环境综合执法支队，新建生态环境局，水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、辐射安全与噪声管理科、生态环境监测科。
南昌市生态环境局办公室                2026年6月5日印发
- 2 -
- 3 -

